Состав тома 4:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз | Секретность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж с указанием красных линий, границ существующих земельных участков, существующих объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий | Бумага CD-диск | 2 1 | н/c |  |
| 2. | Пояснительная записка |  |  |  |  |

# I. Графическая часть

Чертеж 1

# II. Пояснительная записка

Оглавление:

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Описание и обоснование положений, принятых в проекте, касающихся образуемых и изменяемых земельных участков | 6 |
| II. | Перечень и сведения об образуемых земельных участках | 6 |
| III. | Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков | 7 |
| IV. | Расчет площади образуемых земельных участков | 7 |

I. Описание и обоснование положений, принятых в проекте, касающихся образуемых и изменяемых земельных участков

Территория, находящаяся в границах разработки проекта планировки и межевания территории, расположена по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, сельское поселение Кочергинский сельсовет, поселок Совхозный, в границах кадастрового квартала 52:17:0020604.

Данным проектом предусматривается образование земельного участка для размещения храма в пос. Совхозный Балахнинского района Нижегородской области.

Расчет необходимой площади образуемого земельного участка произведен в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".

При разработке планировочного решения были учтены:

- необходимость ориентации здания храма по сторонам света,

- охранные зоны инженерных коммуникаций,

- минимально допустимые расстояния от инженерных коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений,

- необходимость создания пешеходных путей, изолированных от проезжей части в целях безопасности пешеходного движения,

- возможность благоустройства и озеленения территории.

Изменяемые земельные участки отсутствуют.

II. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Земельный участок 52:17:0020604:ЗУ1

Площадь образуемого земельного участка: 700 кв.м

Вид разрешенного использования: религиозное использование (код 3.7)

Категория земель: земли населенных пунктов

Адрес земельного участка: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Совхозный, в 150 м южнее д. 21

Способ образования: выдел из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

III. Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Система координат местная приведенная ГСК 52.

|  | х | у |
| --- | --- | --- |
| 52:17:0020604:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 557 151,45 | 2 184 467,13 |
| 2 | 557 177,69 | 2 184 468,48 |
| 3 | 557 183,84 | 2 184 479,42 |
| 4 | 557 183,20 | 2 184 491,29 |
| 5 | 557 150,27 | 2 184 489,17 |
| 1 | 557 151,45 | 2 184 467,13 |

IV. Расчет площади образуемых земельных участков

Расчет площади образуемых и изменяемых земельных участков произведен автоматически в программе Graphisoft ArchiCAD 21.