ИП Фоминых В.А

Проект

Проект планировки территории,

расположенной в Нижегородской области,

Балахнинском муниципальном районе,

д.Истомино, в районе ул.Генерала Маргелова.

Том 2. Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Москва 2020

ИП Фоминых В.А

Проект

Проект планировки территории,

расположенной в Нижегородской области,

Балахнинском муниципальном районе,

д.Истомино, в районе ул.Генерала Маргелова.

Том 2. Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Москва 2020

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Кол-во листов |  | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Том 1 Основная часть (Утверждаемая) |  |  |  |  |
|  | Текстовая часть |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка Том 1 |  | 18 |  | несекретно |
|  | Графическая часть |  |  |  |  |
|  | Основной чертеж планировки территории | 1:1000 | 1 |  | несекретно |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 1 |  | несекретно |
| 2. | Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
|  | Текстовая часть |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка Том 2 |  | 79 | несекретно |  |
|  | Графическая часть |  |  |  |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10 000 | 1 | несекретно |  |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:1000 | 1 | несекретно |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 | несекретно |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети | 1:1000 | 1 | несекретно |  |
|  | Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения | 1:1000 | 1 | несекретно |  |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 1 | несекретно |  |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Том 3 Основная часть (Утверждаемая) |  |  |  |  |
|  | Текстовая часть |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка Том 3 |  | 15 |  | несекретно |
|  | Графическая часть |  |  |  |  |
|  | Схема межевания территории. Проектное предложение | 1:1000 | 1 |  | несекретно |
|  | Схема границ разработки проекта планировки и межевания. Проектное предложение | 1:1000 | 1 |  | несекретно |
| 4. | Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания |  |  |  |  |
|  | Текстовая часть |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка Том 4 |  | 12 |  | несекретно |
|  | Графическая часть |  |  |  |  |
|  | План фактического использования территории | 1:1000 | 1 |  | несекретно |

Содержание

Введение	7

I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения	9

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	9

2. Природно-климатические условия и ресурсы территории	10

2.1. Климат	10

2.2. Гидрография, гидрология	10

2.3. Рельеф	11

2.4. Почвы и полезные ископаемые	11

2.5. Растительность	12

3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района	13

3.1. Современное использование и баланс территории	13

3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему участков	13

3.2.1. Жилая зона	13

3.2.2. Общественно деловая зона	13

Зоны рекреационного назначения	15

Зоны сельскохозяйственного использования	15

3.3. Транспортная инфраструктура	15

3.4. Инженерная инфраструктура	16

3.5. Оценка состояния окружающей среды	17

3.5.1. Состояние воздушного бассейна	17

3.5.2. Состояние водных ресурсов	19

3.5.3. Состояние почвенно-растительного покрова	20

3.5.4. Физические факторы	21

3.5.5. Санитарная очистка	21

4.1. Основные положения проекта Генерального плана д. Истомино Нижегородской области, касаемые проектируемого участка	23

4.2. Проектный баланс территории	23

4.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация территории	24

4.3.1. Планировочная организация проектируемой территории	24

4.3.2. Население. Жилая зона	24

4.3.3. Общественно-деловая зона	26

4.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	31

4.3.5. Рекреационная зона	31

4.4. Инженерная инфраструктура	31

4.5. Транспортная инфраструктура	32

4.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории	34

4.6.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод	34

4.6.2. Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения	37

4.7. Территории общего пользования	38

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	38

5.1. Мероприятия по охране окружающей среды	38

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории	39

5.3. Санитарная очистка территории	42

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	44

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	45

1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	45

1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	45

1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	46

2. Мероприятия по гражданской обороне. Система защиты населения	47

3. Стратегически важные объекты ГО и ЧС	47

IV ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	53

Введение

Проект планировки территории, расположенной в Нижегородской области, Балахнинском муниципальном районе, д. Истомино, в районе ул. Генерала Маргелова (далее – Проект), разработан ИП Фоминых В.А.

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

- проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

- Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология и геофизика.

При разработке Проекта учтены:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кочергинский сельсовет», утвержденные решением сельского Совета от 22.12.2009 № 69 (с изменением от 14.03.2018г. №164);

- Материалы генерального плана Балахнинского района муниципального образования «Кочергинский сельсовет», разработанного МП ИРГ «Нижегородгражданпроет»;

- Данные государственного кадастрового учета, сведения ЕГРН земельных участков, расположенных в границах проектирования.

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области (решение от 09.03.2017г. №118).

I. Определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Территория проектируемого жилого микрорайона по «ул. Генерала Маргелова» расположена в границах д. Истомино Нижегородской области, в южной части населенного пункта (рис. 1).

Территория проетируемого жилого микрорайона расположена и граничит:

- в северной части – незастроенная территория, покрытыя в основном лесами и расположенный на севере д. Истомино безымянный водоем, в который впадает р. Трестьянка;

- в южной части – незастроенная территория, с лесными насаждениями,

- в западной части – р. Трестьянка, с лесными насаждениями.

Проектируемая территория частично расположена в водоохранной зоне р. Трестьянка.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой частично застроенную территорию, преимущественно занятую лесами и густой растительностью. На проектируемой территории к существующим объектам подведены подземные и надземные коммуникации, такие как электроснабжение, хоз.-питьевой водопровод, бытовая канализация и канализационная насосная станция, теплотрасса.

Рисунок 1

Схема расположения элемента планировочной структуры в планировочной структуре д. Истомино Нижегородской области

2. Природно-климатические условия и ресурсы территории

2.1. Климат

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Нижегородская область относится ко II климатическому району, подрайону II в.

Климат области умеренно-континентальный. Континентальность климата подчеркивается большими годовыми амплитудами средних месячных температур января и июля.

Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, среднемесячная температура июля +18,4°С, января -11,8°С.

Температура наружного воздуха, °C:

- наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – 31;

- наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,92) – 34;

- абсолютная минимальная минус 41°C;

- абсолютная максимальная плюс 36 °C .

Продолжительность безморозного периода 214 суток.

Относительная влажность составляет 78%. Среднее многолетнее количество осадков за год 580мм. Большая часть осадков выпадает в летнее время года, минимум осадков приходится на март. Глубина промерзания почвы в среднем 145см, при малоснежной зиме она достигает 170см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 59-79см.

Глубина промерзания почвы в среднем 145см. Для рассматриваемого района характерны ветры юго-западного и западного направления.

Согласно СП 20.13330.2011 и картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам участок изысканий относится:

• По средней месячной температуре воздуха, °С, в январе -10°С (по карте № 5);

• По средней месячной температуре воздуха, °С, в июле +20°С (по карте № 6);

• По отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней

месячной температуры, °С, в январе 15°С (по карте № 7);

• По расчетному значению веса снегового покрова земли - к IV району (карта № 1);

• По толщине стенки гололеда - к I району (карта 4);

• По средней скорости ветра (м/с), за зимний период – к 5 району (карта № 2);

• По давлению ветра – к I району, (карта № 3).

2.2. Гидрография, гидрология

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются наличием аллювиального водоносного горизонта на период изысканий (ноябрь 2019г), вскрытого на глубине 2,5-3,6м. Водовмещающими грунтами являются аллювиальные мелкие пески. Горизонт безнапорный. Водоупор до разведанной глубины 8,0м вскрыт не был. Питание водоносного горизонта осуществляется, главным образом, за счёт инфильтрации поверхностных вод и за счёт атмосферных осадков. Разгрузка в овражно-речную сеть района. В весенний паводок уровень грунтовых вод может подняться на 0,5-0,6м.

Участок, согласно СП 47.13330.2012, относится к постоянно подтопленной территории в техногенных измененных условиях.

По результатам химического анализа грунтовые воды средне агрессивные по содержанию углекислоты к бетону марки W4.

2.3. Рельеф

Участок проектируемого строительства расположен в д.Истомино Балахнинского муниципального района, Нижегородской области в пределах застроенной территории.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен ко второй надпойменной правобережной террасе реки Волга с отметками поверхности 77,71-78,83м БС (по устьям выработок). Рельеф техногенный, спланирован в процессе застройки и благоустройства.

Поскольку территория застроена, видимых современных экзогенных геологических процессов не наблюдается.

2.4. Почвы и полезные ископаемые

Полезные ископаемые Нижегородской области зависят от её местоположения и геологического строения. А это центральная часть Восточно-Евпропейской равнины. Волга, протекающая по территории области, делит её практически пополам. При этом левобережная часть – низменная, а правобережная, которая является продолжением Приволжской возвышенности, состоит собственно из возвышенностей и невысоких гор. Русская платформа, давшая области кристаллическое основание, состоящая из гранита, кварцита и гнейсов, скрыта под толстым слоем осадочных пород, толщина которых превышает один километр. На территории области распространены карстовые провалы. Данная территория обладает весьма развитой речной сетью. Кроме Волги можно отметить её притоки Оку и Суру, а также более девяти тысяч более мелких речек.

Всего в области обнаружено шестнадцать видов полезных ископаемых, которые расположены по месторождениям, обнаруженным в количестве более четырехсот. Если говорить про наиболее масштабные полезные ископаемые Нижегородской области, список возглавят строительные материалы. Кроме того, встречаются залежи торфа, титан-циркониевой и железной руды, фосфоритов и суглинков, кварцевых песков и других материалов. Ко всему вышеперечисленному следует добавить, что подземные пресные воды, которые также отнесены к ресурсам, разведаны практически в полном объеме. Их используют для водоснабжения городов, эксплуатируют их минеральное насыщение для бутилирования и в лечебных целях. Существуют также залежи лечебных грязей, которые использует в бальнеологических целях Нижегородская область. Полезные ископаемые энергетического типа, такие как уголь, нефть, газ, химическое сырье, в области отсутствуют. Но использование выгодного географического положения позволило компенсировать нехватку данных материалов для внутреннего потребления.

Такие полезные ископаемые Нижегородской области, как доломиты центральных и южных районов в тридцати месторождениях, обеспечивают область строительным щебнем, доломитовой мукой и сырьем для асфальтобетонных смесей. Большая часть из тридцати восьми месторождений по производству кирпично-черепичного сырья в данный момент законсервировано, но работающие обеспечивают внутреннее потребление нужным сырьем. Такая же ситуация с керамзитовыми глинами и глинами для производства минеральной ваты. Со строительными камнями тоже полный порядок. Из двадцати двух мест их залежей вырабатываются восемнадцать. Такая же ситуация и со строительными песками. Тринадцать месторождений из восемнадцати функционируют, хотя их неравномерное распределение по территории не позволяет обеспечить в полном объеме некоторые северные и южные районы области. Из трех месторождений кварцевых песков в разработке находятся два – Сухобезводненское и Разинское, еще одно – Суринское – перспективное.

2.5. Растительность

Зависимость растительности от климата проявляется в закономерной смене природных зон, для каждой из которых характерен свой набор видов растений. В Нижегородской области три природные зоны - тайга, смешанные, они же хвойно-широколиственные леса и лесостепи.

Леса таежной зоны Нижегородской области - в основном еловые или сосновые, на северо-востоке к ели примешивается пихта. Повсюду - на вырубках, гарях и в виде примесей можно встретить мелколиственные деревья - березу и осину. Во втором ярусе часто встречается рябина.

Растительность тайги - это не только деревья, а еще и кустарники, кустарнички, травы, мхи и лишайники. Наличие мхов, которые выживают на переувлажненных кислых подзолистых почвах, в таежном лесу обязательно. Один из распространенных в тайге кустарников - крушина ломкая - растет и южнее, но в тайге чувствует себя более комфортно. На бедных почвах у нее нет конкурентов.

Трав в тайге меньше, чем в более южных природных зонах. Большинство обычных людей ботанику знают не слишком хорошо, поэтому такие названия, как линнея северная или гудайра ползучая вряд ли им что-то скажут. Из известных растений травянисто-кустарничкового яруса типично таежные виды - это лесные ягоды брусника и черника, болотные растения клюква, голубика, багульник.

Сосновые леса покрывают песчаные равнины водноледникового происхождения, на которых из-за бедности почв и недостатка влаги другие деревья расти не могут. Сосна преобладает на Ветлужско-Устанской, Балахнинской, Волжско-Керженской и Окско-Тешинской низинах. Во многих сосновых лесах видовой состав очень бедный. Кустарников и кустарничков может не быть совсем, а напочвенный покров может состоять только из лишайников.

3. Современное использование и потенциал территории проектируемого жилого района

3.1. Современное использование и баланс территории

Площадь проектируемой территории составляет 29,7774 га.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой частично застроенную территорию, занятую преимущественно участками леса, часть территории занята луговой растительностью.

3.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему участков

3.2.1. Жилая зона

Проектом предусматривается образование земельных участков путем образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

3.2.2. Общественно деловая зона

На анализируемом участке присутствуют объекты социального и коммунально-бытового обслуживания. Обслуживание населения происходит в границах проектирования, в д. Истомино Нижегородской области.

Учреждения образования

На рассматриваемом земельном участке размещаются следующие учреждения образования:

- Проектируемое детское дошкольное учреждение вместимостью 90 мест (письмо о наполняемости ДДУ от Управления образования и социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского муниципального района);

- Существующее муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Истоминская основная общеобразовательная школа», находится по адресу: д. Истомино Нижегородской области, 120;

- Существующий Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф. (гимназия), расположенный вдоль восточной границы межевания проектируемого земельного участка.

Учреждения культуры

Основным объектом культуры и досуга в населенном пункте является проектирование нового дома культуры. Создан данный дом культуры в целях проведения мероприятий общественно-культурной направленности, организации досуга и приобщения населения к творчеству, культурному развитию и творческой самореализации.

Объекты физической культуры и спорта

Основные объекты спорта и физической культуры расположены в северной и северо-западной части д. Истомино Нижегородской области.

Плоскостное спортивное сооружение – стадион с трибунами – расположен в северной части рассматриваемого участка. Ориентировочная площадь спортивного сооружения составляет 2,35 га.

Плоскостное спортивное сооружение – спортядро существующей общеобразовательной школы – расположен в северо-западной части рассматриваемого участка. Ориентировочная площадь спортивного сооружения составляет 0,6 га.

Учреждения здравоохранения

Больничные учреждения со стационарами в населенном пункте отсутствуют. Обслуживание в таких учреждениях происходит за границами населенного пункта, в с. Балахна (ГБУЗ Нижегородской области Балахнинская центральная районная больница поликлиника).

На рассматриваемом земельном участке планируется проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) – (письмо Центральной районной больницы Балахнинской ЦРБ).

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Основными крупными торговыми объектами рассматриваемого земельного участка являются реконструируемые существующие магазины «Магнит», «Магнит военторг» и существующий магазин непродовольственных товаров.

Быстрое питание – Фастфуд, расположен на территории существующего кадетского корпуса, на расстоянии менее 400м от границ территории проектирования.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

На рассматриваемом земельном участке работает Пункт почтовой связи Истомино ППС 606418, расположенный по адресу: ул. Генерала Маргелова, 67, д. Истомино.

На рассматриваемом земельном участке работает также Отделение Сбербанка России, по адресу: ул. Генерала Маргелова, 62, д. Истомино Нижегородской области.

Зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения на проектируемой территории представлена лесами. Данные территории занимают значительную часть проектируемого участка.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного назначения представлена лесом и частично огородами на существующих земельных участках, отведенных под индивидуальное жилое строительство.

3.3. Транспортная инфраструктура

В настоящее время проектируемая территория обслуживается следующими улицами:

- основная – ул. Генерала Маргелова;

- основная – ул. Заречная.

Существующие проезды имеют асфальтобетонное и частично уплотненное щебеночное покрытие проезжей части.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на собственных приусадебных участках. Хранение автотранспорта жителями малоэтажной многоквартирной жилой застройки осуществляется частично на вновь образуемых земельных участках и частично в существующих гаражах вне придомовой территории. Гостевые автостоянки объектов обслуживания населения, а также объектов образования располагаются в необходимом по расчету количестве на вновь образуемых земельных участках этих объектов.

В целом улично-дорожная сеть рассматриваемого участка нуждается в проектировании новых внутриквартальных проездов, а также в замене покрытия проезжих частей и приведении основных параметров улиц в соответствие нормативным значениями в зависимости от категории. Проектируемая территория обладает уклонами, пригодными для проектирования улиц и дорог.

В границах проектируемой территории располагается остановка общественного транспорта, по адресу ул. Заречная, 97, д. Истомино.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемого участка приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № | Транспортная инфраструктура | Сущ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | 5,124 км |
|  | в том числе: |  |
|  | - основные улицы сельского поселения | 2,221 км |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети | 0,13 км/км2 |

3.4. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

Проектом предусматривается обеспечение застройки централизованной системой водоснабжения. Водопровод представляет собой объединенную систему хоз.-питьевого и противопожарного водопровода. Охранная зона существующих сетей (сервитут) водоснабжения составляет 10 метров.

Проектом предусматривается обеспечение застройки централизованной системой водоотвдения (самотечная и напорная бытовая канализация). Напорная бытовая канализация представляет собой имеет охранную зону существующих сетей (сервитут) составляет 10 метров.

Настоящим проектом предусмотрено решение по отводу поверхностного стока на проектируемой территории с организацией закрытой системы сбора и отведения поверхностных стоков путем вертикальной планировки участка через площадку локальных очистных сооружений, расположенных на данном земельном участке (в северной части проектируемого участка), со сбросом очищенных стоков в р. Трестьянка.

Теплоснабжение

На территории д. Истомино Нижегородской области функционирует централизованная система теплоснабжения. Существующие жилые здания, а также объекты обслуживания населения оснащены теплотрассой.

Источниками централизованного теплоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта являются котельные, а также существующая станция водоподготовки.

Электроснабжение

Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от нескольких существующих трансформаторных подстанций, которые запитываются от подстанций д. Истомино, передается далее по линиям электропередачи 0,4кВ поступает к потребителям.

Также на рассматриваемом земельном участке предусмотрено элетроосвещение территории (на существующих опорах освещения ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами).

Сети связи

Обеспечение стационарной телефонной связью возможно от АТС, согласно мероприятиям проекта Генерального плана д. Истомино. Потребителями телефонной связи являются жильцы малоэтажной жилой застройки, а также связь предусматривается в объектах обслуживания населения. В границах проектируемой территории объекты связи отсутствуют.

3.5. Оценка состояния окружающей среды

3.5.1. Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.09.1999 г. № 96-ФЗ).

Загрязнение атмосферного воздуха на территории д. Истомино Нижегородской области складывается из выбросов загрязняющих веществ, поступающих от автотранспорта.

Состояние атмосферного воздуха на территории д. Истомино Нижегородской области удовлетворительное. Здесь отсутствуют предприятия различных отраслей промышленности: машиностроительной, деревообрабатывающей, пищевой и др.

Одним из факторов, влияющих на состояние атмосферного воздуха, является автомобильный транспорт. Увеличение автомобильного парка, использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина и дизельного топлива, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Вблизи участка проектирования проходит магистральная трасса 22Н-0308, по которой осуществляется интенсивное автомобильное движение, что негативно влияет на состояние атмосферного воздуха в границах проектирования.

Санитарно-защитные зоны

В границах участка проектирования, располагаются объекты очистных сооружений (участок с разрешенным видом использования – Производственная зона), для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона в размере 50 метров для очистных сооружений – V класс опасности (п.4 примечаний после Таблицы 7.1.2).

В границах санитарно-защитной зоны (50 метров) жилая застройка отсутствует.

Также в соответствии с СП 42.13330.2016 устанавливаются также охранные зоны публичных сервитутов существующих инженерных коммуникаций.

Охранные зоны объектов электроснабжения

По территории проектируемого участка к существующим построенным ранее объектам проходят воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ - в размере 5 метров;

- для трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – в размере 10 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3.5.2. Состояние водных ресурсов

Состояние подземных вод

Источников подземного водоснабжения в границах территории проектирования, а также вблизи нее, нет.

Состояние поверхностных вод

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ,  для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы. Размеры таких зон с особыми условиями использования территории представлены в таблице 6.

Таблица 6

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов вблизи территории проектирования

| № | Наименование водотока, озера | Ширина водоохранной зоны в метрах | Ширина прибрежной защитной полосы в метрах | Длина, км (для водотоков), площадь зеркала, м2 (для водоемов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки на территории МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |
| 1 | р. Черная | 100 | 40 | 41 |
| 2 | р. Трестьянка | 100 | 40 | 17 |
| 3 | р. Волга | 200 | 50 | >50 |
| Водоемы на территории МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |
| 4 | Без наименования | 40 | 40 | <0,5 |

На территорию проектирования попадает водоохранная зона р. Трестьянка.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3.5.3. Состояние почвенно-растительного покрова

Качественное состояние почв, прежде всего, обусловлено разнообразием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв.

В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах природной среды городской территории.

Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков улиц с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги, несанкционированных свалок и электроподстанций.

Качество почв на территории населенного пункта также определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в не канализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

На территории проектирования отсутствуют источники загрязнения почвенного покрова.

Данные о загрязнении почв территории проектирования отсутствуют.

3.5.4. Физические факторы

Радиоактивное воздействие

В д. Истомино Нижегородской области, где находится территория проектирования, постов по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения нет и наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений не проводятся.

Радиационно-опасные объекты, т.е. объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиационное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Радиационно-опасные объекты представляют значительную потенциальную опасность по тяжести поражения, масштабам и долговременности действия поражающих факторов. На территории функционируют 4 радиационно-опасных объекта, связанных с существующими исследовательскими реакторами в гг. Нижнем Новгороде и Сарове и предприятием, перерабатывающим радиоактивные отходы в Семеновском районе (информация по этим объектам является закрытой). Также на контроле находятся 35 организаций, использующих и хранящих источники ионизирующего излучения на радиоактивной основе, и 687 предприятий, использующих генерирующее ионизирующее излучение. На протяжении последних лет из всех факторов ионизирующего воздействия основными дозообразующими факторами оставались источники ионизирующего излучения естественного происхождения и медицинские лечебно-профилактические процедуры (59,05% и 34,94% соответственно).

Электромагнитное воздействие

Основными источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции, воздушные линии электропередач.

Источником незначительного электромагнитного воздействия на территории проектирования является воздушная линия электропередачи напряжением 6 кВ. Вышки сотовой связи в границах участка проектирования и в непосредственной близости от нее отсутствуют.

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия являются электроподстанции и автомобильный транспорт.

На территории проектирования железнодорожные пути и магистральные автомобильные дороги отсутствуют.

3.5.5. Санитарная очистка

В настоящее время в д. Истомино Нижегородской области существует плановая система очистки территории с удалением бытового мусора в многоквартирной и индивидуальной жилой застройке. Вывоз твердых коммунальных отходов происходит на существующий полигон твердых коммунальных отходов площадью 2,0 га, расположенный в границах населенного пункта. Подъезд к полигону осуществляется с автодороги ведущей к лагерю отдыха «Спутник».

Скотомогильник в населенном пункте отсутствует.

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

4.1. Основные положения проекта Генерального плана д. Истомино Нижегородской области, касаемые проектируемого участка

Рассматриваемый участок лежит в границах д. Истомино Нижегородской области, в его центральной части.

При разработке проекта учитывалось как существующее положение участка, так и предложения проекта Генерального плана муниципального образования «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области.

В соответствии с положениями генерального плана:

В разделе развития улично-дорожной сети генеральным планом предложено:

упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению:

- поселковые дороги;

- главные улицы посёлка;

- улицы в жилой застройке: основные и второстепенные;

- реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки, в соответствии с установленной категорией улиц;

- четкая трассировка улиц, формирующая планировочную структуру.

4.2. Проектный баланс территории

Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает площадь 297 774,30 м2 (29,78 га).

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, м2 | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь в границах разработки ППТиМ | 289435,30+8339,0= 297 774,30 | 100% |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 33 629,30 | 11% |
| 2. Рекреационные зоны | 210 585 | 71% |
| - озеленение территорий общего пользования, благоустройство территорий | 156 575 | 51% |
| - объекты обслуживания населения | 39 758 | 13% |
| - объекты образования | 14 252 | 7% |
| 3. Производственные зоны (очистные сооружения) на отдельном земельном участке | 8 339 | 3% |
| 4. Зоны транспортной инфраструктуры: | 45 221 | 15% |
| в т.ч. проезжая часть улиц и дорог, плоскостные автостоянки для временного хранения транспорта | 40 443 | 11% |
| в т.ч. гаражи для хранения автотранспорта жителей | 4778 | 4% |

4.3. Планируемое функциональное зонирование и планировочная организация территории

4.3.1. Планировочная организация проектируемой территории

Предлагаемая проектом планировочная организация территории в основном обусловлена сложившимся уличным каркасом и характером её использования. Территория вытянута в меридиональном направлении. Основной планировочной осью является ул. Генерала Маргелова, которая связывает проектируемый участок с прилегающими кварталами жилой застройки.

Основным направлением развития территории является освоение свободных территории под объекты соцкультбыта. Здесь предусматривается организация прямоугольной сети проектируемых улиц.

В центральной части участка, в квартале улиц Генерала Маргелова и Заречная, а также проектируемые внутриквартальные проезды генеральным планом предусмотрена организация большой рекреационной зоны, в которой планируется организация парка с благоустроенными площадками и дорожками.

##### Рисунок – Схема градостроительного зонирования

В соответствии с Правилами землепользования и застройки (Решение сельского Совета МО «Кочергинский сельсовет» Балахнинского муниципального района Нижегородскоой области №164 от 14.03.2018г.) в границы разработки ППиМТ попадают следующие 7 зон, с установленными градостроительными регламентами (см. схему зонирования земельного участка):

- Ж-1 – застройка секционная среднеэтажная (4-5 эт.).

- Ж-2 – застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.).

- Ж-3 – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками

- О-1 – территория общественного центра поселения (зона деловой и коммерческой активности), проектная

- О-4 – территория образоватльных и воспитательных учреждений общепоселкового значения

- П – производственные территории

- ПЗ – прибрежная защитная полоса

##### Для каждой зоны установлены градостроительные регламенты, виды разрешенного использования и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

##### Ж-1 – застройка секционная среднеэтажная (4-5 эт.).

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); - благоустройство и озеленение придомовых территорий; - обустройство детских площадок, хозяйственных площадок и площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если площадь таких помещений в многоквартином доме не составляет более 20 % от общей площади дома | 2.5 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 3.1 |
| Социальное обслуживание | - здания пенсионного обеспечения, социальной, психологической и бесплатной юридической помощи; - здания службы занятости населения; - центр социальной реабилитации и социальной помощи различным группам населения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа; - дома-интернаты; - дома престарелых; - административные здания и офисы некоммерческих организаций; | 3.2 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы | 3.7 |
| Бытовое обслуживание | - мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - школы-интернаты; - художественные, музыкальные школы | 3.5.1 |
| Культурное развитие | - музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний | 3.6 |
| Деловое управление | - административные учреждения; - офисы; - конторы. | 4.1 |
| Магазины | - магазины до 500 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | - здания кредитно-финансовых и страховых организаций (банки и их филиалы, учреждения кредитования); - здания социального страхования | 4.5 |
| Общественное питание | - рестораны; - кафе; - столовые; - закусочные; - бары | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | - общежития; - гостиницы | 4.7 |
| Спорт | -спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы | 5.1* |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади дома. | 2.1.1 |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения с совершением обрядов | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | - ветеринарные лечебницы без содержания животных | 3.10.1 |
| Обслуживание автотранспорта | -автостоянки различных типов; | 4.9 |
| Связь | - вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовая станция сотовой связи | 6.8 |

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 300 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 7) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 9) минимальный размер земельного участка для размещения гаража – 9 кв.м; 10) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. м; 11) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 9 кв.м; 12) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м; 13) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м. 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для жилого дома не более 8 этажей 2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов здравоохранения не более 5 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 5) для магазинов не более 3 этажей; 6) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 этажей; 7) для объектов делового управления не более 5 этажей; 8) для объектов спорта не более 2 этажей; 9) для гостиницы не более 3 этажей; 10) для общественного питания не более 3 этажей. 11) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 12) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 13) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей 14) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 60% для размещения жилого дома; 2) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 3) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 4) 40% для размещения объектов культового назначения; 5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5 | Иные показатели | Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования |

##### Ж-2 – застройка секционная малоэтажная (2-3 эт.).

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади дома. | 2.1.1 |
| Блокированная жилая застройка | - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 3.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - школы-интернаты; - художественные, музыкальные школы | 3.5.1 |
| Культурное развитие | - музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний | 3.6 |
| Деловое управление | - административные учреждения; - офисы; - конторы. | 4.1 |
| Магазины | - магазины до 500 кв. м | 4.4 |
| Общественное питание | - предприятия общественного питания | 4.6 |
| Спорт | -спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы | 5.1* |
| Бытовое обслуживание | - мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские | 3.3 |
| Социальное обслуживание | - здания пенсионного обеспечения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа | 3.2 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы | 3.7 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | - размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); - благоустройство и озеленение придомовых территорий; - обустройство детских площадок, хозяйственных площадок и площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % от общей площади дома | 2.5 |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения с совершением обрядов | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | - ветеринарные лечебницы без содержания животных | 3.10.1 |
| Связь | - вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи | 6.8 |
| Обслуживание автотранспорта | -автостоянки различных типов; | 4.9 |

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 300 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 7) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для размещения гаража – 9 кв.м; 9) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. м; 10) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 9 кв.м; 11) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м; 12) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м. 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для жилого дома не более 3 этажей 2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов здравоохранения не более 5 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 5) для магазинов не более 3 этажей; 6) для объектов делового управления не более 5 этажей; 7) для объектов спорта не более 2 этажей; 8) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 9) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 11) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 60% для размещения жилого дома; 2) 60% для размещения блокированной жилой застройки; 3) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 5) 40% для размещения объектов культового назначения; 6) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5 | Иные показатели | Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования |

Ж-3 – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки | 3.4.1* |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования | 3.5.1 |
| Магазины | - магазины до 100 кв. м | 4.4 |
| Спорт | -спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты | 5.1 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы | 3.7 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | - ветеринарные лечебницы без содержания животных | 3.10.1 |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Общественное питание | - предприятия общественного питания | 4.6 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения с совершением обрядов; | 3.7 |
| Связь | - вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи | 6.8* |
| Ведение огородничества | - огороды; - размещение некапитального строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| Для объектов капитального строительства |  |  |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 200 кв. м; 2) максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 1500 кв. м; 3) минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 500 кв. м; 4) максимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м; 5) минимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 200 кв. м; 6) максимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 1500 кв. м; 7) максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома - 150 кв. м на один блок. Максимальное количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 1500 кв.м 8) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 9) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 10) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта 200 кв.м; 11) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 12) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 13) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 14) минимальный размер земельного участка для размещения гаража – 9 кв.м; 15) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. м; 16) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 9 кв.м; 17) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м; 18) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м. 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей 2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 5) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 60% для размещения индивидуального жилого дома; 2) 60% для размещения блокированной жилой застройки; 3) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 5) 40% для размещения объектов культового назначения; 6) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |

##### О-1 – территория общественного центра поселения (зона деловой и коммерческой активности), проектная

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Социальное обслуживание | - здания пенсионного обеспечения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | - мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки | 3.4.1* |
| Стационарное медицинское обслуживание | -больницы; - станции скорой медицинской помощи | 3.4.2* |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - музыкальные и художественные школы; - образовательные кружки | 3.5.1* |
| Общественное управление | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов местного самоуправления | 3.8 |
| Деловое управление | - административные учреждения; - офисы; - конторы. | 4.1 |
| Рынки | - рынки | 4.3 |
| Магазины | - магазины | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | - здания кредитно-финансовых и страховых организаций (банки и их филиалы, учреждения кредитования); - здания социального страхования | 4.5 |
| Общественное питание | - предприятия общественного питания | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | - гостиницы; - общежития | 4.7 |
| Развлечения | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок; - игровых площадок | 4.8 |
| Спорт | -спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты - спортивные клубы; - спортивные залы; - беговые дорожки; - трассы; - тиры; | 5.1 |
| Культурное развитие | - музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний | 3.6 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы | 3.7 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | - объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части | 8.3* |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 3.1 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | - размещение индивидуального жилого дома | 2.1 |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Религиозное использование | - культовые здания и сооружения с совершением обрядов | 3.7 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | - ветеринарные лечебницы без содержания животных | 3.10.1 |
| Связь | - вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи | 6.8 |
| Объекты придорожного сервиса | - автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей | 4.9.1 |
| Обслуживание автотранспорта | -автостоянки различных типов; | 4.9 |

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 7) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 9) минимальный размер земельного участка для больницы 500 кв.м; 10) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 9 кв. м; 11) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. 12) максимальный размер земельного участка для рынка 30000 кв.м.; 13) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов здравоохранения не более 5 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 4) для магазинов не более 3 этажей; 5) для объектов делового управления не более 5 этажей; 6) для объектов спорта не более 2 этажей; 7) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 8) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 9) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 11) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 2) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 3) 40% для размещения объектов культового назначения; 4) 70% для размещения объектов здравоохранения 5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5 | Иные показатели | Иные показатели по параметрам застройки зоны О-1: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования |

##### О-4 – территория образоватльных и воспитательных учреждений общепоселкового значения

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - здания дошкольных образовательных организаций; - здания организаций начального общего и среднего (полного) общего образования; - здания специализированных школ и учреждений, в том числе школ-интернатов, школ с углубленным изучением отдельных предметов; - здания художественных, музыкальных школ; - специальные учебно-воспитательные заведения закрытого типа | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | - объекты среднего специального и профессионального образования; - объекты дополнительного профессионального образования; - здания организаций по переподготовке и повышению квалификации специалистов | 3.5.2 |
| Культурное развитие | - библиотеки, читальные залы, архивы; - музеи - выставочные залы, художественные галереи, - дома культуры, - кинотеатры и кинозалы, - театры, - филармонии, - планетарии; - устройство площадок для празднеств и гуляний; - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6* |
| Гостиничное обслуживание | - общежития, -гостиницы. | 4.7* |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 3.1 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - амбулатории, поликлиники | 3.4.1 |
| Спорт | - спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы; - бассейны | 5.1* |
| Общественное питание | - предприятия общественного питания | 4.6 |
| Обслуживание автотранспорта | - автостоянки различного типа | 4.9* |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения автотранспорта, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 9 кв. м; 7) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. м; 8) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению. |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами; 3) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 2) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 3) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |
| 5 | Иные показатели | Иные показатели по параметрам застройки зоны О-4: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования |

##### П – производственные территории

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). | 3.1 |
| Склады | - промышленные базы; - склады; - элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | - участковые пункты милиции; - пожарные части; - объекты пожарной охраны | 8.3 |
| Объекты гаражного назначения | - отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные для хранения личного автотранспорта граждан | 2.7.1 |
| Связь | - вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи | 6.8 |
| Обслуживание автотранспорта | - постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами; - стоянки (парковки) | 4.9 |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Общественное питание | - предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий | 4.6 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | - отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты | 8.3 |
| Питомники | - питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон | 1.17 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 200 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 9 кв. м; 5) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. 6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов –не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей; 3) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 4) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 5) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 6) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 7) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.ь проектной документацией |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не более 60 % |
| 5 | Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН | Без класса вредности |

##### ПЗ – прибрежная защитная полоса

Виды разрешенного использования

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Отдых (рекреация) | - пляжи; - спасательные станции | 5.0 |
| Причалы для маломерных судов | - сооружения для причаливания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов; - лодочные станции, эллинги, яхт-клубы | 5.4 |
| Для индивидуального жилищного строительства | - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 2.1* |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | 2.2* |
| Блокированная жилая застройка | - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); | 2.3* |
| Ведение огородничества | - выращивание ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; - размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1* |
| Ведение садоводства | - осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; - размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; - размещение хозяйственных строений и сооружений; - здание правления объединения. | 13.2* |
| Условно разрешенные виды использования отсутствуют |  |  |

Примечание: * - Этот вид использования применим только для участков и объектов капитального строительства, находящихся в прибрежной защитной полосе

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| Для объектов капитального строительства |  |  |
| 1 | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 400 кв. м; 2) максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 1500 кв. м; 3) минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 500 кв. м; 4) максимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м; 5) минимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 200 кв. м; 6) максимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 1500 кв. м; 7) максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома - 150 кв. м на один блок. Максимальное количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 1500 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для ведения садоводства, огородничества - 200 кв. м; 9) максимальный размер земельного участка для ведения садоводства, огородничества - 1500 кв. м; 10) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, сооружения (гаража) не более 40 кв.м 11) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению |
| 2 | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | 1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м; 3) до садового дома – 3 м; 4) до других садовых построек – 1м; 5) до стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; 6) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки. |
| 3 | Предельное количество этажей | 1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей 2) для садового дома не более 2 этажей 3) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению. |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 1) 60% для размещения индивидуального жилого дома; 2) 60% для размещения блокированной жилой застройки; 3) 30% для размещения садового дома 4) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению. |

4.3.2. Население. Жилая зона

В настоящее время на территории проектирования имеется жилая застройка. В соответствии с Генеральным планом д. Истомино Нижегородской области, в том числе применительно к д. Истомино Нижегородской области, участок проектирования является перспективным для размещения новых объектов обслуживания и образования.

Показатели для строительства приняты в соответствии с Генеральным планом д. Истомино Нижегородской области, в том числе применительно к д. Истомино Нижегородской области, и местными нормативами градостроительного проектирования д. Истомино Нижегородской области:

- обеспеченность жилой площадью – 30 м2/чел.

Общая информация проектируемым жилым домам сведена в таблице 4.3.2.1.

Таблица 4.3.2.1

Общие показатели проектируемой жилой застройки

| Показатели | Проект | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Площадь территории проектирования, га | 29,7774 |  |
| Площадь жилой зоны, га | 3,3629 |  |
| Количество домов, ед, в том числе: | 13 | 13 |
| - количество индивидуальных жилых домов, ед | 3 | 3 |
| - количество секционных домов/квартир, ед | 10 | 10 |
| Проживающих, чел, в том числе: | 691 | 691 |
| - в многоквартирной жилой застройке, чел | 691 | 691 |
| Жилой фонд, кв.м | 20 946,21 | 20 946,21 |
| - индивидуальная жилая застройка, кв.м | 232,15 | 232,15 |
| - секционная жилая застройка, кв.м | 20 714,06 | 20 714,06 |

Формирование жилой группы решается средствами организации комплексной застройки жилых групп и ландшафтной архитектуры – это создание индивидуальной и разнообразной жилой среды уютных жилых пространств в совокупности с общественными и рекреационными зонами, с учетом требований комфорта, инсоляции и проветривания, экологических, и противопожарных, санитарно-гигиенических требований.

Проектом предусматривается обеспечение требуемого количества автостоянок в соответствии с утвержденными нормативами на количество автостоянок личного пользования. Места для парковок, кроме открытых плоскостных, размещенных возле жилых домов размещаются также в существующих гаражах в радиусе доступа – 800м., что не противоречит нормативным требованиям ПЗЗ.

Учитывая градостроительную ситуацию, жилая среда решается переменной этажностью от 2 до 5-ти этажных жилых домов, также 1-2-х этажных объектов обслуживания населения (детский сад, общеобразовательная школа, дом культуры) с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Структура жилого образования запроектирована так, чтобы наиболее удобно было организовано транспортное обслуживание населения. Проектом предусматривается разделение движения транспорта и пешеходов.

Проектируемый жилой квартал объединен с прилегающими жилыми образованиями пешеходными аллеями и пешеходными переходами через улицы, где создаются зоны насыщенного благоустройства, которые принимают на себя основные нагрузки пешеходных потоков.

Жилые дома и детский сад имеют благоприятную ориентацию. Входы в здания осуществляются со стороны внутридворовых пространств, на территории которых предусмотрено размещение детских, физкультурно-оздоровительных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

Объемные композиции зданий, этажность, решения фасадов выполнены с учетом наиболее выгодного их визуального восприятия с основных пешеходных маршрутов и автомагистралей.

В цокольных этажах жилых домов размещаются помещения повседневного обслуживания населения.

Застройка рассматриваемого участка выполнена в соответствии с основной идеей застройки жилого района и предусматривает размещение на нем сопутствующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания с выделением территорий общего пользования согласно СП 42.13330.2016.

Расчет плотности населения

Расчетная территория жилого массива включает в себя (без учета территории очистных сооружений) – 28,9435 га.

Плотность населения составляет: 691 житель / 28,9435 га = 23 чел/га.

4.3.3. Общественно-деловая зона

Проектом предусмотрено развитие инфраструктуры с размещением объектов обслуживания населения, которые расположены согласно расчетам, в радиусе нормативной доступности для всего населения жилого района.

Настоящим проектом предлагается реконструкция следующих объектов социального и коммунально-бытового назначения:

- зона благоустройства территории для отдыха местных жителей (Детская площадка).

Таблица 9

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума

для населения проектируемой территории

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения (норматив) | Норматив по НГП | Размещено по существующему состоянию | Проект |  | Обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность в соответствии с местными нормативами | Размещено в проекте |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (ед/мест) | Расчет исходя из демографии | - | 80-90 | Вместимость 90 мест | На проектируемом участке |
| Общеобразовательные учреждения (ед/учащихся) | Расчет исходя из демографии | Истоминская общеобразовательная школа | - | Вместимость 210 мест | На проектируемом участке Истоминская общеобразовательная школа |
| Учреждения дополнительного образования детей (ед/мест) | Расчет исходя из демографии и по заданию МО | - | - | - | Не предусмотрено |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Учреждения дома культуры (ед/мест) | обеспеченность 200 мест на 1 тыс. чел. | - | - | Вместимость 190 мест | На проектируемом участке |
| Библиотеки (учреждение) | Обеспеченность в сельской местности 5 тыс.томов на 1 тыс. жителей | - | - | - | Не предусмотрено |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Больничные учреждения (ед/койко-мест) | обеспеченность 1 койко-мест на 1 тыс.чел | - | - | - | Не предусмотрено |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (ед/посещений в смену) | Расчет исходя из демографии и по заданию МО Посещений в смену | - | Расчет исходя из демографии и по заданию МО | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | На проектируемом участке |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (объект) | обеспеченность 1 объект на 10 тыс. чел. | - | - | - | Не предусмотрено |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли продовольственных товаров ( ед/кв.м торговой площади) | обеспеченность 120 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 75 | 120 | - | На проектируемом участке |
| Объекты торговли непродовольственных товаров ( ед/кв.м торговой площади) | обеспеченность 200 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел | - | 200 | - | Не предусмотрено |
| Объекты общественного питания (ед/посад. мест) | обеспеченность 40 посад. место на 1 тыс.чел. | - | 40 | - | Не предусмотрено |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы (ед/кв.м. площади пола) | обеспеченность 80-100 кв.м на 1 тыс. чел | - | - | - | На проектируемом участке |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (ед/кв.м.) | обеспеченность 0,02 общей площади на 1 тыс. чел | - | 0,02 | 1 | Спорт-ядро существующей общеобразовательной школы |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России (ед/операционное место) | обеспеченность 20 кв.м. на 1 тыс. чел. | 1 объект | - | 1 | На проектируемом участке |
| Отделения связи (объект) | обеспеченность 1 объект на 5 тыс. жителей | 1 | - | 1 | На проектируемом участке |

4.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

По всему проектируемому району вдоль улиц и дорог предусматривается организация тротуаров, пешеходных переходов и озеленения.

4.3.5. Рекреационная зона

В юго-западной части участка, в квартале улицы Генерала Маргелова генеральным планом предусмотрена организация рекреационной зоны благоустройства для отдыха местных жителей, в которой планируется организация парка с площадками и дорожками.

4.4. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

Проектом предусматривается обеспечение застройки централизованной системой водоснабжения. Водопровод представляет собой объединенную систему хоз.-питьевого и противопожарного водопровода. Охранная зона существующих сетей (сервитут) водоснабжения составляет 10 метров.

Проектом предусматривается обеспечение застройки централизованной системой водоотвдения (самотечная и напорная бытовая канализация). Напорная бытовая канализация представляет собой имеет охранную зону существующих сетей (сервитут) составляет 10 метров.

Настоящим проектом предусмотрено решение по отводу поверхностного стока на проектируемой территории с организацией закрытой системы сбора и отведения поверхностных стоков путем вертикальной планировки участка через площадку локальных очистных сооружений, расположенных на данном земельном участке (в северной части проектируемого участка), со сбросом очищенных стоков в р. Трестьянка.

Теплоснабжение

На территории д. Истомино Нижегородской области функционирует централизованная система теплоснабжения. Существующие жилые здания, а также объекты обслуживания населения оснащены теплотрассой.

Источниками централизованного теплоснабжения жилой застройки и объектов соцкультбыта являются котельные, а также существующая станция водоподготовки.

Электроснабжение

Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от нескольких существующих трансформаторных подстанций, которые запитываются от подстанций д. Истомино, передается далее по линиям электропередачи 0,4кВ поступает к потребителям.

Также на рассматриваемом земельном участке предусмотрено элетроосвещение территории (на существующих опорах освещения ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами).

Сети связи

Обеспечение стационарной телефонной связью возможно от АТС, согласно мероприятиям проекта Генерального плана д. Истомино. Потребителями телефонной связи являются жильцы малоэтажной жилой застройки, а также связь предусматривается в объектах обслуживания населения. В границах проектируемой территории объекты связи отсутствуют.

4.5. Транспортная инфраструктура

В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана д. Истомино Нижегородской области. Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:

  - реконструкция ул. Генерала Маргелова, приведение основных параметров к нормативным;

Основной улицей сельского поселения является ул. Генерала Маргелова, которая обеспечивает транспортную связь проектируемой территории с другими районами и общественным центром городского поселения. Ширина улицы в «красных линиях» - 20,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина пешеходной части тротуара 1,5 м.

Местной улицей является ул. Генерала Маргелова. Ширина улицы в «красных линиях» составляет 20 м, ширина проезжей части 3,5 м, количество полос - две, ширина пешеходной части тротуаров 1,5 м.

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-8,0-12,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на ул. Заречная, 97.

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Хранение автотранспорта жителями многоквартирных жилых домов на придомовых территориях.

Расчет требуемого количества автостоянок

Расчет потребности населения в автостоянках постоянного хранения автомобилей произведен в соответствии с таблицей 8.6 Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области, а также в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016.

- Требуемое количество стоянок для постоянного хранения автотранспорта жильцов из расчета 200 маш/мест на 1000 жителей составляет:

200х691/1000 = 138 м/мест (где 691 – проектное количество жителей, проживающих в жилых домах). Проектом предусмотрено 225 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках временного хранения транспорта, которые следует предусматривать на придомовых территориях из расчета 40 маш/мест на 1000 жителей:

40х691/1000 = 28 м/мест (где 691 – проектное количество жителей, проживающих в жилых домах). Проектом предусмотрено 28 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на объекты религиозных конфессий (Проектируемый храм) из расчета 10 маш/мест на 1 объект. Проектом предусмотрено 10 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на объекты досугово-развлекательные (Проектируемый дом культуры) из расчета 1 маш/место на 4-7 единовременных посещений. Проектом предусмотрено 20 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на существующий объект почтового отделения из расчета 1 маш/место на 30 кв.м. общей площади. Общая площадь здания составляет 150 м2. Требуемое количество парковок 150/30=5 маш/мест. Проектом предусмотрено 5 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на существующее здание клуба из расчета 15 маш/мест на 100 мест. Общая расчетная вместимость здания клуба составляет 104 места. Требуемое количество парковок 104х15 м/м/100 = 16 маш/мест. Проектом предусмотрено 39 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на проектируемый ФАП из расчета 3 маш/мест на 100 посещений. Мощность ФАП составляет 100 посещений в смену (Письмо ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» №2993 от 18.09.2019г.). Требуемое количество парковок 3 маш/мест. Проектом предусмотрено 5 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать на проектируемое Детское дошкольное учреждение (ДОУ) из расчета 1 маш/мест на 2 сотрудника и 2 маш/места на групповую ячейку. Вместимость ДОУ исходя из градостроительного задания составляет 90 мест (Письмо Управления образования и социально-правовой защиты детства №Сл-103-254514/19 от 13.09.2019г.). Наполняемость ДОУ составит 6 групповых ячеек, с числом детей 15-20 человек в зависимости от возрастного набора. Количество сотрудников принято 25 человек. Требуемое количество парковок составляет 1х25/2 = 13 маш/мест для сотрудников, 2х6/1 = 12 маш/мест. Общее количество 25 маш/мест. Проектом предусмотрено 25 маш/мест.

- Расчет потребности населения в гостевых автостоянках, которые следует предусматривать для существующей школы из расчета 1 маш/мест на 2 сотрудника и 2 маш/места на класс. Вместимость школы 10 классов. Количество сотрудников принято 30 человек. Требуемое количество парковок составляет 1х30/2 = 15 маш/мест для сотрудников, 2х10/1 = 10 маш/мест. Общее количество 25 маш/мест. Проектом предусмотрено 25 маш/мест.

Итого запроектировано 372 маш/места, что полностью обеспечивает потребность в парковках для хранения автотранспорта.

4.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий – это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 6 графических материалов.

4.6.1. Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

Характеристика прилегающей территории и территории проектирования

Анализ территории основан на топографической основе масштаба 1:1000. Рельеф рассматриваемого участка территории всхолмленный, имеются ярко выраженные тальвеги и водоразделы. Отметки поверхности в границах проектирования колеблются в интервале от 78,23 до 77,03. Наиболее возвышенный участок располагается в восточной части района проектирования, пониженный участок – в западной части рассматриваемой территории. Проектом предлагается создание условий благоприятных для строительства.

При разработке проекта планировки, с целью обеспечения нормативного уклона поверхности для организации беспрепятственного водоотвода с территории проектирования, в качестве основных мероприятий принята срезка/подсыпка территории.

Естественный сток поверхностных вод осуществляется в одном направлении – в северном направлении в сторону проектируемых очистных сооружений.

На основании проектных предложений настоящим проектом предлагается организация отвода поверхностного стока полностью с территории проектирования по средствам организации открытой системы ливневой канализации.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 114 ‰. Ввиду организации значительных перепадов высот (в связи со сложным рельефом местности) с целью организации безопасности дорожного движения на отдельных участках улиц – уклон которых более 80 ‰ – необходимо предусмотреть ограничение скоростного режима автотранспорта до 20 км/ч, для участков с кулоном от 70 ‰ до 80 ‰ – 30 км/ч.

Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -2,00 до +0,50 метров в условиях проектной застройки, что обусловлено необходимостью создания нормативного уклона проездов и улиц для отвода поверхностных стоков.

В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект – река Трестьянка – расположена на расстоянии 15-30 м от западной части границы проектирования.

С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый район представляет собой один основной водосборный бассейн.

В период снеготаяния либо во время максимального дождя исходя из показателя суточного максимума осадков объем сточных вод, поступающих на очистку, будет значительно выше.

Настоящим проектом предусмотрено решение по отводу поверхностного стока на территории с организацией открытой системы сбора и отведения поверхностных стоков путем организации рельефа вертикальной планировкой участка.

Предложения ранее утвержденной градостроительной документации

Согласно генеральному д. Истомино Нижегородской области Свердловской области предусмотрена самотечная ливневая канализация по улице Генерала Маргелова, Заречная. Поверхностный водоотвод с территории проектирования организован по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов с последующим отводом по открытой сети ливневой канализации на проектируемые очистные сооружения ливневой канализации, которые предлагаются к расположению за границами проектируемой территории на р. Трестьянка. (рис. 3 «Выкопировка из схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории «Генерального плана д. Истомино Нижегородской области»).

Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 114 ‰. Ввиду организации значительных перепадов высот (в связи со сложным рельефом местности) с целью организации безопасности дорожного движения на отдельных участках улиц – уклон которых более 80 ‰ – необходимо предусмотреть ограничение скоростного режима автотранспорта до 20 км/ч, для участков с кулоном от 70 ‰ до 80 ‰ – 30 км/ч.

Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -2,00 до +0,50 метров в условиях проектной застройки, что обусловлено необходимостью создания нормативного уклона проездов и улиц для отвода поверхностных стоков.

В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект – река Трестьянка – расположена на расстоянии 100 м от западной части границы проектирования.

С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый район представляет собой один основной водосборный бассейн.

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов ливневых стоков. Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков сведены в таблицу 14.

Таблица 14

Справочные данные для расчета расходов дождевых стоков рельефа

| № п\п | Наименование показателей | Обозначение и ед. измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Годовой слой осадков (среднестатистический) в том числе: | h, мм | 504 | СП 131.13330. 2012 |
|  | 1. За холодный период времени |  | 112 |  |
|  | 2. За теплый период времени |  | 392 |  |

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей, сведены в таблицу 2.

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади по формуле:

WГ = WД + WТ + WМ

где WД, WТ, WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, в м3.

Опираясь на исходные и справочные данные, в были определены расходы воды с территории проектирования (в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»).

4.6.2. Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- организацию озеленения;

- устройство пешеходных дорожек, площадок.

В соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001), благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.

Критерий доступности содержит требования:

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;

- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1,5 м. Типовая конструкция понижающей площадки приведена на рисунке 4. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

Рисунок 4

Типовая конструкция понижающей площадки

4.7. Территории общего пользования

Проектом установлены красные линии (см. лист ППТиМ-2 «Разбивочный чертеж красных линий»), которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

5.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом в соответствии с Генеральным планом д. Истомино Нижегородской области предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- организация экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, включающего регулярные наблюдения и лабораторные исследования;

- снижение пылевой нагрузки путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

- благоустройство проектируемых улиц и дорог;

- контроль выбросов от автомобильного транспорта;

- очистка территории от пыли, полив территории с повышенным пылеобразованием (участка улицы) в летний период.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов

- разработка проектных решений по водоотведению и вертикальной планировке проектируемой территории;

- мониторинг качества питьевой воды;

- организация сбора и вывоза отходов с территории проектирования.

Мероприятия по охране почв и грунтов

- мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок;

- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.

Мероприятия, влияющие на физические факторы

- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;

- проведение шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация зеленых полос, остекление окон близлежащих зданий стеклопакетами);

- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Проектом предусматривается размещение существующих трансформаторных подстанций рассредоточенно по участку, запитанных проектируемыми воздушными линиями электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ - в размере 2 метров.

Для трансформаторных пунктов устанавливается охранная зона в размере применительно к линии электропередачи, которая запитывает данный трансформаторный пункт.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для надземных газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальное расстояние от проектируемых водопроводов до фундаментов зданий и сооружений составит 5 метров в каждую сторону.

Минимальные расстояния от канализации до фундаментов зданий и сооружений

На территории проектирования предусматривается прокладка напорной и самотечной канализации. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальное расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 метров, от напорной – 5 метров.

5.3. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории села в безопасном для человека состоянии.

Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

ТКО = НТКО × П,

где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов,

НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,

П – показатель.

Расчет объемов твердых коммунальных отходов был произведен в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования. Расчет накопления твердых бытовых отходов представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год. | Показатели | Количество ТКО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отходы из жилищ несортированные | на 1 чел. | 1,07 | 691 | 739,37 |
| 2 | Отходы от плоскостных спортивных сооружений | на 1 кв.м. общей площади | 0,01 | 1812,89 | 18,13 |
| 3 | Смет с улиц | на 1 кв.м. | 0,01 | 40528,34 | 4052,83 |
|  | ИТОГО | 4810,33 |  |  |  |

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;

- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.

Для сбора твердых коммунальных отходов предусмотрена организация контейнерных площадок с установкой на них в сумме 3-4 мусорных контейнеров минимальным объемом 0,8 куб.м (с учетом радиуса обслуживания – 100 метров и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 метров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Вывоз бытовых отходов предлагается осуществлять на основании договора со специализированной организацией, имеющей лицензию, специальным автотранспортом. Вывоз предусматривается на существующий полигон твердых коммунальных отходов площадью 2,0 га, расположенный в границах населенного пункта.

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь в границах проектирования земельного участка (к/н 52:17:0020703:35) | га/% | 28,9435/100% | 28,9435/100% |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 3,3629/11% | 3,3629/11% |
| 2. | Зона объектов общественно-делового назначения | га/% | - | - |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | - | 21,0585/71% |
| 4. | Производственная зона (очистные сооружения) | га/% | - | 0,8339/3% |
| 5. | Прочие территории (зона транспортной инфраструктуры) | га/% | - | 4,5221/15% |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 691 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | - | 30 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 20714,06 |
| 3. | Количество домов многоквартирных | шт. | - | 10 |
| 4. | Количество домов индивидуальных | шт. | - | 3 |
| IV. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 5,124 | 5,124 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основные улицы сельского поселения | км | 2,221 | 2,221 |
|  | - местные улицы | км | 2,903 | 2,903 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 0,13 | 0,13 |

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Местность, где расположена исследуемая площадка, не опасна по развитию карстово-суффозионных процессов. Площадка строительства относится к VI категории устойчивости (карстоопасности) по интенсивности провалообразования.

1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Виды опасных природных явлений

Опасное природное явление – это событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающие воздействия на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Для территории проетирования из возможных опасных природных явлений характерны:

- землетрясения 6 баллов;

- природные пожары.

Другие опасные природные явления (оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, град, цунами) не характерны.

Землетресения

Согласно СП 14.13330.2011 в сейсмотектоническом отношении район спокойный, интенсивность проектного землетрясения оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64 (ОСР-2015, 1% вероятность).

Природные пожары

Участок проектирования д. Истомино Нижегородской области с северо-восточной, северо-западной, южной и юго-восточной сторон примыкает крупный лесной массив, следовательно имеется риск возникновения леных пожаров.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения и теплообмена. Определяющим процессом лесного пожара является горение, в зависимости от уровня которого пожар подразделяется на низовой и верховой.

В соответствии со ст.100 Лесного кодекса РФ в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Мероприятия по противопожарному устройству со стороны органов местного самоуправления включают:

- предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения;

- меры по ограничению распространения пожаров: устройство противопожарных барьеров и разрывов;

- капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов;

- организация пунктов пожарного инвентаря.

Для снижения риска возникновения лесных пожаров настоящим проектом предусмотрена организация противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016 расстояние от застройки до лесных массивов - не менее 15 м.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров также необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Гидродинамическое воздействие при разрушении гидроузла

Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются наличием аллювиального водоносного горизонта на период изысканий (ноябрь 2019г), вскрытого на глубине 2,5-3,6м. Водовмещающими грунтами являются аллювиальные мелкие пески. Горизонт безнапорный. Водоупор до разведанной глубины 8,0м вскрыт не был. Питание водоносного горизонта осуществляется, главным образом, за счёт инфильтрации поверхностных вод и за счёт атмосферных осадков. Разгрузка в овражно-речную сеть района. В весенний паводок уровень грунтовых вод может подняться на 0,5-0,6м.

Участок, согласно СП 47.13330.2012, относится к постоянно подтопленной территории в техногенных измененных условиях.

Для предотвращения данной чрезвычайной ситуаций требуется проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потенциального ущерба:

- наблюдение за состоянием плотин;

- своевременный сброс максимальных объёмов воды;

- оперативное оповещение и эвакуация людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- реконструкция и своевременный ремонт гидротехнических сооружений.

2. Мероприятия по гражданской обороне. Система защиты населения

Территория д. Истомино Нижегородской области не отнесена к группе по гражданской обороне.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможностью радиационного и другого загрязнения окружающей среды укрытию подлежит все население проектируемого района.

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

Для оповещения населения о мероприятиях гражданской обороны на территории предусматривается:

- оборудование абонентскими громкоговорителями жилых и общественных зданий, штабов гражданской обороны и других объектов;

- установка электросирен, обеспечивающих озвучивание территории с радиусом обслуживания 500 м.

Централизованное включение сирен осуществляется из АТС.

К инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций относится:

- строительство новых улиц с обеспечением выхода на дороги внешней сети;

- обеспечение устойчивой работы систем инженерного обеспечения проектируемого района;

- планировочная организация территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм.

3. Стратегически важные объекты ГО и ЧС

Стратегически важными объектами являются:

- Источники водоснабжения;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ГО и ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Администрация д. Истомино Нижегородской области;

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства госпиталей во время ГО и ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дом культуры проектируемый;

Детские учреждения:

- Детское дошкольное учреждение проектируемое.

Учебные учреждения:

- Общеобразовательная школа существующая.

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проекта планировки территории, включая проект межевания территории, расположенной в Нижегородской области, Балахнинском муниципальном районе, д. Истомино, в районе ул. Генерала Маргелова разработаны на основании письма с исходными данными Департамента региональной безопасности Нижегородской области № Сл-103-30562/20 от 24.01.2020г.

Проектируемый земельный участок расположен в зоне возможного катастрофического затопления.

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

˗ грозы;

˗ сильные ветры;

˗ сильные морозы;

˗ снегопады;

˗ ливни;

˗ подтопление грунтовыми водами;

˗ наводнение.

ЧС техногенного характера

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а так же отказы (разрушения) коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

Анализ опасности близлежащих к проектируемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта, проведенный в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», показал, что к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причинами ЧС на объектах строительства, следует отнести:

˗ аварии на проектируемых очистных сооружениях; на существующей котельной.

При возникновении ЧС на выше указанных объектах возможны образования зон разрушения, радиоактивного и химического заражения, в том числе на проектируемой территории.

ЧС природного характера

На территории всей Нижегородской области к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- смерч;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем 50 мм в час;

- продолжительные дожди 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более;

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более.

Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде сильных ливневых дождей,  крупного града, засухи составляет до 70 %.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч

По результатам средних многолетних наблюдений на территории области наблюдались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с – один раз в пять лет, 27 м/с – один раз в двадцать пять лет и 31 м/с – один раз в пятьдесят лет. Шквалистый ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам.

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)

В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередач, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь)

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев со слабой корневой системой.

Град

Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам экономики. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 8 км2.

Заморозки

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. На дорогах возможно появление гололёда, увеличения числа ДТП.

Засуха

По результатам средних многолетних наблюдений территория области подвержена засухе. Длительный засушливый период с температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С – +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому хозяйству.

Природные пожары

Согласно данным ГУ МЧС России по Нижегородской области на территории области сохраняется высокая вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Учитывая, что значительные площади области занимают леса и торфяные болота, в летний жаркий и засушливый период существует вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров, из-за чего может возникнуть реальная угроза населенным пунктам области.

Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади. Горимость лесов – комплексное, обобщающее понятие показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь они охватывают.

Лесной пожар, как и другие виды пожаров, представляет собой случайное явление. Но для того, чтобы оно имело место, необходимо наличие горючих материалов, подготовленных к воспламенению и наличие источника тепла. Закономерность возникновения лесных пожаров обусловлено периодически повторяющимися природными факторами, которые подготавливают материал к воспламенению и закономерно появляющиеся источники воспламенения. Высыханию горючих материалов способствует сухая погода, а возникновению огня деятельность (отдых) человека, аварии на магистральных линиях и реже природные явления.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (в разные годы от 85 до 92-95% случаев возникновения пожаров).

Анализ динамики возникновения природных пожаров показывает, что первый всплеск количества пожаров наступает в весенний период (с 20 апреля по 20 мая). В этот период происходит 50% случаев лесных пожаров. Это обусловлено сходом снежного покрова и резким повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием в этот период зеленой растительности, массовым посещением населением организованных и неорганизованных мест отдыха, расположенных в лесах, проведение неконтролируемых сельхозпалов.

Затем происходит спад, и со второй половины лета до начала осени (август, сентябрь) количество лесных пожаров вновь увеличивается, в связи с установлением чрезвычайной степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности (5 класс пожарной опасности по условиям погоды).

Во время пожаров выгорают леса, растительность, уничтожаются посевы сельскохозяйственных культур.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения природных пожаров на территории области необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы.

Противопожарный разрыв - специально созданный в лесу разрыв в виде просеки шириной до 20 м, очищенный от горючих материалов, с минерализованной полосой или дорогой с целью устройства препятствий на пути распространения пожаров и создания условий для их тушения.

Вывод: с учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся: карстовые провалы; сильные ветры; подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами. Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные.

IV ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1 Планировочная организация территории

Территория в границах красных линий составляет 39,5825 га. Территория проектирования представляет собой частично малоэтажная жилая застройка, несколько объектов соц.-культ. бытового назначения, сельскохозяйственные угодья, частично застроена частными гаражами. На рассматриваемой территории формируется застройка объектами торговли, объектами культурного обслуживания населения, с размещением инженерно-технических сооружений. В соответствии с действующими нормативами проектом предусмотрено размещение следующих объектов социального обслуживания: 1 объект дошкольного образования, храм, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

4.2  Обоснование степени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений

Здания и сооружения проектируемого участка в соответствии с СП 165.1325800.2014 должны иметь степень огнестойкости – II. Принят класс конструктивной пожарной опасности – СО.

Проектом необходимо предусмотреть противопожарные мероприятия территории, которые возможно обеспечить:

˗ четким зонированием участка территории;

˗ свободным доступом аварийно-спасательных команд;

˗ подъездами и проездами, проектируемыми в прямоточном варианте и твердом покрытии;

˗ устройством эвакуационных выходов из зданий и сооружений в соответствии с СП 165.1325800.2014;

˗ устройством внутреннего противопожарного водопровода в общественных, производственных и вспомогательных зданиях;

˗ устройством пожарных гидрантов;

˗ применением электрооборудования с защитой, соответствующей условиям его эксплуатации;

˗ устройством заземления, молниезащиты и защиты от статического электричества.

В соответствии с требованиями СО153 342/122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты (грозозащиты) зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", общественные, производственные и вспомогательные здания участка относятся к третьей категории. Предусмотреть заземление и оборудование системами молниезащиты и защиты от статического напряжения всех зданий и сооружений проектируемых кварталов.

4.3 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Основными транспортными магистралями района являются: ˗ автомобильная магистраль (22Н-0308) регионального значения регулируемого движения, имеет по одной полосе движения в каждом направлении, ведущая в сторону г. Балахна. В части формирования транспортной инфраструктуры, предусматривается: - реконструкция существующих улиц Маргелова, улицы Заречная.

Схема Генерального плана участка рассматриваемой территории решена с учетом обеспечения беспрепятственной эвакуации населения и персонала учреждений с территории проектирования. Эвакуацию людей с территории квартала можно осуществлять в пеших колонах или автотранспортом по существующей магистрали 22Н-0308.

При проектировании зданий и сооружений предусмотрены площади для эвакуации людей, пожарной и специальной техники проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при ЧС. Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения.

При проектировании наружных инженерных сетей предусмотрено расположение пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые необходимо располагать вне зон возможных завалов. 
	В соответствии с совместным приказом МЧС система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается реконструкция системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых объектов.

Разработку систем оповещения персонала по сигналам ГО и ЧС необходимо провести в процессе проектирования на последующих стадиях.

При разработке разделов «Связь и сигнализация» необходимо предусмотреть прием сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматизированном режиме по проводным сетям с установкой на объектах соответствующего оборудования. В общественных, производственных и вспомогательных зданиях, помимо проводных сетей предусматривается создание сети телефонизации и сети приема эфирного телевизионного вещания.

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия:

˗ создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания;

˗ создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежурного персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах скопления людей;

˗ установку комплекса технических средств, технически и программно сопряженных с территориальной системой автоматического централизованного оповещения, сопряженных с каналами связи сети общего пользования;

˗ устройство абонентских радиоточек в помещениях административных зданий;

˗ создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и абонентской сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в административных зданиях;

˗ установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего трансляцию программ проводного радиовещания, а также формирование и трансляцию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети проводного вещания.

Установку технических средств управления системами оповещения предусмотреть в помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских пунктах, проектируемых зданий.

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, являющегося потребителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух независимых источников либо с применением систем гарантированного электропитания с продолжительностью функционирования, необходимого для осуществления эвакуации.

4.4 Решения по противопожарным мероприятиям

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями приняты в соответствии с положениями статьи 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принаняты в соответствии с таблицей 1 приложения к ТРоТПБ.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий составляют не 9 метров. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов приняты не менее 50 метров. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты принимаются в соответствии с положениями статьи 72 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к ТРоТПБ.

4.5 Защита от опасных природных явлений

Территория рассматриваемого объекта располагается в зоне возможного катастрофического затопления.

В целях снижения возможного ущерба и потерь от наводнений проводятся мероприятия, направленные на рациональное размещение производительных сил с учетом зон катастрофических затоплений, укрепление сооружений, попадающих в эти зоны, своевременное оповещение населения и работающего персонала объектов хозяйствования, проведение ряда других подготовительных мероприятий, в числе которых:

- выполнение проектных и строительных работ по созданию гидротехнических сооружений с учетом мер по снижению возможных потерь и ущерба при гидродинамических авариях;

- защита населенных пунктов и объектов хозяйствования путем обваловывания населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, создания дренажных систем, укрепления берегов, водотоков, установки дамб, валов для задержания, ремонта дорог, мостов, устройства водоотводных каналов, накопления аварийных материалов для ликвидации промоин, проранов и наращивания высоты дамб, устройства гидроизоляции зданий и сооружений, насаждения низкоствольных деревьев;

- создание систем автоматизированной сигнализации о катастрофическом повышении уровня воды в нижнем бьефе гидроузла (плотины) и оповещение органов ЧС городов, населенных пунктов и объектов хозяйствования о прорыве напорного фронта гидроузлов (плотин);

- разработка схем по энергетическому обеспечению и очередности отключения потребителей во время наводнения;

- заблаговременная подготовка к проведению противоэпидемического обеспечения и мер по снабжению питьевой водой населения, попавшего в зону затопления;

- организация обучения населения действиям в условиях катастрофического затопления.

Мероприятия, проводимые при возникновении угрозы наводнения:

- уделять постоянное внимание прогнозам наводнения, оперативно предупреждать об опасности развития гидрологических явлений заинтересованные отрасли хозяйства;

- изготовление и подготовка плавательных и спасательных средств подготовка и проведение заблаговременной эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, вывоз материальных ценностей из районов возможного затопления:

Население о начале и порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, - через органы жилищного управления.

Населению сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемыми масштабами бедствия, времени его упреждения.

При наличии достаточного времени население из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом.

Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зоны затопления. Расселение населения осуществляется в общественных зданиях и на жилой площади местных жителей путем подселения.

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. В зонах возможного затопления временно прекращают работу школы и детские дошкольные учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в безопасных местах.

Если люди проживают на нижних этажах и на улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиру, подняться на верхние этажи; если дом одноэтажный -- занять чердачные помещения. При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы.

При эвакуации из дома (квартиры) рекомендуется взять с собой документы, ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток.

ВЫВОДЫ.

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Подробные мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для каждого проектируемого здания необходимо разработать на следующей стадии проектирования.