| Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНый ПЛАН муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель

ООО «НижНовСтройПроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор _____________________________________________С.А. Рыжов

Главный архитектор проекта ____________________________________Н.С. Журавлева

Главный инженер проекта _______________________________________А.А. Паничева

В подготовке проекта генерального плана муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНого ПЛАНа	5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6

Глава 1. Общие положения	7

Глава 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах	8

Глава 3. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования	11

3.1. Комплексная оценка территории	11

3.1.1 Климат	11

3.1.2 Геоморфология	13

3.1.3 Гидрография и гидрология	13

3.1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия	14

3.1.5 Физико-механические свойства грунтов	15

3.1.6 Экзогенные геологические процессы	15

3.1.7 Объекты культурного наследия	16

3.1.8 Зоны с особыми условиями использования территорий	19

3.1.9 Санитарно-экологическое состояние территории	29

3.1.10 Жилищный фонд	29

3.1.11 Экономическая база	30

3.2 Анализ обеспеченности территории поселения объектами федерального, регионального, районного, местного значения поселения	39

3.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения	39

3.2.2 Образование	41

3.2.3 Здравоохранение	41

3.2.4 Транспортная инфраструктура	42

3.2.5 Пассажирский транспорт	46

3.2.6 Инженерная инфраструктура	47

3.2.7 Связь, радиовещание, телевидение	59

3.2.8 Зеленый фонд муниципального образования, объекты отдыха	59

3.2.9 Санитарная очистка территории	59

3.2.10 Размещение кладбищ	61

3.2.11 Особо охраняемые природные территории	61

3.2.12 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

3.2.13 Вопросы в иных областях, решаемые на территории поселения	64

Выводы комплексного анализа территории	64

Глава 4.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на территории МО «р.п. Большое Козино»	66

4.1 Демографический прогноз	66

4.2 Проектные предложения по развитию территорий	67

4.2.1 Развитие объектов обслуживания населения	67

4.2.2 Развитие экономической базы	72

4.2.3 Новое жилищное строительство	73

4.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры	74

4.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры	76

4.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	86

4.2.7 Развитие сети особо охраняемых природных территорий	88

4.3 Развитие планировочной структуры	91

Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	97

Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «р.п. Большое Козино»	100

Глава 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	114

Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	119

# СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Генеральный план муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области. Положение о территориальном планировании. | - |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта 1. Карта функциональных зон поселения | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2 | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1: 10 000 |
| 3 | Карта 3. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения). | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 4 | Карта 4. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейных объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, телекоммуникации. | 1: 25 000 1: 5 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области. | - |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта 1. Карта современного использования территории муниципального образования "р.п.Большое Козино" Балахнинского муниципального района Нижегородской области (опорный план) | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 2 | Карта 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1: 25 000 1: 5 000 |
| 3 | Карта 3. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1: 25 000 1: 5 000 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| а/б – асфальтобетон; а/д – автомобильная дорога; АЗС – автозаправочная станция; ВЛ – воздушные линии электропередачи; г. – год; гг. – годы; ГРП – газораспределительный пункт; ГРС – газораспределительная станция; д. – деревня; ед. – единица; ж/б – железобетон; ЗАО – закрытое акционерное общество; ЗСО – зоны санитарной охраны источников водоснабжения; кв. – квадратный; КОС – комплекс очистных сооружений; КСК – культурно-спортивный комплекс; куб. – кубический; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; МОУ – муниципальное образовательное учреждение; МУ – муниципальное учреждение; | наб. – набережная; н/д – нет данных; неуд. – неудовлетворительное; ОАО – открытое акционерное общество; ООО – общество с ограниченной ответственностью; п. – сельский посёлок; ПАО – публичное акционерное общество; ПГС – песчано-гравийная смесь; ПС – электроподстанция; р.п. – рабочий поселок; привед. авт./сут – приведённых автомобилей в сутки; р. – река; СЗЗ – санитарно-защитная зона; СТО – станция технического обслуживания; ТП – трансформаторная подстанция; ул. – улица; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; чел. – человек |
| --- | --- |

- Глава 1. Общие положения

Генеральный план муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области подготовлен ООО «НижНовСтройПроект» по заказу Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской области (на основании муниципального контракта № 72-ОК от 10 июля 2019 года). Основание для подготовки генерального плана – постановление администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 03.04.2019 № 730 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением поселкового Совета муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского района Нижегородской области от 18.06.2009 года № 41».

Границы муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области установлены в соответствии законом Нижегородской области от 29.11.2004 г. № 136-З «Об установлении границ Балахнинского муниципального района и границ муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района».

В соответствии с Уставом муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области сокращённое наименование муниципального образования – МО «р.п. Большое Козино».

Графическая часть генерального плана разработана на векторной топографической основе масштаба 1:25000, полученной из ФКГФ администрацией Балахнинского района, с использованием дополнительных открытых сведений (комсоснимки) интернет портала http://sasgis.ru и данных кадастрового плана территории.

Территория МО «р.п. Большое Козино»  расположена в юго-восточной части Балахнинского района, южнее районного центра города Балахна, в получасовой доступности от него.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге – Н.Новгород - Заволжье, и по автомобильным дорогам регионального и местного значения.

Территория  муниципального образования рабочего поселка Б. Козино граничит:

| - | с севера, северо-запада – МО р.п. М. Козино; |
| --- | --- |
| - | с юго-запада, юга, юго-востока – г.Н.Новгород (Сормовский район); |
| - | с юго-запада – МО г. Дзержинска; |
| - | с востока – МО Городецкого района. |

Площадь МО «р.п. Большое Козино» составляет 95,94 кв. км (по данным ЕГРН), что составляет 11% площади Балахнинского муниципального района. Численность населения муниципального образования на 01.01.2019 г. составила 7182 человек или 9% от численности населения Балахнинского муниципального района.

В состав МО «р.п. Большое Козино» по администртивно-территориальному делению Нижегородской области входят 5 населенных пунктов: р.п. Большое Козино – административный центр поселения; п. Костенево; п. Ляхово; п. Ляховский Борок; п. Первое Мая.

Основная часть населения поселения сосредоточена в р.п. Большое Козино - 6448 человек или 90% всего населения муниципального образования.

Генеральный план МО «р.п. Большое Козино» подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на разработку генерального плана муниципального образования.

Генеральный план МО «р.п. Большое Козино» соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Нижегородской области, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

- Глава 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

В МО «р.п. Большое Козино» действуют следующие программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «р.п. Большое Козино» Балахнинского Муниципального района Нижегородской области на 2018-2040 годы», утвержденная решением поселкового Совета МО «р.п. Б. Козино» от 23.11.2017 года № 260;

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «р.п. Б. Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на период 2018-2025 годы», утвержденная решением поселкового Совета МО «р.п. Большое Козино» от 23.11.2017 года № 261;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2025 годы», утвержденная решением поселкового Совета МО «р.п. Большое Козино» от 23.11.2017 года № 262.

В соответствии с данными программами предусмотрено:

- Строительство дома культуры в р.п. Большое Козино;

- Строительство водовода от ул. Молодежная до ул. Воинская – 2 км;

- Строительство магистральных водопроводных сетей – 30,4 км;

- Строительство единого водозабора;

- Строительство напорного канализационного коллектора от ул. Молодежная до ул. Воинская – 2 км;

- Строительство магистральных канализационных сетей – 31,4 км;

- Строительство канализационных насосных станций – 7 шт.;

- Реконструкция очистных сооружений на ул. Воинская р.п. Большое Козино;

- Строительство сливной станции.

Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

на территории поселения объектов федерального значения, их основные

характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями

использования территорий

Рассматриваемые документы утверждены следующими нормативно-правовыми актами:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

- В области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусматривается:

- Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на р. Волге, пропускной способностью не менее 25 млн. тонн в год (Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, Городецкий район, городской округ г. Бор, Сормовский район, г. Нижний Новгород).

Утверждённые документами территориального планирования субъекта

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 469 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области».

Схемой территориального планирования предлагается:

- Строительство нижегородского низконапорного гидроузла;

- Строительство дома культуры в р.п. Большое Козино;

- Реконструкция ПС 110/6 кВ Алешинская (замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА) р.п. Первое Мая (территория МО «р.п.Малое Козино»);

- Строительство Северного обхода г. Н.Новгорода;

- Строительство транспортной развязки на пересечении с северным обходом г. Н.Новгорода;

- Строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии Москва - Нижний Новгород – Казань;

- Установка автотрансформатора 500/110 кВ на ПС 500 кВ Луч в р.п. Б. Козино.

Утверждённые документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области, утверждённой решением совета Земского собрания Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2009 № 771. Схема территориального планирования разработана на расчётный срок до 2039 г.

В сфере развития территорий для размещения инфраструктуры логистики:

- Подготовка территории для размещения терминального (логистического) комплекса и переноса грузового речного порта из г.Н.Новгорода в район р.п. Б. Козино Балахнинского района до 2030 года.

В сфере развития системы транспортного обслуживания и общественного транспорта:

- Предполагается строительство низконапорной плотины и автодороги через р. Волгу в районе р.п. Б.Козино.

В сфере развития инженерной инфраструктуры:

- Строительство подстанции «Портовая» 110/10 кВ с установкой трансформатора 2х16мВ.А в районе планируемого развития южной промышленной зоны в юго-восточной части Балахнинского района;

- Строительство воздушной линии 110 кВ к логистическому комплексу;

- Строительство водопровода к логистическому комплексу;

- Строительство канализации к логистическому комплексу.

В сфере обслуживания населения:

- Спортивная база Федерации Бокса в рабочем поселке Большое Козино муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».

- Строительство детского сада в п. Костенево.

В сфере туристическо-рекреационной инфраструктуры:

- Пансионат ветеранов-афганцев;

- Развитие традиционных мест массового летнего отдыха – пруд около п. Костенево.

В сфере развития особо охраняемых природных территорий:

- Размещение заказника «Балахнинский»;

- Реорганизация памятника природы «Озеро Боровское и Костичево и прилегающий заболоченный массив».

В сфере размещения объектов специального назначения:

- Расширение существующего кладбища около р.п. Большое Козино на территории муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».

- Глава 3. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный градостроительный анализ) выполнен на основании исходных данных, предоставленных структурными подразделениями администрации муниципального образования, а также эксплуатирующими организациями.

- 3.1. Комплексная оценка территории

- 3.1.1 Климат

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная минимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

р.п. Б. Козино  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 | - |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений (таблица 3.1.3).

Таблица 3.1.3 - Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 | - |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (таблица 3.1.4).

Таблица 3.1.4 - Среднемесячные вероятностные скорости ветра (%)

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 | - |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | - |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 | - |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | - |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | - |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | - |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа;

летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (таблица 3.1.5).

Таблица 3.1.5 - Повторяемость приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В таблице 3.1.6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Таблица 3.1.6 - Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (г. Балахна)

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

- 3.1.2 Геоморфология

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу р. Волги и примыкает к границе г. Нижнего Новгорода. В геоморфологическом отношении территория МО «р. п. Большое Козино» приурочена к Балахнинской низине и представляет собой слегка всхолмлённую равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 м БС (в районе р. Волги) до 90,0 м БС (на юго-западе рассматриваемой территории).

Рабочий поселок Большое Козино расположен на надпойменной террасе с отметками поверхности земли от 72,0 м БС до 80,4 м БС. На севере и востоке от поселка располагаются заболоченные низины. Берег р. Волги, в границах проектирования, высотой от 1,0 до 3÷4 метров.

- 3.1.3 Гидрография и гидрология

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Волгой и её правыми притоками – рекой Пырой и рекой Черной. Протяженность р. Пыра – 36 км, ширина реки 4 м, глубина –1 м. Протяженность р. Черная – 19 км.

По территории протекает ручей Исток протяженностью – 1,3км, ширина ручья 2 м, глубина – 0,5 м.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе поселения. В пределах рассматриваемой территории ширина реки в межень от 500 до 1200 м. Средняя глубина реки 4÷5 м, средняя скорость течения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Отметка паводка р. Волги 1 % обеспеченности в рассматриваемых границах (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища) 75,75 мБС.

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

На территории поселения имеются озера и пруды.

Перечень водоёмов приведен в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7 - Перечень водоёмов

| п/п | Место расположения | Наименование (озеро, пруд, пож. водоём и т.д.) | Площадь, м2 | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «р.п. Большое Козино» | оз. Боровское | 520000 | - | - |
| 2 | МО «р.п. Большое Козино» | оз. Гурьяново | 170000 | - | - |
| 3 | МО «р.п. Большое Козино» | оз. Пестичное | 70000 | - | - |
| 4 | МО «р.п. Большое Козино» | Пруд на реке Пыра | 340000 | - | необходимо выполнить ремонт плотины |
| 5 | р.п. Б.Козино ул. Б.Школьная | пожарн. водоём | - | удовл. | - |
| 6 | р.п. Б.Козино ул. Пушкина | пожарн. водоём | - | удовл. | - |
| 7 | р.п.Б.Козино ул. Железнодорожная | пожарн. водоём | - | удовл. | - |
| 8 | р.п. Б.Козино ул. М.Горького | пожарн. водоём | - | - | - |
| 9 | п.Ляхово ул.Куйбышева | пожарн. водоём | - | - | - |
| 10 | п.Костенево ул.Дачная | пожарн. водоём | - | удовл. | - |
| 11 | п. Костенево ул.Фрунзе | пожарн. водоём | - | заболоч. | - |
| 12 | п. Первое Мая | пожарн. водоём | - | в стадии строительства | - |

Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

- 3.1.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные, четвертичные и пермские отложения.

Современные отложения (QIV) представлены насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем и болотными отложениями.

Под современными отложениями залегают четвертичные пески и глинистые отложения (aQIII-IV).

Четвертичные отложения подстилаются глинистыми отложениями татарского яруса.

Ниже залегают известняки и доломиты казанского, гипсы и ангидриты сакмарского яруса.

Карбонатные породы могут быть разрушены до щебня, дресвы, муки.

В пределах 10-и метровой толщи (от поверхности земли) залегают следующие грунты (см. л. 1):

1) Почвенно-растительный слой (pdQIV). Мощность слоя 0,1÷0,7 м.

2) Насыпной слой (KCQIV), представлен песком с включением щебня, кирпича, бытовых отходов.

3) Песок пылеватый (aℓQII), желтовато-коричневый, коричневый, глинистый, кварцевый.

4) Песок мелкий (aℓQIII), желтый, глинистый с прослоями суглинка, кварцевый. Вскрытая мощность слоя 0,60÷9,2 м.

5) Песок средней крупности (aℓQIII), желтый, серый, кварцевый. Мощность 1,2 ÷5,90 м.

6) Песок крупный (aℓQIII), серый, кварцевый.

7) Суглинок коричневый (aℓQIII), светло-серый, с прослоями песка. Мощность слоя 0,4÷2,6 м.

8) Суглинок болотно-озёрного образования (ℓhQIV), с примесью растительных остатков, серый, коричневый с прослоями песка. Мощность слоя от 0,4 до 1,2 м.

9) Суглинок заторфованный (ℓhQIV), от темно-серого до черного. Мощность слоя от 0,6 до 1,3 м.

10) Глина с примесью растительных остатков (ℓhQIV), серая с тонкими линзами песка. Мощность слоя от 0,6 до 1,4 м.

11) Глина заторфованная (ℓhQIV), черная.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного горизонта приуроченного к современным болотным и верхнечетвертичным отложениям.

Местами грунтовые воды выходят на поверхность ( в пониженных формах рельефа), образуя болота и заболоченные участки. Региональным водоупором служат глины татарского яруса.

Уклон зеркала грунтовых вод в сторону р. Волги.

- 3.1.5 Физико-механические свойства грунтов

Нормативные характеристики грунтов приведены в таблице 3.1.8.

Таблица 3.1.8 - Нормативные характеристики грунтов

| № ИГЭ | Наименование грунта | Плотность грунта ρ, г/см3 | Удельное сцепление С, КПа | Угол внутр. трения φ, град. | Модуль деформации Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Песок мелкий кварцевый, средней плотности | 1,68 2,00 | 2 | 32 | 27 |
| 2. | Песок мелкий кварцевый, плотный | 1,88 2,07 | 4 | 36 | 38 |
| 3. | Песок пылеватый водонасыщенный, средней плотности | 1,97 | 3 | 28 | 14 |
| 4. | Суглинок текучепластичный, текучий | - | 30 | 18 | 11 |
| 5. | Песок средней крупности, средней плотности | 2,04 | 2 | 37 | 37 |

Для ИГЭ №1, 2 значение «ρ» дано в числителе для маловлажных грунтов, в знаменателе – для водонасыщенных.

- 3.1.6 Экзогенные геологические процессы

Основными экзогенными геологическими процессами, развитыми на рассматриваемой территории, являются: речная эрозия и абразия, затопление паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами, заболачивание.

В соответствии с «Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области», утверждёнными приказом ДГРТ НО от 09.04.2012 № 01-10/17-1, по «необходимости учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории» в границах поселения выделены участки: «высокая» (II – IV категория карстоопасности), «пониженная»  (III – V категория карстоопасности), и «низкая» (IV – VI категория карстоопасности) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Карстовые процессы на территории р.п. Большое Козино

- 3.1.7 Объекты культурного наследия

На территории МО «р.п. Большое Козино» находятся два объекта культурного наследия (памятника архитектуры и градостроительства) регионального значения, представленные в таблице 3.1.9, и 22 памятника археологии федерального значения, представленные в таблице 3.1.10.

Таблица 3.1.9 – Памятники архитектуры и градостроительства

| № п/п | Наименование объекта | Категория | Дата | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская Церковь | Регионального значения | 1801г. | р.п. Большое Козино |
| 2 | Бюст дважды Героя Советского Союза В.Г. Рязанова | Регионального значения | 1953г. | р.п. Большое Козино |

Приказом Управления от 08.06.2016 №144 утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения - «Бюст дважды героя Советского Союза В.Г.Рязанова (Балахнинский район, р.п. Большое Козино)». В соответствии с п.2 ст. 34.1 Федерального закона от № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для произведений монументального искусства защитные зоны не устанавливаются.

Защитная зона объекта культурного наследия «Архангельская церковь» (р.п.Большое Козино) в соответствии с п.4 ст. 34.1 Федерального закона от № 73-Ф3 устанавливается на расстоянии 200 метров от линии внешней стены объекта культурного наследия.

Таблица 3.1.10 – Памятники археологии федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Дата | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоянка «Большое Козино-5» | III тыс. до н.э. | В соответствии с приказом Министерства культуры России от 01.09.2015 №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия не приводятся |
|  | Стоянка «Большое Козино-6» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Комплекс памятников | - |  |
|  | Стоянка «Боровское-1» | IV-II тыс. до н.э. IV-III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-2» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-3» | III-II тыс. до н.э. IV тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-4» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-5» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-6» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-7» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-8» | III-II тыс. до н.э. II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-9» | III-II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-10» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-11» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-12» | IV-II тыс. до н.э. V-II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-13» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-14» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-15» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-16» | III тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-17» | II тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское-19» | IV тыс. до н.э. |  |
|  | Стоянка «Боровское – XVIII» | - |  |

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками истории и культуры, памятниками археологии, архитектуры, испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях.

В муниципальном образовании р.п. Большое Козино объекты культурного наследия подвергаются постоянному или временному воздействию факторов риска естественного и антропогенного происхождения.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Защитные зоны ОКН устанавливаются в соответствии со ст. 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков  их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 №95-ФЗ)

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972, разработка проектов зон охраны ОКН организуется Министерством культуры Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного самоуправления, может быть включена в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, а так же может осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Законом Нижегородской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области" от 2 февраля 2016 года № 14-З границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), границы территорий объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством Нижегородской области по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области в отношении объектов культурного наследия федерального, регионального значения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством области до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 Федерального закона от № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, мелиоративных и иных работ раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия заключения историко-культурной экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

- На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона № 73-Ф3.

3.2 Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко- культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

3.3 В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности.

- 3.1.8 Зоны с особыми условиями использования территорий

Характеристика зон с особыми условиями использования рассматриваемой территории представлена в таблице 3.1.11.

Таблица 3.1.11 - Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Размер, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона р. Волга | 200 |
|  | р. Пыра, р. Черная | 100 |
|  | Ручьи, озера | 50 |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | 50 |
| 3 | Санитарно-защитные зоны: |  |
| 3.1 | Закрытые кладбища (V класс) | 50 |
| 3.2 | Действующее кладбище (IV класс) | 100 |
| 3.3 | Канализационные очистные сооружения (локальные) | 50 |
| 3.4 | Канализационные очистные сооружения, мощностью до 5 тыс. м3/сут | 200 |
| 3.5 | Канализационные очистные сооружения, мощностью до 5 тыс. м3/сут (планируемые) | 150 |
| 3.6 | НРОО «Авиатор» | 1350 |
| 3.7 | ООО «Картон Снаб» | 50 |
| 3.8 | ООО «Дива-Н» | По проекту сокращения ССЗ в северо-восточном до 50 м, в восточном 10м, 10 м в юго-восточном направлении /класс IV |
| 3.9 | ООО «Горьковский опытный завод нефтепереработки», ООО «Анвек-Энерго» | 100 |
| 3.10 | ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа» | 100 |
| 3.11 | ООО «Техник» | 100 |
| 3.12 | ООО «Пихта» | 100 |
| 3.13 | ИП Филиппов С.Е. | 50 |
| 3.14 | ООО «Метиз-НН», ООО «Эскорт» | 100 |
| 3.15 | Полигон токсичных отходов | 1000 |
| 3.16 | КФХ | 50 |
| 3.17 | Карьер | По проекту СЗЗ реестровый номер 52:17-6.146 |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: |  |
| 4.1 | ЗСО скважина ИП Арестов I и II пояса | 50 |
| 4.2 | ЗСО скважина ИП Арестов III пояс | 124 |
| 4.3 | ЗСО водозабора р.Волга (ПАО «Завод «Красное Сормово») I пояс | - в 200,0 метрах от водозабора вверх по течению, - в 100,0 метрах от водозабора вниз по течению, - в 100,0 метрах от береговой линии летне-осенней межени по прилегающему берегу, - в 100, 0 метрах от водозабора по акватории. |
| 4.4 | ЗСО водозабора р.Волга (ПАО «Завод «Красное Сормово») II пояс | Боковые границы ЗСО второго пояса для водозабора принимаются равными 500,0 метрам от береговых линий (правой и левой границ водного объекта). Вверх по течению реки Волги граница второго пояса по правому берегу располагается на расстоянии 70,0 км (выше устья реки Троца), по левому берегу расстояние составляет 57,0 км от створа водозабора до д. Андроново. Вниз по течению реки Волги граница проходит на расстоянии 400,0 метров от водозабора. |
| 4.5 | ЗСО водозабора р.Волга (ПАО «Завод «Красное Сормово») III пояс | Верхние и нижние границы ЗСО третьего пояса для водозабора совпадают с границами второго пояса. Боковые границы составят 3,0 км, в местах притоков - притоки включаются в границах вторых поясов. |
| 5 | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры: |  |
| 5.1 | ВЛ, напряжением 500 кВ | 30 |
| 5.2 | ВЛ, напряжением 220 кВ | 25 |
| 5.3 | ВЛ, напряжением 110 кВ | 20 |
| 5.4 | ВЛ, напряжением 35 кВ | 15 |
| 5.5 | ВЛ, напряжением 6 кВ | 10 |
| 5.6 | Магистральный газопровод | 25 |
| 6 | Придорожные полосы: |  |
| 6.1 | Автомобильная дорога V категории | 25 |
| 6.2 | Автомобильная дорога III и IV категорий | 50 |
| 6.3 | Автомобильная дорога, построенная для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек | 150 |
| 7 | Защитные зоны: |  |
| 7.1 | Объект культурного наследия | 200 |
| 8 | Минимально допустимые расстояния от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, зданий, сооружений: |  |
| 8.1 | Магистральный газопровод- отвод на ГРС Заволжье Ду – 500 мм, Р – 5,5 МПа | 150 |
| 8.2 | Магистральный газопровод- отвод на ГРС Зарубино Ду – 500 мм, Р – 5,5 МПа | 150 |
| 9 | Санитарно-защитная полоса: |  |
| 9.1 | Водовод | 10 |

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, Лесным кодексом РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским Кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ, указами президента РФ и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных в таблице 2 и санитарных разрывов автомобильных дорог регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории МО «р.п.Большое Козино» установлены зоны санитарной охраны:

- источника питьевого водоснабжения – скважина ИП Арестов (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов от 01.02.2019 №20 «Об установлении зоны санитарной охраны водозабора ИП Арестова С.П. в р.п.Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области»);

- водоисточник (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в г.Нижний Новгород, ул.Баррикад, 1 (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов от 09.07.2018 №759 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р.Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово»).

Режим хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на ул.Баррикад, 1

Режим хозяйственного использования территории первого пояса

  - Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

  - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

  - Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Режим хозяйственного использования территории второго и третьего поясов ЗСО

  - Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

  - Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

  - Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

  - Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

  - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

  - При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

  - Запрещается сброс сточных вод (в том числе дренажных) согласно требованиям ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации.

Режим хозяйственного использования территории второго пояса

  - Кроме мероприятий, указанных в разделе 2 в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

  - Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

  - Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

  - Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

  - Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

Режим хозяйственного использования территорий ЗСО подземных источников водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяет мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах магистральных газопроводов запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

Охранные зона распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с Постановлением от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны электрических сетей

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон электрических сетей.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 м;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Минимально допустимые расстояния от магистральных трубопроводов:

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» магистральные трубопроводы должны располагаться за пределами черты населенных пунктов в зависимости от технических характеристик (табл. 3.1.11).

В данных зонах не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки и т.д.

Придорожная полоса, полоса отвода

Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» определяет порядок установления и режим содержания полос отвода автомобильных дорог.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме.

Охранная зона, защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с ФЗ №73-ФЗ  от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов РФ» охранная зона объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

На территории охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения, любое капитальное строительство не допускается. Возможно возведение временных и мобильных сооружений (на фундаментах из песчаной подушки).

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия осуществляются:

- в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Защитные зоны ОКН устанавливаются в соответствии со ст. 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков  их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 №95-ФЗ)

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном ст.34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972, разработка проектов зон охраны ОКН организуется Министерством культуры Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо органами местного самоуправления, может быть включена в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, а так же может осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Ограничения по видам целевого назначения лесов:

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 17, 27, 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в лесопарковых зонах (таблица 3.1.12).

Таблица 3.1.12 - Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Ограничения использования лесов при проведении рубок лесных насаждений |  |  | Дополнительные ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплошные рубки | Выборочные рубки |  |  |
| Леса, расположенные в лесопарковых зонах защитных лесов | Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным Кодексом (ч.3 ст.111) | В защитных лесах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренным Правительством Российской Федерации. | В лесах, расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений (ст. 114 Лесного Кодекса РФ) |  |

- 3.1.9 Санитарно-экологическое состояние территории

МО «р.п.Большое Козино» расположен в южной части Балахнинского района Нижегородской области. По степени преобразования естественных природных ландшафтов территория Балахнинского района относится к природно-техногенной, со средней степенью восстановления ресурсного потенциала (природные ландшафты еще не утратили способности к самовосстановлению).

В районе экологическая ситуация по многим показателям считается удовлетворительной. Определенное антропогенное влияние на качественные показатели экосистем в Балахнинском районе может оказывать большое количество автомобильных дорог, а также отсутствие централизованного отведения сточных вод в зонах индивидуальной жилой застройки. Влияние города Нижнего Новгорода не существенно влияет на загрязнение атмосферы сельсовета.

На территории муниципального образования скотомогильники, в том числе с сибиреязвенными захоронениями, отсутствуют.

Полигон промышленных отходов бывшего ПО «Корунд» располагается в 56(64) квартале Козинского лесничества на территории МО «р.п.Большое Козино» Балахнинского муниципального района на расстоянии 20 км от г. Дзержинска, на расстоянии 13 км от г.Балахны. Полигон находится в 6-7 км юго-восточнее восточного фланга Тепловского водозабора, в 5,5 км юго-восточнее границы III пояса зоны санитарной охраны Тепловского участка Дзержинского месторождения подземных вод. Площадь полигона составляет 18,2 га. Участок захоронения состоит из 8 карт. С 1974 по 1995 г.г. на полигоне осуществлялось складирования токсичных промышленных отходов различных классов опасности Дзержинского промышленного узла. Проектная вместимость полигона составляет 1504,4 тыс. куб.м., фактически размещено 256,13 тыс. куб.м. опасных промышленных отходов, в том числе III класса опасности 179,29 тыс.куб.м, IV класса опасности - 76,84 тыс. куб.м.

Хранилища кислых гудронов (объекты бывшего АООТ фирма «Варя») располагаются в 56 (64) квартале Большекозинского лесничества на территории МО «р.п.Большое Козино» Балахнинского района на расстоянии 20 км от г. Дзержинска, на расстоянии 13 км от г. Балахны. Занимаемая площадь: 6,25 га. Хранилища состояли из 10 карт (копаней), в настоящее время осталось только 8 карт (копаней), так как остальные 2 засыпаны окислами карбидов и грунтом. Имеется сеть наблюдательных скважин, состоящая из 10 скважин. Состав и количество захороненных отходов: отходы нефтехимического производства - кислые гудроны (II класс опасности). Всего размещено 170 тыс. куб.м. отходов (от процесса сернокислотной очистки масел). Складирование кислых гудронов проводилось с 1969 по 1990 г.г. С 1991 г. кислый гудрон и другие виды отходов на промсвалку АООТ «Варя» не вывозились.

В настоящее время объекты являются собственностью муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино».

Влияние объектов на качество подземных вод установлено Приволжским региональным центром Государственного мониторинга состояния недр при проведении гидрогеологических исследований

- 3.1.10 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Основной вид застройки на территории поселения – индивидуальные и многоквартирные жилые дома.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 3.1.13.

Таблица 3.1.13 – Структура существующего жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| р.п. Большое Козино | 2349 | - | 214000 | 16 | 291 | 14400 |
| п. Костенево п. Ляхово с.п Первое Мая п. Ляховский Борок | 565 | - | 57900 | - | - | - |
| Всего | 2914 | - | 271900 | 16 | 291 | 14400 |

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства представлена в таблице 3.1.14.

Таблица 3.1.14 – Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| Наименование населённого пункта | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |  |  |  |  | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод/ в т.ч. централизованный | Канализация/ в т.ч. централизованная | Центральное отопление | Горячее водоснабжение / в т.ч. централизованное | Газ |  |  |
| р.п. Большое Козино | 99,9 / 5,4 | 99,9 / 5,4 | 5,4 | 78,5 / 2,7 | 99,2 | 214 | 14,4 |
| п. Костенево п. Ляхово п. Первое Мая п. Ляховский Борок | 99,5 / 0 | 99,5 / 0 | 0 | 73,4 / 0 | 99,4 | 57,9 | 0 |

За 5 лет в городском поселении введено 37,8 тыс. кв. м индивидуального жилого фонда. Динамика ввода жилого фонда представлена в таблице 3.1.15.

Таблица 3.1.15 – Динамика ввода жилого фонда (тыс. м2 общей площади)

| Жилой фонд | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное малоэтажное, м2 | 9,20 | 8,50 | 3,80 | 5,60 | 10,70 |

- 3.1.11 Экономическая база

Земельный фонд

Границы МО «р.п. Большое Козино» установлены в соответствии законом Нижегородской области от 29.11.2004 г. № 136-З «Об установлении границ Балахнинского муниципального района и границ муниципальных образований, входящих в состав Балахнинского муниципального района».

Территория муниципального образования представлена шестью категориями земель. Данные по каждой категории земель приведены в таблице 3.1.16.

Таблица 3.1.16 - Баланс территории поселения по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | % от общей площади территории поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1544,99 | 16,10 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 931,06 | 9,71 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 193,33 | 2,02 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 7,45 | 0,08 |
| 5 | Земли лесного фонда | 6782,29 | 70,69 |
| 6 | Земли водного фонда | 313,80 | 3,27 |
|  | Двойной учет земель населенных пунктов и земель лесного фонда | -123,32 | -1,29 |
|  | Двойной учет земель населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | -17,50 | -0,18 |
|  | Двойной учет земель лесного фонда и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель сельскохозяйственного назначения | -38,10 | 0,40 |
|  | Итого: | 9594,00 | 100 |

Баланс территорий МО «р.п. Большое Козино» по функциональным зонам представлен в таблице 3.1.17.

Таблица 3.1.17 - Баланс территории в существующих границах населенных пунктов поселения

| № п/п | Функциональная зона | Площадь в границах всех населенных пунктов, га | Площадь в границах р.п. Большое Козино, га | Площадь в границах п. Костенево, га | Площадь в границах п. Ляхово, га | Площадь в границах п. Ляховский Борок, га | Площадь в границах п. Первое Мая, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 456,84 | 298,43 | 52,22 | 83,25 | 8,63 | 12,31 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) | 8,38 | 8,38 | - | - | - | - |
|  | Общественно-деловая зона | 17,63 | 17,37 | 0,26 | - | - | - |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4,28 | 4,28 | - | - | - | - |
|  | Иные зоны (зона природных территорий) | 722,42 | 587,56 | 78,40 | 12,90 | 43,56 | - |
|  | Зона отдыха | 4,90 | 4,90 | - | - | - | - |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 9,31 | 9,31 | - | - | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 16,04 | - | - | - | 16,84 | - |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 0,86 | - | 0,86 | - | - | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 82,99 | 84,10 | - | 0,21 | - | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 24,62 | 20,87 | - | 1,32 | - | - |
|  | Коммунально-складская зона | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - |
|  | Производственная зона | 12,08 | 12,08 | - | - | - | - |
|  | Зона кладбищ | 1,68 | 1,68 | - | - | - | - |
|  | Зона акваторий | 72,16 | 58,73 | 0,30 | - | - | - |
|  | Итого: | 1438,90 | 1108,61 | 134,04 | 97,68 | 69,03 | 12,31 |
|  | Зона лесов (земли лесного фонда) | 123,32 | 88,44 | 25,09 | - | 9,79 | - |

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории МО «р.п. Большое Козино» разведаны 3 месторождения строительных песков, которые приурочены к современным аллювиальным отложениям р. Волги. Мощность полезной толщи на месторождениях аллювиальных песков варьирует от 1,0 до 15,0м.

Аллювиальные пески обычно мелкие и очень мелкие: модуль крупности 1,00-1,76. Содержание глинистых частиц и органических примесей, как правило, не выходит из допустимых пределов. В минеральном составе доминирует кварц.

Пески пригодны для приготовления бетонов марок до 200 включительно (иногда с введением укрупняющих добавок), кладочных, штукатурных растворов, для дорожного строительства и других целей.

В настоящее время ведется разработка карьера в 0,5 км южнее у п.Ляхово. Лицензия выдана ООО «Энергогидромеханизация» № НЖМ 00161 ТЭ сроком до 2041 года. Полезная толща представлена песками тонкими II класса и песками мелкими I класса. Объем песчаных грунтов составляет 566 тыс. м3.

Также лицензия № НЖГ 019941 ТЭ выдана ООО «Недра» на участок недр, расположенный в восточной части р.п.Большое Козино, площадью 2,57 км2 сроком до 2038 года для разведки и добычи полезных ископаемых.

Промышленность

Основная производственная специализация –  производство бумаги, картона и мебели.

В таблице 3.1.18 указаны действующие на территории поселения предприятия и организации.

Таблица 3.1.18 - Действующие предприятия и организации

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Специализация | Размер СЗЗ и класс предприятия, м /класс предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Картон Снаб» | р.п. Большое Козино, ул. Красноармейская, д. 16-А | Производство бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 50/V |
| 2 | ООО «Дива-Н» | р.п. Большое Козино, ул. Красноармейская, д. 16-Б | Производство мебели | По проекту сокращения ССЗ в северо-восточном до 50 м, в восточном 10м, 10 м в юго-восточном направлении /класс IV |
| 3 | ООО «Горьковский опытный завод нефтепереработки», ООО «Анвек-Энерго» | р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, д.18а | Хранение и торговля маслами | 50/V |
| 4 | ООО «Техник» | р.п. Б. Козино, ул.Олимпийская, д.27 | Мебельное производство и переработка пластмассовых отходов | 100 / IV |
| 5 | ООО «Пихта» | р.п. Б. Козино, ул.Олимпийская, д.19 | Металлообработка | 100 / IV |
| 6 | ИП Филиппов С.Е. | р.п. Б. Козино, садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» | Хранение и реализация пиломатериалов | 50/V |
| 7 | ООО «Метиз-НН» | р.п. Б. Козино, ул.Олимпийская, д.27 | Металлообработка | 100 / IV |

Сельское хозяйство

Производством сельскохозяйственной продукции в МО «р.п. Большое Козино» занимаются 1 крестьянское (фермерское) хозяйство Ивановский Е.П. и около 50 владельцев личных подсобных хозяйств

Население

По данным на 01.01.2019 в МО «р.п. Большое Козино» проживает 7182 человека.

В р.п. Большое Козино сосредоточена основная часть населения поселения - около 90% населения от общего числа проживающих на территории МО «р.п. Большое Козино». Вторым по численности населения населённым пунктом является п. Костенево, где проживает 325 чел. (4,5 % общего числа населения поселения). На территории в МО «р.п. Большое Козино» нет населенных пунктов без населения.

Динамика численности населения в МО «р.п. Большое Козино» представлена в таблице 3.1.19.

Таблица 3.1.19 - Динамика численности населения в МО «р.п. Большое Козино» (чел.)

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 6302 | 6343 | 6350 | 6480 | 6689 | 6811 | 7055 | 7170 | 7237 | 7318 | 7456 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения.

За период 2009-2019 гг. численность населения увеличилась на 1154 человек.

Половозрастная структура населения на начало 2019 г. Представлена на рисунке.

Рисунок - Половозрастная структура населения на начало 2019 г.

Примечание - * данные численности в возрасте 60 лет и старше и 16-59 лет указаны для мужчин, для женщин данные представлены в возрасте старше 55 и 16-54 лет соответственно.

Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1.20.

Таблица 3.1.20 – Численность населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность населения (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | муж. | жен. |
| р.п. Большое Козино | 6845 | 3249 | 3596 |
| п. Костенево | 265 | 113 | 152 |
| п. Ляхово | 264 | 110 | 154 |
| п. Ляховский Борок | 24 | 10 | 14 |
| п. Первое Мая | 58 | 25 | 33 |

Лесные ресурсы

Лесные массивы на территории муниципального образования входят в состав Балахнинского районного лесничества. По лесохозяйственному районированию относятся к хвойно-широколиственному лесохозяйственному округу. В основном преобладают широколиственные породы: сосна, береза, осина, дуб, клен, ильм, тополь и ольха. На повышенных отметках рельефа преобладающими породами является сосна. В основном насаждения средневозрастные, спелые насаждения встречаются на границе с муниципальным образованием «р.п. Малое Козино».

Экологическое состояние лесов характеризуется наличием большого количества троп и дорог, вдоль дорог много мусора, самовольных свалок.

Туризм

На территории муниципального образования располагаются три объекта туризма, информация о данных объектах приведена в таблице 3.1.21.

Таблица 3.1.21 – Объекты отдыха и туризма

| Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- |
| Лыжная база «Морозко» | р.п. Большое Козино, ул. Самойлова, д. 23 |
| Загородный клуб «Авиатор» | р.п. Большое Козино, ул. Увальная, д. 1а |
| Загородный клуб «Олимпия» | р.п. Большое Козино, ул. Пушкина, д. 2в |

Особо охраняемые природные территории могут использоваться как территории спортивно оздоровительного и экологического туризма.

Также на территории МО «р.п. Большое Козино» проводится ежегодный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People.

Спортивно-оздоровительный туризм.

В условиях современного стрессового образа жизни спортивно-оздоровительный туризм позволяет компенсировать недостатки городской среды обитания, подготовить организму запас прочности для дальнейшего функционирования. Данный вид туризма предполагает активное и интенсивное использование природных ресурсов.

Экологический туризм

Данный вид туризма предусматривает посещение мест с относительно нетронутой природой. Несмотря на заболоченность на этих территориях могут быть организованы пешие и вело походы, наблюдения за птицами, кино- и фото-туры с проживанием в палаточных городках, рыбалкой, ботаническими экскурсиями.

Экотуризм – это экологически устойчивая форма природного туризма, ориентированная прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее, организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, потребление и затраты, и ориентированная на местный уровень (с точки зрения контроля, преимуществ и масштабов). Обычно такая форма туризма развивается на охраняемых территориях и призвана вносить вклад в сохранение этих территорий.

Экотуризм включает в себя три ключевых критерия: основные привлекающие туристов достопримечательности являются природными (например, флора, фауна, геологические особенности), при этом следующим по значимости компонентом являются особенности культурной среды; акцент делается на изучении и понимании ресурсов как таковых, и деятельность туристов и других участников оказывает мягкое воздействие на физическую и культурную среду в посещаемом регионе. Экотуризм должен быть взаимосвязанным с понятием устойчивого туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых территорий, будучи приемлемым, для местных сообществ и поддерживая их».

Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру и побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. Таким образом, экотуризм является важным компонентом устойчивого развития природных территорий.

Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий баланс экологических, социально-культурных, и экономических воздействий туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на друга. Концепцию экотуризма можно представить в виде следующих базовых принципов:

- путешествие в природу для знакомства с ней, а также с местными обычаями и культурой;

- сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды;

- содействие охране природы и местной социально-культурной среде;

- экологическое образование и просвещение;

- участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы;

- экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.

Туризм является экологическим, если соблюдаются принципы приведенные в таблице 3.1.22.

Таблица 3.1.22 - Экологический туризм

| Принципы | Отличительные особенности экотуризма |
| --- | --- |
| Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды | Не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки |
|  | Развитие туризма тщательно планируется, контролируется и управляется |
|  | Соблюдаются правила поведения, разработанные для посещаемых природных территорий |
|  | Экологичен транспорт, используемый туристами |
|  | Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но собирается специальным образом, удаляется с территории и поступает затем на экотехнологическую переработку; |
|  | Привалы, бивуаки и костры устраиваются только в специально оборудованных местах; |
|  | Не допускается покупка сувениров, сделанных из объектов живой природы; |
|  | Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются только тогда и там, где это разрешено; |
|  | Отели, кемпинги, кордоны, хижины, в которых останавливаются туристы, расположены так, что не нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не обезображивают его облик; |
|  | Эти отели и кемпинги построены из экологически безвредных материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и выбросы очищаются, иные отходы утилизируются. В идеале, используются «замкнутые» экотехнологии; |
|  | Пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе присутствуют местные продукты |
| Содействие охране природы и местной социально-культурной среды | Туристическая деятельность обеспечивает источники дополнительного финансирования охраняемых территорий или природоохранных мероприятий; |
|  | Участники туров принимают посильное участие в природоохранной деятельности (волонтеры, детские эколагеря и др.); |
|  | Туристы с уважением относятся к местным культурным традициям, обычаям, укладу жизни, стремятся изучить и понять их; |
|  | Развитие туризма способствует налаживанию сотрудничества ООПТ с местным населением, повышению общественного престижа ООПТ, расширению международных контактов ООПТ |
| Экологическое образование и просвещение | Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают информацию о природе и правилах поведения в месте проведения тура |
|  | Туристы четко осознают свою ответственность за сохранение природы, следуют правилам поведения на ООПТ |
|  | Туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого-познавательный компонент |
|  | Туры проводят квалифицированные гиды-экологи |
|  | Объектами посещения являются интересные и экологически благоприятные природные и культурные ландшафты |
|  | В программу включается посещение учебных экологических троп, музеев природы и краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и др. |
|  | Туристы знакомятся с местными экологическими проблемами и путями их решения, выполняемыми природоохранными проектами |
|  | Туристы доступными им способами участвуют в решении местных экологических проблем |
| Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы | Преимущественно используется местная продукция и рабочая сила |
|  | Местные жители вовлекаются в туристический бизнес и получают возможность развивать свои традиционные формы хозяйства |
|  | Доходы от экотуристической деятельности получают различные социальные слои и группы (принцип расширения воздействия), при этом сохранение природной среды становится экономически выгодным для местного населения |
| Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов | Комплексный подход к развитию туристической деятельности |
|  | Тщательное планирование, мониторинг и управление |
|  | Интеграция экотуризма в местные планы регионального развития |
|  | Тесное сотрудничество организаций различного профиля |
|  | Доходы от туризма не изымаются целиком из местного бюджета, но способствуют его наполнению, поддержке местной экономики. |

Ранее экотуризм традиционно противопоставляли массовому туризму и определяли как лимитированный и, в некотором роде, эксклюзивный природный туризм. Однако, исходя из современной концепции экотуризма, это не всегда оправдано. Если ограничиться таким узким определением, экономическое и природоохранное воздействие туризма во многих случаях оказывается несущественным. Так, например, участники туров по наблюдению за птицами, могут руководствоваться самыми благими природоохранными намерениями. Но, если за сезон их приезжают считанные единицы, это не обеспечит серьезной экономической альтернативы рубкам лесов, экспансии сельхозугодий и поселений. В то же время в более «массовых» видах природного туризма, при условии их продуманной и «грамотной» организации, таится немалый потенциал.

Таким образом, для охраны природы реально значимы не масштабы туризма или мотивация путешествующих, а воздействие, которое оказывает их путешествие. А это в первую очередь определяется тем, как организовано путешествие. Десять посетителей могут нанести больше вреда, чем сто, если их маршрут не надлежащим образом спланирован и организован. В то же время, во многих национальных парках тысячи туристов, которые приезжают на несколько дней, платят взносы за посещение специально оборудованных визит-центров и экотроп, не наносят существенного вреда и обеспечивают доходы для охраняемых территорий и местных жителей. Поэтому, они могут считаться экотуристами в той же степени, что и маленькие группы посетителей, совершающие сложные многодневные походы в дикой природе с рюкзаком за плечами и ночлегом в палатках.

- 3.2 Анализ обеспеченности территории поселения объектами федерального, регионального, районного, местного значения поселения

- 3.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения

Торговля и бытовое обслуживание населения

Объекты торговли МО «р.п. Большое Козино» и их характеристики представлены в таблице 3.2.1. Также на территории поселения расположено одно предприятие бытового и коммунального обслуживания – баня, по адресу ул. Вяткина 19А, с количеством мест – 50.

Таблица 3.2.1 - Объекты торговли

| Наименование | Местоположение | Вид (продовольственные товары / непродовольственные товары / смешанный ассортимент) | Площадь общая / торговая (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазин №10 | р.п. Большое Козино, ул. Телефонная, 28б | Непродовольственные товары | 499/146,5 |
| Магазины № 3,8,9 | р.п. Большое Козино, ул. Калинина, 22А | Смешанный ассортимент | 887,4/475,5 |
| Магазин | р.п. Большое Козино, ул. Скосырева, 6 | Смешанный ассортимент | 314/150 |
| Магазин № 1 | р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная 50А | Смешанный ассортимент | 220,5/110,1 |
| Магазин | п. Ляхово, ул. Большая, 51 | Продовольственные товары | 95/70,9 |
| Магазин «Стройград» | р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная, 50б | Непродовольственные товары | 119,8/100 |
| Магазин ООО «Вдохновение» | Р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная, 25б | Продовольственные товары | 497/367 |
| Торговый павильон | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 9 | Продовольственные товары | 59/45 |
| ООО «ВлЭд» торговый павильон | р.п. Большое Козино, ул. Мира, 37 | Продовольственные товары | 70/60 |
| Торговый павильон | р.п. Большое Козино между Сормовская и Самойлова | Продовольственные товары | 31/31 |
| Магазин ООО «Радуга | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, 42 А | Продовольственные товары | 131/120 |
| Мини-маркет ООО «Производственная торговая компания АЙК» | р.п. Большое Козино, ул. Ленинская, д. 40, 41 | Продовольственные товары | 35/25 |
| Мини-маркет | п. Ляхово, ул. Горушка в районе д. 32 | Продовольственные товары | 22/18 |
| Торговый павильон ИП Штурцев | р.п. Большое Козино в районе ж/д станции | Продовольственные товары | 63/45 |
| Магазин | р.п. Большое Козино, ул. Свердлова 4А | Продовольственные товары | 93/52 |
| Магазин ИП Горева | р.п. Большое Козино, ул. Железнодорожная, 15А | Смешанный ассортимент | 92/40 |
| Магазин ИП Филлипов | р.п. Большое Козино, ул. Чернышевского, 2А | Продовольственные товары | 122/50 |
| Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» | р.п. Большое Козино, Ул. Красноармейская 1б | Смешанный ассортимент | 445/334 |
| Магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 3А | Смешанный ассортимент | 639/435 |
| Магазин Строительные материалы | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская 3Б | Непродовольственные товары | 128/100 |

Общественное питание

Объекты общественного питания населения МО «р.п. Большое Козино» и их характеристики представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Предприятия общественного питания

| Наименование | Адрес | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- |
| Кафе-столовая | р.п. Б. Козино ул. Калинина | 60 |
| Ресторан «Олимпия» | р.п. Б. Козино ул. Пушкина 2 в | 50 |
| Кафе «Олимп» | р.п. Б. Козино ул. Олимпийская, 6 | 49 |

Культура

Объекты культуры и их характеристики представлены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Характеристика учреждений культуры

| Наименование объекта | Местоположение | Мощность объекта по проекту, кол-во мест | Площадь пола, м2 | Фактическая посещаемость | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Централизованная клубная система» МО «Балахнинский муниципальный район» филиал «Дом культуры «Возрождение» | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, д. 64 | 100 | 563,64 | 6500 | ветхое |

Спорт

Объекты спорта МО «р.п. Большое Козино» представлены хоккейной площадкой, площадью 0,7 га и футбольным поле в р.п.Большое Козино и спортивной площадкой в п.Ляхово, и лыжной базой «Морозко» (р.п. Большое Козино, ул. Самойлова, д. 23), площадью 0,76 га.

Социальные объекты

Объекты социального обслуживания отсутствуют.

- 3.2.2 Образование

Объекты образования и их характеристики представлены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4– Объекты образования

| Наименование | Адрес | Мощность проектная, мест | Фактическая посещаемость, мест | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОБУ «Средняя школа № 20 им. В.Г. Рязанова» | р.п. Большое Козино, ул. Пушкина, д. 1 | 600 | 495 | хорошее |
| МБДОУ «Детский сад № 35» | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 1 | 80 | 80 | удовлетворительное |
| МБДОУ «Детский сад № 4» | р.п. Большое Козино, ул. Сормовская, д. 39 | 140 | 180 | хорошее |
| Семейный детский сад филиал МБДОУ «Детский сад № 4» | п. Ляхово, ул. Речная, д. 8 | 10 | 10 | хорошее |

Учреждения дополнительного образования детей на территории поселения представлены филиалом МБОУ «Детская музыкальная школа №1» на 30 мест (р.п. Большое Козино, ул. Матросова, д. 12).

- 3.2.3 Здравоохранение

Объекты здравоохранения и их характеристики представлены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 – Объекты здравоохранения

| Наименование | Адрес | Фактическая посещаемость за год | Количество работающих, чел. | Мощность | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Большекозинская городская больница» ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 4 | 10200 | 17 | 40 коек, 100 посещений в смену | удовлетворительное |

На территории МО «р.п. Большое Козино» также расположены 2 аптеки, информация по данным объектам представлены в таблице 3.2.6.

ГУ «Балахнинский психоневрологический интернат» на данный момент является недействующим.

Таблица 3.2.6 – Аптечные организации

| № п/п | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптечный пункт в «Большекозинской больнице» | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 4 |
| 2 | Аптека «Геба» | р.п. Большое Козино, ул. Б. Школьная, 25б |

- 3.2.4 Транспортная инфраструктура

На данный момент, не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО «р.п. Большое Козино» обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным.

Дорожная сеть федерального значения

На территории МО «р.п. Большое Козино» автомобильных федерального значения не проходит. По территории муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино» проходит двухпутный электрифицированный участок железнодорожной линии Нижний Новгород - Заволжье Горьковской железной дороги. Протяженность железнодорожных путей в пределах проектируемой территории составляет 4540 м. На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется исключительно для перевозки пассажиров, а также для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье.

Дорожная сеть регионального и межмуниципального значения

Каркас транспортной инфраструктуры МО «р.п. Большое Козино» образуют региональные автомобильные дороги 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша – Иваново – Н. Новгород и 22 ОП РЗ 22К-0028 Красный Мыс – Гнилицкие Дворики.

Внешние транспортные связи МО «р.п. Большое Козино» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, обеспечивающим связи с областным и районным центром, а также с другими поселениями.

На территории МО «р.п. Большое Козино» располагается пассажирская железнодорожная станция в р. п. Большое Казино. Станция оборудована перроном, пассажирское здание отсутствует.

Основные характеристики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения указаны в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7 – Характеристики автомобильных дорог

|  | Наименование | Идентификационный номер | Протяженность, км | Тип покрытия | Категория | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шопша – Иваново – Н. Новгород | 22 ОП РЗ 22Р-0152 | 5,542 | асфальтобетон | II и III | 50 |
| 2 | Красный Мыс – Гнилицкие Дворики | 22 ОП РЗ 22К-0028 | 6,437 | асфальтобетон | III | 50 |
| 3 | Дубравный – Б. Козино | 22 ОП МЗ 22Н-0306 | 6,029 | асфальтобетон | IV и V | 25 |
| 4 | Подъезд к п. Ляхово от а/д Дубравный – Б. Козино | 22 ОП МЗ 22Н-0315 | 1,320 | асфальтобетон | IV и V | 25 |

Дорожная сеть местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «р.п. Большое Козино» составляет 58,3 км. Перечень и характеристики данных автомобильных дорог приведены в таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8 – Характеристика дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Большое Козино |  |  |  |  |
| 1 | ул. Увальная | 22-205-553 ОП МП 001 | грунт | 0,23 |
| 2 | ул. Советская | 22-205-553 ОП МП 002 | грунт | 0,4 |
| 3 | ул. Вяткина | 22-205-553 ОП МП 003 | грунт | 0,5 |
| 4 | ул. Луговая | 22-205-553 ОП МП 004 | асфальтобетон | 0,72 |
| 5 | ул. Ген. Рязанова | 22-205-553 ОП МП 005 | грунт | 0,6 |
|  |  |  | щебень | 0,2 |
| 6 | ул. Октябрьская | 22-205-553 ОП МП 006 | грунт | 0,4 |
| 7 | ул. М. Кузнечная | 22-205-553 ОП МП 007 | грунт | 0,25 |
| 8 | ул. Б. Кузнечная | 22-205-553 ОП МП 008 | грунт | 0,8 |
| 9 | ул. Овражная | 22-205-553 ОП МП 009 | грунт | 0,8 |
| 10 | ул. Полевая | 22-205-553 ОП МП 010 | грунт | 0,65 |
| 11 | ул. Железнодорожная | 22-205-553 ОП МП 011 | грунт | 0,92 |
|  |  |  | асфальтобетон | 0,18 |
| 12 | ул. Дачная | 22-205-553 ОП МП 012 | асфальтобетон | 0,3 |
| 13 | ул. Красноармейская | 22-205-553 ОП МП 013 | грунт | 0,72 |
| 14 | ул. Гагарина | 22-205-553 ОП МП 014 | грунт | 0,35 |
| 15 | ул. Чкалова | 22-205-553 ОП МП 015 | грунт | 0,55 |
| 16 | ул. Комсомольская | 22-205-553 ОП МП 016 | грунт | 0,27 |
| 17 | ул. Нижегородская | 22-205-553 ОП МП 017 | грунт | 0,42 |
| 18 | ул. Телефонная | 22-205-553 ОП МП 018 | грунт | 0,8 |
| 19 | ул. Садовая | 22-205-553 ОП МП 019 | грунт | 0,4 |
| 20 | ул. Первомайская | 22-205-553 ОП МП 020 | грунт | 0,7 |
| 21 | ул. Светлая | 22-205-553 ОП МП 021 | грунт | 0,65 |
| 22 | ул. Свободы | 22-205-553 ОП МП 022 | грунт | 0,55 |
| 23 | ул. Рязанова | 22-205-553 ОП МП 023 | грунт | 0,4 |
| 24 | ул. Леваневского | 22-205-553 ОП МП 024 | щебень | 0,25 |
| 25 | ул. Матросова | 22-205-553 ОП МП 025 | грунт | 0,2 |
| 26 | ул. Пионерская | 22-205-553 ОП МП 026 | грунт | 0,3 |
| 27 | пер. Библиотечный (от ул. Ленинская до ул. Калинина) | 22-205-553 ОП МП 027 | асфальтобетон | 1,4 |
| 28 | пер. Центральный (от ул. Б. Школьная до ул. Комсомольская) | 22-205-553 ОП МП 028 | асфальтобетон | 1,2 |
| 29 | пер. от дет. сада №35 до ул. Б.Школьная | 22-205-553 ОП МП 029 | щебень | 0,07 |
|  |  |  | грунт | 0,73 |
| 30 | пер. от ПЧ- 128 до пер. Центральный | 22-205-553 ОП МП 030 | асфальтобетон | 0,1 |
|  |  |  | щебень | 0,1 |
|  |  |  | грунт | 0,3 |
| 31 | пер. от ул. Ленинская до ул. Рязанова | 22-205-553 ОП МП 031 | грунт | 0,4 |
| 32 | пер. Аптечный (от ул. Б.Школьная до ул. Увальная) | 22-205-553 ОП МП 032 | грунт | 0,45 |
| 33 | пер. Банный (от ул. Б.Школьная до ул. Вяткина) | 22-205-553 ОП МП 033 | грунт | 0,15 |
| 34 | пер. от ул. Ленинская до ул. Октябрьская | 22-205-553 ОП МП 034 | грунт | 0,1 |
| 35 | пер. от ул. Ленинская до ул. Телефонная, М.Кузнечная | 22-205-553 ОП МП 035 | грунт | 0,1 |
| 36 | пер. от ул. Б. Школьная до ул. М.Кузнечная | 22-205-553 ОП МП 036 | грунт | 0,3 |
| 37 | пер. от ул. Б. Школьная до ул. Октябрьская | 22-205-553 ОП МП 037 | грунт | 0,23 |
| 38 | пер. от ул. Ленинская до ул. Нижегородская | 22-205-553 ОП МП 038 | щебень | 0,1 |
| 39 | пер. Клубный (от ул. Б.Школьная до ул. Ген. Рязанова) | 22-205-553 ОП МП 039 | грунт | 0,1 |
| 40 | пер. Магазинный (от ул. Б.Школьная до ул. Ген. Рязанова) | 22-205-553 ОП МП 040 | грунт | 0,1 |
| 41 | ул. Вокзальная | 22-205-553 ОП МП 041 | грунт | 0,69 |
| 42 | ул. М.Горького | 22-205-553 ОП МП 042 | грунт | 0,85 |
| 43 | ул. Мичурина | 22-205-553 ОП МП 043 | грунт | 0,9 |
| 44 | ул. Скосырева | 22-205-553 ОП МП 044 | щебень | 0,87 |
| 45 | ул. Пушкина | 22-205-553 ОП МП 045 | асфальтобетон | 0,18 |
|  |  |  | грунт | 0,92 |
| 46 | ул. Сормовская | 22-205-553 ОП МП 046 | асфальтобетон | 0,35 |
|  |  |  | грунт | 0,65 |
| 47 | ул. Самойлова | 22-205-553 ОП МП 047 | асфальтобетон | 0,2 |
|  |  |  | грунт | 0,37 |
| 48 | ул. Ст. Грачёва | 22-205-553 ОП МП 048 | грунт | 0,7 |
| 49 | ул. 8-е Марта | 22-205-553 ОП МП 049 | грунт | 0,74 |
| 50 | ул. Больничная | 22-205-553 ОП МП 050 | грунт | 0,45 |
| 51 | ул. Мира | 22-205-553 ОП МП 051 | асфальтобетон | 0,9 |
|  |  |  | грунт | 0,2 |
| 52 | ул. Молодёжная | 22-205-553 ОП МП 052 | грунт | 0,75 |
| 53 | ул. Олимпийская | 22-205-553 ОП МП 053 | асфальтобетон | 0,45 |
|  |  |  | грунт | 0,05 |
| 54 | ул. Парковая | 22-205-553 ОП МП 054 | грунт | 0,33 |
| 55 | ул. Жукова | 22-205-553 ОП МП 055 | грунт | 0,4 |
| 56 | ул. Южная | 22-205-553 ОП МП 056 | грунт | 0,45 |
| 57 | ул. Свердлова | 22-205-553 ОП МП 057 | асфальтобетон | 0,45 |
| 58 | ул. Суворова | 22-205-553 ОП МП 058 | грунт | 0,3 |
| 59 | ул. Космонавтов | 22-205-553 ОП МП 059 | грунт | 0,3 |
| 60 | ул. Солнечная | 22-205-553 ОП МП 060 | грунт | 0,15 |
| 61 | ул. Комарова | 22-205-553 ОП МП 061 | щебень | 0,55 |
| 62 | ул. Серова | 22-205-553 ОП МП 062 | щебень | 0,75 |
|  |  |  | грунт | 0,25 |
| 63 | ул. Зелёная | 22-205-553 ОП МП 063 | грунт | 0,6 |
| 64 | ул. Чернышевского | 22-205-553 ОП МП 064 | грунт | 0,55 |
| 65 | ул. Кирова | 22-205-553 ОП МП 065 | грунт | 0,6 |
| 66 | ул. Некрасова | 22-205-553 ОП МП 066 | грунт | 0,45 |
| 67 | ул. Песочная | 22-205-553 ОП МП 067 | грунт | 0,35 |
| 68 | ул. 1-я Лесная | 22-205-553 ОП МП 068 | грунт | 0,3 |
| 69 | ул. 2-я Лесная | 22-205-553 ОП МП 069 | грунт | 0,4 |
| 70 | ул. Сосновая | 22-205-553 ОП МП 070 | грунт | 0,15 |
| 71 | ул. Котовского | 22-205-553 ОП МП 071 | грунт | 0,1 |
| 72 | пер. Почтовый (от ул. Вокзальная до ул. до ул. Олимпийская, мимо почты) | 22-205-553 ОП МП 072 | асфальтобетон | 0,55 |
| 73 | пер. Вавилов (от ул. Вокзальная до ул. Олимпийская) | 22-205-553 ОП МП 073 | грунт | 0,45 |
| 74 | пер. Миночкин (от ул. Вокзальная до ул. Сормовская) | 22-205-553 ОП МП 074 | грунт | 0,4 |
| 75 | пер. Баранов (от ул. Пушкина до ул. Вокзальная) | 22-205-553 ОП МП 075 | грунт | 0,4 |
| 76 | ул. Воинская | 22-205-553 ОП МП 076 | асфальтобетон | 0,07 |
|  |  |  | грунт | 0,83 |
| 77 | пер. от ул. Пушкина до ул. Олимпийская | 22-205-553 ОП МП 077 | грунт | 0,55 |
| 78 | пер. от ул. Зелёная до ул. 2-я Лесная | 22-205-553 ОП МП 078 | грунт | 0,5 |
| п. Первое Мая: |  |  |  |  |
| 80 | ул. Лесная | 22-205-553 ОП МП 080 | грунт | 0,18 |
| 81 | ул. Надежды | 22-205-553 ОП МП 081 | грунт | 0,42 |
| 82 | ул. Радужная | 22-205-553 ОП МП 082 | грунт | 0,5 |
| 83 | ул. Солнечная | 22-205-553 ОП МП 083 | грунт | 0,37 |
| 84 | ул. Мира | 22-205-553 ОП МП 084 | грунт | 0,25 |
| п. Костенево: |  |  |  |  |
| 85 | от водопропускного сооруж. на р. Пыра до п. Костенево | 22-205-553 ОП МП 085 | асфальтобетон | 0,18 |
| 86 | ул. Прудная | 22-205-553 ОП МП 086 | грунт | 0,5 |
| 87 | ул. Ленина | 22-205-553 ОП МП 087 | грунт | 1,7 |
| 88 | ул. Кирова | 22-205-553 ОП МП 088 | асфальтобетон | 0,67 |
|  |  |  | грунт | 0,43 |
| 89 | ул. Фрунзе | 22-205-553 ОП МП 089 | грунт | 0,2 |
| 90 | ул. Дачная | 22-205-553 ОП МП 090 | грунт | 0,24 |
|  |  |  | асфальтобетон | 0,11 |
| 91 | ул. Фруктовая | 22-205-553 ОП МП 091 | грунт | 0,1 |
| п. Ляхово: |  |  |  |  |
| 92 | ул. Школьная | 22-205-553 ОП МП 092 | грунт | 0,3 |
| 93 | ул. Большая | 22-205-553 ОП МП 093 | асфальтобетон | 0,6 |
| 94 | ул. Горушка | 22-205-553 ОП МП 094 | грунт | 0,35 |
| 95 | пер. Полевой | 22-205-553 ОП МП 095 | грунт | 0,23 |
| 96 | ул. Чапаева | 22-205-553 ОП МП 096 | грунт | 0,53 |
| 97 | ул. Куйбышева | 22-205-553 ОП МП 097 | грунт | 0,52 |
| 98 | ул. Волжская | 22-205-553 ОП МП 098 | грунт | 0,27 |
| 99 | Автомобильная дорога в коттеджную застройку п. Ляхово | 22-205-553 ОП МП 099 | щебень | 0,6 |
| 100 | ул. Озерная | 22-205-553 ОП МП 100 | щебень | 0,38 |
| 101 | ул. Речная | 22-205-553 ОП МП 101 | щебень | 0,67 |
| 102 | ул. Дружбы | 22-205-553 ОП МП 102 | щебень | 0,52 |
| 103 | ул. Центральная | 22-205-553 ОП МП 103 | щебень | 0,6 |
| 104 | ул.Победы | 22-205-553 ОП МП 104 | грунт | 0,9 |
| 105 | ул.Шамина | 22-205-553 ОП МП 105 | грунт | 0,8 |
| 106 | ул.Яблоневая | 22-205-553 ОП МП 106 | грунт | 0,8 |
| 107 | ул. Звездная | 22-205-553 ОП МП 107 | грунт | 0,65 |
| 108 | пер. от ул. Центральная до ул. Яблоневая | 22-205-553 ОП МП 108 | грунт | 0,26 |
| 109 | пер. от ул. Большая до новой застройки | 22-205-553 ОП МП 109 | грунт | 0,1 |
| п. Ляховский Борок: |  |  |  |  |
| 110 | от п. Костенево до п. Ляховский Борок | 22-205-553 ОП МП 110 | грунт | 0,77 |
| 111 | п. Ляховский Борок: | 22-205-553 ОП МП 111 | грунт | 0,56 |
| ВСЕГО |  |  |  | 58,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| асфальтобетон |  |  |  | 8,61 |
| щебень |  |  |  | 6,86 |
| грунт |  |  |  | 42,83 |

#### Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории поселения осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах, на открытых придомовых стоянках в зонах многоквартирной жилой застройки, на приусадебных участках в зонах индивидуальной и блокированной жилой застройки.

В границах поселения располагается одна автомойка, по адресу р.п. Большое Козино, ул. Красноармейская, д 16, корп. 1.

Станции технического обслуживания автотранспорта и автозаправочные станции в границах поселения отсутствуют.

#### Трубопроводный транспорт федерального значения

По территории МО «р.п. Большое Козино» проходят магистральные газопроводы-отводы:

- газопровод-отвод на ГРС Заволжье Ду-500 мм, Р-5,5 МПа;

- газопровод-отвод на ГРС Зарубино Ду-500 мм, Р-5,5 МПа.

- 3.2.5 Пассажирский транспорт

Федерального значения (железнодорожный пассажирский транспорт)

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Большое Козино» проходит двухпутный электрифицированный участок железнодорожной линии Нижний Новгород - Заволжье Горьковской железной дороги.

Регионального значения (междугородний автобусный пассажирский транспорт, пригородный пассажирский железнодорожный транспорт, воздушный транспорт)

По трассе регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша – Иваново – Н. Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт Нижегородского пассажирского автопредприятия по направлениям: Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск, Конево.

На территории МО «р.п. Большое Козино»  располагается пассажирская железнодорожная станция в р.п. Большое Казино. Станция оборудована перроном, пассажирское здание отсутствует.

Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 38 км от р.п. Большое Козино.

Районного значения (пригородный пассажирский транспорт)

По трассе регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша – Иваново – Н. Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт по направлению Нижний Новгород – Балахна.

Местного значения (городской пассажирский транспорт)

Основные параметры пассажирского транспорта местного значения указаны в табл. 3.2.9.

Таблица 3.2.9 - Основные параметры пассажирского транспорта районного значения

| Наименование маршрута, проходящего через муниципальное образование | № | Название остановки | Протяженность (км) | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут № 318 | 318 | ост. Дубравная | 4,0 км | 1 | 35 мин |
|  |  | по требованию |  |  |  |
|  |  | ул. Ленинская |  |  |  |
|  |  | ул. Ленинская |  |  |  |
|  |  | ост. Храм Михаила Архангела |  |  |  |
|  |  | Ул. Б.Школьная |  |  |  |
|  |  | Ул. Железнодорожная |  |  |  |
|  |  | ост. Железнодорожная станция |  |  |  |
| Маршрут № 319 | 319 | ост. Железнодорожная станция | 4,7 км | 10 | 15 мин |
|  |  | ул. Самойлова |  |  |  |
|  |  | ул. Олимпийская |  |  |  |
|  |  | ост. Дачная |  |  |  |
|  |  | ост. Дубравная |  |  |  |

- 3.2.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источником водоснабжения на территории МО «р.п. Большое Козино» служат подземные воды.

Технологический процесс водоснабжения улицы Молодежная заключается в заборе холодной воды из скважин насосами AJC-125C (1 шт.) и поверхностными насосами AJC-125 (2 шт.), транспортировке ее потребителю по системе трубопроводов. Холодная вода из скважины подается насосом AJC-125C и двумя поверхностными насосами AJC-125 в накопительные баки (2 шт.) объёмом 10 м3 каждый. Затем вода насосом КМ80-50-200 подается в систему трубопроводов ХВС и по ним поступает потребителям, в том числе на подпитку систем отопления и горячего водоснабжения. Один насос КМ-80-65-160 находится в резерве. При наполнении накопительных баков насосы отключаются, работают 6-8 часов в сутки.

В настоящее время работают 3 скважины, забитые на глубину 15,0 м, расположенных на территории поселка (вблизи котельной).  Расход воды в сутки составляет 54-60 м3,  в месяц 1,7-1,8 тыс.м3.

Потребителями холодной воды является население (229 чел.), проживающее в многоквартирных домах на улице Молодежная: дом 39, дом 40, дом 41, дом 42, дом 43.

Технологический процесс водоснабжения улицы Воинская заключается в заборе холодной воды из скважины глубинным насосом ЭЦВ4-10-70, транспортировка её потребителю по системе трубопроводов.

Холодная вода из скважины глубинным насосом ЭЦВ4-10-70 подаётся в систему трубопроводов ХВС и  по ним поступает потребителям, в том числе на подпитку систем отопления и горячего водоснабжения. С целью повышения давления в магистрали в системе ХВС установлена насосная станция, оснащенная двумя насосами К-65-50-160, один из которых находится в резерве.

Потребителями холодной воды является население (328 чел.), проживающее в многоквартирных домах улице Воинская: дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5.

Технологический процесс водоснабжения улицы Пионерская заключается в заборе холодной воды из скважины погруженным насосом («Водолей» БЦПЭ -1 шт.) и транспортировке ее потребителю по системе трубопроводов.

Холодная вода из скважины насосом («Водолей» БЦПЭ -1 шт.) подается в систему трубопроводов ХВС и по ним поступает потребителям (ЦРБ), в том числе на подпитку систем отопления и горячего водоснабжения.

Потребителем холодной воды является ГБУЗ «Балахнинская центральная районная больница».

Водоснабжение общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) и муниципальных жилых домов на улице Некрасова, Матросова, Пионерская, Б.Школьная обеспечивается от одиночных скважин (9 шт), расположенных на территории поселка.

Водоснабжение воинской части и жилых домов бывшего военного городка обеспечивается от артскважины, расположенной на территории воинской части. Ориентировочный водоотбор из скважины составляет 90 м3/cут. Протяженность сетей – 650м.

Ряд промышленных предприятий имеют собственные артскважины: электроподстанция «Луч» (2 cкважины), ООО «АНВЕК» (2 cкважины), ООО Инвестиционная компания «Капитал Севера» (2 cкважины), ООО «Висмут» (1 cкважина).

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов отсутствуют.

Характеристика существующих водозаборных узлов представлена в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10- Характеристика существующих водозаборных узлов

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Глубина скважины, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс., м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборный узел ул. Воинская | Глубинная скважина | 27 | 2013 | 0,017 |
|  |  | Водонапорная башня | 18 | 1955 | - |
|  |  | Насосная станция | - | 1992 | - |
| 2 | Водозаборный узел ул. Олимпийская | Глубинная скважина (3 ед.) | 15 15 15 | 2010 2013 2012 | 0,0017 0,0017 0,0017 |
| 3 | Водозаборный узел ул. Пионерская 4а (ЦРБ) | Глубинная скважина | 15 | 2004 | 0,002 |
| 4 | Водозаборный узел ул. Пушкина (школа 20) | Глубинная скважина | 12 | 2006 | 0,002 |

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11 - Характеристика оборудования водозаборных узлов

| № п/п | Наименование водозаборного узла и его местоположение | Марка насоса | Производи-тельность, м3/ч | Производи-тельность, м3/сут | Мощность, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборный узел ул. Воинская | Grundfos ASG | 17 | 408 | 2,2 |
| 2 | Водозаборный узел ул. Олимпийская | Grundfos ASG | 1.7 | 40,8 | 0.9 |
| 3 | Водозаборный узел ул. Пионерская 4а (ЦРБ) | Grundfos ASG | 2 | 48 | 0.9 |
| 4 | Водозаборный узел ул. Пушкина (школа 20) | Grundfos ASG | 2 | 48 | 0.9 |
| Итого |  |  | 22,7 | 544,8 | 4,9 |

Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения муниципального образования «р.п. Б.Козино» - удовлетворительное. Оценка величины износа сетей - 60 %, эксплуатируются с 1972 года и ранее, 40 % сетей эксплуатируются с 1992 года (таблица 3.2.12). В процессе транспортировки воды требуется постоянный контроль ее качества и контроль состояния сетей.

Таблица 3.2.12 -  Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей

| Наименование улиц | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Ул. Воинская | 100 | 210 |
|  | 76 | 1212 |
| Всего |  | 1422 |
| Ул. Молодежная | 76 | 42 |
|  | 63 | 105 |
|  | 50 | 244 |
| Всего |  | 391 |
| Ул. Пионерская (ЦРБ) | 32 | 266,5 |
| Всего |  | 266,5 |
| Ул. Пушкина | - | 273,0 |
| Всего |  | 273,0 |
| Итого |  | 2352,5 |

Основными проблемами водоснабжения МО «р.п. Большое Козино» являются:

- Ухудшение качества воды, поступающей для обеспечения водоснабжением.

- Высокая аварийность систем водоснабжения, обусловленная величиной износа водопроводных сетей и оборудования.

Система горячего водоснабжения муниципального образования представляет собой совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам. Структура системы горячего водоснабжения р.п. Б.Козино представлена в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 - Структура системы ГВС муниципального образования «р.п. Б.Козино»

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Площадь, кв.м, протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое отдельно стоящее здание котельной | р.п. Большое Козино, ул. Олимпийская, д.40а | 82,20 кв.м |
| 2 | Помещение газовой котельной (для больницы) | р.п. Большое Козино | 17,40 кв. м |
| 3 | Здание котельной (нежилое) | р.п. Большое Козино, в/ч 28274 | 386,90 кв.м |
| 4 | Сооружения трубопровода горячего водоснабжения | р.п. Большое Козино, в/ч 28274 | 453,50 п.м |
| 5 | Сооружение сетей горячего водоснабжения от помещения газовой котельной Б.Козинской городской больницы МУ «Балахнинская ЦРБ» | р.п. Большое Козино | 67,30 п.м |
| 6 | Сооружение трубопровода горячего водоснабжения | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная | 63,30 п.м |

Существующая система ГВС МО р.п. Б.Козино обеспечивает горячей водой 93 квартиры (212 человек) по улице Воинская, которая проложена от котельной в подземном исполнении - в лотках (60 м до дома № 5 - воздушного исполнения), магистральная линия - из полипропиленовых труб.

Пожарное водоснабжение

- Таблица 3.2.14 - Источники наружного противопожарного водоснабжения МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Место расположения (точный адрес) | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Естественные пожарные водоемы (пруды, озера, реки) |  |  |
|  | р.п. Большое Козино |  |
| 1 | В районе д.64 на ул. Б.Школьная р.п. Б.Козино (ДК «Возрождение) | 450000 |
| 2 | В районе д.29-Б на ул. Б.Школьная р.п. Б.Козино | 3600 |
| 3 | В районе д.1 на ул. Ленинская р.п. Б.Козино (в районе храма) | 630 |
| 4 | В районе д.9 по ул. Б.Кузнечная р.п. Б.Козино | 1470 |
| 5 | В районе д.24-В на ул. Полевая р.п. Б.Козино | 450000 |
| 6 | В районе д.71 на ул. М.Горького р.п. Б.Козино | 970 |
| 7 | В районе д.45 на ул. 8-Марта р.п. Б.Козино | 1000 |
|  | п. Первое Мая |  |
| 8 | п. Первое Мая, в районе д. № 1 по ул. Солнечная | 1350 |
|  | п. Костенево |  |
| 9 | В районе д.26 по ул. Кирова п. Костенево | 300 |
|  | п. Ляхово |  |
| 10 | п. Ляхово, в районе д. 10 по ул. Звездная | 80000 |
| Утепленные пожарные водоемы (пожарные резервуары, емкости) |  |  |
|  | р.п. Большое Козино |  |
| 1 | В районе ул. Пионерская № 4 р.п. Б.Козино (на территории Большекозинской городской больницы» водонапорная башня | 50 |
| 2 | В районе ул. Пионерская,1 р.п. Б.Козино (в районе МДОУ «Детский сад № 35») | 35 |
| 3 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская в районе д.3 | 75 |
| 4 | В районе д.60 на ул. Пушкина р.п. Б.Козино | 75 |
| 5 | В районе д.86 на ул. Железнодорожная, р.п. Б.Козино | 75 |
|  | п. Ляхово |  |
| 6 | В районе д.33 на ул. Куйбышева п. Ляхово | 75 |
|  | Пожарные гидранты |  |
| 1 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская (около котельной) – ПГ № 1 | - |
| 2 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.3 – ПГ № 2 | - |
| 3 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.2 – ПГ № 3 | - |
| 4 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская (около сараев) – ПГ № 4 | - |
| 5 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.5 – ПГ № 5 | - |
| 6 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская , д.4 – ПГ № 6 | - |

Водоотведение

Сточные воды от многоквартирных жилых домов по улице Молодежная в р.п.Б.Козино поступают на биологические очистные сооружения, расположенные на территории электроподстанции «Луч». Фактическое поступление стоков – 60 м3/сут (производительность 70 м3/сут). Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность канализационных сетей – 400м, состояние сетей удовлетворительное. Стоки от предприятий и общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) собираются в накопители и спецмашинами вывозятся на биологические очистные сооружения МУП МП «БРКК» и на биологические очистные сооружения АО ”Волга” в г.Балахне (расположенные за границами муниципального образования).

Сточные воды от воинской части (недействующей) и многоквартирных жилых домов бывшего военного городка поступают на канализационную насосную станцию и напорным коллектором подаются на биологические очистные сооружения, которые расположены в 250м восточнее воинской части. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность сетей – 1665 м, материал труб – чугун, диаметр 100-200 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые сточные воды р.п. Б.Козино при помощи КНС подаются на установку биологической очистки «Техносфера БИ0100М2». Сточная вода проходит через решетку, где избавляется от крупных включений. Далее сточные воды поступают в песколовку, предназначенную для отделения и улавливания песка из сточных вод. Песок отводится из установки через соответствующие патрубки в Песковой колодец, либо на песковые площадки (определяется проектом по согласованию с Заказчиком).

После механической очистки сточные воды поступают в усреднитель установки.

В усреднителе происходит смешение сточных вод, усреднение количественных и качественных характеристик стока. Объем усреднителя позволяет работать с неравномерно поступающими стоками. Затем вода поступает в денитрификаторы, где происходит смешение сточной воды с активным илом при отсутствии растворенного кислорода. Связанный кислород нитритов и нитратов под действием микроорганизмов расходуется для окисления органического вещества. В свою очередь пополнение микроорганизмами, азотом нитратов и нитритов в денитрификаторе происходит за счет перекачивания обводненного активного ила из вторичных отстойников эрлифтами.

Далее сточная вода поступает в аэротенк, где очистка осуществляется методом окисления органических загрязнений в аэробных условиях (происходит насыщение кислородом). Насыщение сточных вод кислородом осуществляется посредством воздуходувок.

Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенка.

Избыточный ил периодически, при достижении дозы ила в аэротенке более необходимой, после открытия кранов по иловым рукавам подается в карман избыточного ила, из которого насосом подается в выводной иловый коллектор и отводится из установки (в иловый колодец, на иловые площадки — предусматривается проектом по согласованию с Заказчиком. При необходимости ЗАО «Техносфера» готово предоставить оборудование аэробной стабилизации и обезвоживания избыточного активного ила за дополнительную плату).

Затем сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенка.

На последней ступени очистки сточная вода попадает в блок фильтров (фильтр с плавающей загрузкой и сорбционный фильтр). На фильтре с плавающей загрузкой происходит задержание ила, вынесенного из вторичного отстойника. Уловленный ил удаляется в результате обратной промывки фильтра в усреднитель. Промывка осуществляется автоматически насосом по сигналу срабатывания герконового датчика при увеличении сопротивления загрузки.

Фильтр с сорбционной загрузкой позволяет произвести доочистку сточной воды от растворенных органических примесей.

Заключительным этапом биологической очистки является подача сточной воды на обеззараживающее устройство УОВ.

Установка оснащена насосом отвода дренажных вод из приямка «сухого» отсека. Данная вода может просочиться в установку через уплотнения входной двери при подтоплении поверхностными и подземными водами.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р.Черная на территории г.Нижнего Новгорода.

В частной жилой застройке сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами.

Таблица 3.2.15 - Структура водоотведения муниципального образования «р.п. Б.Козино»

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества | Индивидуализирующие признаки (площадь, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение канализационных сетей | р. п. Большое Козино, ул. Молодежная | 449,20 п.м |
| 2 | Сооружение канализационных сетей | р. п. Большое Козино, ул. Воинская | 1 664,30 п.м |
| 3 | Сооружение канализационныx сетей от помещения газовой котельной Б.Козинской городской больницы МУ "Балахнинская ЦРБ" (отвод сточных вод) | р, п. Большое Козино | 6,60 п.м |
| 4 | Сооружение общего типа (здание) -КНС | р. п. Большое Козино, ул. Пушкина, д.1, лит. 2 | 3,10 кв.м |
| 5 | Сооружение общего типа (здание) - септик | р. п. Большое Козино, ул. Пушкина, д. 1 , лит. 1 | 18,80 кв.м |
| 6 | Нежилое здание бытовки | р. п. Большое Козино, ул. Мол одежная, лит.Б | 22,10 кв.м |
| 7 | Здание операторской (операторская) | р. п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.Аб | 18,9 кв. м |
| 8 | Здание компрессорной (компрессорная ) | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит,А8 | 15,00 кв.м |
| 9 | Здание хлораторной (хлораторная) | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.А7 | 15,10 кв.м |
| 10 | Здание станции перекачки (станция перекачки) | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.А5 | 32,10 кв.м |
| 11 | Здание КНС (КНС) | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.АЗ | 4,90 кв.м |
| 12 | Здание КНС г/п No91 (КНС) | р. п. Большое Козино, ул. Воинская,, лит.А4 | 28,30 кв.м |
| 13 | Сооружение отстойников канализационных | р, п, Большое Козино, ул. Воинская, ЛИТ.Г.П.Г2 | 102,60 кв.м |
| 14 | Сооружение аэротенки | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, лит.ГЗ,Г4 | 65,60 кв.м |
| 15 | Сооружение поля фильтрации (поля фильтрации) | р.п. Большое Козино, в ул. Воинская,, лит.Г5,Г6,Г7,Г8,Г9, ПО, Г11 | 5586,00 кв.м |
| 16 | Сооружение: канализационная сеть | р.п. Б.Козино, ул. Пионерская, в районе д.4а. | 167,1 п.м. |
| 17 | Сооружение: наружная канализация и подземные поля фильтрации: | р. п. Большое Козино, ул. Пушкина, д. 1 . | 156 п.м. и 3680 кв.м. |

Источником образования сточных вод является преимущественно население МО.

В целом сточные воды по своему качественному составу являются близкими к хозяйственно-бытовым, примесей, отрицательно влияющих на биологическую очистку, не содержат.

Общая производительность ОСК составляет 200 тыс. м3/сутки, биологической очистки 200 тыс. м3/сутки. Электроснабжение очистных сооружений канализации осуществляется от существующего ТП 156.

В состав очистных сооружений канализации входят:

- операторская;

- хлораторная;

- компрессорная;

- отстойники (3шт.);

- аэротенки (2шт.);

- насосная станция;

- поля фильтрации (7 шт.);

- канализационная НС;

- трассы (материал-чугун, Ду=150-1086 м , Ду=110-76 м);

- канализационные колодцы (47 шт.)

В состав электроподстанции «Луч» (общая производительность 75 м3/сут.) входят:

- блок физико-химической очистки – 1 шт.;

- блок биофильтра – 1 шт.;

- блок доочистки – 1 шт.;

- цистерна очищенной воды – 1 шт.;

- блок шламовой цистерны – 1 шт.;

- компрессор гаражный (ТУ 200 РСФСР-1/8-294-85Е) – 1 шт.;

- агрегат озонаторный С150-805 – 1 шт.;

- агрегат приготовления реагента – 2 шт.

Очистные сооружения канализации принимают хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от разных поселений муниципального образования «р.п.Б.Козино» через канализационную насосную станцию улицы Воинская.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1164 м, материал, из которого изготовлены трубопроводы – чугун (Д 150м), общее состояние удовлетворительное (износ сетей более 80%).

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения жилой и общественно-деловой застройки на территории МО «р.п. Большое Козино» являются 7 котельных:

- Котельная МУП «Большое Козино» ул. Олимпийская

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 0,75 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено три водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Потребление топлива в 2015 году составило 157387 куб. м.

Характеристика здания котельной представлена в таблице 3.2.16.

Таблица 3.2.16- Характеристика здания теплоисточника

| № п/п | Наименование | Тип здания | Материал несущих конструкций | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое отдельно стоящее здание котельной | Котельный зал без постоянного обслуживающего персонала; | каменные | 31.12.1970 |

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.17, в таблице.

Таблица 3.2.17 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Тип автоматики регулирования | Температура уходящих газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |  |  |
| котельная ул. Олимпийская | водогрейный 3 шт | 0,75 | 0,65 | 2003 | природный газ | скважина | Овен ТРМ 212 | 90 |

- Котельная МУП «Большое Козино» ул. Пионерская (ЦРБ)

Котельная ул. Пионерская снабжает тепловой энергией больницу (ЦРБ). Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 0,285 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено три водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Потребление топлива в 2015 году составило 71720 м3.

Характеристика здания котельной представлена в таблице 3.2.18.

Таблица 3.2.18 - Характеристика здания теплоисточника

| № п/п | Наименование | Тип здания | Материал несущих конструкций | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульное здание | Котельный зал без постоянного обслуживающего персонала | из лёгких металлических конструкций | 31.12.2006 |

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.19.

Таблица 3.2.19 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Тип автоматики регулирования | Температура уходящих газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |  |  |
| котельная ул. Пионерская | водогрейный 3 шт | 0,258 | 0,25 | 2006 | природный газ | скважина | Овен ТРМ 212 | 90 |

- Котельная МУП «Большое Козино» ул. Пушкина

Теплоснабжение Школы № 20 и д/сада №4 осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 2,5 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено два водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Потребление топлива в 2015 году составило 152728 куб. м.

Характеристика здания котельной представлена в таблице 3.2.20.

Таблица 3.2.20 - Характеристика здания теплоисточника

| № п/п | Наименование | Тип здания | Материал несущих конструкций | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульное здание | Котельный зал без постоянного обслуживающего персонала | из металлоконструкций | 31.12.1992 |

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.21.

Таблица 3.2.21 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Тип автоматики регулирования | Температура уходящих газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |  |  |
| котельная ул. Пушкина | водогрейный 2 шт | 2,5 | 2,15 | 1992 | природный газ | скважина | Овен ТРМ 212 | 95 |

- Котельная МУП «Большое Козино» ул. Воинская

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной, мощностью 1,92 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено четыре водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Потребление топлива в 2015 году составило 290299 куб. м.

Характеристика здания котельной представлена в таблице 3.2.22.

Таблица 3.2.22 - Характеристика здания теплоисточника

| № п/п | Наименование | Тип здания | Материал несущих конструкций | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое отдельно стоящее здание котельной | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом котельной на газе | каменные | 31.12.1969 |

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.23.

Таблица 3.2.23 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип | Тип автоматики регулирования | Температура уходящих газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |  |  |
| котельная ул. Воинская | водогрейный 4 шт | 2,46 | 1,92 | 1975 | природный газ | скважина | Овен ТРМ 212 | 72 |

- Котельная «Филиала №1 Большекозинской поселковой библиотеки» МУП «Большое Козино»

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью 0,068 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено два водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.24.

По состоянию на 01.03.2017 г. котельная выведена из хозяйственного ведения.

Таблица 3.2.24 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |
| котельная ул. Матросова, 12 | Ишма-63, КС-ТГВ-16 | 0,068 | 0,048 | 2000 | природный газ | скважина |

- Котельная ДК «Возрождение» МУП «Большое Козино»

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью 0,05 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено два водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.25.

По состоянию на 01.03.2017 г. котельная выведена из хозяйственного ведения.

Таблица 3.2.25 - Краткая характеристика источника теплоснабжения

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |
| котельная ул. Б.Школьная, 64 | АОГВ-29-1 | 0,05 | 0,0533 | 2005 | природный газ | скважина |

- Котельная здания администрации МО «р.п. Большое Козино» МУП «Большое Козино».

Теплоснабжение осуществляется от водогрейной газовой котельной мощностью 0,069 Гкал/час.

Основным видом топлива котельной является природный газ.

В котельной установлено два водогрейных котла.

Отпуск тепловой энергии в тепловых сетях осуществляется по температурному графику 95-70 °С.

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 3.2.26.

Таблица 3.2.26 - Краткая характеристика котельной

| Наименование источника адрес | Тип и количество котлов | Производительность, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХВО |
| котельная ул. Пионерская, 2 | Ишма-40 | 0,069 | 0,0464 | 2000 | природный газ | скважина |

Общая протяженность тепловой сети МУП «Большое Козино» составляет 4603,5 м, в том числе сети ГВС - 1038,5 м, сети отопления - 3565 м. Тепловые сети от источников тепловой энергии введены в эксплуатацию в период 1959 - 1989 гг., частично с 2004 года.

В таблице 3.2.27 представлена краткая характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Большое Козино».

Таблица 3.2.27 - Краткая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Название сети | Муниципальный район | Вид оказываемо й услуги | Теплоноситель | Температура подающей линии, °С | Температура обратной линии, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплосеть по ул. Молодежная | Балахнинский муниципальный район | ГВС и Отопление | Вода | 95 | 70 |
| 2 | Теплосеть по ул. Пионерская | Балахнинский муниципальный район | ГВС и Отопление | Вода | 95 | 70 |
| 3 | Теплосеть по ул. Пушкина | Балахнинский муниципальный район | Отопление | Вода | 95 | 70 |
| 4 | Теплосеть ул. Воинская | Балахнинский муниципальный район | ГВС и Отопление | Вода | 95 | 70 |

Сведения по протяженности тепловой сети по виду нагрузки по каждой котельной МУП «Большое Козино» представлены в таблице 3.2.28. Графически данные таблицы отображены на рисунке 3.2.28.

Таблица 3.2.28 - Протяженность тепловой сети в зависимости от вида нагрузки

| Наименование источника | Назначение сети | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- |
| тепловая сеть по ул. Молодежная, Олимпийская | от | 628,2 |
|  | гвс | 63,2 |
| тепловая сеть ул. Пионерская | от | 133,4 |
|  | гвс | 67,3 |
| тепловая сеть ул. Пушкина | от | 1661,4 |
| тепловая сеть ул. Воинская | от | 1142 |
|  | гвс | 908 |
| Итого |  | 4603,5 |

Теплоснабжение производственной зоны в северо-западной части р.п.Большое Козино осуществляется от собственных источников (2 котельные).

Газоснабжение

Жилой фонд

В настоящее время населенные пункты, входящие в муниципальное образование Большое Козино, газифицированы природным газом.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) р.п.Первое Мая, расположенной за границами проектирования.

Газ подаётся в поселки по двухступенчатой карте газопроводом высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС к ШРП (ПГБ) в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 кПа.

В МО «р.п. Большое Козино» построено:

1) в р.п. Большое Козино 3 ГРП и 5 ШРП;

2) в п. Первое Мая – 1 ШРП;

3) в п. Костенево – 2 ПГБ;

4) в п. Ляхово – 1 ПГБ;

5) в п. Ляховский Борок – 1 ШРП;

6) в СНТ «Нижегородец» - 1 ШРП.

Общий расход природного газа ориентировочно составляет  14890,48 тыс. м3/год, в том числе на промышленность – 2166,5 тыс. м3/год, согласно данным, полученным из ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления – 72,8 км.

Процент газификации Балахнинского района – 71,75%

По муниципальному образованию учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по поселениям данных не имеет.

Сжиженный газ заводится автотранспортом с Кстовской ГНС.

Промышленные предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия сжиженный газ в муниципальном образовании Большое Козино не потребляют.

На промышленные предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления Р=0,6 МПа в количестве 2166,5 тыс.м3/год, согласно данным ОАО «НТЭК».

Через территорию муниципального образования Большое Козино проходят магистральные газопроводы Р=5,5 МПа в направлении на Городецкий район и на ГРС «Заволжье».

В соответствии с п. 23 «Правил охраны магистральных газопроводов», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, а также с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» от магистральных газопроводов устанавливаются ограничения

| Наименование трубопровода | Давление, МПа | Диаметр, мм | Вид транспортируемого вещества | Минимальное расстояние до населенных пунктов, м | Охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод- отвод на ГРС Заволжье | 5,5 | 500 | газообразный | 150 | 25 |
| Магистральный газопровод- отвод на ГРС Зарубино | 5,5 | 500 | газообразный | 150 | 25 |

Электроснабжение (федерального значения, регионального значения, местного значения)

Электроснабжение МО «р.п. Большое Козино» в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго» через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ, подключённые к понизительной подстанции Алёшинская -110/6 кВ. ПС Алёшинская расположена в п. Алёшино, недалеко от границ проектируемой территории.

Общее количество ТП – 58 шт. (таблица 3.2.29). Разводка к ТП выполнена воздушными линиями на ж/б опорах.

Таблица 3.2.29 – Перечень трансформаторных подстанций и их характеристики

| № п/п | Наименование ТП | Фактический адрес ПС/Место расположения ПС, (ул, дом) | Кол-во и мощность трансформаторов, кВт | Резервная мощность, кВт | Возможность модернизации ТП * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 156 6 кВ | р.п.Большое Козино | 250 + 250 | 0 | да |
| 2 | ТП 212 6 кВ | р.п.Большое Козино ул.Южная д.1Б | 160 | 0 | да |
| 3 | ТП 161 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Жукова д.1Е | 160 | 0 | да |
| 4 | ТП 147 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Олимпийская, д. 7В | 250 | 0 | да |
| 5 | ТП 158 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Молодёжная д.1А | 400 | 0 | да |
| 6 | ТП 217 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Серова д.32А | 250 | 0 | да |
| 7 | ТП 160 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Сормовская, д.30А | 250 | 0 | да |
| 8 | ТП 220 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Сормовская д.11А | 160 | 0 | да |
| 9 | ТП 129 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Пушкина д.15А | 160 | 0 | да |
| 10 | ТП 128 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Мичурина д.1В | 250 | 0 | да |
| 11 | ТП 267 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Мичурина, д. 49 | 100 | 0 | да |
| 12 | ТП 168 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Мичурина д.43А | 250 | 0 | да |
| 13 | ТП 265 6 кВ | р.п.Большое Козино | 250 | 0 | да |
| 14 | ТП 192 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Ленинская, 63А | 400 | 0 | да |
| 15 | ТП 247 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Свободы | 63 | 0 | да |
| 16 | ТП 127 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Леваневского д.27А | 250 | 0 | да |
| 17 | ТП 251 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Свободы | 100 | 0 | да |
| 18 | ТП 164 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Первомайская д.53Б | 250 | 0 | да |
| 19 | ТП 264 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Железнодорожная, д. 3 | 100 | 0 | да |
| 20 | ТП 296 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Полевая, д. 14) | 100 | 0 | да |
| 21 | ТП 126 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Овражная д.5А | 315 | 0 | да |
| 22 | ТП 219 6 кВ | р.п.Большое Козино, Красноармейская | 160 | 0 | да |
| 23 | ТП 262 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Полевая, 24 | 100 | 0 | да |
| 24 | ТП 124 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул.Вяткина д.15Б | 400 | 0 | да |
| 25 | ТП 299 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Увальная | 100 | 0 | да |
| 26 | ТП 6 кВ | р.п.Большое Козино, ул. Космонавтов (производственная зона) | - | - | - |
| 27 | ТП 6 кВ | р.п.Большое Козино, территория КОС | - | - | - |
| 28 | ТП 6 кВ | р.п.Большое Козино, территория школы | - | - | - |
| 29 | ТП 177 6 кВ | п.Первое Мая, ул.Солнечная д.1А | 160 | 0 | да |
| 30 | ТП 291 6 кВ | п. Ляховский Борок | 100 | 0 | да |
| 31 | ТП 122 6 кВ | п. Костенево, ул.Ленина, д.27А | 250 | 0 | да |
| 32 | ТП 283 6 кВ | п. Костенево | 100 | 0 | да |
| 33 | ТП 191 6 кВ | п. Костенево, ул.Кирова, 30Б | 100 | 0 | да |
| 34 | ТП 153А 6 кВ | п.Ляхово, ул.Большая 1Б | 160 | 0 | да |
| 35 | ТП 255 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 36 | ТП 123 6 кВ | п.Ляхово, ул.Школьная, 14 | 400 | 0 | да |
| 37 | ТП 190 6 кВ | п.Ляхово, ул.Центральная д.1Б | 400 | 0 | да |
| 38 | ТП 287 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 39 | ТП 280 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 40 | ТП 261 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 41 | ТП 288 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 42 | ТП 279 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 43 | ТП 248 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 44 | ТП 285 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 45 | ТП 286 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 46 | ТП 250 6 кВ | п.Ляхово, ул.Шамина | 63 | 0 | да |
| 47 | ТП 253 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 48 | ТП 254 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 49 | ТП 256 6 кВ | п.Ляхово | 63 | 0 | да |
| 50 | ТП 271 6 кВ | п.Ляхово | 100 | 0 | да |
| 51 | ТП 268 6 кВ | п.Ляхово | 100 | 0 | да |
| 52 | ТП 295 6 кВ | п.Ляхово, ул. Волжская, д. 1 | 100 | 0 | да |
| 53 | ТП 278 6 кВ | п.Ляхово | 100 | 0 | да |
| 54 | ТП 6 кВ | Детский оздоровительный лагерь (недействующий) | - | - | - |
| 55 | ТП 6 кВ | СНТ «Дубравный» | - | - | - |
| 56 | ТП 6 кВ | СНТ «Дубравный» | - | - | - |
| 57 | ТП 6 кВ | СНТ «Дубравный» | - | - | - |
| 58 | ТП 6 кВ | СНТ «Сормович-4» | - | - | - |
|  |  |  | 9369 | 0 |  |

Потребителями электроэнергии территории являются р.п. Большое Козино, сельские посёлки 1 Мая, Костенёво, Ляховский Борок, Ляхово, садоводческие товарищества, ПС Луч, КЭЧ, объекты промышленности, коттеджные застройки и др. Линии 6 кВ, питающие территорию, не имеют резервов для подключения новых нагрузок. Протяженность воздушных линий электропередачи 6 кВ по территории МО р.п. Большое Козино составляет 38 км, а т.ч. транзитная ВЛ от ПС Бурцевская 110/35/6 кВ на ТП п.Березовая Пойма – 6,5 км.

В границах муниципального образования (около р.п. Большое Козино) расположена межсистемная понизительная подстанция федерального значения «ПС 500кВ Луч» напряжением 500/220/110 кВ. Подстанция открытого исполнения, построена в 60-х годах прошлого столетия. По напряжению 6(10) кВ подстанция энергию в сеть МО не выдаёт.

Подстанция является опорным узлом системообразующей сети 220-110 кВ и служит для покрытия дефицита мощности энергосистемы Нижегородской области.

По территории муниципального образования проходят транзитом:

- ВЛ-500 кВ Костромская ГРЭС – ПС Луч протяженностью 13,5 км;

- ВЛ-500 кВ ПС Луч – ПС Нижегородская протяженностью 5,0 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Нагорная протяженностью 5,0 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Ока протяженностью 5,0 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Заречная-1 протяженностью 5,0 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Заречная-2 протяженностью 5,0 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Этилен-1 протяженностью 9,3 км;

- ВЛ-220 кВ ПС Луч – ПС Этилен-2 протяженностью 9,3 км;

- ВЛ-110 кВ ПС Луч – ПС Алешинская протяженностью 6,0 км;

- ВЛ-110 кВ НиГЭС – ПС Луч протяженностью 6,0 км;

- ВЛ-110 кВ НиГРЭС – ПС Луч протяженностью 6,0 км;

- ВЛ-110 кВ НиГЭС – ПС Дзержинская протяженностью 9,1 км;

- ВЛ-110 кВ НиГЭС – ПС Западная протяженностью 9,1 км;

- ВЛ-110 кВ НиГЭС – ПС Пластик протяженностью 9,1 км;

- ВЛ-110 кВ ПС Луч – ПС Новосормовская протяженностью 2,6 км;

- ВЛ-110 кВ НиГРЭС – Сормовская ТЭЦ протяженностью 5,2 км;

- ВЛ-110 кВ ПС Луч – ПС Высоково, ПС ЗКПД протяженностью 2,6 км.

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

- 3.2.7 Связь, радиовещание, телевидение

В настоящее время все населённые пункты в границах территории администрации МО «Рабочий посёлок Большое Козино» телефонизированы.

Телефонизация осуществляется от АТС, расположенных в р.п. Большое Козино. Общая ёмкость станций составляет 920 номеров, загрузка – 813 номеров. Станция размещена в приспособленном помещении в здании администрации посёлка. Тип оборудования станции – ЭАТС-Ф. Станция оконечная, подключена к центральной районной станции, расположенной в г.Балахна.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Дзержинского МУЭС имеется.

В муниципальном образовании хорошо развиты мобильные средства связи, представленные всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

- 3.2.8 Зеленый фонд муниципального образования, объекты отдыха

На территории муниципального образования располагаются три объекта отдыха, информация о данных объектах приведена в таблице 3.2.30.

Таблица 3.2.30 – Объекты отдыха

| Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- |
| Лыжная база «Морозко» | р.п. Большое Козино, ул. Самойлова, д. 23 |
| Загородный клуб «Авиатор» | р.п. Большое Козино, ул. Увальная, д. 1а |
| Загородный клуб «Олимпия» | р.п. Большое Козино, ул. Пушкина, д. 2в |

- 3.2.9 Санитарная очистка территории

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области должно проводиться в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной Правительством Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843 (далее Схема).

Данная схема предполагает кластерного деления территории Нижегородской области на 9 округов, в каждом из которых осуществляется централизованный сбор и доставка ТКО на современные полигоны захоронения. До 2020 года территориальной схемой предусматривается переходный этап обращения с твердыми коммунальными отходами, основанный на возможности максимального использования имеющейся остаточной вместимости объектов, включенных в ГРОРО, до момента ввода в эксплуатацию новых межмуниципальных комплексов.

Согласно данной Схеме МО р.п.Большое Козино расположен в Балахнинской кластерной зоне.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами с 1 января 2016 года относятся организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, и регулирование деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области отходы Балахнинского района направляются на межмуниципальный полигон (ММП) с мусоросортировочным комплексом (МСК) Балахнинского района (АО "Управление отходами-НН") – одноэтапная система сбора и транспортирования отходов.

Проектная мощность объекта размещения отходов (ОРО) 160 000 тонн/год, остаточная мощность после распределения потока ТКО после 2023 г – 77774,23 тонн/год.

Рисунок 2 – Схема движения ТКО на территории Нижегородской области

Полигон расположен южнее г. Балахны на территории бывшего золоотвала ГоГРЭС, в районе Сахаровских болот по ул. Вокзальная, 37.

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований». Твердые коммунальные отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, собираются в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках (таблица 3.2.31), с последующим вывозом на межмуниципальный полигон с мусоросортировочным комплексом Балахнинского района.

Таблица 3.2.31– Реестр мест накопления ТКО на территории МО «р.п.Большое Козино»

| № | Адрес | Используемое покрытие | Площадь, кв.м | Размещенные, кол-во*объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 25 м от д.2А | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 |
| 2 | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, на расстоянии 20 м от дома 29 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 |
| 3 | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, на расстоянии 30 м от МКД №11 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 |
| 4 | пос. Ляховский Борок, на расстоянии 30 м от д.1А | Бетонное основание | 5,55 | 0 |
| 5 | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, на расстоянии 23 м от д.3 | Бетонное основание | 11,06 | 3*1,1 |
| 6 | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, на расстоянии 20 м от МКД №4 | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 |
| 7 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до д.29 | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 |
| 8 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до дома 18 | Бетонное основание | 8,25 | 0 |
| 9 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, на расстоянии 25 м до дома 39 | Бетонное основание | 11,06 | 3*1,1 |
| 10 | р.п. Большое Козино, ул. Зеленая, на расстоянии 25 м до дома 6 | Бетонное основание | 11,06 | 0 |
| 11 | р.п. Большое Козино, ул. Луговая, на расстоянии 25 м до дома 6 | Бетонное основание | 8,25 | 0 |
| 12 | пос. Первое Мая, ул. Солнечная, на расстоянии 32 м до дома №2 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 |
| 13 | р.п. Большое Козино, ул. Пушкина, кладбище (480 м. от жилого дома № 2"В" ул.Пушкина) | Бетонное основание | 11,06 | 2*1,1+КГМ*8,0 |
| 14 | р.п. Большое Козино, ул. Увальная, на расстоянии 40 м от дома №1 | Бетонное основание | 5,55 | 0 |
| 15 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до дома №47 | Бетонное основание | 17,94 | 0 |

Медицинские отходы, кроме отработанных шприцов, игл, собираются после предварительной дезинфекции в контейнеры и вывозятся ММП с МКС Балахнинского района.

Отработанные шприцы, иглы поступают на переработку на специализирующие предприятия г. Н.Новгорода.

На территории муниципального образования на землях Козинского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества размещается полигон промышленных отходов бывшего ОАО «Корунд» (г. Дзержинск). Полигон занимает территорию 18,2га. Полигон находится в зоне санитарной охраны Тепловского месторождения подземных вод. Полигон построен в соответствии с проектом и эксплуатировался с 1974 по 1994год. На полигоне осуществлялось складирование промышленных отходов, в том числе токсичных, II-V классов опасности. С 1995г. полигон закрыт в связи с истечением срока его эксплуатации и переполнением. Объем накопленных отходов составляет 383,2 тыс.т. Требуется рекультивация территории.

В непосредственной близости от полигона располагается хранилище отходов нефтехимического производства (кислых гудронов) бывшего ОАО «Варя» (г. Н.Новгород). Хранилище занимает площадь 3 га, состоит из 8 копаней и также находится в зоне санитарной охраны Тепловского месторождения подземных вод. Нефтехранилище эксплуатировалось с 1960 по 1993 г. С 1994 г. закрыто в связи с заполнением. Объем накопленных отходов составляет 120 тыс.т. Ограждающие дамбы копаней находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время рассматриваются варианты переработки содержимого хранилища.

- 3.2.10 Размещение кладбищ

На проектируемой территории расположены 3 кладбища. Из них 2 закрытых, расположены в р.п. Большое Козино. Санитарно-защитная зона для закрытых кладбищ, равная 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома с приусадебными участками.

Действующее муниципальное кладбище расположено в 300 м на запад от р.п. Большое Козино. Площадь кладбища 4,5 га. Санитарно-защитная зона для кладбищ, площадью менее 10 га, принята 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), соблюдается.

- 3.2.11 Особо охраняемые природные территории

На территории МО «р.п. Большое Козино» расположены памятники природы регионального значения «Озера Боровское и Костичево и прилегающий заболоченный массив» и «Болото Пырское с озером Пырским».

Озера Боровское и Костичево и прилегающий заболоченный массив

Объявлен постановлением Правительства Нижегородской области "О реорганизации памятника природы регионального значения "ОЗЕРО БОРОВСКОЕ" в Балахнинском районе Нижегородской области" от 08.10.2020 № 824.

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Балахнинский район, в 9 км южнее г. Балахна, от р.п. Малое Козино 9 км на запад, от р.п. Лукино 6 км на юго-запад, от р.п. Пыра 9 км на северо-восток, от п. Березовая Пойма 6 км на северо-запад.

Расположен на землях лесного фонда (кварталы 81-85, 97, 98 Лукинского участкового лесничества и кварталы 24, 25, 38, 39, 52, 53 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества департамента лесного хозяйства Нижегородской области, по данным ГБУ НО "Гослесреестр" от 30 мая 2019 г.).

Площадь памятника природы составляет 1453,9 га.

Охранная зона памятника природы расположена на землях лесного фонда (кварталы 81-87, 97, 98, 107 Лукинского участкового лесничества и кварталы 26-31, 43-46, 60-62 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества).

Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Значение памятника природы:

А. Региональное (областное).

Б.  1. Охрана генофонда (место обитания редких видов живых организмов).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы эоловых озер, верховых, переходных и низинных болот).

3. Научное (ботаническое, зоологическое, ландшафтоведческое, археологическое).

4. Водоохранное (для рек Пыра и Жужла).

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, ресурсов охотничьих животных).

6. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: – передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

– продажа и приватизация земель;

– добыча любых полезных ископаемых (в том числе торфа и сапропеля), геологоразведочные изыскания;

– строительство новых зданий, сооружений и любых других объектов, за исключением линейных объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.п.);

– эксплуатация потенциально опасных для птиц ЛЭП без специальных птицезащитных устройств;

– распашка земель, за исключением распашки в целях лесовосстановления и при проведении противопожарных мероприятий согласно действующему законодательству;

– все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также вынужденной рубки деревьев и кустарников, необходимой для соблюдения требуемых строительных норм при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих коммуникаций, а также их реконструкции, разрубки квартальных просек, рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимых в период с 1 августа по 1 апреля;

– повреждение деревьев и кустарников;

– уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной и водной растительности, мохового покрова, сплавин; – применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

– все виды мелиоративных работ, осушение болот;

– любые действия, приводящие к уничтожению водных объектов и их частей, а также к изменению водных объектов и их частей, к изменению гидрологического режима (забор воды из водных объектов, сброс воды в водные объекты, регулирование водотоков, спрямление русел рек и ручьев, устройство запруд и т.д.), мойка машин в водных объектах;

– замочка лыка;

– проезд и стоянка авто- и мототранспорта вне дорог, исключая спецтранспорт и транспорт при необходимости его использования для ведения лесного хозяйства, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;

– загрязнение и захламление территории, хранение, захоронение любых отходов;

– подсочка деревьев; – прогон и выпас скота; – разбивка туристических стоянок, разведение костров за исключением полян возле лесных кордонов: поляны на северо-западной оконечности озера Костичево и поляны на восточной оконечности озера Боровское;

– весенняя охота;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению или восстановлению объектов охраны.

На территории памятника природы разрешаются:

– проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существующих инженерных коммуникаций и объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

– реконструкция существующих линий электропередачи и газопровода в период с 1 августа по 1 апреля согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

– ремонт существующих грунтовых дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения в период с 1 августа по 1 апреля по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

– вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых строительных норм при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих коммуникаций, а также их реконструкции в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, с проведением компенсационных мероприятий;

– проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

– проведение мероприятий по лесовосстановлению, в том числе возможность распашки земель в целях лесовосстановления; – разрубка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимые в период с 1 августа по 1 апреля;

– проведение мероприятий по тушению пожаров; – проведение противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных в установленном порядке;

– проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ;

– охота в осенне-зимний период;

– разбивка туристических стоянок, разведение костров на полянах возле лесных кордонов: поляны у северной оконечности озера Костичево и поляны у восточной оконечности озера Боровское, координаты которых указаны в Приложении 6 к настоящему паспорту;

– сбор грибов и ягод;

– любительский лов рыбы в реках и озерах удочкой и спиннингом;

– научные исследования.

Болото Пырское с озером Пырским

Объявлен решениями исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.10.1965 N 915, от 20.08.1975 N 545, Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м.

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Володарский район, от г. Володарска на северо-восток 5 км, от г. Дзержинска на северо-запад 2 км, от г. Балахны на юго-запад 9 км, при р.п. Пыра с севера и северо-запада.

Расположен на землях Дзержинского лесхоза (Дзержинского лесничества), Гороховецкого военлесхоза (Володарского лесничества), Балахнинского лесхоза (Лукинского лесничества); список лесных выделов, входящих в состав памятника природы (по материалам лесоустройства 1984 года) приведен в приложении 1.

Площадь памятника природы составляет 1794,2 га, охранная зона 1259,1 га.

Охранная зона памятника природы создана Указом губернатора Нижегородской области от 15.09.2017 №101 «О создании охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото Пырское с озером Пырским», установлении ее границ и утверждения положения о ней».

Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Значение памятника природы:

А. Региональное (областное).

Б.  1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и растений).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы эоловых озер, низинных болот, сосновых боров).

3. Научное (зоологическое, ботаническое, археологическое).

4. Водоохранное (для реки Пыры).

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения ресурсов охотфауны).

6. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых новых коммуникаций (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т.д.);

- любые рубки и повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и повреждение болотной, прибрежно-водной, водной растительности, мохового покрова, сплавин;

- применение любых ядохимикатов, химуход за лесом;

- весенняя охота;

- все виды мелиоративных работ, осушение болот;

- любые действия, приводящие к уничтожению водоемов и их частей, а также к изменению гидрологического режима (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование водотоков, спрямление русел рек, устройство запруд и т.д.);

- изыскательские работы и любая добыча торфа и других полезных ископаемых (кроме сапропеля);

- разработка сапропеля в местах произрастания полушника иглистого, а также в местах колониального гнездования околоводных птиц;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта;

- загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- замочка лыка;

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты в осенне-зимний период;

- сбора грибов и ягод;

- любительского лова рыбы в реках и озерах удочкой и спиннингом;

- разработки сапропеля при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой Нижегородским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов и департаментом по охране природы и управлению природопользованием Администрации Нижегородской области (за исключением мест произрастания полушника иглистого и мест колониального гнездования околоводных птиц);

- функционирования Тепловского водозабора;

- научных исследований.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1259, 1 га, включающая выделы 7 - 12, 17 - 19 квартала 45, выделы 11 - 16, 20, 25, 29, 30 квартала 46 Володарского лесничества Гороховецкого военлесхоза, а также не вошедшие в состав памятника природы части кварталов 57, 66 - 69, 78, 92 - 95 Володарского лесничества Гороховецкого военлесхоза, кварталов 1 - 3, 5 - 10, 12 Дзержинского лесничества Дзержинского лесхоза и кварталов 140 и 141 Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза (нумерация кварталов и выделов приведена по материалам лесоустройства 1984 года). В охранной зоне запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- изыскательские работы и добыча полезных ископаемых (песка и др.);

- строительство;

- все виды мелиоративных работ, лесоосушение;

- применение любых ядохимикатов, химуход за лесом;

- все виды рубок леса (допускаются санитарные рубки по согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов);

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- весенняя охота;

- загрязнение, захламление территории, складирование и захоронение любых отходов;

- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог.

- 3.2.12 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время пожарную безопасность на территории МО «р.п. Большое Козино» поселения обеспечивает пожарное депо, характеристики которого указаны в таблице 3.2.31.

Таблица 3.2.31 – Характеристики пожарных депо

| Наименование | Местоположение | Форма собственности | Кол-во машин и спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧ 128 | р.п. Больщое Козино, ул. Красноармейская, д. 1А | федеральная | 2 |

Все населенные пункты МО «р.п. Большое Козино» находятся на приемлемом удалении от места постоянной дислокации сил пожаротушения и удовлетворяют нормативному времени прибытия подразделений к месту возникновения ЧС. Создание дополнительных пожарных депо не требуется, однако требуется расширение парка спецмашин.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «р.п. Большое Козино» относятся:

- пожарный гидранты в р.п. Большое Козино (таблица 3.2.32);

- электросирены: здание школы по ул. Пушкина, д. 1 и здание ДК «Возрождение» по ул. Б. Школьная, д. 64 в р.п. Большое Козино;

- водные объекты (естественные и искусственные водоёмы), используемые для целей пожаротушения (таблица 3.2.32).

- Таблица 3.2.32 - Источники наружного противопожарного водоснабжения МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Место расположения (точный адрес) | Объем |
| --- | --- | --- |
| Естественные пожарные водоемы (пруды, озера, реки) |  |  |
|  | р.п. Большое Козино |  |
| 1 | В районе д.64 на ул. Б.Школьная р.п. Б.Козино (ДК «Возрождение) | 450000 |
| 2 | В районе д.29-Б на ул. Б.Школьная р.п. Б.Козино | 3600 |
| 3 | В районе д.1 на ул. Ленинская р.п. Б.Козино (в районе храма) | 630 |
| 4 | В районе д.9 по ул. Б.Кузнечная р.п. Б.Козино | 1470 |
| 5 | В районе д.24-В на ул. Полевая р.п. Б.Козино | 450000 |
| 6 | В районе д.71 на ул. М.Горького р.п. Б.Козино | 970 |
| 7 | В районе д.45 на ул. 8-Марта р.п. Б.Козино | 1000 |
|  | п. Первое Мая |  |
| 8 | п. Первое Мая, в районе д. № 1 по ул. Солнечная | 1350 |
|  | п. Костенево |  |
| 9 | В районе д.26 по ул. Кирова п. Костенево | 300 |
|  | п. Ляхово |  |
| 10 | п. Ляхово, в районе д. 10 по ул. Звездная | 80000 |
| Утепленные пожарные водоемы (пожарные резервуары, емкости) |  |  |
|  | р.п. Большое Козино |  |
| 1 | В районе ул. Пионерская № 4 р.п. Б.Козино (на территории Большекозинской городской больницы» водонапорная башня | 50 |
| 2 | В районе ул. Пионерская,1 р.п. Б.Козино (в районе МДОУ «Детский сад № 35») | 35 |
| 3 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская в районе д.3 | 75 |
| 4 | В районе д.60 на ул. Пушкина р.п. Б.Козино | 75 |
| 5 | В районе д.86 на ул. Железнодорожная, р.п. Б.Козино | 75 |
|  | п. Ляхово |  |
| 6 | В районе д.33 на ул. Куйбышева п. Ляхово | 75 |
|  | Пожарные гидранты |  |
| 1 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская (около котельной) – ПГ № 1 | - |
| 2 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.3 – ПГ № 2 | - |
| 3 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.2 – ПГ № 3 | - |
| 4 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская (около сараев) – ПГ № 4 | - |
| 5 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская, д.5 – ПГ № 5 | - |
| 6 | р.п. Б.Козино, ул. Воинская , д.4 – ПГ № 6 | - |

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

  - своевременный ремонт дорожного покрытия;

  - обновление парка спецмашин;

  - оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

- В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Забор воды осуществляется по дорогам общего пользования из водоёмов (в том числе пожарных), в любом доступном для съезда машины месте.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения вода из которых может быть использована для тушения пожара, необходимо предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

- 3.2.13 Вопросы в иных областях, решаемые на территории поселения

Объекты социального обслуживания и их характеристики представлены в таблице 3.2.33.

Таблица 3.2.33 - Организации и учреждения управления и кредитно-финансовые учреждения и предприятия

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Администрация МО «р.п. Большое Козино» | р.п.Большое Козино, ул. Пионерская, д. 2 |
| Отделения почты |  |
| Отделение почтовой связи Большое Козино-1 | р.п.Большое Козино, ул. Б.Школьная, д. №115 |
| Отделение почтовой связи Большое Козино-2 | р.п.Большое Козино, ул.Пушкина, д. №45 |
| Банки |  |
| Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | р.п.Большое Козино, ул. Пионерская, д. 2 |

- Выводы комплексного анализа территории

Анализ состояния территории муниципального образования, проблем и направлений её комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала территории для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

экономико-географическое положение;

природные условия и ресурсы;

современное использование территории, земельный фонд;

объекты культурного наследия

зоны с особыми условиями использования территории;

состояние окружающей среды;

социально-экономическая ситуация;

состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Социально-экономическая ситуация

В настоящее время на территории МО «р.п. Большое Козино» имеются основные виды объектов социального обслуживания (школа, детские сады, дом культуры, больница, магазины, предприятия общественного питания), мощность большинства объектов является недостаточной, необходимо расширение мощностей.

- Транспортная инфраструктура

Внешнее транспортное обслуживание поселение осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Транспортное сообщение между населёнными пунктами не затруднено, местами отсутствует качественное дорожное покрытие.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить как внутренние, так и межмуниципальные транспортные связи. Все населенные пункты обеспечены круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием.

Уровень обслуживания населения общественным пассажирским транспортом не в полной мере соответствует нормативным требованиям. Из 5 населённых пунктов поселения только 1 обеспечен регулярными автобусными перевозками; часть территории населённых пунктов располагается за пределами зон пешеходной доступности остановочных пунктов общественного транспорта.

Улицы и проезды в населённых пунктах поселения имеют преимущественно грунтовое покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется реконструкция участков улично-дорожной сети с проведением капитального ремонта покрытия проезжих частей.

Природные условия и ресурсы

Климатические условия на территории поселения не требуют проведения специальных мероприятий при планировке и застройке проектируемой территории.

Городское поселение обладает значительным природным потенциалом: водными и лесными ресурсами.

Экологическая ситуация муниципального образования в целом удовлетворительная.

Большая часть муниципального образования по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной и неблагоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются карсты, заболачивание, близкое залегание грунтовых вод. Строительству должны предшествовать мероприятия по организации поверхностного стока с заболоченных участков и изыскания на наличие карста.

Централизованная система канализации с очистными сооружениями, сети теплоснабжения имеются только в р.п. Большое Козино.

- Глава 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на территории МО «р.п. Большое Козино»

- 4.1 Демографический прогноз

Определение перспективной численности населения необходимо для расчёта объёмов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. Перспективная численность населения определяется с учётом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения в МО «р.п. Большое Козино», несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Нижегородской области в целом. Численность населения муниципального образования имеет тенденцию к увеличению за счёт миграционных процессов.

В проекте рассмотрены два варианта изменения численности населения, которые отражены ниже.

Вариант 1. Инерционный

Характеризуется инерционным изменением численности населения - увеличение проживающих в МО «р.п. Большое Козино» к расчетному сроку на 56%.

Предполагая, что средний абсолютный прирост будет неизменным на будущий период можно определить перспективную численность населения по формуле:

Nt=N0+∆ср*t

Nt – перспективная численность населения через t лет,

∆ср – среднегодовой абсолютный прирост численности населения за предыдущие годы

Перспективная численность населения по первому варианту представлена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1  - Перспективная численность населения (1 вариант)

|  | 2009 | 2019 | 2025 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 6302 | 7456 | 7710 | 8850 | 9890 |

Вариант 2.

Метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического  и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

, где

N0 – существующая численность населения, чел.;

р – естественный прирост населения (%);

v – механический прирост населения (%);

t – прогнозный период, лет.

Таблица 4.1.2  - Перспективная численность населения (2 вариант)

|  | 2009 | 2019 | 2025 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 6302 | 7456 | 7527 | 7736 | 8057 |

Несмотря на уменьшение численности населения в целом по Нижегородской области, в расчёте на дальнейшее успешное осуществление мероприятий демографической политики и с учётом привлекательности территории муниципального образования для проживания вероятна реализация первого варианта демографического прогноза. Он принимается в качестве основного (базового) варианта для дальнейших расчётов потребности населения в объектах обслуживания и в развитии инженерной и транспортной инфраструктуры в целях реализации Указа Президента России от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Закона Нижегородской области от 01.12.2011 №168-3 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области».

Численность постоянного населения на 2042 г. принимается в размере 8057 человек.

Перспективная численность населения в разрезе населенных пунктов на 2042 год представлена в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3  - Перспективная численность населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| р.п. Большое Козино | 7246 |
| п. Костенево | 285 |
| п. Ляхово | 437 |
| п. Ляховский Борок | 26 |
| п. Первое Мая | 63 |
| Всего | 8057 |

- 4.2 Проектные предложения по развитию территорий

- 4.2.1 Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов социальной инфраструктуры и обслуживания.

Для расчёта основных показателей использованы Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утверждённые постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921, Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением Земского собрания Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 14 июня 2017 года № 63, Местные нормативы градостроительного проектирования «р.п. Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области, утверждённые решением поселкового Совета муниципального образования «р.п. Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 09.03.2017 № 182, СП 42.13330.2016. В связи с активным развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, оценка перспектив развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) даны в виде общих рекомендаций по размещению данных учреждений.

Первостепенное значение имеет развитие сети учреждений повседневного пользования (посещаемых населением не реже одного раза в неделю), которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономики развитие данных учреждений (например, торговых точек) зависит от наличия спроса и предложения, что определяет экономическую целесообразность их функционирования. Отдельные учреждения обслуживания периодического и эпизодического пользования (посещаемые населением раз в месяц и реже), могут располагаться в административных центрах муниципального района и области – г. Балахна и г. Нижний Новгород.

Таблица 4.2.1 - Нормы расчета социально-значимых объектов

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на 1000 человек постоянного населения | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Общеобразовательные школы | 100 место на 1000 человек постоянного населения | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 18,15 посещения в смену на 1000 человек | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Стационары для взрослых и детей | 13,47 коек на 1000 человек |  |
| Фельдшерско–акушерский пункт | По заданию на проектирование | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Скорая медицинская помощь | 1 автомобиля на 10 тыс. чел. | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы | 350 кв. м на 1000 жителей | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Плавательные бассейны | 75 кв. м зеркала воды на 1000 жителей | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Плоскостные спортивные сооружения | 2000 кв. м на 1000 жителей | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50 кв.м площади пола на 1000 чел. | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | Местные нормативы градостроительного проектирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| Пожарное депо | Населенный пункт с численностью жителей от 5 до 20 тыс. человек -1 депо на 6 автомобилей; | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожар-ной охраны» |

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов

Сущ. численность		             	7182 чел.

Численность на расчетный срок		8057 чел.

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 жит. | Необходимо по норме на текущий момент | Емкость по проекту | Фактическая посещаемость | Обеспеченность фактическая,% | Обеспеченность относительно нормы,% | Необходимо по норме на расчетный срок | Норма земельного участка, м2 | Размер земельного участка на расчетный срок, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 251 | 230 | 270 | 85 | 91 | 282 | 40 | 11280 |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 100 | 718 | 600 | 495 | 100 | 84 | 806 | 50 | 40300 |  |
| Внешкольные учреждения | место | 10 | 72 | 30 | 30 | 100 | 42 | 80 | по заданию на проектирование |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 | 130 | 100 | 100 | 100 | 77 | 146 | 1000 | 3000 |  |
| Стационары для взрослых и детей | койка | 13,47 | 97 | 40 | 40 | 100 | 41 | 109 | 160 | 17440 |  |
| Станции скорой помощи | машин | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1000 |  |
| Спортивные залы | м2 | 350 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | по заданию на проектирование |  |  |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м. | 2000 | 14364 | 14600 | 14600 | 100 | 100 | 16114 |  |  |  |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | 75 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |  |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв.м площади пола | 50 | 359 | 563,64 | 563,64 | 100 | 100 | 403 | по заданию на проектирование |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 320 | 2298 | 2774,5 | 2774,5 | 100 | 100 | 2578 | по заданию на проектирование |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 287 | 159 | 159 | 100 | 55 | 322 | 10 |  | 3960 |
| Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 69 | 4000 |  | 4000 |
| Пожарное депо | машина | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 33 | 6 | 10000 |  | 10000 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 1,72 | 6,1 | 6,1 | 100 | 100 | 1,93 | 0,24 |  | 1,93 |

Здравоохранение и социальная защита населения

В соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2, мощность учреждений здравоохранения не соответствует нормативной потребности на расчетный срок, необходима реконструкция поликлиники с увеличением мощности до 146 посещений в смену.

На территории МО «р.п. Большое Козино» отсутствует подстанция скорой помощи. Ее организация предусматривается на базе «Большекозинская городская больница» ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ».

Образование

В соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2, вместимость учреждений образования не соответствует нормативной потребности на расчётный срок.

В связи с непосредственной близостью таких городов как Балахна и Нижний Новгород, часть школьников обучаются в школах данных городов. Таким образом, на данный момент наблюдается не полное задействование проектных мощностей общеобразовательной школы № 20, что дает возможность использовать данный резерв на расчетный срок.

Детские дошкольные учреждения напротив переполнены, необходимо строительство новых объектов. Таким образом, в соответствии со схемой территориального планирования Балахнинского муниципального района предусмотрено строительство детского сада в р.п. Большое Козино (квартал малоэтажной застройки). Мощность планируемого объекта будет составлять по 60 мест.

Вместимость учреждений дополнительного образования детей на территории поселения не соответствуют нормативной потребности. Дополнительные места предлагается размещать на базе школы, а также дома культуры.

Культура и искусство

Вместимость учреждений культуры соответствует нормативной потребности на расчётный срок, в соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27.11.2018 №800 предусматривается разработка проектно-сметной документации и корректировка инженерных изысканий на строительство объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района», проведение государственной экспертизы, а также в соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области. Площадь пола планируемого объекта должна составлять не менее 403 кв.м.

Физкультура и спорт

В соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2, сеть спортивных объектов должна быть расширена. Предусмотрено строительство спортивной базы Федерации Бокса в районе р.п. Большое Козино, в соответствии со схемой территориального планирования Балахнинского муниципального района.

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Площадь объектов торговли и количество мест предприятий общественного питания соответствуют нормативной потребности на расчётный срок, в соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2, размещение новых объектов не планируется.

Развитие малого предпринимательства позволяет повысить уровень предоставляемых услуг, служит важным фактором организации занятости местного населения. На территории поселения возможно размещение дополнительных объектов торговли и общественного питания, в том числе сезонного характера.

#### Объекты пожарной охраны

Количество пожарных машин не соответствует нормативной потребности на расчётный срок, планируется расширение существующей пожарной части, с увеличением количества машин и спецтехники до 6 шт.

#### Объекты туристическо-рекреационной инфраструктуры

Мероприятие по строительство пансионата ветеранов-афганцев в районе р.п. Большое Козино, предусмотренное в схеме территориального планирования Балахнинского муниципального района, является неактуальным.

Схемой территориального планирования Балахнинского муниципального района предусмотрено развитие традиционного места массового летнего отдыха – берег р.Волга в р.п.Большое Козино, однако размещение объектов капитального строительства на данной территории не представляется возможным, ввиду затопления территории паводковыми водами 1%-ной обеспеченности р.Волга.

#### Объекты специального назначения

Генеральным планом предусматривается расширение существующего кладбища около р.п. Большое Козино на 2,9 га, в соответствии со схемой территориального планирования Балахнинского муниципального района. Также планируется создание нового кладбища для обслуживания населения Балахнинского района площадью 40 га в юго-западной части городского поселения вблизи полигона токсичных отходов.

Генеральным планом предусмотрено размещение на территории МО «р.п. Большое Козино» следующих объектов облуживания населения:

Реконструкция поликлиники с увеличением мощности до 146 посещений в смену;

Строительство детского сада в р.п. Большое Козино на 60 мест;

Строительство нового Дома культуры в р.п. Большое Козино площадью не менее 403 кв.м;

Строительство спортивной базы Федерации Бокса в районе р.п. Большое Козино;

Расширение существующей пожарной части с увеличением количества машин и спецтехники до 6 шт.;

Организация подстанции скорой медицинской помощи предусматривается на базе «Большекозинская городская больница» ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ», с количеством машин – 1;

Расширение существующего кладбища около р.п. Большое Козино;

Организация нового кладбища для обслуживания населения Балахнинского района в юго-западной части городского поселения.

- 4.2.2 Развитие экономической базы

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Развитие промышленности

На перспективу предусматривается развитие промышленного комплекса и выделение промышленных площадок с размещением предприятий не выше III класса вредности.

Развитие сельского хозяйства

Для эффективного развитие сельского хозяйства необходимо:

Сохранение существующих площадей земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции;

Развитие перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию;

Восстановление и повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий.

- На территории МО «р.п. Большое Козино» предусмотрено выделение территорий для ведения крестьянского фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Развитие туризма

Для развития туристической деятельности на территории муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- с учетом запущенного в 2019 году в соседнем муниципальном образовании «Коневский сельсовет» туристического маршрута «Тропы озёрного края» с общественной организацией «Нижегородский областной туристский клуб» необходимо проработать возможность продления и маркирования данного маршрута до проектируемого ООПТ – государственный природный заказник «Балахнинский»;

- привлечение действующих крестьянско-фермерских хозяйств (п.Костенево) для развития сельского туризма (агротуризм);

- создание инвестиционных площадок на местах выработанных карьеров с целью организации рекреационных объектов, таких как базы отдыха, пансионаты, загородные отели;

- развитие зоны отдыха на берегу р.Волга (возможно после установления зоны затопления паводком 1%-ной обеспеченности р.Волга).

- 4.2.3 Новое жилищное строительство

Расчёт потребности объёмов нового жилищного строительства осуществлён с учётом прогнозного уровня жилищной обеспеченности на 2042 г. в размере 36 кв. м/чел. Новое жилищное строительство в основном будет представлено индивидуальными жилыми домами со средним размером приусадебного участка 0,10 га.

Минимально допустимый уровень обеспеченности выше нормативного показателя и составляет 40 кв. м на 1 чел. на 2019 год. С учетом увеличения численности к 2042 году на 601 чел. предусматривается новое жилищное строительство. Для нового индивидуального жилищного строительства предусмотрена территория общей площадью порядка 2,9 га. Новое жилищное строительство суммарно составит около 3,9 тыс. кв. м.

Сводные расчётные показатели по расчёту потребности нового жилищного строительства на расчётный срок и площадки нового жилищного строительства представлены в таблицах 4.2.3 и 4.2.4.

Таблица 4.2.3 - Расчёт объёмов нового жилищного строительства на территории МО «р.п. Большое Козино» на расчётный срок

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2042 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8057 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 36 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 290,1 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 3,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1 | Индивидуальные жилые дома с участками | тыс. кв. м общей площади | 3,9 |
| 5 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 2,9 |

Таблица 4.2.4 - Площадки нового жилищного строительства

| № | Тип застройки | Населённый пункт | Площадь, га | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | р.п. Большое Козино | 2,9 | 3,9 |
|  | ИТОГО по поселению |  | 2,9 | 3,9 |

- 4.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами генерального плана МО «р.п. Большое Козино» в части развития транспортной инфраструктуры являются:

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

- развитие сети внешних автомобильных дорог;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- совершенствование улично-дорожной сети в границах населённых пунктов;

- решение проблем обслуживания индивидуального автотранспорта.

Внутренний водный транспорт

В соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области генеральным планом предусматривается строительство Нижегородского низконапорного гидроузла на р. Волге, пропускной способностью не менее 25 млн. тонн в год (Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, Городецкий район, городской округ г.Бор, Сормовский район, г. Нижний Новгород).

Данный объект предназначен для сохранения сквозного судоходства по р. Волге как водной трассе международного значения; создания условий для открытия Единой глубоководной системы европейской части РФ для международного судоходства, ликвидация инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков на р. Волге; устранения потерь провозной способности флота (по осадке и времени).

Внешний транспорт

Проектные предложения по развитию инфраструктуры внешнего транспорта базируются на анализе её современного состояния и учитывают положения следующих документов:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р);

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р);

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596);

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 469 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Нижегородской области»;

- Схема территориального планирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области, утверждённая решением совета Земского собрания Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 24.12.2009 № 771.

Мероприятия по развитию отдельных видов транспорта приведены ниже.

#### Автомобильные дороги и автотранспорт

Основной задачей по развитию автодорожной сети на территории муниципального образования является реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог, что позволит улучшить связность населённых пунктов между собой и с районным и областным центрами.

В соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской области на территории поселения предусматривается строительство Северного обхода г.Н.Новгорода и строительство транспортной развязки в месте пересечения Северного обхода с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша - Иваново — Н. Новгород.

Для улучшения связи населённых пунктов с основной дорожной сетью муниципального района и области необходимо провести капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии.

Согласно планам развития автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД», запланировано:

- строительство Северного обхода г.Н.Новгорода;

- реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша- Иваново-Н.Новгород в Балахнинском районе Нижегородской области;

- реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0028) Красный Мыс-Гнилицкие Дворики в Балахнинском районе Нижегородской области;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

Также планируется строительство автомобильных дорог местного значения, общей протяженностью 3,23 км, в том числе:

- автомобильная дорога р.п. Большое Козино – п. Первое Мая протяженностью 0,83 км;

- автомобильная дорога от базы отдыха «Авиатор» до границы с Сормовским районом г. Нижнего Новгорода протяженностью 1,63 км;

- автомобильная дорога к южной части р.п. Большое Козино (планируемая и существующая жилая застройка) ул. Воинская протяженностью 0,37 км;

- автомобильная дорога к южной части р.п. Большое Козино до участка 52:17:0070203:182 (планируемая производственная зона) протяженностью 0,44 км.

Общая протяжённость автомобильных дорог регионального значения в границах поселения к концу расчётного срока составит 30,24 км.

С целью совершенствования транспортного обслуживания жителей поселения настоящим проектом предлагается строительство автостанции в р.п. Большое Козино, а также благоустройство существующих остановочных пунктов (организация специальных заездных карманов, организация крытых павильонов для ожидания пассажиров, установка малых архитектурных форм).

С целью размещения служебного автотранспорта у базы отдыха «Авиатор» предусматривается размещение парковки.

Улично-дорожная сеть и транспорт

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития улично-дорожной сети населённых пунктов:

- Строительство улиц в планируемой жилой застройке р.п.Большое Козино протяжённостью 0,7 км с устройством твёрдого типа покрытия;

- Благоустройство существующих поселковых дорог, главных улиц, улиц в жилой застройке и проездов в границах населённых пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твёрдое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к объектам промышленного назначения, объектам инженерной инфраструктуры, кладбищам и прочим территориям.

Параметры планируемой улично-дорожной сети принимаются в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области (утвержденные решением поселкового Совета муниципального образования «р.п. Большое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области). В соответствии с указанными нормативами в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей размером в плане 16 x 16 м.

На расчётный срок общая протяжённость улично-дорожной сети в границах населённых пунктов составит 59 км.

- 4.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом муниципального образования р.п. Большое Козино предусматривается развитие индивидуальной жилой застройки в р.п. Большое Козино.

Хозяйственно-питьевые расходы воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,1.

Расходы воды на поливку улиц и зелёных насаждений определены по норме             50 л/сут/чел.

Неучтённые расходы приняты в размере 5 % от расхода воды на нужды населения.

Количество воды на нужны промышленности приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.2.4.1 – Расходы воды питьевого качества

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на расч. срок | Водопотребление на расч. срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут, м³/сут | Сред. год., тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут |
| р.п. Большое Козино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 730 | 182,50 | 66,61 | 200,75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 6516 | 1042,56 | 380,53 | 1146,82 |
| 3 | Неучтенные расходы | % |  |  | 52,13 | 19,03 | 57,34 |
| 4 | Полив | чел. | 50 | 7246 | 362,30 | 43,48 | 362,30 |
| 5 | Производственные нужды | % |  |  | 208,51 | 52,13 | 229,36 |
|  | Итого: |  |  | 7246 | 1848,00 | 561,78 | 1996,57 |
| п. Ляхово |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 437 | 69,92 | 25,52 | 76,91 |
| 7 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,50 | 1,28 | 3,85 |
| 8 | Полив | чел. | 50 | 437 | 21,85 | 2,62 | 21,85 |
|  | Итого: |  |  | 437 | 95,27 | 29,42 | 102,61 |
| п. Костенево |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 285 | 45,60 | 16,64 | 50,16 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 2,28 | 0,83 | 2,51 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 285 | 14,25 | 1,71 | 14,25 |
|  | Итого: |  |  | 285 | 62,13 | 19,19 | 66,92 |
| п. Ляховский Борок |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 26 | 4,16 | 1,52 | 4,58 |
| 13 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,21 | 0,08 | 0,23 |
| 14 | Полив | чел. | 50 | 26 | 1,30 | 0,16 | 1,30 |
|  | Итого: |  |  | 26 | 5,67 | 1,75 | 6,10 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 7994 | 2011,06 | 612,13 | 2172,20 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населённых пунктов муниципального образования принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009.

Расход воды 10 л/сек. на наружное пожаротушение принят в р.п.Большое Козино.

В остальных населённых пунктах расход воды на пожаротушение составит 5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Проектом предлагается в р.п. Большое Козино для обеспечения подачи воды на пожаротушение закольцевать планируемые участки водопроводных сетей с существующими сетями и установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Хранение неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предусматривается в действующих пожарных водоемах и резервуарах. Действующий напор в сетях водопровода должен быть обеспечен не менее 10 м.

Радиус обслуживания резервуаров составляет  200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Система и схема водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения р.п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области до 2032 г. предполагается:

- Строительство магистральных водопроводных  сетей;

- Строительство единого водозабора;

- Строительство индивидуальных скважин для водоснабжения в индивидуальном жилищном строительстве.

Генеральным планом муниципального образования р.п. Большое Козино предусматривается создание объединенной централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования по двум вариантам.

Вариант 1. Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования предлагается от водопроводных сетей г.Н.Новгорода. Суммарное водопотребление населенных пунктов поселения на перспективу составит 2260,32 м3/сут.

Технические условия №2143 от 09.11.2018, выданные ОАО «Нижегородский водоканал».

Вариант 2. Строительство единого водозабора подземных вод. Согласно гидрогеологическому заключению Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр от 16 апреля 2009 года № 1484 с целью перспективного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования рекомендуется водоносный четвертичный аллювиальный горизонт. Подземные воды характеризуются различным химическим составом от гидрокарбонатного кальциевого и натриево-кальциевого до хлоридо-сульфатного магниево-кальциевого и сульфатного натриево-кальциевого. Минерализация воды составляет 0,08-0,25 г/л, жесткость – 0,6-3,0 мг-экв/л. Подземные воды характеризуются, в целом, повышенным содержанием железа до 5,53-20,65 мг/л на отдельных участках (по данным опробования воды из ряда скважин железо не обнаружено). Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”, за исключением повышенного содержания железа. На участке с абсолютными отметками поверхности 70,0-80,0 м ожидаемая глубина залегания водоносного горизонта  от 3,0 до 8,0 м. Водоносный горизонт преимущественно безнапорный. Предполагаемые параметры горизонта: дебиты разведочно-эксплуатацонных скважин составляют от 1,94 до 2,78 л/с при понижении уровня воды соответственно на 6,0-2,0 м. Удельные дебиты изменяются в пределах от 0,32 до 1,39 л/с. Для удовлетворения потребности в воде питьевого качества рекомендуется проведение поисково-разведочных работ. Максимальная мощность четвертичных отложений ожидается к западу, северо-западу от р.п. Б.Козино. По результатам поисково-разведочных работ будет решаться вопрос о возможности получения воды в требуемом объеме, определится местоположение водозабора, количество скважин, качество воды и необходимость очистки.

В настоящее время осуществляется разработка проектной документации на строительство водовода от г.Нижнего Новгорода до р.п. Большое Козино и р.п. Малое Козино.

Водоснабжение существующей и планируемой жилой застройки по ул.Воинской предусматривается от действующего водозаборного узла. Действующие скважины на территории р.п. Большое Козино проектом предлагается использовать в качестве резервного водоснабжения.

Развитие п. Первое Мая не предусматривается, следовательно водоснабжение планируется от индивидуальных артскважин и шахтных колодцев.

Изношенные водопроводные сети подлежат замене.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин поселения;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица 4.2.4.2 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения, в т.ч. противопожарного водоснабжения МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода от г. Нижнего Новгорода | Протяженность 3,3 км |
| 2 | Строительство единого водозабора (2 вариант) | Мощность 2200 куб.м/сут |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Большое Козино | Протяженность 2,35 км |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в р.п. Большое Козино | Протяженность 38,0 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в п. Ляхово | Протяженность 9,7 км |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в п. Ляховский Борок | Протяженность 0,7 км |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в п. Костенево | Протяженность 5,6 км |
| 8 | Организация ЗСО действующих скважин | - |
| 9 | Строительство противопожарных резервуаров (водоемов) в р.п. Большое Козино | 2×30 куб.м |
| 10 | Строительство противопожарных резервуаров (водоемов) в п. Костенево | 1×30 куб.м |
| 11 | Строительство противопожарных резервуаров (водоемов) в п. Ляховский Борок | 1×30 куб.м |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозабора, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |  |

Водоотведение

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки при 100 % централизованной системе канализации. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтённые расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 4.2.4.3 – Расходы хозяйственно-бытовых стоков МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на расч. срок | Водоотведение на расч. срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут, м³/сут | Сред. год., тыс. м³/год | Макс. сут., м³/сут |
| р.п. Большое Козино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 730 | 182,50 | 66,61 | 200,75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 6516 | 1042,56 | 380,53 | 1146,82 |
| 3 | Неучтенные расходы | % |  |  | 52,13 | 19,03 | 57,34 |
| 4 | Производственные нужды | % |  |  | 208,51 | 52,13 | 229,36 |
|  | Итого: |  |  | 7246 | 1485,70 | 518,30 | 1634,27 |
| п. Ляхово |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 437 | 69,92 | 25,52 | 76,91 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,50 | 1,28 | 3,85 |
|  | Итого: |  |  | 437 | 73,42 | 26,80 | 80,76 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 7683 | 1559,12 | 545,10 | 1715,03 |

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения р.п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области до 2032 г. предполагается:

- строительство магистральных канализационных сетей.

Генеральным планом муниципального образования р.п. Большое Козино предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в р.п. Большое Козино, а также строительство централизованной системы водоотведения в п. Костенево и п. Ляхово с очисткой сточных вод на действующих очистных сооружениях р.п. Большое Козино.

Действующие очистные сооружения по ул.Воинской проектом предлагаются к реконструкции с увеличением мощности. Очистные сооружения, расположенные на территории ПС «Луч» проектом предусматриваются к ликвидации, так как в СЗЗ сооружений расположена жилая застройка.

В п. Первое Мая с п. Ляховский Борок для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации р.п.Большое Козино, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Таблица 4.2.4.4– Мероприятия по развитию системы водоотведения МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных канализационных сетей в р.п.Большое Козино | Протяженность 12,0 км |
| 2 | Строительство магистральных канализационных сетей в п.Ляхово | Протяженность 3,5 км |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений в районе ул.Воинской | Мощность 1750 куб.м/сут |
| 4 | Строительство канализационных насосных станций в р.п. Большое Козино | 3 ед. |
| 5 | Строительство канализационных насосных станций в п.Ляхово | 1 ед. |
| 6 | Ликвидация очистных сооружений на территории ПС «Луч» | 1 ед. |
| Примечание: - состав сооружений и мощности КОС, КНС, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

Дождевая канализация

Для р.п. Большое Козино проектом предусматривается организация общепоселковой системы дождевой канализации со сбросом загрязненной части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации. Дождевая канализация в районах многоэтажной застройки проектируется закрытого типа,  в районах одноэтажной застройки отвод поверхностных стоков предусматривается  по лоткам с последующей подачей в систему закрытой канализации. Очистные сооружения поверхностного стока предлагается разместить на площадке планируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Выпуск сточных вод планируется осуществлять в р.Исток.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий индивидуальной застройки предусматривается путем устройства сети открытых лотков (кюветов). В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6 м.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Таблица 4.2.4.5– Мероприятия по развитию системы дождевой канализации МО «р.п. Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство магистральных сетей дождевой канализации в р.п.Большое Козино | Протяженность 8,0 км |
| 2 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока в р.п. Большое Козино | Мощность 250 л/с |
| Примечание - состав сооружений и мощности очистных сооружений поверхностного стока, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Согласно Схеме теплоснабжения Балахнинского района на период 2014-2029 гг. запланировано:

- по завершению строительства котельной для МБДОУ «Детский сад №4» МУП «Большое Козино» планируется демонтаж аварийного участка тепловой сети от котельной ул. Пушкина с точки врезки ТК-1 до МБДОУ «Детский сад №4» протяженностью 800 м.

Генеральным планом МО «р.п. Большое Козино» предусматривается:

- для планируемых кварталов индивидуальной жилой застройки – от локальных источников тепла на газовом топливе;

- для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

По р.п. Большое Козино:

а) для детского сада №4 – котельная мощностью 0,2 МВт;

б) для объекта физкультуры и спорта - котельная общей мощностью 0,6 МВт;

в) для Дома Культуры -  котельная общей мощностью 0,4 МВт;

Топливо для всех котельных предусмотрен – природный газ.

Таблица 4.2.4.6– Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО «р.п.Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепловой сети в р.п.Большое Козино | Протяженность 0,8 км |
| 2 | Строительство газовой котельной для детского сада №4 р.п.Большое Козино | Мощность 0,2 МВт |
| 3 | Строительство газовой котельной для планируемого Дома Культуры р.п.Большое Козино | Мощность 0,4 МВт |
| 4 | Строительство газовой котельной для планируемого объекта физкультуры и спорта р.п.Большое Козино | Мощность 0,6 МВт |
| Примечание - состав сооружений и мощности котельных, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

Газоснабжение

Данный раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы»), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Развитие газоснабжения муниципального образования р.п.Большое Козино осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области, разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12 и схемы территориального планирования Нижегородской области.

Основные мероприятия газификации МО «р.п.Большое Козино» на проектный период:

- разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения;

- строительство согласно Схеме газификации поселения внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам и перевод потребителей с сжиженного газа на сетевой;

- перевод существующих котельных с угля на газовое топливо и строительство новых котельных на газовом топливе.

Строительство межпоселковых газопроводов, согласно плану-графику строительных работ, осуществляется ОАО «Газпром». Прокладка газопроводов до населенных пунктов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принимаются в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 62.13330.2011* (п.19 табл. 1.1) и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3.Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 4.2.4.7

Таблица 4.2.4.7 – Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс.куб.м/год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Большое Козино | 7246 | 1811,50 | 90,58 |
| 2 | п. Костенево | 285 | 71,25 | 3,56 |
| 3 | п. Ляхово | 437 | 109,25 | 5,46 |
| 4 | п. Ляховский Борок | 26 | 6,50 | 0,33 |
| 5 | п. Первое Мая | 63 | 15,75 | 0,79 |
|  | Итого | 8057 | 2014,25 | 100,71 |

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчётный срок от АГРС р.п.Первое Мая составит 2,1 млн. куб. м/год.

Таблица 4.2.4.8– Мероприятия по развитию системы газоснабжения МО «р.п.Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления II категории от р.п.Б.Козино до восточной части п.Ляхово | Протяженность 5,2 км |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа в п.Ляхово | 1 ед. |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления II категории от р.п.Б.Козино до территории бывшего Балахнинского психоневрологического интерната | Протяженность 1,4 км |
| 4 | Строительство пункта редуцирования газа на территории бывшего Балахнинского психоневрологического интерната | 1 ед. |
| Примечание: - состав сооружений и мощности ПРГ, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |  |

Электроснабжение

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта планируется установка автотрансформатора 500/110 кВ на объекте федерального значения «ПС 500 кВ Луч».

Согласно Схеме территориального планирования Нижегородской области, а также Схеме территориального планирования Балахнинского муниципального района запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция ПС 110/6 кВ Алешинская (замена трансформатора 10 МВВ на 16 МВА) п. 1 Мая;

- реконструкция объекта федерального значения ПС 500 кВ Луч (установка автотрансформатора 500/110 кВ) – р.п. Б.Козино;

- строительство подстанции «Портовая» 110/10 кВ с установкой трансформатора 2х16мВА в районе планируемого развития южной промышленной зоны в юго-восточной части Балахнинского района.

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Перспективные электрические нагрузки потребителей МО «р.п.Большое Козино» подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,4 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 10 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производственной площади;

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы МО «р.п.Большое Козино» выполнен ниже (см. табл. 4.2.4.9).

Таблица 4.2.4.9 – Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального образования

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка×К1×К2×К3, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Большое Козино |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,62 | 7246 | 5979,54 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 26500 | 1282,60 |
| Итого: |  |  |  | 7262,14 |
| п. Костенево |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,62 | 285 | 235,19 |
| Итого: |  |  |  | 235,19 |
| п. Ляхово |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,62 | 437 | 360,62 |
| Итого: |  |  |  | 360,62 |
| п. Ляховский Борок |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,62 | 26 | 21,46 |
| Итого: |  |  |  | 21,46 |
| п. Первое Мая |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,62 | 63 | 51,99 |
| Итого: |  |  |  | 51,99 |
| Всего по поселению: |  |  | 8057,00 | 7931,40 |
| Примечание: К1 =1,1 - коэффициент использования электричества на теплоснабжение, К2 = 1,1 - резерв, К3 = 1,1 - коэффициент, учитывающий мелкопромышленных потребителей (табл. 2.4.3 РД 34.20.185-94) |  |  |  |  |

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования на перспективу будет осуществляться от системы ПАО "НижНовЭнерго". Центром питания будет существующая электроподстанция (ПС): 110//6 кВ «Алешинская».

Для обеспечения электроэнергией потребителей в новых жилых зонах р.п.Большое Козино потребуется развитие сетей 6 кВ, строительство трансформаторных подстанций (ТП) 6/0,4 кВ и прокладка сетей 6-0,4 кВ. В остальных населённых пунктах подключение новых потребителей предусматривается от существующих ТП 6/0,4 кВ.

Таблица 4.2.4.10– Мероприятия по развитию системы электроснабжения МО «р.п.Большое Козино»

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС Луч 500/220/110/10 кВ | 501 + 501 МВА |
| 2 | Реконструкция ПС Алешинская 110/6 кВ | 16 МВА |
| 3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ в р.п.Большое Козино | 1×400 кВ |
| 4 | Строительство ЛЭП 6 кВ в р.п.Большое Козино | Протяженность 0,2 км |
| Примечание: - состав сооружений и мощности ПС, ТП, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

Связь

Необходимо предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения. Выделить в местах с неразвитой системой связи и на планируемые кварталы жилой застройки телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

С учетом перспективного развития в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующих АТСК 50/200 с минимальными затратами на основе SI2000 MSAH на МСК «Кварц», которое обеспечивает передачу речи и данных по витой паре на базе технологии хDSL. Для модернизации сетей достаточно заменить 2 платы – плату аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, муниципального образования городское поселение Большое Козино, предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса муниципального образования р.п. Большое Козино должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 4G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

- По территории МО «р.п. Большое Козино» планируется строительство волоконно-оптической линии связи Нижний Новгород – Балахна.

Радиофикация

Для подключения радиоточек проектом Генерального плана предлагается радиофикацию новых площадок строительства в населённых пунктах осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с питанием от электросети.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

Инженерная подготовка территории

Противокарстовые мероприятия

В соответствии с Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области, утвержденных приказом Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 09.04.2012 № 01-10/17-1, существуют основные виды и условия применения противокарстовых мероприятий.

7.1. Противокарстовые мероприятия (ПКМ) должны обеспечить:

а) предотвращение недопустимого загрязнения геологической среды (при карстоопасности типа А);

б) должную безопасность людей и предотвращение катастрофических разрушений зданий и сооружений (при карстоопасности типов В и С);

в) рентабельность строительства и эксплуатации сооружений с учётом возможного экономического ущерба от карстовых деформаций, расходов на дополнительные специальные изыскания, включая карстомониторинг, противокарстовую защиту, особые условия эксплуатации сооружений и страхования с учётом карстовых рисков.

Требования (а) и (б) следует считать необходимым условием, а требование (в) – достаточным  условием проектирования и организации проведения противокарстовых мероприятий.

7.2. Противокарстовые мероприятия разнообразны и должны выполняться до начала строительства (А), в ходе строительства (Б) и (или) в период эксплуатации сооружения (В), как правило, в комплексе по следующим направлениям и типам мероприятий:

- изменение в нужном направлении естественного хода карстовых процессов с использованием защитных мероприятий гидрогеологического  (ГГ) и геотехнического (ГТ) типов;

- защита сооружений без воздействия на карстовый процесс с использованием мероприятий архитектурно-планировочного (АП), конструктивного (К), контрольно-мониторингового (КМ) характера;

- уменьшение негативного влияния хозяйственной деятельности на карстовый процесс с использованием мероприятий организационно-технического (ОТ), гидрогеологического (ГГ) и геотехнического (ГТ) характера;

- уменьшение последствий аварий сооружений с использованием мероприятий преимущественно организационно-технического типа (ОТ).

Как правило, принципы и типы противокарстовых мероприятий должны намечаться по результатам инженерных изысканий уже на ранних стадиях их проведения.

7.3. В зависимости от технических способов реализации того или иного направления и типа противокарстовых мероприятий следует рассмотреть варианты различных видов  противокарстовой защиты, наиболее приемлемых с точки зрения инженерно-геологической и технико-экономической эффективности.

7.4. Как правило, виды противокарстовых мероприятий должны назначаться по результатам инженерных изысканий непосредственно на участке расположения сооружений.

7.5. При выборе видов противокарстовой защиты необходимо учитывать:

- уровень ответственности, расчётный срок службы и конструктивные особенности сооружения, характер техногенных воздействий на геологическую среду, глубину сжимаемой толщи основания, нагрузки, технологический режим, условия строительства и возможной реконструкции, ремонта, эксплуатации и т.д.;

- типы карста и виды возможных карстопроявлений, а также их параметры, механизм карстовых деформаций с учётом влияния на него возможных техногенных воздействий и т.д.;

-уровень карстового риска, характер влияния строительства и эксплуатации сооружения на соседние территории, условия страхования сооружения и т.д.;

-опыт практической реализации различных видов противокарстовой защиты.

7.6. Перечень противокарстовых мероприятий, приведённый в таблицах 7.1-7.4 Рекомендаций по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области (основанный на обобщении отечественного и зарубежного опыта), при проектировании и эксплуатации объекта должен корректироваться с учётом конкретных природных, экономических, экологических и производственных условий, типов сооружений, их конструктивных особенностей и др.

7.7. Архитектурно-планировочные противокарстовые мероприятия являются обязательными и первоочередными, поскольку по сравнению с другими мероприятиями позволяют предотвратить или существенно уменьшить возможный ущерб и соответственно риск от негативного влияния карста при минимуме затрат.

7.8. Архитектурно-планировочные противокарстовые мероприятия в городах и населённых пунктах, в промышленных зонах должны быть направлены на обеспечение планировочными приёмами обхода карстоопасных зон с максимальным градостроительным использованием менее карстоопасных участков. На таких участках, в первую очередь, следует размещать особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, а также полигоны складирования отходов. Расположение сооружений в зоне поверхностных карстопроявлений без соответствующего инженерного обоснования, как правило, не допускается.

7.9. Гидрогеологические противокарстовые мероприятия должны быть направлены на снижение активизации карстовых и карстово-суффозионных процессов при техногенных изменениях гидрогеологических условий, а также на предотвращение недопустимого загрязнения подземных вод. К наиболее негативным техногенным воздействиям, влияющим на изменение гидрогеологических условий, следует отнести подтопление территорий (вследствие создания водохранилищ или существенного повышения уровня воды в них, утечек воды в грунт из коммуникаций), недопустимый режим откачки подземных вод на водозаборах, а также загрязнение трещинно-карстовых вод на промышленных площадках, полигонах хранения отходов, в местах расположения несанкционированных свалок и т.д.

Основной задачей мероприятий этого типа является снижение уровня названных техногенных воздействий до приемлемого уровня. Эти  мероприятия должны контролироваться природоохранными и административными органами при обязательных консультациях с гидрогеологами и специалистами в области инженерного карстоведения.

7.10. Из геотехнических противокарстовых мероприятий особого внимания требуют следующие:

- заполнение (тампонаж) опасных карстовых полостей;

- закрепление сильнотрещиноватых зон в карстующихся породах;

- закрепление локальных зон разрыхления в покровной толще;

- тампонаж промежуточных полостей в покровной толще.

7.11. Тампонаж полостей при их обнаружении в карстующихся породах должен проводиться лишь после оценки степени их опасности. В период эксплуатации сооружений тампонаж выполняется в качестве мероприятия оперативного характера по обеспечению безопасности сооружений, не имеющих должной конструктивной противокарстовой защиты. При  этом следует иметь в виду, что тампонаж полости водонепроницаемым материалом может привести к изменению гидрогеологической обстановки и, как следствие, к активизации карста на прилегающих участках. В связи с этим проекты тампонажа карстовых полостей должны сопровождаться решением следующих вопросов:

1) прогноз изменения активности карстовых (карстово-суффозионных) процессов на прилегающих участках;

2) разработка противокарстовых мероприятий на этих участках (при необходи-мости);

3) оценка степени опасности полостей, намечаемых к тампонажу, при этом следует считать, что полости, независимо от их размеров, расположенные в сжимаемой толще основания, являются опасными.

Проекты тампонажа полостей, как правило, должны иметь научно-техническое сопровождение специализированными организациями и согласовываться в природоохранных органах. Проведение тампонажа и закрепление пород без проектной документации не допускается. Учитывая особый гидродинамический режим закарстованной толщи целесообразно через 5-6 лет после завершения тампонажных работ проверить их эффективность.

7.12. Закрепление сильнотрещиноватых зон в карстующихся породах должно проводиться при возможности развития карстово-суффозионных процессов или при расположении этих зон в сжимаемой толще основания. Проект должен сопровождаться решением вопросов (1), (2), указанных в п. 7.11.

7.13. Закрепление локальных зон разрыхления в покровной толще и тампонаж обнаруженных промежуточных полостей в сжимаемой толще основания должны осуществляться в оперативном порядке по обеспечению безопасности сооружений в силу того, что в этом случае подземные карстопроявления, как правило, достаточно быстро перемещаются к земной поверхности и основанию сооружений с формированием провалов или локальных оседаний.

7.14. Если на участке расположения сооружений обнаружено несколько подземных карстопроявлений, указанных в п. 7.10, то необходимо придерживаться следующей очередности выполнения работ по закреплению грунтов.

1.Закрепление грунтов в зоне обнаружения любых карстопроявлений, расположенных в сжимаемой толще основания.

2. Тампонаж промежуточных полостей, расположенных в покровной толще.

3. Закрепление зон разуплотнения грунтов покровной толщи.

4. Тампонаж опасных полостей в карстующейся толще (с учётом п. 7.11).

5. Закрепление сильнотрещиноватых зон и полостей в карстующихся  породах (при возможности карстово-суффозионных процессов).

7.15. При проектировании большинства зданий и сооружений в условиях покрытого карста конструктивные  противокарстовые мероприятия следует считать приоритетными.  При этом конструктивная противокарстовая защита должна осуществляться, как правило, за счёт усиления фундаментов.

7.16. При проектировании конструктивной противокарстовой защиты и условий эксплуатации следует учитывать особенности различных поверхностных карстопроявлений и их взаимодействия с сооружениями.

7.17. Основным параметром проектирования конструктивной защиты сооружений от воздействия локальных поверхностных карстопроявлений (провалов, локальных оседаний) является расчётный пролёт (расчётная площадь ослабления) карстового провала. Под расчётным пролётом понимается прогнозируемое ослабление по подошве фундамента,  которое может образоваться в результате карстовой деформации за расчётный срок эксплуатации сооружения с заданной вероятностью, определяемой с учётом допустимых карстовых рисков. Он определяется специальными расчётами, учитывающими характеристики как провальной опасности рассматриваемого участка, так и самого сооружения.

В соответствии п. 13.2 СНиП 2.02.01-83* и СП 50-101-2004 параметры проектирования фундаментов на воздействие карстовых провалов необходимо определять с учётом следующих исходных данных:

- размеров и очертаний фундаментов в плане;

- расчётного срока эксплуатации сооружения;

- допустимого риска повреждения карстовыми деформациями;

- кривой распределения (гистограммы) диаметров карстовых воронок или средних и максимально возможных диаметров;

- прогнозируемой вероятности  (риска) поражения сооружения карстовым провалом, определяемой, как правило, с использованием показателя интенсивности провалообразования и распределения диаметров карстовых воронок. При отсутствии этих  данных допускается экспертная оценка этой вероятности с использованием инженерно-геологических аналогий.

Этим требованиям отвечает методика определения расчётного пролёта карстового провала,  на который следует проектировать фундаменты.

Методика  изложена в «Рекомендациях по проектированию фундаментов на закарстованных территориях» (М., НИИОСП, 1985), «Рекомендациях по использованию инженерно-геологической информации при выборе способов противокарстовой защиты» (М., ПНИИИС, 1987), а также в ряде научно-технических публикаций. Она апробирована и усовершенствована на многочисленных строительных объектах Нижегородской области.

7.18. Проектирование фундамента с учётом расчётного пролёта провала гарантирует защиту сооружению от недопустимых повреждений с заданной вероятностью, равной или меньшей допустимого карстового риска.

7.19. При проектировании сооружений на воздействие локальных карстовых деформаций должна учитываться совместная работа подземных и надземных конструкций зданий и сооружений.

При проектировании зданий и сооружений следует применять следующие виды конструктивной противокарстовой защиты:

1) монолитные железобетонные фундаменты: ленточные, перекрестно-ленточные и плитные с устройством консольных удлинений за пределы сооружений;

2) сборные ленточные фундаменты с монолитными железобетонными поясами (допускаются при соответствующем обосновании);

3) свайные фундаменты с монолитными железобетонными ростверками:

– сваи-стойки, в том числе буронабивные, с обязательной проходкой закарстованного интервала пород с заглублением в монолитную породу не менее 2 м;

– фундаменты с резервным числом висячих свай и ростверком, обеспечивающим выпадение свай при провале;

4) комплексные свайно-плитные фундаменты;

5) увеличение пространственной жёсткости здания.

7.20. Проектирование сооружений на территориях, где возможны общие оседания,   следует выполнять с использованием методик, принятых для проектирования сооружений на подрабатываемых территориях, но с учётом специфики карстовых оседаний, обусловленных механизмом их образования и продолжительностью.

7.21. Для сооружений башенного типа основной задачей является обеспечение общей устойчивости при образовании в их основании карстовых деформаций. Как правило, это должно достигаться за счёт резервной площади опирания, устройством консольных удлинений, выносных опор и т.п.

7.22. Конструктивная противокарстовая защита эксплуатируемых сооружений должна обеспечить предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений, экологических бедствий и гибели людей. Это должно достигаться, как правило, за счёт усиления фундаментов различными способами (закрепление бутовой кладки торкрет-бетоном, устройство железобетонных обойм, дополнительных подушек из монолитного железобетона, железобетонных рубашек, переустройство столбчатых фундаментов в ленточные или плитные и т.д.).

При невозможности или явной экономической нецелесообразности укрепления оснований и существующих фундаментов допускается усиление надземной части здания и сооружения путём введения вертикальных крестовых связей для повышения пространственной жёсткости сооружения, устройства балок жёсткости, укрепления стен жёсткими поясами из прокатного металла, устройства горизонтального цокольного железобетонного пояса по периметру здания, усиления простенков металлическими обоймами и т.п.

7.23. Из противокарстовых мероприятий контрольно-мониторингового характера особое внимание следует обращать на устройство оповестительно-аварийной сигнализации в основании сооружений. Она должна реагировать лишь на явные признаки формирования провалов или локальных оседаний. Основным требованием к проектированию такой сигнализации является недопустимость ложных сигналов об образовании провала в основании сооружения.

7.24. Приоритетные противокарстовые мероприятия.

В условиях открытого и покрытого неглубокого карста:

- для промышленных и гражданских зданий и сооружений - геотехнические мероприятия в сочетании с конструктивными;

- для  линейных сооружений - геотехнические мероприятия и контрольно-мониторинговые на стадии эксплуатации.

В условиях покрытого глубокого карста:

- для промышленных и гражданских зданий и сооружений - конструктивные мероприятия в сочетании (для наиболее ответственных объектов) с контрольно-мониторинговыми мероприятиями на стадии эксплуатации;

- для линейных сооружений - контрольно-мониторинговые мероприятия в сочетании с геотехническими и (или) конструктивными на отдельных наиболее карстоопасных участках трассы.

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом планируется строительство сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод. Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах многоквартирной жилой застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий индивидуальной застройки предусматривается путем устройства сети открытых лотков (кюветов). В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п.16 табл.1.1) понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям. Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

- 4.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом, основные экологические проблемы на территории муниципального образования связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотранспортом, несанкционированными навалами мусора. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы на территории определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории муниципального образования являются автотранспортный комплекс, объекты промышленности. Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

По охране атмосферного воздуха и соблюдению режимов санитарно-защитных зон предлагаются следующие основные мероприятия:

- разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путём создания зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог, благоустройство автодорожной сети.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории населённых пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод предлагается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны всех источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- соблюдение режимов использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- развитие систем канализации населённых пунктов, реконструкция инженерных сетей.

Охрана почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется производить комплексное озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог, организовать сбор и очистку поверхностного стока с твёрдых покрытий, организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.).

Почвенный покров залесённых территорий вблизи населённых пунктов может подвергаться деградации, преимущественно, за счёт переуплотнения при интенсивной рекреационной нагрузке. Для предотвращения деградации рекомендуется формирование дорожно-тропиночной сети на прилегающих к населённым пунктам природных территориях, а также прокладка пешеходных дорожек по наиболее популярным маршрутам.

Важнейшей задачей, как для защиты почвенного покрова, так и в целом для поддержания благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды является совершенствование системы обращения с коммунальными отходами.

Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной Правительством Нижегородской области от 18 ноября 2019 г. № 843 (далее Схема) запланировано:

- модернизация линии по переработке пластика до 2000 кг/час (ООО «Технопарк Реал-Инвест») – 2020 г;

- ПИР по строительству последующих карт для захоронения, установление СЗЗ (АО «Управление отходами -НН») – 2020 год;

- приобретение (обновление) оборудования и транспортных средств (АО «Управление отходами -НН») – 2020-2026 год;

- строительство 3 карт складирования полигона ТКО (АО «Управление отходами -НН») – 2021-2022 год;

- промежуточная изоляция (рекультивация) 2 карт складирования полигона ТКО (АО «Управление отходами -НН») –2022 год;

- строительство 4 карт складирования полигона ТКО (АО «Управление отходами -НН») – 2025-2026 год;

- промежуточная изоляция (рекультивация) 3 карты складирования полигона ТКО (АО «Управление отходами -НН») –2026 год.

На территории МО «р.п.Большое Козино» планируется размещение контейнерных площадок.

Таблица 4.2.6– Реестр мест накопления ТКО на территории МО «р.п.Большое Козино»

| № | Адрес | Используемое покрытие | Площадь, кв.м | Размещенные, кол-во*объем | Планируемые к размещению, кол-во*объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, 25 м от д.2А | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 | 2*1,1 |
| 2 | р.п. Большое Козино, ул. Некрасова, на расстоянии 20 м от дома 29 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 | 3*1,1 |
| 3 | р.п. Большое Козино, ул. Матросова, на расстоянии 30 м от МКД №11 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 | 3*1,1 |
| 4 | пос. Ляховский Борок, на расстоянии 30 м от д.1А | Бетонное основание | 5,55 | 0 | 2*1,1+КГМ*8,0 |
| 5 | р.п. Большое Козино, ул. Воинская, на расстоянии 23 м от д.3 | Бетонное основание | 11,06 | 3*1,1 | 4*1,1 |
| 6 | р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, на расстоянии 20 м от МКД №4 | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 | 2*1,1 |
| 7 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до д.29 | Бетонное основание | 5,55 | 1*1,1 | 2*1,1 |
| 8 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до дома 18 | Бетонное основание | 8,25 | 0 | 3*1,1 |
| 9 | р.п. Большое Козино, ул. Молодежная, на расстоянии 25 м до дома 39 | Бетонное основание | 11,06 | 3*1,1 | 4*1,1 |
| 10 | р.п. Большое Козино, ул. Зеленая, на расстоянии 25 м до дома 6 | Бетонное основание | 11,06 | 0 | 4*1,1 |
| 11 | р.п. Большое Козино, ул. Луговая, на расстоянии 25 м до дома 6 | Бетонное основание | 8,25 | 0 | 3*1,1 |
| 12 | пос. Первое Мая, ул. Солнечная, на расстоянии 32 м до дома №2 | Бетонное основание | 8,25 | 1*1,1 | 3*1,1 |
| 13 | р.п. Большое Козино, ул. Пушкина, кладбище (480 м. от жилого дома № 2"В" ул.Пушкина) | Бетонное основание | 11,06 | 2*1,1+КГМ*8,0 | 4*1,1+КГМ*8,0 |
| 14 | р.п. Большое Козино, ул. Увальная, на расстоянии 40 м от дома №1 | Бетонное основание | 5,55 | 0 | 2*1,1 |
| 15 | р.п. Большое Козино, ул. Б.Школьная, на расстоянии 20 м до дома №47 | Бетонное основание | 17,94 | 0 | 2*1,1 |

Расчет ориентировочных объемов образования отходов на терртории МО «р.п.Большое Козино» в соответствии с нормативами накопления ТКО - постановлением Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 № 905.

Таблица 4.2.7– Расчет ориентировочных объемов образования ТКО на территории МО «р.п.Большое Козино»

| № п/п | Наименование категории | Расчетная ед. | Кол-во ед. | Годовой норматив накопления |  | Показатель ТКО на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг/год | м3/год | кг/год | м3/год |
| Домовладения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 1 прожив. | 7327 | 194,16 | 2,33 | 1422610,32 | 17071,91 |
| 2 | Многоквартирные дома | 1 кв.м площ. | 14400 | 8,88 | 0,10 | 127872,00 | 1440,00 |
| Административные здания, конторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 10 | 90,06 | 1,64 | 900,60 | 16,40 |
| 4 | Отделения связи | 1 сотрудник | 5 | 58,95 | 1,57 | 294,75 | 7,85 |
| 5 | Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 10 | 95,36 | 1,50 | 953,60 | 15,00 |
| Предприятия торговли: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Продовольственный магазин | 1 кв.м общей площ. | 2800 | 21,81 | 0,29 | 61068,00 | 812,00 |
| 7 | Промтоварный магазин | 1 кв.м общей площ. | 830 | 1,73 | 0,05 | 1435,90 | 41,50 |
| Предприятия транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Автомойка | 1 машино-место | 3 | 138,24 | 2,15 | 414,72 | 6,45 |
| Дошкольные и учебные заведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 290 | 29,11 | 0,33 | 8441,90 | 95,70 |
| 10 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 600 | 20,71 | 0,21 | 12426,00 | 126,00 |
| Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 200 | 11,95 | 0,13 | 2390,00 | 26,00 |
| 12 | Библиотеки, архивы | 1 место | 20 | 5,38 | 0,19 | 107,60 | 3,80 |
| 13 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 100 | 26,55 | 0,28 | 2655,00 | 28,00 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 159 | 47,72 | 0,53 | 7587,48 | 84,27 |
| Предприятия службы быта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 10 | 63,15 | 1,67 | 631,50 | 16,70 |
| 16 | Гостиницы | 1 место | 100 | 99,83 | 1,40 | 9983,00 | 140,00 |
| 17 | Бани, сауны | 1 место | 50 | 55,57 | 0,63 | 2778,50 | 31,50 |
| Предприятия в сфере похоронных услуг: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кладбища | 1 кв.м общ. площ. | 490000 | 0,96 | 0,01 | 470400,00 | 3920,00 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник | 400 | 166,26 | 1,61 | 66504,00 | 644,00 |
| Предприятия иных отраслей промышленности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 55 | 63,69 | 0,61 | 3502,95 | 33,55 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 780347,50 | 7488,72 |

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- установка на контейнерных площадках временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновых изделий, древесных отходов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- оборудование площадок с твёрдым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов во всех населённых пунктах;

- систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи зон индивидуальной застройки, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к данным территориям;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза ТКО на полигон.

Озеленение территории

Согласно Закону Нижегородской области №110-З от 07.09.2007 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов Нижегородской области должна составлять (норматив на одного жителя): для городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. человек - 10 кв. метров.

В соответствии с вышеизложенным для МО «р.п.Большое Козино» с численностью населения на расчетный срок 8057 человек площадь озеленения должна составлять не менее 8,06 га.

Таблица 4.2.8 – Расчет площади озеленения населенных пунктов МО «р.п.Большое Козино»

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Требуемая площадь озеленения, га | Площадь озеленения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Большое Козино | 7246 | 7,25 | 5,28 |
| п. Костенево | 285 | 0,29 | 3,39 |
| п. Ляхово | 437 | 0,44 | 0,96 |
| п. Ляховский Борок | 26 | 0,03 | - |
| п. Первое Мая | 63 | 0,06 | - |
| Всего | 8057 | 8,07 | 9,63 |

Согласно предложениям Генерального плана площадь озеленения общего пользования составляет 9,63 га, что превышает нормативные показатели.

На озелененных территориях общего пользования в соответствии с федеральным законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе:

1) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов спорта, гражданской обороны, религиозного назначения, вентиляционных шахт метрополитена, объектов, предназначенных для выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов монументального искусства, инженерных сооружений, общественных туалетов, с учетом требований части 3 статьи 10 настоящего Закона и если иное не установлено законодательством;

2) предпринимательская деятельность, размещение торговых объектов, не направленные на функционирование озелененных территорий и не соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, правилами землепользования и застройки, проектами планировки территории и проектами межевания территории;

3) использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление территории, сжигание мусора и опавшей листвы, применение химических и комбинированных противогололедных материалов, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

4) складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;
5) ремонт, слив отходов, мойка, использование и размещение на фактически озелененных территориях автотранспортных средств, включая квадроциклы и снегоходы, установка гаражей;

6) осуществление других действий, способных нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенных иными нормативными правовыми актами.

4. Ограничение использования озелененных территорий общего пользования Нижегородской области, в том числе временное прекращение доступа на указанные территории, допускается только в целях охраны зеленых насаждений при проведении работ по их восстановлению, а также при проведении в установленном порядке работ по благоустройству и инженерному обеспечению данных территорий.

5. Озелененные территории общего пользования Нижегородской области в соответствии с федеральным законодательством относятся к земельным участкам общего пользования и приватизации не подлежат.

6. При проведении массовых мероприятий на озелененных территориях должны соблюдаться требования по охране озелененных территорий, установленные настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

8. На озелененных территориях не допускается складирование противогололедных материалов, а также размещение отходов.

- 4.2.7 Развитие сети особо охраняемых природных территорий

Государственный природный биологический (зоологического) заказник регионального значения «Балахнинский»

На территории МО «р.п. Большое Козино» планируется организация государственного природного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Балахнинский». Он создается в настоящее время для охраны водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Назначение заказника:

- охрана генофонда (редкие виды животных и растений);

- охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений, сохранившиеся и восстаналивающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот);

- научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники).

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного. Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др.

На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» расположены частично участки №5 и №6 Балахнинского заказника. Участок №5 включает системы карьеров, образовавшихся на месте разработанных болот Костичевское и Мостовое.

Водоемы выработанных торфяных месторождений здесь в основном глубокие с разрушенными перемычками. На них острова (остатки перемычек), занимающие от 2 до 10% площади водоемов. На островах древостой образован в основном березой, местами имеется примесь сосны. Возраст деревьев 20-30 лет. На некоторых водоемах имеются сплавины, образованные белокрыльником болотным, иногда с участием рогоза широколистного. Здесь обнаружен редкий в Нижегородской области вид растений – рдест альпийский.

Режим охраны проектируемых особо охраняемых природных территорий

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006г. №591-р в случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц - с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, указанные в приложении 2 к распоряжению, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области и с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На особо охраняемых природных территориях регионального значения и в их охранных зонах при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы разрешается проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов).

- 4.3 Развитие планировочной структуры

Данный раздел включает проектные предложения по развитию планировочной структуры, функциональному зонированию территории, развитию объектов местного значения поселения, а также оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения производилось на основе комплексного анализа территории муниципального образования, включая возможные направления для развития территории и прогнозируемые ограничения её развития, предложений администрации муниципального образования, предложений физических и юридических лиц.

Размещение объектов произведено в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации о необходимости учёта в документе территориального планирования (генерального плана поселения) сведений об объектах федерального, регионального значения, утверждённые  документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, планами и программами комплексного социально-экономического  развития.

В качестве вариантов территориального планирования в проекте рассматривалась возможность сохранения существующей планировочной структуры, без развития жилых зон и соответствующей улично-дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Также рассматривался вариант частичного развития функциональных зон общественно-деловой и жилой застройки, с развитием коммунальной и транспортной инфраструктуры в  населенных пунктах МО «р.п. Большое Козино».

В качестве базового принят третий вариант развития планировочной структуры, функционального зонирования территории, развития объектов местного значения поселения.

Базовый планировочный сценарий проекта генерального плана МО «р.п. Большое Козино» формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учёт особенностей сложившейся планировочной организации территории и экономического потенциала территории.

2. Комплексное освоение и благоустройство территории муниципального образования, проведение  мероприятий по формированию комфортной среды проживания и инвестиционной привлекательности территории.

4. Развитие нового жилищного строительства за счёт свободных территорий в границах населённых пунктов.

4. Оптимизация развития функциональных зон с соответствующими  объектами обслуживания населения.

Развитие планировочной структуры

Пространственная организация территории МО «р.п. Большое Козино» основана на сложившейся планировочной структуре поселения, направлениях развития, определённых документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, учтёнными при разработке проекта генерального плана.

Сложившаяся планировочная структура территории и существующий транспортный каркас являются основой для проектных предложений по развитию функциональных зон МО «р.п. Большое Козино» и населённых пунктов, входящих в его состав. При подготовке проекта генерального плана МО «р.п. Большое Козино» были определены территории для развития жилой застройки, объектов обслуживания, социальной инфраструктуры, иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учётом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

В соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на картах в составе генеральных планов поселений отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения в следующих областях:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;

физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов;

иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Объекты культуры и отдыха (объекты рекреации, включая места традиционного отдыха населения) относятся к последней категории. Вопросы здравоохранения к сфере полномочий поселения не относятся.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции на территориях населённых пунктов должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» материалов по обоснованию генерального плана.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных в генеральном плане, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания для населения, будет способствовать оптимизации экологической ситуации и улучшению здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам документа.

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры муниципального образования – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование. Проектные предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие инженерной инфраструктуры» настоящего тома материалов по обоснованию и в составе положений о территориальном планировании, раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами проекта в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отображены на картах планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования.

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики поселения в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения поселения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с учётом мероприятий, изложенных в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровней.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри муниципального образования, а также с соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие деловой активности, туризма и др.

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов успешного экономического развития муниципального образования:

увеличится доступность и связанность территории в целом, сократятся затраты времени на передвижения населения;

улучшится транспортная доступность до центра района;

повысится качество транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

будут благоустроены основные элементы улично-дорожной сети населённых пунктов.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высокими скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, проходящих вблизи жилых зон, необходимо устройство шумозащитных экранов и формирование специального защитного озеленения.

Генеральным планом предусматривается строительство автомобильных дорог на землях лесного фонда. Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование) в целях проектирования и строительства объектов или линейных объектов необходимо обратится в департамент лесного хозяйства Нижегородской области. В случае невозможности оформления соответствующих прав необходимо предусмотреть перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Объекты физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; культуры и искусства, туризма и рекреации

Расчётные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов.

Объекты местного значения отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования. Также, данные о планируемых к размещению объектах представлены в разделе «Развитие объектов обслуживания населения» материалов по обоснованию и в положении о территориальном планировании в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов приведёт к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе создаст условия для развития физической культуры и массового спорта, культуры, оказания населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, а также для развития розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития поселения, повысит привлекательность его территории для жителей области и приезжих из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

- Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «р.п. Большое Козино»

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Зоны возможной опасности в соответствии с СП 165.1325800.2014 актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными и в соответствии с СП 165.1325800.2014 территория МО «р.п. Большое Козино» в зону возможных разрушений, химического загрязнения и радиоактивного заражения не попадает.

Ограничений на размещение проектируемых объектов (жилые дома, объекты обслуживания населения, лечебно-оздоровительные учреждения, объекты для отдыха и туризма, новые предприятия, в том числе, сельскохозяйственного назначения), в соответствии с СП 165.1325800.2014 - нет.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории МО «р.п. Большое Козино» выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся:

-  опасные метеорологические явления и процессы;

-  затопление паводковыми водами;

-  подтопление грунтовыми водами;

-  карст;

-  природные пожары;

На территории МО «р.п. Большое Козино» к опасным природным явлениям относятся опасные метеорологические явления и процессы и опасные геологические и гидрологические процессы. К опасным геологическим и гидрологическим процессам относятся: затопление паводками и подтопление территории грунтовыми водами, карст. Учитывая значительную залесенность территории МО и наличие заболоченных участков, большую опасность представляют лесные и торфяные пожары.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

-  грозы;

-  сильные морозы;

-  ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

-  снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

-  град с диаметром частиц более 20 мм;

-  гололед с толщиной отложений более 20 мм;

-  сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более.

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определением вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценкой возможных последствий их появления на территории МО «р.п. Большое Козино» занимается метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений (таблица 8.1). Следствием сильного ветра могут быть перебои в электроснабжении, из-за чего могут возникать пожары, повал деревьев и слабо укреплённых конструкций, нарушение работы транспорта, что может затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

Таблица 6.1. - Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра

| Тип зданий и сооружений | Скорость ветра. м/с, приводящая к разрушениям различной степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Трансформаторные подстанции | 35-40 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Трубопроводы наземные | 35-40 | 45-60 | 60-80 | >80 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |

Сильные (продолжительные) дожди приводят к подъёму уровня воды в реках и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог;

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций;

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в тёплое время года наносится значительный ущерб сельскому хозяйству;

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия;

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления не являются ограничением для планируемой застройки, но могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укреплённых конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории поселения населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Затопление паводковыми водами

Территория муниципального образования может затапливаться паводковыми водами р. Волги и ее притоков.

Река Волга протекает в восточной границе муниципального образования. Длина реки от истока до города Балахна 238,5 км, водосборная площадь бассейна 231000 км2. Ширина реки (в пределах рассматриваемой территории) в межень от 0,5 км до 1,0 км. Средняя глубина 4–5 м, средняя скорость течения 0,6м/сек, уклон водной поверхности 0,00005. Уровенный режим р. Волги искажен в результате постройки 4 водохранилищ на Верхней Волге.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Согласно Отчету «Выполнение научно-исследовательской работы по определению расчетный уровней воды р.Волга в границах территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области для внесения изменений с схему территориального планирования района», утвержденному ФГБУ «ГГИ» 13.12.2019, отметка паводка р. Волги 1% обеспеченности в границах рассматриваемого муниципального образования составляет 74,21 мБС. Границы зон затопления, подтопления на территории данного муниципального образования не установлены, и при их установлении в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» в генеральный план будут внесены соответствующие изменения.

По степени опасности половодье в Нижегородской области относится к умеренно опасному типу, когда максимальные уровни подъема воды на 0,8÷1,5 м превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (чрезвычайные ситуации муниципального уровня). Площадь затопления пойм рек составляет 40 – 60%.

Населенные пункты подвергаются, как правило, частичному затоплению. Повторяемость превышения уровня воды над критическим уровнем – каждые 10–20 лет. За последние 30 лет половодье с максимальными (наихудшими) последствиями было зарегистрировано в 1994г.

Кроме того, при разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

Максимальные расходы р. Волги у г. Балахна складываются из сбросного зарегулированного расхода в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС и максимального расхода половодий с боковой приточности (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Максимальные расходы р. Волги

| Средний расход м3/сек | Модули стока л/сек/км2 | Коэффициент вариации | Коэффициент асимметрии | Расходы воды в м3/сек обеспеченность % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1580 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 4370 | 3450 | 3050 | 2530 |

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу р. Волги и примыкает к границе г. Нижнего Новгорода. В геоморфологическом отношении территория МО «р. п. Большое Козино» приурочена к Балахнинской низине и представляет собой слегка всхолмлённую равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС (в районе р. Волги) до 90,0 мБС (на юго-западе рассматриваемой территории).

Р.п. Большое Козино расположен на надпойменной террасе с отметками поверхности земли от 72,0 мБС до 80,4 мБС. На севере и востоке от поселка располагаются заболоченные низины. Берег р. Волги, в границах проектирования, высотой от 1,0 до 3÷4 метров.

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена р. Волгой и её правыми притоками – рекой Пырой и рекой Черной. Протяженность р.Пыра – 36 км, ширина реки4 м, глубина –1 м. Протяженность р. Черная – 19 км.

По территории протекает ручей Исток протяженностью – 1,3 км, ширина ручья 2 м, глубина – 0,5 м.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе муниципального образования. В пределах рассматриваемой территории ширина реки в межень от 500 до 1200 м. Средняя глубина реки 4÷5 м, средняя скорость течения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Отметка паводка р. Волги 1 % обеспеченности в рассматриваемых границах        74,21 мБС.

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

Проектом генерального плана предусматривается устройство дамбы обвалования протяженностью около 4,5 км для защиты территорий жилой застройки от затопления паводком р.Волга 1%-ной обеспеченности.

Для освоения пойменной территории в поселках Костенево, Ляхово и Ляховский Борок необходима подсыпка территории до отметки 74,50 м БС площадью около 65 га.

В комплексе технических мероприятий по защите от затоплений различают активные и пассивные методы защиты. К активным мероприятиям относятся:

- регулирование стока в русле рек;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосборах;

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

- основное направление борьбы с наводнениями состоит в уменьшении максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени. Для этого осуществляется перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна.

К пассивным мероприятиям относятся:

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла;

- повышение отметок защищаемой территории;

- агролесомелиорация.

Перечень мероприятий, направленных на защиту от подтопления:

- мониторинг уровня воды;

- создание резерва строительных материалов;

- контроль за подтопляемой территорией.

Геологические опасные явления

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

Эффективная защита почв от водной эрозии возможна при плановом и систематическом внедрении комплекса противоэрозионных мероприятий, разработанного с учетом конкретных природно-экономических условий.

Для предотвращения плоскостной речной эрозии используются следующие виды мероприятий:

- правильная организация территории, создающая предпосылки для эффективного применения средств борьбы с эрозией;

- противоэрозионная агротехника, обеспечивающая повседневную защиту почв и повышение их плодородия;

- лесомелиоративные мероприятия по борьбе с эрозией почв;

- гидротехнические сооружения, предотвращающие размыв почвы.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карстово-суффозионных проявлений применяются следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные (специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей с максимально возможным обходом участков с карстово-суффозионных проявлением и размещением на них зеленых насаждений; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А); защита территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста);

- водозащитные и противофильтрационные (сокращение инфильтрации поверхностных вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод; предотвращение повышения уровней подземных вод, резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карстово-суффозионных проявлений; вертикальная планировка и устройство дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков);

- геотехнические (укрепление оснований, тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности; в котлованах и горных выработках, закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами; опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Лесные пожары

Особую опасность на территории МО «р.п. Большое Козино»  представляют лесные и торфяные пожары.

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади. Значительная часть рассматриваемой территории покрыта лесами.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнём туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костёр, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Опасность лесных пожаров, а именно, быстрое распространение огня при сильном ветре, сильное задымление, на территории муниципального образования проявляется в угрозе как непосредственного воздействия на людей, на их имущество, в уничтожении жилой застройки и предприятий, примыкающих к лесным массивам, так и в задымлении значительных территорий, что может привести к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Перечень превентивных мероприятий, проводимых на территории поселения направленных на защиту от лесных пожаров, включает:

- опашку территории населённых пунктов и объектов экономики;

- создание минерализованных полос;

- пропаганду и агитация среди населения;

- наземное патрулирование пожароопасных мест силами МВД и местного населения;

- проведение сходов и бесед с населением по подготовке первичных мер пожарной безопасности;

- ограничение въезда в лес, установка шлагбаумов в пожароопасные периоды.

На случай экстренной эвакуации жителей населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений, должны быть подготовлены пункты временного размещения - ПВР (в зданиях местных клубов и общеобразовательных школ).

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолётов, вертолётов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО «р.п. Большое Козино» являются:

- химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают,  используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды;

- пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации;

- гидродинамически опасные объекты, т.е. объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий.

Химически опасные объекты

К химически опасным объектам на территории МО «р.п. Большое Козино» относятся линейные объекты, на которых транспортируют опасные химические вещества.

- Опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов

Нельзя исключать возможность опасных происшествий при транспортировке опасных грузов (транзитном), учитывая то обстоятельство, что по территории поселения проходят железнодорожная линия и автомобильные магистрали регионального значения, по которым перевозятся опасные вещества.

Некоторые из населённых пунктов муниципального образования расположены рядом с железнодорожными и автомагистралями.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды.

Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин, отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрёстков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, газопроводами.

Наиболее опасны аварии на транспорте с разливом (выбросом) АХОВ, которые возможны в случае транспортного происшествия.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения заражённого воздуха, количества (объёма) вылившегося АХОВ или ГСМ. Расчёт зон негативного влияния поражающих факторов при аварии на транспорте с участием наиболее часто транспортируемых аварийно-химически опасных веществ представлен в таблицах.

Принимается, что при транспортном происшествии ёмкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

железнодорожная ёмкость с хлором  	          1 т, 46 куб. м;

железнодорожная ёмкость с аммиаком		54 куб. м;

автодорожная ёмкость с хлором			1 т;

автодорожная ёмкость с аммиаком		8 куб. м;

ёмкость на очистных сооружениях с хлором	 0,05 т;

Толщина свободного разлития 			0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха		+20 о С;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 6.3 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 т | 1 т | 8 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
| Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
| Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |
| Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
| Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

Таблица 5.1.3 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на железнодорожном транспорте

| Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 т | 46 куб. м | 54 куб. м |
| Степень заполнения цистерны, | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
| Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 4,79 |
| Полная | 4,023 | 54,16 | 4,998 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 4,998 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |
| Возможная | 25,409 | 39,24 | 39,21 |
| Фактическая | 1,34 | 2,025 | 2,024 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчётного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать своё влияние на следующие территории:

в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории МО «р.п. Большое Козино»  относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества, это:

- Котельная (на газовом топливе) № 1 по ул. Школьная, д. 29 Б;

- Котельная (на газовом топливе) ул. Пионерская, д. 2.

Возможные пожары на пожаровзрывоопасных объектах могут создать пожароопасную зону радиусом не менее 15 м, взрывоопасную зону радиусом не менее 100 м.

В целях исключения несчастных случаев при повреждении трубопроводов, транспортирующих газ, устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных зон устанавливаются в соответствии с нормами проектирования. Транспортировка газа должна осуществляться с соблюдением минимальных расстояний от селитебных зон в зависимости от диаметра и класса трубопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»):

1 класс диаметром от 300 до 1200мм расстояние от 100 до 350 м;

2 класс диаметром до 300 и выше мм расстояние от 75 до 125 м.

Размер зоны возможного охвата пожаром ГРС магистрального газопровода Нижний Новгород-Балахна-Чкаловск принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 300 м.

Транспортной коммуникацией, аварии на которой могут привести с образованию зон ЧС на территории МО «р.п. Большое Козино», является железная дорога Нижний Новгород-Заволжье, по которой осуществляется перевозка ЛВЖ (бензин, дизельное топливо) в Балахнинский, Городецкий и Чкаловский районы. Транспортировка пожаровзрывоопасных грузов должна производиться с соблюдением 100-метровой защитной зоны от селитебной застройки согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах являются:

- нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем;

- отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства;

- нарушение правил проведения огневых работ;

- снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины.

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

- неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы);

- образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров;

- взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля;

- образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаровзрывоопасных объектах включают:

- оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро-предупреждения;

- замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные;

- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;

- разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий.

Для объектов, отнесенных в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 18 декабря 2006 года) в установленном порядке разрабатывается декларация безопасности.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина М = 44,0 г/моль;

- время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

ёмкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

ёмкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загромождённая;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра				             - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						            - В1, С.

Таблица 6.4 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |  |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 6.5 - Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проёмов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте предусматривается:

трассировка маршрутов перевозки взрывчатых веществ по обходам;

перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического состояния автомобилей и подвижного состава;

организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

В настоящее время пожарную безопасность на территории МО «р.п. Большое Козино» поселения обеспечивает пожарное депо, характеристики которого указаны в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Характеристики пожарных депо

| Наименование | Местоположение | Форма собственности | Кол-во машин и спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧ 128 | р.п. Больщое Козино, ул. Красноармейская, д. 1А | федеральная | 2 |

На территории городского поселения р.п.Большое Козино расположена пожарная часть в р.п.Большое Козино, имеющая 2 единицы техники.

1. Исходя из расчетной скорости пожарной машины 40 км/ч и расстоянию от места размещения пожарного депо в р.п.Большое Козино до наиболее удаленной точки населенного пункта по дорогам, ориентировочное время прибытия пожарной бригады составит не более 10 минут.

Исходя из вышеперечисленного, расположение пожарного депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях – не более 15 минут. Следовательно создание дополнительных пожарных депо не требуется, однако требуется расширение парка спецмашин.

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 с изменениями №1 утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 642).

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «р.п. Большое Козино» относятся:

- пожарный гидранты в р.п. Большое Козино (таблица 3.2.26);

- электросирены: здание школы по ул. Пушкина, д. 1 и здание ДК «Возрождение» по ул. Б. Школьная, д. 64 в р.п. Большое Козино;

- водные объекты (естественные и искусственные водоёмы), используемые для целей пожаротушения (подробно описаны в разделе 3.2.12 «Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Эпидемиологическая обстановка на территории Балахнинского муниципального района в целом расценивается как удовлетворительная.

Среди населения регистрируются случаи заболевания: туберкулёзом, вирусным гепатитом, прочими кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллёзом, скарлатиной, краснухой, ветряной оспой, венерическими заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Могут возникнуть природно-очаговые инфекции: клещевой энцефалит, (отмечается рост регистрации укусов клещами), туляремия, бешенство.

Хотя специалистами санитарно-эпидемиологической службы удаётся контролировать ситуацию по указанным инфекционным заболеваниям, однако не следует недооценивать важность мониторинга среди населения.

Ухудшение санитарного состояния территории может быть следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемиологических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Возможно установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

- лабораторная диагностика;

- санитарное просвещение;

- плановая иммунизация людей и животных;

- плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

- ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

- ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

- защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населённых пунктах;

- ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учётом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории – включает строительство и использование защитных сооружений различного назначения;

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения – создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры – охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках Генерального плана муниципального образования осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций предлагается по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности территории населённых пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда (в том числе в санитарно-защитных зонах предприятий, охранных зонах инженерных коммуникаций), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учётом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учётом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчётов к месту пожара, что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населённых пунктов, соблюдается в настоящее время.

- Сооружение водоёмов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Обеспечение водой «безводных» участков поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объёмом по 50 м3 каждый) территория населённого пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоёмов на территории индивидуальной застройки.

- Организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории муниципального образования (разборка строений, загораживающих проезды, ликвидация временных пожароопасных построек).

- Оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации систем.

- Обустройство тупиковых проездов площадками для разворота транспорта.

- Защита населения МО «р.п. Большое Козино» включает основные мероприятия:

- Оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований;

- В особых случаях, не терпящих отлагательства, проведение эвакуации и отселение населения, животных, из зоны чрезвычайной ситуации;

- Спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, для чего проводятся мероприятия медицинской защиты.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения, энергоснабжения, создание резерва материальных и финансовых средств и др. специальные мероприятия).

- Укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а так же в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309).

- Глава 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта земельного участка, таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Перечень земельных участков, входящих в состав муниципального образования, которые переводятся из одной категории в другую с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель | Использование | Планируемая категория | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки, планируемые к включению в границы населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 52:17:0070317:* | 0,39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов (р.п.Большое Козино) | Индивидуальное жилищное строительство |
| Участки, планируемые к исключению из границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 52:17:0070302:6 | 15,02 | Земли населенных пунктов (п.Костенево) | Не используется | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется |
| 52:17:0070302:7 | 8,48 | Земли населенных пунктов (п.Костенево) | Не используется | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется |
| 52:17:0070304:1286 | 0,86 | Земли населенных пунктов (п.Костенево) | Крестьянско-фермерское хозяйство | Земли сельскохозяйственного назначения | Крестьянско-фермерское хозяйство |

- Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2019 г. | Расчётный срок, 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 9594,00 | 9594,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель населённых пунктов – всего | га | 1544,99 | 1239,06 |
| р.п. Большое Козино | га | 1197,05 | 1044,76 |
| п. Костенево | га | 159,13 | 75,68 |
| п. Ляхово | га | 97,68 | 97,68 |
| п. Ляховский Борок | га | 78,82 | 8,63 |
| п. Первое Мая | га | 12,31 | 12,31 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 931,06 | 778,13 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 193,33 | 257,37 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7,45 | 7,45 |
| Земли лесного фонда | га | 6782,29 | 6782,29 |
| Земли водного фонда | га | 313,80 | 567,80 |
| Двойной учет земель | га | -178,92 | -38,10 |
| II. Функциональное зонирование территории |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 456,84 | 460,07 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) | га | 8,38 | 9,57 |
| Общественно-деловая зона | га | 17,63 | 29,82 |
| Зона отдыха | га | 11,95 | 11,95 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 229,68 | 322,24 |
| Иные зоны (зона природных территорий) | га | 1418,26 | 770,87 |
| Зона лесов (земли лесного фонда) | га | 6782,29 | 6782,29 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 7,25 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 4,28 | 9,63 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 52,14 | 52,14 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 163,74 | 146,58 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 27,65 | 27,66 |
| Коммунально-складская зона | га | 0,92 | 3,48 |
| Производственная зона | га | 55,72 | 289,21 |
| Иные зоны сельскохозяйственного использования | га | 3,00 | 3,00 |
| Зона кладбищ | га | 6,19 | 47,79 |
| Зона акваторий | га | 372,83 | 620,45 |
| III. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 7182 | 8057 |
| IV. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 286,3 | 290,2 |
| в том числе: - индивидуальная застройка с участками |  | 271,9 | 275,8 |
| - многоквартирный жилой фонд |  | 14,4 | 14,4 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 | 0 |
| Новое жилищное строительство – всего | тыс. кв. м | - | 3,9 |
| в том числе: - индивидуальная застройка с участками | тыс. кв. м | - | 3,9 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м | 40 | 36 |
| V. Муниципальные объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 230 | 290 |
| Общеобразовательные организации | мест | 600 | 600 |
| Амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 100 | 146 |
| Стационары для взрослых и детей | койка | 40 | 109 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 0 | 2820 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 14600 | 16114 |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв.м площади пола | 563 | 403 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торг. площ. | 2775 | 2820 |
| Предприятия общественного питания | мест | 159 | 322 |
| Пожарное депо | машин | 2 | 6 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность железнодорожных путей | км | 4,54 | 4,54 |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 19,328 | 27,758 |
| в том числе: |  |  |  |
| - регионального и межмуниципального значения | км | 19,328 | 24,528 |
| - местного значения | км | - | 3,230 |
| Протяжённость улично-дорожной сети | км | 58,300 | 59,000 |
| VII. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка | кВт | - | 2114,96 |
| Кол-во ТП | Ед. | 58 | 59 |
| Кол-во ПС | Ед. | 1 | 1 |
| Протяженность линий электропередачи, в т.ч.: |  | 140,8 | 141,0 |
| ЛЭП 6 кВ | км | 38,0 | 38,2 |
| ЛЭП 110 кВ | км | 55,7 | 55,7 |
| ЛЭП 220 кВ | км | 28,6 | 28,6 |
| ЛЭП 500 кВ | км | 18,5 | 18,5 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Расход тепловой энергии | МВт | 7,16 | 8,36 |
| Количество котельных | Ед. | 9 | 12 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 3,6 | 2,8 |
| Протяженность сети горячего водоснабжения | км | 1,0 | 1,0 |
| Газоснабжение: |  |  |  |
| Потребление сетевого газа всего | тыс. куб. м/год | - |  |
| Источники подачи газа | комплекс | - | АГРС |
| Протяженность магистральных газопроводов | км | 16,00 | 16,00 |
| Протяженность распределительных газопроводов | км | 18,66 | 25,26 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление | куб. м/сут | 544,80 | 2172,20 |
| Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 544,80 | 2200,00 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 2,35 | 56,35 |
| Протяженность магистральных водопроводных сетей | км | - | 3,30 |
| Используемые источники водоснабжения | - | подземные | подземные |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения | Ед. | 18 | 22 |
| Водоотведение: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут | - | 1715,03 |
| Производительность очистных сооружений | куб. м/сут | 470,00 | 1750,00 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 2,07 | 17,57 |