Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

ТОМ II

Генеральный  план

муниципального образования «город Балахна»

Нижегородской  области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

ЗАКАЗЧИК: Администрация  г. Балахны

СТАДИЯ:      ГП

Заказ №  3181

Инв.№  _________

Директор  института                                                                     С.Н. Истомин

Главный  инженер  института                                                    В.П. Вахрушев

Главный  архитектор  института                                                Ю.Н. Карцев

Начальник  МГП                                                                            В.М. Парфенов

Главный инженер проекта                                                         Н.А. Валуйская

г. Нижний  Новгород

2010 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

Специалисты  Мастерской  Генеральных  планов

МП  ИРГ  «НижегородгражданНИИпроект»:

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор II категории |  | - Моденова Е.Е. |
| Архитектор III категории |  | - Размарилова Ю.В. |
| При участии: Начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Балахнинского района, Главный архитектор Заместитель Главного архитектора Балахнинского района |  | - Молев А.В. - Рассказова Е.Н. |
| Охранные зоны исторической части города: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер | - Наумов И.И. |  |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Главный специалист | - Кессель К.А. |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер Мастерской, руководитель инженерного сектора | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Новикова Л.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Ведущий инженер | - Садилова Е.Б. |  |
| Гражданская оборона и ЧС: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Архитектор II категории | - Моденова Е.Е. |  |
| Архитектор III категории | - Размарилова Ю.В. |  |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |  |
|  | - Подставочкина М.В. - Лощилова Т.А. - Ремжа А. |  |
| Печать | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Том I | Переплет | 5 | С | Экз.№ 2 в спецчасти института |
| 2. | Графические материалы. Том II в том числе: |  |  |  |  |
|  | Демонстрационные чертежи | Складни | 1 | С | См.перечень графических материалов |
| 3. | Пояснительная записка. Градостроительные регламенты к схеме зонирования террито- рии. Том III | переплет | 5 | Служебн. пользования |  |
| 4. | Пояснительная записка ГО и ЧС с графическими материала- ми. Том IV | переплет | 5 | С | Экз.№ 2 в спецчасти института |
| 5. | Пояснительная записка. Проект городской черты.Том V | переплет | 5 | С | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет ность | Масштаб | Материал использо- вания | Инв.№ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема положения города в системе расселения | С | 50000 | Складень фото |  |  |
| 2. | План современного ис- пользования территории (опорный план) | С | 1:5000 | Складень фото |  | Состоит из 2-х частей |
| 3. | Охрана окружающей среды. Схема экологиче- ских ограничений. | С | 1:10000 | Складень фото |  |  |
| 4. | Историко-культурный опорный план, проект зон охраны | с/п | 1:2000 | Складень фото |  |  |
| 5. | Генеральный план (основной чертеж) | С | 1:5000 | Складень фото |  | Состоит из 2-х частей |
| 6. | Схема градостроительно- го зонирования террито- рии | С | 1:5000 | -«- |  | - « - |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры | С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 8. | Схема инженерной инфраструктуры города и благоустройства террито- рии | С | 1:10000 | -«- |  | Состоит из 2-х частей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Схема мероприятий по защите населения от опасных природных и техногенных процессов ГО и ЧС | С | 1:10000 | Бумага |  | В составе пояснитель- ной записки Том IV |
| 10 | Проектный план город- ской черты г.Балахны (основной чертеж) | С | 1:10000 | Складень фото |  |  |
| 11 | Генеральный план муниципального образования «город Балахна» (сводная схема, основной чертеж) | Н | 1:5000 | Бумага |  |  |

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I | Историко-культурный анализ территории г.Балахны Нижегородской области. |  |
| I.1. | Историческая справка |  |
| I.2. | Историко-градостроительные исследования. |  |
| I.3. | Объекты культурного наследия |  |
| I.4. | Пояснительная записка к историко-культурному опорному плану |  |
| I.5. | Основные понятия |  |
| I.6. | Охранные зоны (состав и режим использования) |  |
| Глава II | Анализ современного состояния |  |
| II.1. | Особенности размещения г.Балахна в групповой системе расселения |  |
| II.2. | Природно-климатические условия |  |
| II.3. | Анализ реализации предыдущего проекта Генерального плана (1995г.) |  |
| II.4. | Современное использование территории города. |  |
| II.5. | Градостроительная оценка территории |  |
| Глава III | Основные направления градостроительного развития |  |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения. Трудовой баланс |  |
| III.2. | Обоснование территориального развития города. |  |
| III.3. | Архитектурно-планировочное решение. Градостроительное зонирование территории города. |  |
| III.4. | Жилой фонд |  |
| III.5. | Производственные зоны (промышленные и коммунально- -складские территории) |  |
| III.6. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания). |  |
| III.7. | Рекреационные зоны |  |
| Глава IV | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сет и транспорт) |  |
| IV.1. | Внешний транспорт и дороги |  |
| IV.2. | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание |  |
| IV.3. | Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС |  |
| IV.4. | Основные объемы работ по УДС и транспорту. Стоимость I очереди строительства |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава V | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории) |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Дождевая канализация |  |
| V.4. | Теплоснабжение |  |
| V.5. | Газоснабжение |  |
| V.6. | Электроснабжение |  |
| V.7. | Связь |  |
| V.8. | Инженерная подготовка территории |  |
| Глава VI | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города. |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Анализ полей приземных концентраций 2.4. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.5. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.3-1. Поверхностные источники водоснабжения 3.3-2. Подземные источники водоснабжения |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир |  |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатация коммунальных объектов |  |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветлечебница 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы |  |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка |  |
| 1 | 2 | 3 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории |  |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VI | Основные технико-экономические показатели. Баланс территории. |  |

Введение

Проект «Проект Генерального плана г.Балахны Нижегородской области» разработан по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на проектирование от 02.08.2004г.

Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке, выданной Администрацией г.Балахна (масштаб: 1:5000; 1:10000; 1:50000), откорректированной специалистами Мастерской Генеральных планов (в рамках требований Генплана).

Предыдущий Проект Генерального плана был выполнен в 1995 году институтом «Нижегородгражданпроект» и утвержден в 1998 году.

Причинами разработки нового проекта Генерального плана (корректуры старого проекта) являются:

| - | резкое изменение социально-экономической ситуации в государстве, в следствии чего возникновение новых требований к градостроительной политике; |
| --- | --- |
| - | необходимость разработки раздела Генерального плана «Охрана окружающей среды» в соответствии с требованиями и инструкцией ТСН 30-302-97 НН; |
| - | необходимость учета новых нормативов: - Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 07.02.2005г.; - СНиП 11-04-2003 (Инструкция О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы); - Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. |

В проекте Генерального плана принято:

- первая очередь строительства – 2020 год;

расчетный срок – 2033 год.

В составе проекта Генплана выполняется «Проект изменения городской черты г.Балахны Нижегородской области».

Проект Генерального плана г.Балахны выполнен с учетом замечаний и предложений данных на предварительном рассмотрении варианта Генерального плана на технических совещаниях и градостроительном Совете, проводимых в администрации Балахнинского района.

Глава  II АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ

II.1. Особенности  размещения  г.Балахна  в  групповой  системе  расселения

Город Балахна расположен на правом берегу р.Волги, главной водной артерии Европейской части России, в 36 км к северо-западу от областного центра – г.Нижнего Новгорода, связан с ним автомобильным и железнодорожным транспортом.

Город является административным, культурным, торговым, производственным центром Балахнинского района, обладает развитой транспортной инфраструктурой: две железнодорожные станции (Балахна, Правдинск), речной причал, городское, пригородное и междугороднее автобусное сообщение. Город Балахна входит составной частью в Нижегородскую агломерацию, формируя ее с северо-западную ветвь. Через это направление проходит автомагистраль регионального значения Н.Новгород-Иваново.

Находясь в непосредственной близости от г.Н.Новгорода, г.Балахна испытывает непосредственное его влияние. Между городами сложилась достаточно интенсивные грузовые связи, что выражается в массовых маятниковых миграциях между ними.

Непосредственно с городскими землями граничат: с севера, запада, юга – земли Балахнинского района, с востока (водный фонд) р.Волга. Земли,  примыкающие с запада, юга, севера – характеризуются значительной лесистостью, заболоченностью, малой распаханностью. Леса – имеют водоохранное значение и относятся к лесам I категории.

Лесные массивы обладают высоким санитарно-гигиеническими и эстетическими особенностями и являются местом кратковременного отдыха жителей г.Н.Новгорода и Балахны. Для градостроительного освоения эти земли малопригодны, поскольку значительная их часть заболочена, а также требуются инженерно-технические мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

II.2. Природно-климатические  условия

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балахна | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная минимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

г.Балахна находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (г.Балахна)                        Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.3. Анализ  реализации  предыдущего  Генерального  плана  (1995 год)

Предыдущий Генеральный план был разработан институтом МИРГ «НижегородгражданНИИпроект» в 1995 году.

Первая очередь строительства – 2020 год, расчетный срок – 2033 год.

Анализ реализации Генерального плана выполнен по двум направлениям:

| 1. | Сравнение количественных показателей развития города с намеченным в проектной документации (см. таблицу). |
| --- | --- |
| 2. | Рассмотрение хода реализации основных планировочных решений проекта. |

Проанализированы показатели предыдущего Генерального плана в сравнении с современным состоянием.

В таблице представлены показатели, характеризующие изменения численности населения, уровня обеспеченности на одного жителя общей площадью, общий объем жилого фонда, объемы объектов культурно-бытового назначения.

Наметилось отставание по всем учреждениям соцкультбыта, кроме поликлиник и пождепо, а также небольшое отставание по численности населения, по общему объему жилого фонда, и по среднеежегодному вводу жилья, вследствие чего обеспеченность общей площадью на одного жителя увеличилась.

На основании рассмотрения хода реализации основных планировочных решений проекта можно сделать следующие выводы:

| - | не реализовано освоение свободной от застройки территории перспективного развития города в центральной части города «Кубенцово поле», с изъятием земель сельскохозяйственного назначения (в границах городской черты); |
| --- | --- |
| - | не реализовано, предлагаемое Генпланом развитие рекреационной зоны – строительство парков культуры: в районе Кубенцова поля, на берегу р.Волги ; |
| - | развитие объектов и систем инженерного оборудования города происходило в соответствии с решениями Генплана, но с очень малым процентом выполнения и с большим опозданием; |
| - | очень малый процент реализации освоения перспективных площадок развития жилых зон города; |
| - | строительство нового жилья, зачастую велось в санитарно-защитных зонах производственных предприятий. |

Таким образом, можно сделать вывод: предыдущий проект Генерального плана получил малый процент реализации.

II.4. Современное  использование  территории  города,  градостроительная  оценка

Территория города Балахны простирается с юга на север, вдоль р.Волги на 12 км. Она состоит из двух жилых районов, тяготеющих к крупным промышленным предприятиям это: Балахна и Правдинск.

Городская территория представлена массивами жилой застройки расчлененными инженерными коммуникациями, промышленными и коммунально-складскими территориями, лесами, садоводческими участками, заболоченными территориями, сельхозугодьями. Свободных площадок пригодных для нового строительства практически нет, за исключением Кубенцова поля.

Промышленные предприятия рассредоточены по всей территории, основная их часть расположена вдоль р.Волги. В центре селитебной территории, расчленяя ее, находится площадка НИГРЭС.

Через жилые районы, по всей территории города, с юга на север проходит автодорога республиканского значения Н.Новгород- Иваново с напряжением транзитным движением.

Характерной чертой города является низкий уровень благоустройства, а также не столь недостаточная обеспеченность учреждениями соцкультбыта, сколько нерациональное его размещение.

Административный центр сложился в центральной части города, на берегу р.Волги, и представлен небольшой площадью, которую формирует здание администрации района.

Жилая зона характеризуется наличием большого количества малоэтажной индивидуальной застройки (деревянной). Капитальная многоэтажная жилая застройка размещается в основном: вдоль центральной улицы в самой Балахне (проспект Дзержинского). Наиболее ветхая жилая застройка размещается в центральной части г.Балахны.

Инженерным оборудованием обеспечены, в основном, кварталы среднеэтажной жилой застройки городского типа.

Многоэтажная жилая застройка – практически отсутствует. В Балахне имеется один 9ти этажный жилой дом на ул.Пирогова.

Глава  III ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

III.1. Демографический  прогноз  численности  населения. Трудовой  баланс

Население г.Балахны по данным Нижегородского областного Комитета государственной статистики составило на 1.01.2005 года составило 55,7 т.человек.

В таблицах приводится динамика численности населения г.Балахны за период с 1995г.-2005г., а также естественное и механическое движение.

Период с 1995г. по 2002г. берется для анализа демографической ситуации, как наиболее реально отражающей процессы, характеризующие сложившуюся ситуацию, а также позволяющие осуществить прогнозные расчеты по возможной численности населения.

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период можно сделать вывод о сокращении численности населения г.Балахны. За период 1995-2002г.г. численность населения г.Балахны снизилась на 2,1 т.чел., что в среднем составило – 0,26 т.чел., а из расчета на 1000 жителей среднегодовая убыль составляла 34,1 человека.

В следующей таблице представлено изменение численности населения между переписями 1979, 1989, 2002г.г.

По г.Балахне население между 1979 и 1989г. снизилось на 1%, а между 1989 и 2002г. также снизилось, но на 11%.

Изменение численности происходит под влиянием как естественного, так и механического движения.

Начиная с 2000г. в г.Балахна наблюдаются неблагоприятные изменения в процессе естественного воспроизводства населения: превышение 2; 2,5; 2,7 раза смертности над рождаемостью.

Число родившихся в ближайшем будущем также будет снижаться.

Кроме того на рождаемость также будет влиять и общая экономическая ситуация в стране, когда падение уровня жизни проявляется в сознательном ограничении рождаемости.

Число умерших будет расти в течении ближайшего периода, что является следствием сокращения продолжительности жизни, а также процесса старения населения.

Следует отметить, что сокращение численности г.Балахны происходит как за счет естественной убыли, так и за счет механического движения, который за рассматриваемый период медленно, но сокращается.

Все это подтверждается переписью 2002 года, по ее данным сократилась численность г.Балахны.

Демографический кризис, возникший как в результате чисто демографических колебаний, так и в силу экономического характера, не позволяет рассчитывать на скорейшее улучшение демографических процессов, и лишь создание в ближайшее время долговременной программы социально-экономического развития позволит ожидать изменений в демографическом процессе в лучшую сторону.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в г.Балахне учитывая естественные и механические демографические процессы, были выполнены прогнозы численности населения города на I очередь и расчетный срок строительства, а также его возрастная структура.

Согласно прогнозов численность г.Балахны составит на расчетный срок – 64,0 т.чел и на I очередь строительства – 63,3 т.чел.

В дальнейшем на I очередь и расчетный срок доля детей и доля населения в трудоспособном возрасте снизятся. Доля населения старше трудоспособного возраста на протяжении всего рассматриваемого периода имеет тенденцию к увеличению.

Динамика  численности  населения,  естественный  и  механический  прирост  г.Балахны

| Наименование показателей | на 1.01. 1995г. | на 1.01. 1996г. | на 1.01. 1997г. | на 1.01. 1998г. | на 1.01. 1999г. | на 1.01. 2000г. | на 1.01. 2001г. | на 1.01. 2002г. | на 1.01. 2003г. | на 1.01. 2004г. | на 1.01. 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения (тыс.человек) | 63,6 | 63,5 | 63,3 | 63,2 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,5 | 57,1 | 56,6 | 55,7 |
| Естественный прирост по годам ( чел.), | -555 | -676 | -477 | -455 | -570 | -744 | -721 | -745 | - | -698 |  |
| - родилось ( чел.) | 616 | 518 | 549 | 574 | 493 | 442 | 489 | 483 | - | 615 |  |
| - умерло ( чел.) | 1171 | 1194 | 1026 | 1029 | 1063 | 1186 | 1210 | 1228 | - | 1313 |  |
| Механический прирост по годам ( чел.), в т.ч. | +455 | +576 | +277 | +355 | +470 | +244 | +221 | +145 | - | +198 |  |
| Прирост (убыль) к предыдущему году (тыс.чел.) | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -4,4 | -0,5 |  |

Примечание: на 1.01.2003г. не дается естественный и механический прирост, т.к. по переписи населения в 2002г.

уточнилась численность населения.

Изменение  численности  населения  по  результатам  переписи

| Наименование | Перепись 1979г. |  | Перепись 1989г. |  | Перепись 2002г. |  | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % к предыду- щей переписи | тыс.чел. | % к предыду- щей переписи | тыс.чел. | % к предыду- щей переписи |
| г.Балахна | 65,1 | 100,0 | 64,5 | 99,0 | 57,1 | 89,0 | 55,7 | 98,0 |

Анализ  возрастного  состава   населения  г.Балахны

| № п/п | Наименование | 1989г. (перепись) % | 2002г. (перепись) % | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста | 21,4 | 16,6 | 16,0 |
| 2. | Трудоспособный возраст | 55,6 | 58,8 | 59,7 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 23,0 | 24,6 | 24,3 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Динамика  демографии  и  трудозанятости  населения

(в  процентах  к  населению)

| № п/п | Наименование | Существующее положение | I очередь строи-тельства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте. Всего: | 59,7 | 59,6 | 59,4 |
|  | в том числе: - не работает | 25,0 | 21,4 | 15,5 |
| 2. | Моложе трудоспособного возраста | 16,0 | 15,9 | 15,6 |
| 3. | Население пенсионного возраста. Всего: | 24,3 | 24,5 | 25,0 |
|  | в том числе: - работает: | 2,2 | 2,9 | 3,7 |
| 4. | Трудозанятое население | 36,9 | 41,1 | 47,6 |

Трудовые  ресурсы,  трудозанятое население  г.Балахны

(в  процентах  к  населению)

| № п/п | Наименование | Существующее положение | I очередь строи-тельства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте | 59,7 | 59,6 | 59,4 |
| 2. | Население занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
| 3. | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 6,4 | 6,9 | 7,5 |
| 4. | Неработающие инвалиды в трудоспособ- ном возрасте | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 5. | Общая численность безработных | 4,7 | 2,7 | - |
| 6. | Работающие пенсионеры | 2,2 (9,1% от воз- растной группы) | 4,0 (12% от воз- растной группы) | 3,7 (15% от возрастной группы) |
| 7. | Миграция | 6,5 | 5,0 | 2,0 |

Основные  показатели  распределения  населения  по трудозанятости

| № п/п | Наименование | Существующее положение | I очередь строи-тельства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население (т.чел.) | 63,3 | 63,3 | 64,0 |
| 2. | Градообразующая группа (в процентах к населению) | 24,9 | 26,1 | 27,6 |
|  | Обслуживающая группа (в процентах к населению) | 12,0 | 15,0 | 20,0 |

III.2.  Обоснование территориального развития города

.

В настоящее время утвержденного в установленном порядке (Земельный Кодекс РФ 10.10.2001г. ст.84 п.3) проекта городской чертой г.Балахна не имеется. В 1992 году Государственным проектным институтом «Гипрокоммунстрой» г.Москва была разработан «Проект городской черты г.Балахна Нижегородской области», который не был утвержден областными органами (Исполнительным Комитетом Горьковского Областного Совета народных депутатов). В 2003 году Нижегородским проектно-изыскательским предприятием «Нижегородземкадастрсъемка» был выполнен проект выноса в натуру городской черты г.Балахна, которая администрацией города считается (а в данном проекте принимается) как «фактически» сложившиеся границы поселения.

В существующей городской черте г.Балахны находится 4886,0 га., территория муниципального образования «город Балахна» 7063, 0 га.

Проектом Генерального плана г.Балахна не предлагается изменение городской черты.

Данная территория удовлетворяет потребности города для развития градостроительных зон на расчетный и за расчетный срок строительства.

III.3. Архитектурно-планировочное  решение.

Градостроительное  зонирование  территории города

В основу архитектурно-планировочного решения Генерального плана г.Балахна заложены следующие принципы и задачи:

| - | четкое функциональное градостроительное зонирование территории; |
| --- | --- |
| - | упорядочение существующей планировочной структуры города с учетом исторического и культурного наследия; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки; |
| - | оснащение города всеми видами инженерного оборудования; |
| - | организация рекреационной зоны (системы зеленых зон отдыха и спорта); |
| - | упорядочение улично-дорожной сети с четким выделением основных пешеходных связей; |
| - | формирование рациональной системы общественного центра, подцентров с системой социальной инфраструктуры и учреждениями культурно-бытового обслуживания; |
| - | формирование своеобразия облика города, визуальных и композиционных связей с основных осей восприятия. |

Функциональное градостроительное зонирование территории делит город на четкие зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную, инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения. Жилая зона занимает в городе большую часть территории и представлена застройкой: индивидуальной малоэтажной, застройкой городского типа, секционной: малоэтажной (2-3 этажа), среднеэтажной (4-5 этажа).

Размещение нового строительства на территории города запроектировано из условий выявления на расчетный период основных элементов городской структуры, обеспечения равномерного расселения населения по территории города, формирования законченного архитектурно-пространственного облика среднего города.

Элементы городского плана должны получить разнообразные архитектурные трактовки, проработаны с учетом сложившейся застройки и содержать в себе индивидуальный характер, присущий среднему городу, создающий цельный архитектурный замысел и формирующий индивидуальный художественный образ.

Основной площадкой под размещение нового строительства, свободной от застройки (в границах новой городской черты) являются земли сельскохозяйственного использования (пашня) «Кубенцово Поле». Площадка расположена в центральной части города. В настоящее время выполнен проект планировки и застройки данной территории, по которому предусматривается строительство кварталов 4-5ти этажной жилой застройки, а также индивидуальная и коттеджная застройка (возможна блокированная). В центральной части города намечается дальнейшая реконструкция, завершение строящихся 5ти этажных микрорайонов.

Проектом предлагается испозьзование не действующих производственных площадок мебельной фабрики, для развития жилой и общественно-деловой зоны учитывая, что данные территории являются ценными и привлекательными градостроительными участками. На данной территории проектируется строительство (на расчетный срок) среднеэтажной жилой застройки, кварталов - 5ти этажей. Для оформления речного «фасада», за расчетный срок строительства, предлагается размещение на данной территории многоэтажных акцентов (9-12 этажей).

Секционное строительство намечено также и на реконструируемых территориях Правдинска.

Значительная часть площадок под индивидуальное малоэтажное строительство предусматривается в районе: ул.Чкалова, юго-западнее ул.Макаренко, между ул.Стасова и Свободы, ул.Парковой, Проектом намечено большое количество резервных площадок под развитие жилой зоны, которые могут быть реализованы и в расчетный период (при необходимости).

Общественно-деловая зона представлена:

| - | городским общественным центром, который проектируется на базе существующего, расположенного на берегу р.Волги, в центре г.Балахны. Центр формирует главная площадь «Мира» (название условное), которая обстроена зданиями администрации и «Бизнес-центра»; |
| --- | --- |
| - | Подцентрами существующими и проектируемыми, которые располагаются в жилых районах, на пересечениях основных транспортных путей. |

Рекреационная зона включает в себя: существующие скверы, бульвары, проектируемый на базе существующего лесного массива (район Кубенцово Поле) центральный парк культуры и отдыха, детский центральный парк, расположенный на берегу р.Волги (в исторической части города), лесопарки, лугопарки.

Зона транспортной инфраструктуры, (внутригородских улиц и дорог) включает в себя территории: проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная зона состоит из пяти площадок, расположенных: в южной, центральной, восточной, юго-восточной, северной частях города.

Зоны сельскохозяйственного использования, заболоченные территории расположены в юго-восточной и южной частях города.

III.4. Жилой  фонд

По данным Отчета Балахнинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» жилой фонд г.Балахны составляет 1257,04 т.м2 общей площади. Уровень обеспеченности жильем достиг соответственно 22,7 м2/чел. и 20,8 м2/чел.

В настоящее время жилой фонд г.Балахны представлен следующими формами:

частная – 66 %;  государственная – 5%;  муниципальная – 29 %.

В общем объеме жилого фонда преобладает частный жилой фонд, причем весь он индивидуальный.

По амортизации жилой фонд г.Балахны распределяется следующим образом:

| - | жилой фонд, рекомендуемый к сохранению составляет – 1249,2 т.м2 общ.пл. или 98,6% существующего жилого фонда; |
| --- | --- |
| - | жилой фонд, рекомендуемый к сносу на I очередь строительства составляет 17,8 т.м2 или 1,4%. |

По этажности существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

г.Балахна

1 эт. = 21,0%

2 эт. = 11,3%

3 эт. = 21,0%

4 эт. = 7,8%

5 эт. = 51%

6 и более = 1,7%

Уровень инженерного оборудования существующего жилого фонда значительно различается в зависимости от его принадлежности. Наиболее благоустроенное жилье находится в ведении государственных предприятий и организаций и местных советов.

В целом по существующему жилому фонду процент обеспеченности инженерной инфраструктурой достаточно велик, а именно:

|  | г.Балахна |
| --- | --- |
| Водопровод | 77,4% |
| Канализация | 76,9% |
| Центральное отопление | 89,6% |
| Горячее водоснабжение | 76,6% |
| Газ | 76,6% |
| Ваннами (душем) | 72,7% |

На расчетный срок строительства общий жилой фонд г.Балахны может достигнуть 1547,2 т.м2 общей площади, из него существующий сохраняемый – 1382,7 т.м2 общей площади или 89%.

По этажности существующий сохраняемый жилой фонд распределяется следующим образом:

1 эт. – 19%; 2-3 эт. – 19%; 4-5 эт. – 60%; 6 и более – 2%.

При определении перспективного объема нового жилищного строительства учитывались сложившиеся темпы жилищного строительства. До 2005 года ввод составлял 4,5 т.м2 общей площади в год.

Проектом предлагается сохранение тенденции последних лет с увеличением, так на I очередь строительства планируется ввод в среднем 7,4 т.м2 в год, в дальнейшем на период 2010 по 2020 год увеличение сохранится до 12,7 т.м2 в год. Среднеежегодный ввод на период расчетного срока при этом составит 11 т.м2.

Возрастет уровень комфортности проживания, увеличится обеспеченность жилым фондом с 22,5 м2/чел. до 24,2 м2/чел. на расчетный срок.

Объем нового строительства на расчетный срок определен в количестве 164,5 т.м2 общ.площади. При этом по этажности он распределяется таким образом:

1 эт. – 32%;  2-3 эт. – 8%;  4-5 эт. – 60%

Размещение 4-5 этажного жилого фонда планируется на свободных площадках, 2-3х этажный жилой фонд улучшенной планировки с земельными участками 6 соток предлагается расположить на ул.Набережной взамен существующего старого жилого фонда. Новое строительство индивидуального и коттеджного жилого фонда предлагается вести домами усадебного типа с участками в среднем 10 соток.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется построить 37,2 т.м2 общ.площади., в том числе 1эт.=46%; 4-5 эт.=54%.

Общий жилой фонд г.Балахны на I очередь строительства составит 1436,4 т.м2 общ.пл. из них существующий сохраняемый 1399,2 т.м2 общ.площади.

Обеспеченность общей площадью на 1 жителя на I очередь строительства составит 22,7 м2.

В таблицах представлена динамика жилого фонда на расчетный срок и I очередь строительства.

Распределение  убыли  жилого  фонда  по  видам

| №№ п/п | Наименование | Всего сноса на расчетный срок (т.м2) | в том числе на I очередь (т.м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Под жилищное строительство | 1,0 | - |
| 2. | Регенерация территории под застройку улучшенной планировки высотой 2-3 этажа | 2,8 | - |
| 3. | Под санитарный разрыв от железной дороги | 15,0 | 15,0 |
| 4. | Под зеленые насаждения специального назначения | 10,9 | 10,9 |
| 5. | Трансформация жилой зоны в учреждения временного пребывания | 12,7 | - |
|  | Итого: | 42,4 | 25,9 |

В настоящее время плотность составляет 1200 м2/га, на расчетный срок она возрастет до 1300 м2/га.

На новых площадках плотность будет составлять 2100 м2/га.

III.5. Производственные  зоны

(промышленные  и  коммунально-складские  территории)

Кардинального развития производственных зон в проекте Генерального плана не предполагается.

На территории г.Балахны расположено около 116 промышленных и коммунально-складских предприятий. Наиболее крупные из них – 7: ОАО «Волга», Нижегородская ГРЭС им.»Винтера», ОАО «Полиграфкартон», ОАО НПО «Правдинский радиозавод», ООО «Биаксплен», ОАО «Балахнахлекбопродукт», ОАО «Балахнинский мясокомбинат».

Большая часть предприятий безсистемно размещена среди жилой застройки, наиболее крупные производства сосредоточены на 5ти площадках: в северо-западной части, северной, юго-западной, юго-восточной, и в центре города. Проектируется общая санитарно-защитная зона. В настоящее время в санитарно-защитные зоны от производственных территорий попадает большое количество жилых домов. Для улучшения экологической ситуации в городе проектом предложен ряд мероприятий по снижению вредного воздействия от производственных зон и отдельных предприятий.

В зависимости от условий развития производственных территорий в рамках настоящего проекта предлагаются следующие мероприятия по отдельным предприятиям:

| - | внедрение новых технологий с целью сокращения санитарно-защитных зон; |  |
| --- | --- | --- |
| - | сокращение производственных территорий; |  |
| - | перепрофилирование; |  |
| - | вынос на новую площадку; |  |
|  | закрытие и ликвидация. |  |

Подробно характеристика промышленных предприятий, коммунально-складских территорий, размеры санитарно-защитных зон – смотри раздел охраны окружающей среды (гл. VI).

III.6. Общественно-деловые  зоны

(учреждения  и  предприятия  социального

и  культурно-бытового  обслуживания)

Расчет объектов обслуживания эпизодического и периодического спроса г.Балахна велся на основании СНиП 2.07.01-89* с корректурой на изменившиеся социально-экономические условия и с поправкой на некоторые нормативные распоряжения, в частности «Распоряжение Правительства от 23.05.96г. № 769 «Об организации подготовки государственных стандартов», а также «Закон о минимальных социальных стандартах в Нижегородской области и их финансовом обеспечении», принятый Законодательным Собранием области 21.10.97г., кроме того использованы другие справочные материалы с учетом сложившейся ситуации непосредственно в самом г.Балахна.

Расчетные показатели учитывали, как само население г.Балахны, так и сопряженное население, т.е. эпизодическую посещаемость учреждений обслуживания населением населенных пунктов района.

Существующие сохраняемые учреждения определены на основании значимости и местоположения в системе города, физического и морального состояния зданий, вместимости в соответствующих единицах.

Учреждения повседневного спроса по объектам и нагрузкам учтены в жилой застройке.

Размещение и вместимость новых объектов культурно-бытового значения приняты с учетом радиусов обслуживания.  Учреждения и предприятия обслуживания размещаются во всех зонах: жилой, производственной, рекреационной, формируя общественные центры разного ранга на уровне города и его планировочных элементов в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта. При размещении необходимого количества учреждений и предприятий обслуживания учитывается их функциональное назначение и разделение на две категории: социально-ориентированную (учреждения образования, социального обеспечения, просвещения, культуры, управления) и рыночно-ориентированную (предприятия торговли и общественного питания, зрелищные и развлекательные учреждения, коммунального назначения и другие).

В свою очередь эти учреждения и предприятия обслуживания подразделяются на объекты первой необходимости для обслуживания населения по месту жительства, в местах приложения труда и объекты более высокого уровня, общегородского значения, дифференцированные с учётом потребности различных групп населения.

Проектом предлагается комплексное развитие системы обслуживания, включая обе категории. Для организации обслуживания предлагается помимо стационарных сооружений применять передвижные средства и сооружения сезонного использования.

В следующей таблице представлена обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в настоящее время.

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания  г.Балахны

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица изме- рения | Необхо- димо по норме | Существ. поло-жение | %% обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Детские сады, ясли | мест | 2500 | 2615 | 105,0 |
| 2. | Общеобразовательные школы | -«- | 6860 | 5684 | 83,0 |
| 3. | Средние специальные учебные | -«- | - | 3600 | - |
| 4. | Внешкольные учебные заведения (дом творчества, худ., муз.школы) | -«- | 570 | 803 | 141,0 |
| 5. | Межшкольный производственный комбинат | -«- | 455 | 300 | 66,0 |
| 6. | Больницы | коек | 870 | 715 | 82,0 |
| 7. | Поликлиники | посещ. в смену | 2250 | 1900 | 84,0 |
| 8. | Аптеки | объект | 6 | 6 | 100,0 |
| 9. | Детская молочная кухня | тыс.порций | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 10. | Станции скорой помощи | маш. | 6 | 10 | 166,0 |
| 11. | Комплекс спортивных сооружений | га | 12,8 | 12,2 | 95,0 |
| 12. | Спортивные залы | м2 площ. зала | 3850 | 936 | 24,0 |
| 13. | Бассейн крытый | м2 зеркала зала | 1280 | - | - |
| 14. | Культурно-разлекательные учреждения | мест | 1920 | 2479 | 129,0 |
| 15. | Библиотеки | тыс.том. чит.мест | 289,4 120 | 309,4 120 | 107,0 |
| 16. | Магазины продовольственные, непродовольственные | м2 торг. площ. | 18000 | 12729 | 71,0 |
| 17. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 2570 | 430 | 17,0 |
| 18. | Рынки | м2 торг. площ. | 1543 | 2620 | 170,0 |
| 19. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 250 | 120 | 48,0 |
| 20. | Прачечная самообслуживания | объект | 3 | - | - |
| 21. | Химчистка | -«- | 1 | 1 | 100,0 |
| 22. | Бани | мест | 320 | 420 | 131,0 |
| 23. | Отделения связи | объект | 8 | 6 | 75,0 |
| 24. | Сберкассы | -«- | 7 | 5 | 71,0 |
| 25. | ЖЭУ | -«- | 5 | 5 | 100,0 |
| 26. | Гостиница | мест | 380 | 50 | 13,0 |
| 27. | Пожарное депо | объект Маш. | 5 33 | 5 27 | 82,0 |
| 28. | Дом милосердия | мест | - | 50 | - |
| 29. | Детские дома | мест | - | 102 | - |
| 30. | Тубдиспансер | коек | - | 75 | - |
| 31. | Дом-интернат | мест | - | 60 | - |

Основными учреждениями культурно-бытового обслуживания эпизодического и периодического спроса на расчетный срок и первую очередь строительства приведены в таблице, где выделены существующие сохраняемые предприятия и объекты нового строительства с учетом достижения стопроцентной обеспеченности всеми видами обслуживания до конца срока разработки Генерального плана г.Балахны.

В первоочередных мероприятиях учтены отводы под строительство и планы социально-экономического развития города.

Настоящим проектом предусмотрены условия улучшения системы обслуживания, каковыми являются:

| - | приближение к месту потребления с максимальным удобством и рациональным размещением в структуре города; |
| --- | --- |
| - | многофункциональность и кооперирование; |
| - | развитие как государственных, так и частных структур системы городского обслуживания населения. |

Предложенное размещение основных объектов общегородского значения в Генеральном плане г.Балахна послужит сдерживающим фактором стихийных тенденций строительства, ухудшающих общую градостроительную ситуацию и идущих не в русле основных градостроительных тенденций. Система центров обслуживания г.Балахна формировалась в процессе его роста и развития. Учреждения и предприятия обслуживания организовывают его центры и подцентры, структура в состав которых определяется спецификой вида обслуживания и местоположения.

В настоящее время большая часть учреждений обслуживания городского значения сосредоточены в центральной части города. Общественный центр состоит из 4-х небольших площадей и линейного центра на главной улице – Дзержинского:

- Площадь Минина (название условное) – культурно-разлевательный центр – формирует здание кинотеатра, на площади недавно установлен памятник Минину, к площади примыкает городской парк културы и отдыха, далее – площадь Советская (торговый центр), где размещены: рынок, автостанция, магазины, АТС, Телеграф. Линейный центр проходит вдоль ул.Дзержинского, застроенной (на данном отрезке) 5ти этажными жилыми домами, в первых этажах которых размещаются учреждения культурно-бытового обслуживания (ряд магазинов). На замыкании линейного центра расположена небольшая площадь, которую формирует здание Дома культуры НиГРЭС, памятник с «Вечным Огнем». К площади примыкает сквер, который выходит к набережной реки Волги, где размещается главная городская административная площадь Мира (название условное). В виду того, что данная площадь в настоящее время развита слабо, проектом предлагается ее реконструкция, благоустройство, расширение. Главную площадь будут формировать здания: администрации, бизнес-центр, крупные магазины, гостиницы, автостоянки для машин.

Проектом предлагается организация вдоль берега р.Волги набережной, с видовыми площадками, бульваром, цветниками, спусками к воде.

В жилых микрорайонах, в перспективной малоэтажной застройке, в подцентрах жилых районов размещаются объекты представляющие повседневные услуги первой необходимости.

В городе существует 5 пожарных депо:

| - | ул.Лазо (ПЧ-22) 6 единиц в расчете, 4 единицы в резерве, 1 автолестница, 3 спецмашины в резерве; |
| --- | --- |
| - | около ПЗРА ул.Терешковой (ПЧ-7) - 1 единица в расчете, 2 единицы в резерве, 1 - автолестница; |
| - | Балахна - ул.Энгельса (ПЧ-52) - 3 единицы в расчете, 2 единицы в резерве; (выносится на I очередь); |
| - | ул.Некрасова (ПЧ-52) 3 единицы в расчете, 2 единицы - в резерве; |

На первую очередь и расчетный срок необходимо иметь 33 машины, в том числе существующие сохраняемые 22 машины. Таким образом, учитывая радиусы обслужи-вания, проектом предлагается, к новому строительству дополнительно разместить пожарных депо в количестве 3 объектов на 11 машин:

| - | пожарное депо на 4 единицы, расположенное на въезде в город со стороны г.Н.Новгорода, на ул.Челюскинцев; |
| --- | --- |
| - | пожарное депо на 4 единицы, проектируемое на объекздной дороге (в районе ул.Чкалова). |

К естественным и искусственным источникам противопожарного водоснабжения предусматриваются подъезды для забора воды, пригодные для обслуживания пожарной техникой.

Проектом предлагается устройство противопожарных водоемов для обеспечения «безводных» районов в городе. Для зданий повышенной этажности проектом предлагается для обеспечения спасения людей, приобретение специальной пожарной техники с автомеханическим подъемником, которым будет оборудовано (на первую очередь строительства) пожарное депо в районе ул.Чкалова.

РАСЧЕТ  учреждений  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сущест. сохран. | Новое стр-во Р.срок I очередь | Всего по проекту Р.срок I очередь | Кубатура (т.м3) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 2615 | 140 140 | 2755 2755 | 96,0 96,0 | Кубенцово поле |
| 2. | Общеобразова- тельные школы | мест | 5684 | 1176 - | 6860 5684 | 137,0 113,5 | -«- |
| 3. | Срежние специаль- ные учебные за- ведения | -«- | 3600 | - | 3600 3600 | 180,0 180,0 |  |
| 4. | Внешкольные учеб- ные заведения (дом творчества, худ. и муз.школы) | мест | 803 | - | 803 803 | 32,0 32,0 |  |
| 5. | Межшкольный производственный комбинат | мест | 300 | 150 - | 450 300 | 9,0 6,0 | При новой школе |
| 6. | Больницы | коек | 715 | 140, 145 - | 1000 715 | 250,0 179,0 | Расширение и реконструк- ция на сущ. площадках Балахны |
| 7. | Поликлиники | посещ. в смену | 1900 | 400 - | 2300 1900 | 69,0 57,0 | Кубенцово поле |
| 8. | Аптеки | объект | 6 | - | 6 6 | 7,0 7,0 |  |
| 9. | Детская молочная кухня | т.порций | 3,0 | - | 3,0 3,0 | 5,0 5,0 |  |
| 10. | Станция скорой помощи | Маш. | 10 | - | 10 10 | 10,0 10,0 |  |
| 11. | Комплекс спортив- ных сооружений | га | 12,2 | 1,8 0,9 | 14,0 13,1 | - | I очер.-зона Балахна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Спортивные залы | м2площ. зала | 936 | 3х540 - | 2556 936 | 18,0 7,0 | Зона Балах- на Кубенцово поле |
| 13. | Бассейн крытый | м2зерк. воды | - | 3х275 - | 825 - | 11,0 - | -«- |
| 14. | Культурно-развле- кательные учреж- дения | мест | 2479 | - | 2479 2479 | 11,0 11,0 |  |
| 15. | Библиотеки | тыс.том. чит.мест | 309,4 120 | - | 309,4/120 309,4/120 | 13,0 13,0 |  |
| 16. | Торговые центры, магазины продо- вольственные, не- продовольственные | м2торг. площ. | 12929 | 1х200 2х400 - | 13729 12729 | 68,0 63,0 | Зона Балахна по 400 |
| 17. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 430 | 1х20 2х40 - | 530 430 | 13,0 11,0 | Зона Балах- на по 40 |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 120 | 2х15 1х10 - | 160 120 | 8,0 6,0 | Зона Балахна по 15 |
| 19. | Рынок | м2торг. площ. | 2620 | - | 2620 2620 | 13,0 13,0 |  |
| 20. | Прачечная самообслуживания | объект | - | 1 - | 1 - | 1,0 - | При бане в зоне Балахна |
| 21. | Химчистка | -«- | 1 | - | 1 1 | 0,5 0,5 |  |
| 22. | Баня-сауна, оздо- ровительн. центры | мест | 420 | - | 420 420 | 21,0 21,0 |  |
| 23. | Отделение связи | объект | 6 | 2 - | 8 6 | 2,0 1,5 | Зона Балахна |
| 24. | Сберкасса | -«- | 2 | 2 - | 7 5 | 1,5 1,0 | -«- |
| 25. | Гостиница | мест | 50 | 200 - | 250 50 | 18,0 | Зона Балахна |
| 26. | Пожарное депо | объект Маш. | 4 22 | 2х4 1х3 2х4 1х3 | 7/33 7/33 | 33,0 33,0 | Зона Балахна |
| 27. | Дом милосердия | мест | 50 | - | 50 50 | 2,5 2,5 |  |
| 28. | Детские дома | мест | 102 | - | 102 102 | 5,0 5,0 |  |
| 29. | Детский дом-интернат | мест | 60 | - | 60 60 | 2,5 2,5 |  |
| 30. | Мотель | мест | - | 100/- | 100/- | 8,0/- | Зона Балахна |
| 31. | Административные здания | т.м3 | 28,0 | 22,0 - | 50,0 28,0 | 50,0 28,0 | -«- |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время в г.Балахне существуют два кладбища: первое в юго-восточной части города, часть которого закрывается, и остается 7,5 га второе за границей города – 11,8 га.

По расчету на население города с учетом прилегающих населенных пунктов необходимо дополнительных территорий 18,3 га.

Из них 95% выданных свидетельств производится захоронений в данной местности – 17,4 га, 65% из этой территории необходимо новых территорий 11,3 га, а остальные 35% предусматривается захоронения в родственные могилы.

На I очередь по Генплану предлагается новая площадка в юго-восточной части города в районе существующего – 6,1 га, на расчетный срок дополнительная площадка – 5,9 га в районе первоочередной.

Таким образом, отведенные территории полностью обеспечивают потребность в кладбищах.

III.7. Рекреационные  зоны

Природный комплекс г.Балахна индивидуальный, имеет свое лицо, определенное набором природных элементов, характерных для данного конкретного места. На чертеже Генерального плана он показан в виде так называемого экологического каркаса.

Градоэкологический каркас г.Балахна представляет собой объединение важнейших и определяюших элементов природного комплекса и основных планировочных и градостроительных элементов в единую непрерывную структуру. Структура экологического каркаса складывается из элементов ПК разного порядка:

| - | территории первого порядка, где природный фактор является определяющим и бесспорным. Они составляют основной элемент каркаса: К ним относятся: городские парки, лесопарки (городские леса), пойма реки Волги; |
| --- | --- |
| - | территории второго порядка – это территории со значительными элементами природного фактора. К ним относятся обширные территории коллективных, расположенных на северо-западе, западе; |
| - | территории третьего порядка формируются на основе планировочных композиционных осей села. К ним относятся: бульвары, скверы, зеленые полосы улиц, озелененные территории детских, больничных учреждений, кладбища, зеленые насаждения санитарно-защитных зон. |

Все три порядка должны составлять непрерывный градоэкологический каркас. Сохранение и развитое ПК – залог благоприятной экологической обстановки в городе. Природный комплекс г.Балахны в целом имеет благоприятную природную основу, которую необходимо сохранять, благоустраивать и поддерживать в надлежащем виде. Например, требует благоустройства пойма реки Волги, с организацией набережной.

Главное условие функционирования экологического каркаса – сомкнутость его элементов.

Для сохранения и развития ПК в г.Балахна проектом предлагается:

| - | усилить контроль за градостроительным использованием земель ПК в соответствии с их основными функциями природоохраны и рекреации. Разработать предложения по корректировке экономической оценке земель ПК г.Балахна, с учетом их эколого-рекреационных характеристик, а также по увеличению арендной платы за землю с предприятий и организаций, расположенных на территориях ПК. |
| --- | --- |

Зеленые  насаждения

В настоящее время городские зеленые насаждения общего пользования занимают 18,7 га, что составляет 3,0 м2 на одного жителя. Сложившуюся систему зеленых насаждений общего пользования составляют: парки, скверы, бульвары:

Перечень  существующих  зеленых  насаждений

| №№ п/п | Наименование | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Парк «Парк 500 лет Балахны» (ул.Дзержинского) | 2,6 |
| 3. | Парк ОАО «Волга» (ул.Горького) | 2,5 |
| 4. | Парк «Волжский» (ул.Лесопильная ул.Свердлова) | 3,1 |
| 5. | Парк НиГРЭС (ул. Свердлова объездная дорога) | 6,6 |
| 6. | Сквер на ЦКК (ул.ЦКК, пр.Революции) | 1,0 |
| 7. | Сквер у ДК ЖДО (ул.Энгельса) | 1,2 |
| 8. | Сквер по пр. Дзержинского | 2,4 |
| 9. | Сквер по ул. Энгельса | 1,0 |
| 10. | Сквер на пл. Заводская | 0,26 |
| 11. | Сквер по ул. Энгельса, д. 7А | 0,2 |
| 12. | Сквер по ул. Дзержинского, д. 34-36 | 0,26 |
| 13. | Рекреационно-природная территория по ул. Олимпийская, ул. Парковая, Тёплая речка, ул. К.Маркса | 206,49 |

Проектом предлагается сохранение и развитие зеленых насаждений города.

Используя естественный природный комплекс, создается единая рекреационная система, объединенная элементами экологического каркаса.

Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования достигается как за счет освоения новых территорий (строительство центрального городского парка в районе Кубенцова Поля, с использованием существующего лесного массива), так и за счет расширения небольшого существующего парка культуры (в районе рынка), с выходом на берег р.Волги, строительством «детского» парка, благоустройством и организацией набережной, которая пройдет до нового административного центра, с озеленением прибрежной территории, созданием видовых площадок, пляжей.

Территория зеленых насаждений общего пользования в целом по городу составит:

| №№ п/п | Период | Территория в га | Обеспеченность 1 м2 на человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующее состояние | 18,7 | 3,0 м2/чел. |
| 2. | Расчетный срок | 126,0 | 19,7 |
| 3. | В том числе на I очередь | 82,0 | 13,0 |

Проектом предусматривается новое строительство территорий зеленых насаждений общего пользования – 107,3 га.

Из них, на I очередь строительства 63,3 га.

На период с 2011-2020г.г. новое строительство составит 44 га.

Так же благоустраивается лесопарковая территория 49,0 га (существующие лесные массивы, входящие в черту города), берега реки Волги.

Прибрежные территории реки Волги, прудов НиГРЭС, предусматривается оборудовать и благоустроить в целях организации кратковременного отдыха и развлечений.

Проектом предлагается строительство лодочной станции и пляжа на р.Волга, и детских пляжей – на пруду НиГРЭС.

Спортивная зона в городе представлена: четырьмя существующими и двумя проектируемыми стадионами.

Существующие – реконструируются и благоустраиваются и расположены:

| - | около ПРЗ; |
| --- | --- |
| - | на проспекте Дзержинского около ДК, стадион «Юность»; |
| - | в районе общественного центра, ул. Свердлова; |

Проектом предлагается реконструкция на первую очередь строительства стадиона, расположенного по ул. Тимирязева и строительство нового стадиона (на расчетный срок) в районе Кубенцова Поля.

Глава  IV

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ  И  ТРАНСПОРТ)

IV.1. Внешний  транспорт  и  дороги

Внешний транспорт г.Балахна представлен: автомобильным, железнодорожным и водным. Воздушный транспорт в городе отсутствует.

При разработке проекта учтены: Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2012г. №882;

Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015г»,  утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2012г. №599;

а) Автомобильный  транспорт

Через город проходит трасса автодороги регионального значения Н.Новгород-Иваново (Р-0152). Автодорога проходит с северо-западного направления и является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения Москва-Н.Новгород и Владимир-Иваново. Так же обеспечивается связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Дорога имеет асфальтовое покрытие проезжей части с шириной на подходе к г.Балахна 9 м.

На данный момент весь транзитный транспорт следует через город, минуя только центральную зону г.Балахна по малому внутреннему обходу.

Через муниципальное образовании образование «город Балахна» проходят следующие дороги межмуниципального значения 22Н-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер, 22Н-0322 Подъезд к п.Механического завода от а/д Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер.

В настоящее время разрабатывается проект обхода г.Балахна и г.Заволжье автодорогой Шопша-Иваново-Н.Новгород институтом «Гипродопроект», в соответствии с которым строительство обхода начнется в ближайшее время.

Балахнинским пассажирским автотранспортным предприятием обслуживается 7 пригородных маршрутов по следующим направлениям:

Балахна – Замятино;

Балахна – Конево;

Балахна – пос. 1 Мая;

Балахна – Липовки;

Балахна – Мал.Козино;

Балахна – пос. Совхозный;

Балахна – Б.Козино.

И 3 междугородних маршрута по направлениям:

Балахна – Н.Новгород;

Балахна – Городец;

Балахна – Заволжье.

Пригородные маршруты обслуживаются 10 автобусами; средний интервал движения 15-60 мин.

Междугородние маршруты обслуживаются 17 автобусами; средний интервал движения 15-60 мин.

Так же через г.Балахна транзитом с остановкой на автостанции проходят маршруты, обслуживаемые Нижегородским автопредприятием в направлении Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск, Конево.

Пассажирская автостанция находится в историческом центре города на ул.Дзержинского. Занимаемая территория составляет 0,54 га. Здание автостанции одноэтажное, каменное, вместимостью 50 человек. Находится в удовлетворительном состоянии. Максимальный пассажирооборот приходится на летний период и составляет 34000 пассажиров. Средний пассажирооборот за год составляет 31000 пассажиров.

На I очередь предлагается строительство дополнительной автостанции для разгрузки существующей и сокращения санитарно-защитной зоны. Территория новой автостанции 0,8 га. Здание автостанции одноэтажное, каменное, с залом ожидания на 100 человек. Располагается автостанция на пр.Дзержинского, рядом с очистными сооружениями.

б) Железнодорожный  транспорт

Город связан с системой железных дорог России посредством железнодорожной линии Н.Новгород-Заволжье. Общая протяженность линии 35 км, на ней размещены 5 станций и 4 остановочных пункта.

Д/д линия Н.Новгород-Заволжье проходит непосредственно по территории г.Балахна, создавая трудности в пропуске транспорта в местах пересечения с магистральной улично-дорожной сетью. Интенсивность движения на участке Н.Новгород-Балахна составляет 32 пары в сутки и 8-9 грузовых пар; на участке Балахна-Заволжье – 11 пар пригородных поездов и 4 грузовых.

В границах городской черты находятся две станции: Балахна и остановочный пункт Ваняты.

Станция Балахна – II класса, оборудована полуавтоматической блокировкой, путевое развитие основного парка состоит из 5-ти путей. Длина приемо-отправочных и главного пути – 1000 м.

Основной объем грузовых операций осуществляется вне грузового двора на подъездных путях клиентуры.

Принадлежность и протяженность подъездных путей отражена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – подъездные пути

| №№ п/п | Наименование подъездного пути | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ВОЛГА» | 0,7 |
| 2 | ОАО «ФормМат» | 12 |
| 3 | ОАО «Полиграфкартон» | 10,1 |
| 4 | ЗАО «Балахнахлебопродукт» | 0,7 |
| 5 | ООО «Балахнинский авторемонтный завод» | 0,3 |
| 6 | НиГРЭС им. Винтера | 17,5 |
| 7 | Бурцевский карьер | 16,7 |

Грузовой двор станции Балахна расположен на подходе от Н. Новгорода со стороны основной части города и занимает территорию 7,5 га. Въезд автотранспорта на территорию осуществляется через привокзальную площадь. Из пассажирских устройств на станции имеются две высоких пассажирских платформы длиной по 150 м кассовый павильон с небольшим залом ожидания. Пассажирооборот станции за июль 2005 г. составил 80,1 тыс.пасс.

В г.Балахна имеется узкоколейная железная дорога. Один подъездной путь узкоколейной железной дороги подходит к грузовому двору, второй проходит в 300 м восточнее станции Балахна и примыкает к подъездному пути ОАО «Полиграфкартон». В этом месте расположен пункт перевалки грузов с одной колеи на другую.

В настоящее время узкокольейная железная дорога не используется.

Станция Правдинск – II класса расположена в северо-западной части города в 5.5 км от станции Балахна. Путевое развитие станции состоит из 4-х основных путей длиной 600 м. Станция имеет 2-е пассажирские платформы, длиной 200 м и пассажирский павильон. Пассажирооборот станции за июль 2005 г. составил 80,1 тыс.пасс.

Общая протяженность всех путей 263 км в том числе в границах города – 15 км.

В настоящие время  пересечения городских улиц и дорог с магистральными ж.д. линиями осуществляются в одном уровне по средствам охраняемых и не охраняемых переездов.

На расчетный срок проектом генплана предлагается строительство одного путепровода через ж.д. подземные пути по пр. Дзержинского.

в) Речной  транспорт

Город Балахна расположен на берегу р. Волга. Ширина русла реки составляет 600-800 м. Ширина судового хода – 100 м, глубина судового хода - 3,5 м. На данный момент в пределах города существуют 3 причала:

- причал ОАО «Волга»

- не оборудованный причал для небольших пассажирских судов типа «Москва», расположенный в районе водозабора.

Причал ОАО «Волга» оборудован вертикальной стенкой с полной механизацией. За отчетный год грузооборот причала составил 62 тыс. т.

На расчетный срок прилагается строительство пассажирского причала в районе городского парка с речным вокзалом на 100 мест.

Так же на расчетный срок очередь предлагается строительство грузового оборудованного причала ОАО «Полиграфкартон».

IV.2 Улично-дорожная  сеть  и  транспортное  обслуживание

Улично-дорожная сеть формировалась, в основном, расположением города по берегу крупной судоходной реки и близостью крупного города. Поэтому основные транспортные магистрали проходят вдоль берега р. Волга и перпендикулярно берегу – как связи с районами.

Магистрали общегородского значения обеспечивают связь между отдельными планировочными районами и выходы на внешнюю автодорожную сеть.  Ширина ул. в красных линиях 50 - 60 м. Ширина проезжей части 7 - 8 м.

Магистрали районного значения обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на магистрали общегородского значения, и предназначены, в основном для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях 40 – 50 м. Ширина проезжей части 7 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 – характеристика улично-дорожной сети

|  |  | Протяженность, км |  |  |  | Плотность, км/км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Категория | Общее | в том числе : |  |  |  |  |  |
| п/п | улиц | кол-во км | Сущ. сохран | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1. | Магистральные улицы общегородского значения | 23,45 | 18,8 | 2,75 | 1,9 | 0,33 | 0,38 | 0,36 |
| 2. | Магистральные улицы районного значения | 30,25 | 17,1 | - | 13,15 | 0,3 | 0,3 | 0,47 |
| 3. | Жилые улицы и проезды | 55,25 | 47,75 | 2,35 | 5,15 | 0,84 | 0,88 | 0,86 |
|  | Итого: | 108,95 | 83,65 | 5,1 | 20,2 |  |  |  |

Основными транспортными магистралями города являются:

| - | пр.Дзержинского; |
| --- | --- |
| - | пр.Революции; |
| - | ул.Челюскинцев; |
| - | ул.Энгельса; |
| - | ул.Вокзальная; |
| - | ул.Первомайская. |

На перспективу предусматривается сохранение и дальнейшее развитие уличной сети города. В проекте принята следующая классификация магистральной сети города:

| 1. | Магистрали общегородского значения, обеспечивающая связь между отдельными планировочными районами городами и выходами на внешнюю автодорожную сеть. |
| --- | --- |
| 2. | Магистрали районного значения обуславливают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход их жилых районов на магистраль общегородского значения. Предназначен, в основном, для пропуска массового пассажирского транспорта. |
| 3. | Жилые улицы обеспечивают транспортно-пешеходную связь на территории жилых районов, выход на магистральные улицы. |
| 4. | Набережная для отдыха населения, проезд обслуживающего транспорта. |

Основными транспортными магистралями по-прежнему останутся ул.Челюскинцев, пр.Дзержинского и ул.Вокзальная.

На перспективу пробивается новая улица общегородского значения на продолжении ул. с выходом на объездную автодорогу. Предлагается новое строительство улиц районного значения. Характеристика магистральной улично-дорожной сети на I очередь и расчетный срок отражена в таблице 2.1.

А) Городской  транспорт

Внутригородские массовые пассажирские перевозки города осуществляются автобусом. Характеристика городских маршрутов представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – характеристика городских маршрутов

| Наименование маршрута | Номера марш- рутов | Протяжен-ность в один конец, (км) | Кол-во ед. подвиж. состава | Марка автобуса | Средний интервал движения (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автостанция – БО МЗ | 6 | 5,4 | 1 | ПАЗ | 60 |
| ЦКК – ул.Олимпийская | 7 | 9,8 | 2 | ЛиАЗ ПАЗ | 40 |
| Автостанция - БОМЗ | 12 | 8 | 1 | ЛиАЗ | 60 |
| Правдинск–ул.Гагарина | 4 | 6,6 | 1 | ПАЗ | 45 |
| Правдинск - Крюковка | 14 | 3 | 1 | ПАЗ | 30 |
| Автостанция-больница | 15 | 7,4 | 10 | ПАЗ | 10 |
| ЦКК - Правдинск | 1А | - | 1 | ПАЗ | - |
| НиГРЭС - ПМК | 5А | 6,9 | 2 | ПАЗ | 60 |
| Балахна - ПМК | 5 | 7,4 | 2 | ЛиАЗ | 30 |
| Ж\д вокзал - НиГРЭС | 8 | 3,5 | 1 | ПАЗ | 30 |
| Автостанция - ПМК | 16 | 6,6 | 1 | ПАЗ | 60 |
| Ул.Олимпийская–БО МЗ | 17 | 15,9 | 1 | ПАЗ | 100 |
| ЦКК – 2-ой поселок | 20 | 10 | 1 | ПАЗ | 90 |
| ЦКК - ПМК | 51 | 8,9 | 1 | ПАЗ | 60 |
| Ул.Олимпийская - ПМК | 57 | 15,9 | 3 | ПАЗ ГАЗель | 30 |

Обслуживание пассажирских перевозок осуществляется Балахнинским пассажирским автопредприятием, расположенным в центральной части города по ул.Челюскинцев – 5. Предприятие занимает территорию 2 га. Из капитальных сооружений автопредприятия следует отметить гараж – модуль площадью 0,18 га, профилакторий на 150 машин, здание механизированной мойки и конторы. Списочное количество автомобилей – 52 автобуса. Транспортное обслуживание города в перспективе будет осуществляться одним видом общественного транспорта – автобусным. Новые маршруты предлагается организовать по вновь проектируемым улицам. Остановочные пункты общественного транспорта запроектированы на расстоянии 400 – 600 м друг от друга в увязке с размещением объектов массового тяготения населения и пешеходными связями.

Б) Индивидуальный  транспорт

В настоящее время в Балахне насчитывается 10318 автомобилей и 1512 мотоциклов. Уровень автомобилизации в городе составляет 158 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных моттотранспортных средств представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – индивидуальный транспорт

| Транспортные | Сущ. | I очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства | полож | Норма на | Всего | В томчисле: кол-во гараж. | Норма на | Всего | В томчисле: кол-во гараж. |
|  |  | 1000 жит. |  | для секц. з-ки | 1000 жит. |  | для секц. з-ки |
| Легковые автомобили | 10318 | 200 | 12660 | 9054 | 240 | 15360 | 10800 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 1512 | 30 | 1899 | 755 | 40 | 2560 | 1000 |
| Общее кол-во транспортных средств | 11830 | - | 14559 | 9809 | - | 17920 | 11800 |

IV.3. Гаражи  и  автостоянки,  предприятия  по  обслуживанию  траснспорта,  АЗС

В настоящее время в г.Балахне индивидуальные гаражи занимают территорию 57,43 га. На ней размещаются 7062 гаража. В связи с ростом уровня автомобилизации населения требуется увеличение объемов гаражного строительства. Количество машино-мест в гаражах рассчитано только для населения многоэтажной застройки, которое составляет на  I очередь строительства 60,3 тыс.жит., на расчетный срок – 60 тыс.жит. Личные автомобили и мотоциклы населения индивидуальной застройки будут храниться в гаражах на приусадебных участках. Так же на территории г.Балахна расположены: на ул.Олимпийская автостоянка на 260 машино-мест и на пересечении ул.Бумажников и ул.Ленина автостоянка на 125 машино-мест. Подробная информация о существующих гаражных массивах представлена в таблице 2.4.

С учетом существующих гаражей боксового типа общей вместимостью потребность в строительстве новых мест постоянного хранения индивидуального транспорта составит на расчетный срок 11800 единиц, на I очередь – 9809 единиц.

Проектом предлагается строительство 2-х этажных гаражей на I очередь:

| - | пр.Дзержинского – 2447 машино-мест (5 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Челюскенцев – 670 машино-мест (1.34 га) |

Кроме гаражных массивов на I очередь предлагается строительство автостоянок:

| - | пл.Советская на 148 машино-мест (0.37 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Некрасова на 398 машино-мест (1 га); |
| - | пр.Дзержинского на 761 машино-место (1,9 га); |
| - | ул.Елизаровых на 357 машино-мест (0,89 га); |

на расчетный срок:

| - | ул. Олимпийская на 102 машино-места (0,26 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Кирпичная на 143 машино-места (0,36 га); |
| - | пр.Революции на 120 машино-мест (0,3 га). |

Таблица 2.4 – существующие положение гаражного хозяйства

| №№ п/п | ## Адрес размещения гаражей | Форма собствен- ности | Материал стен | Кол-во машино-мест | Территория в га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | пр.Дзержинского у дома №46 | частная | кирп. | 58 | 0,29 |
| 2. | ул.Пирогова у теплопункта | частная | кирп. | 38 | 0.21 |
| 3. | ул.Профсоюзная (р-он мех.завода) | частная | кирп. | 82 | 0,61 |
| 4. | ул.Попова (Ванята) | частная | кирп. | 30 | 0,14 |
| 5. | у пожарной части № 7 | частная | кирп. | 60 | 0,32 |
| 6. | ул.Тополиная | частная | кирп. | 70 | 0,49 |
| 7. | ул.Пирогова у дома № 10 | частная | кирп. | 40 | 0,2 |
| 8. | ул.Куйбышева | частная | кирп. | 31 | 0,22 |
| 9. | ул.Бумажников (р-он уч-ка №3 МП «Водоканал» - УНЦ) | частная | кирп. | 42 | 0,45 |
| 10. | Теплое оз.НиГРЭС | частная | кирп. | 458 | 4,71 |
| 14. | у восточной проходной ПРЗ | частная | кирп. | 250 | 1,55 |
| 15. | Самойловка | частная | кирп. | 420 | 3,09 |
| 16. | ул. Филатова | частная | кирп. | 600 | 7,43 |
| 17. | р-н кафе «Гриль» и ЦТП | частная | кирп. | 83 | 0,41 |
| 18. | ул.Некрасова (узкоколейка) | частная | кирп. | 232 | 2,47 |
| 19. | Лесопильная у д. № 6 | частная | кирп. | 131 | 0,32 |
| 20. | ул.Владимирская | частная | кирп. | 91 | 0,48 |
| 21. | ул.Лазо | частная | кирп. | 402 | 3,69 |
| 22. | Финский поселок | частная | кирп. | 420 | 2,93 |
| 23. | очистные сооружения АО «Волга» | частная | кирп. | 682 | 7,5 |
| 24. | ул.Пирогова у д. 1/1 - 1/3 | частная | кирп. | 78 | 0,91 |
| 25. | ул.Главная (напротив рынка) | частная | кирп. | 170 | 1,35 |
| 26. | Теплое оз. НиГРЭС (у пляжа) | частная | кирп. | 100 | 1,21 |
| 27. | кооператив «Энергия» | частная | кирп. | 120 | 1,1 |
| 28. | ул. Свердлова (за столовой ПТУ №22) | частная | кирп. | 100 | 1,78 |
| 29. | р-он базы электросетей НиГРЭС | частная | кирп. | 80 | 0,65 |
| 30. | ул.Бумажников (за общежитием № 41) | частная | кирп. | 38 | 0,53 |
| 31. | ул.Ефременко | частная | кирп. | 228 | 1,7 |
| 32. | Маршала Жукова | частная | кирп. | 201 | 1,13 |
| 33. | р-он поликлиники НиГРЭС | частная | кирп. | 214 | 0,53 |
|  | Итого : |  |  | 7062 | 57,43 |

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки.

Расчет вместимости открытых автостоянок у общественных зданий и сооружений выполнен в соответствии с Приложением 9 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - открытые  автостоянки  для  временного  размещения  автомобилей

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Расчетная единица | Количество расчетных единиц | Норма на расчетн. ед. I оч./расч.срок | Количество маш./мест |  | Площадь стоянок (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Больница | 100 коек | 7,15/10,0 | 3/5 | 22/50 |  | 0,06/0,13 |
| 2. | Поликлиника | 100 посещ. | 19/23 | 2/3 | 38/69 |  | 0,1/0,17 |
| 3. | Бассейн крытый | 100 мест | -/5 | -/5 | -/25 |  | -/0,06 |
| 4. | Комплекс очист- ных сооружений | без расчета |  |  | 10/10 | 0,025/0,025 |  |
| 5. | Дом культуры, клубы | 100 мест | 24,8/24,8 | 10/15 | 248/372 |  | 0,62/0,93 |
| 6. | Универмаг, круп- ные торговые центры | 100 м2 торг.пл. | 127,3/137,3 | 5/7 | 637/962 |  | 1,59/2,4 |
| 7. | Рестораны, кафе | 100 мест | 4,3/5,3 | 10/15 | 43/80 |  | 0,11/0,2 |
| 8. | Оздоровительные центры (бани, сауны) | 100 мест | 4,2/4,2 | 10/15 | 42/63 |  | 0,11/0,16 |
| 9. | Рынок | 50 торг. мест | 11/11 | 20/25 | 220/275 |  | 0,55/0,69 |
| 10. | Гостиница | 100 мест | 0,5/2,5 | 10/15 | 5/38 |  | 0,01/0,1 |
| 11. | Вокзал | 100 пас. в час «пик» | 15/20 | 10/15 | 150/300 |  | 0,375/0,75 |
| 12. | Автостанции | 100 пас. в час «пик» | 2/3 | 10/15 | 20/45 |  | 0,05/0,11 |
|  | Итого: |  |  |  | 1435/2289 |  | 3,6/5,73 |

г) Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящее время в г.Балахна существуют следующие станции технического обслуживания автомобилей:

| - | ул.Елизаровых – 5 постов (0.59 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Елизаровых – 5 постов (0.53 га); |
| - | ул.Челюскинцев – 5 постов (0,6 га); |
| - | ул.Челюскинцев – 1 пост (0.1 га); |
| - | ул.Челюскинцев – 5 постов (0.6 га); |
| - | ул.Челюскинцев – 5 постов (1.5 га); |
| - | р-он хлебокомбината – 10 постов (1 га). |

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 12660 | 200 | 64 |
| Расчетный срок | 15360 | 200 | 77 |

Проектом предлагается строительство СТО на I очередь:

| - | р-н НиГРЭС – 6 постов (0.6 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Некрасова – 8 постов (0.8 га); |
| - | р-он очистных сооружений – 9 постов (1 га). |

на расчетный срок:

| - | ул.Кирпичная – 4 поста (0.5 га); |
| --- | --- |
| - | р-он станции Правдинск – 9 постов (1 га). |

Д) Автозаправочные  станции

В городе существует 5 автозаправочных станций.

Подробно их характеристика показана в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - автозаправочные  станции

| №№ п/п | Местоположение АЗС с указанием адреса | Территория (га) | Кол-во колонок | С З З | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Челюскенцев | 0,25 | 4 | Согласно СНиПа |  |
| 2. | ул.Челюскенцев | 0,18 | 4 | -«- |  |
| 3. | ул.Челюскенцев | 0,21 | 4 | -«- |  |
| 4. | ул.Нестерова | 0,2 | 4 | -«- |  |
| 5. | р-он ОАО «Волга» | 0,21 | 4 | -«- |  |
|  | Итого: | 1,3 | 24 |  |  |

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 2.8:

Таблица 2.8 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку АЗС | Требуемое количество колонок АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 14559 | 1200 | 13 |
| Расчетный срок | 17920 | 1200 | 15 |

По расчету дополнительных АЗС для обслуживания индивидуального автотранспорта не требуется. Тем не менее существуют отводы для следующих АЗС, которые должны быть построены на ра четный срок:

| - | ул.Чкалова на 4 колонки (0,18 га); |
| --- | --- |
| - | ул.Дачная на 4 колонки (0,23 га); |

IV.4. Основные  объемы  работ  по  улично-дорожной  сети  и  транспорту

Стоимость  первой  очереди  строительства

А) Основные  объемы  работ

Таблица 3.1 – Основные  объемы  работ

| №№ | Наименование | Един. | Общее | В том числе : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | объектов | измер. | кол-во | Существ. положение | I оч.стр-ва новое стр-во реконстр. |  | Расчет- ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. | Улично-дорожная сеть : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Магистральные улицы общегородского значения | км | 23,45 | 18,8 | 2,75 |  | 1,9 |
|  | 2. Магистральные улицы районного значения | км | 30,25 | 17,1 | - |  | 13,15 |
|  | 3. Улицы местного значе- ния (жилые) с твердым покрытием проезжей части | км | 55,25 | 47,75 | 2,35 |  | 5,15 |
| II. | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Мосты |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/дорожные | объект | 3 | 3 | - |  | - |
|  | автомобильные | -«- | 4 | 4 | - |  | -/3 |
|  | путепроводы через ж/д | -«- | 1 | - | - |  | 1 |
|  | охраняемые переезды | -«- | 3 | 3 | - |  | - |
| III. | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Открытые автостоянки | м/мест | 3006 | 385 | 2256 |  | 365 |
|  | 2. Гаражи для автомоби- лей, принадлежащих гражданам | м/мест | 11871 | 7062 | 3117 |  | 1692 |
|  | 3. Автозаправочные станции | 1 колонка | 40 | 24 | - |  | 16 |
|  | 4. Станции технического обслуживания | 1 пост | 81 | 36 | 32 |  | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 5. Автотранспортное предприятие | 1 объект | 1 | 1 | - |  | - |
| IV. | Объекты общественного пассажирского транспорта (автобус) : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Протяженность линий | 1 км двой- ного пути | 70 | 60 |  | - | 10 |
|  | 2. Конечная станция | 1 объект | 11 | 11 |  | - | - |
|  | 3. Остановочные павильо- ны обществ.транспорта | -«- | 140 | 50 |  | 50 | 40 |
| V. | Объекты внешнего транспорта : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Автостанция | 1 объект | 2 | 1 |  | 1 | - |
|  | 2. Ж/д станция (грузовая) | -«- | 1 | 1 |  | - | - |
|  | 3. Пассажирский причал | речной объект | 1 | - | - |  | 1 |
|  | 4. Грузовой причал | речной объект | 2 | 1 | - |  | 1 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в ниже следующей таблице.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991 года и приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – стоимость I очереди строительства

| №№ п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество новое стр-во реконструкц | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. Кпр=1,6 | Общие затраты тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 1. | Магистральные улицы | км | 2,75 | 557 | 1532 |
| 2. | Жилые улицы | км | 2,35 | 257 | 604 |
| - | Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств |  |  |  |  |
| 1. | Открытые автостоянки | 1000 м2 | 56,4 | 28,8 | 1624 |
| 2. | Гаражи для автомобилей, принадлежащих гражданам (одноэтажные) | 1 место | 3117 | 4,8 | 14962 |
| - | Сооружения для обслуживания транспорта |  |  |  |  |
| 1. | СТО | 1 пост | 32 | 33,1 | 1059 |
| - | Объекты общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 1. | Остановочные павильоны | 1 объект | 50 | 4,0 | 200 |
| - | Объекты внешнего транспорта |  |  |  |  |
| 1. | Автостанция | 1 объект | 1 | 259 | 259 |
|  | Итого: | 20240 тыс.рублей |  |  |  |

Глава  V  ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(ИНЖЕНЕРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  И  ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ)

V.1. Водоснабжение. Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения города является р.Волга. На территории города действуют три водозабора из р.Волга: водозабор ОАО «Волга», водозабор ОП «НиГРЭС» и водозабор ОАО «Полиграфкартон».

Водозабор ОАО «Волга» расположен на территории ОАО «Волга» в черте города, функционирует с 1928 года. Производительность водозабора 140 тыс.м3/сут. Речная вода с водозабора подается на ОАО «Волга», на ОАО НПО «Правдинский радиозавод»» и на водопроводные очистные сооружения.

Водопроводные очистные сооружения находятся на балансе МП «Вордоканал», распложены на территории промышленной площадки ОАО «Волга». Мощность очистных сооружений – 40 тыс.м3/сут, построены в 1978 году. Очистка воды обеспечивается за счет коагулирования, фильтрации и обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Очищенная вода после водоочистных сооружений подается населению г.Балахны, и на хозяйственно-питьевые нужды промпредприятий.

Водозабор ОАО «Полиграфкартон» построен в 1927 году, реконструирован в 1952 году, расположен на берегу р.Волги в пределах территории предприятия. Проектная производительность водозаборных сооружений - 47520 м3/сут, фактическая (2003г.) – 35 м3/сут.

Проектная производительность фильтровальной станции составляет 2400 м3/сут, фактическая – 35 м3/сут. Водоподготовка включается в себя отстаивание, коагулирование, фильтрацию, хлорирование. Очищенная вода используется для хозяйственно-бытовых целей предприятий, а также для приготовления горячей воды для населения ул.ЦКК и пр.Революции.

Водозабор ОП «НиГРЭС» существует с 1937 года, используется для технического водоснабжения предприятия. Водозабор размещается на берегу р.Волги в пределах г.Балахны. Проектная производительность водозабора составляет 74,500 тыс.м3/сут, фактическая производительность – 16 тыс.м3/сут.

Протяженность городских водопроводных сетей составляет 144 км, часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Проектные предложения

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 150 л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 210 л/сут. на 1 человека. |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением – 300 л/сут. на 1 человека. |

Для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из водоразборных колонок удельное средне-суточное водопотребление на одного жителя составляет    50 л/сут.

Проектом предусматривается ежедневный полив из городского водопровода тротуаров, улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив – 60 л/сут. на 1 человека.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 принимается:

| - | для г.Балахны из расчета возникновения двух пожаров с расходом по 35 л/сек каждый; |
| --- | --- |

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 10 л/сек. Общий расход воды на пожаротушение составит 95 л/сек.

Расчетные расходы воды на I очередь и расчетный срок строительства сведены в таблицу.

На I очередь строительства источником водоснабжения города остается р.Волга. На расчетный срок проектом предлагается подземный источник водоснабжения.

Согласно гидрогеолгическому заключению Приволжского РЦГМСЭН № 1353 от 07.02.2006г. хоз-питьевое водоснабжение г.Балахны возможно осуществлять за счет подземных вод на Тепловском участке. В 2005г. на Тепловском участке Дзержинского месторождения подземных вод проведена переоценка запасов подземных вод водоносного четвертичного аллювиального горизонта по промышленным категориям в количестве 100 тыс.м3/сут (из них: 51 тыс.м3/сут – по категории А и 49 тыс.м3/сут – по категории В). Протоклом ГКЗ от 01.03.2005г. эксплуатационные запасы на Тепловоском участке утверждены на 10-летний срок для хоз-питьевого вдоснабжения г.Дзержинска и г.Балахны при условии предварительной водоподготовки (обезжелезивания и обеззараживания).

Как возможный вариант – рассматривается водоснабжение города за счет подземных вод Чернораменского водозабора МП «Быт». Существует реальная возможность увеличить добычу на этом водозаборе как минимум до 10 тыс.м3/сут. Для определения максимального водоотьвбора необходимо выполнение поисково-оценочных работ.

В связи с развитием города и его благоустройством наряду с существующими водоводами на I очередь строительства, намечаются новые трассы магистральных и разводящих сетей:

| - | водовод d 300 мм по ул.Свердлова; |
| --- | --- |
| - | водовод d 150 мм по ул.Елизарова; |
| - | водовод d 300 мм от ул.Олимпийской до пр.Дзержинского; |
| - | водовод d 400 мм, d 300 мм от существующего водовода, идущего на НИГРЭС до существующего водовода по ул.Челюскинцев со строительством водопроводной насосной станции в парке НиГРЭС. |

Места расположения источников нецентрализованного водоснабжения сохраняемых на I очередь строительства, качество воды в них и оборудование должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.«Санитарная охрана источников».

Существующие водозаборпы из р.Волга, принадлежащие ОАО «Волга», ОАО «Полиграфкартон» и ОП «НиГРЭС» сохраняются на перспективу длятехнического водоснабжения предприятий.

Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений.

Объем пожарных резервуаров предусматривается с учетом расчетных расходов воды и продолжительность тушения пожаров, согласно требованиям п.9.28 СНиП 2.04.02-84. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

В целях сокращения потребления воды на промпредприятиях необходимо вводить оборотные циклы и циклы повторного использования воды.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать схему хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Балахны с использованием нового перспективного источника с учетом базы данных мониторинга качества подземных вод с применением современных и эффективных методов водоподготовки.

Расчётные  расходы  воды

| Наименование | I очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население тыс. чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | максимально- суточный расход м3/сут. | Население тыс. чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел | максимально- суточный рас- ход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) Зона I г.Балахна | 3,7 | 50 | 222 | 7,1 | 150 | 1278 |
|  | 3,8 | 150 | 684 | 6,5 | 210 | 1638 |
|  | 6,4 | 210 | 1613 | 15,2 | 300 | 5472 |
|  | 14,0 | 300 | 5040 |  |  |  |
| 2) Зона II г.Балахна | 1,5 | 50 | 90 | 2,8 | 150 | 504 |
|  | 1,5 | 150 | 270 | 4,0 | 210 | 1008 |
|  | 4,3 | 210 | 1084 | 21,4 | 300 | 7704 |
|  | 21,0 | 300 | 7560 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 18662 |  |  | 19728 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1870 |  |  | 1970 |
| На нужды промпред- приятий |  |  | 6670 |  |  | 7270 |
| Полив территории |  |  | 3798 |  |  | 3840 |
| Противопожарный расход |  |  | 1026 |  |  | 1026 |
| Итого: |  |  | 32026 |  |  | 33834 |

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

|  |  | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. измерен. | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) | I очереди тыс.руб. (в ценах 1991г.) |
| 1. Строительство подземного водозабора, водопроводных и очистных сооружений | комплек | - | 1 | - |
| 2. Строительство магистральных сетей | км | 30,7 | 80,0 | 2496,0 |
| Итого: |  |  |  | 2496,0 |

V.2. Канализация Существующее  положение

В настоящее время сточные воды от селитебной зоны и промпредприятий г.Балахны отводятся самотечно-напорной сетью канализации на очистные сооружения полной биологической очистки г.Балахны, которые расположены к юго-востоку от города. Производительность очистных сооружений – 150 тыс.м3/сут. Выпуск очищенных стоков – в р.Волга ниже города по течению реки.

ОАО «Волга имеет механические очистные сооружения для очистки производственных сточных вод, после которых промстоки бумкомбината поступают в производство и на шламонакопитель. Осветленная вода после шламонакопителя, хозбытовые стоки ОАО «Волга» и хозбытовые стоки города подаются на биологические очистные сооружения г.Балахны. Механические очистные сооружения ОАО «Волга» расположены в границах жилой застройки, шламонакопитель – в пос. Истомино.

Промстоки ОАО НПО «ПРЗ» и ОАО «Полиграфкартон» подаются на городские биологические очистные сооружения после очистки на локальных очистных сооружениях.

Сливной станции в городе нет. Прием жидких стоков в городскую канализацию осуществляется в канализационный колодец в непосредственной близости от территории жилой застройки (в районе Швейной фабрики).

Протяженность канализационных сетей по городу составляет около 110 км, часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Проектные предложения

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 (за исключением индивидуального сектора). Расчетные расходы сточных вод на I очередь и расчетный срок приведены в таблице.

Проектом сохраняется единая централизованная схема канализации с очисткой всех стоков на существующих общегородских очистных сооружениях полной биологической очистки. Производительность очистных сооружений - 150 тыс.м3/сут. Проектом предусматривается ликвидация иловых площадок, расположеннызх в водоохраной зоне р.Волги, обработку осадка необходимо осуществлять термическим методом.

Проектом предусматривается:

| 1). | Подключение неканализованного жилого фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, к системе городской канализации; |
| --- | --- |
| 2). | Капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учётом их санитарно-технического состояния; |
| 3). | Строительство новых канализационных насосных станций; |
| 4). | Реконструкция существующей насосной станции № 7 по ул.Олимпийской с увеличением ее производительности; |
| 5). | Строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки производителностью 55 м3/сут (в районе существующих очистных сооружений хоз-бытовой канализации). |
| 6). | Строительство главной канализационной насосной станции, которая будет принимать хоз-фекальные стоки от жилой застройки и подавать их на общегородские очистные сооружения по двум напорным коллекторам d 500 мм каждый (на расчетный срок строительства). |

На расчетный срок строительства проектом предусматривается 100% обеспеченность города канализацией.

Производственные сточные воды подаются в сеть городской  канализации только после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Расчетные  расходы  сточных  вод

|  | I очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотве- дения л/сут. на 1 чел. | Средне- суточный расход м3/сут. | Максимально- суточный расход м3/сут. | Население тыс. чел. | Норма водо- отведения л/сут. на 1 чел | Средне- суточный расход м3/сут. | Максимально- суточный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1) Зона I г.Балахна | 3,7 | 25 | 92 | 111 | 7,1 | 150 | 1065 | 1278 |
|  | 3,8 | 150 | 570 | 684 | 6,5 | 210 | 1365 | 1638 |
|  | 6,4 | 210 | 1344 | 1613 | 15,2 | 300 | 4560 | 5472 |
|  | 14,0 | 300 | 4200 | 5040 |  |  |  |  |
| 2) Зона II г.Балахна | 1,5 | 25 | 38 | 45 | 2,8 | 150 | 420 | 504 |
|  | 1,5 | 150 | 225 | 270 | 4,0 | 210 | 840 | 1008 |
|  | 4,3 | 210 | 903 | 1084 | 21,4 | 300 | 6420 | 7704 |
|  | 21,0 | 300 | 6300 | 7560 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 18488 |  |  |  | 19728 |
| Неучтенные расходы |  |  |  | 1850 |  |  |  | 1970 |
| Промышленность |  |  |  | 62000 |  |  |  | 68200 |
| Итого: |  |  |  | 82338 |  |  |  | 89898 |

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

|  |  | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. измерен. | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) | I очереди тыс.руб. (в ценах 1991г.) |
| 1). Строительство магистральных сетей | км | 9,3 | 37,6 | 1023 |
| 2). Строительство насосных станций (в т.ч. сливной станции) | шт. | 5 | 13 | 458 |
| Итого: |  |  |  | 1481 |

V.3. Дождевая  канализация

Существующее  положение

Единой системы дождевой канализации в городе нет. Имеется сеть открытых водоотводных каналов. Закрытые водостоки проложены только в районах многоэтажной застройки. Очистные сооружения дождевой канализации в городе отсутствуют, поверхностный сток сбрасывается в р.Волгу без очистки.

Проектные предложения

Дождевая канализация в районах многоэтажной застройки проектируется закрытого типа со сбросом загрязненной части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации. В районах одноэтажной застройки отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам с последующей подачей в систему закрытой канализации.

Очистные сооружения размещаются к юго-востоку от города за границами жилой застройки. Выпуск очищенных поверхностных вод – в р.Волгу ниже города по течению реки. Поверхностные воды с территорий промпредприятий (в т.ч. автостоянки, АЗС, АТП) следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации города.

Ориентировочные  объемы  работ  по  дождевой  канализации

|  |  | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Един. измерен. | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) | I очереди тыс.руб. (в ценах 1991г.) |
| 1). Строительство очистных сооружений дождевой канализации | комплекс | 1 | 1 | 1360 |
| 2). Строительство насосных станций | шт. | 4 | 10 | 410 |
| 3). Строительство магистральных сетей | км | 17,2 | 22,3 | 3203 |
| Итого: |  |  |  | 4973 |

V.4. Теплоснабжение

Существующее  положение

В настоящее время теплоснабжение г. Балахны - централизованное. Основным источником теплоснабжения является Нижегородская ГРЭС им.Винтера. Согласно анкете предприятия, тепловая часть ГРЭС оборудована котлами БКЗ в количестве 7 штук и 2 котлами КВГМ-50, общая мощность которых составляет 1233 Гкал/ч.

Основными потребителями тепла НиГРЭС являются: ОАО «Волга», ПРЗ, ОАО «Полиграфкартон», Мебельная фабрика, МП «Тепловые сети».

Теплоснабжение обеспечивается от НиГРЭС трубопроводом диаметром 500 м и длиной 5 км через теплопункт (ЦТП) ОАО «Волга», в котором установлены 4 паровые водоподогреватели. В работе находятся два водоподогревателя общей производительностью 105 МВт. Теплоснабжение ветки «Гриль» осуществляется паропроводом d 325 мм, длиной 800 мм через теплопункт (ЦТП) «Гриль» производительностью 25 Гкал/ч. В настоящее время нагрузка на это ЦТП составляет всего 6,7 МВт/5,8 Гкал/ч.

Система теплоснабжения микрорайона открытая, двухтрубная. В ветхом состоянии находится 80% теплотрасс.

На предприятии ПРЗ имеется бойлерная установка, от которой осуществляется теплоснабжение промплощадки и жилого фонда через ЦТП.

На ОАО «Полиграфкартон» имеется бойлерная установка, от которой осуществляется теплоснабжение промплощадки и жилого поселка по трехтрубной системе с Т 95/70С в двухтрубной сети и подачей теплоты по отдельному трубопроводу на горячее водоснабжение.

Теплоизоляция магистральных теплопроводов находится в аварийном состоянии, это приводит к значительным тепловым потерям.

Кроме НиГРЭС в г.Балахна действует отопительная котельная с 3 котлами Универсал-6 мощностью 2,5 МВт. Также эксплуатируются небольшие промышленные котельные ОАО Мясокомбината, Хлебокомбината, деревообрабатывающего предприятия и др.

Магистральные сети (трубопроводы перегретой воды, паропроводы) идущие от НиГРЭС в надземном исполнении, на опорах.

Магистральные тепловые сети, проложенные по территории г.Балахны в селитебной части в подземном исполнении и связаны перемычками с тепловыми сетями ОАО «Волга».

Общая протяженность магистральных тепловых сетей около 100,3 п.км.

Проектное  положение

Источники  теплоснабжения

Основным источником теплоснабжения промышленности и жилого фонда г.Балахны и Правдинск остается существующая НиГРЭС им.Винтера.

Теплоснабжение существующих потребителей жилых микрорайонов ОАО «Волга» предусматривается от центрального теплового пункта (ЦТП) «Гриль». Схема теплоснабжения потребителей предусматривается закрытая, зависимая, четырехтрубная.

Теплоснабжение новой 4-5 этажной застройки в зоне II будет осуществляться от ЦТП № 6 по ул.Пирогова после его реконструкции.

Теплоснабжение малоэтажной индивидуальной и коттеджной застройки осуществляется от АОГВ.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические даны в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика»:

| - | расчетная температура наружного воздуха (-32С); |
| --- | --- |
| - | продолжительность отопительного периода (216 суток). |

Теплопотребление г.Балахны определено из условия обеспечения теплом 1547,2 тыс.м2 общей площади, в том числе на I очередь строительства 1436,4 тыс.м2.

Нормы потребления тепла приняты согласно СНиП 41-02-2003г. «Тепловые сети» по жилому фонду и объектам культурно-бытового назначения, по промышленности – по анкетам предприятий.

Расход тепла на новое строительство на расчетный срок по жилому сектору составит 26,7 МВт, в том числе на I очередь строительства 6,1 МВт.

Проектные  решения  по  тепловым  сетям

Прокладка сетей теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения предусмотрена подземным способом в непроходных железобетонных каналах и частично надземным способом на опорах и по техподпольям зданий.

На I очередь строительства необходима реконструкция магистрального паропровода НиГРЭС – ПРЗ диаметром 500 мм.

Система теплоснабжения трехтрубная и четырехтрубная в зависимости от источника теплоснабжения.

Детские учреждения круглосуточного пребывания детей и больницы должны иметь двойное питание теплом от разных источников.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ и стоимость I очереди строительства определится. См. таблицу.

| №№ | Наименование | Ед-ца | Количество |  | I-ая очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | изме- рения | Расчетный срок | I-ая очередь стр-ва | Стоимость ед-цы в тыс.руб. | Общая стоимость в тыс.руб. |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения |  |  |  |  | 26959,2 |
| 2. | Реконструкция паропровода НиГРЭС-ПЗРА d 500 мм | п.км | 4,5 | 4,5 | 16630 | 74835 |
| 3. | Стоительство тепловых сетей | п.км | 4,78 | 1,0 | 4600 | 4600 |
| 4. | Реконструкция ЦТП | шт. | 3 | 1,0 | 5250 | 5250 |
| 5. | Реконструкция существующих тепловых сетей | п.км | 15 | - | - | - |
|  | Всего в действующих ценах: |  |  |  |  | 167206,7 |

V.5. Газоснабжение

1. Существующее  положение

Газоснабжение г.Балахна осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу Саратов-Горький-Череповец через газопровод, идущий к ГРС г.Балахны, расположенной в юго-западной части города. Диаметр газопровода-отвода к ГРС составляет 300 мм, протяженность 10 км.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения газопроводами высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС до ГРП и ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 gаПа.

По данным филиала ОАО «Нижегородоблгаз» - «Балахнамежрайгаз» в городе на отчетный год газифицировано на природном газе 23837 квартир построено 7 ГРП с регуляторами РДУК-2-100, РДУК-2-50 и 10 ШРП.

Потребление природного газа по г.Балахне составило за 2003г. – 345038,0 тыс.м3 в год, в том числе на промышленные нужды 327811,8 тыс.м3 в год.

Общая протяженность газопроводов высокого давления (Р=1,2 МПа, 0,6 МПа) в границах городской черты составляет 41,8 км, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Проектная  часть

Источники  газоснабжения

Согласно протоколу технического совета при администрации Балахнинского района за № 10 от 08.05.2005г. и разделу решений за № 3 и проекту, выполненному ООО «Дипрогаз» - «Реконструкция ГРС ООО «Волготрансгаз»» за № 1/3764-ГРС и факсу за № 20523 от 08.02.2006г. «Предложения от филиала № 1 ОАО «Нижегородоблгаз»» по развитию и улучшению газоснабжения к плану развития инфраструктуры г.Балахна, за источник газоснабжения г.Балахна принято строительство новой ГРС, производительностью 185,0 тыс.м3/час, расположенной в юго-западной части города, вне городской черты и газопровода-отвода к ней от точки врезки в существующий газопровод-отвод на г.Балахна, с давлением газа Р=5,5 МПа.

Проектирование ГРС и газопровода-отвода ведет институт «Гипрогазцентр».

Для улучшения газоснабжения ул.Осипенко, ул.Гризодубовой, ул.Стасова, проектом предусматривается строительство блочного ГРП на ул.Стасова.

на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть закольцовку газопроводов низкого давления по ул.Свобода и ул.Крестьянская.

Магистральный газопровод остается существующим Саратов-Горький-Череповец с давлением в сети Р=5,5 МПа.

Нормативные  данные  и  расчетное  потребление  газа

С учетом развития г.Балахны, м/р Правдинск в границах проектирования предусматривается использование газа на следующие нужды:

| - | хозяйственно0бытовые (приготовление пищи и горячей воды); |
| --- | --- |
| - | коммунально-бытовые; |
| - | производственных и отопительных котельных и НиГРЭС; |
| - | промышленного потребления. |

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002г. и Пособия Том 1, часть 1 «Основы проектирования строительства и реконструкции распределительных систем», Москва, 2003г., стр.119-123, по которым расход газа на 1 чел. в год составляет:

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300.

Коэффициенты часового максимума приняты по таблице № 4 СНиП 42-01-2002г. Ориентировочный баланс газопотребления дан в нижеследующей таблице.

Ориентировочный  баланс  газопотребления

| №№ п/п | Наименование (г.Балахна) | Существующее положение тыс.м3/год | I-ая очередь строительства тыс.м3/год | Расчетный срок тыс.м3/год | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 16998,4 | 17218,4 | 17874,4 | 1) Данные фи- лиала «Балахна межрайгаз» |
| 2. | Промышленность | 327811,8 | 553468,74 | 1080000,0 | 3) Анкеты пром предприятий |
| 3. | Всего: | 345038,0 | 628324,84 | 1290000,0 |  |

Проектные  предложения  по  сетям  газоснабжения

На расчетный срок строительства предусматривается обеспечить природным газом все новостройки г.Балахна.

Газоснабжение перспективной застройки г.Балахна на I очередь строительства решается от существующих и проектируемых газопроводов высокого давления с устройством ГРП (ШРП) или подсоединением непосредственно к газопроводам низкого давления.

Система газоснабжения остается по существующей схеме.

Общий расход газа на расчетный срок составит 1290000,0 тыс.м3/год, в том числе на I очередь строительства 628324,84 тыс.м3/год.

На расчетный срок необходимо построить 4 ГРП, 2 ШРП, в том числе 3 ГРП и 2 ШРП на I очередь строительства, включая ГРП по ул.Стасова. Проложить 10 км газопроводов высокого давления, в том числе 9,4 км на I очередь строительства.

Все газопроводы высокого давления в подземном исполнении, пройдут по ул.Административная, ул.Олимпийская, ул.Циолковского, пер.Лесной, ул.Победы, ул.Игнатово, в районе ул.Главная.

Для обеспечения достаточно надежной системы газоснабжения г.Балахна, предусматривается в проекте закольцовка городских газопроводов высокого давления. Для этого проектируется газопровод высокого давления Р=1,2 МПа от существующего газопровода высокого давления на п.Истомино до проектируемого головного газорегуляторного пункта, снижающего давление газа до Р=0,6 МПа.

В дальнейших стадиях проектирования расходы газа и прокладка газопроводов по улицам должны быть уточнены.

В результате предложенной схемы газоснабжения объемы работ на расчетный срок и I очередь строительства определяются, см. нижеследующую таблицу.

Ориентировочный  объем  работ  и  стоимость  стоительства  I  очереди

| №№ | Наименование | Ед-ца | Количество |  | I-ая очередь строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | изме- рения | Расчетный срок | I-ая очередь стр-ва | Стоимость ед-цы в тыс.руб. | Общая стоимость в тыс.руб. |
| 1. | Строительство ГРС и участка магистрального газопровода 0,4 км к ней | комп- лекс | 1 | 1 | - | 88422,1 |
| 2. | Строительство газопровода высокого давления с электро- защитой | км | 10,0 | 9,4 | 2187,5 | 20562,5 |
| 3. | Строительство ГРП | шт. | 4 | 3 | 2187,5 | 6562,5 |
| 4. | Строительство ШРП | шт. | 2 | 2 | 13,4 | 26,8 |
|  | Всего: | - | - | - | - | 115574,0 |

V.6. Электроснабжение

Существующее  положение

В настоящее время электроснабжение города по высокому напряжению осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО «Нижновэнерго». Электроснабжающая сеть города состоит из генерирующего источника (НиГРЭС мощностью 144 мВТ) и нескольких понизительных подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 484 мВ.А, включенных в энергетическую систему области.

В городе функционируют две подстанции ОАО «Нижновэнерго» (ПС-110 кВ «Бурцево» - мощностью 2х25 мВ.А, ПС-35 «БОЭМЗ» - 5,7 мВ.А) и четыре подстанции абонентских напряжением 110 кВ («Накат» - мощностью 220,5 мВ.А, «БЦБК» - 176 мВ.А, «Береза» - 32 мВ.А, «БЦКК» - 32 мВ.А).

Схема подключения подстанций 110 кВ смешанная. Некоторые ПС запитаны от ГРЭС по радиальной схеме (ПС «Накат», «Береза», «Бурцевская») с подпиткой от второго источника (НиГЭС). Подстанция «БЦКК» подключена отпайками от транзитных линий 110 кВ, идущих от НиГРЭС в направлении г.Н.Новгород, ПС «БЦБК» питается от ОРУ-110 кВ ПС «Накат», расположенной также на ОАО «Волга».

Кроме того, электоснабжающая сеть города связана линией 110 кВ с НиГЭС через подстанции «Заволжская», «Ильинская», «Левобережная» и с межсистемной подстанций 500 кВ «Луч».

Все понизительные подстанции приняты  двухтрансформаторными с питанием по двум линиям. Распределение энергии по городу по напряжении 6 кВ осуществляется по кабельным линиям в районах капитальной многоэтажной застройки и по воздушным линиям в индивидуальной застройке. В городе сооружено несколько распределительных пунктов 6 кВ и большое количество ТП-6/0,4 кВ. Питание РП осуществляется или от ГРЭС, или от РУ-6 кВ понизительных подстанций, а ТП – от РП-6 кВ или от непосредственно от распределительных устройств 6 кВ ПС.

Проектные  предложения

Расчетная максимальная нагрузка города на перспективу Генплана составляет около 239 МВт, в том числе 232 мВт на I очередь. Вновь подключаемая электрическая нагрузка соответственно составит 18 мВт (в т.числе 5,4 мВт от жилого сектора) и около 11 мВт – на I очередь (в т.числе 1,4 мВт от жилого сектора). Нагрузка от промпредприятий определяется по данным анкет предприятий с учетом прогнозируемого роста на перспективу по очередям строительства. Нагрузка от жилищного сектора определяется по укрупненным удельным нормам электрической мощности на единицу показателя (кВт/квартира, кВт/коттедж, кВт/дом и т.д.), а также по действующим типовым проектам для объектов соцкультбыта и общественных зданий.

Рост нагрузки в жилом секторе происходит в связи со строительством новых жилых зданий, коттеджей, объектов СКБ, коммунального хозяйства и административно-общественных, а также с реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда.

Предложения по электроснабжению на перспективу выполнены в соответствии с техническими условиями филиала БЭС ОАО «Нижновэнерго» (№ 2823/09 от 12.12.05г.), протоколом заседания техсовета в Администрации Балахнинского района (№ 10 от 8.12.05г.), а также с учетом проекта «Схема развития Нижегородской энергосистемы до 2005г.», разработанной институтом АООТ «Нижегородскэнергосетьпроект» в 1996г.

Электроснабжение города по высокой стороне по-прежнему осуществляется централизованно от электроснабжающей сети города (понизительных подстанций 35÷110 кВ и НиГРЭС), но с дополнительной более мощной подпиткой от НиГЭС и ПС «Луч»-500, включенных в энергосистему ОАО «Нижновэнерго».

В связи с ростом электрической нагрузки и для улучшения надежности питания коммунально-бытовых потребителей и предприятий, не имеющих на своем балансе понизительных подстанций, проектом предлагается:

| - | сооружение понизительной подстанции 110/6 кВ «Балахнинская» мощностью 2х16 мВ.А с монтажом новых ячеек с выключателями 110 кВ на НиГРЭС; |
| --- | --- |
| - | реконструкция ПС-35 кВ «БОЭМЗ» - (3,2+2,5) мВ.А с заменой трансформаторов на 2х4 мВ.А и монтажом новых ячеек 6 кВ на подстанции; |
| - | строительство распределительных пунктов (3 шт.) на площадках с большими объемами жилищного строительства. |

Подключение ПС «Балахнинская» к ОРУ-110 кВ и РП к ПС 35÷110 кВ необходимо выполнить по проектам специализированных организаций.

Надежность электроснабжающей высоковольтной сети города на расчетный срок обеспечивается наличием в городе местного генерирующего (НиГРЭС) источника энергии, расположенной за городом (в районе г.Заволжье) Нижегородской ГЭС, а также связью НиГРЭС и ПС ОАО «Волга» города с межсистемной подстанцией 500 кВ «Луч», находящейся также недалеко от горда (в районе р.п.Б.Козино).

Для улучшения схемы питания подстанций проектом предусматривается:

| - | один из вводов ПС «Бурцево» подключить к НиГРЭС (вместо НиГРЭС), используя существующую ВЛ-110 и НиГРЭС – ПС «Сормовская»; |
| --- | --- |
| - | один из вводов ПС «Береза» подключить к ВЛ-110 «НиГРЭС» - ПС «Сормовская», используя также выше указанную линию; |
| - | ПС «БЦКК» перезапитать от ВЛ-110 «НиГРЭС» - ПС «Луч»-500 и НиГРЭС – «Сормовская ТЭЦ;» |
| - | дополнительно запитать подстанции 110 кВ ОАО «Волга» от ПС «Луч»-500 кВ воздушной линией 110 кВ (по планам ОАО «Волга»). |

В части развития линейных сооружений проектом предусматривается:

| - | замена существующей физически изношенной ВЛ-110, идущей от НиГРЭС в сторону ПС «Заволжская»; |
| --- | --- |
| - | сооружение заходов ВЛ-110 на ПС «Балахнинская»; |
| - | используя существующую ВЛ-110 кВ «НиГРЭС – ПС «Сормовская», предусматривается организация линии «НиГРЭС – ПС «Чистое» с переключением на нее ПС «Бурцево», Чернораменское« и линии «НиГРЭС» - ПС «Сормовская» с переключением на нее ПС «Береза». |

Все вновь намечаемые линии и заменяемые лини располагаются в границах существующих коридоров ВЛ.

Развитие сетей напряжением 6 кВ связано с сооружением ПС «Балахнинская» и установкой новых РП на площадках нового жилищного строительства, резервированием РП между собой, а также распредустройств 6 кВ, понизительных подстанций ОАО «Нижновэнерго». Конструктивное исполнение элементов электроснабжающих устройств принято с учетом требований ПУЭ и норм технологического проектирования подстанций и линий переменного тока напряжением 35÷750 кВ (ПУЭ Седьмое издание глава 2.5, 2005г.; ОНТП ВЛ-78/Минэнерго СССР; НТП подстанций 35-720 кВ Минтопэнерго РФ).

Воздушные линии выполнены двухцепными и одноцепными на железобетонных и металлических опорах и размещены в специально органиованных коридорах. Участки линий на деревянных опорах заменены на линии с ж/б опорами (металлическими) в  границах существующих коридоров.

Замена ВЛ-110 кВ, идущей от НиГРЭС в сторону ПС «Заволжская», предлагается по существующей трассе при условии выноса садов на расчетный срок.

Трасса показана в границах проектирования. Понизительные подстанции приняты открытого исполнения, а РП-6 кВ предлагаются закрытыми, двухсекционными в кирпичном исполнении, с диспетчерским управлением.

После утверждения Генплана города необходимо специализированной организации выполнить проект развития сетей по напряжению 6 кВ и выше на перспективу разработки Генплана

ТАБЛИЦА

результирующих  нагрузок  по  видам  потребителей г.Балахны

по  очередям  строительства  (м.Вт)

| № | Наименование | Сущест- вующее | I очередь строительства (2010г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | потребителя | положение | общая нагрузка | в т.ч. подключаемая | общая нагрузка | в т.ч. подключаемая | чание |
| 1. | Коммунально- бытовой сектор | 20,0 | 21,4 | 1,4 | 25,4 | 5,4 |  |
| 2. | Промышлен- ность | 199,0 | 208 | 9,0 | 211 | 12,0 |  |
| 3. | Потери в сетях и неучтенные нагрузки | 2,0 | 2,6 | 0,6 | 2,6 | 0,6 |  |
|  | Всего: | 221,0 | 232 | 11,0 | 239 | 18 |  |

Краткая  характеристика  источников  электроснабжения

| № | Наименование понизительной | Ведомст- венная | Количество и мощность трансформаторов по очередям (МВ.А) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | подстанции (ТЭЦ) Напряжение | принадлеж- ность | Сущ. положение | I очередь (2010г.) | Расчетный срок (2020г.) |  |
| 1. | ТЭЦ НиГРЭС | Нижегородская генерирующая компания | 144 мВт | 144 мВт | 144 мВт |  |
| Подстанции 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Бурцево»-110/35/6 | ОАО «Нижновэнерго» | 2х25 мВ.А | 2х25 мВ.А | 2х25 мВ.А |  |
| 3. | «Балахнинская» 110/10 | -«- | - | 1х16 | 2х16 |  |
| 4. | «БЦБК» 110/6 | ОАО «Волга» | 2х63+2х25 | 2х63+2х25 | 2х63+2х25 |  |
| 5. | «Накат» 110 | -«- | 3х63+31,5 | 3х63+31,5 | 3х63+31,5 |  |
| 6. | «БЦКК» 110/6 | ОАО «БЦКК» | 2х16 | 2х16 | 2х16 |  |
| 7. | «Береза» 110/35/6 | ОАО «ПЗРА» | 2х10 | 2х10 | 2х10 |  |
| Подстанции 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | «БОЭМЗ» 35/6 | ОАО «Нижновэнерго» | 3,2+2,5 | 3,2+2,5 | 2х4 |  |

Объемы   работ  по  электроснабжению  по  очередям  строительства

и  стоимость  I  очереди (тыс.руб.)  г.Балахны

|  |  |  | Количество |  | Общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | I очередь (2010г.) | Расчетный срок (вкл. I оч. 2020г.) | стоимость I оч. (в це- нах 1991г.) тыс.руб. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство ПС 110/6 кВ «Балахнинская» мощностью 2х16 мВ.А с установкой трансформа- тора на I очередь | компл. | 1 | 1 | 700 | Располагается в парке у НиГРЭС |
| 2. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «БОЭМЗ» с заменой существующих транс- форматоров на 2х4 мВ.А и монтажом 3-4х ячеек 6 кВ в РУ-6 кВ | компл. | - | 1 | - |  |
| 3. | Сооружение РП 10-(6)кВ | шт. | 1 | 3 | 100 | В районе Ку- бенцовского Поля» на I очередь |
| 4. | Замена провода ВЛ-110 кВ на существующих опорах (с заменой не- скольких деревянных опор по трассе) | км | - | 5 | - | от НиГРЭС до коридора ГЭС -г.Дзержинск Н.Новгород на линии «ГРЭС- ПС «Чистое |
| 5. | ВЛ-110 кВ одноцепная на ж/б опорах (в грани- цах города) с монтажом двух ячеек 110 кВ для ВЛ-110 от ПС «Луч» | км | 9,2 | 9,2 | 460 | ОАО «Волга»- -ПС «Луч» НиГРЭС – ПС «Балахнин- ская» |
| 6. | ВЛ-110 кВ двухцепная на ж/б опорах (в грани- цах Генплана) | км | - | 5,7 | - | ПС Луч – - НиГРЭС (в сущ.коридоре) |
| 7. | ВЛ-110 кВ одноцепная на металлических опо- рах (взамен существую- щей НиГРЭС-«Заволж- ская» в границах Ген- плана) | км | - | 1,5 | - | от НиГРЭС до берега р.Вол- га после вы- носа садов из водоохр.зоны |
| 8. | Замена ВЛ-110 кВ 4-х ли- ний с деревянными опора- ми на две 2-х цепные с ж/б опорами (в границах Ген-плана, включая заходы на ПС «Балахнинская» и на ПС «ТГ-3» НиГРЭС | км | - | 11,4 | - | «НиГРЭС» - ПС «Балах- нинская» - ПС «Луч», Н.Нов- город |
| 9. | Кабель 6-10 кВ 3х240 отПС к РП и резервный кабель 3х240 метод РП | км | 8 | 19 | 160 | к РП застройки «Кубенцовского Поля» – I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Резервный кабель 6-10 кВ 3х240 между ПС-35, 110 кВ | км | - | 8 | - | между ПС Бурцевская, БОЭМз и Ба- лахнинская |
| 11. | Освещение магистраль- ных улиц | км | 5 | 15 | 115 |  |
| 12. | Ячейка 110 кВ с выклю- чателями в ОРУ 110 НиГРЭС (вновь соору- жаемом) | шт. | 1 | 6 | 120 | Для ПС «Ба- лахнинская» и фидеров 106, 107,108,101, 105 |
|  | Итого: | - | - | - | 7955 |  |

V.7. Связь, Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время телефонизация город осуществляется от трех АТС (2, 3, 4) ОАО «Волга-Телеком» общей емкостью около 21300 номеров. Задействованная емкость составляет около 19000 номеров. Из всех АТС станция № 2 является центральной, находится в Балахнинском узле электросвязи (УЭС), отдельно стоящем многоэтажным здании (ул.Дзержинского, д.26).

Емксоть станции № 2 около 9300 номеров (данные УЭС, 2004г.); АТС-3 емкостью 3072 номера расположена в отдельно стоящем здании (ул.Энгельса, д.64а); АТС-4 емкостью 7648 номеров расположена в пристрое жилого здания р.п.Правдинск (ул.Юбилейная, д.2). В настоящее время в помещение подстанции монтируется цифровая АТС (ЭАТС-Ф) емкостью 960 номеров с ликвидацией подстанции на 600 номеров и переводом ее абонентов на цифровую. В жилом фонде города установлено около 16300 квартирных номеров. Это составляет около 90% телефонизации всех квартир. Центральная часть города телефонизирована лучше, чем окраины, а из всего жилого фонда меньше всего телефонов установлено в частном секторе. Часть установленных номеров работают параллельно. Идет процесс решения этого вопроса. Техническая возможность подключения новых телефонов есть, но нет желающих из-за большой стоимости установки телефона, а также появления операторов развивающихся мобильных средств связи. В городе действуют также несколько абонентских станций предприятий, частично, обслуживающих ведомственный жилой фонд (АТС ОАО «Волга», БЭС, ПРЗ и др.). Станции имеют выход на ГТС при помощи межстанционных связных линий.

Проектные  предложения

Расчет вновь подключаемое количество телефонов на перспективу выполнен в соответствии с нормами института «Гипросвязь». Проектом предусматривается стопроцентная телефонизация новых квартир, индивидуальных домов, коттеджей. Учтена телефонизация объектов соцкультбыта, общественных и административных зданий и коммунального хозяйства и других потребителей.

Общее расчетное количество номеров (новые) на расчетный срок ориентировочно составляет 2500 номеров, в том числе на I очередь – 1300 номеров. Данные согласованы с Балахнинским РУЭС. Расчет телефонов по очередям строительства по зонам приведены в таблице.

Предложения по телефонизации выполнены в соответствии с предложениями БРУЭС (письмо № Бл-1/43а от 07.02.06г.) по населенным пунктам города Балахны. Вновь организуемые телефоны присоединяются с существующим АТС, расположенным в каждом из поселков (зон) города. В станциях, не имеющих резервов емкостей, производится замена оборудования на новейшее (цифровое) без увеличения существующих площадей. Количество станций в городе не увеличивается. Краткие данные станций и их ориентировочная загрузка по очередям строительства приведены в таблице и на чертеже «Схема электроснабжения и связи». Некоторые крупные предприятия и организации города имеют свои ведомственные станции, включенные в городскую телефонную сеть ОАО «Волга-Телеком» (АТС ОАО «Волга», АТС ОАО «ПРЗ», АТС «БЭС»).

Перечень  и  краткая  характеристика  телефонных  станций  ОАО «Волга-Телеком»

по  очередям  строительства

Таблица

|  | Современное состояние (2004г.) по данным БУЭС |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер | Адрес | Год строи- тельства | Емкость загрузка в номерах | Номер, тип оборудования | I оч. емкость загрузка | Р.срок емкость загрузка | Примечание |
| 1. | АТС-2 («Исток») | г.Балахна ул.Дзержин- ского, 26, отдельно стоящая | 1994г. | 9288 8125 | АТС-2 квазиэлектрон- ная | 9288 8525 | 9288 9148 | Возможно часть номеров подключается к АТС-3 |
| 2. | АТС-3 («Исток») | г.Балахна ул.Энгельса, 64а, отдельно стоящая | 1993 | 3072 2206 | АТС-3 квазиэлектрон- ная | 3072 2206 | 3072 2206 |  |
| 3. | АТС-4 («Омега») | г.Балахна, ул.Юбилейная, 2 (пристрой к жилому дому) | - | 7648 7377 | АТС-4 цифровая | 8100 8017 | 900 8657 |  |

Радиофикация

В настоящее время радиофикация города осуществляется от двух радиоузлов: одного, расположенного в здании АТС-2 и оборудованного усилителями Луч-2,5 и УПТВ-60х2 с общим количеством подключенных радиоточек 3339 шт. и второго, размещенного в АТС-4 и оборудованного точно такими же усилителями с общим количеством радиоточек 1654 шт.

В городе имеется передатчик эфирного вещания, с которого ведутся передачи на волне «Ретро» с переключением на местные программы. Квартиры оборудуются малогабаритными электроприемниками типа «Микрон» завода им.Фрунзе или другими аналогичными приемниками, включаемыми в электросеть.

Количество вновь подключаемых радиоточек на перспективу в новых застройках по очередям строительства приведено в таблице ниже. Но в соответствии с техническим условиями БРУЭС и с тенденцией ежегодного уменьшения радиоточек в городе при наличии в радиоузле УКВ 4М передатчика, поектом рекомендуется в новом жилом фонде приобретение жителями УКВ ЧМ радиоприемников, включаемых в электрическую сеть. Проводное вещание постепенно заменяется эфирным, хотя имеются определенные трудности в приобретении абонентами электроприемников.

Таблица  расчетных  данных  по  телефонизации  и  радиофикации  по  потребителям  (зонам  города)  и  очередям  строительства

Таблица

|  | Наименование вида связи | Количество телефонов (шт.) |  | Количество радиоточек (шт.) |  | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и потребителя (зоны города) | Расчетный срок (2020г.) | в т.ч. I очередь (2010г.) | Расчетный срок (2020г.) | в т.ч. I очередь (2010г.) | чание |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона I – г.Балахна | 860 | 400 | - | - |  |
| 2. | Зона II – г.Балахна | 1280 | 640 | - | - |  |
|  | Итого по городу: | 2460 | 1300 | - | - |  |
|  | Радиофикация |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона I – г.Балахна | - | - | 670 | 40 |  |
| 2. | Зона II – г.Балахна | - | - | 840 | 290 |  |
|  | Итого по городу: | - | - | 1580 | 350 |  |

Ориентировочные  объемы  работ  по  телефонизации  и  радиофикации

по  очередям  строительства  и  стоимость  I  очереди

Таблица

|  |  |  | Количество |  | Общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | I очередь (2010г.) | Расчетный срок, включая I очередь | стоимость I оч. (в це- нах 1991г.) тыс.руб. | Примечание |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая обору- дование на существую- щих станциях и линей- ные сооружения | шт. | 1300 | 2460 | 702 |  |
|  | Радиофикация |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж радиоточки, включая оборудование и линейное сооружение | шт. | 350 | 1580 | 84 |  |
|  | Всего по свзи: | - | - | - | 786 |  |

V.8. Инженерная  подготовка  территории

1. Существующее  положение

1.1. Геоморфология

Город Балахна расположен на правом берегу р.Волги в 39,0 км от г.Н.Новгорода. Территория г.Балахна представляет собой слабо всхломленную Окско-Волжскую равнину, так называемую Балахнинскую низину.

Современный рельеф образован в результате водно-эрозионной деятельности р.Волги и ее правобережных притоков.

В границах проектирования территория расположена на I и II надпойменных террасах р.Волги. Пойма р.Волги местами размыта. В основном ее ширина 10÷20 м. Абсолютные отметки поймы 66,0÷70,00 мБС.

Первая надпойменная терраса, шириной до 160 м, имеет абсолютные отметки поверхности 70,00÷73,00 мБС.

Вторая надпойменная терраса отделяется от первой уступом высотой 2,0÷3,0 м.

Абсолютные отметки поверхности террасы 74,00÷77,00 мБС.

Общий уклон поверхности земли с запада на восток, к Волге. На террасах встречаются пониженные заболоченные участки и торфяные болота с мощностью торфа 2-3 м и более.

На Правдинском участке естественный рельеф сохранился в южно	й и западной частях территории. Здесь поверхность осложнена отдельными грядами и понижениями. Понижения заболочены, дренируются канавами глубиной 0,5÷1,5 м.

На Балахнинском участке рельеф в естественном виде сохранился на западе и на юго-западе. Здесь также, как и на Правдинском участке, прослеживаются заболоченности, дренируемые канавами.

Остальная территория спланирована, застроена.

1.2. Гидрография   и  гидрология

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой и ее правыми притоками, прудами, ручьями и озерами.

По характеру водного режима реки города относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга ограничивает территорию города с северо-востока.

Длина реки от истока до города Балахны 238,5 км, водосборная площадь бассейна 231000 км2. Длина реки в границах города около 12 км. Ширина реки в межень колеблется от 5000 до 700 м, местами достигает 1250 м.

Средняя глубина 4-5 м, средняя скорость течения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Уровенный режим р.Волги искажен в результате постройки 4 водохранилищ на Верхеней Волге. Водохранилище Горьковской ГЭС расположено в 25 км выше по течению.

В настоящее время, в результате регулирования стока реки Горьковской ГЭС, режим реки изменился и характеризуется сглаженным весенним половодьем и более высокими меженными уровнями воды.

В условиях наполнения Чебоксарского водохранилища до проектных отметок (НПУ=68,00 мБС) уровни воды в р.Волге в районе г.Балахны будут незначительно отличаться от паводковых уровней до постройки Чебоксарской ГЭС.

| Отметки | Обеспеченность, % |  |  |  |  | Зимний в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мБС | 0,1 | 0,3 | 1 | 5 | 10 | маловодный год меженный |
| До постройки Чебоксарской ГЭС | 76,9 | 76,4 | 75,9 | 75,1 | 74,6 | 65,2 |
| После постройки Чебоксарской ГЭС | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,3 | 74,8 | 65,7 |

Максимальные расходы р.Волги у г.Балахны складываются из сбросного зарегулированного расхода в нижнем бьефе Горьковской ГЭС и максимального расхода половодий с боковой приточности.

| Средн. расход | Модули стока | Коэфф. вариации | Коэфф. ассиметрии | Расходы воды в м3/сек обеспеченность % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/сек | л/сек/км2 |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1580 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 4370 | 3450 | 3050 | 2530 |

В створе города, скорости течения реки до создания Чебоксарского водохранилища, составляли 0,98 м/сек÷0,53 м/сек, после наполнения Чебоксарского водохранилища до проектных отметок 0,9 м/сек÷0,0 м/сек.

Значительная часть территории города затопляется паводками 1% обеспеченности и катастрофическим паводком от прорыва Горьковской ГЭС. Отметка катастрофического паводка 76,5 мБС – в межень (см. письмо от 6.03.06г. № 14-C «Главного Управления МРФ по делам Г.О., ЧС  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области»).

Река Железница в естественном виде не существует. На реке Железнице в 1925 году был создан пруд охладитель, принадлежащий ГРЭС, путем постройки насыпной земляной плотины. Проектные параметры плотины: длина 560 м, ширина по гребню 6,0 м, отметка гребня 75,94 м.

Пруд имеет вытянутую форму и ориентирован в широтном направлении. Уровенный режим пруда регулируется в соответствии с технологическим процессом ГРЭС. При высоких весенних паводках лишняя вода из пруда с помощью турбины станции сбрасывается в р.Волгу.

Непосредственной связи между прудом – охладителем и р.Волгой не существует.

Река Параша – берет начало в болоте – западнее города и впадает в р.Волгу в районе ОАО «Полиграфкартон». Длина реки – 3,5 км. Максимальный расход воды в период половодья 17 м3/сек. Местами русло спрямлено каналами.

На территории города имеется сеть открытых осушительных каналов. Каналы заилены. Уровни воды в реках и каналах находятся в зависимости от уровенного режима р.Волги.

Пруды в районе ул.Кавказ заилены.

1.3. Геологические  условия

В геологическом строении рассматриваемой территории участвуют: современные верхнечетвертичные и отложения верхней перми (QIV), представлены песчаными и намывными грунтами, почвенно-растительным слоем и болотными осадками.

Насыпные грунты (t QIV) представлены суглинками, песками с примесью щебня, шлака, строительного мусора и бытовых отходов. Мощность насыпных грунты на Правдинском участке изменяется от 0,3 до 1,7 м, на Балахнинском участке от 0,5 до 5,5 м.

Намывные грунты встречены только на Балахнинском участке. Представлены они песками мелкими, средней крупности, кварцевыми. Мощность их до 6,0 м. Болотные отложения (h QIV) – торф и заторфованные грунты. Вскрыты в интервале глубин 0,0÷8,3 м под насыпными грунтами. Торф и заторфованные грунты имеют коричневый, темно-коричневый цвет, степень разложения торфов различна.

Современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (а QIII-IV) составляют основную часть разреза.

Представлены они песчаными и глинистыми отложениями.

Песчаные отложения имеют наибольшее распространение. Представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, кварцевыми, от коричневато-желтых до светло-серых, полосами ожелезненные, местами с включениями органических веществ, с тонкими прослоями супесей и суглинков, в нижней части с примесью гальки и гравия от 5 до 30%.

Глинистые отложения представлены супесями, суглинками и глинами от твердых до текущих, от коричневых до темносерых, местами с включением органических веществ с пятнами ожелезнения.

Отложения верхней перми татарского яруса вскрыты на глубинах от 11,0 до 14,00 м на абсолютных отметках от 61,6 до 60,0 мБС. Представлены они глинами коричневыми, красновато-коричневыми, мергелистыми, очень плотными.

1.4.  Физико-механические  свойства  грунтов

На рассматриваемой территории характеристика физико-механических свойств грунтов представлена на основании [л.2].

Торф и заторфованные грунты вскрыты в интервале глубин 0,0÷8,3 м. Мощность их изменяется от 0,4 до 5,0 м. Потери при прокаливании изменяются от 0,13 до      0,95 д.ед.

Глины аллювиальные от твердых до текучепластичных:

влажность естественная 0,23÷0,42 д.ед.,

влажность на границе текучести 0,36-0,48 д.ед.,

влажность на границе раскатывания 0,18-0,29 д.ед.,

число пластичности 0,18-0,24 д.ед.,

консистенция от < 0 до 0,78 д.ед.,

коэффициент пористости 0,78÷0,87 д.ед.,

плотность 1,89 г/см3.

Суглинки от твердых до текучих:

влажность естественная 0,17÷0,37 д.ед.,

влажность на границе текучести 0,23-0,41 д.ед.,

влажность на границе раскатывания 0,15-0,25 д.ед.,

число пластичности 0,08-0,16 д.ед.,

показатель консистенции от < 0 - > 1,0

коэффициент пористости 0,59÷0,94 д.ед.,

плотность 1,84-2,02 г/см3.

Супеси от твердых до текучих:

влажность естественная  - 0,11÷0,24 д.ед.,

влажность на границе текучести 0,20-0,36 д.ед.,

влажность на границе раскатывания 0,16-0,29 д.ед.,

число пластичности 0,03-0,07 д.ед.,

показатель консистенции от < 0 > 1,0.

В супесях встречаются прослои песков и суглинков.

Пески пылеватые кварцевые от маловлажных до водонасыщенных:

Угол естественного откоса в сухом состоянии от 28 до 36, угол естественного откоса под водой 23÷35;

коэффициент фильтрации от 0,5 до 5,6 м/сут;

коэффициент пористости 0,6÷0,8 д.ед.;

плотность 1,73-1,90 г/см3.

Пески мелкие кварцевые от маловлажных до водонасыщенных:

Угол естественного откоса в сухом состоянии от 27 до 36;

угол естественного откоса под водой от 23 до 35;

коэффициент фильтрации 1,8÷7,8 м/сут;

коэффициент пористости 0,58÷0,75 д.ед.;

плотность 1,57-1,98 г/сут.

Встречаются слабозаторфованные пески потери при прокаливании составляют 0,09 д.ед.

Пески средней крупности кварцевые от маловлажных до водонасыщенных. В нижней части песков встречаются включения гальки и гравия от 5 до 20÷30%.

Угол естественного откоса песков в сухом состоянии 29-35, под водой 24÷30;

коэффициент фильтрации 4,6÷22,1 м/сут;

коэффициент пористости от 0,55 до 70,70 д.ед.;

плотность 1,82÷1,94 г/см3;

потери при прокаливании 0,01 д.ед.

Глины татарского яруса вскрыты в нижней части разреза имеют следующие свойства:

влажность естественная 0,21÷0,32 д.ед.,

влажность на границе текучести 0,38-0,55 д.ед.,

влажность на границе раскатывания 0,22÷0,24 д.ед.,

число пластичности 0,14-0,21 д.ед.,

показатель консистенции от < 0 > 0,33.

1.5. Гидрогеологические  условия

Территория находится в зоне приречного режима и характеризуется наличием нескольких водоносных горизонтов (грунтовые воды), приуроченных к современным и верхнечетвертичным аллювиальным отложениям, к коренным отложениям, а также верховодки.

Общий уклон поверхности грунтовых вод к р.Волге. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод и находится в связи с водами р.Волги.

Водовмещающими породами являются торф и пески различной крупности.

Коэффициент фильтрации песков 0,5÷ 22,1 м/сут.

Региональным водоупором служат глины татарского яруса.

На пониженных участках в паводок и в период затяжных дождей грунтовые воды выходят на поверхность земли.

Степень агрессивного воздействия воды – среды (для сильно и среднефильтрующих грунтов) на бетон нормальной плотности от неагрессивной до среднеагрессивной; н стальные конструкции – средняя; на алюминиевые – от средней до сильной.

1.6. Экзогенные  геологические  процессы

Основными экзогенными геологическими процессами развитыми на рассматриваемой	 территории являются: размыв берега р.Волги, затопление паводковыми водами, подтопление, заболачивание.

ГП «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 году разработало «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской	 области» М 1:500000.

На «Схеме…» территория г.Балахна

по степени опасности для строительных объектов обозначена как «Практически неопасная для большинства случаев». Примерное соответствие категориям карстоопасности относительно интенсивности провалообразования IV-VI категория.

На территории г.Балахна строительства большинства сооружений без ограничений. Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий.

Литература:

| 1. | «Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Генплан г.Балахны». «ГорьковТИСИЗ», Горький, 1983г. заказ № 23-07, арх. № 11838. |
| --- | --- |
| 2. | «Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Генплан г.Балахны» (кооректура). «ГорьковТИСИЗ», Горький, 1984г. заказ № 23-07, арх. № 12104. |

2. Проектируемые  мероприятия

На территории г.Балахны выявлены неблагоприятные природные условия.

Данным проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки для создания благоприятных условий на период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

2.1. Защита  от  затопления  паводковыми водами

Часть территории г.Балахна может быть затоплена 1% паводком р.Волги (76,0 мБС) и катастрофически паводком при прорыве сооружений напорного фронта Горьковской ГЭС (76,5 мБС).

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности, с учетом высоты волны при ветровом наоне. При отметке планировки 77,0 мБС объем подсыпки на I очередь – 447,0 тыс.м3, на расчетный срок (в т.ч. I очередь) – 1961,0 тыс.м3.

Существующую застройку, затопляемую паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых и устройством дамб обвалования. Протяженность дамб на расчетный срок – 7,3 км. (См. схему ИПТ).

Территории парков и плоскостных спортивных сооружений необходимо защитить от паводков 10% обеспеченности (74,8 мБС). Отметка бровки подсыпаемой территории под вновь проектируемые плоскостные спортивные сооружения и парки, в зоне затопления паводками, должна быть не менее 75,5 мБС.

В водооградительных сооружениях, для пропуска поверхностных вод в межень, должны быть предусмотрены водопропускные сооружения, которые в период паводка должны перекрываться. Поверхностные воды, в паводковый период, должны перекачиваться насосными станциями за водооградительные сооружения.

2.2.  Берегоукрепление

В границах города проектом предусматривается укрепление берега р.Волги на протяжении 3,893 км – на расчетный срок, в том числе на I очередь на протяжении 1,543 км. На I очередь берегоукрепление должно быть выполнено на участке берега от ул.Свердлова на протяжении 1,443 км по проекту, разработанному ЗАО «Пирс».

Кроме того, в районе ул.Кавказ необходимо выполнить берегоукрепление на протяжении 0,1 км.

2.3. Защита  от  подтопления

На территории г.Балахна имеются заболоченные и подтопляемые грунтовыми водами участки.

С целью отведения поверхностных вод и уменьшения заболачивания, в разделе «Дождевая канализация» предусматривается сеть закрытых водостоков.

В разделе «Инженерная подготовка территории» предусматривается расчистка существующих каналов и устройство новых водоотводных каналов.

Расчистку существующих каналов необходимо выполнить на протяжении 38,325 км – на расчетный срок, в том числе на I очередь на протяжении 2,325 км.

Устройство новых каналов предусматривается на протяжении – 5,72 км – на расчетный срок, в том числе на I очередь – 0,62 км.

Проектом предусматривается устройство водопропускных сооружений – на расчетный срок – 6 шт., в том числе на I очередь – 1 шт. Необходимо реконструировать на I очередь – 4 водопропускных сооружения.

В районе дома Культуры (ул.Энгельса) наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Здесь предусматривается устройство дренажа на I очередь на площади 0,12 га.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений, на последующих этапах проектирования на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дренажные насосные станции.

Архитектурно-планировочным решением, за расчетный срок, отведены под застройку заболоченные участки. На этих территориях необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории: выемку заторфованных грунтов и ила из под оснований зданий и сооружений; подсыпка минеральным грунтом до незатопляемых отметок, дренаж территории; отведение поверхностных вод.

Постановлением Коллегии Министерства транспорта РФ от 21.02.03г. № 3 принято решение о разработке обоснования инвестиций строительства низконапорного гидроузла на р.Волга выше г.Н.Новгорода, на автодорожном маршруте Нижний Новгород - Киров в Нижегородской области.

Целью строительства является создание нормальных судоходных условий на наиболее затрудненном для судоходства участке р.Волги от Горьковского гидроузла до Нижнего Новгорода и вынос транзитного автотранспорта за пределы г.Н.Новгорода.

Строительство низконапорного транспортного гидроузла предполагается в районе р.п.Б.Козино. Расчетный напор сооружения гидроузла – 5,0 м; протяженность напорного фронта до 450 м; период работы гидроузла в году – 6 мес. (навигация).

Зона длительного подтопления верхнего бьефа гидроузла, относительно навигационного уровня 50% обеспеченности, характеризуется подъемом уровня воды в р.Волге в районе г.Балахна на 1,5 м (~68,00 мБС).

Протяженность водохранилища по основному руслу – 41 км.

При проектировании гидроузла необходимо провести изыскания и выполнить расчеты по выявлению влияния водохранилища на подтопление территории и переработку берега.

2.4. Защита  от  подтопления

Водоемы в районе ул.Кавказ предусматривается расчистить на I очередь. Площадь расчистки 5,0 га.

Глубина воды в водоемах в летнее время должны быть не менее 1,5 м. В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период 2-4 раза.

При заполнении водоемов поверхностными стоками должны быть приняты меры против их загрязнения в период ливней.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов и водотоков необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Архитектурно-планировочным решением в границах города Балахна на берегу р.Волги предусматривается пляж. В акватории пляжа шириной около 50 м и с глубиной до 1,5 м необходимо выделить детский сектор с глубиной не более     0,5÷0,7 м.

Уклон дна пляжа рекомендуется принимать 2-3%.

Пляж должен быть защищен от размывающего действия течений.

Выбор мероприятий по инженерной защите пляжа, а также их объем зависят от гидрологических и морфологических характеристик.

Таблица  объемов  работ  по  инженерной  подготовке  (г.Балахна)

| №№ |  | Един. | Исх. | I очередь |  | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерен. | год | Объем | Стоимость тыс.руб. | срок, в т.ч. I очередь |
| 1. | Защита от затопления паводками р.Волги: |  |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 447,0 | 2369,1* | 1691,0 |
|  | б) устройство дамб обвалования | км | - | - | - | 7,3 |
| 2. | Защита от подтопления: |  |  |  |  |  |
|  | а) расчистка существующих водоотводных каналов | км | - | 2,325 | 102,6* | 38,325 |
|  | б) устройство каналов | км | - | 0,62 | 27,30* | 5,72 |
|  | в) устройство дренажа | га | - | 0,12 | 22,6* | 0,12 |
|  | г) устройство водопропуск- ных сооружений | шт. | - | 1 | 10,0* | 6 |
|  | д) реконструкция водопро- пропускных сооружений | шт. |  | 4 | 40,0,* | 4 |
| 3. | Берегоукрепление | км | - | 1,543 | 8780,0* | 3,893 |
| 4. | Расчистка водоемов | га | - | 5,0 | 47,5* | 5,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 11399,10* |  |

Технико-экономические  показатели  (ИПТ  г.Балахна)

| №№ |  | Един. | Исх. | I очередь |  | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерен. | год | Объем | Стоимость тыс.руб. | срок, в т.ч. I очередь |
| 1. | Защита от затопления паводками р.Волги: |  |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 447,0 | 2369,1* | 1691,0 |
|  | б) устройство дамб обвалования | км | - | - | - | 7,3 |
| 2. | Защита от подтопления: |  |  |  |  |  |
|  | а) расчистка существующих водоотводных каналов | км | - | 2,325 | 102,6* | 38,325 |
|  | б) устройство каналов | км | - | 0,62 | 27,30* | 5,72 |
|  | в) устройство дренажа | га | - | 0,12 | 22,6* | 0,12 |
|  | г) устройство водопропуск- ных сооружений | шт. | - | 1 | 10,0* | 6 |
|  | д) реконструкция водопро- пропускных сооружений | шт. |  | 4 | 40,0* | 4 |
| 3. | Берегоукрепление | км | - | 1,543 | 8780,0* | 3,893 |
| 4. | Расчистка водоемов | га | - | 5,0 | 47,5* | 5,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 11399,10* |  |

Глава  VI ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

VI.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории города выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации в городе можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | наличие превышения ПДК м.р. по диоксиду азота в жилой застройке, расположенной в СЗЗ Нижегородской ГРЭС, ОАО «Волга», ООО «Каскад-Авто», ЗАО «Балахнинская швейная фабрика», МП «Водоканал», ЗАО «Ленбуммонтаж». Основной вклад в концентрацию диоксида азота вносит автомобильный транспорт, Нижегородская ГРЭС им.Винтера; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов для производственных зон, расположенных внутри или на границе жилой застройки; отдельно стоящих предприятий и объектов; |
| - | отсутствие проектов единых санитарно-защитных зон от производственных объектов и отдельно расположенных предприятий; |
| - | несоблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от производственных зон, ряда предприятий, расположенных в городе, железных дорог, станций, коммунальных объектов; |
| - | отсутствие объездной автодороги, прохождение через г.Балахну магистральной автодороги областного значения Н.Новгород-Иваново, а следовательно транзитного грузового транспорта; |
| - | отсутствие действующей системы дождевой канализации с комплексом очистки; |
| - | отсутствие действующей мелиоративной системы района; |
| - | наличие в зоне возможного подтопления в связи с намеченным строительством напорного гидроузла на р.Волге, многочисленных территорий и объектов; |
| - | отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, наличие в водоохранных зонах объектов, нарушающих режим хозяйственной деятельности в них; |
| - | не соответствие качества воды в водоемах, традиционно используемых населением для купания, санитарным требованиям по химическим и микробиологическим показателям; |
| - | отсутствие организованных мест рекреации населения на территории города; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | отсутствие шумовой карты города с учетом сложившейся ситуации; |
| - | не соответствие оборудования полигона ТБО требованиям действующих санитарных и строительных норм; |
| - | отсутствие системы вывоза бытовых отходов с территории частного сектора, гаражей и садоводческих товариществ; |
| - | наличие стихийных свалок ТБО у гаражных массивов, садово-огородных участков, в лесопарковых зонах пригородных и городских зонах; |
| - | размещение в районе ул.Чкалова-Гончарова хранилища кислых гудронов; |
| - | отсутствие снегохранилищ, сливной станции, организованных мест для выгула домашних животных; |
| - | наличие износа магистральных коллекторов промышленных сточных вод ОАО «Волга» и как следствие разливов сточных вод, приводящих к загрязнению индивидуальных источников нецентрализованного водоснабжения. |

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан на основании санитарного задания, выданного ЦГСЭН в Нижегородской области в 2005г. (№ 04К-696).

Раздел выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; |
| --- | --- |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, г. Москва (№1404 от 23.11.96г.); |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правил устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Инструкцией о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при поведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.); |
| - | ГОСТ 1.7.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». |

При разработке раздела учитывались материалы годового отчета «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2002 и в 2003г.г.».

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  города

2.1. Источники загрязнения

Контроль за качеством атмосферного воздуха в рамках проведения производственного контроля и реализации программы социально-гигиенического мониторинга осуществляется:

| - | Верхне-Волжским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Верхне-Волжское УГМС); |
| --- | --- |
| - | лабораторией центра Госсанэпиднадзора в Балахнинском районе; |
| - | ведомственными лабораториями ОАО «Волга», ОАО НПО «ПРЗ», ОАО «Полиграфкартон», ЗАО «Мебельная фабрика». |

Отбор проб проводится на территории жилой застройки, в местах наиболее подверженных выбросам предприятий и автомобильного транспорта:

| - | стационарными постами Верхне-Волжского Территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на ул.Чапаева – определение среднесуточной концентрации загрязняющих веществ; |
| --- | --- |
| - | передвижной маршрутный контроль ГУ «ЦГСЭН» с определением максимальных разовых концентраций по графику 1-2 раза в месяц в 4 точках (мкр. ЦКК; г.Балахна ДК НиГРЭС; мкр. Правидинск, ул.Горького, д.20а и у ж/д переезда ОАО «Волга» по пр.Дзержинского); |
| - | в точках контроля предприятий (ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика» - ул.Дзержинского; ОАО «Волга» - ул.Бумажников, ул.Мичурина, пер.Молодежный, ут.Тимирязева; ОАО «Полиграфкартон» - мкр. ЦКК, ОАО НПО «ПРЗ» - ул.Филатова, ул.Горького, ул.40 лет Пионерской организации, ул.Пирогова; НиГРЭС – ул.Ульяновой, у профилактория НиГРЭС). |

Фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным Верхне-Волжского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды приведены в таблице № 1.

Результаты наблюдений Верхне-Волжского УГМС, предоставленные в годовом отчете «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2003г.», показали, что в 2003г. уровень загрязнения воздуха в г.Балахне был низким. Приоритетным загрязняющим веществом, определявшим уровень загрязнения воздуха, являлся бенза(а)пирен и взвешенные вещества. Средняя за период наблюдений (с января по июль) концентрация взвешенных веществ в г.Балахне соответствовала 1,1 ПДК.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

по  данным  Верхне-Волжского  Территориального  Управления  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей среды

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1995 – 1999г.г. ПНЗ № 1, ул.Чапаева, 4 | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,6 ПДК 0,024 ПДК 0,34 ПДК 0,94 ПДК | № ЦМС-Ф/160 от 05.06.01г. |
| 2. | 1997 – 2001г.г. ПНЗ № 1, ул.Чапаева, 54 | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Сероводород | 0,6 ПДК 0,012 ПДК 0,36 ПДК 0,94 ПДК 0,25 ПДК | № ЦМС-Ф/9 от 13.01.03г. |
| 3. | 1997 – 2001г.г. Расчетные значения для окраины г.Балахны, полученные на основа- НИИ экспериментальных данных | Взвешенные вещества Оксид углерода Диоксид азота Сероводород | 0,4 ПДК 0,36 ПДК 0,35 ПДК 0,25 ПДК | № ЦМС-Ф/10 от 13.01.03г. |
| 4. | 1996 – 2000г.г. Расчетные значения для населен- ных пунктов, полученные на основании наблюдении на террито- рии России (п.1ое Мая) | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4 ПДК 0,038 ПДК 0,4 ПДК 0,35 ПДК | № 14-42/18 от 19.01.04г. № ЦМС-Ф/56 от 20.02.03г. |

Максимальные разовые концентрации диоксида азота достигли 2,1 ПДК, взвешенных веществ – 1,6 ПДК, фенола – 1,2 ПДК.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составляла в 2001г. – ПДК; в 2002г. – 1,1 ПДК; в 2003г. – 1,1 ПДК.

По данным Верхне-Волжского УГМС загрязнение атмосферного воздуха г.Балахны диоксидом азота, диоксидом серы, оксидом углерода было ниже ПДК. В 2002 году загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота достигало ПДК.

По результатам лабораторного контроля Центра Госсанэпиднадзора наибольшее количество нестандартных проб по показателю «диоксид азота» зарегистрировано около железнодорожного переезда ОАО «Волга» в мкр. Правдинск. Фоновые концентрации диоксида азота по данным Гидромета в районе Правдинска составляют 0,98 ПДК.

По данным ведомственных лабораторий регистрируется превышение до 2,37 ПДК по сероводороду и до 1,5 ПДК по диоксиду азота в санитарно-защитной зоне ОАО «Волга» в 300 метрах от механических очистных сооружений (мкр. Правдинск).

При неблагоприятных метеоусловиях и северном ветре поступают жалобы от населения на неприятный запах в районе механических (ул.Бумажников, ул.Дзержинского) и биологических (ул.Загородная) очистных сооружений ОАО «Волга».

Данные по качеству атмосферного воздуха и данным ЦГСЭН приведены в таблице № 2

и № 3.

Качество  атмосферного  воздуха

Таблица  № 2

|  |  | 2000 год |  | 2001 год |  | 2002 год |  | 2003 год |  | 2004 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Процент нестандартных проб (> ПДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | ингредиентов | Всего | в т.ч. автотранс- порт | Всего | в т.ч. автотранс- порт | Всего | в т.ч. автотранс- порт | Всего | в т.ч. автотранс- порт | Всего | в т.ч. автотранс- порт |
| 1. | Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Диоксид азота | 4,49 | 8,3 |  |  | 5,8 | 10,3 | 2,31 | 8 | 2,23 | 8 |
| 3. | Сероводород |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 4. | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фенол |  |  | 11,5 |  | 0,77 |  | 3 | 4 | 2,7 | 4 |
| 6. | Формальдегид |  |  | 1,64 |  |  |  | 0,73 | 4 |  |  |
| 7. | Оксид углерода |  |  | 32,6 |  | 4,1 | 7,7 |  |  |  |  |

Таблица  № 3

| №№ | Наименование | Среднегодовые концентрации, ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ингредиентов | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год |
| 1. | Диоксид серы | 0,036 | 0,046 | 0,096 | 0,092 |
| 2. | Диоксид азота | 0,49 | 0,42 | 0,54 | 0,47 |
| 3. | Сероводород | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 4. | Аммиак | 0,075 | 0,065 | 0,075 | 0,075 |
| 5. | Фенол | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,46 |
| 6. | Формальдегид | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,46 |

Приведенные показатели свидетельствуют об ухудшении качества атмосферного воздуха.

Связано это, в первую очередь, с выбросами автотранспорта, следующего по автомагистрали областного значения Н.Новгород-Иваново, проходящей по г.Балахна, и наличием на территории города железнодорожных переездов.

Загрязнение атмосферного воздуха г.Балахны обусловлено наличием большого количества мелких низкой и средней высоты источников нагретых и холодных выбросов. Это предприятия целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, оборонной, энергетической отраслей, также химической и пищевой промышленности, промышленности металлических конструкций и изделий, сельского хозяйства, предприятий материально-технического снабжения и транспорта.

2.2. Источники  загрязнения

Промышленные  предприятия

Градообразующими являются предприятия целлюлозно-бумажной (ОАО «Полиграфкартон», ОАО «Волга»), оборонной (ОАО НПО «Правдинский радиозавод») и деревообрабатывающей промышленности (ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика»), а также предприятия энергетики (электростанция на газе и мазуте Филиал «Нижновэнерго» ОП «НиГРЭС»).

Всего в г.Балахне насчитывается более 60 промышленных предприятий.

В настоящее время производственные зоны находятся внутри или на границе жилой застройки:

| - | северо-северо-Восточная представлена промплощадкой ОАО «Волга» и примыкающими к ней промплощадками ЗАО «Ленбуммонтаж», ЧП Шутов; |
| --- | --- |
| - | западная представлена промплощадкой ОАО НПО «ПРЗ» с дочерними предприятиями; |
| - | юго-восточная представлена промплощадкой ОАО «Полиграфкартон», предприятиями ООО «Дельтасервис», ООО «Лада-Моторс», ООО «Поиск М», ЧП Коклов, ООО «Продснаб»; |
| - | центральная представлена промплощадкой ОП «НиГРЭС» с техническим водоемом, участком масломазутохозяйства и железенодорожным узлом, ветки которого идут в 3-х направлениях: г.Заволжье, г.Н.Новгород, а также предприятиями ООО «ОлКом-НН», ЗАО «Нижегородская мостостроительная фирма «Автомост», ООО «Экологические технологии» и др. |

Кроме того, в селитебной части города расположены: ОАО «Балахнинский хлебокомбинат», ОАО «Балахна-хлебопродукт», ОАО «Балахнинский мясокомбинат» с дочерними предприятиями, ОАО «Механический завод» и др.

В настоящее время сводные проекты нормативов предельно-допустимых выбросов для производственных зон г.Балахны отсутствуют.

Не все предприятия имеют проекты нормативов ПДВ с учетом вновь открытых на их территории новых объектов, расширения или реконструкции производств.

Характеристика источников вредных выбросов по объектам г.Балахны, по материалам проектов нормативов ПДВ приведена в таблице № 4.

Из 29 проектов нормативов ПДВ, указанных в таблице № 4, 6 требуют переработки, так как срок действия нормативов ПДВ истек.

Предприятия, не указанные в таблице № 4, в настоящее время не имеют действующих проектов нормативов предельно-допустимых выбросов.

Суммарный выброс загрязняющих веществ от объектов г.Балахны согласно проектов нормативов ПДВ составляет 6694,90 т/год, в т.ч. от Нижегородской ГРЭС им.Винтера (II класса) – 6222,91 т/год, ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика» (IV класса) – 187,78 т/год.

Основным источником загрязнения из предприятий является Нижегородская ГРЭС им.Винтера.

Транспорт

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе является автомобильный транспорт.

В настоящее время грузовой транзитный транспорт следует по магистрали областного значения Заволжье - Нижний Новгород (ул.Главная, пр.Челюскинцев, пр.Дзержинского); магистралям районного значения (ул.Дзержинского, ул.Энгельса).

Транспорт, обслуживающий предприятия г.Балахны, следует по выше указанным улицам, а также по ул.Вокзальной, Административной, Горького, Терешковой, Некрасова, Р.Люксембург, Володарского, пр.Революции (магистралям районного значения).

Загрязнение атмосферного воздуха связано с наличием в черте города железнодорожных переездов на пр.Дзержинского и ул.Энгельса.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Данные по загрязнению атмосферного воздуха приведены в таблицах №№ 1, 2, 3, 4.

2.3. Анализ  полей  приземных  концентраций

Анализ приземных концентраций согласно проектов нормативов предельно-допустимых выбросов для производственных объектов, расположенных в г.Балахне приведен в таблице № 4.

Для снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и улучшения условий рассеивания в проектах нормативов предельно-допустимых выбросов разработаны мероприятия:

ОАО  «Волга»

| - | озеленение СЗЗ СБОС с созданием защитой полосы от жилых домов ул.С.Разина, ул.Загородная; |
| --- | --- |
| - | озеленение СЗЗ СМОС с созданием защитной полосы от жилых домов пр.Дзержинского (мкрн.Гриль); |
| - | проведение проверки эффективности функционирования воздушных клапанов емкостей хранения ГСМ на АЗС ОАО «Волга»; |
| - | обеспечение своевременного прохождения ТО-2 автотранспортных средств ОАО «Волга» с обязательным контролем токсичности, дымности отработанных газов двигателей; |
| - | установка знака «стоянка с включенным двигателем запрещена» на площадке отгрузки готовой продукции в автотранспорт; |
| - | создание твердого асфальто-бетонного покрытия от пр.Дзержинского до проходной № 4 для обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом; |
| - | обеспечение населения, проживающего на территории СЗЗ ОАО «Волга» систематической информацией о состоянии атмосферного воздуха с использованием местных СМИ – газеты «Правдинский бумажник». |

ОАО «Полиграфкартон»

| - | ввод в эксплуатацию двух котлов ДЕ-25/14ГМ на базе демонтированного оборудования «Ротоклон». |
| --- | --- |

ЗАО  «Балахнинская  мебельная  фабрика»

| - | переключение части деревообрабатывающих станков на циклон Ц-950, ист. № 6 для увеличения степени очистки на циклонах: ОЭКДМ № 18, ист. № 4 до 97,5% и Ц-1150, ист. № 7 до 95%. |
| --- | --- |

2.4. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год приняты согласно действующего санитарного законодательства и согласованы с Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах (письмо № 232 от 01.06.05г.)

Санитарно-защитные зоны от объектов на исходный год проектирования показаны на чертеже «План современного использования территории (Опорный план)».

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующего санитарного законодательства после проведения технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий всех производственных зон г.Балахны, а также расположенных в жилой застройке.

Для решения вопроса о сохранении объектов и сокращения санитарно-защитных зон необходимо представить в Территориальное управление Роспотребнадзора по Нижегородской области:

| - | заявку от предприятий на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта санитарно-защитной зоны; |
| --- | --- |
| - | проект санитарно-защитной зоны предприятия с обоснованиями возможности сокращения санитарно-защитной зоны, в том числе результаты систематических лабораторных и инструментальных замеров. |

Проектные СЗЗ представлены на чертеже «Схема экологических ограничений. Охрана окружающей среды».

Санитарные разрывы от линий железнодорожного транспорта и станции должны быть уточнены на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭММИ и др.)

Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (существующее и проектное предложения) приведены в таблице № 5.

Объемы выноса жилья из проектных санитарно-защитных зон см. раздел «Динамика жилого фонда».

Объемы выносимого жилья из расчетных единых СЗЗ производственных зон должны быть уточнены после разработки проектов их организации.

Предусмотреть использование освобождающихся помещений после выселения жителей из санитарно-защитных зон промышленных предприятий под нежилые здания.

2.5. Проектные  предложения

по  улучшению  состояния  атмосферного  воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

| - | технологические; |
| --- | --- |
| - | организационные; |
| - | планировочные. |

Комплекс технологических мероприятий на I очередь строительства включает:

| - | совершенствование технологических процессов на ОАО «Волга», «ПРЗ», НиГРЭС им.Винтера, мазутном хозяйстве АО «Нижновэнерго», механических очистных сооружениях ОАО «Волга», биологических очистных сооружениях ОАО «Волга»; ОАО «Балахнинский Хлебокомбинат», ОАО «Балахнинский Мясокомбинат» при соблюдении п.2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; котельной, расположенной в жилой застройке в соответствии с п.4 р.4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ОАО «Балахна-Хлебопродукт»; |
| --- | --- |
| - | оборудование АЗС ООО «Тарасово», на ул.Нестерова, 23-А, ул.Административной системой закольцовки паров бензина с количеством заправок легкового автотранспорта не более 500 маш./сут.; |
| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| - | упорядочение графика подвоза продуктов и работы автотранспорта на рынке (пл.Советская); |
| - | улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок; |
| - | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
| - | реконструкция котельной с модернизацией котельного оборудования и в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 р.4.2 п.4 и переводом на газ; |
| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бесточных технологических схем водоподготовки; |
| - | вынос транзитного грузового движения с улиц города (см. раздел Транспорт. Организация движения общественного и внешнего транспорта); |
| - | рациональное распределение транспортных потоков; |
| - | уменьшение интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам города; |
| - | посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | исполнение решений утвержденной и действующей программы по Нижегородской области: ● постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; ● применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов; ● применение высококачественных видов топлива; ● установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах. |

Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает:

| - | создание сводных томов ПДВ для всех существующих производственных зон (в составе с ОАО «Волга», «Правдинский радиозавод», НиГРЭС, ОАО «Полиграфкартон», биологических очистных сооружений, ОАО «Балахна-Хлебопродукт»; ООО «Биаксплен», АО «Полимертех») по результатам уточненной инвентаризации источников выбросов, с проектами организации единых СЗЗ от производственных зон с их благоустройством, а также с учетом предлагаемых планировочных решений; |
| --- | --- |
| - | создание городского сводного проекта нормативов ПДВ в атмосферу промышленными предприятиями, включая предприятия среднего бизнеса, городского автомобильного и железнодорожного транспорта, городских котельных по результатам уточненной инвентаризации источников выбросов с проектами организации единых СЗЗ промышленных зон, отдельно расположенных предприятий, котельных, а также железной дороги и железнодорожной станции; |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в СЗЗ предприятий (см. таблицу № 5); |
| - | переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; |
| - | организация системы контроля за выбросами; |
| - | корректуру и разработку проектов нормативов ПДВ отдельных промышленных предприятий и объектов «загрязнителей» на базе уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников выбросов с учетом требований санитарного законодательства; |
| - | решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта железнодорожного, автомобильного, водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра г.Балахны. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана города являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ. С этой целью в проекте предусматривается:

| - | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; |
| --- | --- |
| - | правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |

Особо важное значение имеет размещение производственных объектов относительно селитебных зон. Данные по соблюдению СЗЗ приведены в таблице № 5.

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

| 1. | Организация единых санитарно-защитных зон от производственных зон, предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89*. |
| --- | --- |
| 2. | Сокращение санитарно-защитных зон при условии выполнения п.2.10; 2.7 и в соответствии с п.2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от: |
| - | «ПРЗ»; «НиГРЭС»; мазутного хозяйства АО «Нижновэнерго», механических очистных сооружений ОАО «Волга» (при условии согласования с Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации), ЗАО «Балахнинская швейная фабрика», ОАО «Балахнинский Хлебокомбинат», Тепловые сети; НиГРЭС; ОАО «Балахнинский Мясокомбинат»; |
| - | автостанций при условии разделения на две территории, снижении нагрузок, исключения громкоговорящей связи; |
| - | стадионов при условии выполнения шумозащитных мероприятий согласно СНиП 23-03-2003, а именно строительства крытых стадионов. |
| 3. | Вынос следующих предприятий и объектов на I очередь строительства: |
| - | ОАО «Продснаб», МП «Колорит» к полигону ТБО; |
| - | ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика», ООО «Отдел-Строй» к северу от биологических очистных сооружений ОАО «Волга»; |
| - | ООО «Балахнинское молоко» к югу от Мясокомбината; |
| - | автотранспорта МП «Жилищник», ЖЭУ МП «Жилищник» (с производственных баз ул.Свердлова, 28 и 40 лет Пионерской организации, ул.Терешковой), ДГУП «Балахнинское ПАП», ООО «Авангард», МП «Тепловые сети» (ЦТП № 1,ЦТП № 6), в коммунальные зоны вдоль подъездных путей на НиГРЭС и севернее действующего кладбища; |
| - | сварочных постов ЦТП № 1 и МП «Тепловые сети» на территорию выше указанных коммунальных зон; |
| - | источников загрязнения с МП «Водоканал» (ул.Энгельса, 44) на другую площадку; |
| - | убойного цеха ОАО «Балахнинский Мясокомбинат», ликвидация складов аммиака, установка современного холодильного оборудования; |
| - | автотранспорта с площадки № 1 (ул.Свердлова) обособленного подразделения АО «Нижновэнерго» - Балахнинские электрические сети на площадку № 2; |
| - | противотуберкулезного диспансера к востоку от ветлечебницы. |
| 4. | Размещение на территории Балахнинской автоколонны АТХ АО «Нижновэнерго» предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10; на территории хозяйственной части МУП «Правдинец» предприятия V класса вредности. |
| 5. | ГРС на северо-западную окраину города. |
| 6. | Закрытие свалки ТБО, хранилища кислых гудронов с проведением последующей рекультивации с учетом СанПиН 2.1.7.1287-03 и на основании результатов реализации программ изучения загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга. |
| 7. | Сокращение численности индивидуальных гаражей (см. таблицу № 5). |
| 8. | Вынос и перепрофилирование жилых домов на расчетный срок из санитарно-защитных зон следующих предприятий: ОАО «Волга», ОЗПНО, пилорамы МП «Жилищник», ЧП Раецкий, ЗАО «Автомост», АО «Стройинвест», ЗАО «Балахнинская швейная фабрика», ОАО «Балахнинский Мясокомбинат», ОАО «Полиграфкартон», биологических очистных сооружений ОАО «Волга», «Балахнамежрайгаз», грузового причала ОАО «Волга», МП «Водоканал». ОАО «Балахнинская макаронная фабрика», Авторемонтной мастерской (к северу от ОАО «Балахнахлебопродукт»), ООО «Крюковский шпалозавод», железнодорожных станций, железных дорог. |
| 9. | Вынос садовых участков на расчетный срок из СЗЗ следующих предприятий: ООО «Олком-НН», ООО «Каскад-Авто», ООО «Кварцит». |
| 10. | Использование огородов в СЗЗ ООО «Поиск-М» под выращивание технических культур. |
| 11. | Организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства. Объемы выноса жилья из проектных санитарно-защитных зон см. раздел «Динамика жилого фонда». Объемы выносимого жилья из расчетных единых СЗЗ пром.зон должны быть уточнены после разработки проектов их организации на расчетный срок (2020 год). |
| 12. | Строительство объездной автодороги областного значения Н.Новгород-Иваново. |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Город Балахна расположен на р.Волге (Чебоксарское водохранилище), водоеме высшей рыбохозяйственной категории; водохранилище НиГРЭС; вдоеме 1-й рыбохозяйственной категории.

У южной границы города протекает р.Параша, в центральной части протекает р.Теплушка – водоемы 2-й рыбохозяйственной категории.

Озера, расположенные в черте города – водоемы 2-й рыбохозяйственной категории.

Река Волга является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Официальных организованных мест рекреации населения на территории города Балахны нет. Имеются поверхностные водоемы, традиционно используемые населением для купания.

Согласно данным ВВУГМС по состоянию на 2003 год вода в р.Волге во всех анализируемых створах характеризуется как «умеренно-загрязненная».

По результатам лабораторного контроля Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах за качеством воды в р.Волге (ниже города), качество воды ниже города значительно ухудшается по микробиологическим показателям.

Качество воды в р.Волге ниже города ухудшается также по химическим показателям (марганцу, сульфатам, хлоридам, нефтепродуктам, свинцу, аммиаку, нитратам, ПАВ, ХПК).

ПО данным ВВУГМС сбросы сточных вод Балахнинского промузла не оказывали влияния на качество воды водохранилища.

Сточные воды Городца и Заволжья не оказывали негативного влияния на качество воды водохранилища. Качество воды на данном участке по ширине водоема было однородным.

Качество воды в р.Волге не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к водоемам высшей рыбохозяйственной категории, используемых в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, для купания и отдыха населения.

Качество воды в поверхностных водоемах, используемых населением для купания приведено в таблице № 6.

Таблица № 6

|  |  | % нестандартных проб |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Точка | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  |
| п/п | отбора | хим. | бак. | хим. | бак. | хим. | бак. | хим. | бак. |
| 1. | р.Волга | - | 43,5 | 7,4 | 14,8 | 16,8 | 58,3 | 100 | 80 |
| 2. | Теплое озеро | - | 54,5 | 11,1 | - | 50 | 71,4 | 100 | 71,4 |
| 3. | оз.Самойловка |  |  | 11,1 | 11,1 | 50 | 12,5 | 100 | 35,7 |
| 4. | оз. 115 км |  |  | 12,1 | 12,1 | 50 | 25 | 100 | 50 |
| 5. | оз.Бурцево | - | 22 | - | 22 | - | 62 | - | 50 |

Согласно данным ЦГСЭН вода в водохранилище ПО «НиГРЭС» характеризуется как умеренно-загрязненная, а в озере Самойловка – незначительно загрязненная.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается:

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | строительство системы дождевой канализации с необходимым комплексом очистки; |
| - | организация локальной очистки на всех промышленных предприятиях и других объектах, являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, включая автостоянки, автозаправочные станции, автотранспортные предприятия; |
| - | организация систем ливневой канализации на территориях промышленных предприятий, коммунальных объектов и других организаций города с комплексом очистных сооружений ливневой канализации; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов г.Балахны по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра г.Балахны. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ размеры водоохранных зон на территории города приняты для:

| - | водоемов рыбо-хозяйственного назначения:  р.Волги (Чебоксарское водохранилище) – 200 м,  р.Параши – 50 м,  озер (пл.акватории < 2 кв.км) – 50 м; |
| --- | --- |
| - | водоемов хозяйственного назначения:  пруда НиГРЭС (Теплого озера), оз.Самойловка (пл.акватории < 2 кв.км), используемых в рекреационных целях – 50 м,  оз.Кавказ – 50 м,  р.Теплушки – 50 м; |

Ширина прибрежных защитных полос для водоемов принята 35-50 м в зависимости от вида угодий, прилегающих к водному объекту и крутизны склонов.

Для уточнения границ водоохранных зон необходимо разработать проекты водоохранных зон, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий.

В настоящее время в водоохранных зонах водных объектов расположены:

| - | жилье, предприятия, не оборудованные централизованной канализацией (см. чертеж «План современного использования территории. Опорный план»); |
| --- | --- |
| - | бывший короотвал ОАО «Волга»; |
| - | автостанция; |
| - | Балахнинская автоколонна АТХ АО «Нижновэнерго»; |
| - | АЗС; |
| - | ООО «Кварцит»; |
| - | грузовой причал ОАО «Волга»; |
| - | механические очистные сооружения ОАО «Волга»; |
| - | иловые площадки биологических очистных сооружений ОАО «Волга»; |
| - | железнодорожный узел у ОП НиГРЭС и железнодорожные пути; |
| - | садовые участки и огороды; |
| - | места разгрузки сыпучих строительных материалов с судов. |

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | благоустройство территорий предприятий, расположенных в водоохранных зонах (см. чертеж «Схема экологических ограничений. Охрана окружающей среды»), жилых зданий; организация водоснабжения, канализования, отвода поверхностных вод; |
| --- | --- |
| - | благоустройство и озеленение территории бывшего короотвала; |
| - | вынос не капитальных гаражей; |
| - | на территории автостанции, капитальных гаражей, АЗС устройство под покрытием проезжей части противофильтрационных элементов, оборудование ливневой канализацией, маслоуловителями, строительство локальных очистных сооружений; организация мониторинга за загрязнением водоемов; |
| - | применение новых технологий на биологических очистных сооружениях ОАО «Волга» с термической обработкой осадка, закрытие иловых площадок; |
| - | проведение рекультивации территории закрытых накопителей сточных вод и иловых площадок выше указанных очистных сооружений ОАО «Волга» с учетом СанПиН 2.1.7.1287-03 и на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | закрытие мест разгрузки сыпучих строительных материалов с судов в черте города; |
| - | размещение специально оборудованной площадки на р.Волге для разгрузки судов, в том числе для разгрузки сыпучих строительных материалов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.6 ниже по течению р.Волги за биологическими очистными сооружениями ОАО «Волга»; |
| - | использование водоемов искусственного происхождения у Бурцевской электроподстанции в противопожарных целях, определение хозяина для содержания и эксплуатации противопожарных водоемов согласно действующих норм и правил; |
| - | предусмотреть мероприятия по очистке и санации всех городских водоемов, включая озеро по ул.Кавказ и пруд на пр.Революции; |
| - | строительство системы дождевой канализации; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | вынос садово-огородных участков из водоохранных зон водных объектов шириной менее 100 м; |
| - | благоустройство и озеленение прибрежных полос; |
| - | запрещение в пределах прибрежной полосы распашки земель, выпаса скота, строительство баз отдыха, палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; |
| - | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
| - | предусмотреть разработку проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов, находящихся черте города. |

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

Водоснабжение г.Балахны осуществляется за счет:

| - | поверхностных вод (р.Волга); |
| --- | --- |
| - | подземных вод (шахтных и трубчатых колодцев). |

3.3-1. Поверхностные  источники

В настоящее время на р.Волге функционируют три водозабора, используемые на:

| - | хозяйственно-питьевые и технические нужды (Балахнинский и ОАО «Полиграфкартон»;) |
| --- | --- |
| - | технические нужды (ОП НиГРЭС). |

На водохранилище НиГРЭС (Теплом озере) расположен водозабор, используемый на технические нужды (ОП НиГРЭС).

Балахнинский  водозабор

Расположен на правом берегу в 220 метрах от Кочергинской протоки, характеризуется как береговой, глубинный, функционирует с 1928 года.

Водозаборные сооружения расположены в черте г.Балахны на территории промпредприятия ОАО «Волга» и находятся на его балансе.

Вода поверхностного водоема – р.Волги характеризуется довольно лабильными свойствами, изменяющимися в течении года, значительным загрязнением в результате антропогенного воздействия.

В целом вода водоисточника характеризуется повышенным содержанием железа (до 1,6 мг/л), пониженным содержанием фторидов (не более 0,22 мг/л), значительным органическим загрязнением (БПК до 3,1 мг02/дм3, ХПК до 43 мг02/дм3, окисляемость до 26,4 мг02/дм3, взвешенные вещества до 31,0 мг/л).

Существующая схема водоочистки не позволяет обеспечить соответствие качества подаваемой питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в первую очередь по химическим показателям.

В настоящее время проектная документация на I-III пояса зон санитарной охраны отсутствует.

I пояс ЗСО не соблюдается.

Возможными источниками загрязнения во II поясе ЗСО в границах городской черты могут быть:

| - | территория ОАО «Волга» (отсутствие организации отвода поверхностных вод, ливневой канализации); |
| --- | --- |
| - | территория фильтровальной станции МП «Водоканал»; |
| - | индивидуальные гаражи; |
| - | выгреба в частной застройке; |
| - | минеральные удобрения, применяемые на территории огородов, садовых участков. |

Основными источниками загрязнения поверхностного водоема (р.Волги) являются сточные воды г.Городца; р.Трестьянка, в которую сбрасываются неочищенные сточные воды пос.Истомино, водный транспорт.

Водозабор  ОАО «Полиграфкартон»

Расположен на территории предприятия, построен в 1927 году, реконструирован в 1952 году.

Проектная документация на I-III пояса зон санитарной охраны отсутствует.

Территория I пояса ЗСО, находящаяся на территории предприятия, озеленена, имеет твердое асфальтированное покрытие.

Акватория I пояса в весенне-летний период времени ограждается буями и бакенами с освещением. Сброса сточных вод в пределах ЗСО не производится.

Возможными источниками загрязнения во II поясе ЗСО могут быть:

| - | территории ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика», ООО «Балахнинское молоко», ООО «Отдел-Строй», ОАО «Полиграфкартон», электроподстанции ВЦКК, автостанции, рынка в следствии отсутствия организованного отвода поверхностных вод, ливневой канализации; |
| --- | --- |
| - | индивидуальные гаражи; |
| - | минеральные удобрения, применяемые на огородах и садовых участках; |
| - | выгреба в частной застройке; |

ОАО «Волга», ОАО «Полиграфкартон» необходимо заказать расчет I-III поясов ЗСО доля выявления источников загрязнения и разработки мероприятий в поясах ЗСО.

До ввода в действие нового водозабора из подземного источника Тепловского участка Дзержинского месторождения или Чернораменского водозабора МП «Быт»на существующих водозаборах, используемых на хозяйственно-питьевые нужды необходимо:

| - | соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| --- | --- |
| - | благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных объектов, капитальных гаражей, жилых зданий; организация водоснабжения, канализования; устройство водонепроницаемых выгребов до момента канализования города; организация отвода поверхностных вод; |
| - | вынос ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика», ООО «Отдел-Строй», ООО «Балахнинское молоко»; |
| - | вынос некапитальных индивидуальных гаражей с территории II пояса ЗСО; |
| - | на территории капитальных гаражей, автостоянок устройство под покрытием проезжей части противоинфильтрационных элементов, оборудование ливневой канализацией, маслоуловителями, отведение поверхностного стока на локальные очистные сооружения; |
| - | запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах; |
| - | не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами; |
| - | использование источников водоснабжения в пределах II пояса ЗСО дл купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли только в установленных местах при условии соблюдения требований СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения», а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; |
| - | оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; |
| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод. |

На территории II пояса ЗСО:

| - | запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; |
| --- | --- |
| - | запрещение рубок леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Разрешаются только рубки ухода и санитарные рубки леса; |
| - | запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; |
| - | при установлении прогрессирующего ухудшения качества воды поверхностных источников нормативные требования при сбросе сточных вод должны относиться не к воде водного объекта, а к самим сточным водам; |
| - | границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 4). Знак изготавливается и устанавливается распоряжением местных органов исполнительной власти и сдается владельцу земли под расписку и охрану. |

На территории II и III поясов ЗСО:

| - | выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; |
| --- | --- |
| - | регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения; |
| - | запрещение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.5.980-00; |
| - | добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ в пределах акватории ЗСО допускается по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1 км выше (в сторону) от водозабора; |
| - | использование химических методов борьбы с энтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, разрешенных государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации; |
| - | при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; |
| - | ликвидация выпусков неочищенных сточных вод. |

Выполнение всех вышеуказанных мероприятий должно проводиться эксплуатирующей организацией, органами Государственной власти и Местного самоуправления

3.3-2. Подземные  источники  водоснабжения

С северо-востока участок водозабора примыкает к границе III пояса зоны санитарной охраны Тепловского участка Дзержинского месторождения подземных вод.

Строительство водозабора велось по проекту, разработанному институтом «Горьковгипроводхоз» в 1980 году и согласованному со службами Госнадзора в установленном порядке.

Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин, расположенных в виде линейного ряда.

Постоянно эксплуатируются две скважины. Наблюдательная сеть состоит из 5 скважин.

Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Подземные воды характеризуются неблагоприятными органолептическими свойствами (повышенная мутность и цветность), повышенным содержанием железа в пределах 1,5-4,5 мг/л (при норме 0,3 мг/л), марганца в пределах 0,14-0,25 мг/л (при норме 0,1 мг/л), повышенной жесткостью до 11 ммоль/дм3 (при норме до 7 ммоль/дм3), пониженным содержанием фторидов не более 0,35 мг/л. По остальным показателям качество воды на водозаборе отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль качества осуществляется лабораторией Балахнинского районного Центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Существующая схема водоочистки не позволяет обеспечить соответствие качества подаваемой питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в первую очередь по химическим показателям.

Проектная документация на I-III пояса зон санитарной охраны отсутствует.

Зоны санитарной охраны I пояса радиусом 50 м вокруг каждой эксплуатационной скважины оборудована и ограждена. В пределах территории I пояса выполнена планировка для отвода поверхностного стока за ее пределы.

Расчет III пояса ЗСО выполнен ТЦМН в работе «Гидрогеологическое заключение об оценке воздействия эксплуатации Чернораменского водозабора на экологическую обстановку и качество подземных вод» (№ 978 от 22.05.97г.).

Согласно гидрогеологического заключения вся территория выделенной ЗСО закрыта лесным массивом, близко расположенных населенных пунктов и очагов загрязнения нет.

По данным санитарного задания в 1,3 км серо-западнее водозабора (в пределах III пояса) и севернее водозабора на бывших торфяных картах расположена садоводческие участки, которые вероятно и оказывают влияние на появление в воде нитратов и аммиака, в концентрациях превышающих ПДК.

На территории города Балахны имеется большое количество нецентрализованного водоснабжения – шахтных и трубчатых колодцев общественного пользования. Инвентаризация их не произведена, ответственных за их состояние нет. При выборочном отборе проб воды, из выше указанных колодцев, в 40% пробах качество вод не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Проектом Генерального плана предусматривается:

-     разработка и утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной охраны водных

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения;

-     разработка комплекса мероприятий, необходимых для организации каждого из поясов зон

санитарной охраны;

| - | организация хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Балахны за счет эксплуатации подземных вод на Тепловском участке (гидрогелогическое заключение Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр от 07.02.2006г. № 1353) с учетом базы данных мониторинга качества подземных вод с применением современных и эффективных методов водоподготовки; |
| --- | --- |
| - | организация I-III поясов ЗСО и соблюдение комплекса режимных мероприятий согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 по проекту; |
| - | организация ЗСО источников нецентрализованного водоснабжения г.Балахны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 п.п. 2.5; 2.6; 4.1 по проекту с комплексом мероприятий по их оборудованию и благоустройству в соответствии с санитарными нормами, паспортизация всех источников; |
| - | запрещение применения ядохимикатов и минеральных удобрений на территории садоводческих участков, расположенных в пределах III пояса ЗСО; |
| - | благоустройство территории садоводческих участков согласно СанПиН 42-128-4690-88, организация отвода поверхностных вод; устройство площадок для складирования ТБО с последующим вывозом на полигон ТБО. |

VI. 4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании городской среды. Каждый элемент городской системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика города; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы городского пространства.

Система зеленых насаждений города представлена:

| - | зелеными насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары); |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, техникумах, технических заведений, на приусадебных участках); в административных и общественных центрах; внутри кварталов, застроенных многоквартирными жилыми домами; |
| - | зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны); |
| - | городскими лесами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах города оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах городской застройки); |
| --- | --- |
| - | загрязненность воздушного бассейна и почв; |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  городских  зеленых  насаждений

Растительность в городе, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками и воздействием электромагнитного измерения; обеднением питательными веществами; загрязнением свинцом и другими ядовитыми веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей городской экосистемы.

Серьезной современной проблемой городского озеленения является отсутствие системы мониторингового слежения за стадиями развития основных поколений древесных насаждений.

Необходимо обратить внимание восстановлению газонов в городе, так как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку на поглощение вредных веществ из воздуха.

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования расположены в санитарно-защитных зонах предприятий, что не допустимо согласно п.2.25 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитных зонах расположены:

| - | парк «500 лет Балахне» (в СЗЗ от стадиона); |
| --- | --- |
| - | сквер у администрации (в СЗЗ мебельной фабрики); |
| - | парк НиГРЭС (в СЗЗ от ОАО «Волга»); |
| - | парк культуры и отдыха (пл.Советская), в СЗЗ от автостанции и рынка; |
| - | сквер на ул.ЦКК (частично в СЗЗ от автостанции). |

Зонами отдыха в г.Балахна являются 2 городских парка, 2 озера (технический водоем НиГРЭС и оз.Самойловки), берег реки Волга (район д.Могильцы, у мебельной фабрики, район ЦКК). Официально статуса, как зоны отдыха, перечисленные водоемы не имеют и не оборудованы должным образом.

После выноса мебельной фабрики, разделения автостанции на две территории, устройства крытого стадиона, организации СЗЗ от ОАО «Волга», НиГРЭС в соответствии с выполненными проектами (см. мероприятия по улучшению воздушного бассейна города) часть зеленых насаждений будет выведена из СЗЗ предприятий.

По данным отдела охраны природы Администрации Балахнинского района в настоящее время в г.Балахне ежегодно по разным причинам вырубается более 200 деревьев.

Плановые посадки молодых деревьев вдоль автодорог не дают результата, почти все они гибнут. Внутридворовые территории жилой зоны города последние несколько лет практически не озеленяются.

Таким образом зеленых насаждений в городе в каждым годом становится меньше.

Необходимо обратить особое внимание восстановлению газонов в городе, так как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку на поглощение вредных веществ из воздуха.

Рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений:

| - | замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса); |
| --- | --- |
| - | омоложение перестойных насаждений; |
| - | санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции; |
| - | предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта; |
| - | обеспечение максимальной проживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны; |
| - | применение новых методов озеленения, основанных на учете городской специфики; широкое применение вертикального озеленения; |
| - | установка агрегатов по очистке производственных выбросов; |
| - | подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; |
| - | проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть разработку проекта реконструкции существующих зеленых насаждений отдельных категорий селитебной территории г.Балахны. |

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | организация парка в районе ул.Олимпийской; лесопарков; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.1129-02 прил.3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4; |
| - | организация зон рекреации с учетом степени загрязнения водоемов и оборудования пляжных зон в соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 2.1.5.980-00; |
| - | предусмотреть озеленение территории г.Балахны реконструкцию существующих зеленых насаждений с благоустройством рекреационных зон с соблюдением санитарных и строительных норм. |

4.2. Особоохраняемые  природные  территории

В пределах городской черты города Балахны особоохраняемые природные территории отсутствуют.

4.3. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения.

Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления. Городская среда мало приспособлена для сохранения естественных экосистем и способствует даже не столько гибели отдельных особей, как разрушению их популяций, лишая их привычных мест обитания и оттесняя в мало нарушенную человеком природу.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

При совместном действии двух факторов, т.е. когда на урбанизированных территориях еще применяются и ядохимикаты для защиты зеленых насаждений от вредителей, создаются условия, близкие к стерильным.

Несмотря на чужую живой природе городскую среду большинство животных и птиц тяготеют к человеку, к соседству с ним.

Целесообразно регулировать зооценозы урбанизированных территорий а направлении возрастания разнообразного животного мира от центра к периферии.

Большую роль в процессе становления биоценозов урбанизированных территорий играет естественная способность к регуляции и очередности «освоения» новых мест обитания.

Большое значение в комплексе мер по охране животного мира с конкретными биотехническими мероприятиями, экологическим  воспитанием населения приобретают планировочные мероприятия и в первую очередь конкретная разработка принципов мозаичности ландшафта и их осуществление.

Река Волга (Чебоксарское водохранилище) в районе г.Балахны водоем высшей рыбохозяйственной категории, является местом обитания 30 видов рыб, в том числе стерляди, судака, жереха, берша, леща, щуки, налима, чехони, плотвы, густеры, синца, окуня и др. видов рыб. Зимовальных ям в указанном районе не зарегистрировано. Наиболее многочисленны лещ, плотва. Имеются все условия для нагула, воспроизводства указанных видов рыб. Промышленный лов рыбы не ведется, район водохранилища активно осваивается любительским рыболовством.

Водохранилище НиГРЭС – водоем 1-й рыбохозяйственной категории, в котором обитают: карп, лещ, щука, плотва, окунь. Пруд НиГРЭС при проведении ряда рыбоводно-мелиоративных работ может быть использован для товарного выращивания прудовой рыбы карпа, амура, толстолобика.

Река Теплушка, а также озера в черте города Балахны – водоемы 2-й рыбохозяйственной категории, в которых обитают местные виды рыб, такие как плотва, окунь, уклея, голец и др.

Частично осваиваются рыболовами – любителями.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с приказом Минрыбхоза СССР от 20.01.87г. № 44 «О временном режиме рыболовства на водохранилищах Волжско-Камского каскада», решениями Научно-промысловых советов по Горьковскому и Чебоксарскому водохранилищам, а также решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и управлению природопользованием администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна утверждены приказом Федерального агенства по рыболовству от 10.01.2009г. «Об утверждениии правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

В целях предотвращения гибели животного мира хозяйственная деятельность осуществляется с учетом требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области» от 10.06. 2008 г. №231.

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Оценка карстоопасности

В соответствии с приложением №2,  приложением №3 ТСН 22-308-98 «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» территория муниципальногго образования «город Балахна» не является карстоопасной территорией и не входит в Перечень административно-территориальных единиц, расположенных на закарстованной территории Нижегородской области.

5.2. Охрана почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, промышленные и бытовые отходы.

В целях реализации программы по социально-гигиеническому мониторингу в Балахнинском районе Центром Госсанэпиднадзора проводится отбор проб почвы для лабораторных исследований на территории жилой застройки, в санитарно-защитной зоне предприятий, в зонах отдыха, на территориях дошкольных учреждений.

Лабораторный анализ состояния загрязнения почвы солями тяжелых металлов в районах автодорог и внутриквартальной жилой застройки показал отсутствие превышения ПДК данными загрязняющими веществами.

В 2003 году качество почвы не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 9 пробах: 2 пробы в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей (песочница д/с № 21 – район ОАО НПО «ПРЗ», песочница д/с № 2), в селитебной зоне – 7 проб; в 2004 году качество почвы не соответствовало гигиеническим нормативам в 5 пробах.

Наличие яиц гельминтов на территории игровых площадок детских дошкольных учреждений в 2002-2004 годах не установлено.

Согласно данным ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Приволжскому Федеральному округу» (письмо № 109 ГФ от 05.04.05г.) разведано русловое месторождение песков Балахнинское (напротив г.Балахна 871-875 км судового хода), других разведанных и учтенных Государственным балансом запасов месторождений твердых полезных ископаемых не имеется.

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | благоустройство территорий промпредприятий; |
| - | организация отвода дождевых вод; |
| - | проведение инженерной подготовки территории с учетом гидрогеологической ситуации на территории г.Балахны; |
| - | восстановление мелиоративной системы района; |
| - | канализование города; |
| - | совершенствование технологических процессов в промышленности; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского хозяйства; |
| - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; |
| - | восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение рекультивации территории закрытой свалки ТБО, территорий нефункционирующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, ликвидируемого хранилища кислых гудронов, ГРС по проекту при соблюдении СанПиН 2.1.7.1287-03 и на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга (а также по формированию градостроительного кадастра) во избежание лишних затрат и капиталовложений; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв города и иловых придонных отложений водоемов химическими, биологическими (бактериологическими паразитарными) факторами по реализации программ социально-гигиенического мониторинга, формированию и ведению градостроительного кадастра г.Балахны; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы в химическими, бактериологическими факторами в рамках программы социально-гигиенического мониторинга, формирование земельного кадастра. |

VI.6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

Основными источниками шума на территории города являются автомобильный и железнодорожный транспорт, трансформаторные  электроподстанции, газораспределительная станция, промпредприятия.

Шум  от  автотранспорта

Зоны шумового воздействия от автотранспорта определены в соответствии с классом улиц и дорог, интенсивности движения транспорта согласно данным ОГИБДД Балахнинского ГОВД.

Уровни эквивалентного шума на улицах и дорогах города приведены в таблице № 7.

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта и достижения допустимого уровня шума на территории жилой застройки согласно табл.1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» проектом Генплана предлагается:

на I очередь строительства:

| - | строительство объездной автодороги, вынос транзитного грузового движения с ул.Челюскинцев, ул.Энгельса, пр.Дзержинского; |
| --- | --- |
| - | уменьшение интенсивности движения автотранспорта; |
| - | запрещение грузового движения по жилым улицам города; |
| - | улучшение покрытия проезжих частей и автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | совершенствование организации уличного движения; |
| - | сокращение количества светофорных перекрестков; |
| - | расширение и обустройство перекрестков улиц согласно СНиП 2.50.02-85; |
| - | предусмотреть разработку шумовой карты города с учетом автомобильного и железнодорожного транспорта с комплексом шумозащитных мероприятий на основе данных изучения шумовой нагрузки на население в рамках программы социально-гигиенического мониторинга. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, распложенной вдоль магистральных улиц, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-02-2003.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV.

Другим источником шума в городе является железнодорожный транспорт:

| - | железнодорожная ветка Заволжье-Нижний Новгород – III класса; |
| --- | --- |
| - | станция Балахна – 2 класса промежуточная; |
| - | станция Правдинск – 2 класса промежуточная; |
| - | подъездные железнодорожные пути к промпредприятиям IV класса. |

Интенсивность движения железнодорожного транспорта до станций Балахна и Правдинск составляет 20 пар/сут, в т.ч.

| - | грузовых 9 пар/сут.; |
| --- | --- |
| - | пригородных 11 пар/сут. |

Уровень эквивалентного шума по железнодорожной ветке Заволжье-Нижний Новгород составляет 77,5 дБА.

Согласно МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 санитарный разрыв от железнодорожных станций составляет не менее 200 м; от железнодорожных линий III и IV категорий – не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

В настоящее время санитарные разрывы от железнодорожных станций, железнодорожной ветки Заволжье-Нижний Новгород, подъездных железнодорожных путей к промпредприятиям не соблюдаются.

Проектом Генплана рекомендуется:

| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физии-ческих факторов (шума, вибрации, ЭММИ и др.) для определения зоны загрязнения; |
| --- | --- |
| - | организация минимально допустимых санитарных разрывов от железнодорожных станций (200 м), от железнодорожной ветки Заволжье-Нижний Новгород (100 м), от подъездных железнодорожных путей к промпредприятиям (50 м) после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭММИ и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва; |
| - | благоустройство и озеленение сантарных разрывов в соответствии с п.3.5 СНиП 2.07.01-89*; |
| - | устройство шумозащитного озеленения; |
| - | вынос жилых домов из санитарных разрывов железных дорог и станций. |

Объемы выноса жилья из санитарных разрывов см. раздел «Динамика жилого фонда».

Объемы выносимого жилья из расчетных санитарных разрывов должны быть уточнены после выполнения расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов.

Источниками шума также являются электроподстанции.

Эквивалентные уровни шума у трансформаторов и на территории жилой застройки приведены в таблице № 8.

В настоящее время санитарные разрывы от электроподстанций соблюдаются.

Проектом Генплана предлагается:

| - | на электроподстанции БОЭМЗ-35/6 взамен существующих установка на расчетный срок строительства двух трансформаторов по 4 мВА; |
| --- | --- |
| - | строительство Балахнинской электроподстанции на I очередь строительства с установкой двух трансформаторов по 16 мВА. Эквивалентный роувень шума на территории жилой застройки не будет превышать допустимый уровень шума, равный 45 дБА согласно п.16 табл.1 СНиП 23-03-2003; |
| - | строительство и озеленение санитарных разрывов от электроподстанций согласно СНиП 23-03-2003 и СНиП 2.07.01-89* (см. чертеж «Схема экологических ограничений. Охрана окружающей среды»). |

6.2. Электромагнитные излучения

В настоящее время в г.Балахне расположено несколько объектов, имеющих источники электромагнитных излучений.

Данные об источниках электромагнитных излучений согласно санитарных паспортов, предоставленных Территориальным Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области приведены в таблице № 9.

В зоне ограничения застройки запрещается строительство жилых зданий всех видов, стационарных лечебно-профилактических и санитарно-курортных учреждений, средних учебных заведений всех видов, интернатов всех видов и других зданий, предназначенных для круглосуточного пребывания людей.

Таблица № 9

| №№ п/п | Наименование | Местоположение | Техническая характеристика |  |  | Санитарно- защитная зона | Зона огра- ничения застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | НСС Баз стан 9 | г.Балахна, ул.Дзержинского, 2б | 10 вт | 900 Мгц | Н-25 м | -«- | -«- |
| 2. | Промеж р/релейн ст. ПРС-2 | г.Балахна, ж/д станция Балахна | 0,5втх4 | 2,1 Ггц | Н-40 м | -«- | -«- |
| 3. | Промеж радиорел станция | г.Балахна ПРС-2 | 0,5втх4шт. | 1,8-2,1 Ггц | Н-40 м | -«- | -«- |
| 4. | «КОМСЕРВИС» Моторола | г.Балахна, ул.Энгельса | 4 вт | 46,1 Мгц | Н-10 м | нет | нет |
| 5. | Балахн ст скор пом (БСПР) | г.Балахна, Свердлова,28 | 10 вт | 46,4 Мгц | Н-15 м | нет | нет |
| 6. | ГУ ЦБ РФ, РРЛС | г.Балахна, ул.К.Маркса, 4 | 0,65 вт | 2,5 Ггц | 15 м | нет | Н25м=12 м |
| 7. | ЗАО Нижегородская сотовая связьт, БСС | г.Балахна, ул.Горького, 1 | БС-50 Вт РРС 2х0,2 Вт РРС 0,1 Вт РРС 0,05Вт | 950 Мгц 15 Ггц 11 Ггц 11 Ггц | 39 м 30 м 36 м 41 м | нет | нет |
| 8. | ЗАО «РОСИКО» БС № 52-302 | г.Балахна, котельная ОП «Нижегородская ГРЭС» | 2х20 Вт | 960 Мгц | 116 м | нет | нет |
| 9. | ЗАО «ВЫмпелком-Регион» БС № 3752 | г.Балахна, ОП «Ниже- городская ГРЭС» | 105 Вт | 900 Мгц | 71 м | нет | нет |
| 10. | ЗАО «Сотел-НН», БС № 29, NМТ-450i | г.Балахна, ул.Дзержинского, 26 УЭС | 8х15 Вт | 450 Мгц | 26,5 м | нет | нет |
| 11. | ЗАО «МОБИКОМ-ЦЕНТР» БС GSM-900/DCS-1800 № 52030 | г.Балахна,ул.Дзержинско-го, 73 Мачта МВД | 6,2 Вт | 900 Мгц | 44 м | нет | нет |
| 12. | ЗАО «МОБИКОМ-ЦЕНТР» БС GSM-900 № 52132 | г.Балахна, ул.Горького, 1 | 3х6 Вт | 900 Мгц | 32 м | нет | нет |
| 13. | ОАО «МТС» GSM 1800 БС № 30-204D | г.Балахна, ул.Горького, 1 | 6х16 Вт 0,2 Вт | 1800 Мгц 18 Ггц | 31 м | нет | нет |
| 14. | ЗАО «МОБИКОМ-ЦЕНТР» БС GSM-900 № 2159 Билайн | г.Балахна, ул.Горького, д.34 ОАО «ПКБ» | 3х20 Вт 0,04 Вт | 900 Мгц 39,5 Ггц | 27,7 м | нет | Н24м=24 м |

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне-Волжского УГМС радиационная обстановка на территории г.Балахны остается стабильной.

Гамма-фон на территории города – в пределах естественного.

По данным Городского ГУ «ЦГСЭН а Балахнинском  районе Нижегородской области» в городе не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона. Замеры уровней L-фона и содержания газа радона в местах строительства жилых и общественных зданий не превышают фоновых значений и норм радиационной безопасности.

При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона. Организацию контроля за радиационной обстановкой в городе необходимо предусмотреть в рамках реализации программ социально-гигиенического мониторинга.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

Действующее кладбище, площадью 11,84 га расположено в районе п.Пыра.

Санитарно-защитная зона, равная 300 метрам, соблюдается.

Действующее кладбище, площадью 11,71 га расположено в южной части города на ул.Челюскинцев. Санитарно-защитная зона, равная 300 метрам, не соблюдается.

Закрытое кладбище, площадью 3,06 га расположено на ул.Челюскинцев. Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, не соблюдается.

Закрытое кладбище, площадью 1,04 га расположено на пр.Дзержинского. Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, не соблюдается.

Проектом Генерального плана предусматривается:

| - | закрытие для захоронений на I очередь строительства северной части, площадью 3,11 га, городского кладбища на ул.Челюскинцев для обеспечения 300 метровой СЗЗ от действующего кладбища с организацией 50 метровой СЗЗ от закрытой части кладбища; |
| --- | --- |
| - | строительство нового кладбища в юго-восточной части города в районе существующего площадью 12 га (в т.ч. на I очередь 6,10 га); |
| - | благоустройство территорий действующих и закрытых кладбищ с устройством площадок для складирования твердых отходов и мусора с последующим вывозом на полигон ТБО; |
| - | благоустройство и озеленение СЗЗ кладбищ согласно СНиП 2.078.01-89* по проектам; |
| - | вынос жилых домов из СЗЗ закрытых кладбищ на расчетный срок. |

7.2. Ветлечебница

Ветлечебница расположена на юго-западной окраине города, у автодороги на р.п.Гидроторф. Санитарно-защитная зона равная 50 метрам соблюдается.

7.3. Скотомогильники

По данным ГУНО «Государственное ветеринарное управление Балахнинского района» (письмо № 103 от 20.10.04г.) в настоящее время в районе нет действующих скотомогильников.

Эксплуатация скотомогильника, расположенного в 100 м от животноводческой фермы п/х ПРЗ в лесном массиве (см. Схему расположения города в системе расселения) была прекращена в 2000 году после ликвидации п/х ПРЗ.

Проектом предлагается:

| - | оборудование закрытого скотомогильника согласно ветеринарно-санитарных правил; |
| --- | --- |
| - | при проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных немедленное прекращение земляных работ, вызов представителей Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных; |
| - | строительство камеры кремации в районе полигона ТБО согласно проекту с последующим благоустройством и озеленением 500 метровой СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89*. |

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время в г.Балахне принята вывозная система мусороудаления. Вывоз отходов ТБО от жилого фонда, предприятий малого и среднего бизнеса осуществляется спецавтотранспортом МП «Колорит».

За последний год появилась тенденция к поквартальной системе сбора ТБО, взамен поквартирной.

Сложившаяся система организации сбора и утилизации бытовых отходов в Балахнинском районе не обеспечивает должного санитарного состояния территорий населенных мест. Имеющаяся схема санитарной очистки города не эффективна. Имеющиеся стихийные свалки, в основном, сформировались у гаражных массивов, садово-огородных участков, в лесопарковых зонах. Важным вопросом остается организация сбора ТБО от частного сектора, гаражей и садоводческих товариществ.

На территории города более 15 лет функционирует свалка ТБО, в районе выведенного из эксплуатации золоотвала, куда вывозятся ТБО и отходы IV класса опасности. Устройство свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Санитарно-защитная зона 1000 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, р.4.4 п.1) не соблюдается.

В настоящее время сливная станция в городе отсутствует, сброс жидких отходов с ассенизационных машин осуществляется в сливной колодец МП «Водоканал» в непосредственной близости от территории жилой застройки(в районе Швейной фабрики).

В г.Балахне на территории бывшего золоотвала ГоГРЭС в районе Сахаровских болот ведется строительство нового полигона ТБО согласно проекту, выполненного Нижегородским государственным архитектурно-строительным институтом им.В.П.Чкалова в г.Нижнем Новгороде в 1999 году.

Расчетный срок эксплуатации полигона 15 лет.

Площадь отведенного земельного участка вместе с подъездной дорогой и коридором ЛЭП составляет 22 га, в т.ч.:

| - | под участок складирования ТБО | - 11,94 га; |
| --- | --- | --- |
| - | под административно-хозяйственную зону | - 1,37 га; |
| - | под зону зеленых насаждений и временную дорогу для движения мусоровозов | - 3,49 га; |
| - | под коридор ЛЭП и подъездную дорогу | - 5,20 га. |

Под полигон отведена территория 16,80 га.

Согласно проекта объем твердых бытовых отходов при плотности 0,2 т/м3 в местах сбора составляет 5141,72 тыс.м3. Объем ТБО при плотности 0,80 т/м3 на полигоне составляет 1285,43 тыс.м3.

Твердые промышленные отходы IV класса опасности могут вывозиться на полигон складирования городских бытовых отходов и приниматься в качестве изолирующего инертного материала в средней и верхних частях карт полигона.Таким образом ТБО идентифицируются с твердыми промышленными отходами IV класса опасности (малоопасными). На полигон ТБО будут поступать: пищевые отходы; бумага, картон; текстиль, металл, стекло, древесина; кожа, резина; камни, кирпич; штукатурка, черепки, пластмасса, полиэтилен, другие полимерные материалы. Площадь территории, отведенная под полигон ТБО согласно проекту достаточная на расчетный срок Генплана и отвечает требованиям СНиП 2.07.01-89* с учетом численности населения на расчетный срок Генплана. В зимний период времени с территории населенных пунктов, в том числе г.Балахны не осуществляется вывоз снега. Площадка для складирования снега отсутствует. Кроме того, в городе отсутствуют места для выгула домашних животных.

В настоящее время МП «Колорит» производит отлов бродячих животных г.Балахны. Бродячие животные захораниваются в специальной яме на свалке ТБО.

Для вывоза отбросов и механизированной уборки проезжей части улиц, дорог и площадей имеется на территории МП «Колорит» специализированный транспорт:

| - | мусоровозы | - 10 шт.; |
| --- | --- | --- |
| - | уборочные | - 8 шт.; |
| - | ассенизационные машины | - 2 шт.; |
| - | прочая техника | - 41 шт. |

Проектом Генплана предлагается:

на I очередь строительства:

| - | закрытие существующей свалки ТБО; |
| --- | --- |
| - | организация исследования состояния загрязнения территории закрытой свалки ТБО в рамках реализации программ социально-гигиенического мониторинга; |
| - | разработка проекта и проведение рекультивации территории старой свалки ТБО с учетом данных состояния ее загрязнения; |
| - | ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО согласно проекту, организация и благоустройство 500 метровой санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СНиП 2.07.01-89*; |
| - | cодержание полигона в соответствии с СП 2.1.7.1038-01; |
| - | ликвидация стихийных свалок ТБО на территории города и садоводческих товариществ; рекультивация территорий свалок, их инженерная подготовка должна быть основана на данных социально-гигиенического мониторинга во избежание лишних затрат и капиталовложений; |
| - | строительство станции снеготаяния с организацией 300 метровой СЗЗ; специально оборудованной площадки под снегохранилище с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки, ливневой канализацией и организацией 100 метровой санитарно-защитной зоны. Существующая площадка под снегохранилище подлежит ликвидации; |
| - | строительство сливной станции в районе биологических очистных сооружений для приема жидких стоков от частного сектора с организацией 300 метровой СЗЗ; |
| - | организация на полигоне ТБО площадки для обработки и обеззараживания спецавтотранспорта и мусоросборников по уборке города с полным комплексом необходимого оборудования по очистке и обеззараживанию стоков (мойки с системой водооборота с локальными очистными сооружениями); |
| - | организация содержания мест массового скопления людей (авто и железнодорожных вокзалов, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории города; |
| - | строительство предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов в товары народного потребления, стройматериалы и т.д. с использованием современных технологий; |
| - | в целях реализации Распоряжения Правительства Нижегородской области № 919 «Об утверждении Типовых правил содержания собак и кошек» от 11.12.09г. предусмотреть комплекс мероприятий с организацией площадок для выгула домашних животных; |
| - | разработать проект (схему) санитарной очистки г.Балахны |

Проектом предлагается на расчетный срок парк машин специального назначения согласно СНиП:

| - | мусоровозов | - 13 ед.; |
| --- | --- | --- |
| - | уборочных | - 42 ед. (в т.ч. на I очередь 34 ед.); |
| - | тротуароуборочных | - 11 ед. (в т.ч. на I очередь 9 ед.). |

Хранение спецмашин предлагается на территории базы коммунального хозяйства в районе полигона ТБО.

8.2. Промышленные  отходы

Промышленность города Балахны представлена предприятиями целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, оборонной, энергетической отраслей, а также химической, пищевой металлообрабатывающей промышленности; предприятий материально-технического снабжения и транспорта. Всего в г.Балахне насчитывается более 60 промышленных предприятий. Градообразующими являются предприятия целлюлозно-бумажной (ОАО «Полиграфкартон», ОАО «Волга»), оборонной (ОАО НПО «Правдинский радиозавод») и деревообрабатывающей промышленности (ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика»), а также предприятия энергетики (Электростанция на газе и мазуте Филиал «Нижновэнерго» ОП НиГРЭС).

В настоящее время отходы IV класса опасности промышленных предприятий поступают на свалку ТБО, устройство которой не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (см. 8.1 Бытовые отходы).Кора с основной площадки ОАО «Волга» вывозится на шламонакопитель.

Шламонакопитель (короотвал) ОАО «Волга» расположен в районе п.Истомино Балахнинского района. Санитарно-защитная зона равная 500 метрам (табл. 4.5.1, р.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) соблюдается. В настоящее время из 3-х секций шламонакопителя задействована одна. После выхода «Положения о порядке установления на территории области лимитов размещения отходов и выдаче разрешений природопользователям на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходов производства и потребления» от 27.02.95г. № 239, предприятия разработали проект «Лимитов» и получили Разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходов производства и потребления».

Перечень, характеристику и массу отходов производства, подлежащих захоронению, складировании, приему, передаче и использованию см. таблицу № 10.

Перечень,  характеристика  и  масса  отходов  производства,

подлежащих  захоронению,  складированию,  приему,  передаче  и  использованию

Таблица  № 10

| №№ п/п | Наименование отходов | Класс опасности | Объем образования отходов (т/год) | Размещение отходов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртуть- содержание трубки отработанные и брак | 1 | 2,9104 | ООО «Переработка БОНН» ООО Компания «Экосервис г.Н.Новгород МП «Спецзавод № 1» г.Н.Новгород | Передача |
| 2. | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,813 | Повторное использование | Использование |
| 3. | Металлическая тара от ЛКМ | 2 | 10,933 | Передача населению, использование | Передача Использование |
| 4. | Щелочи аккумуляторные отработанные | 2 | 0,05 | Нейтрализуется, используется повторно | Использование |
| 5. | Отработанное масло | 2 | 3,112 | Используется | Использование |
| 6. | Аккумуляторы | 2 | 0,266 | Передача для обезврежи- вания ООО «Экосервис» | Передача |
| 7. | Электролит отработанный | 2 | 0,195 | Передача для обезврежи- вания Повторное использование после корретировки | Передача Использование |
| 8. | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом | 3 | 11,020 | ООО «Атика Плюс» г.Н.Новгород; ООО «Компания Экосервис» | Передача Передача |
| 9. | Отработанные автомобильные масла | 3 | 6,407 | ООО «Экосервис» ОАО «Нижегороднефте- продукт» Для нужд производства | Передача Повторное использование |
| 10. | Отработанные индустриальные масла | 3 | 1,75 | ЧП «Уханов А.А.» г.Н.Новгород | Передача |
| 11. | Отработанные масляные фильтры | 3 | 0,1823 | Сжигание в котельной Передача для обезврежи- вания | Передача |
| 12. | Отходы (тара) от использования ЛКМ | 3 | 9,6 | Передача населению | Передача |
| 12а | Масло компрессорное отработанное | 3 | 0,213 | Для смазки технического оборудования | Использование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Лом и отходы цветных металлов | 3 | 39,367 | Потребителям | Передача |
| 14. | Отработанные нефтепродукты | 3 | 45,84 | цеха ОАО «Волга» ООО «Н. Петрос» | Использование Передача |
| 15. | Обтирочный материал, загрязненный маслами | 3 | 0,109 | сжигается в котельной |  |
| 16. | Промасленные фильтры бумажные | 3 | 0,01 | ООО Компания «Экосервис» г.Н.Новгород | Сдача |
| 17. | Шлам от мойки автомобилей | 3 | 1,92 | ЗАО «Авиотехмас» г.Н.Новгород | Сдача |
| 18. | Песок, загрязненный маслами | 3 | 0,2 | ЗАО «Авиотехмас» г.Н.Новгород | Сдача |
| 19. | Отработанные масляные фильтры | 3 | 0,1823 | Сжигание в котельной Передача для обезврежи- вания | утилизация передача |
| 20. | Промасленная ветошь | 3 | 0,276 | «Нижэнергоспецремонт» Сжигание | Использование |
| 21. | Осадок мойки машин | 3 | - | - | - |
| 22. | Масла моторные отработанные | 3 | 0,192 | Используются | Использование |
| 23. | Шлам от мойки машин | 4 | 11,1 | ООО «Продснаб» | Передача |
| 24. | Обтирочный материал, загрязненный маслами | 4 | 1,347 | Сжигание в котельной ООО «Экосервис» | Использование Передача |
| 25. | Отработанные покрышки | 4 | 30,843 | ОАО «Шиноремионтный завод», передача населению, АОЗТ «Экшина» г.Кстово | Передача |
| 26. | Мусор от бытовых помещений несорти- рованный | 4 | 2356,61 | МУП «Благоустройство» г.Балахна МП «Колорит» г.Балахна свалка ТБО | Передача Захоронение |
| 27. | Смет с территории предприятия | 4 | 7,53 | МУП «Благоустройство» свалка ТБО | Передача Захоронение |
| 28. | Опилки разнородный древесины (содержащие опилки ДВП, ДСП) | 4 | 58,2 | Передача населению | Передача |
| 29. | Обрез разнородный древесины (содержание обрезь ДСП, ДВП) | 4 | 792 | Использование для изготов- ления упаковки мебели Передача населению | Использование Передача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | Отходы карбамидоформальдегидной смолы затвердевшей | 4 | 13,1 | МП «Колорит» г.Балахна | Передача |
| 31. | Отходы бумаги с пропиткой | 4 | 15 | МП «Колорит» г.Балахна | Передача |
| 32. | Абразивная пыль и порошок от шлифова- ния черных металлов (содержание металла менее 50%) | 4 | 0,086 | МУП «Благоустройство» г.Балахна Ремонт дорожных покрытий | Передача Использование |
| 33. | Твердые отходы от варки силикатного клея | 4 | 17 | МП «Колорит» | Передача |
| 34. | Пыль древесная от шлифовки натураль- ной чистой древесины | 4 | 1,9 | МП «Колорит» | Передача |
| 35. | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 4 | 0,05 | МП «Колорит» | Передача |
| 36. | Песок, загрязненный маслами (нефте- шламы от мойки транспорта) | 4 | 12 | Строительство автодорог | Использование |
| 37. | Мусор строительный от разборки зданий | 4 | 715 | Подсыпка дорог населению | Использование Передача |
| 38. | Шлаки печные | 4 | 12,5 | Строительство автодорог | Использование |
| 39. | Горновой песок литейного производства | 4 | 6,05 | Строительство автодорог | Использование |
| 40. | Волокнистый скоп | 4 | 5352,3 | Шламонакопитель ОАО «Волга» | Передача, Хранение |
| 41. | Активный ил | 4 | 3315,2 | Шламонакопитель ОАО «Волга» | Передача, Хранение |
| 42. | Покрышки с металлическим кордом отработанные | 4 | 19,675 | Передача населению | Передача |
| 43. | Отходы коры | 4 | 54656 | Использование (46373 т) Шламонакопитель ОАО «Волга» | Использование Передача |
| 44. | Отходы огнеупорного кирпича | 4 | 1,5 | Приготовление огнеупорных растворов | Использование |
| 44а | Пыль шихты | 4 | 525 | На производство стеклотары | Использование |
| 45. | Нефтепродукты после очистки сточных вод | 4 | 45 | Мазутохранилище на тер- ритории НиГРЭС | Складирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. | ТБО | 4 | 140,496 | на свалку ТБО | Передача, захоронение |
| 47. | Отработанные абразивные круги | 4 | 0,006 | Свалка ТБО | Передача, захоронение |
| 48. | Золошлак | 4 | 70 | Подсыпка дорог | Использование |
| 49. | Стружка | 4 | 5 | Свалка ТБО | Передача |
| 50. | Лом отработанных абразивных кругов | 5 | 0,1045 | населению | Передача |
| 50а | Абразивные круги отработанные | 5 | 0,010 | Ремонт дорожных покрытий | Использование |
| 51. | Лом черных металлов несортированный | 5 | 110,477 | ОАО «Втормет» г.Н.Новгород ООО «Ромеко» ООО «Экосервис» ООО «Ространсмет» | Передача |
| 52. | Лом бронзы несортированный | 5 | 0,20 | НП ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет» г.Н.Новгород | Передача |
| 53. | Лом латуни несортированный | 5 | 0,20 | НП ОАО «Сухоложский завод Вторцветмет» г.Н.Новгород | Передача |
| 54. | Остатки и огарки сварочных электродов | 5 | 0,253 | ОАО «Втормет» ООО «Металлснаб» | Передача передача |
| 55. | Опилки натуральной чистой древесины | 5 | 14413,14 | Сжигание в котельной передача населению, колхозам, работникам предприятия | Утилизация передача |
| 56. | Обрезь натуральной чистой древесины | 5 | 62,19 | Сжигание в котельной передача населению | Утилизация передача |
| 56а | Отходы полиэтиленовой пленки | 5 | 0,96 | для упаковки стеклотары | Использование |
| 57. | Стружка натуральной чистой древесины | 5 | 7,0 | Сжигание Передача населению | Утилизация передача |
| 58. | Отходы шпона натуральной чистой древесины | 5 | 4,4 | МУП «Благоустройство» г.Балахна | передача |
| 59. | Зола древесная | 5 | 6,0 | Передача населению | Передача |
| 60. | Отходы бумаги и картона от канцеляр- ской деятелности | 5 | 0,9 | ЗАО ПО «Полиграфкар- тон»» | Передача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61. | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 5 | 1,2 | ЗАО ПО «Полиграфкар- тон»» | Передача |
| 61а | Стеклобой незагрязненный | 5 | 6000 | На производство стеклотары | Использование |
| 61б | Бой шамотного кирпича | 5 | 0,75 | Использование на менее ответственных участках печи ЗАО «Балахнинское стекло» | Использование |
| 62. | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 5 | 1,9 | ЗАО ПО «Полиграфкар- тон»» | Передача |
| 63. | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 5 | 4,44 | населению | передача |
| 64. | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины | 5 | 0,68 | населению | передача |
| 65. | Стружка черных металлов незагрязненная | 5 | 0,5 |  | Передача |
| 66. | Остатки и огарки стальных сварочных электротодов | 5 | 0,196 | ОАО «Втормет» г.Н.Новгород | Передача |
| 67. | Абразивные круги отработанные | 5 | 0,1512 | работникам предприятия | передача |
| 68. | Отходы песка, незагрязненные опасными веществами | 5 | 40,67 |  |  |
| 69. | Шлам карбидный | 5 | 0,0018 | Населению для добавки к мелу при побелке на при- усадебных участках | Передача использование |
| 70. | Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки | 5 | 0,12 | Измельчение и использова- ние для приготовления мебели | Использование |
| 71. | Обрезки и обрывки тканей смешанных | 5 | 0,12 | В детские учреждения для использования в качестве ветоши, в виде прокладок, при транспортировке мебели, утепление окон | Использование передача |
| 72. | Отработанные аккумуляторы | 5 | 0,125 | ОАО «Волговятсквтор- цветмет» г.Н.Новгород | Передача |
| 73. | Кость | 5 | 37,76 | на переработку | Передача |
| 74. | ТБО | нетокс. | 11,6 50,6 м3 | свалка ТБО | передача |
| 75. | Древесные отходы | нетокс. | 6 | населению | передача |
| 76. | Зерноотходы | нетокс. | 20 | населению | передача |
| 77. | Отиходы пластмасс | нетокс. | 1,0 | Повторное использование | Использование |

Годовое образование отходов составило 88748,9995 т/год, 50 м3/год, в т.ч.:

I класса опасности – 2,9204 т/год;

II класса опасности – 15,269 т/год;

III класса опасности – 117,2686 т/год;

IV класса опасности – 68180,493 т/год;

V класса опасности – 20394,4485 т/год;

не токсичных – 38,6 т/год, 50 м3/год.

На территории города Балахна, в районе ул.Чкалова – Гончарова расположены хранилища кислых гудронов. Санитарно-защитная зона, равная 500 метрам (п.4 р.4.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) не соблюдается.

До настоящего времени предприятий по переработке отходов и условий утилизации биологических отходов на территории района нет.

Биологические отходы сжигают в котельных ЦРБ и мясокомбината, в специально-отведенном месте на существующей свалке ТБО.

Медицинские отходы поступают на переработку на специализированные предприятия в г.Нижний Новгород.

Проектом Генерального плана рекомендуется:

| - | оборудование и содержание шламонакопителя ОАО «Волга» в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85; выполнение необходимых водоохранных мероприятий, оборудование сети наблюдательных скважин с целью контроля за возможным влиянием на качество подземных вод; |
| --- | --- |
| - | строительство камеры кремации в районе полигона ТБО; |
| - | ведение учета и хранение отработанных ртутных ламп в строго отведенных и оборудованных для этих целей помещениях предприятий до вывоза их для демеркуризации; |
| - | предусмотреть разработку комплексной схемы санитарной очистки территории г.Балахны с разработкой схемы спецпроизводств по переработке и регенерации промотходов, с максимальной переработкой отходов в товары народного потребления или другого назначения с использованием современных технологий, с ликвидацией стихийных свалок, в .ч. по переработке медицинских отходов; |
| - | ликвидация хранилища кислых гудронов с последующей рекультивацией территории на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, биологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга. |

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

На территории г.Балахны постоянно регистрируются следующие нозологические формы инфекционных заболеваний:

Из группы желудочно-кишечных – дизентерия, сальмонеллез, прочие ОКИ не установленной этиологии, вирусный гепатит А. Несмотря на сложившуюся тенденцию к снижению уровня заболеваемости данными инфекциями, среднегодовые показатели превышают среднеобластные, за исключением сальмонеллеза.

| Наименование | Показатель заболеваемости в 2003г. | Среднеобластной показатель в 2003г. |
| --- | --- | --- |
| Сальмонеллез | 19,6 | 34,6 |
| Дизентерия | 124,4 | 55,8 |
| Прочие ОКИ | 473,5 | 274,9 |
| Вирусный гепатит А | 35,7 | 20,0 |

Из группы воздушно-капельных инфекций регистрируется: ветряная оспа, скарлатина, краснуха, единичные случаи эпид.паротита. Заболеваемость краснухой стойко превышает среднеобластные показатели на протяжении последних 3-х лет (2001-2003г.г.).

На территории города в 2004г. регистрировались случаи природно-очаговых инфекций: геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лептоспироза. Показатель заболеваемости лептоспирозом по району (1,2 на 100 тыс. населения) превышает среднеобластной (0,74).

Одной из причин заболеваемости природно-очаговыми инфекциями является густая сеть садоводческих обществ на территории города, где отмечается наличие мышевидных грызунов (рыжая полевка, лесная мышь), являющихся переносчиками данных заболеваний. При лабораторном исследовании проб из внешней среды на территориях прилегающих к г.Балахне в 2001г. были выделены антигены возбудителей данных заболеваний (антиген возбудителя туляремии из гнезда грызунов в районе лугов д.Липовки и антигены возбудителя ГЛПС из лесной мыши и рыжей полевки в районе п.Алешино).

В пригородных лесах и на территории города в зеленой зоне имеются иксодовые клещи -  потенциальные переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. НА протяжении 5 лет (с 2000-2004г.г.) из 48 проб клещей в лаборатории особо-опасных инфекций областного центра Госсанэпиднадзора возбудитель клещевого боррелиоза был выделен в 13 пробах (27%).

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый занос вирусной этиологии. Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (лесная мышь, рыжая полевка).

Одной из причин высокой заболеваемости ГЛПС является густая сеть садоводческих обществ на территории города, где отмечается наличие мышевидных грызунов: рыжая полевка, лесная мышь, являющихся источниками данного заболевания.

Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инфицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, которые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчистка площадей бульдозерами, сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочой, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в их случаях представляет в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.) должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

В период  с 1998 по 2000 г.г. на территории г.Балахны зарегистрировано 2 случая привозной малярии. В связи с наличием на территории г.Балахны большого количества водоемов, высокой заболоченностью местности, при определенных условиях, возможно возникновение и распространение собственных случаев заболеваний малярией.

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Целый ряд инфекционных заболеваний (брюшной тиф, холера, дизентерия, гепатит, паратиф и др.) связана с дефектами водоснабжения, плохой канализацией, недостатками очистки населенных мест. При этом очень многое зависит и от таких факторов как характер  почв, глубина залегания горизонтов, санитарно-бактериологическое состояние источников водоснабжения.

На протяжении последних лет остаются высокими показатели заболеваемости кожными и паразитарными инфекциями, такими как чесотка, микроспория, педикулез. Показатели заболеваемости по этим инфекциям в 2003г. также превышают средне-областные по педикулезу в 2,7 раза, по чесотке в 6,8 раза, по микроспории в 2,1 раза.

На протяжении всего периода наблюдения (с 2000-2004г.г.) отмечаются высокие показатели по данным регистрации пострадавших от укусов животными (превышение среднеобластных показателей в 1,1-1,2 раза), причем ежегодно для пострадавших от травм, нанесенных безнадзорными животными достигает порядка 4-45% от всех пострадавших. Травмы известными животными составляют 50-53%, что указывает на нарушения правил содержания домашних животных. Ситуация осложняется тем, что в 2002 г. бал зарегистрирован случай бешенства у котенка и в 2003г. случай бешенства у собаки в д.Истомино после укуса лисой. В поседение годы регистрируются и пострадавшие от укусов грызунами (1,1-1,3% от всех нанесенных травм ежегодно). В д.Истомино в 2003 году зарегистрировано бешенство плотоядных.

Балахнинский район в отношении эпизоотий можно считать благополучным, за исключением спорадических (отдельных) случаев заболеваний.

Случаи захоронения скота, инфицированного сибирской язвой, на территории Балахнинского района, возможно, были но выявить места захоронений по архивным документам не представляется возможным.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных дорог не менее 60 м. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
| - | заболоченных водоемов, лугов, мочажин; уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

В Балахнинском районе регистрируется превышение среднеобластных показателей по заболеваемости населения района гриппом и ОРВИ.

Показатели инфекционной заболеваемости в г.Балахна за 2000-2004г.г. приводятся ниже:

Инфекционная  заболеваемость  в  г.Балахна  за  2000 – 2004 г.г.

(показатели  на  100  тыс. населения)

| Наименование инфекции | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сальмонеллезы | 34,6* | 37,9* | 29,3 | 19,6 | 28,8 |
| Дизентерия | 214,2* | 266,7* | 151,1* | 124,4* | 117,5 |
| Прочие кишечные инфекции | 513,2* | 442,9* | 576,4* | 473,5* | 429,7 |
| Вирусные гепатиты | 94,8* | 90,4 | 20,3* | 35,7* | 23,0 |
| в т.ч. гепатит А | 22,3 | 48,0 | 180,5* | 25,3* | 15,0 |
| гепатит В | 52,4* | 29,0 | 16,9* | 10,2* | 6,9 |
| Коклюш | 111,5* | 3,3 | 3,4 | - | - |
| Скарлатина | 80,3 | 85,9* | 62,0* | 31,1 | 65,7 |
| Ветряная оспа | 649,3* | 445,2 | 362 | 262,7 | 753,5 |
| Эпид.паротит | 17,9* | 10,0* | 5,6* | 2,3 | - |
| Корь | - | - | - | - | - |
| Краснуха | 130,5 | 188,6* | 164,7* | 733,9* | 185,5 |
| Менингококковая инфекция | - | 3,3 | 1,1 | 2,3 | 1,2 |
| Туберкулез | 56,9 | 37,9 | 46,2 | 51,8 | 55,3 |
| Сифилис | 150,6 | 141,7 | 57,5 | 59,9 | 68,0 |
| Гонорея | 150,6 | 141,7 | 63,2 | 55,3 | 73,7 |
| Чесотка | 387,1 | 747,5 | 658,7* | 806,5* | 665,9 |
| Микроспория | 153,9 | 169,6 | 15,0* | 112,9* | 157,8 |
| Укусы животными | 268,8* | 268,9* | 278,6* | 367,5* | 327,2 |
| Мононуклеоз | 16,6* | 16,7* | 10,2* | 9,2* | 1,2 |
| Лептоспироз | 3,3* | - | - | - | 1,2 |
| Дифтерия | - | - | - | - | - |
| ГЛПС | - | - | - | - | 1,2 |
| Грипп | 5379,8* | 2014,9* | 3581,2* | 4754,8* | 3247,8 |
| ОРЗ | 33801,1* | 29552,6* | 29272* | 30694,6* | 25530,8 |
| Педикулез | 205,3* | 146,2* | 150* | 202,8* | 193,6 |

Примечание: * - показатель превышает среднеобластной за 2000-2003 г.г.

В целом основными проблемами в эпидемиологической обстановке в городе в настоящее время являются:

| - | неудовлетворительное техническое состояние канализационных и водопроводных инженерных сетей; |
| --- | --- |
| - | эксплуатация существующего полигона ТБО с нарушением действующей инструкции эксплуатации полигонов ТБО № 128-5/618-4 от 3.08.98г.; |
| - | отсутствие дождевой канализации с комплексом очистки; |
| - | отсутствие действующего скотомогильника; |
| - | отсутствие системы вывоза бытовых отходов с территории частного сектора, гаражей и садоводческих товариществ; |
| - | наличие стихийных свалок ТБО у гаражных массивов, садово-огородных участков, в лесопарковых пригородных и городских зонах; |
| - | отсутствие снегохранилищ, сливной станции, организованных мест для выгула домашних животных; |
| - | отсутствие водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям; резервного источника водоснабжения; |
| - | наличие значительного загрязнения р. Волги; |
| - | отсутствие организации водоохранных зон водных объектов согласно «Положению о водоохранных зонах водных объектов РФ» (№ 1404 от 23.11.96г.); |
| - | отсутствие организации ЗСО I-III поясов поверхностных водоисточников; |
| - | отсутствие официальных организованных мест рекреации населения на территории города; |
| - | не соответствие качества воды водоемов, традиционно используемых населением для купания, санитарным требованиям по химическим и микробиологическим показателям; |
| - | наличие превышения ПДК м.р. по диоксиду азота в жилой застройке; |
| - | несоблюдение санитарного разрыва от туберкулезного диспансера, расположенного в черте города. |

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

| - | выполнить предложения Генплана по разделам «Водоснабжение», «Канализация», «Ливневая канализация»; |
| --- | --- |
| - | организовать ЗСО источников водоснабжения; |
| - | выполнить предложения Генплана по охране атмосферного воздуха, санитарной очистке территории; улучшению ландшафта; |
| - | ввести в действие полигон ТБО в соответствии с нормами санитарного законодательства. |

Необходимо начать целенаправленную работу по составлению «Эколого-гигиенических карт г.Балахны», включающих характеристику окружающей среды и здоровья населения. Низкий уровень здоровья населения на сегодняшний день требует принятия кардинальных мер по улучшению лечебно-диагностической и оздоровительной работы.

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории г.Балахны выполнено с целью сохранения природного комплекса города и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию города можно разделить на следующие зоны:

| I | – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | прибрежные полосы р.Волги, озер и прудов в зависимости от характеристики прилегающих угодий размером 15-55 м; |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35-220 кВ размером 17-40 м. |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями ст.65 Водного кодекса РФ; правил устройства электроустановок,  СНиП 2.07.01-89*.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | водоохранные зоны р.Волги – 200 м, озер и прудов – 50 м; |
| --- | --- |
| - | санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных зон; отдельно стоящих предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | санитарные разрывы от железных дорог и железнодорожных станций; газопроводов; |
| - | шумовые зоны от электроподстанций, автодорог; |
| - | зоны специального назначения (от кладбищ); |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23=03-2003,СанПиН 2.1.1279-03.

| - | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает все территориальные зоны города, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

В Балахнинском районе с 2008 г действует мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном, в зону обслуживания которого входят Балахнинский, Чкаловский районы, Сормовский  район городского округа г. Н.Новгород.

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в городе необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - |  | вынос ОАО «Продсанаб», МП «Колорит», ЗАО «Балахнинская мебельная фабрика», ООО «Отдел-Строй», ООО «Балахнинское молоко»; автотранспорта МП «Жилищник», ЖЭУ МП «Жилищник», ДГУП «Балахнинское ПАП», ООО «Авангард», МП «Тепловые сети»; ГРС; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | вынос сварочных постов ЦТП № 1 МП «Тепловые сети», источников загрязнения с МП «Водоканал», автотранспорта с площадки № 1 на площадку № 2 Балахнинских электрических сетей; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | вынос убойного цеха ОАО «Балахнинский Мясокомбинат», ликвидация складов аммиака; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | вынос противотуберкулезного диспансера; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | закрытие свалки ТБО, ликвидация хранилища кислых гудронов; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | вынос жилья из санитарно-защитных зон промышленных предприятий, из санитарных разрывов железной дороги и станций; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | организация единых санитарно-защитных зон от производственных зон с проведением мероприятий по их озеленению и благоустройству; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | реконструкция гаражных кооперативов; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | выполнение сводных томов ПДВ и проектов СЗЗ для производственных зон и отдельно расположенных промпредприятий; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | канализование города, строительство сливной станции; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | организация локальной очистки на промпредприятиях; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | строительство очистных сооружений дождевой канализации; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | использование для хозпитьевого водоснабжения г.Балахны подземных вод на Тепловском участке, организация ЗСО; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | предусмотреть разработку шумовой карты города с учетом раздела шумозащитные мероприятия планировочного и конструктивного характера с учетом проектных планировочных решений настоящего Генплана; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: строительство объездной автодороги, применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка зеленых насаждений; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | для уменьшения шумового воздействия от железнодорожного транспорта устройство шумозащитного озеленения; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | ввод в действие согласно проекту полигона ТБО; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | строительство камеры кремации, снегохранилища, станции снеготаяния; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос для водоемов города; организация водоохранных зон рек, озер; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | проект строительства ливневой канализации согласовать с органами Госнадзора в обязательном порядке; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, др. профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения города; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | разработка проектов рекреационных зон города; |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | определение границ, размеров и места размещения для создания питомника древесных и травяных растений, предназначенных для озеленения города. Глава VI Основные технико-экономические показатели. Баланс территории. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние | На первую очередь до 2018 г. | На расчетный срок до 2033 г. |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 1 |  | Территория МО муниципального образования «город Балахна» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Общая площадь земель в установленных границах |  | га | 7063,0 | 7063,0 | 7063,0 |  |
|  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 2 |  | Численность населения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Общая численность постоянного населения |  | чел. | 49781 | 51770 | 52290 |  |
|  |  |  |  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 0,4 | 1,0 |  |
|  | 2.2 |  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  | население младше трудоспособного возраста |  | чел. | 9275 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | % от общей численности населения | 18,7 | - | - |  |
|  | 16 |  | население в трудоспособном возрасте |  | чел. | 27400 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | % от общей численности населения | 55,0 | - | - |  |
|  | 2.2.3 |  | население старше трудоспособного возраста |  | чел. | 13106 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | % от общей численности населения | 26,3 | - | - |  |
|  | 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Общий объем жилищного фонда |  | тыс. м2 общей площади квартир | 1277,7 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | количество домов | 5986 | - | - |  |
|  | 3.2 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. | 11,0 | - | - |  |
|  | 4 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Детский сад |  | объект (мест) | 19 | 19 | 20 |  |
|  | 4.1.2 |  | Общеобразовательные школы |  | объект (мест) | 10 | 10 | 11 |  |
|  | 4.2 |  |  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 |  | ФАП |  | объект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4.2.2 |  | Врачебная амбулатория |  | объект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4.3 |  |  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 |  | Клуб |  | объект (мест) | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 4.3.2 |  | Отделение связи |  | объект | 7 | 7 | 7 |  |
|  | 4.4 |  |  | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 |  | Администрация |  | объект | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4.5 |  |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 |  | Пожарная часть |  | объект (а/машин) | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 5 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе |  | км | 199,68 | 199,68 | 199,68 |  |
|  | 5.1.1 |  | регионального значения |  | км | 25,03 | 25,03 | 25,03 |  |
|  | 5.1.2 |  | межмуниципального значения |  | км | 41,15 | 41,15 | 41,15 |  |
|  | 5.1.3 |  | прочие автомобильные дороги |  | км | 133,5 | 133,5 | 133,5 |  |
|  | Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 6 |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, в том числе: |  | м3/в сутки | 18706,0 | 18706,0 | 19000,0 |  |
|  |  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | м3/в сутки | 14334 | 14334 | 15000 |  |
|  | 6.1.2 |  | Протяженность сетей |  | км | 132,6 | 132,6 | 140,0 |  |
|  | 6.2 |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод |  | м3/в сутки | 11504 | 11504 | 12000 |  |
|  | 6.3 |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт | 950 | 950 | 950 |  |
|  | 6.3.2 |  | Протяженность сетей: |  | км | 83,6 | 90,0 | 90,55 |  |
|  | 6.4 |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 |  | Потребление газа - всего в том числе: |  | нм3/год | 885,3 | 975,3 | 1107,3 |  |