Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования

«р.п. Гидроторф»  Балахнинского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2012 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования

«р.п. Гидроторф»  Балахнинского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация МО р.п. «Гидроторф»

Стадия:      ГП

февраль 2012 г.

Заказ №  ______

Инв. №  _____

| Генеральный директор |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник ОГП |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2012 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отделения Генплана области |  | - Валуйская Н.А. |
| Вед. инженер |  | - Иудин А.В. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |  |
| Руководитель группы (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Руководитель группы (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Вед. инженер (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер I категории (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| ИТМ ЧС |  |  |
| Главный специалист инженерной подготовки | - Воробьева Т.П. |  |
| Вед. инженер | - Иудин А.В. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер I категории | - Демидов Н.С. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Руководитель группы (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Вед. инженер | - Иудин А.В. |  |
| Инженер I категории | - Демидов Н.С. |  |
| Вед. инженер | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер I категории | - Малышева М.А. |  |
| Рук.группы компьютерной печати | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Карта размещения МО «р.п. Гидроторф» в административном районе | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 3. | Карта ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 4. | Карта границ земель различных категорий и землепользования | н/с |  | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 5. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 6. | Сводная карта. Проектный план. Зонирование территории | н/с | 1:10000 |  |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 7. | Карта развития объектов социальной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 8. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспе- чения (водоснабжение, бытовая и дождевая канализация) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспе- чения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:10000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 11. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение, связь) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 12. | Карта границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |  | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенных пунктов поселения |  |
|  | 2-2. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | 2-2.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2-2.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2-2.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения |  |
|  | 2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2-2.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
|  | 2-3. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства |  |
|  | 2-4. Основные технико-экономические показатели |  |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 8 |
| Глава I |  |  |
| 1. 2. | Общие сведения об объекте проектирования. Объекты культурного наследия на территории МО «р.п. Гидроторф» | 10 12 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 14 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрогеология |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 17 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 18 |
| II.4. | Жилой фонд. | 21 |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. | 26 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 28 |
| III.3. | Производственная база. | 30 |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: р.п. Гидроторф, д.Замятино, д.Яснево, д.Гриденино, д.Рылово, д.Каданово, д.Чуркино, д.Тычинино, д.Шалимово, д.Алферово, д.Ватагино, д.Бабье |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 35 |
| Глава IV | Дорожно-транспортная инфраструктура | 41 |
| Глава V | Инженерная инфраструктура | 49 |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация | 55 |
| V.3. | Теплоснабжение | 59 |
| V.4. | Газоснабжение | 67 |
| V.5. | Электроснабжение | 70 |
| V.6. | Связь | 74 |
| Глава VI | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 76 |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 77 |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна муниципального образования | 78 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 96 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.4. Родники |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир | 103 |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 116 |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения |  |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 118 |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 123 |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Станция по борьбе с болезнями животных 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Санитарная очистка территории | 125 |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы |  |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 138 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории | 141 |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 142 |
| Глава VII | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 145 |
| Глава VIII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 156 |
| Глава IХ | Технико-экономические показатели. I очередь строительства | 164 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана Муниципального образования «р.п. Гидроторф» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации р.п. Гидроторф в соответствии с заданием на разработку проекта от 2011 г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации; «СП 42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировкаи застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011 №244; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» от 8.04.2008г. №37-З; |
| - | Водного кодекса РФ. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория МО «р.п. Гидроторф» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в центральной части Балахнинского района, к западу от города Балахна (примыкая к его границе).

Связь населенных пунктов (1 рабочий поселок и 11 деревень), расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

| - | местного значения Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер; |
| --- | --- |
| - | местного значения Могильцы-Конево; |
| - | регионального значения Шопша-Иваново-Н.Новгород (22 ОП Р322Р-0152); |
| - | местного значения – проезд к деревням Рылово-Замятино. |

Территория  МО «р.п. Гидроторф» граничит:

| - | с севера – с сельским поселением МО «Кочергинский сельсовет»; |
| --- | --- |
| - | с северо-востока – с МО г.Балахна; |
| - | с востока - с МО г.Балахна; |
| - | с юго-востока - с МО г.Балахна; |
| - | с юга - с МО «р.п. Малое Козино». |

Территория муниципального образования составляет           га.

Описание  границ  муниципального  образования

«рабочий  поселок  Гидроторф»

Граница МО проходит с юга по правому берегу р.Жужла до юго-западной просеки 49 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского районного лесничества. Далее на северо-запад по юго-западным просекам 49, 48 лесных кварталов Лукинского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее по восточной просеке 48 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского районного лесничества, по северным просекам лесных кварталов 47, 58, 57, 56, 55 Лукинского лесничества Балахнинского районного лесничества, затем идет на север по восточной просеке 147 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на запад по северной просеке 147 квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на север по восточным просекам лесных кварталов 141, 135 Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, затем на запад по северной просеке 135 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на юг по восточной просеке 135 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества до северо-восточной границы 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной, северным просекам 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной, северной просекам 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на запад по северной просеке 133 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на север по западным просекам 25, 118, 110, 101 лесных кварталов Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, деле на северо-восток по северо-западной границе 101 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на северо-запад по западной просеке 89 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского районного лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Могильцы-Конево, далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Могильцы-Конево до западной границы 79 лесного квартала Правдинского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на север по западным просекам 79, 76, 75 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее по южной, западной просекам 74 лесного квартала Правдинского лесничества Балахнинского районного лесничества, затем поворачивает на северо-восток по северным просекам 74, 73 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на юго-восток по юго-западным просекам 68, 36 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского районного лесничества, далее на юг вдоль мелиоративной канавы, расположенной на землях фонда перераспределения (бывшие земли Чернораменской птицефабрики), затем поворачивает на северо-восток по северным границам земель сельскохозяйственного назначения (фонда перераспределения), затем проходит на юго-восток (проселочная дорога (бывшая ветка узкоколейной железной дороги)) с переходом на северные границы земельных участков садоводческих товариществ № 2, № 1 АО «Локомотив». Далее проходит на север, северо-восток по северо-западной, северной, северо-восточной и восточной границам р.п.Гидроторф, далее на юго-восток по восточной границе водоотводного канала и на юг по западной границе линии ЛЭП и южной границе 29 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского районного лесничества.

1.2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  МО  «р.п. Гидроторф»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Памятники  истории:

| Наименование объекта | Датировка объекта | Катего-рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Могильник Чуркинский | II тыс. до н.э. | Р | 164 | д.Чуркино, в 0,1 км к юго-западу от от южной окраины деревни. |

Обременения  прав,  связанные  с  сохранением  объектов  археологического  наследия,  на  земельные  участки,  расположенные  на  территории  МО  «р.п. Гидроторф»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии); |
| --- | --- |
| - | до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия. |

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в  охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением; |
| - | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

МО «Замятинский сельсовет»  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (г. Балахна)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2. Земельные ресурсы

Общая площадь городского населения рабочего поселка Гидроторф составляет 11813.2 га.

В соответствии со статьей №7 «Земельного кодекса РФ», земли в Российской Федерации по условному назначению подразделяются на категории, которые приводятся в таблице № 1.

Распределение земельного фонда по категориям земель

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение (га) | Проектное предложение (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли поселений | 1842,6 | 2523,6 |
| 2 | Земли промышленности, транспорта, земли обороны и иные земли спец. назначения | 44,5 | 50,5 |
| 3 | Земли лесного фонда | 3953,0 | 3953,0 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5973,1 | 5286,1 |
| Итого: |  | 11813,2 | 11813,2 |

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Численность населения городского поселения рабочего поселка Гидроторф на 01.01.2011г. составило 8032 человека.

В административно-территориальное образование входят р.п.Гидроторф с населением 7556 человек и сельские населенные пункты с численностью 476 человек. В центре администрации р.п.Гидроторф проживает 7556 человек, остальное население расселяется в одиннадцати населенных пунктах, а именно:

Существующая  численность  населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в административ- но-территориальное образование | Всего (чел.) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированных по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | р.п. Гидроторф | 7556 | 7556 | - |
| 2. | д.Замятино | 208 | 208 | - |
| 3. | д.Алферово | 1 | 1 | - |
| 4. | д.Бабье | 19 | 19 | - |
| 5. | д.Ватагино | 7 | 7 | - |
| 6. | д.Гриденино | 25 | 25 | - |
| 7. | д.Каданово | 40 | 40 | - |
| 8. | д.Рылово | 155 | 155 | - |
| 9. | д.Тычинино | 1 | 1 | - |
| 10. | д.Чуркино | 4 | 4 | - |
| 11. | д.Яснево | 1 | 1 | - |
| 12. | д.Шалимово | 15 | 15 | - |
|  | Итого: | 8032 | 8032 | - |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенными пунктам за последние шесть лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Численность  населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в административно-территориальное образование | 1.01 2006 | 1.01 2007 | 1.01 2008 | 1.01 2009 | 1.01 2010 | 1.01 2011 | I очередь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | р.п. Гидроторф | 7491 | 7453 | 7454 | 7424 | 7554 | 7556 | 7557 | 7560 |
| 2 | д. Замятино | 184 | 182 | 189 | 192 | 196 | 208 | 209 | 210 |
| 3 | д. Алферово | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | д. Бабье | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | д. Ватагино | 15 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | д. Гриденино | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | д. Каданово | 46 | 42 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | д. Рылово | 163 | 158 | 143 | 144 | 146 | 155 | 155 | 157 |
| 9 | д. Тычинино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | д. Яснево | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | д. Шалимово | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого: | 7952 | 7896 | 7888 | 7863 | 8004 | 8032 | 8035 | 8040 |

С 2006 по 2009 годы численность населения снизилась на 1,1%. С 2010 года численность стала возрастать и за годы 2010 и 2011 она повысилась на 2,2%.

Наиболее крупными населенными пунктами являются р.п.Гидроторф, д.Замятино, д.Рылово, в которых произошло увеличение численности населения. Изменение численности произошло под влиянием как естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группа следующее:

| - | население младше трудоспособного возраста – 15,7%; |
| --- | --- |
| - | население в трудоспособном возрасте – 64,3%; |
| - | население старше трудоспособного возраста – 20,0%. |

Данные показатели характеризуют не очень высокий уровень детской возрастной группы, однако трудоспособное население занимает в общей численности значительную величину, что может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

Из общей численности населения 45,0% составляют мужчины и 55,0% женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население младше трудоспособного возраста | 18,6 | 13,3 |
| 2. | Население в трудоспособном возрасте | 69,8 | 59,8 |
| 3. | население старше трудоспособного возраста | 11,6 | 26,9 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения. Проектом прогнозируется на расчетный срок строительства численность территориального образования составит 8040 человек, в том числе на I очередь 8035 человек.

При освоении нового строительства рынка недвижимости в границах проектировать будет проживать дополнительно 2094 человека на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства 1997 человек.

В жилых зонах рынка недвижимости планируется строительство индивидуальных жилых домов, которые несут в себе функции, как первого, так и второго жилья. Население, которое будет проживать, может быть как временное, так и постоянное. Население в зоне рынка недвижимости должно быть обеспечено инженерным оборудованием и учреждениями культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного спроса.

Всего на территории административно-территориального образования население может составить 10134 человека, в том числе на I очередь строительства 10032 человека, а именно:

| - | в рабочем поселке и в сельских населенных пунктах на расчетный срок 8040 человек, в том числе на I очередь строительства 8035 человек; |
| --- | --- |
| - | в зоне рынка недвижимости жилья на расчетный срок 2094 человека, в том числе на I очередь строительства 1997 человек. |

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд административно-территориального образования р.п.Гидроторф на 01.01.2011 года составил 156,7 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории составляет 8032 человека. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 19,5 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

| - | 1 этажный индивидуальный – 29,0 т.м2 общ.площади – 691 дом - 18,5%; |
| --- | --- |
| - | малоэтажный многоквартирный (2-4 этажный) – 36,6 т.м2 общ.площади - 23,4%; |
| - | среднеэтажный многоквартирный (5-8 этажный) – 91,1 т.м2 общ.площади - 58,1%. |

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории административного образования получат развитие зоны рынка недвижимости жилья, которые будут размещаться в д.Ватагино, д.Рылово, д.Чуркино, д.Бабье, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Алферово. В среднем на 1 дом предлагается 180 м2 общей площади с земельным участком 1500 м2. Население может составить 2094 человека.

Всего предусмотрено построить 698 домов общей площадью 125,7 т.м2.

Для жителей р.п.Гидроторф предлагается строительство 283 домов общей площадью 42,5 т.м2. Застройка будет вестись домами по 150 м2 и с земельным участком 1000 м2.

Существующий  жилой  фонд

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входя-щих в админист- ративно-террито- риальное образование | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | В том числе |  |  |  | Дачи |  | Население (чел.) | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальный с приусадебными участками |  | Малоэтажный 2-4 эт. (т.м²) | 5-8 эт. (т.м²) | Кол-во домов | Общая площадь (т.м²) |  |  |
|  |  |  | Кол-во домов | Общая площадь (т. м²) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Гидроторф | 148,5 | 559 | 23,1 | 34,3 | 91,1 | 119 | 4,9 | 7556 | 19,7 |
| 2 | д. Замятино | 2,7 | 12 | 0,6 | 2,1 | - | 27 | 1,2 | 208 | 13,0 |
| 3 | д. Алферово | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 25 | 1,0 | 1 | 100,0 |
| 4 | д. Бабье | 0,7 | 13 | 0,7 | - | - | 34 | 1,5 | 19 | 36,8 |
| 5 | д. Ватагино | 0,2 | 4 | 0,2 | - | - | 18 | 1,0 | 7 | 28,6 |
| 6 | д. Гриденино | 0,9 | 17 | 0,9 | - | - | 46 | 2,1 | 25 | 36,0 |
| 7 | д. Каданово | 0,8 | 19 | 0,8 | - | - | 26 | 1,2 | 40 | 20,0 |
| 8 | д. Рылово | 2,1 | 57 | 1,9 | 0,2 | - | 73 | 2,9 | 155 | 13,5 |
| 9 | д. Тычинино | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 20 | 0,6 | 1 | 80,0 |
| 10 | д. Чуркино | 0,2 | 2 | 0,2 | - | - | 11 | 0,3 | 4 | 50,0 |
| 11 | д. Яснево | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 19 | 0,6 | 1 | 70,0 |
| 12 | д. Шалимово | 0,3 | 5 | 0,3 | - | - | 3 | 0,1 | 15 | 20,0 |
|  | Итого: | 156,7 | 691 | 29 | 36,6 | 91,1 | 421 | 17,4 | 8032 | 19,5 |

Всего население на расчетный срок может составить 10134 человека, в том числе:

| - | в рабочем поселке и сельских населенных пунктах – 8040 человек; |
| --- | --- |
| - | в зоне рынка недвижимости – 2094 человека. |

Из общего объема нового жилищного строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется освоение рынка недвижимости, там будет построено 119,9 т.м2 общей площади в количестве 666 домов в д.Чуркино, д.Алферово, д.Ватагино, д.Бабье, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Рылово. В р.п.Гидроторф предусмотрено строительство 215 домов с площадью 32,3 т.м2.

Население может составить 10032 человека, в том числе:

| - | в рабочем поселке и сельских населенных пунктах – 8035 человек; |
| --- | --- |
| - | в зоне рынка недвижимости – 1997 человек. |

Обеспеченность жилым фондом в зоне рынка недвижимости составит 60 м2/чел.

На расчетный срок, в том числе на I очередь строительства в районе д.Гриденино и в р.п.Гидроторф проектом предлагается разместить новые дачные объединения на 140 домов.

На новых площадках, предусмотренных под индивидуальную застройку домами в среднем 150-180 м2 и с земельным участком 1000-1500 м2 показатели плотности застройки, а это: коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки не превышают показателей 0,2 и 0,4 соответственно.

На расчетный срок, в том числе на I очередь строительства проектом предлагается убыль жилого фонда (снос жилого фонда в охранных зонах), газопровода объемом 0,6 т.м2 в р.п.Гидроторф, а также подлежит выносу из санзоны от промышленных предприятий жилье в р.п. Гидроторф, д.Замятино, д.Рылово объемом 0,0 т.м2.

Более подробно см. таблицы № 2 и № 3 «Динамика жилого фонда».

| Динамика жилого фонда на расчетный срок Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Существ. поло-жение (т.м²) | Убыль жилого фонда (т.м²) | Существующее положение (т.м²) |  |  |  |  |  | Новое строительство жилые зоны рынка недвижимости |  | Всего по проекту (т.м²) |  |  |  |  | Существующие дачи/новое строительство |  | Население (чел.) |  |  |
|  |  |  | Всего жилого фонда | в том числе |  |  |  | Подлежит выносу | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего жилого фонда | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-2 эт. усадебный и коттеджный |  | 2-4 эт. | 5-8 эт. |  |  |  |  | 1-2 эт. усадебн. и коттедж-ный | Индивид мало-этажный | 2-4 эт. | 5-8 эт. | кол-во домов | т.м² общ. площ. | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Кол-во домов | Общ. площ. |  |  |  | кол-во домов | т.м² общ. площ. |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских поселениях и р.п. | в жилой зоне рынка недвижимости |
| р.п. Гидроторф | 148,5 | 0,6 | 147,9 | 544 | 22,5 | 34,3 | 91,1 | 0,5 | 283 | 42,5 | 190,4 | 22,5 | 42,5 | 34,3 | 91,1 | 119/- | 4,9/- | 7560 | 7560 | - |
| д. Замятино | 2,7 | - | 2,7 | 12 | 0,6 | 2,1 | - | 0,1 | - | - | 2,7 | 0,6 | - | 2,1 | - | 27/- | 1,2/- | 210 | 210 | - |
| д.Алферово | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | 4 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | - | - | 25/- | 1/- | 13 | 1 | 12 |
| д.Бабье | 0,7 | - | 0,7 | 13 | 0,7 | - | - | - | 50 | 9,0 | 9,7 | 0,7 | 9,0 | - | - | 34/- | 1,5/- | 169 | 19 | 150 |
| д.Ватагино | 0,2 | - | 0,2 | 4 | 0,2 | - | - | - | 82 | 14,8 | 15,0 | 0,2 | 14,8 | - | - | 18/- | 1/- | 253 | 7 | 246 |
| д.Гриденино | 0,9 | - | 0,9 | 17 | 0,9 | - | - | - | 115 | 20,7 | 21,6 | 0,9 | 20,7 | - | - | 46/- | 2,1/- | 370 | 25 | 345 |
| д.Каданово | 0,8 | - | 0,8 | 19 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 26/- | 1,2/- | 40 | 40 | - |
| д.Рылово | 2,1 | - | 2,1 | 57 | 1,9 | 0,2 | - | 0,3 | 52 | 9,4 | 11,5 | 1,9 | 9,4 | 0,2 | - | 73/- | 2,9/- | 313 | 157 | 156 |
| д.Тычинино | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | 375 | 67,5 | 67,6 | 0,1 | 67,5 | - | - | 20/- | 0,6/- | 1126 | 1 | 1125 |
| д.Чуркино | 0,2 | - | 0,2 | 2 | 0,2 | - | - | - | 20 | 3,6 | 3,8 | 0,2 | 3,6 | - | - | 11/- | 0,3/- | 64 | 4 | 60 |
| д.Яснево | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 19/- | 0,6/- | 1 | 1 | - |
| д.Шалимово | 0,3 | - | 0,3 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 3/- | 0,1/- | 15 | 15 | - |
| Дачное объединение в районе д.Гриденино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 15,0 | - | - | - |
| Итого: | 156,7 | 0,6 | 156,1 | 676 | 28,4 | 36,6 | 91,1 | 0,9 | 981 | 168,2 | 324,3 | 28,4 | 168,2 | 36,6 | 91,1 | 421/ 100 | 17,4/15,0 | 10034 | 8040 | 2094 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде (в сельской местности) – 60 м2/чел.;

в существующем сохраняемом индивидуальном многоквартирном и новом индивидуальном жилом фонде (городской) – 24,7 м2/чел.

Динамика  жилого  фонда  на  I  очередь  строительства

Таблица  № 3

| Наимено-вание населенного пункта | Существ. положе-ние (т.м²) | Убыль жилого фонда (т.м²) | Существующее положение (т.м²) |  |  |  |  |  | Новое строительство жилые зоны рынка недвижимости |  | Всего по проекту (т.м²) |  |  |  |  | Существующие дачи/ новое строительство |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего жилого фонда | в том числе |  |  |  | Подле-жит выносу | Индиви-дуальный малоэтажный |  | Всего жилого фонда | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-2 эт. усадебный и коттеджный |  | 2-4 эт. | 5-8 эт. |  |  |  |  | 1-2 эт. усадебный и коттедж-ный | Индивид. мало-этажный | 2-4 эт. | 5-8 эт. | кол-во домов | т.м² общ. площ. | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Кол-во домов | Общ. площ. |  |  |  | ко-во домов | т.м² общ. площ. |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских поселениях и р.п. | в жилой зоне рынка недвижи-мости |
| р.п. Гидроторф | 148,5 | 0,6 | 147,9 | 544 | 22,5 | 34,3 | 91,1 | 0,5 | 215 | 32,3 | 180,2 | 22,5 | 32,3 | 34,3 | 91,1 | 119/- | 4,9/- | 7557 | 7557 | - |
| д. Замятино | 2,7 | - | 2,7 | 12 | 0,6 | 2,1 | - | 0,1 | - | - | 2,7 | 0,6 | - | 2,1 | - | 27/- | 1,2/- | 209 | 209 | - |
| д.Алферово | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | 4 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | - | - | 25/- | 1/- | 13 | 1 | 12 |
| д.Бабье | 0,7 | - | 0,7 | 13 | 0,7 | - | - | - | 50 | 9,0 | 9,7 | 0,7 | 9,0 | - | - | 34/- | 1,5/- | 169 | 19 | 150 |
| д.Ватагино | 0,2 | - | 0,2 | 4 | 0,2 | - | - | - | 75 | 13,5 | 13,7 | 0,2 | 13,5 | - | - | 18/- | 1/- | 232 | 7 | 225 |
| д.Гриденино | 0,9 | - | 0,9 | 17 | 0,9 | - | - | - | 115 | 20,7 | 21,6 | 0,9 | 20,7 | - | - | 46/- | 2,1/- | 370 | 25 | 345 |
| д.Каданово | 0,8 | - | 0,8 | 19 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 26/- | 1,2/- | 40 | 40 | - |
| д.Рылово | 2,1 | - | 2,1 | 57 | 1,9 | 0,2 | - | 0,3 | 40 | 7,2 | 9,3 | 1,9 | 7,2 | 0,2 | - | 73/- | 2,9/- | 276 | 156 | 120 |
| д.Тычинино | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | 375 | 67,5 | 67,6 | 0,1 | 67,5 | - | - | 20/- | 0,6/- | 1126 | 1 | 1125 |
| д.Чуркино | 0,2 | - | 0,2 | 2 | 0,2 | - | - | - | 7 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | - | - | 11/- | 0,3/- | 24 | 4 | 20 |
| д.Яснево | 0,1 | - | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 19/- | 0,6/- | 1 | 1 | - |
| д.Шалимово | 0,3 | - | 0,3 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 3/- | 0,1/- | 15 | 15 | - |
| Дачное объединение в районе д.Гриденино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 15,0 | - | - | - |
| Итого: | 156,7 | 0,6 | 156,1 | 676 | 28,4 | 36,6 | 91,1 | 0,9 | 881 | 152,2 | 308,3 | 28,4 | 152,2 | 36,6 | 91,1 | 421/100 | 17,4/15,0 | 10032 | 8035 | 1997 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде (в сельской местности) – 60 м2/чел.;

в существующем сохраняемом индивидуальном многоквартирном и новом индивидуальном жилом фонде (городской) – 23,5м2/чел.

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО  «р.п. Гидроторф»

Определение проектных границ территории  населенных пунктов поселения направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «р.п. Гидроторф», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «р.п. Гидроторф» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «р.п. Гидроторф» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, гослесфонд, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов); |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые формируются учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры проектных, общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «р.п. Гидроторф» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г.Балахны и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственно- го использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах МО; |
| --- | --- |
| - | малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (2-4 эт.), расположенной в р.п.Гидроторф; |
| - | среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой (5 эт.), расположенной в р.п.Гидроторф; |
| - | застройкой инвестиционных площадок жилых зон – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной. |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общественного подцентра в р.п. Гидроторф; |
| --- | --- |
| - | подцентрами в населенных пунктах: существующих и проектируемых; |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательными учреждениями; |
| - | воспитательными учреждениями; |
| - | объектами спортивного назначения. |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной МО «р.п. Гидроторф», размещаемой в р.п.Гидроторф, деревнях Замятино, Рылово. |
| --- | --- |

Проектных производственных зон не предусматривается, проектируется резервная территория в восточной части поселения, р.п. Гидроторф.

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | территориями существующего и проектируемого кладбищ, расположенных к юго-западу от д.Замятино и к югу от д.Ватагино. |
| --- | --- |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Функциональные зоны территории населенных пунктов сельских поселений имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице:

| №№ п/п | Функциональные зоны | Коэффиц-т застройки | Коэффиц-т плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | - | - | - |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 0,2 | 0,4 | 15 |
| - | зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | 0,4 | 0,8 | 330 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,0 | 3,0 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| 4 | Производственная зона | 0,6 | 1,8 | - |
| 5 | Рекреационная зона | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | - | - | - |

III.3. Производственная  база

В настоящее время на территории административно-территориального образования р.п.Гидроторф размещаются предприятия, которые представлены в таблице № 1. Основные функции р.п.Гидроторф сохранились в настоящее время и в дальнейшем они будут определять развитие поселка. Перспективы развития административного образования связаны с развитием:

| - | машиностроения; |
| --- | --- |
| - | химической промышленности; |
| - | промышленности строительных материалов; |
| - | деревообрабатывающего производства; |
| - | сельскохозяйственной продукции. |

На территории образования имеется значительный потенциал для развития экономики и привлечения инвесторов, для открытия новых производств в промышленности с учетом использования природных ресурсов (в основном строительных песков и торфа). Поэтому предлагается строительство и развитие предприятий стройиндустрии и строительных материалов, а также обрабатывающих производств. Реализации предложенных к рассмотрению инвестиционных проектов позволит создать в ближайшие годы новые рабочие места.

Промышленная зона в районе р.п.Гидроторф предполагает строительство предприятий в безопасном отдалении от жилых территорий, но в непосредственной близости к автомобильным и железнодорожным магистралям. Рассматривается как потенциальная зона для добычи торфа.

В перспективе, при усовершенствовании функциональной сущности сложившихся хозяйственно-промышленных предприятий, создание новых, должно произойти сокращение оттока кадров.

Основная направленность сельского хозяйства – животноводство, ориентированное на производство и переработку мяса, молока и яиц.

Основным сельхозпроизводителем является ООО «Исток», где на данной территории располагается его подразделение. В д.Замятино размещается ферма на 100 голов КРС.

Зона сельскохозяйственного развития тесно связана с зоной агропромышленного назначения. Следует предусмотреть возможность окультивирования ныне заброшенных земель и территорий бывших торфяников. Помимо выращивания сельскохозяйственной продукции развития животноводства необходимо предусмотреть развитие перерабатывающей промышленности на базе малого и среднего бизнеса, личных и коллективных подсобных хозяйств.

При реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом необходимо учитывать Областную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2012 г. №599.

Список  предприятий,  организаций,  частных  предпринимателей,  расположенных

на территории административно-территориального  образования

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАО « ФормМат» | р.п. Гидроторф | Добыча песка |
| 2 | ООО «Балкум» | -«- | Сушка и отгрузка песка |
| 3 | ОАО «Полимертех» | -«- | Производство изделий из полимеров |
| 4 | ООО «Биаксплен» | -«- | Производство полимерной пленки |
| 5 | Гр. Компаний «Ясхим» ООО «Химпродукт-Балахна» | -«- | Разлив химических продуктов |
| 6 | ООО «Химпласт» | -«- | Производство изделий из пластмасс |
| 7 | ООО компания «Ясхим» | -«- | Производство, хранение, продажа химпродуктов |
| 8 | ООО «Транскор» | -«- | Ремонтно-строительные и дорожные работы |
| 9 | ООО «Кварцит» | -«- | Намыв и сушка песка |
| 10 | ООО «Центр производст- венных технологий «Спектр» | -«- | Среднее машиностроение |
| 11 | ООО «Центр новых технологий «Спектр» | -«- | Тяжелое машиностроение |
| 12 | ООО «Чермаш» | -«- | Обслуживание производства |
| 13 | ИП Рыжиков | -«- | Автотранспортные услуги |
| 14 | ООО «АвтоСпецТехника» | -«- | Транспортные услуги |
| 15 | ИП Макеева | -«- | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
| 16 | ООО «Исток» | д. Замятино | Сельскохозяйственное предприятие |
| 17 | ООО «Крюковский шпалозавод» | -«- | Деревообрабатывающее производство |
| 18 | ООО «Хлеб» | д. Рылово | Выпечка хлебобулочных изделий |
| 19 | ИП Перевозникова | р.п. Гидроторф | Производство зефира |
| 20 | ИП Гаголкин | -«- | Пассажирские перевозки |
| 21 | ООО «ПТМ» | -«- | АЗС |
| 22 | ИП Радостин | -«- | Газообменнный пункт |
| 23 | ИП Сальников | -«- | Стоянка автомобилей |
| 24 | ООО «Ника плюс» | -«- | Производство цинковых белил |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | ЗАО «Балахнинское стекло» | -«- | Производство стеклотары |
| 26 | ИП Сиднев | -«- | Деревообрабатывающее производство |
| 27 | ООО «Нижегородский бройлер | -«- | Мясоперерабатывающее предприятие |

III. 4. Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Территория муниципального образования «р.п. Гидроторф», большей своей частью покрыта лесными массивами, которые занимают: северную, западную, юго-западную и южную часть поселения. Сельсовет имеет небольшую по величине территорию по сравнению с остальными сельсоветами, входящими в район. Населенные пункты муниципального образования состоят из 11ти деревень, которые расположены в восточной части поселения и рабочего поселка Гидроторф. Населенные пункты расположены вдоль автодороги местного значения, проходящей с севера на юг, юго-запад.

Рабочий  поселок  Гидроторф – административный центр муниципального образования.

Поселок имеет компактную планировочную структуру. Северную его часть занимает малоэтажная индивидуальная жилая застройка (1-2 эт.) с приусадебными участками (по улицам Сергеевка, Октябрьская, Некрасова). Индивидуальная малоэтажная застройка располагается также в юго-восточной, западной частях поселка. К улицам Центральной и Садовой примыкают кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа). Здесь расположен небольшой  подцентр, стадион, участок школы, скверы, бульвар. Южнее, к улицам Административная, Юбилейная примыкают кварталы среднеэтажной многоквартирной (4-5 эт.) жилой застройки. Рядом находится общественный центр муниципального обарзования, представленный двумя площадями. В южной части поселка проектируется малоэтажная индивидуальная жилая застройка (коттеджная), ее резервы. Довольно большую территорию, в границах поселка занимают садовые (дачные) объединения, расположенные в центральной части. Севернее ул.Больничная размещается участок больницы. Производственные площадки размещены в южной, юго-западной, западной частях населенного пункта. С севера, северо-запада, запада поселок ограничивает железная дорога. С западной стороны р.п. Гидроторф (с юга на север) проходит автомобильная дорога (Шопша-Иваново-Н.Новгород). Западнее которой находятся озера (искусственного происхождения), рекреационная зона.

Деревня Замятино

Деревня Замятино расположена в восточной части поселения, она состоит из трух частей малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В центральной части населенного пункта имеется небольшой подцентр, который формируют: школа, магазины, дом культуры, библиотека, отделение связи, почта, пожарное депо. Проектируется строительство: детского сада, ФАП, сберкассы, кафе, аптеки, КБО.

Вокруг имеющихся прудов предлагается организовать рекреационную зону (отдыха).

В северной части деревни расположена производственная зона, которая состоит из следующих предприятий: ООО «Исток», Крюковский шпалозавод.

В восточной части деревни, вдоль автодороги, между деревнями Замятино и Каданово, проектом предлагается разместить резервы жилой зоны.

К юго-западу от деревни расположены 2 кладбища, существующее – закрытое и проектируемое.

Деревня Каданово расположена восточнее д.Замятино, она имеет компактную планировочную структуру, жилая зона представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

В центральной части деревни предусматривается строительство магазина.

К северу, между д.Каданово и д.Рылово предлагается разместить резервы жилой и производственной зон.

Деревня Рылово расположена севернее д.Каданово, в восточной части поселения.

Населенный пункт имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. В центральной части деревни находится общественный центр, который формируют следующие учреждения: детский сад, общеобразовательная школа, магазины, ФАП, детский дом, проектируются: досуговый центр, почта, магазин (строится), спортивный центр (стадион). Предусматривается организация зоны отдыха на базе существующих зеленых насаждений.

В восточной части деревни имеется небольшая производственная зона – ООО «Хлеб», юго-восточнее деревни запроектированы резервы производственной зоны.

Развитие жилой зоны предусматривается в северо-западной и юго-восточной частях д.Рылово. В северо-восточной, юго-западной частях деревни размещаются резервные территории жилой зоны.

К северо-западу от д.Рылово находятся деревни: Яснево и Гриденино.

Деревня Яснево, небольшой (в одну улицу) населенный пункт. Развития жилой зоны проектом не предусматривается.

Деревня Гриденино, расположенная рядом с д.Яснево, имеет компактную планировочную структуру. К северо-западу от деревни предлагается разместить резервные территории жилой зоны малоэтажной индивидуальной застройки. На перспективу проектируется строительство магазина.

К юго-востоку от д.Замятино находится небольшая деревенька (в одну улицу) Чуркино. Проектом предлагается развитие малоэтажной индивидуальной застройки в юго-восточной части деревни, южнее разместить резерв жилой зоны.

В южной части МО «Замятинский сельсовет» расположены небольшие населенные пункты, деревни: Бабье, Ватагино.

Деревня Бабье имеет компактную планировочную структуру, она состоит из двух частей, для объединения которых предлагается разместить резерв жилой зоны в западной и южной частях деревни.

В центре проектируется строительство магазина, организуется зона отдыха около существующего пруда.

Деревня Ватагино, примыкает к автодороге с юга, в восточной ее части предлагается развитие жилой зоны, в западной и северной частях деревни предусмотрены резервы малоэтажной индивидуальной застройки. На расчетный срок строительства проектируются: ФАП, аптека, магазин. Южнее деревни предусматривается строительство нового кладбища.

Деревня Тычинино, примыкает к автодороге с западной стороны, имеет компактную планировочную структуру, состоит из одной улицы. Проектом предлагается в северной части деревни размещение резерва жилой зоны, в южной и восточной (на другой стороне автодороги) частях деревни – развитие малоэтажной индивидуальной застройки. В центральной части деревни, а также в границах новой застройки проектом предлагается размещение общественно–делового центра, состоящего из следующих учреждений: школа, детский сад, предприятия общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, магазины, учреждения здравоохранения.

В западной части поселения находятся небольшие (в одну улицу) деревни: Алферово, Шалимово, развитие жилых зон в которых, не предусматривается.

III.5. Межселенное  культурно-бытовое  обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения административного образования р.п.Гидроторф представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования.

Учреждения эпизодического и  периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г.Балахны, а также в областном центре г.Н.Новгорода.

Центром обслуживания административного образования является р.п.Гидроторф. Детские дошкольные учреждения размещаются в д.Рылово и р.п.Гидроторф с нормативной вместимостью 313 мест, при фактической посещаемости 344 ребенка; общеобразовательные школы расположены в д.Рылово, л.Замятино, р.п.Гидроторф с нормативной вместимостью 720 мест, при фактической посещаемости 527 учеников. Из учреждений здравоохранения представлена поликлиника на 100 посещений в смену в р.п.Гидроторф, ФАП в д.Рылово, тубдиспансер в р.п.Гидроторф на 75 коек и 100 посещений в смену, детский дом-интернат для умственно-отсталых детей в д.Рылово. Учреждения культуры представлены домами культуры и библиотеками, которые размещаются в д.Замятино и р.п.Гидроторф.

Объекты торговли располагаются в д.Рылово, д.Замятино, р.п.Гидроторф. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания находятся в р.п.Гидроторф. В целом обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания ниже нормативной, исключение составляют: общеобразовательные учреждения, досуговые центры.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или на транспорте не более 30 минут.

Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция).

В таблицах № 1 и 2 представлен перечень учреждений культурно-бытового обслуживания и обеспеченность данных учреждений.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания административного образования и дополнительного населения, которое будет проживать в зоне рынка недвижимости проектом предлагается новое строительство учреждений соцкультбыта в соответствии с проектными предложениями, изложенными в проекте «Схема территориального планирования Балахнинского района Нижегородской области», которые будут размещаться в р.п.Гидроторф, д.Рылово, д.Замятино, д.Чуркино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Бабье, д.Ватагино. Там предлагается разместить дошкольные учреждения, частные дошкольные учреждения, поликлинику, общеобразовательное учреждение, торговые учреждения, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, пожарное депо и баню, библиотеку-филиал №16.

Более подробно, с указанием вместимости, наименованиями, размещением нового строительства в сельских населенных пунктах, рабочем поселке и в зонах рынка недвижимости см. таблицы № 3 и 4 «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 1

| № п/п | Наименование учреждений | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад (норма/факт) | д. Рылово | 15/15 мест |
|  | Детский сад (норма/факт) | р.п. Гидроторф | 298/329 мест |
| 2 | Школа (норма/факт) | д. Рылово | 120/20 мест |
|  | Школа (норма/факт) | д. Замятино | 30/9 мест |
|  | Школа (норма/факт) | р.п. Гидроторф | 570/498 мест |
| 3 | Дом культуры | д. Замятино | 60 мест |
|  | Дома культуры | р.п. Гидроторф | 442 места |
| 4 | Библиотека | д. Замятино | 6,6 тыс. томов |
|  | Библиотека | р.п. Гидроторф | 32,0 тыс. томов |
| 5 | Магазины | д. Рылово | 110,0 м2 торг. площ. |
|  | Магазины | д. Замятино | 25,0 м2 торг. площ. |
|  | Магазины | р.п. Гидроторф | 1574,0 м2 торг. площ. |
| 6 | Отделение связи | д. Замятино | 1 объект |
|  | Отделения связи | р.п. Гидроторф | 2 объекта |
|  | Отделение сбербанка | р.п. Гидроторф | 1 объект |
| 7 | Пожарное депо | д. Замятино | 1 маш. |
|  | Пожарное депо | р.п. Гидроторф | 3 маш. |
| 8 | Сельская администрация | р.п. Гидроторф | 300 м3 |
| 9 | ФАП | д. Рылово | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых | д. Рылово | 100 мест |
| 12 | Внешкольное учебное заведение | р.п. Гидроторф | 120 мест |
| 13 | Больница | р.п. Гидроторф | 50 коек |
| 14 | Амбулатория | р.п. Гидроторф | 100 посещ. в смену |
| 15 | Тубдиспансер | р.п. Гидроторф | 75 коек 100 посещ. в смену |
| 16 | Предприятия общественного питания | р.п. Гидроторф | 10 посад. мест |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | р.п. Гидроторф | 4 раб. мест |
| 18 | Аптека | р.п. Гидроторф | 1 объект |
| 19 | Спортивная территория | р.п. Гидроторф | 1,5 га |
| 20 | Спортивный зал | р.п. Гидроторф | 279,6 м2 плош. пола |

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 2

| №№ | Наименование | Единица | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателей | изме- рения | Необходимо по норме | Существ. положение | % обес- печенности |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест (норма/факт) | - | 313/344 | 91,0 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | -«- | - | 720/527 | 136,6 |
| 3. | Поликлиника, амбулатория | посещ. в смену | 200 | 100 | 50,0 |
| 4. | Аптека | объект | 2 | 1 | 50,0 |
| 5. | Торговые центры, продовольствен- ные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 2409,6 | 1709,0 | 70,9 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 321 | 10 | 3,1 |
| 7. | Спортивные территории | га | 1,6 | 1,5 | 93,8 |
| 8. | Отделение связи | объект | 2 | 3 | 150,0 |
| 9. | Отделение сбербанка | объект | 2 | 1 | 50,0 |
| 10. | Пожарное депо | машин | 8 | 3 | 37,5 |
| 11. | Библиотека | тыс.томов | 36,1 | 38,6 | 106,9 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 32 | 4 | 12,5 |
| 13. | Досуговые центры и культурно- -развлекательные учреждения | мест | 249 | 502 | 201,6 |
| 14. | ФАП | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 15. | Бани, сауны | мест | 56 | - |  |
| 16. | Спортивный зал | м2 площ. пола | 321,3 | 279,6 | 87,0 |

Примечание: * - размещение в жилой зоне рынка недвижимости.

Примечание: * - размещение в жилой зоне рынка недвижимости

| Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания для постоянного проживания (расчетный срок / в том числе I очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | р.п. Гидроторф |  | д. Рылово |  | д. Замятино |  | д. Чуркино |  | д. Гриденино |  | д. Тычино |  | д. Бабье |  | д. Ватагино |  |
|  |  |  | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | куба-тура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 180/180 | 3,9/ 3,9 | 6/6 (расшире-ние сущ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Частные дошкольные учреждения | мест | - | - | - | - | 17/17 | - | - | - | 23*/ 23* | - | 11*/ 11* | - | 10*/ 10* | - | 16*/16* | - |
|  | Общеобразователь-ные учреждения | мест | 900/900 | 36,9/- | - | - | - | - | - | - | - | - | 110*/ 110* | 3,9* 3,9* | - | - | - | - |
| 3 | Поликлиника | посещ. в смену | 120/- | 4,7/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Аптека | объект | 1/- | - | - | - | 1/1 | при ФАПе | 1*/1* | при ФАПе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ФАП | объект | - | - | - | - | 1/1 | 0,3/0,3 | 1*/1* | 0,3*/ 0,3* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | т.м2торгплощ. | 300,0/ 300,0 | 1,2/ 1,2 | 50,0*/ 50,0* | 0,2*/ 0,2* | 80,0/ 80,0 | 0,3/0,3 | 50,0*/- | 0,2*/- | 110,0*/110,0* | 0,5*/ 0,5* | 50,0*/ 50,0* | 0,2*/ 0,2* | 45,0*/ 45,0* | 0,2*/ 0,2* | 75,0*/ 75,0* | 0,3*/ 0,3* |
|  |  |  | 300,0/ 300,0 | 1,2/ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 175/175 | 4,4/ 4,4 | 20*/ 20* | 0,5*/ 0,5* | 30/30 | 0,8/0,8 | 10*/- | 0,3*/- | 15*/15* | 0,3*/ 0,3* | 5*/5* | 0,1*/ 0,1* | 5*/5* | 0,1*/ 0,1* | 10*/10* | 0,3*/ 0,3* |
|  |  |  | 90/- | 2,3/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные территории | га | - | - | 0,2/0,2 | - | 0,2/0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 13/13 | 0,8/ 0,8 | 2/2 | 0,1/ 0,1 | 2/2 | 0,1/0,1 | 1*/- | 0,1*/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 24/- | 1,8/- | 1*/- | 0,1*/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивный зал | м2площ. пола | 180,0/- | 1,8/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Административные здания | т. м3 | 1,0/- | 1,0/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отделение связи | объект | - | - | 1/1 | 1,2/ 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Пожарное депо | машины | 5/5 | 4,5/ 4,5 | 1/1 | 0,9/ 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Баня | мест | 45/45 | 3,4/ 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Торговый центр городского значения | т.м2торгплощ. | 100,0*/- | 590,0*/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Библиотека-филиал №16 | объект | 1/1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок/ в том числе I очередь стр-ва) | Всего по проекту (расчетный срок/ в том числе I очередь стр-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 633 | 313 | 327/327 | 640/640 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 1014 | 720 | 1010/1010 | 1160/1730 |
| 3 | Внешкольные учебные заведения | мест | - | 120 | - | 120/120 |
| 4 | Больница | коек | - | 50 | - | 50/50 |
| 5 | Поликлиника | посещ. в смену | 244 | 100 | 150/- | 250/100 |
| 6 | Аптека | объект | 4 | 1 | 4/3 | 5/4 |
| 7 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади | 2891,0 | 1709,0 | 1350,0/1300,0 | 3059,0/3009,0 |
| 8 | Предприятия общественного питания | Посад. Места | 407 | 10 | 400/300 | 410/310 |
| 9 | Спортивные территории | га | 1,8 | 1,5 | 0,4/0,4 | 1,9/1,9 |
| 10 | Спортивный зал | м2 площади пола | 405,0 | 279,6 | 180,0/- | 459,6/279,6 |
| 11 | Отделение связи | объект | 4 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| 12 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | - | 1/1 |
| 13 | Пожарное депо | машины | 8 | 3 | 6/6 | 9/9 |
| 14 | Библиотека | тыс. томов | 36,4 | 38,6 | 32,0/32,0 | 70,6/70,6 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 49 | 4 | 48/22 | 52/56 |
| 16 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 303 | 502 | - | 502/502 |
| 17 | ФАП | объект | 4 | 1 | 3/3 | 3/3 |
| 18 | Административное здание (офисы) | Тыс. м3 | - | 0,3 | 1,0/1,0 | 1,3/1,3 |
| 19 | Баня, сауна | мест | 55 | - | 55/55 | 55/55 |
| 20 | Замятинский детский дом–интернат для умственно отсталых | мест | - | 100 | - | 100/100 |
| 21 | Тубдиспансер | коек посещ. в смену | - | 75 100 | - | 75/75 100/100 |
| 22 | Торговый центр городского значения | т. м2 торг. площади | - | - | 100,0/- | 100,0/- |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории административно-территориального образования кладбища размещаются около д.Замятино, которое одно закрытое 0,6 га, а другое действующее 1,0 га.

По расчету на все население необходимо дополнительных территорий – 2,4га.

На I очередь строительства в районе д.Ватагино предусматривается разместить новое кладбище размером 33,0 га. Данная площадка будет являться территорией развития зоны специального назначения г.Балахны и административно-территориального образования.

Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

## Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Муниципальное образование рабочий поселок Гидроторф располагается в 19 км от областного центра г. Нижний Новгород в юго-восточном направлении. Восточной и юго-восточной сторонами Гидроторф граничит с районным центром городом Балахна.

Муниципальное образование обслуживается автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижний Новгород, расположенным в 50 км от муниципального образования.

По территории проходит узкоколейная железная дорога. Протяженность в пределах района проектирования составляет 11,2 км. Узкоколейная железная дорога входит «Балахнинско-Шуйскую сеть узкоколейных дорог» и использовалась для транспортировки полезных ископаемых и пассажиров. На данный момент почти вся сеть разобрана, тем не менее, в Балахнинском районе узкоколейный железнодорожный транспорт по-прежнему используется на маршруте «Бурцевский карьер - НиГРЭС» в качестве грузового транспорта.

Связь МО «р.п. Гидроторф» с другими муниципальными образованиями осуществляется по средства следующих автомобильных дорог общего пользования:

- 22 ОП МЗ 22Н-0312 «Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер» протяженность 11,990 км (в пределах границ разработки проекта 9 км), ширина проезжей части – 6 м, техническая категория в основном четвертая;

- 22 ОП МЗ 22Н-0308 «Могильцы – Конево» протяженность 25,130 км (в пределах границ разработки проекта 3,2 км), ширина проезжей части – 6 м, техническая категория четвертая.

Внешние пассажирские перевозки осуществляются Балахнинским автотранспортным предприятием, филиал ГП "Нижегородпассажиравтотранс", а так же ИП Гагопкин:

- маршрут №2 «Автостанция (г. Балахна) – 2-й поселок (п. Гидроторф)» (12 рейсов в сутки);

- маршрут №5 «Автостанция (г. Балахна) – ПМК (п. Гидроторф)» (35 рейсов в сутки);

- маршрут №Т-5А «НиГРЭС (г. Балахна) – ПМК (п. Гидроторф)» (26 рейсов в сутки);

- маршрут №Т-16 «Автостанция (г. Балахна) – ПМК (п. Гидроторф)» (17 рейсов в сутки);

- маршрут №Т-51 «ЦКК (г. Балахна) – ПМК (п. Гидроторф)» (4 рейса в сутки);

- маршрут №Т-58А «д. Замятино - ПМК (п. Гидроторф) – ул. Олимпийская (г. Балахна)» (9 рейсов в сутки);

- маршрут №102 «Балахна - Замятино» (14 рейсов в сутки);

- маршрут №102 «Балахна - Конево» (4 рейса в сутки);

Проектные  предложения

Проектом предусматривается на расчётный срок строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 «Шопша - Иваново - Н.Новгород» на участке обхода г. Балахна. Протяженность данной автодороги в пределах муниципального образования составит 6,4 км. Вторая техническая категория, две полосы движения автотранспорта.

Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее  положение

Основное внутреннее транспортное движение в муниципальном образование осуществляется по автодороге межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н-0312 «Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер». Так же важными автомобильными артериями муниципального образования являются следующие автодороги межмуниципального значения: 22 ОП МЗ 22Н-0305 «Подъезд к д.Рылово - Замятино от а/д Могильцы – Конево» (протяженность в пределах муниципального образования 4 км), 22 ОП МЗ 22Н-0314 Бурцевский карьер - Шалимово (протяженность в пределах муниципального образования 5,3 км), 22 ОП МЗ 22Н-0320 «Замятино - Чуркино - Бабье – Шурлово» (протяженность в пределах муниципального образования 3,316 км).

Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые  служат для связи основных частей населенного пункта между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта и транзитного транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет 15 - 20 м. Ширина проезжей части составляет 6 - 7 м.

Основные автодороги населенных пунктов муниципального образования  обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15м. Ширина проезжей части 5-6 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице1

Таблица.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность в пределах МО, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Автомобильные дороги регионального значения | - | - | 6,4 | - | - | 5,42 |
| Автодороги межмун. значения | 22,1 | 22,1 | 22,6 | 18,72 | 18,72 | 19,14 |
| Автодороги местного значения | 0,5 | 0,5 | 1,3 | - | 0,42 | 1,10 |
| Главные улицы населенных пунктов | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| Основные улицы населенных пунктов | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 8,38 | 8,89 | 8,89 |
| Итого: | 40,9 | 41,5 | 49,2 | 34,64 | 35,15 | 41,67 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Таблица.2 – Протяженности автомобильных дорог

общего пользования регионального и межмуниципального значения

| Идентификационный номер | Наименование автодороги | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 22 ОП МЗ 22Н-0305 | Подъезд к д.Рылово - Замятино от а/д Могильцы - Конево | 4,000 |
| 22 ОП МЗ 22Н-0308 | Могильцы - Конево | 25,130 |
| 22 ОП МЗ 22Н-0312 | Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер | 11,990 |
| 22 ОП МЗ 22Н-0314 | Бурцевский карьер - Шалимово | 5,300 |
| 22 ОП МЗ 22Н-0320 | Замятино - Чуркино - Бабье - Шурлово | 3,316 |
| 22 ОП МЗ 22Н-0324 | Подъезд к д.Гриденино - д.Яснево от а/д Могильцы - Конево | 1,935 |

В целом улично-дорожную сеть как муниципального образования в целом, так и р.п. Гидроторф в частности можно считать развитой. Все населенные пункты, кроме Гриденино (и его окрестностей) имеют подъезды с твердым покрытием, уличная сеть р.п. Гидроторф так же в основном имеет твердое покрытие.

Проектные  предложения

Первая очередь строительства:

Практически все населенные пункты имеют автомобильные подходы с твердым покрытием. Поэтому дорожную сеть можно считать развитой. Недостатком данной улично-дорожной сети является отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части в населенных пунктах, а так же наличие поврежденного асфальтобетонного покрытия на автодорогах общего пользования. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

- автодорога местного значения – минимум 6 м.

- главные улицы населенных пунктов муниципального образования –

минимум 7 м.

- основные улицы населенных пунктов муниципального образования –

минимум 7 м.

- второстепенные улицы населенных пунктов муниципального образования – минимум 6 м.

Так же проектом предлагается организовать подъезды к проектному кладбищу, размещенному в районе д. Ватагино и существующему в районе д. Замятино.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Расчетный срок:

На расчетный срок проектом предусматривается завершение строительства обхода г. Балахна. Протяженность данной автодороги в пределах муниципального образования составит 6,4 м, II техническая категория, число полос движения автотранспорта 2, ширина придорожной полосы 75 м.

Необходимо обеспечить выезд с южной части р.п. Гидроторф на автомобильную дорогу «автомобильный обход г. Балахна».

Сооружения на автомобильных и железных дорогах

Существующее положение

На данный момент на территории муниципального образования существуют следующие сооружения на автомобильных и железных дорогах:

- мост на автомобильном подъезде к д. Гриденино;

- водопропускная труба на автодороге «Бурцевский карьер - Шалимово»;

- автомобильный мост на выезде из р.п. Гидроторф в северо-восточной его части;

- железнодорожный мост на выезде из р.п. Гидроторф в северо-восточной его части;

- железнодорожный переезд через узкоколейную железную дорогу в р.п. Гидроторф;

Так же водопропускные сооружения присутствуют на грунтовых автодорогах.

Проектные  предложения

На расчетный срок проектом предлагается организовать автомобильную развязку в двух уровнях на пересечении автомобильного обхода города Балахна и автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер.

Общественный транспорт

Все местные перевозки осуществляются внешним пассажирским автотранспортом, описанным в разделе «Внешний транспорт и дороги». Пассажирские маршруты местного значения не требуются.

На территории муниципального образования размещается пассажирское автотранспортное предприятие ИП Гагопкин. Количество подвижного состава – 30 единиц, годовой объем перевозок – 1630 тыс. пассажиров, годовой пассажирооборот 30071тыс. пасс/км, площадь участка автопредприятия 3688,65 кв. м, общее количество работников и служащих – 90 человек.

Индивидуальный  транспорт

На данный момент в МО «р.п. Гидроторф» насчитывается около 2000 легковых автомобилей и около 200 мотоциклов. Уровень автомобилизации муниципального образования составляет 250 автомобилей на 1000 жителей. Информация по индивидуальному транспорту представлена в таблице 3.

Таблица 3  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 2000 | 300 | 2425 | 385 | 3187 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 200 | 80 | 647 | 120 | 994 |
| Общее количество транспортных средств | 2200 |  | 3072 |  | 4181 |

IV.3.  Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС

Гаражи, стоянки

Существующее положение

В настоящие время на территории муниципального образования размещаются несколько гаражных массивов в районе многоэтажной жилой застройки в р.п. Гидроторф. Информация о гаражных массивах представлена в таблице 4.

Таблица .4 – гаражные массивы

| Адрес | Этажность | Площадь (кв м) | Вместимость (м/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Больничная | 1 | 106350 | 560 |
| ул. Южная | 1 | 105335 | 1152 |
| ул. Центральная | 1 | 4050 | 50 |
| ул. Больничная, у д. 10 | 1 | 644 | 72 |
| ул. Садовая | 1 | 1808 | 54 |
| ул. Мелиораторов – ликвидируем генпланом (не соблюдение СЗЗ) | 1 | 644 | 15 |
| ул. Пушкина | 1 | 1000 | 26 |
| ПМК-384 | 1 | 900 | 10 |
| Итого: |  | 22731 | 1939 |
| Итого с учетом ликвидации: |  | 22087 | 1924 |

Проектные предложения

Первая очередь строительства:

Гаражный массив, размещенный на улице Мелиораторов, накрывает санитарно-защитной зоной, расположенные рядом, жилые дома, поэтому по решению генерального плана подлежат выносу.

На первую очередь строительство жителей секционной застройки р.п. Гидроторф необходимо обеспечить местами для постоянного хранения частных легковых автотранспортных средств. По расчету на первую очередь необходимо организовать 40 м/м. Проектом предлагается организовать одноэтажный гаражный массив на ул. Больничная общей вместимостью 40 м/м.

Проектом предлагается организовать парковку для временного хранения автомобилей в районе существующего и проектного кладбищ.

Расчетный срок:

На расчётный срок население секционной застройки необходимо обеспечить местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта в количестве 2451 м/м.

Проектом предлагается расширить, запроектированный гаражный массив, на 452 м/м. Общая вместимость гаражного массива составит 512 м/м.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в МО располагается одна станция технического обслуживания автомобилей на ул. Административная 14б. Количество постов 5.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 5.

Таблица 5 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество тс | Количество тс на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 2750 | 200 | 14 |
| Расчетный срок | 3684 | 200 | 19 |

Проектные предложения

Первая очередь строительства:

Проектом предлагается организовать следующие станции технического обслуживания (СТО):

- на автодороге «Могильцы - Конево» на один пост (0,1 га);

- ул. Административная (р.п. Гидроторф) – восемь постов (0,8 га).

Расчетный срок:

Проектом предлагается организовать станцию технического обслуживания автомобилей на ул. Административная на пять постов (0,5 га).

Автозаправочные  станции

На территории муниципального образования размещаются следующие автозаправочные станции: на ул. Административная д.15 (газовая), на ул. Административная д.16.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 6:

Таблица 6– расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество колонок (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 2750 | 1200 | 3(1) |
| Расчетный срок | 3684 | 1200 | 4(1-2) |

Дополнительных автозаправочных станций не требуется.

V. Инженерная инфраструктура

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения р.п.Гидроторф являются подземные воды Тепловского месторождения (Чернораменский водозабор). Водозабор расположен в 6 км южнее поселка на левом берегу реки Жужла (приток р.Волги) и состоит из четырех эксплуатационных действующих скважин. Данные подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа в пределах 3,0–9,6 мг/л, марганца в пределах 0,17–0,31 мг/л, повышенной жесткостью до 1,05 ммоль/дм3. Функционирует станция водоподготовки, где вода проходит отстаивание, фильтрацию и хлорируется. Проектная производительность станции водоочистки – 10 м3/сут, фактическая 1,5–2,0 тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 25 км; обеспеченность жилого фонда водопроводом – 77%.

Водоснабжение д.Замятино обеспечивается от артскважины, расположенной в границах населенного пункта. Водоотбор – 22,0 м3/сут, общая протяженность водопроводной сети – 700м. Водоснабжение д.Рылово обеспечивается от артскважины, расположенной на территории деревни, общая протяженность водопроводной сети – 2500м. Детский дом инвалидов получает воду от артскважины, которая находится на территории детского дома.

В остальных населенных пунктах имеются частные скважины и шахтные колодцы.

ЗАО “ФормМат” (№13 на схеме) имеет 2 скважины, вода из которых используется на хоз-питьевые нужды предприятия. ООО “Биаксплен” получает воду на технологические нужды из скважины, расположенной на территории предприятия.

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

-     р.п.Гидроторф – 20 л/сек и 2,5 л/сут,

-     д.Замятино – 10 л/сек,

-     д.Рылово – 10 л/сек,

-     д.Гриденино – 10 л/сек,

-     д.Тычинино – 10 л/сек,

-     д.Чуркино – 10 л/сек,

-     д.Бабье – 10 л/сек,

-     д.Ватагино – 10 л/сек.

Для населенных пунктов предусматривается единая система водопроводных сетей хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Для наружного пожаротушения на сети устанавливаются пожарные гидранты. Расчетные расходы воды приведены в таблице.

Для р.п.Гидроторф проектом предусматривается сохранение существующей схемы водоснабжения с использованием подземных вод Чернораменского водозабора.

В целях улучшения водоснабжения поселка проектом предусматривается строительство новых водоводов, а также капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния (согласно рекомендациям ООО “Быт-Сервис” № 367 от 09.04.2012):

| 1) | строительство второго (резервного) водовода от водозабора до водопроводных очистных сооружений; |
| --- | --- |
| 2) | строительство водовода в две нитки от водопроводных очистных сооружений до г.Балахны; |
| 3) | капремонт участка водопровода (d 160 мм, L=1км) от очистных сооружений до г.Балахны (район ОАО”Мехзавод”); |
| 4) | строительство водопровода от ул.Весенняя для новой застройки в районе ул.Харенка; |
| 5) | капитальный ремонт водопровода по ул.Садовая; |
| 6) | капитальный ремонт водопровода в районе ул.Южная – ул.Административная |

Водоснабжение СТЦ “Мега” (№46 на схеме) предусматривается от водопроводных очистных сооружений р.п.Гидроторф.

Для водоснабжения д.Замятино предусматривается строительство единого  подземного водозабора южнее д.Замятино и  водопровода на 1 очередь, на расчетный  срок – дальнейшее развитие водопроводной сети. Существующую скважину в д.Замятино, расположенную на территории МТФ ООО “Исток” (№23 на схеме), предусматривается использовать только на технические нужды.

Водоснабжение д.Рылово, д.Чуркино, д.Бабье, д.Ватагино предусматривается от водозабора д.Замятино. Существующие скважины в д.Рылово, расположенные на территории ООО “Хлеб” (№14 на схеме) и на территории детского дома инвалидов (№24 на схеме), необходимо  затомпоноровать после строительства нового водозабора. В д.Гриденино и д.Тычинино планируется строительство водозаборов на 1 очередь. Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоснабжение д.Алферово, д.Каданово, д.Яснево, д.Шалимово – предусматривается от нецентрализованных источников водоснабжения (существующих и новых шахтных колодцев). Оборудование этих источников предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Так как скважины ЗАО “ФормМат” (№13 на схеме) расположены в СЗЗ предприятия, проектом предлагается использовать их только на технологические нужды предприятия.

В рамках ранее выполненного проекта “Схема территориального планирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области” для р.п.Гидроторф предусматривается сохранение водоснабжения поселка от Чернораменского водозабора  подземных вод, как и в данном проекте.

В рамках ранее выполненного проекта “Схема территориального планирования Нижегородской области” для р.п.Гидроторф предусматривается реконструкция хлораторной станции водоподготовки, что в настоящее время выполнено.

Проектные  предложения  по  водоснабжению  населенных  пунктов

Таблица  V.1.1

| Наименование | I очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- |
| 1) р.п.Гидроторф | - строительство водопровода | - строительство водопровода |
| 2) д.Замятино | - строительство водозабора - строительство водопровода | - строительство водопровода |
| 3) д.Рылово | - от проектируемого водозабора д.Замятино - строительство водопровода | - строительство водопровода |
| 4) д.Гриденино | - строительство водозабора - строительство водопровода | - |
| 5) д.Тычинино | - строительство водозабора - строительство водопровода | - |
| 6) д.Чуркино | - | - от проектируемого водозабора д.Замятино - строительство водопровода |
| 7) д.Бабье | - от проектируемого водозабора д.Замятино - строительство водопровода | - строительство водопровода |
| 8) д.Ватагино | - от проектируемого водозабора д.Замятино - строительство водопровода | - |
| 9) д.Шалимово | - | - |
| 10) д.Алферово | - | - |
| 11) д.Яснево | - | - |
| 12) д.Каданово | - | - |

Расчетные  расходы  воды

Таблица V.1.2

|  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- потребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- потребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) р.п.Гидроторф |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,660 0,672 4,995 | 50 140 200 | 39,6 112,9 1189,0 | 0,340 5,540 | 140 200 | 57,1 1329,6 |
| - новое строительство | 1,27 | 200 | 304,8 | 1,680 | 200 | 403,2 |
| - дачи | 0,357 | 50 | 21,4 | 0,357 | 50 | 21,4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 83,4 |  |  | 90,6 |
| - промышленность |  |  | 360,0 |  |  | 360,0 |
| Противопожарный расход |  |  | 162,0 |  |  | 162,0 |
| Полив |  |  | 453,6 |  |  | 453,6 |
| Итого: |  |  | 2726,7 |  |  | 2877,5 |
| 2) д.Замятино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,025 0,024 0,160 | 50 140 200 | 1,5 4,0 38,4 | 0,025 0,185 | 140 200 | 4,2 44,4 |
| - дачи | 0,081 | 50 | 4,9 | 0,081 | 50 | 4,9 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,4 |  |  | 2,7 |
| - промышленность |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Итого: |  |  | 52,7 |  |  | 56,2 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 12,5 |  |  | 12,6 |
| 3) д.Алферово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,013 | 50 | 0,7 | 0,013 | 50 | 0,7 |
| - дачи | 0,075 | 50 | 4,5 | 0,075 | 50 | 4,5 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Итого: |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |
| Полив |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 4) с.Бабье |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,019 | 50 | 1,1 | 0,019 | 140 | 3,2 |
| - новое строительство | 0,150 | 240 | 36,0 | 0,150 | 240 | 36,0 |
| - дачи | 0,102 | 50 | 6,1 | 0,102 | 50 | 6,1 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,2 |  |  | 2,3 |
| Итого: |  |  | 45,4 |  |  | 47,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 10,1 |  |  | 10,1 |
| 5) д.Ватагино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,007 | 50 | 0,4 | 0,007 | 140 | 1,2 |
| - новое строительство | 0,225 | 200 | 54,0 | 0,225 | 200 | 54,0 |
| - дачи | 0,054 | 50 | 3,2 | 0,054 | 50 | 3,2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |
| Итого: |  |  | 60,5 |  |  | 61,3 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 |
| 6) д.Гриденино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,025 | 50 | 1,5 | 0,025 | 140 | 4,2 |
| - новое строительство | 0,345 | 200 | 82,8 | 0,345 | 200 | 82,8 |
| - дачи | 0,138 | 50 | 8,3 | 0,138 | 50 | 8,3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 4,6 |  |  | 4,8 |
| Итого: |  |  | 97,2 |  |  | 100,1 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 22,2 |  |  | 22,2 |
| 7) д.Каданово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,040 | 50 | 2,4 | 0,040 | 50 | 2,4 |
| - дачи | 0,078 | 50 | 4,7 | 0,078 | 50 | 4,7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Итого: |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |
| Полив |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 8) д.Рылово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,068 0,069 0,020 | 50 140 200 | 4,1 11,6 4,8 | 0,068 0,089 | 140 200 | 11,4 21,4 |
| - новое строительство | 0,120 | 200 | 28,8 | 0,156 | 200 | 37,4 |
| - дачи | 0,073 | 50 | 4,4 | 0,073 | 50 | 4,4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1,9 |  |  | 3,7 |
| - промышленность |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
| - детский дом |  |  | 14,8 |  |  | 14,8 |
| Итого: |  |  | 59,4 |  |  | 98,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 12,6 |  |  | 18,8 |
| 9) д.Тычинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,001 | 50 | 0,1 | 0,001 | 140 | 0,2 |
| - новое строительство | 0,181 | 200 | 43,4 | 0,181 | 200 | 43,4 |
| - дачи | 0,060 | 50 | 3,6 | 0,060 | 50 | 3,6 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |
| Итого: |  |  | 49,4 |  |  | 49,6 |
| Противопожарный расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 10,9 |  |  | 10,9 |
| 10) д.Чуркино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,004 | 50 | 0,2 | 0,004 | 140 | 0,7 |
| - новое строительство | 0,020 | 200 | 4,8 | 0,060 | 200 | 14,4 |
| - дачи | 0,033 | 50 | 2,0 | 0,033 | 50 | 2,0 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,4 |  |  | 0,8 |
| Итого: |  |  | 7,4 |  |  | 17,9 |
| Противопожарный расход |  |  | - |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,2 |  |  | 3,8 |
| 11) д.Яснево |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,001 | 50 | 0,1 | 0,001 | 50 | 0,1 |
| - дачи | 0,057 | 50 | 3,4 | 0,057 | 50 | 3,4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого: |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |
| Полив |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 12)д.Шалимово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,015 | 50 | 0,9 | 0,015 | 50 | 0,9 |
| - дачи | 0,009 | 50 | 0,5 | 0,009 | 50 | 0,5 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Полив |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |

Примечание: 1) В  строке  “Противопожарный расход”  учтен  расход  воды  на восстановление

пожарного объема воды. Для сельских населенных пунктов срок восстановле-

ния пожарного объема принимается 72 часа (СНиП 2.04.02-84 П.2.25).

2) Для населенных пунктов с числом жителей  до  50 человек при застройке зда-

ниями до двух этажей противопожарное водоснабжение допускается не

предусматривать (СНиП 2.04.02-84 п.2.11 примечание 2).

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.3блица

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магистраль- ных водопроводных сетей | км | 34,1 | 39,4 | 18820 |
| 2). Строительство водозабора | шт. | 3 | 3 | 1190 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001 г.) | тыс.руб. |  |  | 20010 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (II кв.2012г.) | млн.руб. |  |  | 114,2 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по

укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

V.2. Канализация

Существующее  положение

В р.п.Гидроторф канализована 2х-5ти этажная застройка и промпредприятия с подачей стоков на очистные сооружения г.Балахны. Сливной станции в поселке нет. Прием жидких отходов в сеть хоз-бытовой канализации осуществляется в канализационный колодец у главной канализационной насосной станции. Протяженность канализационных сетей составляет 31,0 км. Централизованная система канализации в остальных населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Сточные воды от жилой застройки и  общественных зданий поступают в накопители и спецмашинами  вывозятся на очистные сооружения д.Истомино или на очистные сооружения ОАО”Волга” в г.Балахне.

Проектные  предложения

Для р.п.Гидроторф сохраняется централизованная схема канализации с очисткой сточных вод на существующих очистных сооружениях г.Балахны. Отведение бытовых сточных вод от СТЦ “Мега” (№46 на схеме) предусматривается на главную канализационную насосную станцию р.п.Гидроторф.

Проектом предусматривается:

| 1) | подключение неканализованного жилого фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, к системе поселковой канализации; |
| --- | --- |
| 2) | капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС р.п.Гидроторф до очистных сооружений г.Балахны (по рекомендациям ООО “Быт-Сервис” № 367 от 09.04.2012); |
| 3) | строительство новых канализационных сетей и насосных станций; |
| 4) | подключение жилых и общественных зданий к системе поселковой канализации. |

Для д.Замятино, д.Рылово, д.Бабье, д.Ватагино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Чуркино предлагается строительство общих биологических канализационных очистных сооружений к северу от д.Рылово (на I очередь). В остальных населенных пунктах муниципального образования - д.Алферово, д.Каданово, д.Яснево, д.Шалимово предусматривается децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе новых канализационных очистных сооружений в д.Рылово с соблюдением санитарно-защитной зоны.

В Балахнинском районе действует программа “Природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду Балахнинского муниципального района на 2009-2014 годы” в рамках которой предусматривается капитальный ремонт канализационного коллектора от п.Гидроторф до очистных сооружений в г.Балахне, что и предлагается данным проектом.

В рамках ранее выполненного проекта “Схема территориального планирования Балахнинского муниципального района Нижегородской области” предусматривается сохранение единой централизованной схемы канализации с очисткой сточных вод на очистных сооружениях г.Балахны, как и в данном проекте.

В ранее выполненном проекте “Схема территориального планирования Нижегородской области” по р.п.Гидроторф мероприятия отсутствуют.

Расчетные  расходы  сточных вод

Таблица V.2.1

|  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) р.п.Гидроторф |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,660 0,672 4,955 | 25 140 200 | 19,8 112,9 1189,0 | 0,340 5,540 | 140 200 | 57,1 1329,6 |
| - новое строительство | 1,270 | 200 | 304,8 | 1,680 | 200 | 403,2 |
| - дачи | 0,357 | 25 | 10,7 | 0,357 | 25 | 10,7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 81,9 |  |  | 90,1 |
| - промышленность |  |  | 360,0 |  |  | 360,0 |
| Итого: |  |  | 2079,1 |  |  | 2250,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2) д.Замятино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,025 0,024 0,160 | 25 140 200 | 0,1 4,0 38,4 | 0,025 0,185 | 140 200 | 4,2 44,4 |
| - дачи | 0,027 | 25 | 0,8 | 0,027 | 25 | 0,8 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,2 |  |  | 2,5 |
| - промышленность |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Итого: |  |  | 47,0 |  |  | 53,4 |
| 3) д.Алферово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,013 | 25 | 0,4 | 0,013 | 25 | 0,4 |
| - дачи | 0,075 | 25 | 4,5 | 0,075 | 25 | 4,5 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого: |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |
| 4) с.Бабье |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,019 | 25 | 0,6 | 0,019 | 140 | 3,2 |
| - новое строительство | 0,150 | 200 | 36,0 | 0,150 | 200 | 36,0 |
| - дачи | 0,102 | 25 | 3,2 | 0,102 | 25 | 3,2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,0 |  |  | 2,1 |
| Итого: |  |  | 41,8 |  |  | 44,5 |
| 5) д.Ватагино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,007 | 25 | 0,2 | 0,007 | 140 | 1,2 |
| - новое строительство | 0,225 | 200 | 54,0 | 0,246 | 200 | 59,0 |
| - дачи | 0,054 | 25 | 1,6 | 0,054 | 25 | 1,6 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,8 |  |  | 3,1 |
| Итого: |  |  | 58,6 |  |  | 64,9 |
| 6) д.Гриденино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,025 | 25 | 0,8 | 0,025 | 140 | 4,2 |
| - новое строительство | 0,345 | 200 | 82,8 | 0,345 | 200 | 82,8 |
| - дачи | 0,138 | 25 | 4,1 | 0,138 | 25 | 4,1 |
| - неучтенные расходы |  |  | 4,4 |  |  | 4,5 |
| Итого: |  |  | 92,1 |  |  | 95,6 |
| 7) д.Каданово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,040 | 25 | 1,2 | 0,040 | 25 | 1,2 |
| - дачи | 0,078 | 25 | 2,3 | 0,078 | 25 | 2,3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого: |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |
| 8) д.Рылово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - сущ.жилой фонд | 0,068 0,069 0,020 | 25 140 200 | 2,0 11,4 4,8 | 0,068 0,089 | 140 200 | 11,4 21,4 |
| - новое строительство | 0,054 | 200 | 13,0 | 0,156 | 200 | 37,4 |
| - дачи | 0,073 | 25 | 2,2 | 0,073 | 25 | 2,2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1,7 |  |  | 3,6 |
| - промышленность |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
| - детский дом |  |  | 14,8 |  |  | 14,8 |
| Итого: |  |  | 54,9 |  |  | 95,8 |
| 9) д.Тычинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,001 | 25 | 0,1 | 0,001 | 140 | 0,2 |
| - новое строительство | 0,181 | 200 | 43,4 | 0,181 | 200 | 43,4 |
| - дачи | 0,060 | 25 | 1,8 | 0,060 | 25 | 1,8 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |
| Итого: |  |  | 47,6 |  |  | 47,7 |
| 10) д.Чуркино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,004 | 25 | 0,1 | 0,004 | 140 | 0,7 |
| - новое строительство | 0,020 | 200 | 4,8 | 0,060 | 200 | 14,4 |
| - дачи | 0,033 | 25 | 1,0 | 0,033 | 25 | 1,0 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,3 |  |  | 0,8 |
| Итого: |  |  | 6,2 |  |  | 16,9 |
| 11) д.Яснево |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,001 | 25 | 0,1 | 0,001 | 25 | 0,1 |
| - дачи | 0,057 | 25 | 1,7 | 0,057 | 25 | 1,7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |
| 12)д.Шалимово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,015 | 25 | 0,5 | 0,015 | 25 | 0,5 |
| - дачи | 0,009 | 25 | 0,3 | 0,009 | 25 | 0,3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2блица

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магистраль- ных канализационных сетей | км | 32,3 | 35,8 | 16430 |
| 2). Строительство канализа- ционных насосных станций | шт. | 10 | 11 | 7200 |
| 3). Строительство сливной станции | шт. | 1 | 1 | 160 |
| 4). Строительство очистных сооружений | шт. | 1 | 1 | 2120 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001 г.) | тыс.руб. |  |  | 25910 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (II кв.2012г.) | млн.руб. |  |  | 147,9 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по

укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

V.3. Теплоснабжение

Существующее  положение

I. Жилой фонд

Отопление жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения в МО «р.п. Гидроторф» осуществляется:

| 1. | В р.п. Гидроторф – от магистральных теплосетей МУП «МП «Теплоэнерго» МО Балахнинский муниципальный район, через 3 центральных тепловых пункта с общей мощностью 17,6 МВт, общей протяженностью 4,5 км в границах проектирования; |
| --- | --- |
| 2. | В д.Рылово на территории Г.У. «Замятинский ДДИ» имеется отдельно стоящая котельная с 4 котлами Универсал-6М (2 рабочих, 2 резервных), общей мощностью 1,39 МВт. Топливом служит – каменный уголь; |
| 3. | В остальных 10 деревнях, входящих в данное муниципальное образование, теплоснабжение осуществляется печами, топливом служат дрова, каменный уголь. |

II. Промышленные предприятия

В МО «р.п. Гидроторф» основными промышленными предприятиями, согласно присланным анкетам, являются:

| 1. | ЗАО «Балахнинское стекло», имеющее на своей территории котельную с котлами КсВА-2/3к-21, мощностью 2,0 МВт на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | ОАО «Полимертех» имеет котельную на электрообогреве мощностью 0,09 МВт; |
| 3. | ООО «Биаксплен», согласно анкете не имеет источника тепла; |
| 4. | ООО «Центр новых технологий – Спектр» имеет котельную с 2 котлами «Китдроми» общей мощностью 0,2 МВт на дизельном топливе; |
| 5. | ООО «Реттенмайер Рус Продуктион» имеет котельную с 1 котлом «Ecomax 150» мощностью 0,15 МВт на газовом топливе; |
| 6. | ООО «Кварцит», согласно присланной анкете, источника тепла не имеет; |
| 7. | ЗАО «Формат» имеет котельную с 2 котлами Е-1/9 общей мощностью 1,3 МВт на газовом топливе; |
| 8. | ООО «Крюковский шпалозавод», ООО «Транскор», ООО «Кварцит» источников тепла не имеют; |
| 9. | ОАО «Хлеб», ООО «Исток» имеют источники тепла на электроэнергии, мощности в анкете не предоставлены. |

Проектное  положение

Источники  теплоснабжения

I. Жилой фонд

Согласно техническим возможностям, выданным Администрацией МО «р.п. Гидроторф» за № 400 от 28.03.2012 г., теплоснабжение принято:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками и существующих домов – от локальных источников тепла на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для ГУ «Замятинский ДДИ» в д.Рылово – от реконструируемой котельной на территории ДДИ с заменой котлов на котлы типа Вuderus мощностью 1,4 МВт и переводом ее на газовое топливо на I очередь; |
| 3. | Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе. |

В программе «Природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду Балахнинского муниципального района (2009-2014 г) заложен перевод котельной ГУ «Замятинский ДДИ» с твердого топлива на природный газ, что в данном проекте учтено.

В р.п. Гидроторф для существующего жилого фонда проектируются на расчетный срок вместо 3-х ЦТП 3 котельные:

| - | по ул. Административная мощностью 16,5 МВт; |
| --- | --- |
| - | по ул. Садовая мощностью 5,25 МВт; |
| - | по ул. Сергеевка мощностью 0,18 МВт. |

Для объектов культурно-бытового назначения предлагаются локальные котельные на газовом топливе:

По р.п. Гидроторф:

| - | для дошкольного учреждения на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,26 МВт; |
| --- | --- |
| - | для общеобразовательного учреждения на расчетный срок - котельная мощностью 0,3 МВт; |
| - | для поликлиники и аптеки на расчетный срок - котельная мощностью 0,23 МВт; |
| - | для 2-х магазинов на I очередь – 2 котельные с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,083 МВт каждая; |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь - котельная Рационал 750 с 2 котлами «Viessmann» мощностью 0,66 МВт; |
| - | для предприятия общественного питания на расчетный срок - котельная мощностью 0,38 МВт; |
| - | для предприятия бытового обслуживания на I очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,076 МВт; |
| - | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок - котельная мощностью 0,16 МВт; |
| - | для спортзала на расчетный срок - котельная мощностью 0,086 МВт; |
| - | для административного здания на расчетный срок - котельная мощностью 0,13 МВт; |
| - | для пожарного депо на I очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,23 МВт; |
| - | для бани на I очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-244 мощностью 0,35 МВт; |
| - | для торгового центра городского значения на расчетный срок - котельная мощностью 21,1 МВт; |

По д. Рылово:

| - | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,033 МВт; |
| --- | --- |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,12 МВт; |
| - | для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,034 МВт каждая, в том числе на I очередь 1 котельная; |
| - | для отделения связи и пожарного депо на I очередь – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,06 МВт каждая; |
| - | для ГУ «Замятинский ДДИ» – от реконструируемой котельной на территории ДДИ с заменой котлов на котлы типа Вuderus мощностью 1,4 МВт и переводом ее на газовое топливо на I очередь. |

По д. Замятино:

| - | для ФАП с аптекой на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,047 МВт; |
| --- | --- |
| - | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,034 МВт; |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,16 МВт; |
| - | для предприятия бытового обслуживания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,034 МВт. |

По д. Чуркино:

| - | для ФАП с аптекой на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,047 МВт; |
| --- | --- |
| - | для магазина на расчетный срок – котельная мощностью 0,033 МВт; |
| - | для предприятия общественного питания на расчетный срок – котельная мощностью 0,078 МВт; |
| - | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок – котельная мощностью 0,034 МВт. |

По д. Гриденино:

| - | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,08 МВт; |
| --- | --- |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,1 МВт. |

По д. Тычинино:

| - | для дошкольного учреждения на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,28 МВт; |
| --- | --- |
| - | для общеобразовательного учреждения на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,17 МВт; |
| - | для ФАП с аптекой на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,047 МВт; |
| - | для магазина на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,08 МВт; |
| - | для предприятия общественного питания на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,22 МВт; |
| - | для предприятия бытового обслуживания на первую очередь - котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,035 МВт. |

По д. Бабье:

| - | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,033 МВт; |
| --- | --- |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,056 МВт. |

По д. Ватагино:

| - | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,034 МВт; |
| --- | --- |
| - | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,078 МВт. |

II. Промышленные  предприятия

На I очередь предусматривается расширение котельных ООО «Центр новых технологий – Спектр» на  2 котла типа «Китдроми» с общей мощностью 0,4 МВт на дизельном топливе и ООО «Реттенмайер Рус Продуктион» на 1 котел «Ecomax 150» с общей мощностью 0,3 МВт на газовом топливе.

На I очередь предусматривается размещение газобетонного завода с котельной мощностью 3,7 МВт на газовом топливе.

Предусматривается для 3-х СТО строительство 3-х котельных на газовом топливе:

| - | по ул. Административная «Рационал 2000» с котлами фирмы «Viessmann» мощностью 1,8 МВт на I очередь; |
| --- | --- |
| - | по автодороге Могильцы-Конево с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,25 МВт на I очередь; |
| - | по ул. Административная мощностью 1,13 МВт на расчетный срок. |

В проекте предусматривается строительство логистических центров, теплоснабжение которых будет решаться на последующих стадиях проектирования, так как неизвестно их функциональное назначение.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

| - | расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С); |
| --- | --- |
| - | продолжительность отопительного периода (211 суток). |

Общая площадь нового строительства на расчетный срок 110,7 тыс.м2, в том числе на I очередь – 94,7 тыс.м2.

Общая мощность по МО «р.п. Гидроторф» составит на расчетный срок – 66,51 МВт, в том числе на I очередь строительства – 39,78 МВт.

Общий баланс  тепловых мощностей дан в нижеследующей таблице V.3.1.

Баланс тепловых мощностей

Таблица V.3.1

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Единиц. изме-рения | Максимальные тепловые мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г., в т.ч. I-ая очередь |
| 1 | Тепловая нагрузка: в том числе: | МВт | 22,74 | 47,41 | 74,14 |
| 2 | - р.п. Гидроторф | МВт | 17,6 | 23,45 | 47,2 |
| 3 | - остальные населенные пункты | МВт | 1,4 | 17,87 | 19,72 |
| 4 | - промышленные нужды | МВт | 3,74 | 4,04 | 4,04 |
| 5 | - станции технического осмотра | МВт | - | 2,05 | 3,18 |

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях

проектирования должны быть уточнены.

Проектное  решение  по  тепловым  сетям

На расчетный срок ликвидируются существующие магистральные тепловые сети от НиГРЭС  и 3 ЦТП в р.п. Гидроторф. В проекте новые магистральные тепловые сети не предусмотрены.

В результате предложенной схемы теплоснабжения ориентировочный объем работ на расчетный срок и первую очередь и стоимость ее составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость I  очереди

Таблица V.3.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  | Стоимость I-ой очереди в ценах 2001г. в тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035г. (в т.ч. I очередь) | I-ая очередь 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборудование существующей и проектной застройки котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или др. | ед. | 1113 | 1425 | 5538,5 |
| 2. | По р.п. Гидроторф: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,26 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 3. | Строительство для общеобразо- вательного учреждения котельной мощностью 0,3 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 4. | Строительство для поликлиники с аптекой котельной мощностью 0,23 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 5. | Строительство для 2-х магази- нов 2 котельные мощностью 0,083 МВт каждая | ед. | 2 | 2 | 654,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,66 МВт | ед. | 1 | 1 | 991,1 |
| 7. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,38 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 8. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котель- ной мощностью 0,076 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 9. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,16 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 10. | Строительство для спортивного зала котельной мощностью 0,086 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 11. | Строительство для администра- тивного здания котельной мощностью 0,13 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 12. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,23 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 13. | Строительство для бани котельной мощностью 0,35 МВт | ед. | 1 | 1 | 492,3 |
| 14. | Строительство для торгового центра котельной мощностью 21,1 МВт | ед. | 1 | - | - |
| 15. | Строительство для жилого фон- да и объектов культурно-быто- вого назначения 3-х котельных мощностью 16,5; 5,25; 0,18 МВт | ед. | 3 | - | - |
| 16. | Ликвидация ЦТП | ед. | 3 | - | - |
| 17. | Ликвидация магистральных тепловых сетей | км | 4,5 | - | - |
| 18. | По д. Рылово: Строительство для магазина котельной мощностью 0,033 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 19. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,12 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 20. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котель- ной мощностью 0,034 МВт | ед. | 2 | 1 | 49,1 |
| 21. | Строительство для отделения связи котельной мощностью 0,06 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 22. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,06 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 23. | Строительство для ГУ «Замя- тинский ДДИ» котельной мощностью 1,4 МВт | ед. | 1 | 1 | 1363,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | По д. Замятино: Строительство для ФАП с аптекой котельной мощностью 0,047 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 25. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,034 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 26. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,16 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 27. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котель- ной мощностью 0,034 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 28. | По д. Чуркино: Строительство для ФАП с аптекой котельной мощностью 0,047 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 29. | Строительство котельных различ- ных видов с типами котлов, дейст- вующих к 2035г. магазина, пред- приятия общественного питания, предприятия бытового обслужива- ния. Мощности котельных каждого учреждения даны выше | ед. | 3 | - | - |
| 30. | По д. Гриденино: Строительство для магазина котельной мощностью 0,08 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 31. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,1 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 32. | По д. Тычинино: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,28 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 33. | Строительство для общеобразовательного учреждения котельной мощностью 0,17 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 34. | Строительство для ФАП с аптекой котельной мощностью 0,047 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 35. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,08 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 36. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,22 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 37. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,035 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 38. | По д. Бабье: Строительство для магазина котельных мощностью 0,033 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39. | Строительство для предприятия общественного питания котель- ной мощностью 0,056 МВт | ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 40. | По д. Ватагино: Строительство для магазина котельной мощностью 0,33 МВт | ед. | 1 | 1 | 49,1 |
| 41. | Строительство для предприятия общественного питания котель- ной мощностью 0,078 МВт | ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 42. | Строительство котельной для СТО по ул. Административная мощностью 1,8 МВт | ед. | 1 | 1 | 1460,7 |
| 43. | Строительство котельной для СТО по автодороге Могильцы- Конево мощностью 0,25 МВт | ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 44. | Строительство котельных для СТО по ул. Административная мощностью 1,13 МВТ | ед. | 1 | - | - |
| Всего: |  | тыс. руб. | - | - | 15835,4 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2012 г.) |  | млн. руб | - | - | 90,42 |

V.4.  Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

Природным газом в МО «р.п. Гидроторф» снабжается р.п. Гидроторф, с общим расходом 2087,78 тыс. м3/год, согласно данным от ООО «НижегородЭнергоГазРасчет».

Во всех остальных деревнях для пищеприготовления используются либо печи, либо баллонные установки сжиженного газа, который по заявке от жителей поступает с Кстовской ГНС автотранспортом.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», предоставил расход сжиженного газа 12,663 т/год по МО «р.п. Гидроторф».

Протяженность газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа в границах проектирования составляет около 4,0 км. Протяженность газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа в границах проектирования составляет около 14,0 км. Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

По территории МО «р.п. Гидроторф» проходят магистральные газопроводы на ГРС «Заволжье» d 530 и прежняя ветка газопровода к ГРС «Заволжье», которая пока существует, но в дальнейшем к расчетному сроку будет ликвидирована, магистральный газопровод-отвод к ГРС «Балахна» d 325 и магистральный газопровод d 720 от расширяемого Горьковского промузла.

II. Промышленные  предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия в МО «р.п. Гидроторф» сжиженный газ не потребляют.

Согласно присланным анкетам от промышленных предприятий, потребление природного газа осуществляется на следующих предприятиях: ОАО «Полимертех», ЗАО «Балахнинское стекло» и ООО «Биаксплен». Общее потребление газа предприятиями составляет 8299,7 тыс. м3/год.

Проектные  предложения

Источники  газоснабжения

За основные источники газоснабжения в проекте принята существующая и проектируемая ГРС «Балахна»,находящиеся за границами проектирования, и идущий от нее газопровод Р=1,2 МПа и Р=0,6 МПа на р.п. Гидроторф и на д.Истомино Кочергинского сельсовета. Стоимость новой ГРС и подводящего магистрального газопровода-отвода к ней, а также газопровод высокого давления, идущий от новой ГРС, учтены в генеральном плане г.Балахны в разделе газоснабжения.

I. Жилой фонд

В р.п. Гидроторф на расчетный срок газифицируются 3 котельные на ул. Административная, ул. Сергеевка, ул. Садовая, с общим потреблением природного газа 7021,2 тыс. м3/год.

II. Промышленные предприятия

Согласно присланным анкетам от промышленных предприятий,  на первую очередь намечается увеличение потребления природного газ на предприятиях ООО «Реттенмайер Рус Продуктион», ООО «Биаксплен», Газобетонный завод. Общее потребление природного газа на  первую очередь составит 17846,83 тыс. м3/год.

Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа по МО «р.п. Гидроторф» на расчетный срок и первую очередь дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по МО «р.п. Гидроторф» составит на расчетный срок 44876,54 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь – 29175,59 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица V.4.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Един. изме-рения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. (в том числе I очередь) |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 10387,48 | 29175,59 | 44876,54 |
| 2. | в том числе на: - пищеприготовление | тыс.м3/год | Данные не предостав-влены | 975,5 | 1068,7 |

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Проектом предлагается газификация всех населенных пунктов, входящих в состав МО «р.п. Гидроторф», в том числе на первую очередь д. Гриденино, д. Рылово, д. Замятино, д. Каданово, д. Чуркино, д. Бабье, д. Ватагино, д. Тычинино.

Газопроводы к ПГБ, расположенных в деревнях, проектируются от существующего ГРП в/ч Истомино газопроводами Р=0,6 МПа на д.Гриденино и д.Рылово, затем на остальные деревни. Согласно «Схеме газоснабжения и газификации Этап 8 Нижегородская область», выполненной ОАО «Промгаз» Москва 2008, предусмотрены ответвления от газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа около д. Гриденино и д. Алферово на Коневский сельсовет.

Проектом предлагается строительство 17 ПГБ на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 13 ПГБ.

Протяженность новых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит  22,0 км, в том числе на первую очередь – 17,0 км. Протяженность новых газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа на расчетный срок составит  2,0 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество |  | Стоимость I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035г. (в том числе I очередь) | I-ая очередь 2020 г. |  |
| 1. | Строительство газопро- вводов высокого давления Р=1,2 МПа | км | 2,0 | - | - |
| 2. | Строительство газопро- водов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 22,0 | 17,0 | 715,7 |
| 3. | Ликвидация магистраль- ного газопровода | км | 7,5 | - | - |
| 4. | Строительство ПГБ | Ед. | 17 | 13 | 425,1 |
| Всего: |  | тыс. руб. | - | - | 1140,8 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2012г.) |  | млн. руб. | - | - | 6,51 |

На последующих стадиях проектирования газопотребление и решения вопросов газоснабжения должны быть уточнены.

V.5. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение населённых пунктов, промышленных предприятий и других объектов в границах территории муниципального образования р.п.Гидроторф в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

В основном ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым к понизительным подстанциям ПС-35/6 кВ Гриденинская с трансформаторами 2х2,5 МВА и ПС-110/35/6 кВ Бурцево с трансформаторами 2х25 МВА. ВЛ-6 кВ выполнены на ж/б опорах и, частично, на деревянных опорах.

Понизительные подстанции 35/6 кВ Гриденинская и ПС-110/35/6 кВ Бурцево расположены на территории муниципального образования р.п.Гидроторф. В границах проектируемой территории также находится ПС-110/10 кВ Чернораменская.

Все населённые пункты, входящие в границы проекта, кроме д.Чуркино, оборудованы отдельными ТП, в том числе абонентскими. Конструктивно ТП выполнены, в основном, в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.

По территории сельской администрации проходят транзитом ВЛ-110 кВ (НиГЭС – ПС Луч; НиГЭС – ПС Западная).

Трассы ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, а также местоположение понизительных подстанций и обеспеченность населённых пунктов трансформаторными подстанциями напряжением ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Электроснабжение территории муниципального образования р.п.Гидроторф достаточно надёжное, соответствует II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории муниципального образования выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана, в соответствии с рекомендациями филиала «Нижновэнерго» (письмо №21/31-23 от 04.04.2012г.) и с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты промышленности,  соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом, в зависимости от количества проектируемых домов - кВт/дом:

- СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и    общественных зданий». Москва, 2004г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам промышленности и коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила 13380 кВт, в т.ч. на I очередь (2020 г.) – 3580 кВт.

Электроснабжение территории муниципального образования р.п.Гидроторф будет по-прежнему осуществляться от существующих понизительных подстанций ПС-35/6 кВ Гриденинская и ПС-110/35/6 кВ Бурцево, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

- Реконструкция и техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ Бурцево с заменой выключателей 110 кВ на элегазовые;

- реконструкция и техническое перевооружение ПС-35/6 кВ Гриденинская;

- сооружение силового распределительного пункта РП-6 кВ (для электроснабжения СТЦ Мега) с питанием по двум кабельным линиям от РУ-6 кВ ПС Бурцево.

Разделом электроснабжения намечается строительство новых ТП в населённых пунктах с большими объемами ввода нового жилого фонда и СКБ. Применяемые ТП – в блочном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 100 - 630 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить 25 шт. ТП, в том числе 22 шт. – на I очередь.

Предложения раздела проекта по подключению планируемых объектов к центру питания должны быть решены после утверждения Инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» на соответствующий период регулирования.

Освещение магистральных улиц посёлков территории муниципального образования предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.

Обеспеченность населённых пунктов трансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана территории МО р.п.Гидроторф на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточняются места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок  и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.5.1

| Наименование потребителей | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035г.), в т.ч. I оч. | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035г.), в т.ч. I оч. |
| р.п.Гидроторф | 3017 | 14900 | 297 | 320 |
| д.Замятино | 160 | 220 | 10 | 15 |
| д.Алфёрово | 26 | 26 | - | - |
| д.Бабье | 145 | 145 | 55 | 55 |
| д.Ватагино | 208 | 208 | 85 | 93 |
| д.Гриденино | 150 | 180 | 130 | 130 |
| д.Каданово | - | - | - | - |
| д.Рылово | 214 | 312 | 45 | 60 |
| д.Тычинино | 500 | 500 | 410 | 410 |
| д.Чуркино | 50 | 168 | 8 | 23 |
| д.Яснево | - | - | - | - |
| д.Шалимово | - | - | - | - |
| Дачное объединение в районе д.Гриденино | - | 61 | - | 4 |
| Итого: | 4470 | 16720 | 1040 | 1110 |
| Всего с Кн.м.=0,8 | 3580 | 13380 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимоть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2020 г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ Бурцево с установкой элегазовых выключателей 110 кВ – 3 шт. | шт. | 1 | 1 | 8940 |
| 2 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС-35/6 кВ Гриденинская с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА | шт. | 1 | 1 | 1340 |
| 3 | Пункт распределительный силовой напряжением 6 кВ с ТП-6/0,4 кВ | шт. | - | 1 | - |
| 4 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА | шт. | 3 | 3 | 1950 |
| 5 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 14 | 14 | 3570 |
| 6 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА | шт. | 3 | 5 | 690 |
| 7 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА | шт. | 2 | 3 | 400 |
| 8 | Кабельная линия 6 кВ 2(ААБ-3х240 мм2), в земле, в траншее (ПС Бурцево – проект. РП-6 кВ) | км. | - | 3,3 | - |
| 9 | Освещение магистральных улиц в поселках | км. | 8,0 | 13,5 | 1620 |
| Итого: |  | тыс.руб. | - | - | 18510 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2012г.) |  | тыс.руб. | - | - | 105690 |

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время территория муниципального образования р.п.Гидроторф телефонизирована. Телефонизация осуществляется от двух АТС, расположенных в р.п.Гидроторф и д.Рылово.

Общая монтированная ёмкость станций составляет 2064 номера, загрузка – 2010 номеров. Станции размещены в приспособленных помещениях кирпичных зданий.

АТС имеют современное цифровое электронное оборудование.

Наибольшее количество телефонных точек установлено в р.п.Гидроторф. Также в населённых пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Техническая возможность для расширения ёмкости станций имеется.

Кроме телефонной проводной связи, на территории присутствует мобильная связь, представленная всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

Проводное радиовещание в границах территории муниципального образования р.п.Гидроторф отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и с учётом технических возможностей, выданных Балахнинским РУС Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» (письмо №Бл-1/53а от 09.04.2012г.).

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 1110 шт., в т. ч. 1040 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами домов нового индивидуального строительства и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта. Расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Для подключения расчётного количества номеров разделом связи предлагается расширение существующих АТС в р.п.Гидроторф и д.Рылово с увеличением общей ёмкости станций на 1200 номеров с применением современного электронного оборудования

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонных станций показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Развитие сети проводного радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы работ по телефонизации по очередям строительства

- и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.6.1

| Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 1040 | 1110 | 5680 |
| Итого: | тыс. руб | - | - | 5680 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2012г.) | тыс. руб. | - | - | 32430 |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен в соответствии с:

| - | Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; |
| --- | --- |
| - | Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 27.01.1995г. № 713 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 03.03.1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009г. № 104 об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 26.05.2011г.); |
| - | Постановлением администрации Балахнинского района от 28.06.2004г. № 41«Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 30.12.2010г.); |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих и радиотехнических объектов»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 19.07.2011г.); |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.); |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». |

VI.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории муниципального образования выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории муниципального образования можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов(см. таблицу № 2 «Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов»); |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов организации СЗЗ предприятий; |
| - | отсутствие полного канализования населенных пунктов, сливной станции, станции снеготаяния; |
| - | отсутствие организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны ряда источников водоснабжения; |
| - | через территорию муниципального образования проложены магистральные коммуникации (магистральные газопроводы и ЛЭП напряжением 110 кВ и 35 кВ), от которых необходимо соблюдать охранные зоны; |
| - | наличие зон затопления катастрофическим паводком в р. п. Гидроторф; |
| - | наличие территорий, опасных в карстово-суффозионном отношении. По степени карстово-суффозионной опасности выделяется два района: III - V категории устойчивости и IV - VI категории устойчивости. |

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  города

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории муниципального образования отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице № 1 «Фоновые концентрации загрязняющих веществ».

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе муниципального образования в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения

Согласно данным отдела охраны природы Администрации Балахнинского Муниципального района Нижегородской области (№ 14-54/01-05 от 23.08.2011г.).

На территории муниципального образования ведут хозяйственную деятельность около 90 субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду. Наиболее крупные из них: ООО «Биаксплен» (производство полимерной пленки), ЗАО «ФормМат» и ООО «Балкум» (добыча песка), ООО «Балахнинский завод металлоконструкций» (производство металлоконструкций), ЗАО «Балахнинское стекло» (производство стеклотары), ОАО «Полимертех» (производство полимерных изделий), ООО «Химпродукт Балахна» (производство химпродуктов), ООО Быт-Сервис« (жилищно-коммунальное обслуживание) и др.

Атмосферный  воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы крупных предприятий, расположенных на территории муниципального образования, от автотранспорта, а так же поступление вредных веществ от полигона промышленных отходов ОАО «Корунд» (территория МО «Б.Козино») и при горении осушенных территорий торфоразработок в теплое время года.

В атмосферный воздух осуществляется выброс сажи, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, бенз(а)пирена, углеводородов, оксида железа, озона, метана, пыли полипропилена, пыли неорганической, аэрозоли, масла, соды кальцинированной, формальдегида.

Исследования атмосферного воздуха в 2010 году проводились на диоксид серы, диоксид азота, сероводород, аммиак, фенол, формальдегид на границе санитарно-защитных зон предприятий р.п.Гидроторф. Приоритетным загрязняющим веществом, определяющим уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселении, является диоксид азота.

Процент нестандартных проб за 2010 году составил 0,74% (средне областной показатель – 3,33%). Превышающий более 5 ПДК не выявлено. Ухудшение качества атмосферного воздуха в 2010 году по состоянию с 2009 годом по химическим показателям, связано с аномальными погодными условиями лета 2010 года и пожарами на территории поселения и района в целом.

По данным наблюдений Нижегородского ЦГМС-Р в период с 1 июля по 19 августа 2010 года метеостанции Нижегородской области фиксировали снижение прозрачности атмосферы из-за дыма, дымки и мглы, образовавшихся в июле-августе и характеризующийся застоем приземного воздуха, образованием задерживающих слоев и нисходящими воздушными потоками, в сочетании с приземной температурной инверсией способствовал увеличению уровня загрязнения атмосферы, преимущественно оксидом углерода (угарным газом) и взвешенными веществами – химическими индикаторами влияния горящих лесов и торфяников, основными продуктами горения.

Первые жалобы на задымленность стали поступать в адрес администрации района в начале июля, когда пожары совпали с неблагоприятными для рассеивания вредных примесей метеоусловиями (НМУ). В связи с задымленностью воздуха, с целью недопущения дальнейшего повышения уровня загрязнения воздуха в июле-августе 2010 года на 3 промышленные предприятия передавались предупреждения о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и переходе на соответствующий режим работы. Предупреждения о переходе на I режим  работы передавались в июле, на I-II режимы работы – в августе.

В целях снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в течение 2010 года предприятиями–природопользователями выполнялись различные технологические мероприятия.

На ЗАО «Балахнинское стекло» выполнен ряд технологических мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу (выполнен капитальный ремонт двигателя тепловоза, модернизирован автотракторный парк, введен в эксплуатацию вакуумный насос, проводился ремонт системы вентиляции).

На ОАО «Полимертех» заменены старые термопластавтоматы, демонтирован гранулятор, демонтированы 2 дробилки, выведена из эксплуатации установка «Тепловей-250», что позволило сократить выбросы в атмосферу формальдегида, уксусной кислоты, оксида углерода.

На ООО «Балкум» введены в эксплуатацию газоиспользующие установки, полностью отключена котельная на жидком топливе.

С целью предупреждения возгорания торфяников на территории МО «р.п.Гидроторф» проводятся работы по восстановлению запруд на мелиоративных системах наиболее пожароопасных торфоразработок (проекты работ отсутствуют).

Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов имеют большинство предприятий. Часть предприятий имеют проекты организации санитарно-защитных зон. С целью предупреждения возгорания торфяников на территории МО «р.п.Гидроторф» проводятся работы по восстановлению запруд на мелиоративных системах наиболее пожароопасных торфоразработок (восстановлено 4 запруды, проекты работ отсутствуют).

Атмосферный воздух р.п.Гидроторф имеет значительную антропогенную нагрузку, что делает актуальным вопрос состояния зеленого фонда и озеленения поселка. В 2010 году посадка зеленых насаждений не проводилась.

Окружающая среда на территории муниципального образования испытывает значительную антропогенную нагрузку. В большей степени воздействию подвергается атмосферный воздух, как со стороны предприятий химической промышленности, так и при возникновении пожаров на торфяниках и возгораниях на полигоне промышленных отходов ОАО «Корунд». Следовательно, приоритетными являются выполнение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух и почву. В целом, экологическая обстановка на территории муниципального образования характеризуется как стабильная.

Предприятия

Характеристика предприятий муниципального образования приведена в таблице № 2 «Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов».

Для ряда предприятий разработаны проекты нормативов предельно-допустимых выбросов, получены разрешения на выброс загрязняющих веществ (см. таблицу № 2 «Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов»).

Согласно выполненных проектов нормативов предельно-допустимых выбросов превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон и в жилой застройке не ожидается.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующего санитарного законодательства после проведения технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий промышленных узлов, а также расположенных в жилой застройке.

В случае невыполнения мероприятий предприятия обязаны расселить жителей из жилого фонда, попадающего в СЗЗ (расчет численности расселяемого населения определяется при разработке проекта организации СЗЗ или проекта ПДВ).

Предложения по организации СЗЗ по конкретным предприятиям приводятся в нижеследующей таблице №2.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1994 – 1998 г.г. Расчетные значения для окраины г.Балахна | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4 ПДК 0,032 ПДК 0,36 ПДК 0,2 ПДК | № 14-42/326 от 07.07.2006г. ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» |
|  |  |  |  | № ЦМС-Ф/198 от 3.07.2001г Верхне-Волжское УГМС Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды |
|  |  |  |  | № ЦМС-Ф/255 от 30.08.2000г. Верхне-Волжское УГМС Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды |
| 2. | 1998-2002 г.г. Расчетные значения для пригородной зоны г.Балахна, полученные на основании экспериментальных данных | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота Формальдегид | 0,4 ПДК 0,012 ПДК 0,36 ПДК 0,15 ПДК 0,142 ПДК | № 14-42/290 от 07.07.2004г. Верхне-Волжское УГМС ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» |
| 3. | Расчетные значения, полученные на основании наблюдений на территории России 2003-2007 г.г. | Оксид углерода Диоксид азота | 0,36 ПДК 0,3 ПДК | ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» № 12-29/559 от 12.07.2011г. |

ХАРАКТЕРИСТИКА,  РАЗМЕРЫ  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ  ЗОН И  САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

Таблица № 2

|  |  |  | Существующее положение |  |  | Соблюдение | Проектные предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование |  | Санитарно-защитная зона, санитарный разрыв, класс предприятия |  |  | санитарно- защитной зоны, | Мероприятия по охране | Санитарно-защитная |  |
| п/п | Предприятия № по чертежу, адрес | Профиль предприятия (источники загрязнения) | по тому ПДВ | по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | принятая в генплане | санитарного разрыва | окружающей среды для улучшения условий проживания с учетом требований I-VII глав СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | зона, санитарный разрыв, м СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция / класс предприятия/ зона санитарной охраны, м | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1.ООО «Агростройсервис» р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Металлообработка | 100/IV (2006г.) | 100/IV (р.7.1.2 п.15) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.4.4.1; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту | 100/IV (р.7.1.2 п.15) |  |
| 2. | ООО«Арсенал» р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Производство по переработке пластмасс | - | 100/IV (р.7.1.1 п.18) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV (р.7.1.1 п.18) |  |
| 3. | 2.ООО «Кабель ПК» (ООО «Арсенал») р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Изготовление пластмас-совых изделий, литье | - | 100/IV (р.7.1.1 п.18) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 4. | 3.ЗАО «Балахнинское стекло» р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Выпуск стеклотары для розлива продукции различных производств | 100/IV (2009г.) | 100/IV (р.7.1.1 п.17) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV | Разрешение на выброс № 2389 от 30.03.2010г. до 29.03.2015г. |
| 5. | 4.ООО«Балкум», р.п.Гидроторф ул.Административная, 1 | Сушка песка (за городом) | 300/III (2010г.) | 300/III (р.7.1.4 п.3) | 300/III (Госуд.санит. Служба № 2110 от 29.09. 2011г.) | соблюдается | - | 300/III |  |
| 6. | 5.ООО«БалТЭК», р.п.Гидроторф ул.Юбилейная, 9 | Кабинет предрейсовых техосмотров | - | Ориентировочный размер СЗЗ правилами не определен | - | - | - | - |  |
| 7. | 6.ООО «Биаксплен», р.п.Гидроторф ул.Административная, 17 | Производство пропиленовой пленки | проект СЗЗ 100/IV (2006г.) проект нормати-вов ПДВ 100/IV (2009г.) | 100/IV (р.7.1.1 п.18) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
| 8. | 7.ООО «Быт-Сервис», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 14 | Коммунальные услуги |  | 100/IV | 100/IV | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту. Подлежит выносу школа. | 100/IV |  |
|  | производственная база (ул.Административная) | Деревообработка |  | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | 100/IV | не соблюдается |  | 100/IV |  |
|  | мастерские, гаражи (ул.Садовая, 19) | Пилорама |  | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | 100/IV | не соблюдается (сады, огоро-ды, территория больницы) |  | 100/IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | 8.ООО «Крюковский шпало- завод, д.Замятино | Деревообрабатывающее производство |  | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | 100/IV | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.12; 4.3; 4.5; 5.1. | 100/IV |  |
| 10. | 9.ООО «Кварцит», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Разработка гравийных и песчаных карьеров (за границами проекти-рования) |  | 300/III (р.7.1.4 п.3) | 300/III (Госуд.санит.слу-жба № 2110 от 29.09.2011г.) | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту. Подлежат выносу садовые участки. | 300/III |  |
| 11. | 10.ООО «Нижегородский бройлер», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Птицефабрика (за границей проектирова-ния) |  | 1000/I (р.7.1.11 п.4) | 1000/I | - | - | - | Зарегистриро- вано с февраля 2001г. Пред- приятие произ- водств.деятель ность не ведет (№ 93 от 31.10.2011г.) |
| 12. | 11.ОАО «Полимертех», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Товарное производство продукции из пласт-масс, стеклопластико-вых изделий и их по-следующая реализация | 100/IV (2006г.) | 100/IV (р.7.1.1 п.18) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV | Разрешение на выброс № 1290 от 21.12.2006г. до 01.01.2012 |
| 13. | 12.ООО «Транскор», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Сушка песка (150 м на запад от км 6 + 930 м автодороги Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер) | 300/III (2011г.) | 300/III (р.7.1.4 п.3) | 300/III | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту. Подлежат выносу садовые участки. | 300/III | Проект ПДВ на согласова- нии |
| 14. | 13.ЗАО «ФормМАТ», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Добыча и обогащение формовочных песков Бурцевского месторождения | 300/III (2010г.) | 300/III (р.7.1.4 п.3) | 300/III (Госуд.санит. служба № 2110 от 29.09.2011г.) | соблюдается | - | 300/III |  |
| 15. | ООО «Форест», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Обработка древесины | 100/IV | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 16. | 35. ИП Сиднев А.Н., р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Пилорама, деревообрабатывающее производство | 100/IV | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 17. | 14.ООО «Хлеб», д.Рылово | Производство хлебобулочных изделий До 2,5 т/сут. |  | 50/V (р.7.1.8 п.6) | 50/V | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V |  |
| 18. | 15.ООО «Химпродукт-Балахна» р.п.Гидроторф, ул.Административная, 19 | Розлив и упаковка технических жидкостей (растворителей) | 100/IV (2007г.) | 100/IV (р.7.1.1) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV | Разрешение на выброс № 2870 от 25.07.2007г. |
|  | 16.ООО «БАЛХИМ» ул.Административная, 19 |  |  | 100/IV | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
| 19. | ООО «Химпласт», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 21 | Изготовление полиэтиленовой тары | 100/IV (2010г.) | 100/IV (р.7.1.1) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV | Находится на согласовании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20. | ООО «Ясхим», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 19 | Офисная деятельность |  | Ориентировочный размер СЗЗ правилами не определен | - | - | - | - |  |
| 21. | 17.ООО «Центр новых технологий – Спектр», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Машиностроительное предприятие с металлообработкой, покраской без литья | 100/IV | 100/IV (р.7.1.2 п.15) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV | Проект ПДВ на согласова- нии |
|  | ООО «Центр производствен- ных технологий – Спектр», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Среднее машиностроение | 100/IV (2010г.) | 100/IV | 100/IV | соблюдается | - | - | В настоящее время на тер- ритории р.п. Гидроторф хозяйств.дея-ть не ведет № 298/1-11 от 17.10.2011г. |
| 22. | ИП «Радостин Д.В.», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Газообменный пункт, заправка баллонов |  | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
| 23. | ООО «Ника плюс», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 16 | Производство цинковых белил |  | 100/IV (р.7.1.1) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
| 24. | 18.ООО «Чернораменское машиностроительное пред- приятие», р.п.Гидроторф, ул.Административная, 15 | Машиностроительное предприятие с метало-обработкой, покраской без литья. На площадях предприятия хозяйст-венную деятельность осуществляют ООО «ЦНТ-Спектр» (отопление помещений с помощью котельной, работающей на дизельном топливе; механическая обработка черных металлов на фрезерных и токарных станках; резка черных металлов – механическая и газорезка, термическая обработка черных металлов с применени-ем электропечей; газоэлектросварка; окраска поверхностей изделий). | не тре- буется | 100/IV (р.7.1.2 п.15) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
| 25. | 19.ИП Гаголкин В.А., р.п.Гидроторф, ул.Административная, 4-49 | Организация перевозок грузов |  | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26. | 20.ООО «Реттенмайер РУС Продуктион», р.п.Гидроторф | Производство добавки типа «Виатон» в асфальто- бетонную смесь | (2009г.) Согласно Проекта «Обосно-вание СЗЗ с сокра-щением расчетной СЗЗ. Норматив-ная 300/III; расчетная 100 м по всем на-правлени-ям от границы предприятия | Ориентировочная 300/III(р.7.1.4 п.23) расчетная 100 (п.2.2) Экспертное заключе-ние по проекту «Обоснование санитарно-защитной зоны с сокращением расчетной СЗЗ» № 70 от 29.05.09г. | расчетная 100 м (Сан.эпид.заклю-чение №52.НЦ. 04.000.Т.00 1279.06.09 от 17.06.2009г. Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управ-ления Федераль-ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ниж. области | соблюдается | - | Установленная СЗЗ 100/IV |  |
| 27. | 21.ГУЗ «Балахнинский противотуберкулезный диспансер» Ниж. Области (25 коек) | - | - | 100 (СанПиН 2.1.3.2630-10) | 100 | Не соблюдается | Вынос диспансера с территории больницы. Проведение надзорных мероприятий по исследованию атмо-сферного воздуха и почвы, санитарно-эпидемиологических мероприятий | - |  |
|  | Гаражи индивидуальные |  |  | р.7.1.12 табл.7.1.1 |  |  |  | р.7.1.12 табл.7.1.1 |  |
| 28. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Мелиораторов | 15 ед. а/м | - | 15 | 15 | Не соблюдается | Вынос гаражей | - |  |
| 29. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Садовая | 54 ед. а/м | - | 25 | 25 | Не соблюдается | Реконструкция с обеспечением требуемого разрыва | 25 |  |
| 30. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Больничная у дома 10 | 72 ед. а/м | - | 25 | 25 | Не соблюдается | Реконструкция с обеспечением требуемого разрыва | 25 |  |
| 31. | 22.р.п.Гидроторф, ПМК-384 | 10 ед. а/м | - | 10 | 10 | соблюдается | - | 10 |  |
| 32. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Центральная | 50 ед. а/м | - | 15 | 15 | не соблюдается | Реконструкция с обеспечением требуемого разрыва | 15 |  |
| 33. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Южная | 1152 ед. а/м | - | 100 | 100 | не соблюдается | Реконструкция с обеспечением требуемого разрыва Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 4.3; 4.5; 5.1. | 50 |  |
| 34. | 22.р.п.Гидроторф, ул.Больничная | 560 ед. а/м | - | 100 | 100 | не соблюдается |  | 50 |  |
| 35. | 23.ООО «Исток», д.Замятино | Ферма КРС (до 100 голов) | - | 100/IV (р.7.1.11 п.6) | 100/IV | не соблюдается (65 м до огородов) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.12; 4.3; 4.5; 5.1. | по расчету/IV/100 |  |
| 36 | 24.Котельная (топливо – каменный уголь), д.Рылово | Труба | - | согласно р.7.1.10 прим.1 | согласно р.7.1.10 прим.1 | соблюдается | - | По расчету, для нового стр-ва 50 м, п.3.5 СНиП 2.07.01-89* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37. | Электроподстанция Бурцево 110/35/6 р.п.Гидроторф | Трансформаторы 2х25 | - | 195* (р.7.1.10 Приложение 3) | 195 | не соблюдается | Выполнение шумозащитных мероприятий | 195 | *по шуму |
| 38. | 28. Электроподстанция Чернораменская 110/10 р.п.Гидроторф | Трансформаторы 2х16 | - | 140* (р.7.1.10 Приложение 3) | 140 | соблюдается | - | 140 |  |
| 39. | Электроподстанция Гриденинская 35/6 д. Гриденино | Трансформаторы 2х2,5 | - | 50* (р.7.1.10 Приложение 3) | 50 | соблюдается | - | 50 |  |
| 40. | 30.ООО «АвтосСпецтехника», ИП Рыжиков Е.Б., р.п.Гидроторф, ул.Харенка, 105 | Автотранспортные услуги | - | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | 100/IV | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 5.1. | По проекту |  |
| 41. | ООО «ПТМ», р.п.Гидроторф, ул.Административная | АЗС | - | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 42. | 31. АГЗС р.п.Гидроторф, ул.Административная | АГЗС | - | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 43. | 32.ИП Сальников В.Н., р.п.Гидроторф | Стоянка автомобилей | - | 50/V | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V |  |
| 44. | 33.ОАО «НПО «Балахнинский радиозавод», промплощадка № 2, д.Шалимово Для обеспечения функционирования промплощадки требуется установление охранной зоны с особыми условиями использования, границы охранной зоны, рассчитанные специалистами предприятия исходя из требований технических условий на испытание антенных систем, показаны на чертежах, в соответствии с проектом границ охранной зоны, утвержденным Генеральным директором ОАО «НПО «ПРЗ» Гурбич В. Г. 12.05.2012 г. | Настройка и испытание антенных систем | 100/IV | 100/IV (р.7.1.2) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV | Охранная зона должна быть ровной в гори-зонтальной плоскости, свободной от посторонних предметов. Допускаются отдельные неровности (кустарник, бугры, впадины), не превышающие по высоте (глубине) 0,5 м. В охранной зоне не допускается возведение зда ний и сооруже-ний, а также посадка деревьев (Письмо № 749 от 05.06.2012г.) |
| 45. | 34.ООО «Электрокабель-сервис-НН» | Переработка отходов кабеля | - | 100/IV (р.7.1.1 п.18) | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 46. | 37. Автодром | Рейсирование | - | 50/V | 50/V | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V |  |
| 47. | 38. ООО «ПРОМИНГАЗ» |  |  | 100/IV | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 48. | 39. ИП Шутов (не работает) | Мебельное производство, Автоперевозки | - | 100/IV | 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 49. | 40.Торфобрикетный завод (не работает) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 50. | 43. Ферма ИП «Гюлиев Н.Г.», д.Шалимово | КРС – 24 головы, овцы – 100 голов |  | 100/IV (р.7.1.11 п.6) | 100/IV |  | Разработка проекта СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51. | ООО «Балахнинский хлебо- комбинат», р.п.Гидроторф, ул.Садовая | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 12 т/сут. | 100/IV (2009г.) | 100/IV (р.7.1.8 п.13) | 100/IV | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V (№ 2607 от 05.12.2011г.) | Разрешение на выброс № 445 от 26.11.2009г. до 25.11.2014г. |
| 54. | ЗАО «ВолгаСтройСервис», Ст. Балахна, ж/д стрелка 17 р.п.Гидроторф | Производство общестроительных работ, склад угля, гараж грузового транспорта | 500/II (2010г.) | 500/II (р.7.1.14 п.2) | - | - | - | - | За границами муниципального образования |
| 55. | ООО «Караван», р.п.Гидроторф, ул.Юбилейная,6 | Магазин | - | Ориентировочный размер СЗЗ правилами не определен | - | - | - | - |  |
| 56. | ИП Перевозчикова С.И., р.п.Гидроторф, ул.Садовая,8 | Производство зефира | - | 50/V (р.7.1.8 п.6) | 50/V |  | Разработка проекта СЗЗ | 50/V |  |
| 57. | ООО «Хлеб», д.Рылово | Производство хлеба и хлебобулочных изделий (произв. 1 т/сутки) | - | 50/V (р.7.1.8 п.6) | 50/V | не соблюдается (25 до жилья, 0 до огородов) | Согласно п.3.17 проведение надзорных мероприятий по исследованию атмо-сферного воздуха и измерений физических воздействий | -/ IV/50 для нового строительства 50/V (п.3.5* СНиП 2.07.01-89*) |  |
| 58. | Кладбище действующее, 1 га, д.Замятино |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 59. | Кладбище (закрытое), 0,65 га, д.Замятино |  | - | 50/V (р.7.1.12 п.3) | 50/V | соблюдается | - | 50/V |  |
| 60. | Кладбище (проектируемое) (для г.Балахна) 33 га, район д.Ватагино и д.Бабье |  | - | 500/II (р.7.1.12 п.5) | 500/II | соблюдается | - | 500/II (р.7.1.12 п.5) |  |
| 61. | Карьер, участок № 1, севернее д.Рылово |  | - | 100/IV (р.7.1.4 п.4) | 100/IV | соблюдается | - | 100/IV |  |
|  | участок № 2, севернее д.Рылово |  | - | 100/IV (р.7.1.4 п.4) | 100/IV | не соблюдается (30 - огороды) | Сокращение террито-рии карьера с после-дующим проведением рекультивации согласно СанПиН 2.17.1287-03; разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
|  | участок № 3,4,5 (проектир.) севернее д.Рылово |  | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV |  |
| 62. | 25.Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, произв. 415 м3/сут., д.Рылово (проектир.) | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 150 (р.7.1.13 табл.7.1.2) |  |
| 63. | 45.ООО «Газобетонный завод» (проектир.). Гидроторф, ул. Административная, 15 | Производство бетона и бетонных изделий | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с обеспечением организации СЗЗ до жилой застройки | 300/III (р.7.1.4., п.15) |  |
| 64. | 26.Автозаправочная станция, в 450 м от д.Рылово, на автодороге на Балахну (проектир.) | АЗС | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65. | 27.СТО, в 450 м от д.Рылово, на автодороге на Балахну (проектир.) | СТО | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |
| 66. | 42.Сливная станция, д.Рылово (проектир.) | Сливная станция | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 300/III (р.7.1.13 прим.4) |  |
| 67. | 46. Торговый центр городского значения (проектир.) | Торговый центр | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V (р.7.1.12 п.6) |  |
| 68. | 43. Звероферма (проектир.) Р.п. Гидроторф, в районе ул. Железнодорожная | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 100/IV (р.7.1.11 п.6) |  |
| 69. | 49. База конно-спортивной секции (проектир.) р.п. Гидроторф | Хозяйство с содержанием животных (конюшня) до 50 голов | - | - | - | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | 50/V (р.7.1.11 п.3) |  |

Транспорт

Автомобильный

В настоящее время грузовой транзитный транспорт следует по автодорогам:

| - | областного значения Могильцы-Конево от трассы регионального значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород- IV категории. Санитарный разрыв, равный 25-50 метрам (СНиП 2.07.01-89* п.п.6.9; 6.19), соблюдается; |
| --- | --- |
| - | Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер - III категории (1,32 км - начало), IV категории (10,67 км, 11,99 км - конец). Санитарный разрыв, равный 100 (до жилья) и 50 м (до садов) для III категории соблюдается не везде (р.п. Гидроторф), и 25-50 м для IV категории (СНиП 2.07.01-89* п.6.9), соблюдается. |

Также на территории муниципального образования проходят следующие автодороги IV категории, по которым следует грузовой транзитный транспорт через деревни Каданово, Замятино, Шурлово, Шалимово:

| - | подъезд к д.Тычинино-д.Шалимово от автодороги Могильцы-Конево; |
| --- | --- |
| - | подъезд к д.Рылово-Замятино от автодороги Могильцы-Конево; |
| - | Бурцевский карьер-Шалимово; |
| - | Замятино-Чуркино-Бабье-Шурлово; |
| - | подъезд к д.Гриденино-д.Яснево от а/д Могильцы-Конево IV категории. |

Санитарный разрыв, равный 25-50 метрам (СНиП 2.07.01-89* п.6.9; п.6.19), соблюдается не везде (дд. Рылово, Каданово, Замятино, Бабье, Ватагино, Алферово).

Проектом предусматривается на расчётный срок строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Шопша - Иваново - Н.Новгород» (II категории) на участке обхода г. Балахна. Протяженность данной автодороги в пределах муниципального образования составит 6,4 км. Санитарный разрыв, равный 100 (до жилья) и 50 м (до садов)  для II категории соблюдается.

Железнодорожный

Также источником загрязнения на территории сельсовета могут быть:

| - | подъездной железнодорожный путь на Бурцевский карьер от железнодорожной ветки Заволжье-Нижний Новгород (категорию не имеет, № 258 от 02.11.2011г. ЗАО «ФормМат»). Санитарный разрыв, равный 50 метрам (Справочник проектировщика «Градостроительство», Стройиздат, 1978г.»), соблюдается не везде (р.п. Гидроторф); |
| --- | --- |
| - | подъездные железнодорожные пути к предприятиям. Санитарные разрывы, равные 50 метрам (Справочник проектировщика «Градостроительство», Стройиздат, 1978г.), соблюдаются. |

Воздушный

Также возможным источником загрязнения на территории сельсовета могут быть военные объекты зоны резервной территории, расположенной в районе д.Истомино Кочергинского сельсовета.

При разработке Генерального плана при функционировании военных объектов в районе д.Истомино зону ограничения застройки целесообразно устанавливать исходя из обеспечения требований безопасности полетов и СНиП 32-03-96 «Аэродромы». При функционировании военных объектов должны быть выполнены расчеты зон ограничения жилой застройки в районе военных объектов из условий шума.

Размещение объектов в районе функционирующих военных объектов подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном Воздушным законодательством Российской федерации, СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011 п.п.8.23; 8.22.

Котельные

Отопление жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения в р.п. Гидроторф осуществляется от магистральных теплосетей МУП «МП «Теплоэнерго» МО Балахнинский муниципальный район.

В д. Рылово на территории Г.У. «Замятинский ДДИ» имеется отдельно стоящая котельная общей мощностью 1,39 МВт. Топливом служит – каменный уголь.

В остальных 10 деревнях, входящих в данное муниципальное образование, теплоснабжение осуществляется печами, топливом служат дрова, каменный уголь.

ЗАО «Балахнинское стекло» имеет на своей территории котельную мощностью 2,0 МВт на газовом топливе.

ООО «Центр новых технологий – Спектр» имеет котельную общей мощностью 0,2 МВт на дизельном топливе.

ООО «Реттенмайер Рус Продуктион» имеет котельную мощностью 0,15 МВт на газовом топливе.

ЗАО «ФормМат» имеет котельную общей мощностью 1,3 МВт на газовом топливе.

Выбросы от производственных котельных учтены в выбросах предприятий.

Согласно техническим возможностям, выданным Администрацией МО «р.п. Гидроторф» за № 400 от 28.03.2012 г., теплоснабжение принято:

В р.п. Гидроторф:

Строительство 3 котельных на газовом топливе на расчетный срок:

- по ул. Административная мощностью 16,5 МВт;

- по ул. Садовая мощностью 5,25 МВт;

- по ул. Сергеевка мощностью 0,18 МВт.

Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками и существующих домов – от локальных источников тепла на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения предлагаются локальные котельные на газовом топливе:

-на первую очередь  для дошкольного учреждения, 2-х магазинов, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, пожарного депо, бани;

- на расчетный срок для общеобразовательного учреждения, поликлиники и аптеки, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, спортзала, административного здания, торгового центра городского значения.

В д. Рылово:

на первую очередь:

- реконструкция котельной для ГУ «Замятинский ДДИ» с заменой котлов на котлы большей мощностью и переводом ее на газовое топливо;

- строительство котельных для магазина, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделения связи и пожарного депо;

на расчетный срок - для предприятия бытового обслуживания.

В д. Замятино строительство котельных:

-на первую очередь для ФАП с аптекой, магазина, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

В д. Чуркино строительство котельных:

-на первую очередь для ФАП с аптекой;

-на расчетный срок для магазина, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

В д. Гриденино строительство котельных на первую очередь  для магазина, предприятия общественного питания;

В  д. Тычинино строительство котельных  на первую очередь для магазина, предприятия общественного питания.

В д. Бабье строительство котельных на первую очередь для магазина, предприятия общественного питания.

В д. Ватагино строительство котельных на первую очередь для магазина, предприятия общественного питания.

Промышленные предприятия

На первую очередь предусматривается:

- расширение котельных ООО «Центр новых технологий – Спектр» на дизельном топливе и ООО «Реттенмайер Рус Продуктион» на газовом топливе;

-строительство котельных на газовом топливе для  проектируемого газобетонного завода и 3-х СТО (ул. Административная, на автодороге Могильцы-Конево).

На расчетный срок по ул. Административная.

В проекте предусматривается строительство логистических центров, теплоснабжение которых будет решаться на последующих стадиях проектирования, так как неизвестно их функциональное назначение.

За основные источники газоснабжения в проекте принята ГРС «Балахна» (существующая и проектирумая), находящиеся за границами проектирования.

По территории МО «р.п. Гидроторф» проходит магистральный газопровод d 530 мм на ГРС «Заволжье» и ветка газопровода к ГРС «Заволжье», которая в дальнейшем (к расчетному сроку) будет ликвидирована, магистральный газопровод- отвод к ГРС «Балахна» d 325мм и магистральный газопровод d 720 мм от расширяемого Горьковского промузла.

Магистральные газопроводы, в зависимости от рабочего давления (5,5 МПа), относятся к I классу. Минимальные расстояния от оси газопроводов  до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений принимаются по табл.4* СНиП 2.05.06 -85* «Магистральные трубопроводы» и составляют для газопровода d 720 мм - 200 м, для газопроводов  d 325мм  и d 530мм -150 м.

Для исключения возможного повреждения газопроводов, вдоль трасс газопроводов, устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению. В охранных зонах  обязательным  является соблюдение требований п.4.2-4.5 вышеназванных «Правил».

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства и согласованы с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области ТО Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах (№ 2110 от 23.09.2011г.).

Санитарно-защитные зоны от объектов показаны на чертеже «Карта ограничений использования территорий», «Карта охраны окружающей среды. Проектные предложения по улучшению состояния окружающей среды» и приведены в таблице № 2 «Характеристика, размеры санитарно-защитных зон, санитарных разрывов».

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Минимальные санитарные разрывы от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки установлены согласно п.6.19 СНиП 2.07.01-89*.

Минимальные санитарные разрывы от подъездных железнодорожных путей установлены согласно Справочника проектировщика «Градостроительство», Стройиздат, 1978 года.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на основе СНиП 2.07.01-89*, Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Охранная зона высоковольтных линий электропередач установлена на основе Правил устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В», Справочника по проектированию электрических сетей, 2006г.

Санитарно-защитная зона для производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменён Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

| - | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| --- | --- |
| - | результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.). |

Размер санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при:

| - | объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений. |
| --- | --- |
| - | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
| - | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
| - | внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

2.4. Проектные  предложения

по  улучшению  состояния  атмосферного  воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

| - | технологические; |
| --- | --- |
| - | организационные; |
| - | планировочные. |

На I очередь строительства (2020г.):

| - | оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок; |
| - | решение вопроса о размещении постов наблюдений ВВУУГМС за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |
| - | диагностика котла ВК-21, диагностика и ремонт дымовой трубы котельной, ремонт системы вентиляции и аспирации цехов, ввод в эксплуатацию 2-х вакуумных насосов и винтового компрессора на ЗАО «Балахнинское стекло»; |
| - | увеличение количества вторичных полимерных материалов, используемых в производстве на ОАО «Полимертех»; |
| - | внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта; |
| - | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
| - | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечания 1; |
| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | вынос транзитного грузового движения с жилых улиц на объездную автодорогу; |
| - | упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения транспорта с учетом сложившейся обстановки; |
| - | уменьшение интенсивности автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам; |
| - | выявление и запрещение эксплуатации автотранспорта с превышением норм токсичности и дымности отработавших газов; |
| - | совершенствование режимов эксплуатации автомобильного транспорта; |
| - | размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ; |
| - | размещение объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, согласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | обоснование размещения действующих объектов малого бизнеса V класса опасности по данным исследований атмосферного воздуха и измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий согласно п. 3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | размещение микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек согласно очередности строительства и в соответствии с требованиями п. 3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | на рынке упорядочение графика работы автотранспорта, организация санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | проведение ревизии, реконструкция гаражных массивов и упорядочение автостоянок и парковок, с соблюдением нормативных разрывов; |
| - | улучшение качества дорожного покрытия на улицах с интенсивным движением автотранспорта после проведения ревизии наиболее разрушенных участков дорожного покрытия автомагистралей; |
| - | размещение согласно очередности строительства объектов, автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ в соответствии с Главой II п.2.6; Главой VII р.7.1.12, табл. 7.1.1, примечаний 1-12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.02-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского, районного значения и подъездных железных дорог с комплексом мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от автодорог (п.6.19 СНиП 2.07.01-89*) и подъездных железнодорожных путей (Справочник проектировщика «Градостроительство»); |
| - | размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий; |
| - | выполнение комплекса мероприятий на предприятиях в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (см. таблицу № 2); |
| - | выполнение проектов ревизии территорий предприятий для проведения плотности застройки в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*; |
| - | выполнение проектов зонирования территории предприятий по классам в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и предлагаемых планировочных решений; |
| - | предусмотреть разработку сводного проекта нормативов ПДВ и проекта единой СЗЗ для предприятий на основе уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников загрязнений с организацией санитарно-защитных зон и их благоустройством; |
| - | определение размеров санитарно-защитных зон для всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических и планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| - | изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования расчетами и проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительно- го кадастра муниципального образования; |
| - | организация санитарно-защитных зон от производственных зон; предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89*; |
| - | организация СЗЗ от котельных согласно действующему санитарному законодательству. |
|  |  Согласно очередности строительства объектов: |
| - | размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | размещение зданий и сооружений согласно действующих санитарных, строительных и противопожарных норм; |
| - | оборудование и содержание торговых центов, кафе-ресторанов, магазинов в соответствии с СНиП 2.08.01-89*; |
| - | проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества; |
| - | организация загрузки помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из подземных тоннелей; со стороны магистралей при наличии специальных загрузочных помещений; |
| - | оборудование и содержание территорий предприятий продовольственной торговли производств согласно СНиП 2.08.01-89*; |
| - | запрещение оборудования машинных отделений, холодильных камер, грузоподъемников непосредственно под жилыми помещениями; |
| - | проведение виброзащитных мероприятий, обеспечивающих должностные условия труда работников предприятий торговли и условия проживания людей; |
| - | размещение погрузо-разгрузочных площадок и вентиляционных устройств для отдельно стоящих торгово-коммерческих комплексов в 50 метрах от жилой застройки; |
| - | размещение предприятий торговли (киоски, мини-маркеты, минимагазины и т.д.) следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.08.01-89*; |
| - | размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-06-2009, СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; |
| - | вынос и перепрофилирование жилых домов, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов (см. таблицу № 2) в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция) согласно расчетов и проектов СЗЗ; |
| - | экологическое воспитание, образование, просвещение населения муниципального образования. |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Согласно данным отдела охраны природы Администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области (№ 14-54/01-05 от 23.08.2011г.).

Муниципальное образование окружено копанями обводненных карьеров бывших торфоразработок, имеются обводненные песчаные карьеры. По южной границе протекает р.Параша.

Гидрологическая сеть муниципального образования представлена реками: Жужла, Теплушка, Трестьянка, Железница, руч.Бакалды и  прудами в д.Гриденино, д.Замятино, д.Каданово, д.Шалимово, д.Яснево, а также  дренажными каналами и противопожарными водоемами.

Реки Жужла, Железница и Трестьянка, согласно водному реестру,  являются  правыми  притоками  р.Волги и относятся к Верхневолжскому бассейновому округу. Речной бассейн - (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). Протяженность  р.Жужла  18,0 км,  р.  Железница 16,0 км, р. Трестьянка 17 км.

Река  Теплушка  используется  для  технологических  целей  НИГРЭС.  Сток  реки  зарегулирован.  Непосредственной  связи  между  р.Теплушкой  и  р.Волгой  не  существует.

По характеру водного режима реки принадлежит к восточно-европейскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью. Основным источником питания является снег, на долю которого приходится до 60÷65 % годового стока, 30÷35 % составляет подземное питание и только 10÷15 % сток дождевых вод.

Список водных объектов на территории муниципального образования приведен в таблице № 3. Водоемы используются населением исключительно для купания и отдыха.

Санкционированный сброс сточных вод в водные объекты на территории муниципального образования не осуществляется. При аварии на магистральном канализационном коллекторе ООО «Быт-Сервис» возможен сброс сточных вод в р.Параша, впадающую в р.Волга. Техническое состояние коллектора не удовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. В 2010 году, из-за отсутствия средств, капитальный ремонт коллектора не проводился.

Большая часть территории муниципального образования канализована, за исключением ул.Центральная р.п.Гидроторф и индивидуальной жилой застройки поселка и деревень, где для сбора сточных вод используются выгребные ямы. В 2010 году строительство уличных сетей канализации не проводилось.

В р.п.Гидроторф канализована 2-5 этажная застройка и промпредприятия с подачей стоков на очистные сооружения г.Балахны. Прием жидких отходов в сеть хоз-бытовой канализации осуществляется в канализационный колодец у главной канализационной насосной станции. Централизованная система канализации в остальных населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Сточные воды от жилой застройки и  общественных зданий поступают в накопители и спецмашинами  вывозятся на очистные сооружения д.Истомино или на очистные сооружения ОАО «Волга» в г.Балахне. Сливной станции в муниципальном  образовании нет.

Для д.Замятино, д.Рылово, д.Бабье, д.Ватагино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Чуркино предлагается строительство общих биологических канализационных очистных сооружений к северу от д.Рылово (на I очередь). В остальных населенных пунктах муниципального образования - д.Алферово, д.Каданово, д.Яснево, д.Шалимово предусматривается децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе новых канализационных очистных сооружений в д.Рылово с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны.

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек и водоемов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории муниципального образования приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями на19.07.2011г.) и приведены в таблице № 3.

Водоохранная зона дренажных каналов совпадает по ширине с полосой отвода каналов, согласно п.9 ст. 65 Водного кодекса РФ и устанавливается в размере 20 м.

Использование территорий водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы регламентируется п. 15-18 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1).   Использование сточных вод для удобрения почв;

2). Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3). Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4). Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

На основании ст.6 вышеуказанного Водного кодекса вдоль береговой линии водных объектов общего пользования выделяется береговая полоса, предназначенная для общего пользования, составляющая 20 м, за исключением береговой полосы дренажных каналов и руч. Бакалды,  протяженность которых от истока до устья не превышает 10 км,  ширина береговой полосы  этих каналов составляет 5 м.

Список  водных  объектов  на  территории  муниципального  образования

«р.п.Гидроторф»  Балахнинского района

Таблица № 3

| №№ п/п | Наименование водотока, водоема | Куда впадает, где расположено | Длина, км (для водо- токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водотоки на территории МО «р.п.Гидроторф» |  |  |  |  |  |
| 1. | р.Жужла | р.Волга | 18 | 100 | 40-50 |
| 2. | р. Железница | р.Волга | 16 | 100 | 40-50 |
| 3. | р.Трестьянка | р.Волга | 17 | 100 | 40-50 |
| 4. | р.Теплушка |  | <10 | 50 | 40-50 |
| 5. | руч. Бакалды |  | <10 | 50 | 40-50 |
| Водоемы на территории МО «р.п.Гидроторф» |  |  |  |  |  |
| 6. | Водоем пожарный | д.Алферово | 0,5 | - | 40-50 |
| 7. | Водоем пожарный | д.Бабье | 0,5 | - | 40-50 |
| 8. | Водоем пожарный | д.Ватагино | 0,5 | - | 40-50 |
| 9. | Водоем пожарный | д.Каданово | 0,5 | - | 40-50 |
| 10. | Водоем пожарный | д.Рылово | 0,5 | - | 40-50 |
| 11. | Водоем пожарный | д.Тычинино | 0,5 | - | 40-50 |
| 12. | Водоем пожарный | д.Чуркино | 0,5 | - | 40-50 |
| 13. | Водоем пожарный | д.Шалимово | 0,5 | - | 40-50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Пруд | д.Гриденино | 0,5 | - | 40-50 |
| 15. | Пруд | д.Замятино | 0,5 | - | 40-50 |
| 16. | Пруд | д.Замятино | 0,5 | - | 40-50 |
| 17. | Пруд | д.Каданово | 0,5 | - | 40-50 |
| 18. | оз. 115 км | р.п.Гидроторф, у элек-троподстанции Бурцево | 0,5 | - | 40-50 |
| 19. | «Желтое» озеро | р.п.Гидроторф, в районе ул.Харенка | 0,5 | - | 40-50 |

Существующие водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов представлены на чертежах «Карта ограничений использования территорий» и «Карта охраны окружающей среды. Проектируемые мероприятия по охране окружающей среды».

Для охраны водотоков и водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается:

| - | Разработка мероприятий по поддержанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного состояния территорий, защите водоемов, водотоков и каналов от заиления и обмеления, процессов водной эрозии, предохранения от засорения и загрязнения бытовым мусором, пестицидами и биогенными веществами; |
| --- | --- |
| - | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | Ликвидация стихийных свалок мусора на анализируемой территории; |
| - | Оборудование существующей сохраняемой и проектируемой застройки в р. п. Гидроторф, д.Замятино, д.Рылово, д.Бабье, д.Ватагино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Чуркино централизованной системой канализации; |
| - | Обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | Благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос; |
| - | Соблюдение береговой полосы общего пользования (рек, каналов и др. водоемов); |
| - | Организация мест отдыха и купания, зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий; |
| - | Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ и закрепление данных границ на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством; |
| - | Расчистка, углубление и обустройство каналов и водоемов, расположенных в в границах населенных пунктов: д.Бабье, д.Замятино, д.Рылово, д.Тычинино, д.Чуркино, д.Шалимово, д.Яснево, р.п. Гидроторф; |
| - | Организация и ведение мониторинга за загрязнением водоемов по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра муниципального образования; |
| - | На сохраняемых реках, каналах, озерах и прудах необходимо проведение следующих мероприятий: |
|  | - очистка от мусора и накопившихся донных отложений; |
|  | - благоустройство и озеленение прибрежных территорий. |
| - | продолжение работы по восстановлению гидрологического режима осушенных территорий торфоразработок. |

Установление водоохранных зон и прибрежных полос, определение первоочередных мероприятий с последующей их реализацией, существенно повлияет на улучшение состояния водотоков и водоемов.

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

В настоящее время на территории МО «р.п.Гидроторф» расположены:

| - | четыре действующие артезианские скважины водозабора ООО «Быт-Сервис» (№№ 5,6,7,8), расположенного в 6,0 км южнее р.п.Гидроторф, на левом берегу р. Жужла (приток р.Волги). Источником водоснабжения р.п.Гидроторф являются подземные воды Тепловского месторождения; |
| --- | --- |
| - | три действующие артезианские скважины: д.Рылово (ООО «Хлеб», ДДИ), д.Замятино (МТФ); |
| - | Бурцевское месторождение питьевых подземных вод– 2 скважины, принадлежащие ЗАО «ФормМат» (протокол ТКЗ № 170 от 26.05.2011г.). |

В остальных населенных пунктах имеются частные скважины и шахтные колодцы.

ООО «Биаксплен» ведет добычу подземных вод для технологического обеспечения водой предприятия (Лицензия НЖГ 01236 ВЭ).

Гидрогеологические условия на участке водозабора ООО «Быт-Сервис» сложные. Мощность и фильтрационные свойства эксплуатируемого водоносного горизонта изменчивы, кроме того неоднороден и химический состав подземных вод. В нижней части водоносного горизонта наблюдается увеличение минерализации, жесткости и содержания сульфатов.

Согласно проекта № 2400-П-09 ЗСО на зоны санитарной охраны скважин для водозабора ООО «Быт-Сервис» в Балахнинском районе Нижегородской области, выполненного проектным бюро «Профи» в 2009 году, граница первого пояса ЗСО при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

Для суммарного водоотбора – 4068 м3/сут.

II пояс ЗСО имеет размеры:

| - | расстояние вверх по потоку – 160 м; |
| --- | --- |
| - | расстояние вниз по потоку – 139 м; |
| - | половина ширины – 408 м. |

III пояс ЗСО имеет размеры:

| - | расстояние вверх по потоку – 1728 м; |
| --- | --- |
| - | расстояние вниз по потоку – 146 м; |
| - | половина ширины – 1484 м. |

Для суммарного водоотбора – 9666,4 м3/сут.

II пояс ЗСО имеет размеры:

| - | расстояние вверх по потоку – 289 м; |
| --- | --- |
| - | расстояние вниз по потоку – 251 м; |
| - | половина ширины – 537 м. |

Каждая скважина в радиусе 50 м огорожена забором из колючей проволоки с воротами, закрывающимися на замки.

В радиусе 50 м источники загрязнения подземных вод отсутствуют. На водозаборе имеется круглосуточная охрана. Все пояса ЗСО свободны от построек.

Во всех поясах ЗСО водозабора отсутствуют склады ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и др. объекты, обуславливающие опасность химического загрязнения подземных вод.

Не имеется на данной территории кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Качество воды из артезианской скважины д.Замятино (МТФ) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.

Качество воды из артезианской скважины д.Рылово в 2008 году из пяти исследованных проб в 2 пробах не отвечало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по микробиологическим показателям.

Проектная документация  на зоны санитарной охраны I-III поясов артскважин д.Рылово (ООО «Хлеб») и д.Замятино (МТФ) отсутствует.

I пояс ЗСО, равный 50 метрам, артскважин соблюдается.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов зон санитарной охраны могут быть:

| - | в д.Замятино (МТФ) – ферма ООО «Исток», выгреба в частой застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки; |
| --- | --- |
| - | в д.Рылово – (ООО «Хлеб»), выгреба в частой застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки. |

Проектная документация на зоны санитарной охраны I-III поясов разработана для артскважин в д.Рылово (ГУ «Замятинский ДДИ»).

I пояс ЗСО, равный 30 метрам, артскважины соблюдается.

II пояс совпадает с I поясом, соблюдается. III пояс ЗСО – 181 м.

Источниками загрязнения в III поясе ЗСО являются выгреба в частной застройке, минеральные удобрения, применяемые на огородах частной	 застройки, ООО «Хлеб».

Лицензионный участок недр ЗАО «ФормМат» (объект №13 на схеме) расположен  западнее р.п. Гидроторф. Добыча подземных вод осуществляется эксплуатацией водозабора, состоящего из 2-х скважин, в том числе скважина №1 /157- действующая, скважина №2 /158- резервная. Скважины находятся на расстоянии 25м друг от друга за границами территории ЗАО «ФормМат». По химическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением пониженного содержания фтора. Возможность использования подземных вод с пониженным содержанием фтора согласована с ТО ГУ Управления Роспотребнадзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, граница I пояса ЗСО, при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м от скважины. Размеры ЗСО II-III поясов определены расчетным путем и составляют:

| № скважины | Радиус II пояса ЗСО | Радиус III пояса ЗСО |
| --- | --- | --- |
| скважина №1/157 | 23,3 м | 111,4 м |
| скважина №2/158 | 23,4 м | 111,7 м |

ЗСО II пояса приравнивается к границам I пояса ЗСО.

Запасы подземных вод не утверждены. Скважины зарегистрированы в ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Справка от 14.03.2011 г. №39).

Участок недр, ограниченный в плане размерами ЗСО строгого режима радиусом 50,0 м от каждой скважины, представляется в виде горного отвода площадью 1,035 га. В пределах Лицензионного участка не проводятся геологоразведочные работы, нет участков недр, предоставленных в пользование по лицензиям на другие виды полезных ивкопаемых.

Для водоснабжения д. Замятино проектом предусматривается строительство подземного водозабора на 1 очередь. Водоснабжение д.Рылово, д.Чуркино, д.Бабье, д.Ватагино предусматривается от водозабора д.Замятино. Существующую скважину в д.Замятино, расположенную на территории МТФ ООО “Исток” (объект №23 на схеме), предусматривается использовать только на технические нужды фермы. Существующие скважины в д.Рылово, расположенные на территории ООО “Хлеб” (объект №14 на схеме) и на территории детского дома инвалидов (объект №24 на схеме), необходимо  затомпоноровать после строительства нового водозабора. В д.Гриденино и д.Тычинино планируется строительство водозаборов на 1 очередь. Так как скважины ЗАО “ФормМат” (№13 на схеме) расположены в СЗЗ предприятия, проектом предлагается использовать их только на технологические нужды предприятия.

Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с п.3.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02  бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора.

Водоснабжение д.Алферово, д.Каданово, д.Яснево, д.Шалимово – предусматривается от нецентрализованных источников водоснабжения (существующих и новых шахтных колодцев). Оборудование этих источников предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению МО «р.п.Гидроторф» подробнее см.разделы «Водоснабжение» и «Канализация».

Проектом Генплана предлагается:

| - | разработка и утверждение, в установленном порядке, проектов зон санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения, согласно согласованным проектам; |
| - | соблюдение комплекса мероприятий в I-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*, в т.ч.:  благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий, организация водоснабжения, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов до момента канализования населенных пунктов;  запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории огородов;  не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;  организация санитарной очистки территории, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. |
| - | санитарная охрана подземных вод, согласно СП 2.1.5.1059-01. |

3.4. Родники

Родник расположен у д.Каданово. Регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в родниках не проводится.

Проектная документация на I-III пояса ЗСО родника отсутствует.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов ЗСО родника могут быть неканализованное жилье (выгреба; минеральные удобрения, применяемые на огородах).

Для улучшения состояния родника необходимо:

| - | эксплуатацию и благоустройство родника производить согласно СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.11.75-02, а также СанПиН 2.1.4.1110-02 (после определения назначения родника); |
| --- | --- |
| - | проведение регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в роднике; |
| - | исключение возможности проникновения поверхностных вод в место забора воды из родника; |
| - | определить хозяина, паспортизировать родник; |
| - | канализование д.Каданово. |

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика муниципального образования, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система озелененных территорий муниципального образования представлена:

| - | озелененными территориями общего пользования (парк р. п. Гидроторф, скверы, бульвары); |
| --- | --- |
| - | озелененными территориями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
| - | озелененными территориями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
| - | лесами; |
| - | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах муниципального образования оказывают два основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды; |
| --- | --- |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  зеленых  насаждений

Растительность на территории муниципального образования, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеет лес, расположенный в пределах муниципального образования.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

В настоящее время норматив площади озелененных территорий общего пользования не выполняется.  Площадь озелененных территорий общего пользования  составляет 4,0 га или 5,0 м2  на 1 жителя, при нормативе 12 м2 на чел., согласно п. 5 статьи 10 Закона Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 08.09.2007г. №110-З.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений с определением мест перспективного озеленения, продолжение работ по озеленению р.п.Гидроторф; |
| --- | --- |
| - | создание единой взаимосвязанной системы озелененных территорий общего пользования; |
| - | увеличение площади озелененных территорий общего пользования на первую очередь до 13,0 га (13 м2 на 1 жителя), на расчетный срок – до 21,0 га (20,7 м2 на 1 жителя); |
| - | включение в единую систему озелененных территорий санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории муниципального образования, с благоустройством рекреационных зон. |

Проектом генерального плана также предусматривается  капитальное строительство и строительство линейных объектов, которое возможно затронет участки земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, поэтому рекомендуется  предусмотреть процедуру оформления заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Постановлением правительства РФ от 28.01.2006 г. «О составе и порядке подготовки документации  о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий.

4.2. Особоохраняемые  природные  территории

На территории МО «р.п.Гидроторф» расположена часть одного из участков проектируемого государственного природного биологического (орнитологического) заказника регионального (областного) значения «Балахнинский».

Основная цель образования заказника – охрана водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Значение заказника – региональное (областное).

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных месторождений, сохранившихся и восстанавливающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

На территории заказника представлены типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений разного возраста, сформировавшихся в результате разработок низинных, переходных и верховых болот в основном способом гидроразмыва. Заказник может служить модельным объектом для изучения сукцессионных процессов, протекающих в экосистемах выработанных торфяных месторождений разных типов. Кроме того, представлены сохранившиеся (неразработанные) участки болот переходного и низинного типов, в том числе клюквоносные.

На водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

По результатам учета 2006г. численность птиц составляла: озерных чаек: 1530 пар, сизых чаек – 5370 пар, серебристых чаек – 160 пар, речных крачек – 640 пар, крякв – 200 выводков, красноголовых нырков – 70 выводков, гоголя – 18 выводков, хохлатых чернетей – 175 выводков, широконосок – 15 выводков, шилохвостей – 10 выводков, свиязей – 8 выводков, чирков-трескунков – 28 выводков, чирков-свистунков – 120 выводка, чомги – 27 пар, красношейных поганок – 13 пар, черношейных поганок – 17 пар, камышниц – 19 пар, лысух – 185 пар, больших выпей – 13 пар, больших улитов – 14 пар, чернышей – 7 пар, травников – 3 пары, перевозчиков – 21 пара, фифи – 9 пар, чибисов – 13 пар, бекасов – 6 пар, серых журавлей – 3 пары, болотных луней – 5 пар.

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

В границах МО «р.п.Гидроторф» расположена часть участка IV заказника.

Данный участок включает системы водоемов, образовавшиеся на месте выработанных торфяных месторождений Чернораменского, Баулинского, Плавучего и Подлипки.

Система водоемов, сформировавшаяся на месте полностью разработанного болота Чернораменского, располагается на землях Чернораменской птицефабрики в северной части участка. Здесь на бровках и перемычках в древостое и подросте преобладает береза, местами имеется примесь сосны, изредка – осины. Возраст деревьев от 20 до 50 лет; высота – от 5-6 до 10-15 м; диаметр стволов от 5-8 до 10-15 см; сомкнутость крон – от 0,1 до 0,5. В подлеске местами встречаются крушина ломкая, ива пепельная, рябина обыкновенная. Высота подлеска до 0,5-3,0 м. В травяно-кустарничковом ярусе на высоких (поднимающихся над поверхностью воды на 0,5 м и более) участках бровок и перемычек встречаются молиния сизая, голубика, багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, брусника, щитовник шартрский, вереск обыкновенный, вербейник обыкновенный, вейник сероватый и тростниковидный, иногда – орляк обыкновенный. На низких, заболоченных участках в травяно-кустарничковом ярусе доминируют тростник обыкновенный или телиптерис болотный, иногда – рогоз широколистый или кизляк кистецветный, также встречаются вербейник обыковенный, сабельник болотный, подмаренник болотный, белокрыльник болотный, зюзник европейский, шлемник обыкновенный, осоки ложносытевидная и пузырчатая, ситняг болотный, белокрыльник болотный, паслен сладко-горький, ситник скученный. На поверхности почвы преобладает либо мертвый покров, либо покров из сфанговых мхов. Местами встречаются Polytrichum commune и Pol.strictum.

Большинство карьеров в данной системе мелководные (глубиной до 1 м). Среди них встречаются карьеры разных размеров, как с разрушенными, так и с сохранившимися перемычками. Наиболее распространены на этих водоемах тростник обыкновенный, рогозы широколистый и узколистый, образующие чистые ассоциации, а также сообщества с участием щавеля прибрежного, сабельника болотного, ситняга болотного, осоки ложносытевидной, кизляка кистецветного, водокраса лягушачьего. Заросли тростника и рогозов занимают от 20 до 60-80% площади водоемов. Вдоль берегов этих водоемов, а также в виде отдельных островков встречаются сообщества прибрежно-водной растительности, которые образуют белокрыльник болотный, осоки ложносытевидная и острая, вех ядовитый, камыш лесной, сабельник болотный, подмаренник болотный, зюзник европейский, омежник водный, вербейник обыкновенный, паслён сладко-горький, частуха подорожниковая и др. Сообщества водных растений с плавающими листьями (кубышки желтой, кувшинки чисто-белой и рдеста плавающего и горца земноводного с участием водокраса лягушачьего, рясок малой и трехраздельной) занимают от 10 до 50-60% площади водного зеркала. Как правило, на этих водоемах из воды торчат многочисленные коряги, местами занимающие до 10% площади водного зеркала.

Встречаются также более глубокие карьеры (с глубиной более 1 м). На части из них сохранились перемычки. На этих водоемах вдоль берегов местами выражен тростниковый пояс шириной 1-2 м, иногда с участием осоки ложносытевидной. Местами вместо него встречается пояс, образованный телиптерисом болотным. В воде встречаются рдест плавающий, кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, водокрас лягушачий, ряска малая. Водные растения занимают до 20% площади водного зеркала.

На ряде глубоких карьеров перемычки почти полностью разрушены и их остатки сохранились лишь в виде отдельных островков. Среди них есть водоемы, на которых обширные заросли образует тростник обыкновенный, а также водоемы практически без тростника. Сообщества тростника могут занимать до 50% площади водного зеркала; они встречаются как в виде прибрежного пояса шириной до 25 м, так и в виде полос на месте бывших перемычек шириной до 10 м, разбросанных по всему водному зеркалу. На водоемах без доминирования тростника по урезу воды тянется пояс осоки ложносытевидной шириной около 0,5 м. В этом поясе встречается кизляк кистецветный, местами стрелолист, из водной растительности – водокрас и ряска малая. Местами вдоль берега тянется прерывистый телиптерисовый пояс. В нем встречаются сабельник болотный, кизляк кистецветный, зюзник европейский. Часто вдоль берега и вокруг остатков перемычек образует сплавины шириной 2-4 м белокрыльник болотный. В воде встречаются элодея канадская и кубышка желтая. На некоторых водоемах в виде отдельных островков встречаются куртины рогоза узколистного.

Болото Плавучее находится в 12 км на юго-запад от районного центра г.Балахна, в 3,5 км на юг от с.Бабье. Оно находится на первой надпойменной террасе р.Волга. Площадь торфяного месторождения Плавучее в пределах нулевой границы составляет 463 га, промышленная залежь в настоящее время отсутствует. Торфяное месторождение Плавучее выработано с 1938 по 1949г. способом гидроразмыва. До разработки болото Плавучее имело самую большую в области мощность торфяного пласта – до 12 м. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа; до разработки имелись также участки с торфяной залежью переходного и верхового типов. На неразработанной части болота представлен евтрофный тип растительности (древесный фитоценоз). Общая площадь, занятая на болоте клюквой, составляет 10,6 га. Проективное покрытие клюквы – 15%; возможный среднегодовой биологический урожай – 0,4 т.

На водоемах выработанных торфяных месторождений «Плавучее» и «Баулинское» имеются полуразрушенные бровки и перемычки, занимающие около 15% площади водоемов. На них в древостое встречаются сосна и береза высотой от 2 до 5 м в возрасте до 40 лет. Травяно-кустарничковый ярус образуют осока вздутая, пушица влагалищная, багульник болотный, подбел обыкновенный, болотный мирт, голубика, клюква обыкновенная и росянка круглолистная. На почве – покров из сфагновых мхов Polytrichum strictum. От 25 до 45% площади водоемов занято сплавинами, на которых сформировалась переходная осоково-сфагновая топь. Здесь в травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока вздутая, реже – очеретник белый, встречаются также пушица широколистная, осока волосистоплодная, росянка круглолистная и росянка английская (редкий в Нижегородской области вид растений). Местами имеются сплавины, образованные белокрыльником болотным. От 40 до 70% от площади карьеров приходится на долю участков открытой воды. В воде встречается хвостник обыкновенный. Местами из воды торчат многочисленные пни и коряги.

Болото Подлипки находится в 9 км на юго-запад от районного центра г.Балахна, в 7 км на юго-восток от д.Погарново, в 5,5 км на юго-восток от д.Бабье. Оно находится на первой надпойменной террасе р.Волга. Площадь торфяного месторождения «Подлипки» в пределах нулевой границы 675 га, сохранившаяся до настоящего времени часть промышленной залежи имеет площадь 182 га. Торфяное месторождение разрабатывалось способом гидроразмыва. В результате образовались обводненные карьеры общей площадью 384 га. До разработки торфяная залежь имела мощность: максимальную – 5,3 м, среднюю – 2,03 м. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа. На неразработанной части болота сохранился евтрофный тип растительности; представлены фитоценозы: древесный, черноольховый, а также вторичные березняки. Общая площадь, занятая на болоте клюквой, составляет 2,2 га; проективное покрытие клюквы от 20 до 40%. Возможный среднегодовой биологический урожай составляет 0,2 т.

На разработанной части болота между карьерами хорошо сохранились бровки и перемычки. На них в древостое преобладает береза, местами встречаются осина и ольха черная. Возраст деревьев до 50 лет. На отдельных участках имеется густой подлесок из ивы пепельной. Травяно-кустарничковый ярус почти не выражен; здесь местами встречаются болотные кустарнички, пушица влагалищная и вейник сероватый.

Выделяются водоемы двух типов.

Карьеры первого типа – глубокие (глубиной 1-2 м). На них прибрежно-водная растительность развита слабо. Прибрежно-водные растения образуют узкий (шириной до 2 м) прерывистый пояс вдоль берегов бровок и перемычек, а также растут на отдельных немногочисленных кочках, разбросанных по водному зеркалу. Здесь встречаются осоки острая, волосистоплодная и ложносытевая, кизляк кистецветный, сабельник болотный, белокрыльник болотный, частуха подорожниковая, череда трехраздельная, местами – болотный мирт, пушица влагалищная, единично – тростник обыкновенный. В воде изредка встречается роголистник погруженный.

Карьеры второго типа – мелководные. Их глубина в основном около 0,5 м. Из воды торчат многочисленные пни и коряги. От 30 до 70% от площади этих водоемов занимают заросли тростника обыкновенного, местами хвощем приречным и осоками, реже – рогоза широколистного. Здесь встречаются также сабельник болотный, кизляк кистецветный, белокрыльник болотный, ежеголовник всплывающий. Водную поверхность покрывают водокрас лягушачий, ряски малая и трехраздельная, многокоренник обыкновенный. В воде встречаются роголистник погруженный и элодея канадская.

На водоемах данного участка с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы:

Таблица № 4

| Вид | Численность по данным учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 года | 1997 года | 2006 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чайка озерная | 910 пар | 1346 пар | 1120 пар |
| Чайка сизая | 2360 пар | 3830 пар | 3030 пар |
| Чайка серебристая | 8 пар | 19 пар | 150 пар |
| Крачка речная | 70 пар | 198 пар | 570 пар |
| Выпь большая | 20 пар | 9 пар | - |
| Выпь малая | 6 пар | 3 пары | - |
| Камышница | 18 пар | 2 пары | 12 пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лысуха | 4 пары | 18 пар | 175 пар |
| Чомга | 50 пар | 20 пар | 27 пар |
| Поганка красношейная | 25 пар | 22 пары | 10 пар |
| Поганка черношейная | 10 пар | 10 пар | 12 пар |
| Кряква | 90 выводков | 20 выводков | 40 выводков |
| Широконоска | 20 выводков | 5 выводков | - |
| Шилохвость | - | - | 5 выводков |
| Свиязь | - | - | 8 выводков |
| Чирок-трескунок | 16 выводков | 30 выводков | 15 выводков |
| Чирок-свистунок |  | 3 выводка | 30 выводков |
| Чернеть хохлатая | 440 выводков | 150 выводков | 60 выводков |
| Нырок красноголовый | 420 выводков | 120 выводков | 50 выводков |
| Гоголь | - | 1-2 выводка | 3 выводка |
| Черныш | - | 4 пары | - |
| Большой улит | - | 1 пара | 5 пар |
| Травник | - | 3 пары | - |
| Перевозчик | - | 2 пары | 10 пар |
| Чибис | - | - | 8 пар |
| Фифи | - | - | 3 пары |
| Бекас | - | 2 пары | 6 пар |
| Болотный лунь | - | 2 пары | - |

На данном участке гнездится обыкновенный сверчок.

Так как, Положение о заказнике не утверждено, проектом предлагается принять режим охраны заказника, согласно типовому положению о государственных природных заказниках регионального значения в Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 08.08.2007 №278  (Глава V пункты 5.1- 5.4):

5.1. На территории государственных природных заказников и их отдельных участках могут быть постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены любые виды деятельности, если они противоречат целям создания государственных природных заказников или причиняют вред природным комплексам и их компонентам.

5.2. На территории государственных природных заказников запрещаются:

- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;

- добыча любых полезных ископаемых;

- геологоразведочные изыскания;

- взрывные работы;

- все виды мелиоративных работ;

- сброс сточных вод в водоемы;

- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования государственного природного заказника;

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества;

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;

- перевод сенокосных угодий в пастбищные;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- создание лесных плантаций;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

5.3. С целью сохранения типичных биоценозов, редких видов животных и растений, восстановления экологического равновесия, устойчивости и способности к саморегуляции всех природных комплексов, в государственных природных заказниках могут выделяться особо защитные участки, отличающиеся более строгим, чем на всей территории государственного природного заказника, режимом охраны.

5.4. На территории особо защитных участков государственных природных заказников могут быть запрещены или ограничены:

- все виды рубок леса, в том числе санитарные рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области, а также за исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур проводимых в период с 20 июля по 1 апреля);

- восстановление и реконструкция существующих мелиоративных систем;

- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;

- сенокошение;

- выпас, прогон и водопой скота;

- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;

- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- посещение туристскими группами без специального разрешения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению природных комплексов или их компонентов и поддержанию экологического баланса, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств государственного природного заказника.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях (приложение 2 в редакции распоряжения Правительства Нижегородской области от 04.10.2007г. №1537-р) вводятся следующие ограничения лесохозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, указанные в приложении 2 к вышеуказанному распоряжению, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с комитетом охраны и управления природопользованием Нижегородской области (в редакции распоряжения Правительства Нижегородской области от 04.10.2007г. №1537-р);

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, указанных в пункте 7 настоящего распоряжения;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

Для обеспечения функционирования заказника «Балахнинский» создается администрация заказника, возглавляемая директором. Назначение директора, структура и порядок финансирования администрации заказника определяются Комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области по согласованию с Администраций Балахнинского района и Балахнинским районным лесничеством.

Охрана заказника может осуществляться также силами лесной охраны Балахнинского и Дзержинского лесхозов, а также Гороховецкого военлесхоза.

К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.

Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы государственного природного заказника.

Границы заказника и особо защитного участка обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру их границ.

Положение о заказнике в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, проектов лесоустройства, землеустройства, районной планировки и т.д.

Заказник финансируется за счет средств областного бюджета, областного экологического фонда и других не запрещенных законом источников.

Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляется Комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области, а также специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Лица и организации, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Виновные возмещают ущерб, причиненный заказнику, в размерах и порядке, установленных законодательством.

4.3. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена веществ и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

Животный мир. На территории Балахнинского охотничьего хозяйства, как и на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны. Из насекомоядных млекопитающих обитают обыкновенный еж, обыкновенный крот, обыкновенная, малая, средняя, равнозубая и крошечная бурозубки, кутора. Из гладконосых летучих мышей можно встретить ушана, рыжую вечерницу, северного кожанка. Грызуны представлены обыкновенной белкой, обыкновенной летягой, речным бобром, мышевидными, среди которых наиболее многочисленны европейская рыжая и серая полевки. Обычен заяц-беляк.

Хищники представлены рысью, медведем, волком, лисицей, лесной курицей, лесным хорем, горностаем, американской и европейской норками, а также барсуком и енотовидной собакой. Все перечисленные виды, за исключением европейской норки, являются охотничьими животными.

Орнитофауна хозяйства смешанного происхождения, и эндемичных видов в ней нет. Доминируют представители европейского вида фауны. Из воробьиных наиболее многочисленны пеночка-весничка, пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, лесной конек, луговой чекан, желтая трясогузка. На открытых болотах и лугах гнездятся обыкновенный бекас, чибис, полевой жаворонок, луговой конек. Из водоплавающих на гнездовании и особенно на пролете обычны многие виды речных и нырковых уток, гуси, являющиеся массовыми объектами для охоты.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением черного коршуна, ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов, хотя на пролете их видовое разнообразие значительно возрастает за счет разных видов соколов, беркута и др.

Из рептилий довольно обычны живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, из амфибий – серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон.

Энтомофауна исчисляется тысячами видов.

Как следует из описания, животный мир территории, на которой располагается хозяйство, довольно разнообразен, часть видов имеет важное значение как охотничья фауна, многие другие с точки зрения охотничьего хозяйства важный как объекты питания для первых.

Послепромысловая  численность  охотничьих  животных

по  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 5

| Плотность охотничьих животных, особей на 1000 га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | лес | поле | лес | поле | лес | поле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Белка | 4,409 |  | 2,362 |  | 4,651 |  |
| Заяц-беляк |  |  | 2,905 |  | 8,371 |  |
| Кабан | 0,320 |  | 0,499 |  | 0,397 |  |
| Куница | 1,264 |  | 0,892 |  | 1,161 |  |
| Лисица | 0,929 | 3,163 | 0,847 | 2,536 | 1,366 | 3,038 |
| Лось | 0,756 |  | 0,756 |  | 1,215 |  |
| Глухарь | 3,804 |  | 3,689 |  | 6,821 |  |
| Рябчик | 5,043 |  | 6,197 |  | 4,651 |  |
| Тетерев | 18,732 |  | 10,353 | 0,587 | 25,217 |  |
| Рысь | 0,013 |  | 0,031 |  | 0,031 |  |
| Горностай | 0,069 |  | 0,523 | 1,002 | 0,372 | 1,173 |
| Хорь | 0,041 |  |  |  |  | 1,026 |

Приведенные в таблице данные по численности животных получены с помощью ЗМУ. Несомненно, что по многим видам метод зимнего маршрутного учета не способен отразить реальное положение дел, однако по основным охотничьим видам данные достаточно достоверные.

Биотехнические  мероприятия.

Регулирование  численности  хищников

Ежегодно на территории хозяйства планируется проведение биотехнических мероприятий об особенностях и объемах которых позволяет судить нижеприведенная таблица.

Биотехнические  мероприятия,  проводимые

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

(штук)

Таблица № 6

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовые поля, га | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 7,5 |
| Солонцы для лося | 38 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 29 | 31 |
| Галечники обычные | 20 | - | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Галечники крытые | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| Солонцы для зайца | 65 | 10 | 20 | 20 | 30 | 197 | 208 | 208 |
| Подкормочные площадки для кабана | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 13 |

Биотехнические мероприятия являются важнейшим разделом работы всего охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких зверей и птиц путем улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжелые периоды года, снижения числа хищников и конкурирующих видов, ликвидации или ослабления вредного влияния деятельности человека, а также выпуска в угодья зверей и птиц в целях акклиматизации, либо последующего отстрела.

Регулирование  численности  хищников

Охотничьи звери и птицы нередко становятся жертвами различных хищных животных. Борьба с вредными животными является важной задачей для охотничьего хозяйства. В условиях устраиваемого охотничьего хозяйства к вредным животным, с которыми нужно вести постоянную борьбу, следует отнести, в первую очередь, серую ворону, бродячих собак и кошек. Эти животные подлежат поголовному истреблению в течение круглого года. Подлежит также сокращению до минимума (не более 1 особи на 1000 га) численность лисицы и енотовидной собаки, наносящих существенный урон популяции зайцев, боровой и водоплавающей дичи. Наличие волков в хозяйстве недопустимо.

Истреблено  вредных  животных  (голов)

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 7

| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бродячие собаки | 35 | 21 | 38 | 25 | 19 | 23 | 24 | 39 | 21 | 28 |  |
| Бродячие кошки | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |  |
| Серая ворона | - | 140 | 151 | 132 | 63 | 52 | 90 | 65 | 48 | 92 |  |

Проведение  учетов  численности  охотничьих  животных

Успешная деятельность охотохозяйства во многом зависит от точного знания запасов охотничьих животных. Задача учетных работ – выяснение численности и размещения охотничьих животных на территории хозяйства.

Приводим перечень основных видов учетных работ, которые проводятся на территории хозяйства: зимний маршрутный учет (ЗМУ) (февраль-март); учет копытных на подкормочных площадках (февраль-март); учет рябчика на манок, глухаря и тетерева на токах с охватом всех крупных токов на территории хозяйства (5 и более поющих петухов). Следует также учитывать одиночно токующих косачей (март-апрель); учет пернатой дичи маршрутным методом (июль-август); учет околоводных животных (бобр, норка, выдра, ондатра) (сентябрь-ноябрь); учет жилых нор барсука (май-июнь).

Организация  производственных  участков

В целях улучшения условий обитания охотничьих животных и организация зон покоя для диких зверей и птиц по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Нижегородской области в 2004 году выделено два воспроизводственных участка («Лукинский» - 6,0 тыс.га, «Семиречье» - 1,5 тыс.га) общей площадью 7,5 тыс.га, что составляет 10,8% от общей площади хозяйства.

Организация  охраны

Рациональное ведение охотничьего хозяйства невозможно без охраны охотоугодий. Организация эффективной охраны угодий, кроме собственного патрулирования, предусматривает также и проведение следующих мероприятий:

| - | проведение разъяснительной работы среди местного населения и отдыхающих путем выступлений в СМИ, чтение лекций на предприятиях, в организациях и учебных заведениях о целях и задачах деятельности охотохозяйства; |
| --- | --- |
| - | привлечение к охране угодий и сотрудничеству должностных лиц районных служб охотничьего и лесного хозяйства, органов милиции; |
| - | чередование различных методов активной охраны; |
| - | своевременное оповещение охотников о времени и месте выдачи разрешительных документов на охоту, о сроках охоты на тот или иной вид дичи, границах охотохозяйства и воспроизводственного участка. |

Со вступлением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об административных правонарушениях штатные работники охотничьего хозяйства потеряли право составления протоколов на нарушителей правил охоты. Данная норма законодательства существенным образом ослабила эффективность охранных мероприятий, проводимых силами охотопользователей, и заставляет коренным образом изменить подходы к сложившейся системе охраны охотугодий. В этих условиях при организации патрулирования необходимо изыскивать возможности для привлечения к сотрудничеству должностных лиц охотничьего надзора, служб лесной охраны и органов милиции.

Во время проведения постоянного патрулирования, в целях охраны животного мира и флоры только в 2007 году на нарушителей правил охоты составлено 10 протоколов и заявлений из них заведено уголовных дел – 5, изъято бесхозных сетей – 92 ед., верши – 12 ед., капканов – 13 ед. На 1 декабря 2008г. – на нарушителей правил охоты составлено 9 заведено уголовных дел – 4, изъято бесхозных сетей – 122 ед., верши – 12 ед.

Источники  отрицательного  воздействия  на  животный  мир

В наибольшей степени воздействие на состояние лесных охотничьих угодий оказывают широкомасштабные рубки главного пользования и стихийные бедствия (лесные пожары и т.п.). Отличительной особенностью устраиваемого охотохозяйства является то, что оно расположено в лесах первой группы, отнесенных к лесопарковой части зеленой зоны. На данной территории осуществляется особый режим лесопользования, полностью исключающий проведение рубок главного пользования. В небольших объемах проводятся только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, не оказывающие существенного влияния на качество и состав лесного фонда. Следовательно, качественного изменения охотничьих угодий в ближайшие годы на устраиваемой территории не предвидится.

Разумное, рациональное природопользование определяет комплексный подход к использованию природных ресурсов. Это означает, что ни одна из хозяйствующих отраслей не должна иметь преимуществ в эксплуатации каких-либо природных ресурсов в ущерб другим отраслям и ресурсам. Глобальная цель – получение максимального суммарного выхода биологической продукции с единицы площади.

Тесная связь между лесным, сельским и охотничьим хозяйством и необходимость согласования их планов и действий определяется, прежде всего тем, что эксплуатация этих земель и ее промысловой фауны производится на одной той же территории.

В результате интенсивной лесохозяйственной деятельности среда обитания животного мира подвергается сильнейшим изменениям, что влечет за собой перераспределение диких зверей и птиц по биотопам, изменяется их численность и видовой состав. Например, сплошные рубки, проводимые в хвойных насаждениях, создают благоприятные, но временные условия для зайца-беляка, лося, тетерева, но приводят к исчезновению глухаря. С точки зрения охотничьего хозяйства в лесу желательно разнообразие возрастов и пород. Постепенные рубки создают разреженные древостой, а это очень выгодно для повышения продуктивности угодий за счет подлеска и растений почвенного покрова (роль осветления).

Но есть и существенная оборотная сторона – в лесу чаще создается и повторяется нежелательная обстановка людности и беспокойства при лесоразработке, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения (не один раз, а при каждом приеме).

Вышеизложенное в полной мере относится к различным рубкам ухода, осветления, санитарным уборкам и др.

Большое влияние на динамику численности охотфауны оказывает сельскохозяйственная деятельность. Максимальный урон охотхозяйству наносится нерегулируемым сенокошением и пастьбой скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, так как в большинстве случаев он проводится в лучших стациях обитания. Пастьба скота приводит к гибели подлеска и подроста, что ведет к исчезновению охотфауны, так как звери и птицы лишаются всех трех главных жизненных факторов – защитного, кормового и гнездового. Домашний скот, пасущийся в лесу, представляет серьезную опасность, как возможный источник заражения диких животных различными заболеваниями. Особую тревогу вызывают случаи неквалифицированного применения химических средств, удобрений, как в сельскохозяйственных угодьях, так и в лесу. В целях предотвращения гибели диких животных необходимо строго соблюдать установленные нормы и правила применения ядохимикатов и удобрений. Сельскохозяйственные организации должны применять современную биологически обоснованную технологию, которое уменьшает отрицательное влияние на охотфауну. В частности, сенокошение и уборку зерновых необходимо начинать с центра поля. В этом случае молодые особи охотничьих животных будут отжиматься к периферии и смогут избежать попадания в зону работы сельхозтехники.

Поверхностные воды. Балахнинское охотничье хозяйство расположено в бассейне р.Волги. Длина береговой линии р.Волга в пределах Балахнинского района составляет около 36 км.

Реки, протекающие по территории хозяйства, относительно невелики. Наиболее крупные из них р.Черная – 23 км, р.Трестьянка – 17 км. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет. Озера ледникового и карстового происхождения. В основном имеют округлую форму, низкие берега. Многие из них бессточные. Наиболее крупными являются оз.Костичево, оз.Боровское, оз.Черносское. Пойма р.Волги от г.Заволжья до г.Балахны характеризуются наличием пойменных озер (оз.Черемисское, оз.Щукобор и др.).

Довольно значительные площади на территории хозяйства заняты залитыми водой картами выработанных торфяных месторождений.

Данные по ихтиофауне отсутствуют.

Государственный контроль за использованием охотничьих видов животных осуществляется Государственной службой учета охотничьих видов животных при Минсельхозпроде России, которая через территориальные органы (Управление Охотничьего хозяйства Нижегородской области) и охотопользователей ежегодно организует и проводит по единой методике зимние учеты охотничьих животных, а также сбор сведений для ведения Государственного Кадастра и мониторинга охотничьих животных.

Контроль за состоянием охотничьих ресурсов позволяет осуществлять постоянное слежение за состоянием популяций наиболее ценных и значимых видов (лось, кабан, волк). Численность охотничьих видов животных в последние годы находится в пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном биотическими факторами (состоянием погодных условий в период зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий, пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк, серая ворона, бродячие кошки собаки, а также уровнем зимней подкормки и охраны от браконьеров.

Для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: устройство солонцов, откормочных площадок, организацию кормовых полей (овес, картофель), истребление ворон и волков; заготовку и выкладку соли и кормов, охрану охотничьих угодий.

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и Управлению природопользованием Администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация водоохранных зон водных объектов; |
| - | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы; |
| - | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | соблюдение правил рыболовства; |
| - | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного рыболовства. |

Согласно  Распоряжению Правительства Нижегородской области № 928-р от 27.05.2011г. «О создании воспроизводственного участка на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области» в соответствии с Законом Нижегородской области от 30.03.2010г. № 42-З «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области», в целях сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания принято решение:

| 1. | Создать воспроизводственный участок в охотничьих угодьях муниципального учреждения «Балахнинское охотничье-рыболовное хозяйство» на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области: 1.1. Утвердить схему воспроизводственного участка. 1.2. Установить границы воспроизводственного участка площадью 6751 га: северную – от реперной точки 1 по административной границе Балахнинского и Чкаловского муниципальных районов до ее пересечения с бывшей узкоколейной дорогой в квартале 3 Бурцевского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества (реперная точка 9) далее по бывшей узкоколейной дороге до северо-восточного угла лесничества 9 Бурцевского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества; восточную – от северо-восточного угла квартала 9 Бурцевского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества в южном направлении по лесной дороге, проходящей через квартала 9, 17, 27, 39, 52, 64 Бурцевского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества до д.Малинино, далее по дороге до перекрестка на д.Старцево (реперная точка 43); южную – от реперной точки 43 по автомобильной дороге Малинино- Долгое через д.д. Старцево, Бурцево, Сонино до пересечения с ЛЭП-500 (реперная точка 52); северо-западную – от реперной точки 52 по ЛЭП-500, проходящей через квартала 97, 83, 82, 71, 70, 57, 44, 32, 31 Бурцевского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества до административной границы Балахнинского и Чкаловского муниципальных районов (реперная точка 1). 1.3. Определить виды охоты, осуществляемые на территории воспроизводственно- го участка: - любительская и спортивная охота; - охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 1.4. Определить виды охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается запрет охоты в целях любительской и спортивной охоты, - все виды охотничьих ресурсов за исключением волка, лисицы, куницы, кабана. 1.5. Установить способы охоты, разрешенные к применению на территории воспроизводственного участка при проведении любительской и спортивной охоты: - кабан – из засады; - лисица – загоном, из засады, ловушками (самоловами); - куница – ловушками (самоловами); - волк – в соответствии с действующим законодательством. 1.6. Установить сроки и орудия охоты, разрешенные к применению на территории воспроизводственного участка, - в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- |
| 2. | Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области. |

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории муниципального образования отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

Согласно заключению «Приволжскнедра» (№ 495 от 05.09.2011г.) о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки на территории МО «р.п.Гидроторф» находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

| - | формовочных песков «Бурцевское», учтенное Государственным Кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых, разрабатывается ЗАО «ФормМат» (лицензия НЖГ 01181 ТЭ); |
| --- | --- |
| - | стекольных песков «Рыловское», учтенное Территориальным балансом запасов твердых полезных ископаемых по Нижегородской области, месторождение законсервировано; |
| - | торфа «Чернораменское», с балансовыми запасами в количестве 3574 тыс.т по категории С2. |

В границах испрашиваемого участка находится Бурцевское месторождение подземных вод (протокол ТКЗ № 170 от 26.05.2011г.). Кроме того, в границы участка входят III пояс ЗСО действующего водозабора, принадлежащего ООО «Быт-Сервис» (лицензия НЖГ 1175 ВЭ). ООО «Биаксплен» (лицензия НЖГ 01236 ВЭ) ведет добычу подземных вод для технологического обеспечения водой предприятия.

Деятельность в ЗСО определена СанПиН 2.1.4.1110-02. В соответствии с п.3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - - | «психологическое» загрязнение ландшафта; нарушения земель горными выработками; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций –автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | проведение постоянного, расширенного, комплексного изучения качества почвы; |
| --- | --- |
| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
| - - | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; |
| - | канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв города и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей:

| - | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
| - | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
| - | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
| - | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
| - | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно-эпидемиологической оценки почв территории города; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. |
| - | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Основными источниками шума на территории сельсовета являются автомобильный и железнодорожный транспорт,  электроподстанции, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Зоны шумового воздействия от автодороги областного значения Могильцы-Конево; Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер; подъездов к д.Рылово-д.Замятино, д.Тычинино-д.Шалимово; автодорог Бурцевский карьер-Шалимово, Замятино-Чуркино-Бабье-Шурлово, к д.Гриденино определены в соответствии с классом автодорог (III и IV категория) и интенсивностью движения транспорта.

Уровни эквивалентного шума на дорогах составляют:

| - | Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер – 66-71 дБА (зона акустического дискомфорта (55 дБА) – 50-100м); |
| --- | --- |
| - | подъездов к д.Рылово-д.Замятино, д.Тычинино-д.Шалимово; автодорог Бурцевский карьер-Шалимово, Замятино-Чуркино-Бабье-Шурлово, к д.Гриденино – 63-66 дБА (зона акустического дискомфорта (55 дБА) – 30-50м). |

В настоящее время уровень шумового воздействия на границах жилой застройки достигает в основном нормативных значений, но санитарные разрывы, равные 30-100 м, соблюдаются не везде.

Проектом предусматривается на расчётный срок строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Шопша - Иваново - Н.Новгород» (II категории) на участке обхода г. Балахна. Протяженность данной автодороги в пределах муниципального образования составит 6,4 км. Уровень эквивалентного шума на дороге ориентировочно составит 71 дБА (зона акустического дискомфорта (55 дБА) –100м). Уровень шумового воздействия на границе жилой застройки и садовых участках достигает нормативных значений.

Для достижения на линии жилой застройки автодорог и улиц предельно-допустимого уровня звука (ПДУ) проектом предлагается:

| - | уменьшение скорости и интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам населенных пунктов; |
| --- | --- |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог, проходящих через населенные пункты, зеленых насаждений. |

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV.

Также источником шума на территории сельсовета может быть железнодорожный транспорт, проходящий по подъездному пути на Бурцевский карьер и подъездным железнодорожным путям к производственным предприятиям. Уровни эквивалентного шума от железной дороги ориентировочно составляют 66 дБА (зона акустического дискомфорта (55 дБА) 50м. Уровень шумового воздействия на границах жилой застройки достигает в основном нормативных значений.

Другим возможным источником шума на территории сельсовета могут быть военные объекты резервной территории, расположенной в районе д.Истомино Кочергинского сельсовета.

При функционировании военных объектов должны быть выполнены расчеты зон ограничения жилой застройки в районе военных объектов из условий шума с комплексом мероприятий, обеспечивающих ПДУ шума на территории существующей	 жилой застройки. Размещение объектов в районе функционирующих военных объектов подлежит обязательному согласованию в порядке установленном Воздушным законодательством Российской федерации, СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011 п.8.23; 8.22.

Источниками шума на территории сельсовета также являются электроподстанции:

| - | электроподстанция «Гриденинская» 36/6 кВт. На электроподстанции установлены два трансформатора мощностью по 2,5 мВА. Уровень шума, создаваемый трансформаторами, равен 60,0 дБА. Санитарно-защитная зона, равная 50 м, соблюдается; |
| --- | --- |
| - | электроподстанция «Чернораменская» 110/10 кВт. На электроподстанции установлены два трансформатора мощностью по 16 мВА. Уровень шума, создаваемый трансформаторами, равен 72,0 дБА. Санитарно-защитная зона, равная 140 м, соблюдается; |
| - | электроподстанция «Бурцево» 110/35/6 кВт. На электроподстанции установлены два трансформатора мощностью по 25 мВА. Уровень шума, создаваемый трансформаторами, равен 75,0 дБА. Санитарно-защитная зона, равная 195 м, соблюдается не везде (в СЗЗ расположены садовые участки). |

Проектом генплана предусматривается:

| - | Реконструкция и техническое перевооружение ПС-35/6 кВ Гриденинская с заменой трансформаторов на новые 2х2,5 МВА; |
| --- | --- |
| - | организация санитарно-защитной зон от электроподстанций с учетом п.п.6.1; 6.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция. |

Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и показаны на чертеже «Карта охраны окружающей среды».

6.2. Электромагнитные  излучения

В настоящее время на территории сельсовета находятся семь объектов, имеющих источники электромагнитных излучений, на которые разработаны санитарные паспорта. Данные санитарных паспортов приведены в таблице № 8.

Таблица  № 8

| № п/п | № Экспертного заключения | Наименование | Адрес | Высота антенны, м | СЗЗ | ЗОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | № 881 от 19.07.2011г. | Базовая станция сотовой радиотелефонной связи «Билайн» стандарта CSM-900/UMTS-2100 № US1774 «НжО-Тычинино» ОАО «ВымпелКом» | Нижегородская область, Балахнинский район, д.Тычинино, антенная опора (координаты 5628'14 СШ, 4322'37 ВД) | секторных 36,0; 75,0; апертурных 60,0; 75,0 | не требуется | на высотах до 31,5 м не образуется, на высотах 31,5-75,5 м составляет 41,0 м в направлениях основного излучения. Существующая застройка в зону ограничения не попадает |
| 2. | № 12-402 от 25.03. 2009г. | Станция радиорелейной связи Нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом» | Нижегородская область, Балахнинский район, д.Шалимово | апертурных 30,0; 80,0 | не требуется | на высотах до 28,0 м не образуется, на высотах 28,0-81,0 м составляет 30,0 м в направле-ниях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В ЗО на на расстоянии до 30,0 м жилых строений нет |
| 3. | № 12-426 от 27.06. 2008г. | Базовая станция № 473 системы подвижной радиотелефонной связи ООО «Персональные Сис- темы Связи в Регионе» стандарта GSM-1800 | Нижегородская область, Балахнинский район, д.Рылово, антенная опора (координаты 5629'34.4 СШ, 4325'42,8 ВД ) | секторных 27,0 м апертурных 28,5 м | не требуется | на высоте до 23,0 м не образуется, на высотах 23,0-30,0 м составляет 48,0 м в направле-ниях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В зоне ограничения на расстоянии до 48,0 м жилых строений нет |
| 4. | № 1050 от 9.11.2010г. | Базовая станция № 522263 «Гидроторф Столб» GSM-900/UMTC-2100 ОАО «Мегафон» | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, антенная опора (координаты 5627'23,3 СШ, 4331'14,0 ВД ) | секторных 25,0 м; 23,0 м; апертурных 27,0 м | не требуется | на высотах до 20,0 м не образуется, на высотах 20,0-29,0 м составляет 50,5м в направле-ниях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В ЗО на расстоянии до 50,5 м жилых строений нет |
| 5. | №05ФР-470 от 8.08.2007г. | Базовая станция № 134 системы подвижной радиотелефонной связи ООО «Персональные Сис- темы Связи в Регионе» стандарта GSM-1800 | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ул.Административная, д.1«а» | секторных 27,0 м апертурных 28,5 м | не требуется | на высотах до 23,0 м не образу-ется, на высотах 23,0-28,0 м составляет 46,0 м, что обеспечи-вается существующей застройкой. В зоне ограничения на рассто-янии до 46,0 м жилых строений нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | №05ФР-629 от 8.08.2007г. | Базовая станция цифровой сотовой системы связи стандарта GSM-1800 № 51722 ОАО «ВымпелКом» | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, в 40 м С-3 корпуса Чернораменской больницы | секторных 24,0 м Апертурных 24,0 м | не требуется | на высоте до 22,0 м не образуется, на высотах 22-30 м составляет 26,0 м, что обеспечивается существующей и и прогнозируемой застройкой. В зоне ограничения на расстоянии до 26 м жилых строений нет |
| 7. | № 12-867 от 21.10.2008г. | Базовая станция № 726 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС» Нижегородский филиал | Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ООО «ТрансКор», антенная опора (координаты 5627'31,7 СШ, 4330'27,4 ВД ) | секторных 30,0 м апертурных 23,0 м | не требуется | на высотах до 22,0 м не образуется, на высотах 22,0-35,0 м составляет 47,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой, в зоне ограничения на расстоянии до 47,0 м жилых строений нет |

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит также от линий электропередач высокого напряжения и  электроподстанций.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35, 110 кВ; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | организация санитарно-защитных зон; |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

Возможными источниками электромагнитных излучений могут являться нестационарные установки техподдержки по обслуживанию военных объектов в районе д.Истомино Кочергинского сельсовета, в случае их функционирования.

Для установления санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки от установок техподдержки по обслуживанию военных объектов проектом Генплана предлагается разработать санитарные паспорта на данные установки, расположенные на земельных участках в районе д.Липовки, д.Коробейниково, д.Шишкино.

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне-Волжского Территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории муниципального образования остается стабильной.

Гамма-фон на территории муниципального образования – в пределах естественного.

По данным Государственных санитарных служб на территории МО не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории муниципального образования расположено действующее кладбище, площадью 1 га (д.Замятино), закрытое кладбище (д.Замятино), площадью 0,65 га. Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, соблюдается.

Проектом Генерального плана предлагается:

| - | строительство на I очередь кладбища площадью 33 га с организацией 500 метровой СЗЗ согласно проекту; |
| --- | --- |
| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от кладбищ, организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержание кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

7.2. Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных

Согласно данным ГБУ НО «Госветуправление Балахнинского района» (письмо № 235 от 25.07.08 г.) на территории Балахнинского района ветлечебниц с содержанием животных, вивариев, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных нет.

7.3. Скотомогильники

Согласно данным ГБУ НО «Госветуправление Балахнинского района» на территории муниципального образования «р.п.Гидроторф» скотомогильники отсутствуют (письма № 609 от 20.09.2012г. и №82 от 19.02.2013г.).

Место несанкционированного захоронения биологических отходов, находящееся в д.Шалимово в 100 метрах от бывшей животноводческой фермы ООО «Исток», в настоящее время не используется и приведено в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами.

Биологические отходы вывозятся на Цивильский и Сергачский ветсанутильзавод по договору.

Согласно справочника населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве (1975г.) вспышки сибирской язвы наблюдались в д.Замятино (1900г.) и в д.Ватагино (1907, 1916 г.г.), в г.Балахне (1897, 1898, 1899, 1900, 1903, 1904, 1907, 1911, 1916, 1917, 1921, 1923, 1941, 1953 г.г.)

Согласно архивной справки № 118 от 22.01.2002г. сибиреязвенные захоронения возможно были, но выявить места по архивным документам не представляется возможным.

Проектом предлагается:

| - | проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений; |
| --- | --- |
| - | при проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных немедленное прекращение земляных работ, вызов представителей Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных; |
| - | после установления мест захоронения сибиреязвенных захоронений: • в случае расположения в СЗЗ от скотомогильника, равной 1000 метрам, жилой застройки согласно письма ФГУ «Центр Государственного санитарно- эпидемиологического надзора в Нижегородской области» (№ 17/1066 от 06.05.2004г.), в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; • в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.), ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; письма № 17/1066 от 06.05.2004г. ФГУ «Центр Государственного санитарно- эпидемиологического надзора в Нижегородской области» в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. |

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время твердые бытовые отходы, образующиеся на территории МО «р.п.Гидроторф», поступают на полигон твердых бытовых отходов, расположенный южнее города Балахны на территории бывшего золоотвала ГО ГРЭС, в районе Сахаровских болот. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метрам соблюдается.

На территории МО «р.п.Гидроторф» места складирования отходов отсутствуют. В некоторых поселениях отсутствует централизованная канализация.

В 2010 году проводилась работа по охвату населения индивидуальной жилой застройки р.п.Гидроторф сбором и вывозом бытовых отходов. По-прежнему, не организованным остается сбор и вывоз отходов от садоводческих товариществ, гаражных массивов, а также сбор и вывоз крупногабаритных отходов. В связи с этим на территории МО, в рядом расположенных лесных массивах, оврагах, вблизи водоемов образуются стихийные свалки, что приводит к загрязнению почвы, поверхностных водоемов, гибели зеленых насаждений. В 2010 году стихийные свалки были ликвидированы.

Сливная станция в муниципальном образовании отсутствует.

Жидкие отходы от неканализованной жилой застройки муниципального образования вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения д.Истомино или на БОС ОАО «Волга» (г.Балахна).

Механизированная уборка автодорог производится спецавтотранспортом г.Балахны.

Свалки снега в муниципальном образовании нет. В зимнее время снег складируется по обочинам улиц и дорог.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда, предприятий и организаций приняты согласно Постановлению Администрации Балахнинского района от 15.07.2004г. №41 (с изменениями на 30 декабря 2010 г.).

Расчет количества ТБО от жилой застройки приведен в нижеследующей таблице:

| № п/п | Объекты образования ТБО | Численность, тыс. чел. |  |  | Норматив образования ТБО от населения с чел. т/год (м3) | Нормативное количество ТБО от населения, тыс. т/год (тыс. м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2020 г | 2035 г |  | 2011 г. | 2020 г | 2035 г |
| 1 | Жилищный фонд | 8,032 | 10,032 | 10,134 | 0,36 (1,8) | 2,892 (14,457) | 3,612 (18,058) | 3,648 (18,241) |
| 2 | Крупногабаритные отходы | 8,032 | 10,032 | 10,134 | 0,068 (0,4) | 0,546 (3,214) | 0,682 (4,013) | 0,689 (4,054) |

Общее количество ТБО от жилой застройки на расчетный срок составит 4337 т/год или 22295  м3/год, в том числе крупногабаритных - 689 т/год или 4054 м3/год.

Расчет накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлен в нижеследующей таблице:

| №№ п/п | Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления т (м3) | Всего расчетный срок/ I очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Торговый центр, в том числе: продовольственные и | 1 м2 торговой площади | 0,300 (1,500) | 312,00/ 300,00 | 1560,00/ 1500,00 |
|  | непродовольственные магазины |  | 0,234 (1,300) | 60,84/ 58,50 | 338,00/ 325,00 |
| 2. | Торговый центр городского значения | 1 м2 торговой площади | 0,300 (1,500) | 19200,00/- | 96000,00/- |
|  |  |  | 0,234 (1,300) | 8424,00/- | 46800,00/- |
| 3. | Отделение связи | 1 сотрудник | 0,05 (0,3) | 0,4/0,4 | 2,4/2,4 |
| 4. | Отделение сбербанка | 1 сотрудник | 0,05 (0,3) | 0,1/0,1 | 0,6/0,6 |
| 5. | Предприятие бытового обслуживания | 1 сотрудник | 0,05 (0,3) | 2,4/1,1 | 14,4/6,6 |
| 6. | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 0,420 (1,0) | 168,0/ 126,0 | 400,0/ 300,0 |
| 7. | Баня, сауна | 1 чел. | 0,187 (1,20) | 10,3/10,3 | 66,0/66,0 |
| 8. | Административные здания (офисы) | 1 сотрудник | 0,05 (0,3) | 1,0/1,0 | 6,0/6,0 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Аптека | 1 сотрудник | 0,05 (0,3) | 0,5/0,4 | 3,0/2,4 |
| 2. | Поликлиника, ФАП | 1 посещение | 0,015(0,090) | 3,53/ 1,73 | 21,15/ 10,35 |
| 3. | Больница | 1 место | 0,200(1,0) | 10,0/10,0 | 50,0/50,0 |
| 4. | Тубдиспансер | 1 койка | 0,200(1,0) | 15,0/15,0 | 75,0/75,0 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | 1 место | 0,08 (0,4) | 51,2/51,2 | 256,0/ 256,0 |
| 2. | Школа | 1 учащийся | 0,024 (0,12) | 25,92/ 19,92 | 129,6/ 99,6 |
| 3. | Внешкольные учебные заведения | 1 место | 0,024(0,12) | 2,88/2,88 | 14,4/14,4 |
| 4. | Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых | 1 учащийся | 0,200 (1,0) | 20,0/20,0 | 100,0/ 100,0 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Досуговый, культурно-развлекательный центр, библиотека | 1 место | 0,03 (0,20) | 15,06/ 15,06 | 100,4/ 100,4 |
| 2. | Спортивный зал | 1 место | 0,03(0,20) | 3,54/1,2 | 23,6/8,0 |
|  | Итого: |  |  | 28326,70/634,79 | 145960,55/ 2922,75 |

Общее количество ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 28326,70 т/год или 145960,55 м3/год.

Общее количество ТБО на расчётный срок составит 31974,70 т/год или 164201 м3/год.

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора  района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится не мере накопления, но не реже раза в неделю.

В соответствии с решениями областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014г.», утвержденной Постановлением Правительства от 06.03.2009г. №104 (с изменениями на 26 мая 2011г.), п.5.7 проектом предлагается внедрение на проектируемой территории на расчетный срок селективного (раздельного) сбора отходов.

Морфологический состав ТБО принят в соответствии с разделом 1 Областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014г.».

Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО

| Фракционный состав ТБО | Вес. % | Масса фракций, тонн/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,56 | 7533,24 | 0,300 | 2259,97 |
| Бумага, картон | 30,24 | 9669,15 | 0,535 | 5172,99 |
| Дерево | 2,27 | 725,83 | 0,696 | 505,17 |
| Металл черный | 1,36 | 434,86 | 0,615 | 267,44 |
| Металл цветной | 0,91 | 290,97 | 0,443 | 128,90 |
| Текстиль | 1,14 | 364,51 | 0,520 | 189,54 |
| Кости | 0,57 | 182,26 | 0,384 | 69,99 |
| Стекло | 9,68 | 3095,15 | 0,431 | 1334,01 |
| Кожа, резина | 0,54 | 172,66 | 0,473 | 81,67 |
| Пластмасса | 12,79 | 4089,56 | 0,570 | 2331,05 |
| Прочее | 10,55 | 3373,33 | 0,000 | - |
| Отсев | 6,39 | 2043,18 | 0,000 | - |
| Всего: | 100,00 | 31974,70 |  | 12340,70 |

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет   12340,7 т/год, остальная масса ТБО, в количестве 19634,0 т/год, подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка стандартных евроконтейнеров объемом 1,1м3.

Количество евроконтейнеров рассчитывалось исходя из установленных норм накопления, емкости контейнера, периодичности вывоза (t=1 раз в сутки, ежедневно), с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов (k1=1,25).

Количество евроконтейнеров  емкостью Е=1,1м3 составит:

для жилого фонда  Бн.с=18241  х 1 х 1,25/(365 х 1,1)=57 шт.

для предприятий и организаций Бн.с=145960,55  х 1 х 1,25/(365 х 1,1)=454 шт.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО южнее г.Балахны.

Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по формуле: М=Пгод/(365 х Псут х кисп);

где: Пгод=м3- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года;

кисп=0,8-коэффициент использования парка;

Псут=Р х Е= 2 х 18=36 м3-суточная производительность;

Р=2 –число рейсов в сутки;

Е=36 м3- количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.

Количество мусоровозов составит:

М = 164201 /(365х36х0,8)=16 ед., в том числе  1 ед. на первую очередь;

Общее количество специальных машин, необходимых для санитарной очистки проектируемой территории составит:

| - | Мусоровозы -16 ед. (в том числе 1 ед. на первую очередь); |
| --- | --- |
| - | Поливомоечные- 5 ед. (в том числе 4 ед. на первую очередь); |
| - | Подметально-уборочные- 5 ед. (в том числе 4 ед. на первую очередь); |
| - | Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)-7 ед. (в том числе 6 ед. на первую очередь) |
| - | Роторные снегоочистители- 2 ед. (в том числе 2 ед. на первую очередь); |
| - | Снегопогрузчики- 2 ед. (в том числе 2 ед. на первую очередь); |
| - | Распределители технологических материалов (оборудование)- 7 ед. (в том числе 6 ед. на первую очередь). |

Хранение спец.машин предлагается в гаражах и на базах спец.предприятий г.Балахны.

Вывоз снега предусмотреть на специально оборудованную под снегохранилище площадку, расположенную в районе проектируемых очистных сооружений дождевой канализации  г. Балахны (согласно проекту Генерального плана г. Балахны) на I очередь строительства с соблюдением 100-метровой СЗЗ.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | поступление ТБО на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный южнее г.Балахны; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок на территории муниципального образования, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на территории муниципального образования на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | строительство сливной станции; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории муниципального образования; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке территории в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*. |

8.2. Промышленные  отходы

На территории муниципального образования имеются объекты промышленности, деревообрабатывающего производства и транспорта.

В 2010 году на территории МО «р.п.Гидроторф» образовалось 438,17 тонн отходов производства и потребления, в том числе 1 класса опасности 0,058 т/год, 2 класса опасности - 0 т/год, 3 класса опасности - 13,568 т/год, 4 класса опасности – 116,496 т/год, 5 класса опасности – 307,058 т/год.

В целях снижения объемов отходов, образованных на территории поселения и района в 2010 году, принято и переработано на ОАО «Полимертех» 28 тонн вторичных полимерных материалов.

Ряд предприятий и организаций города разработали проекты «Лимитов образования отходов» и получили «Разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходов производства и потребления».

В соответствии с вышеуказанным разрешением в настоящее время промотходы для переработки, утилизации, нейтрализации поступают:

| - | на специализированные предприятия, такие как: - ООО «Компания «Экосервис»; - ЗАО «Металлолом»; - ООО ПК «Втормет»; - ООО «ЭКСПЛЕН»; - ООО «Экологические технологии»; - ООО «ВВН»; - ООО ПК»Нижегородвтормет» г.Дзержинск; - ООО «Профит-Нижний Новгород» и др.; |
| --- | --- |
| - | для использования на предприятии; |
| - | для ремонта дорожных покрытий; |
| - | для удобрения; |
| - | работникам предприятий, населению; |
| - | на полигон ТБО г.Балахна. |

Транспортные отходы

Основными отходами при использовании транспорта являются отработанные горюче-смазочные материалы, аккумуляторы, изношенные шины, использованные автомобильные фильтры.

Сбор отработанных автошин и горюче-смазочных материалов, резинотехнических изделий и аккумуляторов с дальнейшей передачей их на утилизацию осуществляет ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология».

- Медицинские отходы

В Нижегородской области не создана единая система сбора, сортировки, маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».

Под медицинскими отходами (далее – отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях медицинской помощи, ветеринарных лечебницах, аптеках, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы, кроме отработанных шприцов, игл, биоотходов, собираются после предварительной дезинфекции в контейнеры и вывозятся на свалку ТБО.

Отработанные системы переливания крови, шприцы собираются в коробки и вывозятся на переработку в ЗАО «Госхимпром» по договору. Обезвреживание этих отходов согласно инструкциям осуществляется в медицинских учреждениях. Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортировки, уничтожения данного вида отходов необходимо:

| - | провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учёт объёмов образования, накопления и вывоза отходов, иметь документальное подтверждение размещения отходов в установленных местах; |
| --- | --- |
| - | уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, осуществлять только на специальных установках с оформлением соответствующей документации по согласованию с органами Роспотребнадзора. |

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий должны подбираться, насколько это возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов.

Перечень отходов в разрезе предприятий муниципального образования, с учетом анкет от предприятий и информации Отдела охраны природы Администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области, приведен в таблице №12.

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Класс опасности отхода для окружающей среды | Годовой норматив образования отхода, тонн в год | Цель приема, передачи/наименование организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗАО «Балахнинское стекло» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,1246 | На переработку/ООО Компания «Экосервис» |
| 2 | Кислота аккумуляторная отработанная серная | 2 | 0,016 | -«- |
| 3 | Масла компрессорные отработанные | 3 | 0,213 | Использование на предприятии |
| 4 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 3 | 0,087 | На переработку/ООО Компания «Экосервис» |
| 5 | Масла автомобильные отработанные | 3 | 0,59 | Использование на предприятии |
| 6 | Отработанные масляные фильтры | 3 | 0,012 | На переработку/ ООО «Компания «Экосервис» |
| 7 | Пыль шихты, уловленная в групповых циклонах ЦОК-11, а затем в рукавных фильтрах СНЦ166Б | 4 | 525 | Использование на предприятии |
| 8 | Обтирочный материал, загрязнённый маслами | 4 | 0,899 | На переработку/ ООО «Компания «Экосервис» |
| 9 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 37,4 | Полигон ТБО г.Балахна |
| 10 | Мусор (отходы) от уборки территории предприятия | 4 | * | Полигон ТБО г.Балахна |
| 11 | Покрышки отработанные | 4 | 0,952 | На переработку/ООО «Компания «Экосервис» |
| 12 | Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов | 4 | 0,0343 | Использование на предприятии |
| 13 | Стеклянный бой незагрязнённый (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 5 | 6000,0 | -«- |
| 14 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 10,0 | ООО «Профит-Нижний Новгород» |
| 15 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,06 |  |
| 16 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 5 | 0,01 | Использование при ремонте дородных покрытий предприятия |
| 17 | Отходы полиэтилена в виде плёнки | 5 | 0,96 | Использование на предприятии для упаковки паллет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 5 | 12,0 | Передаются работникам предприятия для с/н |
|  | ООО «Чермаш» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,00229 | ООО «Компания «Экосервис» |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 1,104 | ООО «Орион»/захоронение Полигон ТБО г. Балахна |
| 3 | Мусор –смет с территории предприятия | 5 | 0,002 |  |
| 4 | Стружка стальная незагрязненная | 5 | 50,500 | ООО ПК»Нижегородвтормет» г.Дзержинск |
| 5 | Отходы, содержащие сталь в кусковой форме | 5 | 12,500 |  |
| 6 | Обрезь натуральной чистой древесины | 5 | 0,672 | Реализация населению |
| 7 | Опилки натуральной чистой древесины | 5 | 0,336 |  |
|  | ООО «Биаксплен» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,026 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Компания «Экосервис» |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитным электролитом | 2 | 0,065 | -«- |
| 3 | Масла индустриальные отработанные (термостойкие) | 3 | 8,500 | -«- |
| 4 | Масла индустриальные отработанные | 3 | 1,600 | -«- |
| 5 | Масла индустриальные отработанные марки «Клубер» | 3 | 1,500 | -«- |
| 6 | Масла моторные отработанные | 3 | 0,136 | -«- |
| 7 | Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены | 3 | 0,156 | -«- |
| 8 | Масла трансмиссионные отработанные | 3 | 0,081 | -«- |
| 9 | Отходы полимерных материалов (уловленная пыль полимерных материалов в «Baqfilter») | 4 | 0,101 | Сбор, временное хранение, передача ООО «ЭКСПЛЕН» |
| 10 | Отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль) несортированные (обрезь металлизированной пленки) | 4 | 20,000 | -«- |
| 11 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %) | 4 | 0,269 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Компания «Экосервис» |
| 12 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 41,920 (249,000 м3) | Сбор, временное хранение, передача ООО «Орион»для захоронения на полигоне ТБО г. Балахна |
| 13 | Мусор –смет от уборки предприятий | 4 | 24,000 (38,40 м3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Медицинские отходы (отработанные одноразовые резиновые перчатки) | 4 | 0,006 | -«- |
| 15 | Медицинские отходы (отработанный перевязочный материал) | 4 | 0,030 | -«- |
| 16 | Медицинские отходы (отработанные одноразовые шприцы) | 4 | 0,010 | Сбор, временное хранение, передача в ЗАО «Гостхимпром» |
| 17 | Отработанные масляные фильтры | 4 | 0,026 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Компания «Экосервис» |
| 18 | Покрышки отработанные | 4 | 0,254 |  |
| 19 | Отходы полипропилена в виде пленки | 5 | 384,000 | Повторное использование после грануляции в качестве сырья для получения полипропиленовой пленки |
| 20 | Отходы полипропилена в виде лома, литников (расплав полимеров) | 5 | 31,400 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Полимер Сервис» |
| 21 | Лом алюминия в кусковой форме незагрязненный (остатки алюминиевой проволоки, оплав алюминия) | 5 | 15,000 | Сбор, временное хранение, передача ООО ПК «Втормет» |
| 22 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 3,000 |  |
| 23 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,012 |  |
| 24 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 5 | 46,050 | Использование в качестве корма собакам, охраняющим территорию предприятия |
| 25 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины (кусковые отходы) | 5 | 8,400 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Орион» для захоронения на полигоне ТБО г. Балахна |
| 26 | Обрезь натуральной чистой древесины (кусковые отходы) | 5 | 162,000 | Передача работникам предприятия для использования в качестве топлива в личном хозяйстве |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Полиэтиленовая тара поврежденная (мешки полиэтиленовые из-под сырья) | 5 | 126,000 | Сбор, временное хранение, передача 50% в ООО «ЭКСПЛЕН», 50% в ООО «Орион» для использования при уборке территорий |
| 28 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 5 | 9,600 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Экологические технологии» |
| 29 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 5 | 0,133 | Сбор, временное хранение, передача ООО «Орион» для захоронения на полигоне ТБО г. Балахна |
|  | ООО «Быт -сервис» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,004 | ООО «Компания Экосервис» |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,054 | Использование /ООО «Быт-Сервис» |
| 3 | Масла автомобильные отработанные | 3 | 0,378 |  |
| 4 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 3 | 0,198 | ООО «Компания Экосервис» |
| 5 | Покрышки отработанные | 4 | 0,655 | ООО «Компания Экосервис» |
| 6 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 13,110 | Захоронение /ООО «Орион» |
| 7 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 | 1575,000 | Захоронение/ООО «Орион» |
| 8 | Мусор смет от уборки территории предприятия и обслуживаемых домов | 5 | 592,315 | Захоронение/ООО «Орион» |
| 9 | Отработанные масляные фильтры | 5 | 0,0003 | ООО «Компания Экосервис» |
| 10 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,090 | ОАО ПК «Втормет» |
| 11 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 5,000 |  |
| 12 | Опилки натуральной чистой древесины | 5 | 0,280 | Передача работникам предприятия для собственных нужд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО «ФормМат» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,020 | накопление |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,159 | -«- |
| 3 | Масла моторные отработанные | 2 | 0,080 | -«- |
| 4 | Масла трансмиссионные отработанные | 2 | 2,660 | -«- |
| 5 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 2 | 1,110 | -«- |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %) | 4 | 0,030 | -«- |
| 7 | Покрышки с тканевым кордом отработанные | 4 | 1,080 | -«- |
| 8 | Покрышки с металлическим кордом отработанные | 4 | 2,720 | -«- |
| 9 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 8,004 | Захоронение/ООО «Орион» |
|  | ООО «Химпродукт-Балахна» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,002 | накопление |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 7,800 | Захоронение/ООО «Орион» |
| 3 | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5 | 0,540 | накопление |
|  | ООО «Балкум» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,020 | накопление |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,159 | накопление |
| 3 | Масла моторные отработанные | 2 | 2,660 | накопление |
| 4 | Масла трансмиссионные отработанные | 2 | 1,110 | накопление |
| 5 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 2 | 0,580 | накопление |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел более 15 %) | 4 | 0,120 | накопление |
| 7 | Покрышки с тканевым кордом отработанные | 4 | 1,080 | накопление |
| 8 | Покрышки с металлическим кордом отработанные | 4 | 2,720 | накопление |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 8,004 | Захоронение/ООО «Орион» |
|  | ОАО «Полимертех» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,004 | накопление |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0 | -«- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 3 | 0,105 | -«- |
| 4 | Масла индустриальные отработанные | 3 | 0,950 | -«- |
| 5 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол | 3 | 0,045 | -«- |
| 6 | Остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства | 3 | 0,020 | -«- |
| 7 | Масла компрессионные отработанные | 3 | 0,180 | -«- |
| 8 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 40,202 | захоронение |
| 9 | Отходы полимерных материалов | 4 | 0,055 | использование |
| 10 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %) | 4 | 0,059 | накопление |
| 11 | Отходя твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами | 4 | 0 | -«- |
| 12 | Покрышки отработанные | 4 | 0,204 | -«- |
| 13 | Отходы черных металлов с примесями | 4 | 1,219 | -«- |
| 14 | Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс | 4 | 0,836 | захоронение |
| 15 | Отходы затвердевших стеклопластиков | 4 | 1,534 | -«- |
| 16 | Отходы затвердевших стеклопластиков | 4 | 1,297 | -«- |
| 17 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный | 5 | 25,990 | -«- |
| 18 | Обрезь натуральной чистой древесины (кусковые отходы) | 5 | 0,014 | накопление |
| 19 | Стружка натуральной чистой древесины | 5 | 0,009 | -«- |
| 20 | Опилки натуральной чистой древесины Отходы стекловолокна | 5 | 0,009 | -«- |
| 21 | Отходы стекловолокна | 5 | 0,633 | захоронение |
| 22 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 5 | 0,020 | -«- |
| 23 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 0,040 | накопление |
| 24 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,005 | -«- |
| 25 | Отходы полиэтилена в виде лома, литников | 5 | 24,308 | использование |
| 26 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 5 | 0 | накопление |
| 27 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5 | 0,015 | использование |
|  | ОАО «ТрансКор» |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,002 | накопление |
| 2 | Кислота аккумуляторная серная отработанная | 2 | 0,184 | -«- |
| 3 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 3 | 0,996 | -«- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Отработанные масляные фильтры |  | 0,087 | -«- |
| 5 | Масла моторные отработанные | 3 | 7,706 | -«- |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15 %) | 4 | 0,461 | -«- |
| 7 | Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 14,7 | захоронение |
| 8 | Покрышки отработанные | 4 | 10,494 | накопление |
| 9 | Отходы песка, незагрязненного опасными веществами | 5 | 40,67 | -«- |
| 10 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 10,0 | -«- |
| 11 | Абразивные круги обработанные, лом обработанных абразивных кругов | 5 | 0,078 |  |
| 12 | Мусор смет от уборки придомовой территории, мусор смет от содержания дорог общего пользования | 4 | 4407,5 | захоронение |
| 13 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 5 | 0,18 | накопление |
|  | ЧП Гаголкин |  |  |  |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 1 | 0,0002 | На демеркуризацию/ ООО «Компания «Экосервис» |
| 2 | Лом черных металлов несортированный | 5 | 2,000 | г. Н. Новгород, ООО «ВВН» |
| 3 | Автопокрышки отработанные | 4 | 2,876 | На переработку/ ООО «Компания «Экосервис» |
| 4 | Масла автомобильные отработанные | 3 | 1,221 |  |
| 5 | Отработанные масляные фильтры | 3 | 0,057 |  |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами | 4 | 0,127 |  |
| 7 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные со слитым электролитом | 2 | 0,310 |  |
| 8 | Мусор бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 0,700 | Захоронение/ООО «Орион» г. Балахна |
| 9 | Мусор смет от уборки территории предприятия | 4 | 0,391 |  |

* - нет данных

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| --- | --- |
| - | передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01 г.; |
| - | передача отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | передача лома черных ЗАО «Металлолом» г. Н. Новгород, ООО ПК «Втормет»; |
| - | передача лома цветных металлов ООО «РегионВтормет»; |
| - | передача отходов, содержащих сталь в кусковой форме и стружки стальной ООО ПК»Нижегородвтормет» г.Дзержинск; |
| - | передача вторичного текстиля ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных аккумуляторов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача нефтешлама на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных масел и нефтепродуктов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | передача отходов полимерных материалов и отходов, содержащих алюминий ООО «ЭКСПЛЕН»; |
| - | передача отходов полипропилена ООО «Полимер Сервис»; |
| - | сдача макулатуры и упаковочного картона ООО «Компания «Экосервис», ООО «Экологические технологии»; |
| - | использование шлака для благоустройства автодорог (после согласования с РЦСЭН); |
| - | нейтрализация отработанного электролита перед сливом в канализацию; |
| - | использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача населению; |
| - | использование строительного мусора при планировке территорий строительных объектов; |
| - | утилизация биологических отходов методом сжигания в крематоре с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; |
| - | сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку специализированным фирмам. |

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В период с 2005-2007 г.г. заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями не регистрировалась.

В 2008 году зарегистрирован 1 случай ГЛПС у ребенка в д.Истомино.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, котрые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчитска площадей бульдозерами. сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных дорог не менее 60 м. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
| - | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

| - | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |
| --- | --- |
| - | строительство сливной станции; |
| - | строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | при организации природных и городских зон отдыха, лесопарков, заказников, заповедников необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
| - | оборудование в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети; |
| - | организация водоохранных зон водоемов; |
| - | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории муниципального образования выполнено с целью сохранения природного комплекса сельсовета и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию муниципального образования можно разделить на следующие зоны:

| - | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |  |
| --- | --- | --- |
| - | I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; |  |
| - | береговые полосы поверхностных водных объектов; |  |
| - | прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |  |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35-110 кВ; |  |
| - | охранные зоны магистральных газопроводов; |  |
| - | охранная зона промплощадки №2 ОАО «НПО «Правдинский радиозавод»; |  |
| - | государственный природный биологический (орнитологический) заказник «Балахнинский». |  |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006г., правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01-89*; паспортов на государственные памятники природы.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов; |
| --- | --- |
| - | водоохранные зоны водотоков и водоемов; |
| - | санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | санитарные разрывы от автодорог, железных дорог; |
| - | зоны специального назначения от кладбищ; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004.

|  | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает территориальные зоны муниципального образования, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г. (с изменениями на 19 июля 2011 года), СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования  необходимо выполнить следующие мероприятия:

Проектом генплана предусматривается:

| - | Организация единых санитарно-защитных зон от промзон и предприятий, проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89*; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Предусмотреть разработку сводного проекта нормативов ПДВ и проекта единой СЗЗ для предприятий на основе уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников загрязнений; |  |  |
| - Ликвидация или вынос следующих предприятий и объектов: |  |  |  |
| - ООО «Нижегородский бройлер» р.п. Гидроторф; - Гаражей на ул. Мелиораторов; -Противотуберкулезного диспансера с территории больницы с проведением надзорных мероприятий по исследованию атмосферного воздуха и почвы, санитарно-эпидемиологических мероприятий; |  |  |  |
| Проведение мероприятий по рекультивации территории этих объектов; |  |  |  |
| - | Сокращение территории карьера (Участок №2 севернее д.Рылово) с последующим проведением рекультивации, согласно СанПиН 2.17.1287-03; |  |  |
| - | Разработка проектов организации СЗЗ и уменьшение СЗЗ при условии выполнения п.3.1., 4.3., 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при проведении мероприятий с целью доведения расчетных уровней воздействия до нормативных на границе СЗЗ и в жилой застройке: - ООО «Быт-Сервис» р.п.Гидроторф; - ООО «Кварцит» р.п.Гидроторф; - ООО «Транскор» р.п.Гидроторф; - ООО «АвтоСпецтехника», ИП Рыжиков Е.Б. р.п. Гидроторф; - ООО «Балахнинский хлебокомбинат» р.п. Гидроторф; - ООО «Крюковский шпалозавод д.Замятино; - ООО «Исток» д.Замятино; - ООО «Хлеб» д.Рылово; |  |  |
| - | Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в границах ориентировочной СЗЗ предприятий: ООО «Быт-Сервис», ООО «Кварцит», ООО «Транскор», ООО «АвтоСпецтехника» ИП Рыжиков Е.Б., ООО «Балахнинский хлебокомбинат», ООО «Крюковский шпалозавод», ООО «Исток», ООО «Хлеб»; |  |  |
| - | Оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |  |  |
| - | Улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок; |  |  |
| - | Внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта; |  |  |
| - | Диагностика котла ВК-21, диагностика и ремонт дымовой трубы котельной, ремонт системы вентиляции и аспирации цехов, ввод в эксплуатацию 2-х вакуумных насосов и винтового компрессора на ЗАО «Балахнинское стекло»; |  |  |
| - | Увеличение количества вторичных полимерных материалов, используемых в производстве на ОАО «Полимертех»; |  |  |
| - | Реконструкция гаражных массивов и вынос части гаражей боксового типа ул.Мелиораторов, ул.Садовая, ул.Больничная у дома 10, ул.Центральная, ул.Южная, ул.Больничная с обеспечением требуемого санитарного разрыва, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |  |  |
| - | Проведение ревизии и упорядочение территорий автостоянок и парковок, с соблюдением нормативных разрывов; |  |  |
| - | Решение вопроса о размещении постов наблюдений ВВУУГМС за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |  |  |
| - | Реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечания 1; |  |  |
| - | Новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |  |  |
| - | Упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения транспорта с учетом сложившейся обстановки; |  |  |
| - | Вынос транзитного грузового движения с жилых улиц на объездную автодорогу; |  |  |
| - | Разработка и утверждение, в установленном порядке, проектов зон санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |  |  |
| - | Организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения, согласно согласованным проектам; |  |  |
| - |  | Благоустройство существующих и проектируемых кладбищ в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |  |
| - | Канализование населенных пунктов муниципального образования, строительство сливной станции; |  |  |
| - |  | Строительство локальных очистных сооружений на предприятиях и объектах, являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод; |  |
| - |  | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов; |  |
| - |  | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в районе г. Балахна, согласно областной целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 11 ноября 2009 года); |  |
| - |  | Применение специального шумозащитного остекления в существующих домах, расположенных в шумовой зоне автомобильных дорог и подъездных железнодорожных путей; |  |
| - |  | Придание правового статуса ООПТ государственному природному биологическому (орнитологическому) заказнику регионального (областного) значения «Балахнинский»; |  |
| - |  | Разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения муниципального образования; |  |
| - |  | Разработка проектов рекреационных зон муниципального образования; |  |
| - |  | Увеличение площади озелененных территорий общего пользования за счет создания новых парков, бульваров и скверов; |  |
| - |  | Очистка и санация рек, ручья, каналов и других водоемов, расположенных в границах муниципального образования, организация пляжей и зон отдыха в районе водных объектов. |  |
| - |  | Организация прибрежных защитных полос и водоохранных зон от водотоков и водоемов; |  |
| - |  | Реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |  |
| - |  | Экологическое воспитание, образование, просвещение населения муниципального образования. |  |

ГЛАВА  VII

Инженерно-технические  мероприятия

по предупреждению  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  характера

Перечень  основных  факторов  риска  возникновения чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера

На территории сельсовета выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним относятся:

| - | Опасности природного характера: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | опасные метеорологические явления и процессы; |
|  | - | опасные геологические и гидрологические процессы: |
|  | - | подтопление территории грунтовыми водами; |
|  | - | затопление территории катастрофическим паводком; |
|  | - | карст. |
| - | Опасные техногенные объекты: |  |
|  | - | пожаро-взрывоопасные объекты; |
|  | - | биологически опасные объекты. |

Характеристика  опасных природных явлений

Опасные  метеорологические  явления  и  процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

| - | грозы; |
| --- | --- |
| - | сильные морозы; |
| - | ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; |
| - | снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; |
| - | град с диаметром частиц более 20 мм; |
| - | гололед с толщиной отложений более 20 мм; |
| - | сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более. |

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определение вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценка возможных последствий их появления на территории занимается метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.

Характеристика опасных метеорологических явлений за период с 1971 по 2008гг. приводится по данным ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (№15/1-461 от 03.04.2009г.) в нижеследующей таблице:

| №№ п/п | Метеостанция | Явление | Дата | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нижний Новгород | Шквал | 14.03.72г. | 28м/сек |
|  |  | Смерч | 03.07.74г. | >48м/сек |
|  |  | Ливень | 11.06.77г. | 32мм |
|  |  |  | 05.08.78г. | 54мм |
|  |  | Сильный дождь | 06.07.77г. | 52мм |
|  |  |  | 03.07.84г. | 50мм |
|  |  |  | 06.07.89г. | 54мм |
|  |  |  | 17.08.94г. | 54мм |
|  |  |  | 03.07.98г. | 58мм |
|  |  |  | 15.07.04г. | 64мм |
|  |  | Град | 31.05.95г. | 22мм |
|  |  |  | 18.05.01г. | 31мм |
|  |  | Снегопад | 11.12.98г. | 22мм |

Шквалы характеризуются резким, кратковременным усилением ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающимся изменением его направления. Территория города подвергается воздействию шквалистых порывов ветра, в основном летом. Основными разрушительными последствиями шквалистого усиления ветра являются обрыв линий электропередач и связи, упавшими деревьями повреждаются участки газопроводов, раскрываются крыши зданий, разрушаются водонапорные башни.

Сильные дожди могут вызвать чрезвычайные ситуации, связанные с резкой вспышкой эрозии почв, подтоплениями, повреждениями сельскохозяйственных культур, могут наносить большой материальный ущерб коммунальному хозяйству сельсовета.

Среди разрушительных последствий прохождения гроз, первое место занимают нарушение электроснабжения, разрушение крыш зданий, поражение сельскохозяйственных посевов, реже возникают пожары в результате попадания разрядов молний в трансформаторные подстанции, объекты хозяйства.

Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим процессам относят следующее: затопление территории катастрофическим  паводком, подтопление территории грунтовыми водами, карст.

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или её обвалованием.

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В соответствии с СНиП 2.01.51-90  « в существующих городах запрещается размещение новых жилых районов в зонах возможного катастрофического затопления».

На рассматриваемой территории отметка затопления катастрофическим паводком (76.50мБС ) превышает отметку затопления 1% паводком (76.0мБС), и следовательно на данной территории  при проектировании  и строительстве зданий и сооружений должны предусматриваться мероприятия по защите от затопления катастрофическим паводком.

В данном  проекте застройка размещена на незатопляемых отметках.

Защита  от  подтопления

Для защиты заглубленных помещений зданий от подтопления, на последующих этапах проектирования, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа необходимо принимать исходя из архитектурно-планировочных решений и на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки самотеком или через дренажные насосные станции.

В данном проекте, для защиты от подтопления грунтовыми водами, площадку СТЦ «Мега» предусматривается  подсыпать (h = 1,0 м) , для заглубленных помещений необходимо выполнить дренаж. Объем подсыпки 945.0 тыс.м3, площадь дренажа   95.0 га (расчетный срок).

Расчистка  водоемов

Проектом предусматривается расчистка водоемов в границах населенных пунктов: д.Бабье, д,Замятино, д.Рылово, д.Тычинино, д.Чуркино, д.Шалимово, д.Яснево, р.п. Гидроторф.

Площадь расчищаемых водоемов F=2.25 га( I очередь).

Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее 1,5 м. В водоемах в летне-осенний период должен быть обеспечен водообмен 2-4 раза.

При заполнении водоёмов поверхностными стоками должны быть приняты меры против их загрязнения в период ливней.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Противокарстовые  мероприятия

В соответствии с требованиями действующих норм на проектирование зданий и сооружений в карстоопасных районах, проектирование следует вести с применением конструктивной противокарстовой защиты (как правило, устройство монолитных железобетонных фундаментов). Объем защиты определяется следующим регламентом (см. нижеследующую таблицу).

Таблица

| Категории карстоопас- ности отно- сительно | Регламент строительства и эксплуатации |  |
| --- | --- | --- |
| интенсив- ности провалооб- разования (по СП 11-105-97 ч.II. | Условия строительства освоения | Условия эксплуатации объектов |
| 1 | 2 | 3 |
| III-IV | Обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности. Конструктивная противо- карстовая защита в зависимости от резуль- татов изысканий и уровня ответственности. | Как правило, проведение карсто- логического мониторинга для экологи- чески опасных объектов. Соблюдение мероприятий по уменьшению техногенного воз- действия на геологическую среду. |
| 1 | 2 | 3 |
| IV-V | Обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I уровня ответственности. Конструктивная противокарстовая защита по результатам изысканий. Для сооружений II уровня ответственности конструктивная противокарстовая защита назначается на основе среднестатистических данных. | Как правило, проведение карсто- логического мониторинга для экологически опасных объектов. Соблюдение мероприятий по уменьшению техногенного воз- действия на геологическую среду. |

Повсеместно на карстоопасной территории необходимо проведение мероприятий по уменьшению техногенного воздействия на экологическую среду.

При застройке территорий следует увеличивать плотность застройки на наименее опасных участках. При выборе типов застройки предпочтение отводить простым в плане, желательно прямоугольным зданиям.

Проектирование и строительство зданий и сооружений на закарстованных территориях вести в соответствии с СНиП 22- 02- 2003.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

| №№ |  | Един. | Исх. | I очередь 2020 г. |  | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерен. | год | Объем | Стоимость в ценах 2001г. тыс.руб. | срок (2035г.), в т.ч. I очередь |
| 1 | Расчистка водоемов | шт/га | - | 8/2.25 | 220.0 | 8/2.25 |
| 2 | Защита от подтопления: |  |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка | тыс.м3 | - | - | - | 945,0 |
|  | б) дренаж | га | - | - | - | 95,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 220.0 |  |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2012г. |  |  |  |  | 1256.2 |  |

1.1.3.  Геоморфология

Рассматриваемая  территория  расположена  на  правом  берегу  р.Волги, западнее  г. Балахна.

В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых низин.

Часть  территории, западнее  населенных  пунктов: Яснево, Рылово, Замятино,Чуркино  расположена на  абс. отм. поверхности от 130 до 90 мБС, на пониженных участках минимальная отметка 80,0мБС. Общий уклон поверхности наблюдается в восточном, северо-восточном направлении к р. Волге.

Рельеф поверхности пологоволнистый, холмистый, слаборасчлененный неглубокими овражками, долинами р. Трестьянка, р. Бакалды, безымянных речек.

Отмечаются редкие невысокие холмистые гряды с пологими склонами На территории широко распространены озера, у отдельных деревень отмечаются заболоченные участки. Заболочены поймы рек и их притоков.

Территория залесена.

Центральная  и  восточная  части  территории расположены  на  отметках     76,5- 81,5 мБС

В  центральной  части  территории  простирается  выработанное  торфяное болото. Эта  территория  заболочена, здесь  имеются  обводненные  карьеры  и  многочисленные  водоемы.

Территория  р.п.Гидроторф  в  геоморфологическом  отношении  приурочена  к  Балахнинской  низменности,  ко  II  надпойменной  террасе  р. Волги.  Севернее  р.п.Гидроторф  протекает  р.Теплушка  (НИ ГРЭС ).

Гидрология

Гидрологическая сеть сельсовета представлена реками: Жужла, Теплушка, Трестьянка  и  прудами.

Река  Жужла  правый  приток  р.Волги. Протяженность  р.Жужла  18,0 км.

Река  Теплушка  используется  для  технологических  целей  НИГРЭС.  Сток  реки  зарегулирован.  Непосредственной  связи  между  р.Теплушкой  и  р.Волгой  не  существует.

Река Трестьянка – правый приток р. Черная. Протяженность реки 17 км.

По характеру водного режима реки принадлежит к восточно-европейскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.Основным источником питания является снег, на долю которого приходится до 60÷65 % годового стока, 30÷35 % составляет подземное питание и только 10÷15% сток дождевых вод.

Река  Волга  протекает  восточнее  рассматриваемой  территории.

Отметка  весеннего  паводка  1%  обеспеченности  в  районе  г.Балахна 76,00мБС  в  условиях  наполнения  Чебоксарского  водохранилища  до  проектных  отметок (НПУ=68,00 мБС).  Без  наполнения   водохранилища  до  68,00 мБС,  отметка  1%  паводка  - 75,9 мБС.

При разрушении  сооружений  напорного  фронта  Нижегородской  ГЭС  возможно  катастрофическое  затопление  территории  с  отметками  ниже  76,50 м БС (см.письмо  от  16.03.06  № 14-С  Главного  Управления  МРФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Нижегородской  области).

В границах населенных пунктов организованы пруды и пожарные водоемы.

Перечень водоемов смотри в нижеследующей таблице.

Таблица

| № п/п | Место расположения | Наименование | Площадь, м2 | Состояние водоема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алферово | пожар. водоем | 400 | удовлетв. |
| 2 | д. Бабье | пожар. водоем | 1400 | треб. расчистка |
| 3 | д. Ватагино | пожар. водоем | 1200 | удовлетв. |
| 4 | д. Гриденино | пруд | 34700 | удовлетв. |
| 5 | д. Замятино | пруд | 5460 | треб.расчистка |
| 6 | д. Замятино | пруд | 8960 | удовлетв. |
| 7 | д. Каданово | пожар. водоем | 1580 | удовлетв. |
| 8 | д. Каданово | пруд | 3230 | удовлетв. |
| 9 | д. Рылово | пожар. водоем | 1050 | треб.расчистка |
| 10 | д. Тычинино | пожар. водоем | 5000 | треб.расчистка |
| 11 | д. Чуркино | пожар. водоем | 430 | треб.расчистка |
| 12 | д. Шалимово | пожар.водоем | 770 | треб.расчистка |
| 13 | д. Яснево | пруд | 3920 | треб. расчистка |
| 14 | р.п.Гидроторф в р-не ЗАО «ФормМат» | оз. Бурцево | 120000 | удовлетв. |
| 15 | р.п. Гидроторф у Бурцев-ской электроподстанции | оз.115 км | 275000 | удовлетв. |
| 16 | р.п. Гидроторф в р-не ул. Харенка | «Желтое озеро» | 4500 | треб. расчистка |

- Геологическое строение и гидрогеологические условия

- Геологическое  строение  западной  части  территории  (бывший Замятинский  сельсовет)  представлено по имеющимся фондовым материалам прошлых лет и архивным данным ПРЦГМСН. Геологический разрез с поверхности представлен четвертичными отложениями мощностью от 20 до 45 м, которые подстилаются красноцветной толщей коренных отложений пермской системы.

Первыми от поверхности залегают четвертичные отложения аллювиального, ледникового генезиса и болотные.

Болотные отложения (pI H) развиты в долине р. Трестьянки на абс.отм. 83,8-82,6мБС мощностью 1,2 м.

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2IIImk-kℓ) распространены у северо-восточной границы территории на абс. отм. 82,6-87,8 мБС. В литологическом отношении это пески серые, светло-серые, желтовато-серые, желтые, кварцевые, среднезернистые, алевритистые, глинистые с линзами и прослоями глин и суглинков коричневых, желтовато-коричневых, голубовато-серых, песчаных.

В гранулометрическом составе песков максимальное содержание имеет фракция 0,5-0,25 мм (49,48%). Плотность сухого грунта составляет 1,49-1,75 г/см3, плотность грунта до 1,76 г/см3, плотность частиц грунта 2,65 г/см3, коэффициент водонасыщения 0,2 д.ед. Общая мощность отложений до 25 м.

Ледниковые отложения донского горизонта (gℓkš) имеют ограниченное распространение, на абс. отм. от 120 до 130 мБС. В литологическом отношении представлены песками красновато-коричневыми, поилимиктовыми, разнозернистыми, глинистыми, с включением гравия, гальки, валунов и суглинками красно-коричневыми, коричневыми, песчаными.

По гранулометрическому составу выделены пески средней крупности, мелкие и пылеватые. Преобладают фракции 0,5-0,25мм и 0,25-0,1мм, содержание которых составляет от 34,19% до 48,53%. Плотность сухого грунта 1,36-1,74 г/см3, плотность грунта 1,7-1,89 г/см3, коэффициент водонасыщения от 0,21 до 0,45 д.ед.

По показателю текучести суглинки твердой–тугопластичной консистенции, глины полутвердые. Плотность сухого грунта составляет 1,48-1,85 г/см3, плотность грунта 1,92-2,1 г/см3, коэффициент пористости в естественном сложении 0,46-0,86д.ед.

Мощность отложений до 27 м.

Флювиогляциальные отложения донского горизонта (ƒℓkš) распространены в пределах всего участка. Представлены песками коричневато-желтыми, желтыми, желтовато-серыми, кварцевыми, глинистыми в различной степени, разнозернистыми, наиболее распространены мелко- и среднезернистые, с включением гравия и редкой гальки песчаника, кварца. В разрезе встречаются линзы суглинков коричневых, светло-коричневых, песчаных с гравием, галькой и валунами мощностью до 11 м.

По гранулометрическому составу пески характеризуются преобладанием фракции 0,5- 0,25 (52,73%) мм и 0,25-0,1 мм (55,64%). Плотность сухого грунта составляет 1,67-1,71 г/см3, плотность грунта 1,8-1,87 г/см3, коэффициент водонасыщения от 0,36 до 0,44 д.ед.

Общая мощность отложений не превышает 25 м.

Аллювиальные отложения ильинского горизонта (aIpν) слагают погребенную долину р. Волги, представлены песками желтовато-серыми, серыми, светло-серыми, кварцевыми, преимущественно мелко- среднезернистыми, в разной степени глинистыми, в основании разреза с гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами.

Пески мелкозернистые в основном однородные. В гранулометрическом составе преобладает фракция 0,25-0,1 мм, составляющая в среднем 52,5%, на втором месте фракция 0,5- 0,25 в среднем 32,46%.

Пески средней крупности однородные. Преобладающей в грансоставе является фракция 0,5-0,25 мм, составляющая в среднем 50,87%. Вторая по значению фракция 0,25-0,1 мм, на долю которой приходится в среднем 26,61%.

По показателю текучести (-0,17-0,47 д.ед.) суглинки твердой – тугопластичной консистенции. Плотность сухого грунта составляет 1,67 г/см3, плотность грунта 2,0 г/см3, коэффициент пористости 0,65 д.ед.

Глины коричневато-серые, зеленовато-серые, темно-серые до черных, алевритовые, песчанистые в естественном залегании находятся в полутвердом – тугопластичном состоянии. Показатель текучести до 0,29 д. ед. Плотность сухого грунта составляет 1,6 г/см3, плотность грунта 2,0 г/см3, коэффициент пористости до 0,73 д.ед.

Алевриты светло-желтые, желтовато-серые, голубовато-серые, коричневато-желтые, глинистые, охристые, известковистые, залегают в виде прослоев мощностью до 2 м в толще глин и суглинков. Алевриты выкатываются в супеси с числом пластичности 6%. По единичному показателю текучести                   (-0,5д.ед.) супесь твердой консистенции. Плотность сухого грунта составила 1,73г/см3, плотность грунта 2,08 г/см3, коэффициент пористости 0, 56 д.ед. Общая мощность отложений до 26 м. В долине р. Трестьянки и ее левого безымянного притока выходят на поверхность на абс. отм. ~85-86мБС.

Пермские отложения, подстилающие четвертичные, представлены северодвинским и уржумским ярусами.

Отложения северодвинского яруса (P3sd) развиты в северной, западной и северо-восточной части территории. Кровля отложений в верховье р. Трестьянки вскрыта на абс. отм. 83,1 мБС мощностью 15,5 м. В литологическом отношении это глины красно-коричневые, алевролиты, встречаются прослои мергеля, в основании разреза песчаники.

Общая мощность отложений достигает 38 м.

Отложения уржумского яруса (P2ur) представлены глинами коричневыми, красновато-коричневыми, переслоенными мергелями светло-серыми, трещиноватыми, песчаниками коричневыми, серыми, глинистыми, редкими прослоями известняка, в нижней части разреза появляются линзы гипса.

Гидрогеологические условия территории характеризуются широким развитием водоносного неоген-четвертичного аллювиального комплекса (N-aQ) за счет которого осуществляется водоснабжение населения.

Воды комплекса преимущественно безнапорные залегают на глубине от 1,1 до 13,2 м (абс. отм. уровня воды ~86-130 мБС). Водовмещающими породами являются пески мелко- среднезернистые, глинистые. Подземные воды комплекса на большей части территории не защищены от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

Территория  пос.Гидроторф  слагается  болотными,  аллювиальными  голоценовыми и  аллювиальными   верхнечетвертичными  отложениями,  представленными  торфами, суглинками, песками  различной  крупности.  В  восточной  части  четвертичные  отложения  перекрыты  насыпными  грунтами  мощностью  до  8-9,8 м, сложенными  шлаком  с  остатками  древесины  (отходы  Балахнинской  ГРЭС).

Грунтами  основания,  в  зависимости  от  глубины  заложения фундаментов,  будут  служить  аллювиальные  пески  различной  плотности.

Грунты  болотных  отложений, а  также  насыпные  грунты  в  районе  золоотвалов  основанием  фундаментов  при  строительстве  служить  не  могут.

Коррозионная  активность  грунтов  по  отношению  к  углеродистой  стали  в  песчанистых  и  суглинистых  грунтах  -  низкая,  в  торфах  и  золоотвалах  - повышенная.

Нормативные  характеристики  грунтов  приведены  в  нижеследующей  таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование грунта |  | Нормативные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения, град. | Модуль деформации, Е, МПа. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суглинок аллювиальный, твердый-мягкопластичной консистенции | 0,02 | 18 | 17,0 |
| 2 | Песок пылеватый, маловлажный, средней плотности | 0,004 | 30 | 18,0 |
| 3 | Песок пылеватый, водонасыщенный, средней плотности | 0,002 | 26 | 11,0 |
| 4 | Песок пылеватый, водонасыщенный, рыхлый | - | - | 2,1 |
| 5 | Песок мелкий, маловлажный и влажный, плотный | 0,004 | 36 | 37,0 |
| 6 | Песок мелкий, маловлажный и влажный средней плотности | 0,002 | 32 | 24,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Песок мелкий, водонасыщенный, плотный | 0,006 | 34 | 32,0 |
| 8 | Песок мелкий, водонасыщенный средней плотности | 0,002 | 31 | 24,0 |
| 9 | Песок мелкий, водонасыщенный, рыхлый | - | - | - |
| 10 | Песок средней крупности, средней плотности | 0,001 | 35 | 32,0 |
| 11 | Песок средней крупности , рыхлый | - | 30 | 18,0 |

Гидрогеологические условия территории р.п.Гидроторф характеризуются  наличием  одного  водоносного  горизонта  грунтовых  вод,  приуроченного  к  современным  болотным  и  верхнечетвертичным  аллювиальным  отложениям.  Установившийся  уровень  отмечен  на  глубинах  0,10-5,50 м,  на  отметках 78,00–73,60м БС.

Воды  обладают  сильноагрессивным  (рН=4),  среднеагрессивным  и  слабоагрессивным (рН=6,5)  общекислотным  воздействием  к  бетону  нормальной  плотности (коррозия  II  вида).

Экзогенные геологические процессы

На рассматриваемой территории развиты процессы заболачивания и подтопления. В долине р. Трестьянки и ее левого безымянного притока заболачивание прослеживается на абс. отм. ~90-83 мБС на протяжении 1,6 км. Пойма р. Бакалды, южнее д. Бабье, заболочена на абс. отм. ~85 мБС.

Заболачиванию  подвержена  центральная  часть  сельсовета  ( выработанное  торфяное  болото),  а  также  пониженные  участки,  примыкающие  к  р.п.Гидроторф.

В период затяжных дождей и весеннего снеготаяния на пониженных участках возможно повышение уровня грунтовых вод до поверхности земли.

ГП «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 году разработало «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области» М 1:500000. По «степени опасности территорий для строительных объектов» в рассматриваемых  границах  выделены участки:

«потенциально опасные» - (III – V категория карстоопасности);

«практически неопасные для большинства случаев» -

(IV – VI категория карстоопасности).

Глава  VIII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Постановления Правительства РФ №417 от30.06.2007г., Постановления Правительства РФ №281 от 16.04.2011г. «О мерах противопожарного обустройства лесов», письма Заместителя министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. №21139-АВ/02.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В настоящее время на территории МО «р.п. Гидроторф» имеется одно существующее пожарное депо. Проектом предлагается на I очередь строительства:

| - | в р.п. Гидроторф – строительство пожарного депо на 2е машины; |
| --- | --- |
| - | в деревне Рылово – строительство пожарного депо на 1 машину; |
|  | Итого: 3 пожарных депо (6 машин). |

Согласно ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изм. от 10.07.2012г.)  главе 17 статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на территории МО «р.п. Гидроторф» пожаротушение предусматривается с учетом прибытия подразделения к месту вызова в сельском населенном пункте не более 20 минут.

Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории сельсовета определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог сельсовета, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 17,6км.

Расстояние от центра сельсовета в р.п. Гидроторф до населенных пунктов составляет:

| - | Д.Бабье | - 8,0 км; |
| --- | --- | --- |
| - | д.Ватагино | - 9,2 км; |
| - | д.Алферово | - 10,0 км; |
| - | д.Шалимово | - 11,1 км; |
| - | д.Тычинино | - 12,2 км; |
| - | д.Чуркино | - 9,7 км; |
| - | д.Замятино | - 11,0 км |
| - | д.Каданово | - 12,3 км; |
| - | д.Рылово | - 13,8 км; |
| - | д.Гриденино | - 15,6 км; |
| - | д.Яснево | - 17,6 км; |

Пространственная зона размещения пожарного депо, т.е. часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного объекта предполагаемого пожара, включает территорию близ расположенных от р.п. Гидроторф, и д. Рылово.

Проверка правильности расположения пожарных депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон размещения пожарных депо это часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.

Все населенные пункты (объекты возможного пожара) расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 12,2км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории МО «р.п. Гидроторф» предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 12м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания МО «р.п. Гидроторф» по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сору-жении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; |
| - | 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |
| - | 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009  «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод». Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

| - | д.Бабье | - 10 л/сек; |
| --- | --- | --- |
| - | д.Ватагино | - 10 л/сек; |
| - | д.Тычинино | - 10 л/сек; |
| - | д.Чуркино | - 10 л/сек; |
| - | д.Замятино | - 10 л/сек; |
| - | д.Рылово | - 10 л/сек; |
| - | д.Гриденино | - 10 л/сек; |
| - | р.п. Гидроторф | - 20 л/сек |

Остальные населенные пункты с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями до двух этажей противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать (СНиП 2.04.02-84 п.2.11 примечание 2).

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных гидрантов, из пожарных резервуаров и водоемов. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.

На рассматриваемой территории МО «р.п. Гидроторф» существующие противопожарные водоемы которые предусматривается расчистить на I очередь и обустроить для целей пожаротушения.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в других населенных пунктах предусмотрены противопожарные водоемы вместимостью не менее 25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории МО «р.п. Гидроторф» проектом предусматривается строительство пожарных депо в населенных пунктах: р.п. Гидроторф, д.Рылово.

На I очередь строительства: 2 пожарных депо (4 машин);

| - | соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
| --- | --- |
| - | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
| - | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
| - | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров (50 метров); |
| - | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | соблюдение жителями МО «р.п. Гидроторф» требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. Пожарная безопасность в лесах Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом требований постановления правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 и Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов». Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; в) мониторинг пожарной опасности в лесах; г) разработка планов тушения лесных пожаров; д) тушение лесных пожаров; е) иные меры пожарной безопасности в лесах. Общие требования пожарной безопасности в лесах: В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны: а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования; г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине; д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил; е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Проектом генерального плана предусматривается капитальное строительство линейных объектов, которое может затронуть участки лесного фонда при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений. При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. В случаях когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются: а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров. Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров; от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны: а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы; б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня; в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления. На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава. Требования к пребыванию граждан в лесах: а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления; в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, при тушении лесных пожаров. Для предотвращения лесных пожаров необходимо соблюдать следующие меры: - прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление; - эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; - установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; - создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек; - установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. |

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Защита рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) объектов I и II категории ГО и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений г. Нижнего Новгорода, а также населения, проживающего в сельских населенных пунктах МО «р.п. Гидроторф», предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.

В противорадиационных укрытиях системы жизнеобеспечения должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении до 2-х суток.

В настоящее время на территории МО «р.п. Гидроторф» нет существующих  ПРУ.

Защитные сооружения ГО на территории МО «р.п. Гидроторф» должны соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты в зависимости от места расположения:

| - | 200 - | для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГОЧС, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П-1; |
| --- | --- | --- |
| - | 100 - | для населения сельских поселений, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П-3. |

Фонд защитных сооружений создается заблаговременно путем:

| - | освоения подземного пространства и использования его в интересах защиты населения; |
| --- | --- |
| - | приспособления под защитные сооружения подвальных помещений существующих и вновь строящихся зданий и сооружений различного назначения; |
| - | приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и надземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений различного назначения. |

На расчетный срок на территории МО «р.п. Гидроторф» необходимо построить ПРУ  для укрытия всего проживающего населения, в том числе:

Расчет вместимости ПРУ и их размещение выполняются на более детальной стадии проектирования.

В случае угрозы возникновения или появления реальной опасности формирования разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения проводится эвакуация населения из зон ЧС.

Оповещение и информирование населения МО «р.п. Гидроторф» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов и населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты.

Для оповещения населения предусматривается установка  сирен С-40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500 м. Установка сирен предусматривается во всех населенных пунктах МО «р.п. Гидроторф» и учреждениях отдыха.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека. Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500м.

Проведение необходимых расчетов, порядок и методика определения, определяющие конкретный перечень мероприятий обеспечивающие выполнение поставленной цели:

| - | анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенных пунктов или производственных; |
| --- | --- |
| - | проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям; |
| - | обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или собственником(ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны на пожар; |
| - | определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого пожара; |
| - | выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах; |
| - | выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д. должен проводиться на следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории. |

Глава  IХ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.

I  ОЧЕРЕДЬ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Единица измерения |  | Существ. положение |  |  | I очередь стр-ва |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. |  | Общая площадь земель в том числе: |  | га / % |  | 11813,2 100,0 |  |  | 11813,2 100,0 |  | 11813,2 100,0 |  |
| - |  | земли населенных пунктов (поселений) |  | -//- |  | 1842,6 15,1 |  |  | - |  | 2523,6 22,9 |  |
| - |  | земли промышленности, транспорта, энергетики и т.д |  | -//- |  | 44,5 0,4 |  |  | - |  | 50,5 0,4 |  |
| - |  | земли лесного фонда |  | -//- |  | 3953,0 39,5 |  |  | - |  | 3953,0 39,5 |  |
| - |  | земли сельскохозяйст- венного назначения |  | -//- |  | 5973,1 45,0 |  |  | - |  | 5286,1 37,2 |  |
| 2. |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | численность населения, в том числе: |  | чел. |  | 8032 |  |  | 10032 |  | 10134 |  |
| - |  | в рабочем поселке и в сельских поселениях |  | -//- |  | 8032 |  |  | 8035 |  | 8040 |  |
| - |  | в зонах рынка недвижимости |  | -//- |  | - |  |  | 1997 |  | 2094 |  |
| 2.2 |  | Количество населенных пунктов |  | единиц |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 2.3 |  | Плотность населения |  | чел. на га |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Общий объем жилищного фонда, в том числе; |  | т.м2 общ.пл % |  | 156,7 100,0 |  |  | 308,3 100,0 |  | 324,3 100.0 |  |
| - |  | существующий сохраняемый |  | -//- |  | 156,7 100,0 |  |  | 156,1 50,6 |  | 156,1 48,1 |  |
| - |  | новое строительство |  | -//- |  | - |  |  | 152,2 49,4 |  | 168,2 51,9 |  |
| 3.2 |  | Максимальный коэффициент застройки жилой зоны |  | - |  | - |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 3.3 |  | общий объем нового строительства, в том числе: |  | т.м2 общ.пл % |  | - |  |  | 152,2 100,0 |  | 168,2 100,0 |  |
|  |  | - в рабочем поселке |  | -//- |  | - |  |  | 32,3 21,2 |  | 42,5 25,3 |  |
|  |  | - в зоне рынка недвижимости |  | -//- |  | - |  |  | 119,9 78,8 |  | 125,7 74,7 |  |
| 3.4 | общий объем нового жилищного строительства по типу застройки, |  |  | -//- |  | - |  |  | 152,2 100,0 |  | 168,2 100,0 |  |
|  | в том числе; 1-2-х этажная, индивидуальная |  |  | -//- |  | - |  |  | 152,2 100,0 |  | 168,2 100,0 |  |
| 3.5 | средняя обеспеченность жилым фондом: |  |  | м2/чел. |  | 19,5 |  |  | - |  | - |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  | - в рабочем поселке и сельских поселениях |  |  | -//- |  | 19,5 |  |  | 23,5 |  | 24,7 |  |
|  | - в зоне рынка недвижимости |  |  | -//- |  | - |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 3.6 | среднеежегодный ввод жилого фонда |  |  | т.м2 общ.пл |  | - |  |  | 19,0 |  | 7,3 |  |
| 3.7 | Убыль жилого фонда (из охранной зоны от газопровода р.п.Гидроторф) |  |  | т.м2 общ.пл |  | - |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 3.8 | жилой фонд подлежит выносу из санзон от промпредприятий в р.п. Гидроторф, д.Замятино, д.Рылово |  |  | т.м2 общ.пл |  | - |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 4 | Объекты социального и куль- турно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты дошкольных учреждений |  |  | мест |  | 313 |  |  | 640 |  | 640 |  |
| 4.2 | объекты учебно-образова- тельных учреждений |  |  | -//- |  | 720 |  |  | 1730 |  | 1160 |  |
| 4.3 | объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поликлиника |  |  | посещ. в смену |  | 100 |  |  | 100 |  | 250 |  |
|  | - больница |  |  | коек |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  | - тубдиспансер |  |  | __коек__ посещ.в смену |  | 75 100 |  |  | 75 100 |  | 75 100 |  |
| 4.4 | Учреждения соцобеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  | м2 торг.пл |  | 1709,0 |  |  | 3009,0 |  | 3059,0 |  |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  | пос.мест |  | 10 |  |  | 310 |  | 410 |  |
| 4.7 | Объекты общественного обслуживания |  |  | раб.мест |  | 4 |  |  | 26 |  | 52 |  |
| 4.8 | Объекты культурно- досугового назначения |  |  | мест |  | 502 |  |  | 502 |  | 502 |  |
| 4.9 | Учреждения коммуналь-ного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожарное депо |  |  | маш. |  | 3 |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  | - бани |  |  | мест. |  | - |  |  | 45 |  | 45 |  |
| 5 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Кладбища | га |  | 1,6 |  |  | 34,6 |  | 34,6 |  |
| 6. |  |  | Зона мест общего пользо-вания (зеленые насажде-ния общего пользования) | га/м2 на чел |  | 4,0 5,0 |  |  | 13,0 13,0 |  | 21,0 20,7 |  |
| 7. |  |  | Ориентировочная стоимость I очереди строительства | млн.руб |  | - |  |  | 6139,8 |  | - |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 8 |  |  | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 - - - |  |  | Электроснабжение Количество силовых распределительных пунктов 6 кВ Количество вновь сооружаемых трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 Вновь подключаемая электрическая нагрузка | шт. шт. кВт |  | - - - |  |  | - 22 3580 |  | 1 25 13380 |  |
| 8.2. - - |  |  | Телефонизация Вновь подключаемое количество телефонов Количество АТС | шт шт |  | - 2 |  |  | 1040 2 |  | 1110 2 |  |
| 8.3 - - |  |  | Теплоснабжение Общий расход тепла Протяженность магистраль- ных тепловых сетей | МВт км |  | 22,74 4,5 |  |  | 47,41 4,5 |  | 74,14 - |  |
| 8,4 - - |  |  | Газоснабжение Расход природного газа: Протяженность газовых сетей высокого давления Р=1,2 МПа (в границах проектирования) Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 МПа (в границах проектирования) | тыс. м3 год км км |  | 10387,48 4,0 14,0 |  |  | 29175,59 4,0 31,0 |  | 44876,54 6,0 36,0 |  |
| 8.5 - - |  |  | Водоснабжение Водопотребление Протяженность сетей | тыс.м3/сут км |  | 1,3 25,1 |  |  | 3,1 59,2 |  | 3,3 64,5 |  |
| 8.6 |  |  | Канализация Общее поступление сточных вод Протяженность сетей | тыс.м3/сут км |  | 1,3 31,2 |  |  | 2,4 63,5 |  | 2,7 67,0 |  |
| 9. |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Автомобильные дороги региональное значения | км |  | - |  |  | - |  | 6,4 |  |
| - |  |  | Автомобильные дороги межмуниципального значения | км |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  | 22,6 |  |
| - |  |  | Автомобильные дороги местного значения | км |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 1,3 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - |  |  | Главные улицы населенных пунктов | км |  | 8,4 |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  |
| - |  |  | Основные улицы населенных пунктов | км |  | 9,9 |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  |
| 9.2 Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Мост, путепровод |  | объект | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| - |  |  | Водопропускная труба |  | объект | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| - |  |  | Железнодорожный переезд |  | объект | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| - |  |  | Автомобильная развязка в разных уровнях |  | объект | - |  |  | - |  | 1 |  |
| 9.3 Общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Маршрут автобуса |  | км |  | 26 | 26 |  | 26 |  |  |
| - |  |  | Павильон для ожидания пассажирского транспорта |  | объект |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  |
| 9.4 Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | Гаражи |  | м/м |  | 1924 | 1964 |  | 2416 |  |  |
| - |  |  | Станции технического обслуживания |  | пост |  | 5 | 14 |  | 19 |  |  |
| - |  |  | Автозаправочные станции |  | объект |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 10 |  |  | Инженерная защита территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Расчистка водоемов |  | шт/га |  | - | 8/2.25 |  | 8/2.25 |  |  |
| 10.2 |  |  | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) подсыпка |  | тыс.м3 |  | - | - |  | 945,0 |  |  |
|  |  |  | б) дренаж |  | га |  | - | - |  | 95,0 |  |  |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди строительства

| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн. руб) |  | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ценах 2001 года | В действующих ценах II кв. 2012г. |  |
| 1 | Жилищное строительство | 812,3 | 4638,0 | 75,5 |
| 2 | Социальная инфраструктура | 156,7 | 895,0 | 14,6 |
| 3 | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 89,6 | 512,2 | 8,3 |
|  | - электроснабжение | 18,5 | 106,0 | 1,7 |
|  | - связь | 5,7 | 32,4 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 15,8 | 90,4 | 1,5 |
|  | - газоснабжение | 1,1 | 6,5 | 0,1 |
|  | - канализация | 25,2 | 143,8 | 2,3 |
|  | - водоснабжение | 20,0 | 114,2 | 1,8 |
|  | - озеленение и благоустройство | 3,3 | 18,9 | 0,4 |
| 4 | Транспортная инфраструктура | 16,3 | 93,3 | 1,5 |
| 5 | Инженерная защита территории | 0,2 | 1,3 | 0,1 |
| Итого: |  | 1075,1 | 6139,8 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрепленным показателям и аналогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Литература:

1. «Схема развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области». М 1:500000 Г.П. «Противокарстовая и береговая защита» г.Дзержинск 1998г.

2. «Инженерно-геологическое заключение по территории Замятинского сельсовета, расположенной в Балахнинском районе Нижегородской области для разработки Проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки М.О.» «Волгагеология» исх. № 170 г.Н.Новгород 2009г.

3. «Технический  отчет  об  инженерно-геологических  изысканиях на объекте: «Генплан  рабочего  поселка  Гидроторф  Балахнинского  района  Горьковской  области» .Заказ № 27-5  арх. № 8173 ГорьковТИСИЗ,    Горький  1978 г.