Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Управление  научных исследований, инноваций и проектных работ (УНИИПР)

|  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр (№ договора) | . МК 2008 / 7 |  | - Проректор по научной работе д.т.н., профессор |  |
| № гос. регистрации | ____________ |  |  |  |
| Инв. № | ____________ |  | ________________ С.В. Соболь |  |
| Экз. № | ____________ |  | « ____ » ___________ 2009 г. |  |

- ПРОЕКТ

«Генеральный план МО «р.п. Б. Козино» Балахнинского района Нижегородской области»

ТОМ II

Генеральный план

- Пояснительная записка

Заказчик: Администрация МО «р.п. Б. Козино» Балахнинского района

Стадия: ГП

| Начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ |  | Д.В. Монич |
| --- | --- | --- |
| Директор Института архитектуры и градостроительства |  | Е.К. Никольский |
| Директор НПЦ «ГРАДОПРОЕКТ», заведующий кафедрой градостроительства |  | С.Д. Казнов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

Нижний Новгород – 2009

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Том I | Переплет | 4 | Н/С |  |
| 2. | Графические материалы. Том II Демонстрационные чертежи | Бумага компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта размещения сельского поселения в административном районе | Н/С | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация | Материал по обосно-ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 3. | Карта ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 4. | Карта границ земель различных категорий и землепользования |  |  | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 5. | Проектный план. Сводная карта. Зонирование территории | -«- | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | -«- | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (электроснабжение, связь) | Н/С | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (водо-снабжение, канализация) |  |  | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (теплогазоснабжение) | Н/С | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 10. | Карта инженерной подготовки территории | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 11. | Основной чертеж Генераль- ного плана р.п. Большое Козино | Н/С | 1:5000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 12. | Карта границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |

ТОМ  I

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I |  |  |
| I. II. | Общие сведения об объекте проектирования. Обьекты культурного наследия на территории МО р.п.Б.Козино |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Климат. |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации Проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: |  |
|  | р.п. Б. Козино, н.п. Ляхово, |  |
|  | н.п. Ляховский Борок, н.п. Костенево |  |
|  | н.п. Первое Мая |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| III.6. | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| III.7. | Инженерная инфраструктура |  |
| III.7.1 | Водоснабжение |  |
| III.7.2 | Канализация |  |
| III.7.3 | Теплоснабжение |  |
| III.7.4 | Газоснабжение |  |
| III7.5 | Электроснабжение |  |
| III.7.6 | Связь. |  |
| III.8 | Инженерная подготовка территории |  |
| Глава IV | Охрана окружающей среды |  |
| IV.1. | Общеэкологическая ситуация. |  |
| IV.2. | Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| 1 | 2 | 3 |
| IV.3. | Охрана водного бассейна. 3.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 3.2. Охрана поверхностных вод от источников и загрязнения. 3.3. Охрана подземных вод от источников Загрязнения. |  |
| IV.4. | Охрана почв от загрязнения |  |
| IV.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения |  |
| IV.6. | Санитарная очистка территории 6.1.Бытовые отходы 6.2.Промышленные отходы |  |
| IV.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища |  |
|  | 7.2. Ветеринарный участок 7.3. Скотомогильники |  |
| IV.8. | Система особо охраняемых природных территорий |  |
| IV.9. | Охрана животного мира. |  |
| IV.10. Глава V | Формирование системы зелёных насаждений. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Глава VI | Технико-экономические показатели |  |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект «Генерального плана сельского поселения МО «р.п.Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации МО р.п.Б.Козино сельсовета в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Кстовского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ – 2006г. |
| - | В соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Глава  I

I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория МО «р.п. Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области»  расположена в юго-восточной части Балахнинского района, южнее районного центра города Балахна, в получасовой доступности от него.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге – Н.Новгород - Заволжье, по дорогам муниципального (местного) значения.

Территория  муниципального образования рабочего поселка Б. Козино граничит:

| - | с севера, северо-запада – МО р.п. М. Козино; |
| --- | --- |
| - | с юго-запада, юга, юго-востока – г.Н.Новгород (Сормовский район); |
| - | с юго-запада – МО г. Дзержинска; |
| - | с востока – МО Городецкого района. |

Границы Муниципального образования рабочего посёлка Б. Козино проходят:

с городом Н.Новгород.

От узловой точки, расположенной по фарватеру р.Волга на юг, юго-восток и северо-запад по лугам между землями ОАО «Агрокомбинат горьковский», далее на запад по юго-восточной стороне земель муниципального образования «рабочий посёлок Большое Козино» и северо-восточной стороне лесного квартала  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества, далее на юго-запад между лесными кварталами Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества, далее на юго-запад по просеке между лесными кварталами  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества, далее на юго-восток по просеке между лесными кварталами  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Далее на запад по северной границе лесных кварталов Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Далее на юг по западной просеке квартала  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества.

Границы с МО г. Дзержинск – на запад по южной просеке лесных кварталов Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества.

Границы с МО р.п. М.Козино – на северо-восток по западной просеке лесных кварталов Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Далее на восток по северной просеке лесных кварталов  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Далее на север по западной и запад по северной просеке лесного квартала  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Далее на север по западной и восток по северной просеке лесных кварталов Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества.

Далее на юго-восток с переходом на юго-восточную, юго-западную сторону полосы отвода автодороги Шопша -  Иваново - Н.Новгород. Далее на северо-восток по северо-западной стороне газопровода высокого давления с переходом на северо-восточную  просеки  квартала  Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества и далее на северо-восток по северо-западной стороне газопровода высокого давления.

Границы с МО Городецкий район – на юго-восток по фарватеру р.Волга, восточной границе о. «Золотая коса».

Территория муниципального образования составляет  9630,0  га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: РСО Нижегородская ЛМЭС, ООО «Инвестиционная компания», «Капитал Севера», ООО «Слава Труду», ООО «Горьковский опытный завод нефтепереработки», ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа», ООО «Висмут», ООО «Техник», ООО «Пихта», ООО «Волга», ООО «Базис строй», МУП «Алёшино», ЗАО «Мобиком центр», Садоводческое товарищество «Луч», Балахнинская администрация, Балахнинское лесничество.

В ведение сельсовета (в 1991 г.) переданы земли населенных пунктов с участками земель сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища) для личных хозяйств.

2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  МО  р.п.  «Б. Козино»

2.1. Объекты  культурного  наследия

| Наименование Памятника | Датировка памятника | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| Архангельская Церковь | 1801г. |  | Р | 286 | р.п.Большое Козино |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| Бюст дважды Героя Советского Союза В.Г. Рязанова | 1953г. | ск-ры Л.Е. Кербель, В.Е.Цигаль арх. В.В. Калинин бронза, гранит | Р | 1327 | р.п.Большое Козино |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия инженерного искусства |  |  |  |  |  |
| Шуховская башня со зданием пожарного депо | начало ХХ в. | Шухов | Предлагается для постанов- ки на Госохрану в качестве объекта культурного насле- дия Регионального значения |  | п.Ляхово |

2.2. Режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия  Регионального значения

Архангельская церковь – (1801 год), расположена в северо-восточной части р.п. Б.Козино.

| 1. | Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, а также заключением с пользователями (собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными организациями; |
| --- | --- |
| 2. | Приоритетное право на поэтапную передачу религиозной организации здания и земельного участка в границах территории памятника в соответствии с утверждаемой в установленном порядке программой; |
| 3. | Запрещение предоставления во владение и пользование, а также в собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной организации, земельных участков в границах территории памятника; |
| 4. | Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений; |
| 5. | Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по проекту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; |
| 6. | Запрещение нового строительства, за исключением зданий, необходимых для деятельности религиозной организации, принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор на пространственную доминанту – церковь, а также исключающих создание фона, неблагоприятного для объекта культурного наследия при восприятии его с характерных точек; |
| 7. | Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы и магистральные газопроводы) надземным способом; |
| 8. | Сохранение исторических зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, выполненными специализированными организациями; |
| 9. | Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного строительства, учет при проектировании новых объектов технологических, плоскостных, планировочных, композиционных, сомасштабных, высотных и силуэтных параметров исторической застройки, традиций использования строительных материалов конкретных участков и улиц. |

2.3. Перечень  объектов  археологического  наследия  памятников  археологии,  расположенных  на  территории МО  р.п. Б .Козино  Балахнинского  района

| Наименование Памятника | Датировка памятника | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стоянка Большое Козино-5 | III тыс. до н.э. | регионального значения | 471 | п.Большое Козино, 0,05 км к западу * в 0,2 км к западу |
| Стоянка Большое Козино-6 | III тыс. до н.э. | Р | 471 | п.Большое Козино, 0,05 км к востоку * в 0,2 км к юго- востоку от юго- восточной окраины |
| Комплекс памятников: |  |  |  | оз. Боровское, кордон Боровский |
| Стоянка Боровское-1 | IV-II тыс. до н.э. *IV-IIIтыс. до н.э. | Р | 559 | 0,4 км юго-западнее Кордона |
| Стоянка Боровское-2 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,6 км юго-западнее Кордона |
| Стоянка Боровское-3 | III-II тыс. до н.э. *IV тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,8 км западнее- -юго-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-4 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,7 км западнее Кордона |
| Стоянка Боровское-5 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,5 км западнее кордона * 1,5 км западнее- северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-6 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,4 км западнее- -северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-7 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,3 км западнее- северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-8 | III-II тыс. до н.э. *II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,2км северо-запад- нее кордона * в 1,4 км западнее -юго-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-9 | III-II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,1 км северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-10 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1 км северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-11 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,7 км западнее – северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-12 | IV-II тыс. до н.э. *V-II тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,7 км северо-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-13 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | 0,4 км западнее кордона |
| Стоянка Боровское-14 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | Территория кордона * на юго-восточном берегу озера Боровского |
| Стоянка Боровское-15 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 150 м юго-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-16 | III тыс. до н.э. | Р | 559 | 250 м юго-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-17 | II тыс. до н.э. | Р | 559 | 1,8 км западнее кордона |
| Стоянка Боровское-18 | VI-V тыс. до н.э. | Ф Феде-рального значения | 176 | Близ оз.Боровское * 1,5 км западнее - -юго-западнее кордона |
| Стоянка Боровское-19 | IV тыс. до н.э. | Р | 471 | оз.Боровское * 0,6 км западнее - -юго-западнее Кордона |

2.4. Требования  к  использованию  территории

Комплекс  объектов  (памятников  археологии)  культурного  наследия

Стоянки  Большое  Козино – 5, 6,

комплекс  памятников  стоянки  Боровское  1-19

В пределах охранной зоны памятников археологии:

| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы указанного земельного участка; |
| --- | --- |
| - | представить в Управление Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее управление) заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектов хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ предусматривать разработку раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия с последующим утверждением данного раздела в региональном госоргане охраны объектов культурного наследия; |
| - | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных. строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | Социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная минимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

р.п. Б. Козино  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (г. Балахна)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2 Земельные ресурсы

Общая площадь территории муниципального образования «р.п. Б. Козино» составляет 9630 га.

По территориальным ресурсам превалирующее  положение занимают:

- земли лесного фонда – 70,0%;

- земли администрации – 11,8%;

- спец. земли районной администрации – 8,5%;

- водный фонд – 3,1%.

Большую долю земель МО «р.п. Б. Козино» составляют земли населенных пунктов, в которых основную долю занимают дома с приусадебными участками.

Список землепользователей, имеющие  земельные участки на территории МО «р.п. Б. Козино»,  приведен  в таблице №1.

Список землепользований

Таблица №1

| № п/п | землепользования |
| --- | --- |
| 1 | Большекозинская поселковая администрация |
| 2 | Балахнинское районное лесничество. «Козинское участковое лесничество» |
| 3 | Дирекция областного дорожного фонда |
| 4 | Садоводческие товарищества |
| 5 | Воинская часть |
| 6 | Производственные предприятия |
| 7 | Водный фонд, река Волга |
| 8 | Управление ГЖД |
| 9 | Учреждения отдыха |
| 10 | Земли спец. Фонда |
| 11 | Балахнинская птицефабрика |
| 12 | Спец. земли фонда районной администрации |
|  | Итого |

В соответствии со статьей 7 «Земельного кодекса РФ» все земли в РФ по целевому назначению подразделяются на категории, которые приводятся в таблице №2.

| Распределение земельного фонда по категориям земель Таблица №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование показателей | Существующее положение (га) | Проектное предложение (га) |
| 1 | Земли поселений | 559,0 | 1465,0 |
| 2 | Земли промышленности, транспорта, земли обороны и иные земли спец. назначения | 367,5 | 367,5 |
| 3 | Земли лесного фонда | 6741,0 | 6741,0 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1652,5 | 689,5 |
| 5 | Земли водного фонда | 310,0 | 310,0 |
|  | Итого | 9630,0 | 9573,0 |
| Примечание: Изъятие сельскохозяйственных земель составляет 1013,0 га, в том числе под земли поселений 956,0 га и уменьшение общей территории МО на 57,0 га. |  |  |  |

II.3 Демографический прогноз численности населения

Население МО «р.п. Б. Козино» по данным администрации на 01.01.2008 года составило 5692 человека, в том числе: 5651 человек зарегистрированных по месту жительства и 41 человек проживающих один год и более и не зарегистрированных по месту жительства.

В центре администрации  р.п. Б. Козино проживает 5318 человек.

Население МО «р.п. Б. Козино» расселяется в 5 населенных пунктах.

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в муниципальное образование | Всего (чел) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1 | Р.п. Б. Козино | 5318 | 5286 | 32 |
| 2 | П. 1 Мая | 14 | 12 | 2 |
| 3 | П. Костенево | 191 | 187 | 4 |
| 4 | П. Ляхово | 157 | 156 | 1 |
| 5 | П. Ляховский Борок | 12 | 10 | 2 |
|  | Итого: | 5692 | 5651 | 41 |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам  МО «р.п. Б. Козино» за последние семь лет и прогнозы численности населения на I очередь строительства и расчетный срок.

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в муниципальном образовании | 1.01 2002 | 1.01 2003 | 1.01 2004 | 1.01 2005 | 1.01 2006 | 1.01 2007 | 1.01 2008 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.п. Б. Козино | 5327 | 5341 | 5349 | 5365 | 5348 | 5376 | 5318 | 5326 | 5376 |
| 2 | п. 1 Мая | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | п. Костенево | 190 | 191 | 192 | 193 | 191 | 193 | 191 | 191 | 191 |
| 4 | п. Ляхово | 156 | 156 | 157 | 160 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 5 | П.Ляховский Борок | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
|  | Итого: | 5698 | 5714 | 5726 | 5746 | 5725 | 5755 | 5692 | 5700 | 5750 |

Население МО «р.п. Б. Козино» за период с 2002 по 2008 годы уменьшилось на 6 человек, что составило (-0,1%) или в среднем за год (-0,9 человек). За 2002-2004 годы население увеличилось на 0,5%, а за период  2005-2008 годы оно уменьшилось на 1%. Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2008 года следующее:

-дети от 0 до 15 лет – 13,7%;

-трудоспособное население – 58,0%;

-старше трудоспособного возраста – 28,3%.

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы и высокий уровень группы старше трудоспособного возраста, однако трудоспособное население, занимающее в общей численности немалую величину,  может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

Из общей численности  населения 43,8%  составляют мужчины и 56,2% - женщины. В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети от 0 до 15 лет | 16,3 | 11,8 |
| 2 | трудоспособное население | 65,7 | 52,0 |
| 3 | старше трудоспособного возраста | 18,0 | 36,2 |
|  | Итого | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения. На расчетный срок численность населения  МО «р.п. Б. Козино» может составить 5,75 тыс. человек, как оптимистичный вариант, учитывающий положительные факторы изменения численности населения за последние годы, в том числе на I первую очередь строительства – 5,7 тыс. человек.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать 1050 человек, в том числе на I первую очередь строительства – 170 человек. Всего на территории муниципального образования «р.п. Б. Козино» население может составить 6,8 тыс. человек, в том числе на I очередь строительства 5,87 тыс. человек.

II.4 Жилой фонд

Жилой фонд  МО «р.п. Б. Козино» по данным администрации на 01.01.2008 года составляет 174,5 т.м2 общей площади. Население,  проживающее на данной территории, составляет 5692 человека, из них 41 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 30,6 м2/чел.

Жилищный фонд представлен домами:

-1 этажные – 161,8 т.м2 - 2684 дома – 92,7%;

-2-3 этажные – 10,0 т.м2 – 5,7%;

-4-5 этажные – 2,7 т.м2 – 1,6%.

Дома этажностью 2-3х  и 4-5ти расположены в р.п. Б. Козино. В таблице представлена характеристика существующего жилого фонда.

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в муниципальном образовании | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | В том числе |  |  |  | Население чел. | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 эт. индивидуалыный |  | 2-3 этаж (т.м²) | 4-5 этаж (т.м²) |  |  |
|  |  |  | Количество домов | Общая площадь т.м² |  |  |  |  |
| 1 | Р.п. Б. Козино | 146,0 | 2224 | 133,3 | 10,0 | 2,7 | 5318 | 27,5 |
| 2 | п. 1 Мая | 3,5 | 58 | 3,5 | - | - | 14 | 250 |
| 3 | п. Костенево | 12,0 | 198 | 12,0 | - | - | 191 | 62,8 |
| 4 | п. Ляхово | 11,0 | 179 | 11,0 | - | - | 157 | 70,0 |
| 5 | П. Ляховский Борок | 2,0 | 25 | 2,0 | - | - | 12 | 166,7 |
|  | Итого: | 174,5 | 2684 | 161,8 | 10,0 | 2,7 | 5692 | 30,6 |

На территории муниципального образования на расчетный срок получают развитие площадки инвестиционного строительства в районе населенных пунктов: р.п. Б. Козино, п. Костенево, п. Ляхово, п. Ляховский Борок. Там будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 200 м2 с земельными участками по 15 соток, всего общей площадью 70,0 т.м2 в количестве 350 домов.

Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, при освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет проживать 1050 человек. Всего на территории муниципального образования население составит 6,8 тыс. человек.

Из общего объема нового строительства предусмотренного на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется построить 56 домов инвестиционного жилья площадью 11,2 т.м2 общей площади  в районе п. Костенево и п. Ляхово. Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, с освоением  инвестиционного строительства здесь будет проживать 170 человек. Всего на первую очередь строительства население составит 5,87 тыс. человек.  Более подробно см. таблицу «Динамика жилого фонда».

На расчетный срок предусматривается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон по экологическим требованиям  15,3 т.м2 общей площади, в том числе на I очередь строительства – 1,7 т.м2 общей площади от промышленных предприятий, железной дороги, кладбища. Дома повышенной этажности 2-3-х, попадающие в санитарно-защитную зону от подстанции «Луч», и этажностью 4-5-ти в санитарно-защитной зоне от воинской части, переоборудуются в учреждения временного пребывания для собственных нужд этих предприятий.

Распределение убыли жилого фонда по видам

| № п/п | Наименование | Всего на расчетный срок (т.м² общ. пл.) | В том числе на I очередь строительства (т.м² общ. пл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Убыль жилого фонда по экологическим требованиям В том числе: | 15,3 | 1,7 |
| - | Трансформация жилой застройки в учреждения временного пребывания | 4,7 | - |
| - | Под создание санитарно-защитной зоны | 10,6 | 1,7 |

| Динамика жилого фонда на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенных пунктов | Существующее положение (т.м²) | Убыль жилого фонда (т.м²) | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  |  | Население (чел.) |  |  |
|  |  |  | Всего жилого фонда (т.м²) | В том числе |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 этаж. (т.м²) | 2-3 этаж. (т.м²) | 4-5 этаж. (т.м²) |  |  |  | 1 этаж. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный (т.м²) | 2-3 этаж. (т.м²) | 4-5 этаж. (т.м²) | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |  |  |  | в муниципальном образовании | в инвестиционных зонах |
| Р.п. Б. Козино | 146,0 | 15,0 | 131,0 | 123,0 | 5,3 | 2,7 | 15 | 3,0 | 134,0 | 123,0 | 3,0 | 5,3 | 2,7 | 5421 | 5376 | 45 |
| п. 1 Мая | 3,5 | 0,3 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | 14 | 14 | - |
| п. Костенево | 12,0 | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 85 | 17,0 | 29,0 | 12,0 | 17,0 | - | - | 446 | 191 | 255 |
| п. Ляхово | 11,0 | - | 11,0 | 11,0 | - | - | 165 | 33,0 | 44,0 | 11,0 | 33,0 | - | - | 652 | 157 | 495 |
| П. Ляховский Борок | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 85 | 17,0 | 19,0 | 2,0 | 17,0 | - | - | 267 | 12 | 255 |
| Итого | 174,5 | 15,3 | 159,2 | 151,2 | 5,3 | 2,7 | 350 | 70,0 | 229,2 | 151,2 | 70,0 | 5,3 | 2,7 | 6800 | 5750 | 1050 |
| Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде - 66,7 м²/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика жилого фонда на первую очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование населенных пунктов | Существующее положение (т.м²) | Убыль жилого фонда (т.м²) | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  | Всего по проекту |  |  |  |  | Население (чел.) |  |  |
|  |  |  | Всего жилого фонда (т.м²) | В том числе |  |  | В том числе |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 этаж. (т.м²) | 2-3 этаж. (т.м²) | 4-5 этаж. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный |  |  | 1 этаж. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный (т.м²) | 2-3 этаж. (т.м²) | 4-5 этаж. (т.м²) | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |  |  |  | в муниципальном образовании | в инвестиционных зонах |
| Р.п. Б. Козино | 146,0 | 1,7 | 144,3 | 131,6 | 10,0 | 2,7 | - | - | 144,3 | 131,6 | - | 10,0 | 2,7 | 5326 | 5326 | - |
| п. 1 Мая | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 14 | 14 | - |
| п. Костенево | 12,0 | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 16 | 3,2 | 15,2 | 12,0 | 3,2 | - | - | 241 | 191 | 50 |
| п. Ляхово | 11,0 | - | 11,0 | 11,0 | - | - | 40 | 8 | 19,0 | 11,0 | 8 | - | - | 277 | 157 | 120 |
| П. Ляховский Борок | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 12 | 12 | - |
| Итого | 174,5 | 1,7 | 172,8 | 160,1 | 10,0 | 2,7 | 56 | 11,2 | 184,0 | 160,1 | 11,2 | 10,0 | 2,7 | 5870 | 5700 | 170 |
| Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде - 66,7 м²/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  III.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | Обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | Определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО

Определение проектных границ территории  населенных пунктов МО направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «р.п.Б.Козино», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «р.п.Б.Козино» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «р.п.Б.Козино» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, земли лесного фонда, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые формируются учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и коммерческих), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

Так в восточной части р.п.Б.Козино, имеющей благоприятные экологические условия и богатейшие природные ресурсы (наличие живописных мест отдыха на берегу р.Волга) предлагается разместить инвестиционные площадки жилых зон, учреждений отдыха, рекреации.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «р.п.Б.Козино» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г.Нижнего Новгорода, г. Балахны и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственного использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах; |
| --- | --- |
| - | среднеэтажной секционной застройкой, расположенной в юго-западной части р.п. Б.Козино (2 дома) |
| - | малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.), расположенной в р.п. Б. Козино (14 домов); |
| - | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной; |
| - | зоны садоводческих товариществ. |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общепоселкового центра р.п.Б.Козино, существующего и проектируемых подцентров в перспективной жилой застройке; |
| --- | --- |
| - | подцентрами в населенных пунктах; |
| - | объектом здравоохранения – поселковой больницей; |
| - | общеобразовательных учреждений – школа существующая, реконструируемая на расчетный срок; |
| - | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли; |
| - | Объекты спортивного назначения – проектные – стадионы, спортивные площадки, ФОК. |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов, пойму реки Волги, на которой организуются лесопарки, лугопарки, пляжи.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной МО «р.п.Б.Козино» размещаемой в западной части поселка. |
| --- | --- |

Проектом предлагается размещение крупного логистического центра в восточной части муниципального образования (в пойме реки Волга).

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | территориями существующих кладбищ (3 кладбища). |
| --- | --- |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие зоны:

Земли водного фонда – к которым относятся ручьи, пруды.

Земли, занятые лесами.

Земли фонда перераспределения.

Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является береговая линия р.Волги, проходящая с севера на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты, дачные поселки.

Центром общей композиции является р.п. Б. Козино.

III.3 Производственная база

На территории МО «р.п. Б. Козино» в настоящее время получило развитие малое предпринимательство том числе деревообработка, нефтепереработка, производство автохимии, производство мебели, предприятия торговли и общепита. Перечень существующих предприятий см. таблицу.

Перечень объектов промышленности (существующее/проектное)

| № п/п | Полное наименование предприятия | Местоположение, почтовый адрес |  | Численность персонала | Территория (га) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Горьковский опытный завод нефтепереработки» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д18а | 10/не определена |  | не определена/ не определена | Нефтеперера ботка |
| 2 | ООО «Анвек» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д18а | 38/ не определена |  | не определена/ не определена | Производство масла методом смешения |
| 3 | ООО Инвестиционная компания «Капитал Севера»,ООО «Фасад, ООО «ПТМ» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д16а | 1/2 |  | 4,1/4,1 | Сдача в аренду объектов |
| 4 | ООО «Слава Труду» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д16 б | 7/ не определена |  | 2,44/ не определена | Производство мягкой мебели |
| 5 | ООО «Картон Снаб» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д16 а | 33/45 |  | 27/37 | Производство гофрокартона |
| 6 | ООО «Воговятская лесопромышленная группа» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д1 б | 5/ 15 |  | 0,45/ 0,45 | Изготовление оцилиндрованного бревна, торговля пиломатериа лом |
| 7 | ООО «Вектор» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д16 а | 58/ не определена |  | не определена / не определена | Производство мебели |
| 8 | ООО «Орион» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д16 а | 50/ не определена |  | не определена / не определена | Производство мебели |
| 9 | ООО «Техцентр НН» | р.п. Б. Козино ул. Красноармейская д18 а | 7/ не определена |  | не определена / не определена | Производство технологичес кой оснастки |
| Центральная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Висмут» | р.п. Б. Козино ул. Пионерская |  | 2/10 | 0,3/0,3 | Производство и фасовка автохимии |
| Южная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Техник» | р.п. Б. Козино ул. Олимпийская д27 |  | не определена / не определена | 0,64/ не определена | Мебельное производство и переработка пластмассовых отходов |
| 2 | ООО «Пихта» | р.п. Б. Козино ул. Олимпийская д 19 |  | не определена / не определена | 0,23/ не определена | Металлообра ботка |
| 3 | ИП Филиппов С.Е. | р.п. Б. Козино Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» |  | 3/ не определена | 0,1/ не определена | Хранение и реализация пиломатериа лов |
| 4 | Филиал ОАО «ФСКЕЭС» Нижегородское предприятия магистральных электрических сетей | р.п. Б. Козино ул Олимпийская д 20 |  | 14/ не определена | 19,29/ 19,29 | Передача электроэнер гии |
| 5 | ООО «Метиз НН» | Данные не предоставлены |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Кармен» | Данные не предоставлены |  |  |  |  |

В настоящее время правительство уделяет большое внимание сектору малого предпринимательства и создает условия для его развития. Это льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка маркетинговых инвестиционных программ предприятий.

III. 4.  Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Рабочий  поселок  Б. Козино

Рабочий поселок Б.Козино расположен в восточной части МО р.п. Б. Козино, на расстоянии 10 км от г. Балахны и вплотную примыкает с севера к границам Сормовского района города Нижнего Новгорода.

Посёлок имеет компактную планировочную структуру, которая решена линейно-протяженной сеткой улиц проходящих (в основном) параллельно и перпендикулярно железной дороге, которая проходит с юго-востока на северо-запад и рассекает территорию посёлка на две части: южную и северную.

В южной части посёлка территория в основном, занята жилой зоной малоэтажной индивидуальной застройки, 1-2 этажа, с приусадебными участками, имеются кварталы секционной 2-3-х этажной жилой застройки, 2 дома – средне- этажной секционной жилой застройки (4 и 5 этажей, расположенные в юго-западной части посёлка.

С юга, юго-востока, запада – территорию ограничивают сосновые лесные массивы.

С юга – осуществляется въезд в посёлок,  примыкает территория электро- подстанции «Луч».

Западнее – размещены площадки школы и детского сада.

К западу, в 200 м от участка школы расположено кладбище, к северо-западу, в 200 от которого находится населенный пункт 1 Мая, состоящий из одной улицы 100 м длиной, проходящей с севера на юг.

Северная часть поселка, в основном, также занята малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 эт.).

В центре, примыкая к железной дороге с севера, расположен общественный центр посёлка представленный большой площадью.

Общественный центр формируют здания: администрации, сберкасса, детского сада, больницы, магазинов. В центре площади расположен памятник погибшим в ВОВ, сквер, небольшая хоккейная площадка.

В западной части расположено предприятие ООО «Слава труду».

С северо-запада – северную часть посёлка ограничивают сосновые леса, с севера – обширный пруд с запрудой на реке Пыра, река Пыра огибает северную часть посёлка.

С востока территория поселка ограничивается пойменной территорией р. Волги, на которой находятся:  ручей-исток, озеро Пестичное, заболоченные участки поросшие ольхой.

В настоящее время в посёлке проживает 5318  человек.

Жилой фонд посёлка, в основном, представлен 1-2 этажными индивидуальными домами с приусадебными участками (10-20 соток) деревянными и кирпичными.

Существующая производственная зона представлена предприятиями, расположенными в основном южной и западной частях посёлка.

В основу архитектурно-планировочного решения ГП заложены следующие принципы и задачи: упорядочение существующей планировочной структуры посёлка, создание благоприятной экологической обстановки, оснащение посёлка всеми видами инженерного оборудования, организация рекреационной зоны.

Проект генерального плана предлагает чёткое функциональное зонирование территории, с разделением её на зоны:  жилую, общественно-деловую,  производственную, рекреационную, специального назначения, сельскохозяйственную.

Жилые зоны посёлка состоят из существующей и проектной малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, секционной застройки 2-3-4-5 эт. Проектная застройка размещается на инвестиционных площадках, которые находятся: в западной части р.п.Б.Козино, в восточной части н.п. Ляхово, на территории между н. пунктами Ляховский Борок и Костенево, западнее н.п. Костенево, северо-восточнее н.п. Ляховский Борок.

Общественно-деловую зону формирует: общественный центр посёлка и подцентры существующие и проектируемые.

Проектом генерального плана предлагается реконструкция и благоустройство общественного центра, который проектируется в районе существующей площади. На свободной территории предлагается разместить: дом культуры, торговый центр, аптеку, гостиницу, КБО. Проектируемые подцентры будут расположены в новой перспективной жилой застройке.

Рекреационная зона включает в себя:

существующие скверы, проектируемые:

- лугопарки: в восточной части муниципального образования, на пойменных территориях р.Волги, южнее рукава Никольского, около озера Пестричковое, территории примыкающей к Костеневскому озеру (пойма реки Пыра);

- лесопарки: в западной и юго-западной части муниципального образования, в существующих сосновых лесах.

На данных территориях проектом предложено размещение инвестиционных площадок учреждений отдыха: пансионатов, лыжных баз.

На берегах живописных озёр, рукава Никольский организуются пляжи, лодочные станции.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и дорог) включает в себя территории: проезжей части, зелёные насаждения, тротуары, полосу отвода железной дороги.

Проектом не предусматривается развитие производственных зон.

Производственная территория, состоящая из существующих площадок – упорядочивается, организуются санитарно-защитные зоны.

Населенный пункт Костенево расположен севернее р.п.Б.Козино и связан с посёлком автодорогой, проходящей через дамбу на р.Пыра. Планировочная структура населенного пункта – линейная, представлена тремя улицами, проходящими с запада на восток, параллельно р. Пыра, которые обстроены усадебными жилыми домами с приусадебными участками, имеется магазин повседневного спроса.

Развитие жилой зоны предлагается в северном и западном направлениях.

Севернее н.п. Костенево, в 400 метрах расположен н.п. Ляховский Борок.

Населенный пункт состоит из одной улицы малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, идущей с запада на восток.

К востоку, в 500 метрах от н.п. Ляховский Борок находится населенный пункт Ляхово, связанный автомобильной дорогой с р.п.Б.Козино.

Населенный пункт имеет компактную планировочную структуру, состоит из 5-ти жилых улиц, застроенных малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

В северо-западной части имеется небольшой подцентр, где размещены: магазины повседневных товаров и объект культурного наследия – Шуховская башня.

Производственная зона в населенном пункте отсутствует.

Развитие жилой зоны предлагается в восточном и юго-восточном направлении (инвестиционные площадки).

III.5 Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания МО «р.п. Б. Козино» представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического  пользования.  Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г. Балахны, а также в областном центре г. Н. Новгорода.

Центром обслуживания муниципального образования  является р.п. Б. Козино. В рабочем поселке Б.Козино находятся учреждения периодического и повседневного спроса: два дошкольных учреждения с нормативной вместимостью на 173 места, с фактической посещаемостью 158 детей, общеобразовательная школа с нормативной вместимостью на 600 мест, с фактической посещаемостью  402 учащихся. Из учреждения здравоохранения в рабочем поселке размещается больница на 40 коек, амбулатория на 100 посещений в смену, 2 аптеки. Оказание медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном центре. Учреждения культуры представлены домом культуры на 100 мест, музыкальной школой и библиотекой. В р.п. Б. Козино также располагаются предприятия общественного питания, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделение сбербанка, пожарное депо, баня. В населенных пунктах: п. Ляхово, п. Костенево  размещаются только магазины.

В целом по МО обеспеченность учреждениями культурно бытового обслуживания близка к нормативной и даже превышает. Исключение составляют амбулатория, предприятия общепита и бытового обслуживания, пожарное депо, спортивные площадки, досуговые центры.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания муниципального образования предлагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости  в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет  необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 2-07-01-87* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

| Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование учреждений |  | местоположение |  |  | Характеристика учреждений обслуживания |  |  |
| 1 |  | Детский сад (норма/факт) |  | р.п. Б. Козино |  |  | 173/158 мест |  |  |
| 2 |  | Школа (норма/факт) |  | р.п. Б. Козино |  |  | 600/402 мест |  |  |
| 3 |  | Филиал музыкальной школы |  | р.п. Б. Козино |  |  | 30 мест |  |  |
| 4 |  | Больница |  | р.п. Б. Козино |  |  | 40 коек |  |  |
| 5 |  | Амбулатория |  | р.п. Б. Козино |  |  | 100 посещ.в смену |  |  |
| 6 |  | Аптека |  | р.п. Б. Козино |  |  | 2 объекта |  |  |
| 7 |  | Дом культуры |  | р.п. Б. Козино |  |  | 100 мест |  |  |
| 8 |  | Библиотека |  | р.п. Б. Козино |  |  | 50,0 тыс. томов |  |  |
| 9 |  | Магазины |  | р.п. Б. Козино |  |  | 1486,0 м торг. площ. |  |  |
| - |  | Магазины |  | п. Ляхово |  |  | 150,0 м торг. площ. |  |  |
|  |  | Магазины |  | п. Костенево |  |  | 100,0 м торг. площ. |  |  |
| 10 |  | Комплекс спортивных сооружений |  | р.п. Б. Козино |  |  | 0,7 га |  |  |
| 11 |  | Баня |  | р.п. Б. Козино |  |  | 100 мест |  |  |
| 12 |  | Предприятия бытового обслуживания |  | р.п. Б. Козино |  |  | 2 раб. места |  |  |
| 13 |  | Столовая (кафе) |  | р.п. Б. Козино |  |  | 50 пос. мест |  |  |
| 14 |  | Отделение связи |  | р.п. Б. Козино |  |  | 2 объекта |  |  |
| 15 |  | Отделение сбербанка |  | р.п. Б. Козино |  |  | 1 объект |  |  |
| 16 |  | Пожарное депо |  | р.п. Б. Козино |  |  | 2 маш. |  |  |
| 17 |  | Сельская администрация |  | р.п. Б. Козино |  |  | 300 м общ. площ. |  |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Ед. измерения |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Норма | Существующее положение |  | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные учреждения |  | (норма/факт) |  | 173 | 158 |  | 109,5 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |  | (норма/факт) |  | 600 | 402 |  | 149,3 |  |
| 3 | Больница |  | коек |  | 68 | 40 |  | 58,8 |  |
| 4 | Поликлиника, амбулатория |  | Посещ в смену |  | 143 | 100 |  | 69,9 |  |
| 5 | Аптека |  | объект |  | 1 | 2 |  | 200,0 |  |
| 6 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины |  | м2 торг. Площади |  | 1596,0 | 1736,0 |  | 108,8 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания |  | Посад. Места |  | 230 | 50 |  | 21,7 |  |
| 8 | Комплекс спортивных сооружений |  | га |  | 1,2 | 0,7 |  | 58,3 |  |
| 9 | Отделение связи |  | объект |  | 1 | 2 |  | 200,0 |  |
| 10 | Отделение сбербанка |  | объект |  | 1 | 1 |  | 100,0 |  |
| 11 | Пожарное депо |  | машины |  | 6 | 2 |  | 33,3 |  |
| 12 | Библиотека |  | Тыс. томов |  | 25,6 | 50,0 |  | 195,3 |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания |  | раб мест |  | 29 | 2 |  | 7,0 |  |
| 14 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения |  | мест |  | 180 | 100 |  | 55,5 |  |
| 15 | Бани |  | мест |  | 30 | 100 |  | 333,3 |  |
| 16 | ФАП |  | объект |  | 2 | - |  | - |  |

Для стопроцентного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон,  проектом предлагается  новое строительство в р.п. Б. Козино, который является центром администрации. Здесь предлагается разместить поликлинику (расширение существующей), продовольственные и непродовольственные магазины, предприятии общепита и бытового обслуживания, спортивная школу и бассейн, расширение существующего пожарного депо, новое здание досугового центра.

Для обеспечения населения  необходимыми учреждениями соцкультбыта в инвестиционных зонах и населения в населенных пунктах отделенных от центра предлагается строительство новых объектов: детских садов в п. Костенево, п. Ляхово, аптек и ФАП в п. Костенево, Ляхово и Ляховский Борок. Продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общепита в населенных пунктах: п. Костенево, Ляхово и Ляховский Борок. Более подробно см. таблицу «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания                                                                               (расчетный срок/в том числе первая очередь строительства)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р.п. Б. Козино |  | п. Костенево |  | п. Ляхово |  | п. Ляховский Борок |  |
|  |  |  |  | вмести мость | кубатура (т. м3) | вместимость | кубатура (т. м3) | вместимость | кубатура (т. м3) | вместимость | кубатура (т. м3) |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 100 | - | - | 50 | 2,9 | 50 | 2,9 | - | - |
| 2 | Поликлиника, амбулатория (расширение существующей) | Посещ в смену | 50 | 50 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Аптека | объект | 3 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 4 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади | 530,0/ 100,0 | 2x100,0/ 1x100,0 | 0,8/0,4 | 80,0 | 0,3 | 150,0 | 0,5 | 100,0 | 0,4 |
| 5 | Предприятия общественного питания | Посад. Места | 210/ 105 | 2x75/ 1x75 | 3,8/1,9 | 20 | 0,5 | 30/30 | 0,7/0,7 | 10 | 0,3 |
| 6 | Комплекс спортивных сооружений | га | 1,2/1,2 | 1,2/1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Спортивная школа бокса, В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Спортивный зал | м2 площади пола | 410,0/ 410,0 | 410,0/ 410,0 | 4,1/4,1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Бассейн | м2 зеркала воды | 135,0/ 135,0 | 135,0/ 135,0 | 2,3/2,3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Пожарное депо (расширение существующего) | машины | 4+1 спец./ 4+1 спец. | 4+1 спец./ 4+1 спец. | 4,5/4,5 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 25/20 | 25/20 | 1,6/1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 250/ 250 | 250/250 | 10,0/10,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ФАП | объект | 3 | - | - | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 12 | Психоневрологический интернат | мест | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |

III.6 Дорожно-транспортная инфраструктура

III.6.1 Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Муниципальное образование Большое Козино с восточной стороны вплотную граничит с городом Нижним Новгородом.

На данный момент, не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО Большое Козино обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 38 км от р.п. Большое Козино.

По территории Муниципального Образования проходят электрифицированные железнодорожные пути (Нижний Новгород – Заволжье), протяженность которых в пределах проектируемой территории составляет 4650 м. На территории МО располагается пассажирская железнодорожная станция в р. п. Большое Казино. Станция оборудована перроном, пассажирское здание отсутствует. На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется исключительно для перевозки пассажиров, а так же для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье. Интенсивность поездов на данном участке составляет: пассажирские – 32 пары в сутки, грузовые – 9 пар в сутки.

Южнее р.п. Большое Козино в 1750 м проходит трасса регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Данная автомобильная дорога является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения Москва – Н. Новгород и Владимир – Иваново. Так же обеспечивает связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Все основные пассажирские и грузовые перевозки осуществляются именно по этой автотрассе. Протяженность данной трассы в пределах района проектирования 5200 м. Основные потребители грузовых перевозок представлены в таблице 3.6.1.1

Таблица 3.6.1.1 - потребители грузовых перевозок

| Предприятие | Грузооборот тыс. тонн | Количество грузовых авто шт. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Висмут» | 400 | 1 |
| ООО «Вектор» | 400 | - |
| ООО «Орион» | 400 | - |

Основную часть промышленности муниципального образования Большое Козино составляют мебельные фабрики, доставляющие готовую продукцию и пиломатериалы по средствам автотранспорта заказчика. Поэтому многие предприятия не имеют собственного грузового автопарка.

Пассажирские пригородные перевозки осуществляются Балахнинским пассажирским автотранспортным предприятием. Непосредственно МО Большое Козино обслуживается маршрутам №319 (средний интервал движения – 30 мин). По трассе регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт Нижегородского пассажирского автопредприятия по направлениям: Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск, Конево.

Проектные предложения

На расчетный срок проектом предлагается:

- для повышения качества обслуживания пассажиров заменить подвижные единицы типа ПАЗ на полноразмерные современные автобусы.-

- для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а так же для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье реки Волги организовать лодочную станцию.

- на данный момент в муниципальном образование Большое Козино отсутствует автостанция для обслуживания пассажирских пригородных перевозок. Поэтому проектом предлагается строительство небольшой автостанции с кассами, залом ожидания, административными помещениями, площадками для отстоя транспорта и посадки пассажиров.

- в соответствии со картой территориального планирования Нижегородской области проектом, предусматривается строительство северного обхода г. Нижнего Новгорода, пролегающего по территории разрабатываемого муниципального образования.

II.6.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Основное транспортное движение осуществляется по ул. Главная (усл.), ул. Калинина, ул. Большая Школьная, ул. Ленинская. В часы-пик на этих улицах скорость движения снижается до 20 км/ч, а местами образуются пробки.

Ул. Главная (усл.), ул. Калинина, ул. Большая школьная, ул. Ленинская  являются главными улицами муниципального образования, служат для связи его основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 25 м. Ширина проезжей части минимум 7 м.

Основные автодороги муниципального образования (ул. Пушкина, ул. Железнодорожная и др.) обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы муниципального образования. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15-20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 3.6.2.1

Таблица 3.6.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автодорога регионального значения | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Главные автодороги МО | 9,6 | 12,3 | 15,7 | 10,0 | 12,8 | 16,4 |
| Основные автодороги МО | 2,6 | 4,3 | 14,3 | 2,7 | 4,5 | 14,9 |
| Местные автодороги | 0,0 | 28,0 | 56,0 | 0,0 | 29,2 | 58,3 |
| Автодороги внутрихозяйственного назначения | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 5,2 | 10,2 |
| Итого: | 17,4 | 54,8 | 101,2 | 18,1 | 57,1 | 105,2 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Проектные предложения

Первая очередь строительства:

Улично-дорожную сеть муниципального образования, по крайней мере, его жилую и промышленную части можно считать достаточно развитой. Большим недостатком данной сети можно считать масштабное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части. Использование такой транспортной сети малоэффективно и затруднительно. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

- главные улицы муниципального образования – минимум 12 м.

- основные улицы муниципального образования – минимум 10 м.

- улицы местного значения – минимум 8 м.

В соответствии с перспективными мероприятиями подключения сельских населённых пунктов Нижегородской области к сети автомобильных дорог общего пользования необходимо провести реконструкцию автодороги «Подъезд к п. Ляховский Борок (протяженность 1.65 км).

На пересечения главных улиц муниципального образования рекомендуется организация кольцевых развязок в одном. В связи с постоянным ростом уровня автомобилизации данное мероприятие в будущем позволит значительно сократить потери времени на преодоление такого рода перекрестков.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. Так же искусственные неровности необходимо устанавливать во дворах со сквозными проездами, которые могут использоваться (особенно в часы пик), как альтернативные пути более высоким по значению автодорогам.

В связи со строительство северного обхода города Нижнего Новгорода прогнозируется значительное увеличение привлекательности территории данного муниципального образования и как следствие - серьезное вложение инвестиций.  На первую очередь прогнозируется серьезное развитие жилой территории муниципального образования. Для эффективного развития необходимо наличие сильной улично-дорожной сети. Поэтому проектом предлагается строительство новых автодорог в северо-западной части проектируемой территории.

Отсутствие твердого покрытия на автодорогах соединяющих трассу регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород с садовыми товариществами вносит сильное ограничение на использования садовых участков муниципального образования. Проект предлагает организовать укладку твердого покрытия на данных участках со значениями ширины проезжей части минимум 8 м. В таблице 3.6.2.1 данные автодороги носят названия внутрихозяйственных.

Расчетный срок:

Из-за значительного увеличения объемов жилищного строительства предлагается продолжить развитие улично-дорожной сети в северо-западной части муниципального образования Большое Козино.

Предлагается увеличение ширин существующей проезжей части улиц до значений, указанных в разделе первая очередь строительства.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть и сохранить благоприятную экологическую обстановку в р.п. Б. Козино и его сателлитах.

Сооружения на автомобильных дорогах

На данный момент в муниципальном образовании Большое Козино не существует каких-либо сложных гидротехнических сооружений для пропуска автотранспорта или мостовых автомобильных сооружений. Исключение составляет только охраняемый железнодорожный переезд, расположенный в центральной части рабочего поселка Большое Козино. В течение десятилетия проектом прогнозируется серьезное осложнение использования данного сооружения из-за его очень низкой пропускной способности на фоне значительного роста уровня автомобилизации.  К тому же, как показывает практика использование пересечений автомобильных и железных дорог  в одном уровне крайне опасно для жизни людей и экологии прилегающей к переезду территории. Поэтому проектом на расчетный срок предлагается строительство автомобильной дороги, путепровода через железную дорогу  и водопропускного сооружения на западе муниципального образования. Такое решение впоследствии позволит полностью закрыть данный железнодорожный переезд или сохранить его для ограниченного использования (например, только для общественного пассажирского автотранспорта). Комплекс автодорог по ул. Майская (усл.) - ул. Западная (усл.) – ул. Народная (усл.) – ул. Большая школьная – ул. Ленинская с выходом в г. Н. Новгород позволит решить все автотранспортные задачи жилой и промышленной части муниципального образования без использования железнодорожного переезда.

Так же на расчетный срок проектом предлагается строительство водопропускного сооружения на ул. Парковой (усл.) для обеспечения беспрепятственного перемещения автотранспорта.

В соответствии со картой территориального планирования Нижегородской области проектом на расчётный срок предусматривается строительство мостового перехода через р. Волгу совмещенного с низконапорным гидроузлом выше г. Нижний Новгород для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта по «Северному обходу» в районе пересечения автомобильной дороги и р. Волги.

Общественный транспорт

Существующее положение

Кроме пригородных и междугородних маршрутов обслуживанием пассажирских перевозок муниципального образования занимается внутренний маршрут №23. Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования составляет 6 км, марка автобуса ПАЗ В пределах проектируемой территории существуют 10 остановочных пунктов.

Проектные предложения

Первая очередь строительства:

- необходимо все существующие остановочные пункты снабдить павильонами.

- заменить старый, некомфортабельный подвижной состав на новый, отвечающий современным требованиям пассажирских перевозок (комфорт, безопасность и т.д.).

- в соответствии с развитием муниципального образования предлагается пересмотреть существующий маршрут автобуса. Проектом предлагается создать два маршрута автобуса со следующей трассировкой:

а) садовые кооперативы - ул. Главная (усл.) – ул. Калинина – ул. Большая Школьная – ул. Луговая – ул. Большая. Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования р.п. Большое Козино составит 9,4 км.

б) ул. Ленинская - ул. Большая Школьная – ул. Народная (усл.). Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования р.п. Большое Козино составит 4,2 км.

Расчетный срок:

На расчетный срок предлагается продлить запроектированные маршруты в соответствии с развитием муниципального образования (см. карту транспортной инфраструктуры).

Индивидуальный транспорт

В настоящее время в мо р.п. Большое Козино зарегистрировано около 850 автомобилей и около 25 мотоциклов. Уровень автомобилизации в рабочем поселке составляет 150 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных моттотранспортных средств представлена в таблице 3.6.2.2

Таблица 3.6.2.2  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 850 | 200 | 1140 | 270 | 1550 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 25 | 50 | 285 | 75 | 430 |
| Общие количество транспортных средств | 875 |  | 1425 |  | 1980 |

III.6.3 Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС

Сооружения для хранения автотранспортных средств

Существующее положение

Абсолютно большая часть населения муниципального образования р.п. Большое Козино проживает в индивидуальной застройке. Хранение личного автотранспорта в данном случае осуществляется преимущественно на приусадебных участках. Существующая незначительная секционная застройка обслуживается существующими гаражными массивами, расположенными в южной части р.п. Большое Козино.

Строительство новой секционной застройки проектом не предусматривается, поэтому не предусматривается и строительство новых гаражных массивов.

Проектные предложения

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта (смотри чертежи, лист №8).

Для временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой должно быть предусмотрено строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25% от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района. В местах работы людей необходимо предусматривать стоянки для временного хранения автомобилей. Их следует размещать в зданиях и сооружениях или в непосредственной близи с ними.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании рабочий поселок Большое Козино отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.6.3.1.

Таблица 3.6.3.1 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 1425 | 200 | 7 |
| Расчетный срок | 1980 | 200 | 10 |

На первую очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (3 поста) в промзоне, размещенной поблизости ул. Калинина и строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на ул. Главная (усл.)

На расчетный срок предлагается расширить запроектированные на первую очередь строительства станции технического обслуживания и довести суммарное значение постов до 10.

Автозаправочные  станции

В рабочем поселке существует 1 автозаправочная станция в центральной части р.п. Большое Казино в промзоне.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.6.3.2:

Таблица 3.6.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 АЗС | Требуемое количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 1425 | 4800 | 1 |
| Расчетный срок | 1980 | 4800 | 1 |

По расчету дополнительных АЗС для обслуживания индивидуального автотранспорта не требуется.

III.6.4 Основные объемы работ по УДС и транспорту

Стоимость  I  очереди  строительства

Основные  объемы  работ

Таблица 3.6.4.1 – основные объемы работ

| Наименование | Един. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объектов | измер. | Существ. положе- ние | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
| 1.Автодорога регионального значения | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2. Главные автодороги МО | км | 9,6 | 12,3 | 15,7 |
| 3.Основные автодороги МО | км | 2,6 | 4,3 | 14,3 |
| 4. Местные автодороги | км | - | 28 | 56 |
| 5.Автодороги внутрихозяйственного назначения | км | - | 5 | 10 |
| 6. Кольцевые развязки в одном уровне | объект | - | 2 | 2 |
| 7.Протяженность маршрутов пассажирского автотранспорта | км | 6 | 19,6 | 21,7 |
| 8. Автостанция | объект | - | - | 1 |
| Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
| 1. Путепровод | объект | - | - | 1 |
| 2.Водопропускное сооружение | объект | - | - | 2 |
| Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
| 1. АЗС | объект | 1 | 1 | 1 |
| 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 7 | 10 |
| 3.Лодочная станция | объект | - | - | 1 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 3.6.4.2

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 2001 года.

Таблица 3.6.4.2 – стоимость I очереди строительства

| №№ п/п | Наименование работ | Един. Измерен. | Количество Новое стр-во реконструкц | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Главные автодороги МО | Км | 2,7 | 11005 |
| 2. | Основные автодороги МО | Км | 1,7 | 4331 |
| 3. | Местные автодороги | Км | 28 | 57064 |
| 4. | Автодороги внутрихозяйственного назначения | Км | 5 | 10190 |
| 5. | Кольцевые развязки | Объект | 2 | 5095 |
| 6. | Станции технического обслуживания | Пост | 7 | 2361 |
| ИТОГО: |  |  |  | 90046 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах I квартала 2009 года составит 540 млн. рублей.

III.7. Инженерная инфраструктура

III.7.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения на территории муниципального образования служат подземные воды.

Водоснабжение многоквартирных жилых домов на ул.Молодежная р.п.Б.Козино обеспечивается от пяти артскважин, расположенных на территории поселка (около котельной). Существующий водоотбор составляет 55-60м3/cут. Протяженность водопроводной сети – 575м.

Водоснабжение общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) и муниципальных жилых домов на ул.Некрасова, Матросова, Пионерская, Б.Школьная обеспечивается от одиночных скважин (9 шт), расположенных на территории поселка.

Водоснабжение воинской части и жилых домов бывшего военного городка обеспечивается от артскважины, расположенной на территории воинской части. Ориентировочный водоотбор из скважины составляет 90м3/cут. Протяженность сетей – 650м.

Ряд промышленных предприятий имеют собственные артскважины: электроподстанция ”Луч” (2cкважины), ООО”АНВЕК” (2cкважины), ООО”Инвес-тиционная компания ”Капитал Севера” (2cкважины), ООО”Висмут”(1cкважина).

На территории муниципального образования расположен детский оздоро-вительный лагерь ”Сосновый бор”, получающий воду от двух артскважин, расположенных за границами лагеря.

Территория рассматриваемого района является областью аккумуляции аллювиальных отложений, к которым приурочен основной и единственный водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс, широко используемый для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения с помощью скважин и колодцев. Водоносный комплекс безнапорный. Уровень грунтовых вод вскрывается на глубине 4,0-8,0 (абс. отм. 75,0-72,0м). На рассматриваемой территории средние дебиты эксплуатаци-онных скважин пробуренных на всю мощность водоносного комплекса составляют 8,3 л/с при понижении уровня воды на 10 м, удельные дебиты равны -0,8 л/с.

По результатам анализа химический состав воды: хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый. В воде обнаружено повышенное содержание нитратов 48,13 мг/л (ПДК 45 мг/л), аммиака 6,2 мг/л (ПДК 2,0 мг/л), железа 9,09 мг/л (ПДК 0,3 мг/л), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

р.п.Б.Козино – 10 л/сек,

п.Костенево – 5 л/сек,

п.Ляхово – 5 л/сек,

п.Ляховский Борок – 5 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов. Расчетные расходы воды приведены в таблице III.7.1.1.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования предлагается от водопроводных сетей г.Н.Новгорода. Суммарное водопотребление населенных пунктов сельсовета на первую очередь строительства составит 862 м3/сут, на расчетный срок – 1275 м3/сут.  Для определения точки подключения необходимо получить технические условия от ОАО “Нижегородский Водоканал”.

Второй вариант водоснабжения – строительство единого водозабора подземных вод. Согласно гидрогеологическому заключению Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр от 16 апреля 2009 года № 1484 с целью перспективного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования рекомендуется водоносный четвертичный аллювиальный горизонт. Подземные воды характеризуются различным химическим составом от гидрокарбонатного  кальциевого и натриево-кальциевого до хлоридо-сульфатного  магниево-кальциевого и сульфатного натриево-кальциевого. Минерализация воды составляет 0,08-0,25 г/л, жесткость – 0,6-3,0 мг-экв/л. Подземные воды характеризуются, в целом, повышенным содержанием железа до 5,53-20,65 мг/л на отдельных участках (по данным опробования воды из ряда скважин железо не обнаружено). Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”, за исключением повышенного содержания железа. На участке с абсолютными отметками поверхности 70,0-80,0 м ожидаемая глубина залегания водоносного горизонта  от 3,0 до 8,0 м. Водоносный горизонт преимущественно безнапорный. Предполагаемые параметры горизонта: дебиты разведочно-эксплуатацонных скважин составляют от 1,94 до 2,78 л/с при понижении уровня воды соответственно на 6,0-2,0 м. Удельные дебиты изменяются в пределах от 0,32 до 1,39 л/с. Для удовлетворения потребности в воде хоз-питьевого качества рекомендуется проведение поисково-разведочных работ. Максимальная мощность четвертичных отложений ожидается к западу, северо-западу от р.п. Б.Козино. По результатам поисково-разведочных работ будет решаться вопрос о возможности получения воды в требуемом объеме, определится местоположение водозабора, количество скважин, качество воды и необходимость очистки.  Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В связи с развитием населенных пунктов на I очередь предлагается строительство  водопроводной сети в р.п.Б.Козино, п.Костенево, п.Ляхово, п.Ляховский Борок, на расчетный срок  -   дальнейшее развитие водопровода.

Проектом предлагается строительство единого водозабора на основании рекомендаций Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Согласно гидрогеологическому заключению  (№386 от 24.01.2009), выполненному ПРЦПМСН:

а) вода из скважин не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.” по содержанию железа;

б) при геоэкологическом обследовании территории выявлено, что границы ЗСО 1 пояса у скважин отсутствуют и установить их нет возможности;

в) в связи с вышеизложенным ПРЦГМСН рекомендует пробурить новый водозабор для водоснабжения населения, выбрать местоположение водозабора за пределами населенного пункта.

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)                                                           Таблица III.7.1.1

| Наименование | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население тыс.чел. | Норма водопотреб-ления л/сут.на 1чел. | максимально суточный расход м3/сут | Население тыс.чел. | норма водопотреб-ления л/сут.на 1чел. | максимально суточный расход м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р.п.Б.Козино - сущ.жилой фонд | 2.6 | 40 | 125.0 | 1.3 | 40 | 62.4 |
|  | 1.7 | 140 | 285.6 | 3.1 | 125 | 520.8 |
|  | 1.0 | 200 | 240.0 | 0.9 | 200 | 216.0 |
| - новое строительство | - | - | - | 0.04 | 200 | 9.6 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 32.5 |  |  | 40.5 |
| Производственные нужды |  |  | 7.0 |  |  | 10.0 |
| Противопожарный расход |  |  | 108.0 |  |  | 108.0 |
| Всего: |  |  | 798.1 |  |  | 967.3 |
| Полив |  |  | 266.0 |  |  | 271.0 |
| п. Костенево |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.2 | 40 | 9.6 | 0.1 | 40 | 4.8 |
|  | - | - | - | 0.1 | 140 | 16.8 |
| - новое строительство | 0.05 | 200 | 12.0 | 0.3 | 200 | 72.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 1.1 |  |  | 4.7 |
| Всего: |  |  | 22.7 |  |  | 98.3 |
| Противопожарный расход |  |  | 18.00 |  |  | 18.0 |
| Полив |  |  | 12.00 |  |  | 22.0 |
| п. Ляхово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.3 | 40 | 14.4 | 0.08 | 40 | 3.8 |
|  | - | - | - | 0.08 | 140 | 13.4 |
| - новое строительство | 0.1 | 200 | 24.0 | 0.5 | 200 | 120.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 1.9 |  |  | 6.9 |
| Всего: |  |  | 44.3 |  |  | 144.1 |
| Противопожарный расход |  |  | 18.0 |  |  | 18.0 |
| Полив |  |  | 13.8 |  |  | 32.6 |
| п. Ляховский Борок |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.012 | 40 | 0.6 | 0.012 | 140 | 2.0 |
| - новое строительство | - | - | - | 0.25 | 200 | 60.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0.3 |  |  | 3.1 |
| Всего: |  |  | 0.9 |  |  | 65.1 |
| Противопожарный расход |  |  | 18.0 |  |  | 18.0 |
| Полив |  |  | 0.6 |  |  | 13.4 |
| Итого по с/с: |  |  | 862.0 |  |  | 1274.8 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица III.7.1.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь 2015г | Расчетный срок 2025г (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магист- ральных водопровод- ных сетей | км | 24.4 | 30.4 | 12400 |
| 2).Строительство единого водозабора | шт | 1 | 1 | 1000 |
| Ориентировочная стоимо- сть (в ценах 2001г) | тыс.руб |  |  | 13400 |
| Ориентировочная стоимо- сть в текущих ценах ( I квартал 2009г) | млн.руб |  |  | 80,1 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

III.7.2. Водоотведение

Существующее  положение

Сточные воды от многоквартирных жилых домов по ул.Молодежная в р.п.Б.Козино поступают на биологические очистные сооружения, расположенные на территории электроподстанции ”Луч”. Фактическое поступление стоков – 60 м3/сут (производительность 70 м3/сут). Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность канализационных сетей – 400м, состояние сетей удовлетворительное. Стоки от предприятий и общественных зданий (детский сад, школа, баня, больница) собираются в накопители и спецмашинами вывозятся на биологические очистные сооружения ООО”Нижегородская птицефабрика” и на биологические очистные сооружения ОАО”Волга” в г.Балахне (расположенные за границами муниципального образования).

Сточные воды от воинской части и многоквартирных жилых домов бывшего военного городка поступают на канализационную насосную станцию и напорным коллектором подаются на биологические очистные сооружения, арендуемые ООО  “Алешино-Сервис”, которые расположены в 250м восточнее воинской части. Проектная производительность - 200 м3/сут, фактическое поступление стоков – 100 м3/сут. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта. Протяженность сетей – 1665 м, материал труб – чугун, диаметр 100-200 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

В частной жилой застройке сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами.

Проектные  предложения

Проектом предлагается подача сточных вод системой самотечно-напорной канализации от населенных пунктов р.п.Б.Козино, п.Костенево, п.Ляхово, п.Ляховский Борок на очистные сооружения ООО “Алешино-Сервис”. В связи с ростом водоотведения предусматривается расширение очистных сооружений до 900 м3/сут на  I очередь строительства, до 1400 м3/сут - на расчетный срок. Для приема стоков от  индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе  канализационных очистных сооружений ООО “Алешино-Сервис” с соблюдением санитарно-защитной зоны.

В связи с тем, что канализационные очистные сооружения  ООО “Алешино-Сервис” и электроподстанции ”Луч” находятся в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивают требуемой очистки сточных вод, проектом предусматривается их капитальный ремонт с целью доведения качества очистки до соответствия санитарным правилам 2.1.5.980-00 “Гигиенические требования к охране поверхностных вод”.

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)                                                         Таблица III.7.2.1

|  | I очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоот- ведения л/сут.на 1чел. | Средне- суточный расход м3/сут | Макси- мально- суточный расход м3/сут. | Население тыс.чел. | Норма водоот-ведения л/сут.на 1чел. | Средне- суточный расход м3/сут | Макси- мально- суточный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р.п.Б.Козино - сущ.жилой фонд | 2.6 | 25 | 65.0 | 78.0 | 1.3 | 25 | 32.5 | 39.0 |
|  | 1.7 | 140 | 238.0 | 285.6 | 3.1 | 140 | 434.0 | 520.8 |
|  | 1.0 | 200 | 200.0 | 240.0 | 0.9 | 200 | 180.0 | 216.0 |
| - новое строительство |  |  |  | - | 0.04 | 200 | 8.0 | 9.6 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 25.1 | 30.1 |  |  | 32.7 | 39.3 |
| Производственные нужды |  |  | 182.0 | 182.0 |  |  | 200.0 | 200.0 |
| Всего: |  |  | 710.1 | 815.7 |  |  | 887.2 | 1024.7 |
| п. Костенево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.2 | 25 | 5.0 | 6.0 | 0.1 | 25 | 2.5 | 3.0 |
|  | - | - |  | - | 0.1 | 140 | 14.0 | 16.8 |
| - новое строительство | 0.05 | 200 | 10.00 | 12.00 | 0.3 | 200 | 60.0 | 72.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0.7 | 0.9 |  |  | 3.8 | 4.6 |
| Всего: |  |  | 15.7 | 18.9 |  |  | 80.3 | 96.4 |
| п. Ляхово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.3 | 25 | 7.5 | 9.0 | 0.08 | 25 | 2.0 | 2.4 |
|  | - | - | - | - | 0.08 | 140 | 11.2 | 13.4 |
| - новое строительство | 0.1 | 200 | 20.0 | 24.0 | 0.5 | 200 | 100.0 | 120.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 1.4 | 1.7 |  |  | 5.8 | 6.8 |
| Всего: |  |  | 28.9 | 34.7 |  |  | 119.0 | 142.6 |
| п. Ляховский Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0.012 | 25 | 0.3 | 0.4 | 0.012 | 25 | 0.30 | 0.36 |
| - новое строительство | - | - | - | - | 0.25 | 200 | 50.00 | 60.0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 2.5 | 3.0 |
| Всего: |  |  | 0.4 | 0.5 |  |  | 52.8 | 63.4 |
| Итого по с/с: |  |  | 755.1 | 869.8 |  |  | 1048.14 | 1327.1 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица III.7.2.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь 2015г | Расчетный срок 2025г (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магист- ральных канализацион- ных сетей | км | 15.4 | 31.4 | 15580 |
| 2). Строительство канали- зационных насосных станций | шт | 4 | 7 | 5060 |
| 3). Строительство очистных сооружений | комплекс | 1 | 1 | 2750 |
| 4). Строительство сливной станции | шт | 1 | 1 | 163 |
| Ориентировочная стоимо- сть (в ценах 2001г) | тыс.руб |  |  | 23553 |
| Ориентировочная стоимо- сть в текущих ценах ( I квартал 2009г) | млн.руб |  |  | 140,8 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства опреде-

лена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном

проектировании может уточняться и изменяться.

Дождевая канализация.

Для р.п.Б.Козино проектом предусматривается организация общепоселковой системы дождевой канализации со сбросом загрязненной части поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации (на расчетный   срок строительства). Дождевая канализация в районах многоэтажной застройки проектируется закрытого типа,  в районах одноэтажной застройки отвод поверхностных стоков предусматривается  по лоткам с последующей подачей в систему закрытой канализации. Очистные сооружения предлагается разместить на восточной окраине поселка.

Ориентировочные  объемы работ

Таблица III.7.2.3

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь 2015г | Расчетный срок 2025г (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магист- ральных канализацион- ных сетей | км | - | 4 | - |
| 2). Строительство канали- зационных очистных сооружений | комплекс | - | 1 | - |

III.7.3.Теплоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Общий баланс тепла по муниципальному образованию Большое Козино, по поселкам имеющим централизованное теплоснабжение, т.е. р.п. Большое Козино, составляет 5,86 МВт, согласно анкете ООО «Алешино-Сервис».

В р.п. Большое Козино 5 котельных, 3 из которых – отдельностоящие на газовом топливе:

1) по ул. Пионерской при Большекозинской городской больнице с 3 котлами «Универсал-6М» и 2 котлами «ИШМА-100», общей мощностью 0,3 МВт;

2) по ул. Пушкина с 2 котлами «КсВ-1,25ВК-32», общей мощностью 2,5 МВт;

3) при в/ч 28274 с 2 водогрейными котлами «Э5-Д2» и с 2 паровыми котлами «Э5-Д2», общей мощностью 4,55 МВт, используемый тепловой поток в настоящее время – 1,84 МВт;

4) по ул. Молодежной встроенная котельная с 3 котлами «УТМ-250 РУМО», общей мощностью 0,75 МВт на газовом топливе;

5) отдельностоящая котельная по ул.Вяткина для бани с 2 котлами «Универсал-5», мощностью 0,48 МВт на каменном угле.

Локальные котельные для церкви, клуба и встроенных котельных при библиотеке, детском саде, администрации имеют малую производительность типа АГВ или КЧ-1, согласно данных администрации муниципального образования Большое Козино.

Общий погонаж магистральных тепловых сетей составляет 6,0 км, состояние удовлетворительное.

В поселках «1 Мая», Костенево, Ляхово, Ляховский Борок отопление жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения осуществляется от индивидуальных источников тепла, топливо – природный газ, дрова, каменный уголь.

На территории муниципального образования расположены:

а) ДОЛ «Сосновый бор» летнего типа, имеющий котельную с 2 котлами НР-18, общей мощностью 0,13 МВт на печном топливе;

б) на территории бывшей курсовой базы для инвалидов существующие здания отапливаются от электрокотлов.

I I. Промышленные предприятия:

Согласно 16 анкетам, полученным от предприятий, в муниципальном образовании Большое Козино, 5 предприятий не потребляют тепло.

Из 11 оставшихся, наиболее крупными потребителями тепла являются:

1. Котельная ООО «Горьковского опытного завода нефтепереработки» с 3 котлами «КОВЧ-100» и 2 котлами «КУМ-SP»,общей мощностью 0,53 МВт, топливо – природный газ;

2. Котельная ООО «Слава труду» с 5 котлами «КЧМ-5»,общей мощностью 0,43 МВт;

3. Котельная ООО Инвестиционной компании «Капитал Севера» с 6 котлами, общей мощностью 0,8 МВт;

4. Котельная ООО «КартонСнаб» с 2 котлами, общей мощностью 1,6 МВт;

5. Филиал ОАО «ФСКЕЭС» ИПМЭС отапливается от электрокотлов;

6. Котельная ООО «АНВЕК» мощностью 0,44 МВт;

7. Котельная ООО «Техцентр-НН» мощностью 0,2 МВт.

Остальные 4 котельных имеют малую производительность, оборудованы различными типами котлов (типа АГВ или другими).

Общая тепловая мощность промышленных котельных составляет – 4,0 МВт.

Общий тепловой поток по муниципальному образованию Большое Клзино составит около 10,0 МВт, в том числе на промышленные нужды – 4,0 МВт.

Проектное положение

Источники теплоснабжения

I Жилой фонд.

Согласно техническим условиям №01-71/01-11 от 12.02.2009г, выданным Администрацией муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», теплоснабжение принято:

1. Для проектируемого строительства сельских и коммерческих малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками – от локальных источников тепла типа DeDietrich на газовом топливе;

2. Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

По р.п. Большое Козино:

а) для поликлиники на расчетный срок – котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт;

б) для магазинов – 2 котельных с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,07 МВт каждая, в том числе на первую очередь – одна котельная;

в) для предприятий общественного питания – 2 котельные с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,3 МВт каждая, в том числе на первую очередь -  одна котельная;

г) для спортивной школы на первую очередь котельная с  котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,6 МВт;

д) для пожарного депо и досугового центра на первую очередь 2 котельные с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,4 МВт каждая;

е) для предприятия бытового обслуживания – котельная с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,2 на первую очередь.

Топливо для всех котельных предусмотрен – природный газ.

На первую очередь предусматривается:

1) реконструкция котельной при бане с переводом ее на газовое топливо и с заменой котлов на котлы фирмы «Beretta», общей мощностью 0,6 МВт;

2) реконструкция существующих тепловых сетей, общей протяженностью 6,0 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь  – 3,0 км.

По п.Ляхово:

а) для детского сада – котельная с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,2 МВт на расчетный срок;

б) для аптеки – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,035 МВт на расчетный срок;

в) для магазина – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,05 МВт на расчетный срок;

г) для предприятия общепита – котельная с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,2 МВт на первую очередь;

д) для ФАП – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), общей мощностью 0,05 МВт на расчетный срок.

По п.Ляховский Борок:

а) для аптеки – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,035 МВт на расчетный срок;

б) для магазина и ФАП – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,05 МВт каждая на расчетный срок;

в) для предприятия общепита – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,08 МВт на расчетный срок.

По п. Костенево:

а) для детского сада и предприятия общепита – 2 котельные с котлами фирмы «Beretta», общей мощностью 0,2 МВт каждая на расчетный срок;

б) для аптеки и магазина – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая на расчетный срок;

в) для ФАП – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitjgas-100F), мощностью 0,05 МВт на расчетный срок.

II Промышленные предприятия.

Согласно присланным анкетам от промпредприятий, развитие их на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается.

В проекте предусматривается ориентировочное развитие их с увеличением тепловой мощности на первую очередь строительства на 5%, на расчетный срок – 10% от существующей мощности.

III Зоны отдыха.

В проекте теплоснабжения не учтены, так как нет их вместимости.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (211 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 70,0 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 11,2 тыс.м2 общей площади.

Общий тепловой поток по муниципальному образованию Большое Козино на расчетный срок составит 25,02 МВт, в том числе на первую очередь строительства 15,08 МВт.

Общий расход на новое строительство составит на расчетный срок 15,16 МВт, в том числе на первую очередь – 5,22 МВт.

Расходы теплового потока по отдельным населенным пунктам даны в нижеследующей таблице III.7.3.1.

Таблица расходов тепловых потоков по населенным пунктам и промпредприятиям.

Таблица III.7.3.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы Изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | Новое строите-льство: Расчет-ный срок 2025 г. I-ая очередь стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | р.п.Б.Козино (жилой фонд, СКБ) | МВт | 5,86 | 3,28 2,26 | 9,14 8,12 |
|  | Промышленность | МВт | 4,0 | 1,2 0,8 | 5,2 4,8 |
|  | Итого: | МВт | 9,86 | 4,48 3,06 | 14,34 12,92 |
| 2. | п. 1 Мая | МВт | - | 0,378 0,378 | 0,378 0,378 |
| 3. | п.Костенево (жилой фонд, СКБ) | МВт | - | 2,8 0,48 | 2,8 0,48 |
| 4. | п.Ляхово (жилой фонд, СКБ) | МВт | - | 5,0 1,3 | 5,0 1,3 |
| 5. | п.Ляховский Борок (жилой фонд, СКБ) | МВт | - | 2,5 - | 2,5 - |
|  | Всего | МВт | 9,86 | 15,16 5,22 | 25,02 15,08 |

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость первой очереди.

Таблица III.7.3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |  | Стоимость I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г. в тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рас-чет-ный срок 2025 г. | I-ая оче-редь стр-ва 2015 г. | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р.п. Большое Козино: Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для поликлиники; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,07 МВт для магазинов; | Ед. | 2 | 1 | 82,78 | 165,56 |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт для предприятия общественного питания; | Ед. | 2 | 1 | 342,14 | 342,14 |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,6 МВт для спортивной школы; | Ед. | 1 | 1 | 342,14 | 684,28 |
| 5. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,4 МВт для пождепо и досугового центра; | Ед. | 2 | 2 | 275,92 | 1103,68 |
| 6. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для предприятия бытового обслуживания. | Ед. | 1 | 1 | 275,92 | 275,92 |
| 7. | Реконструкция тепловых сетей | км | 6 | 3 | 160,95 | 482,85 |
| 8. | Реконструкция котельной при бане с заменой котлов типа фирмы «Beretta» | Ед. | 1 | 1 | - | 984,28 |
| 1. | По п.Ляхово: Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для детского сада | Ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для магазина; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для предприятия общественного питания; | Ед. | 1 | 1 | 275,92 | 275,92 |
| 5. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для ФАП. | Ед. | 1 | - | - | - |
| 1. | По п.Ляховский Борок: Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для магазина и ФАП; | Ед. | 2 | - | - | - |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,08 МВт для предприятия общепита. | Ед. | 1 | - | - | - |
| 1. | По п.Костенево: Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для детского сада и предприятия общественного питания; | Ед. | 2 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для аптеки и магазина; | Ед. | 2 | - | - | - |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для ФАП. | Ед. | 1 | - | - | - |
|  | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами типа DeDietrich или др. | Ед. | 350 | 56 | 80,05 | 4483,0 |
| Всего: |  | тыс. руб | - | - | - | 8497,63 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (I кв. 2009 г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 50,8 |

III.7.4.Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

В настоящее время населенные пункты, входящие в муниципальное образование Большое Козино, газифицированы природным газом.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Балахнинская птф», расположенной за границами проектирования.

Газ подаётся в поселки по двухступенчатой карте газопроводом высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС к ШРП (ПГБ) в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 даПа.

В муниципальном образовании Большое Козино построено:

1) в р.п Большое Козино 2 ГРП и 5 ШРП;

2) в п.Первое Мая – 1 ШРП;

3) в п. Костенево – 2 ПГБ;

4) в п. Ляхово – 1 ПГБ;

5) в п. Ляховский Борок – 1 ШРП.

Общий расход природного газа ориентировочно составляет  14890,48 тыс. м3/год, в том числе на промышленность – 2166,5 тыс. м3/год, согласно данным, полученным из ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления – 72,8 км.

Процент газификации Балахнинского района – 71,75%

По муниципальному образованию учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по сельсоветам данных не имеет.

Сжиженный газ заводится автотранпортом с Кстовской ГНС.

I. Промышленные предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия сжиженный газ в муниципальном образовании Большое Козино не потребляют.

На промышленные предприятия газ поступает по газопроводам высокого давления Р=0,6 МПа в количестве 2166,5 тыс.м3/год, согласно данным ОАО «НТЭК».

Через территорию муниципального образования Большое Козино проходят магистральные газопроводы Р=5,5 МПа в направлении на Городецкий район и на ГРС «Заволжье».

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

За основной источник газоснабжения в проекте приняты существующая ГРС «Балахнинская птф» и газопровод высокого давления, идущий от ГРС к р.п. Б.Козино двумя нитками.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по населенным пунктам дан в нижеследующей таблице III.7.4.3.

Общий расход газа по муниципальному образованию Большое Козино составит 19397,48 тыс.м3/год, в том числе на промышленные нужды 2468,5 тыс.м3/год.

На новое строительство на расчетный срок годовой расход газа составит 4507,0 тыс.м3, в том числе на первую очередь строительства 2096,85 тыс.м3,

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица III.7.4.3

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы Изме-рения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | Новое строите-льство: Расчет-ный срок 2025 г. I-ая очередь стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | р.п.Б.Козино (жилой фонд, СКБ) | тыс.м3/год | 10562,43 | 897,4 573,4 | 11459,83 11135,83 |
|  | Промышленность | тыс.м3/год | 1388,4 | 181,0 90,5 | 1569,4 1478,9 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 11950,83 | 1078,4 663,9 | 13029,23 12614,73 |
| 2. | п. 1 Мая | тыс.м3/год | 1352,92 | - | 1352,92 |
|  | Промышленность | тыс.м3/год | 778,1 | 121,0 121,0 | 899,1 899,1 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 2131,02 | - | 2131,02 |
| 3. | п.Костенево (жилой фонд, СКБ) | тыс.м3/год | 365,32 | 896,25 157,34 | 1261,57 522,66 |
| 4. | п.Ляхово (жилой фонд, СКБ) | тыс.м3/год | 405,65 | 1589,85 415,7 | 1995,5 821,35 |
| 5. | п.Ляховский Борок (жилой фонд, СКБ) | тыс.м3/год | 37,66 | 821,45 - | 859,11 - |
|  | Всего | тыс.м3/год | 14890,48 | 4507,0 2096,85 | 19397,48 16987,33 |

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Согласно техническим условиям от 12.02.2009 за №01-70/01-11 выданным Администрацией муниципального образования «рабочий поселок Большое Козино», принято для новостроек:

- в п. Костенево, п. Ляхово проектируются на перую очередь строительства 2 ПГБ;

- п. Ляховский Борок – 1 ПГБ на расчетный срок строительства.

Газопроводы к 3 ПГБ проектируются от существующих газопроводов, идущих к этим поселкам.

Общий погонаж газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит 4,0 км, в том числе на первую очередь строительства – 3,0 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице III.7.4.4.

Таблица III.7.4.4

| №№ п/п | Наименова-ние работ | Ед. из. | Количество |  | Строительство I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2025 г. | I-ая очередь стр-ва 2015 г. | Стоимость единицы | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6 МПа | км | 4,0 | 3,0 | 35,3 | 105,9 |
| 5. | Строительство ШРП (ПГБ) | ед. | 3 | 2 | 93 | 186,0 |
| Всего: |  | тыс. руб. | - | - | - | 291,9 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (I кв. 2009 г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 1,75 |

III.7.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Рабочий посёлок Большое Козино» в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго» через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ, подключённые к понизительной подстанции Алёшинская-110/6 кВ. ПС Алёшинская расположена в п.Алёшино, недалеко от границ проектируемой территории.

Общее количество ТП – 33 шт., единичная мощность от 100 до 2х400 кВА. Разводка к ТП выполнена воздушными линиями на ж/б опорах.

Потребителями электроэнергии территории являются посёлки Большое Козино, 1 Мая, Костенёво, Ляховский Борок, Ляхово, садоводческие товарищества, ПС Луч, КЭЧ, объекты промышленности, коттеджные застройки и др. Линии 6 кВ, питающие территорию, не имеют резервов для подключения новых нагрузок.

В границах муниципального образования (около п.Большое Козино) расположена межсистемная понизительная подстанция Луч напряжением 500/220/110 кВ. Подстанция открытого исполнения, построена в 60-х годах прошлого столетия. По напряжению 6(10) кВ подстанция энергию в сеть МО не выдаёт.

Подстанция является опорным узлом системообразующей сети 220-110 кВ и служит для покрытия дефицита мощности энергосистемы Нижегородской области.

По территории муниципального образования проходят транзитом ВЛ-500 кВ (Костромская ГРЭС – ПС Луч, ПС Луч – ПС Нижегородская), несколько ВЛ-110 кВ (НиГЭС – ПС Луч, НиГЭС – ПС Новосормовская, НиГЭС – ПС Дзержинская, НиГЭС – ПС Западная, НиГРЭС – ПС Луч, НиГРЭС – Сормовская ТЭЦ, НиГРЭС – ПС Этилен, НиГРЭС – ПС Ока, ПС Луч – ПС Новосормовская, ПС Луч – ПС Кировская, ПС Луч – ПС ЗКПД) и ВЛ-220 кВ (ПС Луч – ПС Нагорная, ПС Луч – ПС Ока, ПС Луч – ПС Заречная, ПС Луч – ПС Этилен).

Трассы ВЛ-500, 220, 110 кВ, а также местоположение ПС Луч и ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории муниципального образования выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и в соответствии с рекомендациями Заказчика.

Раздел «Электроснабжение» выполнен в соответствии с проектом «Разработка карты перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 годы», выполненным институтом ОАО «Энергосетьпроект» г.Москва, 2007г.

Строительство ЛЭП напряжением 220-500 кВ предусмотрено из средств федерального и регионального бюджетов для функционирования энергоснабжения Нижегородской области и Балахнинского района, в частности.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной и многоэтажной застроек, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства, промышленности.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на индивидуальный дом в зависимости от количества проектируемых домов - кВт/дом:

- СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около 2150 кВт, в т.ч. на I очередь (2015 г.) – около  900 кВт.

Электроснабжение территории МО «Р.п. Большое Козино» будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции ПС-110/6 кВ Алёшинская, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

- реконструкция понизительной подстанции Алёшинская;

- сооружение силового двухсекционного распределительного пункта РП-6 кВ на территории новой индивидуальной застройки с питанием от ПС-110/6 кВ Алёшинская и прокладкой двухцепной воздушно-кабельной линии 6 кВ с проводом сечением не менее АС-70 на ж/б опорах в габаритах ВЛ-35 кВ;

- строительство новых ТП. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с ориентировочной мощностью трансформаторов 250 и 160 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить около 13 шт. ТП, в том числе 7 шт. – на I очередь;

- выполнить питание проектируемых ТП от разных секций нового РП-6 кВ по кольцевым картам, зарезервировать РП с существующей картой.

Как вариант, не исключается размещение центра питания электроснабжения посёлка – сооружение ПС-110/6 кВ на территории ПС Луч-500/220 кВ с питанием проектируемого РП-6 кВ на территории новой застройки.

Замена транзитных участков существующих воздушных линий 110 кВ, выполненных на деревянных опорах, на линии с металлическими опорами, реконструкция линий на металлических опорах и строительство новых ВЛ напряжением 220 кВ, отходящих от ПС Луч, предусматривается в проектах специализированных карт сетей 110-220 кВ после утверждения проекта карты территориального планирования Балахнинского района.

Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Ориентировочное местоположение РП, ТП, проектируемых магистральных воздушных линий напряжением 6 кВ, а также трассы транзитных ВЛ-110-500 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана территории МО на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать карту развития сети 6 кВ, в которой уточняются сечения питающих РП фидеров, места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок  и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица III.7.5.1

| Наименование потребителей | Кол-во вновь сооружаемых домов, Расч. ср/I оч. | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок (2025 г), в т.ч. I оч. | I оч. (2015г.) | Расч. срок (2025 г), в т.ч. I оч. | I оч. (2015г.) |
| п.п.Большое Козино (ЖКХ, СКБ) | 15/- | 800 | 170 | 17 | 5 |
| п.Костенёво (ЖКХ, СКБ) | 85/16 | 250 | 70 | 97 | 18 |
| п.Ляхово (ЖКХ, СКБ) | 165/40 | 280 | 140 | 188 | 46 |
| п.Ляховский Борок (ЖКХ, СКБ) | 85/- | 220 | - | 97 | - |
| ИТОГО: | 350/56 | 1550 | 380 | 400 | - |
| Сооружения различного назначения (интернат, очистные, досуг. центр, оздоров. лагерь) | - | 500 | 425 | 35 | 25 |
| Пром. предприятия (ООО, ЧП, ИП) | - | 590 | 300 | - | - |
| Потери в сетях 6 кВ | - | 48 | 20 | - | - |
| ВСЕГО: | - | 2688 | 1150 | 450 | 100 |
| ВСЕГО с Кн.м.=0,8 | - | 2150 | 900 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица III.7.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая ст-сть I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2015 г.) | Расч. срок (2025 г), в т.ч. I оч. |  |  |
| 1 | Пункт силовой, распределительный 6 кВ с ТП-6/0,4 кВ, 250кВА, отдельно стоящий, в кирпичном исполнении, с кабельными вводами | шт. | 1 | 1 | 1732 |  |
| 2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Алёшинская с заменой трансформаторов (10+6,3 МВА на 2х10 МВА) | шт. | 1 | 1 | 4239 |  |
| 3 | Ячейка с вакуумным выключателем 6 кВ (в РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Алёшинская) | шт. | 2 | 2 | 81,5 |  |
| 4 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 2х160 кВА | шт. | 1 | 1 | 407,5 | Для проект. очистн. сооруж. |
| 5 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 5 | 9 | 1529 |  |
| 6 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 1х160 кВА | шт. | 1 | 3 | 306 |  |
| 7 | Двухцепная кабельно-воздушная линия: ВЛ-6 кВ на ж/б опорах 35 кВ с сечением провода АС-70; КЛ-кабель ААБл-3х240-6 кВ, с демонтажом сущ. ЛЭП-6 кВ | км. | 7 | 7 | 3566 | от ПС Алёшинская к РП (питатели) |
| 8 | ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с сечением провода АС-70 | км. | - | 2,3 | - | Резервирование РП с сущ. сетями |
| 9 | Освещение магистральных улиц в поселках с новой застройкой | км. | 5,8 | 12,2 | 1182 |  |
| ИТОГО: |  | тыс. руб |  |  | 13043 |  |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (I кв. 2009г.) |  | млн. руб | - | - | 78,0 |  |

III.7.6. Связь

Существующее  положение

В настоящее время все населённые пункты в границах территории администрации МО «Рабочий посёлок Большое Козино» телефонизированы.

Телефонизация осуществляется от АТС, расположенных в п.Большое Козино. Общая ёмкость станций составляет 920 номеров, загрузка – 813 номеров. Станция размещена в приспособленном помещении в здании администрации посёлка. Тип оборудования станции – ЭАТС-Ф. Станция оконечная, подключена к центральной районной станции, расположенной в г.Балахна.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Дзержинского МУЭС имеется.

В муниципальном образовании хорошо развиты мобильные средства связи, представленные всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

Проводное радиовещание в границах территории муниципального образования отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и в соответствии с расчётными данными, согласованными Балахнинским ЛТЦ Дзержинского МУЭС ОАО «ВолгаТелеком», Нижегородский филиал.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 450 шт., в т. ч. 100 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Проектом предусмотрено расширение существующей АТС в посёлке Большое Козино с увеличением общей ёмкости станции до 1500 номеров с применением современного электронного оборудования.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонной станции показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Развитие сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

- Таблица III.7.6.1

| №№ п/п | Наименование Сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь (2015 г.) | Расч. срок (2025 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая линейные сооружения | шт. | 100 | 450 | 550,3 |
| 2. | Ориентировочная стоимость в действующих ценах (I кв. 2009 г.) | млн. руб | - | - | 3,3 |

- III.8 Инженерная подготовка территории

1. Природные условия.

1.1. Геоморфология.

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу р. Волги и примыкает к границе г. Нижнего Новгорода.В геоморфологическом отношении территория м. о. р. п. Большое Козино приурочена к Балахнинской низине и представляет собой слегка всхолмлённую равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС (в районе р. Волги) до 90,0 мБС (на юго-западе рассматриваемой территории).

Рабочий поселок Большое Козино расположен на надпойменной террасе с отметками поверхности земли от 72,0 мБС до 80,4 мБС.На севере и востоке от поселка располагаются заболоченные низины.Берег р. Волги, в границах проектирования, высотой от 1,0 до 3÷4 метров.

1.2. Гидрография и гидрология.

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой и её правыми притоками – рекой Пырой и рекой Черной. Протяженность р.Пыра – 36 км,ширина реки4 м,глубина –1 м. Протяженность р. Черная – 19 км.

По территории протекает ручей Исток протяженностью – 1,3км, ширина ручья 2 м, глубина – 0,5 м.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе сельсовета.В пределах рассматриваемой территории ширина реки в межень от 500 до 1200 м. Средняя глубина реки 4÷5 м, средняя скорость течения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Отметка паводка р. Волги 1 % обеспеченности в рассматриваемых границах (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища) 75,75 мБС.

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

На территории сельсовета имеются озера и пруды.

Перечень водоёмов приведен в нижеследующей таблице.

Таблица III.8.1.1

| п/п | Место расположения | Наименование (озеро, пруд, пож. водоём и т.д.) | Площадь, м2 | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | оз. Боровское | 520000 |  |  |
| 2 |  | оз. Гурьяново | 170000 |  |  |
| 3 |  | оз. Пестичное | 70000 |  |  |
| 4 |  | Пруд на реке Пыра | 340000 |  | необходимо выполнить ремонт плотины |
| 5 | р.п.Б.Козино ул.Б.Школьная | пожарн. Водоём |  | удовл. |  |
| 6 | р.п.Б.Козино ул.Пушкина | пожарн. Водоём |  | удовл. |  |
| 7 | р.п.Б.Козино ул.Железнодорожная | пожарн. Водоём |  | удовл. |  |
| 8 | р.п.Б.Козино ул.М.Горького | пожарн. Водоём |  |  |  |
| 9 | н.п.Ляхово ул.Куйбышева | пожарн. Водоём |  |  |  |
| 10 | н.п.Костенево ул.Дачная | пожарн. Водоём |  | удовл. |  |
| 11 | н.п.Костенево ул.Фрунзе | пожарн. Водоём |  | заболоч. |  |
| 12 | н.п. Первое Мая | пожарн. Водоём |  | в стадии стр-ва |  |

1.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные, четвертичные и пермские отложения.

Современные отложения (QIV) представлены насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем и болотными отложениями.

Под современными отложениями залегают четвертичные пески и глинистые отложения (aQIII-IV).

Четвертичные отложения подстилаются глинистыми отложениями татарского яруса.

Ниже залегают известняки и доломиты казанского, гипсы и ангидриты сакмарского яруса.

Карбонатные породы могут быть разрушены до щебня, дресвы, муки.

В пределах 10-и метровой толщи (от поверхности земли) залегают следующие грунты (см. л. 1):

1) Почвенно-растительный слой (pdQIV). Мощность слоя 0,1÷0,7 м.

2) Насыпной слой (KCQIV), представлен песком с включением щебня, кирпича, бытовых отходов.

3) Песок пылеватый (aℓQII), желтовато-коричневый, коричневый, глинистый, кварцевый.

4) Песок мелкий (aℓQIII), желтый, глинистый с прослоями суглинка, кварцевый. Вскрытая мощность слоя 0,60÷9,2 м.

5) Песок средней крупности (aℓQIII), желтый, серый, кварцевый. Мощность 1,2 ÷5,90 м.

6) Песок крупный (aℓQIII), серый, кварцевый.

7) Суглинок коричневый (aℓQIII), светло-серый, с прослоями песка. Мощность слоя 0,4÷2,6 м.

8) Суглинок болотно-озёрного образования (ℓhQIV), с примесью растительных остатков, серый, коричневый с прослоями песка. Мощность слоя от 0,4 до 1,2 м.

9) Суглинок заторфованный (ℓhQIV), от темно-серого до черного. Мощность слоя от 0,6 до 1,3 м.

10) Глина с примесью растительных остатков (ℓhQIV), серая с тонкими линзами песка. Мощность слоя от 0,6 до 1,4 м.

11) Глина заторфованная (ℓhQIV), черная.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного горизонта приуроченного к современным болотным и верхнечетвертичным отложениям.

Местами грунтовые воды выходят на поверхность ( в пониженных формах рельефа), образуя болота и заболоченные участки. Региональным водоупором служат глины татарского яруса.

Уклон зеркала грунтовых вод в сторону р. Волги.

1.4. Физико-механические свойства грунтов.

Нормативные характеристики грунтов приведены в нижеследующей таблице:

Таблица III.8.1.2

| № ИГЭ | Наименование грунта | Плотность грунта ρ, г/см3 | Удельное сцепление С, КПа | Угол внутр. трения φ, град. | Модуль дефор-мации Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Песок мелкий кварцевый, средней плотности | 1,68 2,00 | 2 | 32 | 27 |
| 2. | Песок мелкий кварцевый, плотный | 1,88 2,07 | 4 | 36 | 38 |
| 3. | Песок пылеватый водонасыщенный, средней плотности | 1,97 | 3 | 28 | 14 |
| 4. | Суглинок текучепластичный, текучий | - | 30 | 18 | 11 |
| 5. | Песок средней крупности, средней плотности | 2,04 | 2 | 37 | 37 |

Для ИГЭ №1, 2 значение «ρ» дано в числителе для маловлажных грунтов, в знаменателе – для водонасыщенных.

1.5. Экзогенные геологические процессы.

Основными экзогенными геологическими процессами развитыми на рассматриваемой территории являются: речная эрозия и абразия, затопление паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами, заболачивание.

ГП «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 году разработало «Карту развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области» М 1:500000.

По «степени опасности территорий для строительных объектов» в границах сельсовета выделены участки: «потенциально опасные» (III – V категория карстоопасности), и «практически неопасные для большинства случаев» (IV – VI категория карстоопасности).

Литература:

1. Отчет об инженерно-строительных изысканиях для проекта детальной планировки поселка Большое Козино Горьковской области. (Инженерно-геологические работы). ГорьковТИСИЗ, Заказ №4735 1975 год г. Горький.

2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на карст на объекте ПДП п. г. т. Б. Козино Горьковской области. ГорьковТИСИЗ Заказ №7207 г. Горький 1976 г.

3.Технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на объекте: «Генплан г. Балахны», ГорьковТИСИЗ, Горький 1983 г.

4. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на объекте «Административное здание АТС на 2-3 тыс. номеров в пос. Б. Козино Балахнинского района». Заказ №12-206. НижегородТИСИЗ, г.Н.Новгород 1992г.

2. Проектируемые мероприятия.

На рассматриваемой территории выявлены неблагоприятные природные условия. Данным проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки для создания благоприятных условий на период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

2.1 Защита от затопления паводковыми водами.

Часть территории, в границах проектирования, может быть затоплена 1% паводком р. Волги (75,75 мБС) и катастрофическим паводком при прорыве сору-жений напорного фронта Нижегородской ГЭС (76,25 мБС).

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

При запроектированной отметке планировки 76,50 мБС объём подсыпки на расчетный срок – 4845,0 тыс. м3, в том числе на I очередь – 889,0 тыс. м3. (k=1,3).

Откосы подсыпаемой территории необходимо укрепить, для предотвра-щения их размыва паводковыми водами.

Протяженность укрепляемых откосов на расчетный срок 5,7 км.

Территории плоскостных спортивных сооружений и парков необходимо защищать от паводков 10 % обеспеченности (74,50 мБС). Отметка бровки подсы-паемой территории под плоскостные спортивные сооружения в зоне затопления должна быть не ниже 75,00 мБС.

Существующую застройку, затопляемую паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 7,5 км – на расчетный срок.

В повышаемых дорогах должны быть предусмотрены водопропускные сооружения для пропуска поверхностных вод в межень. В период паводка водо-пропускные сооружения должны перекрываться. Поверхностные воды в павод-ковый период должны перекачиваться насосными станциями за водоогради-тельные сооружения. Проектом предусматривается устройство 3 водопропускных сооружений.

2.2. Защита от подтопления.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами заглубленных помещений, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа предусмотреть на последующих этапах проектирования на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотёком или через дренажные насосные станции.

2.3. Расчистка и благоустройство водоёмов.

В границах населённых пунктов водоёмы предусматривается расчистить. Площадь расчищаемых водоёмов F=36,0 га на расчетный срок (см. карту ИПТ).

В районе р.п. Б. Козино на р. Пыра организован пруд. По земляной плотине, перегораживающей русло р. Пыра проходит автомобильная дорога, которая находится в оперативном управлении ГУ «ГУД и ТХ НО». Плотина требует ремонта, объёмы и стоимости ремонтных работ по плотине в проекте не учтены.

2. 4. Защита от проявлений карста.

В границах проектирования выявлены закарстованные территории: «потенциально опасные» и «практически неопасные для большинства случаев».

На «потенциально опасных» территориях необходимо обязательное прове-дение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности.

Противокарстовая защита – в зависимости от результатов изысканий и уровня ответственности. Здесь также необходимо проведение карстологического мониторинга для экологически опасных объектов.

На «практически неопасных территориях» строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий.

Ориентировочные обьемы работ по инженерной подготовке территории

по очередям строительства с ориентировочной стоимостью I очереди

Таблица III.8.2.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | I очередь(2015 г.) |  | Расчетн. ср (2025 г), в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём | Стоимость, тыс. руб в ценах 2001г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а)подсыпка территории | тыс.м3 | - | 899,0 | 58897,1 | 4845,0 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | - | 7,5 |
|  | в) устройство водопро-пускных сооружений | шт. | - | - | - | 3 |
|  | г) укрепление откосов насыпей | км | - | - | - | 5,7 |
| 2. | Расчистка водоёмов | га | - | - | - | 36,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 58897,1 |  |
|  | Ориентировочная стои- мость в ценах 1кв.2009г. |  |  |  | 342192,1 |  |

*

Глава IV.

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

IV.1. Общеэкологическая ситуация

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2025г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями ТСН 30-302-97НН «Инструкция о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» в градостроительной документации Нижегородской области» и санитарно-гигиенических и экологических норм.

Проектируемая территория расположена в зоне влияния г. Нижнего Новгорода, в непосредственной близости от него, поэтому испытывает антропогенное негативное влияние крупного города. В тоже время территория расположена пойме р. Волги, обеспечивающей благоприятные экологические условия.

Большая часть территории муниципального образования занята землями лесного фонда Балахнинского районного лесничества и входит в состав Козинского участкового лесничества. Хотя леса испытывают высокую демографическую нагрузку, они достаточно устойчивы и сохраняют способность к самовосстановлению.

Небольшие не залесенные участки требуют проведения рекультивации (территория полигонов захоронения токсичных промышленных отходов ОАО «Корунд» и ОАО «Варя».)

Промышленные предприятия на территории муниципального образования  «р.п. Большое Козино» сосредоточены в центре муниципального образования. Санитарно-защитные зоны, как правило, не соблюдаются.

Основной экологической проблемой анализируемой территории является обеспечение населения муниципального образования  чистой водой. В настоящее время водозаборные сооружения на территории муниципального образования отсутствуют, население секционной застройки обеспечиваются водой из артезианских скважин электроподстанции «Луч» и войсковой части, население частного жилого фонда обеспечивается водой из собственных артезианских скважин.

Централизованной канализацией обеспечен секционный жилой фонд, остальной жилой фонд пользуется септиками, расположенными на собственных приусадебных участках. Очистные сооружения канализации расположены на территории электроподстанции «Луч» и вблизи войсковой части.

Физические факторы загрязнения также оказывают негативное влияние на здоровье населения, особенно шум от автомобильного и железнодорожного транспорта и от трансформаторов электроподстанции «Луч».

Более подробно основные природоохранные проблемы и мероприятия по их улучшению приводятся ниже по тексту.

IV.1. Охрана атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Анализируемая территория отличается хорошим проветриванием, наличием значительных участков лесных массивов, близостью р. Волги. Все это благоприятно влияет на состояние атмосферного воздуха, который за исключением локальных участков является чистым.

Основными источниками локального загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории являются: промышленные предприятия, войсковая часть 28274, транспорт и котельные.

Наблюдения за уровнем фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Расчетные значения фоновых концентраций, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в нижеследующей таблице.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ:

| № № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций (Сф мг/куб м) | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1996-2000г.г. Расчетные значения для населённых пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0.019 2,0 0.03 | Согласно Верхне-Волжского УГМС, письмо №ЦМС-Ф 1261 от 14.06.02г. |

Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов разрабатывались для некоторых предприятий,  войсковой части 28274 и котельных.

2.2. Источники загрязнения

ООО «Слава труду»

Том ПДВ разработан ООО «Регион-Аудит-Экология»  Нижний Новгород, 2005г. Разрешение на выброс № 2529

ООО «Слава Труду» расположено по адресу: р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, 16-б. С северной, западной и южной стороны от территории предприятия находится пустырь и расположены железнодорожные подъездные пути. Ближайшие жилые дома расположены: по ул. Красноармейской в 64м к востоку от промплощадки, по ул. Вокзальной на расстоянии 120м к югу, по ул. Дачной на расстоянии 184м к северо-востоку от промплощадки.

Производственные цеха сдаются в аренду: ЧП «Прокофьев», ЧП «Соколов».

ЧП «Прокофьев» на арендуемых площадях установил деревообрабатывающее оборудование и сушильные камеры. ЧП «Соколов» занимается сборкой мягкой мебели.

Отопление административных и производственных помещений осуществляется от пяти топочных, принадлежащих ООО «Слава Труду».

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы:

-  для ЧП «Прокофьев» - Сушильные камеры; Деревообрабатывающие станки на первом потоке участка (количество 5 шт.) объединены системой местной вытяжной вентиляции, оборудованной циклоном Ц-11 800; Деревообрабатывающие станки на втором потоке участка (количество 7 шт.) также оборудованы вытяжной системой и циклоном Ц-11 800. Коэффициент очистки циклонов 98,9%.

-  для ЧП «Соколов» - Сборка мебели; Участок раскроя и пошива обивочных чехлов; Склады и административно-бытовые помещения. От основного оборудования производства мягкой мебели выделения вредных выбросов отсутствуют. Доставка фурнитуры, ткани в цех, вывоз готовой продукции производится автомобилем «Газель», принадлежащим заказчикам. Заезд автомашин 3 раза в смену, 1 раз в час.

Источником теплоснабжения производственных зданий ООО «Слава Труду» служат котлы КЧМ-5, установленные в пяти топочных. В каждой топочной установлены два котла (один резервный). Топливо – природный газ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу:

| Наименование | Использованный критерий | Класс Опасности | Суммарный выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Азота диоксид | ПДВ м/р | 2 | 1,540998 |
| Азота оксид | ПДВ м/р | 3 | 0,250389 |
| Углерод чёрный (Сажа) | ПДВ м/р | 3 | 1,288950 |
| Сера диоксид | ПДВ м/р | 3 | 0,000034 |
| Углерод оксид | ПДВ м/р | 4 | 5,262764 |
| Бенз/а/пирен | ПДВ м/р | 1 | 0,000002 |
| Бензин нефтяной | ПДВ м/р | 4 | 0,001384 |
| Взвешенные вещества | ПДВ м/р | 3 | 0,123600 |
| Пыль древесная | ОБУВ | 0 | 0,780000 |

Суммарный выброс в атмосферу для предприятия составляет – 7,0153 т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.5) предприятие по производству мебели имеет нормативный размер СЗЗ 100 м (класс IV, п.5). Так как ЧП «Прокофьев» арендует часть производственного корпуса ООО «Слава Труду», и в разных местах здания, циклоны установлены на улице, границу предприятия установить невозможно. Расстояние от источников выбросов загрязняющих веществ до ближайшего жилого дома – 101,5 м. Предложено санитарно-защитную зону принять от источников выброса загрязняющих веществ.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.5.) предприятие по сборке мебели имеет нормативный размер СЗЗ – 50 м (класс V, п. 5).

ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа»

Том ПДВ разработан ООО «Гражданпроект», 2007г. Разрешение на выброс № 882 от 03.09.2007г.

ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа» расположено по адресу: р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, 1-б. Предприятие специализируется на изготовлении оцилиндрованного бревна и торговле пиломатериалами.

Источником загрязнения атмосферного воздуха является деревообрабатывающее производство. Сведения о перечне загрязняющих веществ предприятием не представ-лены.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.5.) пред-приятие имеет нормативный размер СЗЗ –100 м (класс IV, п. 2).

ООО «Анвек»

Том ПДВ разработан «НижегородНИИнефтепродукт», 2006г.

ООО «Анвек» расположено по адресу: р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, 18-а. Предприятие специализируется на производстве масел методом смешения.

Источниками загрязнения являются:

-  дыхательные патрубки емкостей;

-  горловины автоцистерн при наливных операциях;

-  вентиляция производственных помещений;

-  дымовые трубы котельной;

-  автотранспорт.

Количество источников загрязнения – 6, в том числе неорганизованных источ-ников – 3.

Суммарный выброс в атмосферу для предприятия составляет – 3,7963 т/год, в том числе:

-  I класса опасности – 0,4х10-9 т/год;

-  II класса опасности – 0,7084 т/год;

-  III класса опасности – 0,1362 т/год;

-  IV класса опасности – 0,8937 т/год;

-  ОБУВ – 3,2397 т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.11.) пред-приятие имеет нормативный размер СЗЗ –100 м (класс IV, п. 7).

ГПНО «Балахнинское районное лесничество»

ГПНО «Балахнинское районное лесничество» расположен в р.п. Лукино. Предприятие имеет 3 промплощадки: в р.п. Б.Козино, п. Бурцево, на территории Лукинского лесничества. Том ПДВ разработан ООО «Агросервис» (г. Семенов) в 2005г. Разрешение на выброс №2511 от 22.09.2005г.

На территории р.п. Большое Козино расположена пилорама. Источниками выделения загрязняющих веществ являются деревообрабатывающий станок и заточный станок. Загрязняющие вещества – пыль древесная, пыль металлическая, пыль абразивная. Источники не организованные.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в целом по Балахнинскому районному лесничеству составляет 0,144т/год, в том числе:

-  II класса – 0,011т/год;

-  III класса – 0,022т/год;

-  IV класса – 0,06т/год;

-  имеющих ОБУВ – 0,051т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.5.) пред-приятие имеет нормативный размер СЗЗ –100 м (класс IV, п. 2). Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 65м. Также близко расположена школа.

Войсковая часть 28274

Том ПДВ разработан ООО НТП «ПроектЭкология» Москва, 2008г. Разрешение на выброс № 2967 от 10.06.2008г.

Профилирующим направлением деятельности в/ч 28274 является обеспечение обороноспособности РФ.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельная (сжигание топлива), двигатели автотранспорта, резервуары для хранения топлива на пункте заправки, зарядное устройство для аккумуляторных батарей, сварка и резка металлов.

Автомобильный парк в наличии технику в количестве 36 единиц.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу:

| Наименование вещества | Используемый критерий | Класс Опасности | Выброс вещества т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пыль металлическая (по окс. железа) | ПДКм/р | 3 | 0,0169 |
| Хром шестивалентный | ПДКм/р | 1 | 0,00026 |
| Азота диоксид | ПДКм/р | 3 | 0,90563 |
| Азота оксид | ПДКм/р | 3 | 0,14579 |
| Кислота серная | ПДКм/р | 2 | 0,000005 |
| Сажа | ПДКм/р | 3 | 0,00008 |
| Ангидрид сернистый | ПДКм/р | 3 | 0,00036 |
| Сероводород | ПДК с/с | 2 | 0,000004 |
| Углерода оксид | ПДК м/р | 4 | 2,39147 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ОБУВ |  | 0,04016 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | ОБУВ |  | 0,00978 |
| Амилены | ПДКм/р | 4 | 0,00133 |
| Бензол | ПДКм/р | 2 | 0,00106 |
| Ксилол | ПДКм/р | 3 | 0,00008 |
| Толуол | ПДКм/р | 3 | 0,00077 |
| Этилбензол | ПДКм/р | 3 | 0,00003 |
| Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1 | 0,0000003 |
| Бензин | ПДКм/р | 4 | 0,00535 |
| Керосин | ОБУВ |  | 0,00091 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | ПДКм/р | 4 | 0,00137 |

Суммарный выброс в атмосферу для предприятия составляет 3,52134 т/год.

Мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ не требуется, т.к. в жилой застройке и на границе СЗЗ превышений ПДК м.р. по всем веществам не наблюдается.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер санитарно-защитной зоны принят 100 м (раздел 7.1.12, класс IV, п.2).

Котельные

Том ПДВ разработан ООО «Нижегородский техноцентр» г. Нижний Новгород, 2005г. Разрешение на выброс № 2557 от 29.12.2005г.

Котельные муниципального образования расположены непосредственно в жилой зоне:

- котельная № 1 по адресу: ул. Б.Школьная, д. 29 «Б»;

- котельная № 2 по адресу: ул. Пионерская, д.2.

Котельная № 1 предназначена  для отопления старого здания поселковой администрации и музыкальной школы.

Котельная № 2 предназначена для отопления детского сада и нового здания поселковой администрации.

В котельной № 1 в эксплуатации находится один котёл «КЧ-1», работающий в отопительный сезон на каменном угле, годовой расход которого составляет 94 т/год. Дымовые газы удаляются в атмосферу без очистки.

В котельной № 2 установлены 2 котла «Универсал-6», которые работают в отопительный сезон на каменном угле, годовой расход которого составляет 154 т/год. Дымовые газы также удаляются без очистки.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу:

| Наименование | Используемый критерий | Класс Опасности | Суммарный выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Азота диоксид | ПДК м/р | 2 | 0,706100 |
| Азота оксид | ПДК м/р | 3 | 0,114600 |
| Углерод чёрный (Сажа) | ПДК м/р | 3 | 1,730500 |
| Сера диоксид | ПДК м/р | 3 | 1,339200 |
| Углерод оксид | ПДК м/р | 4 | 5,348000 |
| Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1 | 0,000013 |
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 3 | 0,085300 |
| Зола углей | ПДК м/р | 3 | 6,547200 |

Суммарный выброс в атмосферу для предприятия составляет – 15,870913 т/год.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ не требуется, т.к. в жилой застройке и на границе СЗЗ превышений ПДК м.р. по всем веществам не наблюдается.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 /4/ размер СЗЗ для котельных муниципального образования «р.п. Большое Козино», работающих на твёрдом топливе устанавливается равным 50м (Раздел 4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, п.4).

Транспорт

В настоящее время грузовой и легковой транзитный транспорт следует по автодороге регионального значения Р-52 Шопша – Иваново – Нижний Новгород, проходящей через территорию муниципального образования. В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксид азота, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен. Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м.

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Санитарно-защитные зоны от объектов на исходный год проектирования приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства и показаны на чертеже «Современное использование территории. Планировочные  ограничения» и  приведены в нижеследующей таблице.

Экологическая характеристика предприятий муниципального образования «р.п. Большое Козино»:

| №№ пп | Наименование предприятия, Местоположение | Существующее положение |  |  | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники загрязнения | Размер СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) | Соблюдение СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «Слава труду» (р.п. Б. Козино, ул. Красноар-мейская, 16-б), в т.ч. ЧП «Прокофьев» ЧП «Соколов» (ООО «Орион», ООО «Вектор») | Сушильные камеры; Деревообрабатывающие станки на первом потоке участка(5 шт.); Деревообрабатывающие станки на втором потоке участка (7 шт.) Сборка мебели; Участок раскроя и пошива обивочных чехлов; Склады. | 100м (7.1.5.IV-2) 50м (7.1.5.V-5) | СЗЗ соблюдается от источника выбросов СЗЗ не соблюдается, расположены жилые дома по ул. Красноармейской | Разработка проекта организации СЗЗ, при необходимости расселение жилых домов по ул. Крас-ноармейской |
| 2. | ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа» (р.п. Б. Козино, ул. Красно-армейская, 1-б) | Деревообрабатывающее производство | 100м (7.1.5.IV-2) | СЗЗ не соблюдается, расположены жилые дома по ул. Красно-армейской и Дачной | Разработка проекта организации СЗЗ, при необходимости расселение жилого фонда по ул. Крас-ноармейской и Дачной |
| 3. | ООО «Анвек» (р.п. Б. Козино, л. Красноармейская, 18-а) | Дыхательные патрубки емкостей; Горловины автоцистерн при наливных операциях; Вентиляция производст-венных помещений; Дымовые трубы котельной; Автотранспорт. | 100м (7.1.11. IV-7) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 4. | ООО «Техцентр-НН» (р.п. Б. Ко-зино, ул. Красноармейская 18а) | Производство технологической оснастки | 50м (7.1.2.V-3) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 5. | ООО «Картон Снаб» (р.п. Б. Козино, ул. Красноармейская, 16-а) | Производство гофриро-ванного картона, бумаж-ной и картонной тары | 50м (7.1.1.V-2) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 6. | ООО «Техник» (р.п. Б. Козино, ул. Олимпийская, 27) | Производство мебели; Переработка пластмасс-совых отходов | 50м (7.1.1.V-3) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 7. | ООО «Пихта» (р.п. Б. Козино, ул. Олимпийская, 27) | Металлообработка | 50м (7.1.2. V-3) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 8. | ИП Филиппов (р.п. Б. Козино, Садоводческое некоммерческое товарищество «Луч») | Хранение пиломатериалов | 50м (7.1.12. V-1) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены садовые участки | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 9. | ООО «Висмут» | Производство охлаждаю-щей жидкости «Тосол» | 100м (7.1.11.V-7) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены жилой фонд и объекты СКБ | Вынос предприятия на новую площадку. |
| 10. | ГПНО Балахнинское районное лесничество. | Пилорама | 100м (7.1.5. IV-2) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены жилой фонд и объекты СКБ | Разработка проекта органи-зации СЗЗ, установка газо-очистного и пылеулавли-вающего оборудования |
| 11. | ООО «Фасад» (р.п. Б.Козино, ул. Красноармейская, 16) | Производство мелкоштучных бетонных изделий | 100м (7.1.4. IV-5) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома по ул. Красноармейской и Дачной | Разработка проекта организации СЗЗ, при необходимости расселение жилого фонда по ул. Крас-ноармейской и Дачной |
| 12. | Войсковая часть 28274 (2 площадки) | Котельная (сжигание топлива); Двигатели автотранспорта; Резервуары для хранения топлива на пункте заправки; Зарядное устройство для аккумуляторных батарей; Сварка и резка металлов. | 100м (7.1.12.IV-2) | Для 1 площадки СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположен жилой фонд войсковой части. Для 2 площадки СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 13. | ООО «ПТМ» (АЗС) | Автотранспорт | 100м (7.1.12. IV-5) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 14. | Отстойно-разворотная площадка общественного тран-спорта (в р-не ж/д станции) | Автотранспорт | 50м (7.1.12. V-2) | СЗЗ соблюдается |  |
| 15. | Котельная № 1 (р.п. Б. Козино, ул. Б.Школьная, д. 29 «Б») | Котел «КЧ-1»; Склад угля | 50м | СЗЗ не соблюдается | Перевод на газ. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 16. | Котельная № 2 (р.п. Б. Козино, ул. Пионерская, д.2) | 2 котла «Универсал-6»; Склад угля | 50м | СЗЗ не соблюдается | Перевод на газ. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 17. | Электроподстанция «Луч» 500/550кВА | Шум от трансформаторов | 100м (Принята по заключению СЭС Балахнинского района) | СЗЗ не соблюдается. В СЗЗ расположен жилой фонд по ул. Молодежная и садо-вые участки «Луч-1» и «Луч-2» | Разработка проекта организации СЗЗ. Расселение жилого фонда по ул. Молодежная и вынос садовых участков «Луч-1» и «Луч-2» |
| 18. | Очистные сооружения ООО «Алешино-Сервис» | Поля фильтрации | 300м (7.1.13.табл.7.1.2.) | СЗЗ соблюдается | Реконструкция очистных сооружений. Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 19. | Закрытое кладбище на севере р.п. Большое Козино | Кварталы захоронений | 50м (7.1.12. V-3.) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены приусадебные участ-ки жилого фонда по ул. Увальная | Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 20. | Закрытое кладбище по ул. Ленинская в р.п. Большое Козино | -«- | 50м (7.1.12. V-3.) | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены приусадебные участ-ки жилого фонда | Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 21. | Муниципальное кладбище | -«- | 100м (7.1.12. IV-15.) | СЗЗ соблюдается | Расширение кладбища. Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 22. | ИП Смыслов И.Г. (на площадке ООО «Метиз-НН», ул. Космонавтов,2) | Столярные работы | 50м (7.1.5. V-5) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 23. | ООО «Эскорт» (на площадке ООО «Метиз-НН», ул. Космо-навтов,2) | Изготовление металлоизделий | 50м (7.1.2. V-3) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ. |
| 24. | ИП Акопян (ул. Космонавтов,2 магазин №10) | Изготовление мягкой мебели | 50м (7.1.5. V-5) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ. |

На I очередь строительства предполагается ввод в строй «Балахнинского психоневрологического интерната», на территории которого будет размещаться источник загрязнения атмосферного воздуха – газовая котельная. Размер СЗЗ может составит 50м или в зависимости от мероприятий в пределах площадки котельной. Размещение данного специализированного стационара с особым режимом работы  предусматривается согласно требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» в пригородной зоне или в зеленых массивах, на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки.

Также источником загрязнения атмосферного воздуха будет являться объездная автодорога регионального значения Нижний Новгород – Киров, проект которой разрабатывается в настоящее время Нижегородским филиалом «ГипродорНИИ». Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на проектируемых инвести-ционных площадках будет являться легковой транспорт. Размещение легкового транспорта жителей поселков  предусматривается в гаражах на приусадебных участках, транспорта гостей на гостевых парковках также на приусадебных участках.

Учитывая небольшую вместимость парковок и гаражей  (1-2 машино-мест) и удаленность их друг от друга на расстояние, превышающее 10м (необходимый минимальный разрыв согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), расчет выбросов загрязняющих веществ от работы двигателей автотранспорта не производится.

Другим источником загрязнения атмосферного воздуха могут являться помещения (сооружения) для содержания и разведения животных. При их размещении необходимо соблюдать минимальные расстояния, приведенные в приложении 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.4. Проектные предложения по улучшению

состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия: технологические, организационные, планировочные.

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

| - |  | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1 (для котельных МУП ЖКХ); |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических карт водоподготовки; |  |
| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;. улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок;. |  |
| - |  | для уменьшения выбросов и улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ от автомобильного транспорта: постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов; применение высококачественных видов топлива; установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах. |  |
| Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает: |  |  |  |
| - |  | разработка проектов санитарно-защитных зон для всех производственных зон и отдельно-расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий, при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |  |
| - |  | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий (ООО «Слава труду», ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа», ООО «Фасад», ГПНО Балахнинский лесхоз, электроподстанция «Луч», войсковая часть, котельные МП ЖКХ р.п. Б. Козино). |  |

Комплекс планировочных мероприятий отражен на основном чертеже и включает:

| - | вынос из селитебной зоны предприятия ООО «Висмут»; |
| --- | --- |
| - | вынос из санитарно-защитной зоны электроподстанции «Луч» садоводческих товариществ «Луч-1» и «Луч-2» (п.5.1.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |

IV.3. Охрана водного бассейна

3.1. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» источниками водоснабжения являются как поверхностные, так и подземные воды. Поверхностный водоем – р. Волга является источником водоснабжения для гг. Нижний Новгород и Кстово. Для населенных пунктов муниципального образования «р.п. Большое Козино» источником водоснабжения являются подземные воды.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

3.2. Охрана поверхностных вод от истощения и загрязнения

Северо-восточная часть территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» расположена во II и III поясах зоны санитарной охраны водозабора г. Нижний Новгород. Требования к данной территории определены СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и для данной территории заключаются в следующем:

-  Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы;

-  Не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок;

-  Не допускается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

-  Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, поселковом хозяйстве  допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования;

-   Сброс сточных вод с судов допускается после очистки и обеззараживания на судовых установках, разрешенных к эксплуатации органами и учреждениями государственной санитарно эпидемиологической службы, за пределами I и II поясов зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения и вне черты населенных мест;

-  Проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилитационные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении органов и учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы;

-   Отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно - бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам.

Серьезной проблемой является использование поверхностных водоемов в качестве приемников сточных вод. Кроме того, река Волга (Чебоксарское водохранилище) используется для рекреационных целей  и является крупным водным путем для прохождения различных судов.

Основными загрязнителями водных объектов остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, а также речной транспорт.

Одним из важных направлений в природоохранной деятельности судовых компаний остается предотвращение загрязнения водоемов судовыми отходами. С этой целью пассажирские суда оснащаются станциями очистки и обеззараживания сточных вод, а суда смешанного плавания - сепарационно-фильтрующим оборудованием для очистки нефтесодержащих вод. Аварийные ситуации на речном транспорте, связанные с утечками топлива, потерей грузов и другими вредными воздействиями на окружающую среду, в акватории Нижегородской области не зафиксированы.

Ниже сбросов сточных вод г. Балахны вода  р. Волги (Чебоксарского водохранилища) по качеству оценивалась как загрязненная. Кислородный режим воды был благоприятным (среднегодовое содержание  растворенного кислорода – 9,95 мг/л). Ухудшение качества воды в данном створе, по сравнению с фоновым, проявилось в увеличении числа веществ, содержание которых превысило ПДК в отдельных пробах, и росте среднегодовых концентраций некоторых ингредиентов. Среднегодовое содержание меди составило 5 ПДК, марганца и железа общего – 2ПДК. Среднегодовое содержание азота аммонийного и цинка возросло от менее ПДК до 1,0 ПДК и 1,1 ПДК соответственно. Среднегодовое содержание нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 осталось на уровне фонового створа – 1,2-1,3 ПДК. Возросли значения максимальных разовых концентраций контролируемых веществ: меди до 15 ПДК, марганца – до 10 ПДК, железа общего – до 5 ПДК, азота аммонийного и легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 – до 4 ПДК, азота нитритного – до 2 ПДК, фосфатов – до 1,3 ПДК. Максимальные концентрации нефтепродуктов (3 ПДК) и цинка (1,9 ПДК) были на уровне фонового створа.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (в ред. 23.07.2008г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Водоохранные зоны составляют для:

| - | р. Волги (Чебоксарского водохранилища) – 200 м; |
| --- | --- |
| - | рр. Пыра и Черная – 100м; |
| - | оз. Боровское (памятник природы регионального значения) – 50м; |
| - | озер, прудов с пл. акватории ≥ 0,5 км2 и мелких речек – 50 м. |

Прибрежные защитные полосы водоемов приняты 30-50 м в зависимости от вида угодий и уклона местности.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Проектные предложения по улучшению состояния водных ресурсов включают:

| - | Соблюдение мероприятий, определенных проектом организации ЗСО для поверхностных водозаборов гг. Нижний Новгород и Бор, в полном объеме; |
| --- | --- |
| - | На промышленных предприятиях предлагается разработать и внедрить мероприятия, направленные на полное исключение сброса в водоемы неочищенных сточных вод. Промышленные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях необходимо сбрасывать в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Условно-чистые стоки должны быть использованы в системе оборотного водоснабжения. На всех предприятиях необходимо разработать и внедрить мероприятия по доведению качества сточных вод до требуемых параметров для подачи их на очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации р.п. Большое Козино. |
| - | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; |
| - | Поверхностные воды с территорий промышленных предприятий, коммунальных объектов следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед подачей их в сеть дождевой канализации населенного пункта. |
| - | Соблюдение границ водоохранных зон рр. Волги, Пыра, Черная и водоемов и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в водоохранных зонах в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июня 2007 года). |
| - | Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см. раздел «Водоотведение»); |
| - | Строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки сельских населенных пунктов на реконструируемых биологических очистных сооружений ОАО «Алешино-Сервис»; |
| - | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений ОАО «Алешино-Сервис» и подстанции «Луч» и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; |
| - | Ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе; |
| - | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; |
| - | Благоустройство русел рек и озер; |
| - | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, благоустройство и озеленение прибрежных полос; |
| - | Запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения дачных и садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов (р.п. Большое Козино, пп. Ляхово и Ляховский Борок); |
| - | Запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах (р.п. Большое Козино, пп. Ляхово и Ляховский Борок); |
| - | организация рекреационных зон для населения муниципального образования с оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 4630-88. |

3.3. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

В настоящее время население муниципального образования для водоснабжения использует подземные воды, причем артезианские скважины установлены практически у каждого землевладельца, а единый водозабор отсутствует. Для секционной застройки р.п. Большое Козино имеются артезианские скважины на подстанции «Луч» и войсковой части. Учреждения культурно-бытового обслуживания также имеют собственные артезианские скважины. Зоны санитарной охраны не организованы. Естественно качество воды неудовлетворительно.

На территории муниципального образования некоторые промышленные предприятия также имеют артезианские скважины (ООО «Анвек», ООО «Инвестиционная компания «Капитал Севера», ООО «Висмут»). Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м  при использовании недостаточно защищенных подземных вод, характерных для муниципального образования «р.п. Большое Козино». Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Качественный состав подземных вод, используемых для водоснабжения населенных пунктов неоднороден, что обусловлено ее природным составом.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов отсутствуют.

В сельских населенных пунктах анализируемой местности скважины также не имеют организованных, в соответствие с требованиями санитарных правил, зон санитарной охраны. I пояс СЗО отсутствует (нет ограждения зоны санитарной охраны I пояса, не защищены оголовки скважин на территории).

Отсутствует проектная документация по организации зон санитарной охраны I, II, III поясов вокруг скважин. Лицензия на право пользования недрами имеется только у владельцев, проводится работа по оформлению лицензий МУП ЖКХ.

В пределах муниципального образования «р.п. Большое Козино» в юго-западной части от р.п. Большое Козино расположен родник. Исследований химического и бактериологического состава воды в роднике не проводится. Проектная документация на I-III пояса ЗСО родника отсутствует. Возможным источником загрязнения II-III поясов ЗСО родника может быть поселковое кладбище.

Для улучшения состояния родника необходимо:

| - | эксплуатацию и благоустройство родника производить согласно СНиП 2.04.02-84, СанПиН 2.1.4.1074-01, а также СанПиН 2.1.4.1110-02 (после определения назначения родника); |
| --- | --- |
| - | проведение регулярных исследований химического и бактериологического состава воды в роднике; |
| - | исключение возможности проникновения поверхностных вод в место забора воды из родника; |
| - | определить хозяина, паспортизировать родник. |

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод включают:

| - | Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод; |
| --- | --- |
| - | Строительство единого водозабора; |
| - | На всех существующих артскважинах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) с целью выделения наиболее опасных областей загрязнения и своевременного осуществления защитных профилактических водоохранных мероприятий; |
| - | Приведение водоотбора на существующих артскважинах в соответствие утвержденным запасам подземных вод; |
| - | Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей; |
| - | Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них; |
| - | Прекращение использования пресных подземных вод для технических целей; |
| - | Применение оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях, использующих воду для технических целей; |
| - | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».. Обеспечение строгого соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения комплекса режимных мероприятий согласно проектов зон санитарной охраны.. |
| - | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; |
| - | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; |
| - | Вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; |
| - | Ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий и организация сбора твердых отходов с вывозом их на полигон ТБО г.Балахны; |
| - | Обеспечение населенных пунктов и зон отдыха системами централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод; |
| - | Размещение и эксплуатация предприятий согласно действующих строительных и санитарных норм и правил; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю. |
| - | Ликвидация стихийных свалок. Кроме того, проектом предлагаются следующие мероприятия: -; благоустройство территорий жилых зон, попадающих во II-III пояса ЗСО, развитие сетей водопровода и канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;. -; устройство противоинфильтрационных элементов под покрытием проезжей части на складах ГСМ и приравненным к ним территориям (АЗС);. -; организация эффективной системы санитарной очистки территорий населенных пунктов;. -; запрещение загрязнения территорий нечистотами, навозом и промышленными отходами.. |

IV.4. Охрана почв от загрязнения

Почвенный покров анализируемой территории в настоящее время представляет собой пойменные луга, затопляемые в весеннее время паводковыми водами 10% обеспеченности, лесные массивы, земли поселений.

Химическое и бактериологическое исследования почв не производились.

Для намечаемых проектом инвестиционных площадок предлагается изменить облик почвенного покрова:

- завести насыпной грунт для подсыпки фундаментов жилых домов, дорожного полотна улиц и проездов;

-  заасфальтировать проезжую часть улиц и проездов, а также тротуары;

-  для озеленения улиц и проездов завести растительный грунт.

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельного участка на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы. Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом года (весна-осень). Учитывая, что проектируемые площадки отводятся для строительства жилых поселков, требования к загрязнению почв таких территорий повышаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в котором санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, санитарно-защитным зонам, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

-  детских и общеобразовательных учреждений;

-  спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки;

-  площадок отдыха, зон рекреации;

-  зон санитарной охраны водоемов;

-  прибрежных зон;

-  санитарно-защитных зон.

Источниками загрязнения почв на проектируемой территории могут являться: бытовой мусор, пестициды, применяемые на приусадебных участках, мойка автомобилей в неустановленных местах и т.д.

Чтобы предотвратить загрязнение почвенного покрова бытовым мусором, проектом предлагается:

-   производить санитарную уборку улиц и проездов;

-  организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на полигон бытовых отходов г. Балахны.

-   посадка зеленых насаждений;

-   недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;

- обеспечение отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии дождеприемных колодцев;

-  запрещение  сжигания травы, листьев, мусора и авторезины;

-  запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах;

-  соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри-торий населенных мест»;

-  запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках;

-  проведение биологической рекультивации почвы, включающей комплекс агро-технических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы;

-  посев многолетних и однолетних трав с целью создания газонов (виды трав для создания газонов должны быть апробированных районированных сортов и местных популяций, высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину).

Семена трав, предназначенных для посева, должны соответствовать требованиям стандарта и посевными качествами не ниже 2-го класса. Перед посевом они должны быть проверены на энергию прорастания и всхожесть.

Рекомендуемые сроки посева – начало поспевания почвы и окончание за 3-4 недели до наступления осенних заморозков. Глубина заделки семян зависит от механического состава  почвы.

Для защиты почв от поверхностного загрязнения предусматривается уборка территории путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках размером 1,5х1,5м. Площадки для установки мусоросборников размещаются вблизи приусадебных участков для каждого участка или для нескольких участков.

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» разведаны 3 месторождения строительных песков, которые приурочены к современным аллювиальным отложениям р. Волги. Мощность полезной толщи на месторождениях аллювиальных песков варьирует от 1,0 до 15,0м.

Аллювиальные пески обычно мелкие и очень мелкие: модуль крупности 1,00-1,76. Содержание глинистых частиц и органических примесей, как правило, не выходит из допустимых пределов. В минеральном составе доминирует кварц.

Пески пригодны для приготовления бетонов марок до 200 включительно (иногда с введением укрупняющих добавок), кладочных, штукатурных растворов, для дорожного строительства и других целей.

IV.5. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

5.1. Шум

Основными источниками шума на территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» являются автомобильный и железнодорожный транспорт, электроподстанция «Луч».

По территории муниципального образования проходят: железнодорожная магистраль Горький-Заволжье и автодорога регионального значения Шопша-Иваново-Нижний Новгород.

Железнодорожная магистраль – III класса. Интенсивность движения железнодо-рожного транспорта составляет 20 пар/сут, в том числе: грузовых – 9 пар/сут, пасса-жирских – 11 пар/сут. Уровень эквивалентного шума составляет 77,5 дБА. Согласно норм СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» для жилой застройки, расположенной вдоль железнодорожной магистрали, максимальный уровень звукового давления составляет: ночью 60 дБА, днем 70 дБА. Учитывая наличие существующих экранов (зданий общественной застройки, гаражей), полос зеленых насаждений, железнодорожный транспорт не оказывает значительного шумового загрязнения на жилую застройку поселков Большое Козино и 1 Мая.

Автомобильная дорога регионального значения Шопша-Иваново-Нижний Новгород пересекает территорию муниципального образования вдали от населенных пунктов. Учитывая интенсивность движения по магистрали, уровень эквивалентного шума составляет 78-81 дБА. От жилой застройки магистраль отделена лесными массивами Козинского участкового лесничества. Магистраль регионального значения Шопша-Иваново-Нижний Новгород относится к дорогам II категории санитарный разрыв принят равным 100м согласно СНиП 2.07.01-89*  “Градострои-тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” п.6.9.

Зоны шумового воздействия на основных улицах поселков и деревень муниципального образования, а также автодорогах местного значения определены в соответствии с классом улиц и автодорог, интенсивности движения транспорта. Уровни эквивалентного шума на линии жилой застройки улиц не превышают ПДУ звука.

Также источником шумового загрязнения территории муниципального образования будет являться объездная автодорога регионального значения Нижний Новгород – Киров, проект которой разрабатывается в настоящее время Нижегородским филиалом «ГипродорНИИ». Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м.

Источниками шума является также электроподстанция «Луч» 500/220 филиала «ФСК ЕЭС» НПМЭС. На подстанции установлено 3 трансформатора мощностью по 167МВА. Шум, создаваемый трансформаторами, является основным фактором, сдерживающим размещение подобных электроподстанций в городских поселениях. Допустимое расстояние от электроподстанции «Луч» (без проведения шумозащитных мероприятий) до различных зданий и поселковых территорий согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.) составляет:

| - | до жилых зданий, спальных корпусов детских учреждений, поликлиник – 1000м; |
| --- | --- |
| - | до школ и других заведений, гостиниц, общежитий, клубов – 800м; |
| - | площадок отдыха в микрорайонах – 600м; |
| - | предприятий торговли, общественного питания, коммунально-бытовых учреждений – 350м. |

Учитывая проведение шумозащитных мероприятий и результаты лабораторных исследований по замеру шума, принята санитарно-защитная зона размером 100м. Данное расстояние не соблюдается, т.к. подстанция расположена в непосредственной близости от жилой застройки. В шумовой зоне расположены жилые дома по ул. Молодежная.

С целью снижения шумового загрязнения на анализируемой территории проектом предлагается:

-  соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта;

-  размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума;

-  применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов;

-  применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону же-лезной дороги Нижний Новгород-Заволжье, электроподстанции «Луч»;

- использование к качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий коммунального назначения), расположенных в границах шумовых зон железной дороги, электроподстанции «Луч», промышленных предприятий;

- использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальные территории;

-  применение шумозащитных полос зеленых насаждений;

-  проектирование новой автомагистрали регионального значения – объезда г. Нижнего Новгорода с использованием шумозащитных экранов в виде естественных и искусственных элементов рельефа.

5.2. Электромагнитные  излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Основными источниками электромагнитных  излучений на территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» является электроподстанция «Луч» и ЛЭП напряжением 500, 220 и 110кВ. Согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.)  ширина охранной зоны составляет:

| - | для ВЛ напряжением 500 кВ – 84м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 30м; |
| --- | --- |
| - | для ВЛ напряжением 220 кВ – 64м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 25м; |
| - | для ВЛ напряжением 110 кВ – 50м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 20м. |

Санитарные разрывы (охранные зоны) от ЛЭП приняты согласно правил электроустановок и показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Карта экологических ограничений.”

В настоящее время на территории муниципального образования располагается также 3 объекта электромагнитных излучений:

| - | антенная башня и контейнер аппаратной базовой станции сотовой радио-телефонной связи стандарта GSM 900/1800 №52057 ЗАО «Мобиком-Центр» в районе ул. Комсомольская, Матросова, Вокзальная; |
| --- | --- |
| - | антенная башня базовой станции сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM 900 БС №52-108 ОАО «Мобильные Теле Системы» в районе ул. Красноармейская; |
| - | антенная мачта и контейнер аппаратной базовой станции сотовой радиотелефонной связи в районе ул. Красноармейская на территории ООО «Инвестиционная компания «Капитал Севера». |

При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Организации санитарно-защитной зоны для данных объектов не требуется. Зона ограничения застройки не образуется.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предусматривается:

| - | соблюдение специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 500, 220, 110, 35 кв соответственно равных 38; 50 м; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зелёных насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные так и пассивные (планировочные) методы. |

IV.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В настоящее время на территории муниципального образования система сбора и удаления мусора от жилого секционного и частного сектора, садоводческих товариществ отсутствует. Собственной уборочной техники в муниципальном образовании также нет. Уборка территории поселка и вывоз мусора производится по договору с индивидуальными предпринимателями, парк уборочной техники расположен в гг. Нижнем Новгороде и Балахне.

Отходы ТБО вывозятся на полигон г. Балахны. Полигон ТБО расположен южнее г. Балахны на территории бывшего золоотвала ГоГРЭС, в районе Сахаровский болот. Ближайшая жилая зона находится в 1,5км западнее полигона. Полигон производительностью 44 тыс. т/год предназначен для складирования твердых бытовых отходов, поступающих из муниципальных образований района. Производительность полигона на расчетный срок (2021г.) 660 тыс.т., площадь полигона 22га. Проект полигона разработан в 1992г. ИЧП «Альфа» и переработан НГАСУ в 1999г. В 2006г. завершено строительство I-го этапа, выполнена одна карта (из 3-х) площадью 3,6га.

Промышленные предприятия заключают договор с ООО «Благоустройство» на вывоз ТБО со своих территорий. Отходы ТБО вывозятся также на полигон г. Балахны.

Порядок сбора и удаления ТБО не предусматривает раздельного сбора отходов.

Свалки снега в муниципальном образовании отсутствуют. В зимнее время снег складируется по обочинам улиц и дорог. Большинство оврагов и окраин используется в качестве свалок.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда приняты согласно Постановлению Администрации Балахнинского района от 15.06.2004г. №41 с изменениями от 25.06.2008г. №102. Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит 1,9м3) х 5,87 тыс. чел. = 11,15 м3 на I очередь строительства. На расчетный срок нормы накопления приняты по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» прил.11. Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит 300кг х 6,8 тыс. чел. = 2040 т.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций муниципального образования «р.п. Большое Козино» приняты согласно Постановлению Администрации Балахнинского района от 15.06.2004г. №41 с изменениями от 25.06.2008г. №102. Расчет накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлен в нижеследующей таблице:

| №№ Пп | Объекты образования ТБО | Единица измерения | Удельные показатели образования (м3) | Всего расчет.срок/ I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 1. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | 1 м2 торговой площади | 1,4 | 3170/2570 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |
| 1. | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,3 | 1 |
| 2. | Отделение сбербанка | -« | 0,3 | 0,5 |
| 3. | Административные и другие офисы | -«- | 0,3 | 1,5 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Больница | 1 койка | 1,0 | 40 |
| 2. | Амбулатория | 1 посещение | 0,07 | 11 |
| 3. | Аптека | 1 м2 торговой площади | 0,44 | 44 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| 1. | Детские сады | 1 место | 0,4 | 103 |
| 2. | Школа | 1 учащийся | 0,12 | 48 |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общей площади | 0,13 | 5 |
| 2. | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 1,0 | 260/154 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Культурно-развлекательные учреждения | 1 место | 0,2 | 50 |
| 12. | Спортивные арены и комплексы | 1 посадочное место зала | 0,26 | 26 |
|  | Всего: |  |  | 3760/2570 |

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится не мере накопления, но не реже раза в неделю.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе потребуется расстановка 30 евроконтейнеров при ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном удалении отходов в секционной застройке 150чел., в индивидуальной застройке при ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном удалении отходов 50чел.

Для вывоза мусора при ежедневном вывозе потребуется 1 мусоровоз.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | ликвидация на I очередь строительства несанкционированных свалок в районах частной жилой застройки, гаражных блоков, садоводческих обществ, склонах оврагов; |
| --- | --- |
| - - | строительство сливной станции в районе существующих реконструируемых очистных сооружений ООО «Алешино-Сервис»; оборудование снежной свалки в районе существующих реконструируемых очистных сооружений ООО «Алешино-Сервис»; |
| - | проведение рекультивации и инженерной подготовки территорий всех стихийных свалок на территории муниципального образования на основании данных санитарно-эпидемиологической оценки состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - - - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории муниципального образования; обеспечение на расчетный срок парком машин специального назначения согласно СНиП: - мусоровозы – 1 ед.; - уборочные – 2 ед.; - тротуароуборочные – 1 ед.; - ассенизационные – 1 ед. Размещение парка уборочной техники предусматривается в коммунальной зоне г.Балахны. |

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются на:

| - | бумагу, картон; |
| --- | --- |
| - | пищевые отходы; |
| - | дерево; |
| - | металл (черный и цветной); |
| - | текстиль; |
| - | кости. |

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г. Балахны.

6.2. Промышленные отходы

При производственной деятельности на предприятиях р.п. Большое Козино образуются промышленные отходы, перечень которых по предприятиям, заполнившим анкеты, представлен в таблице.

Объем отходов подсчитать невозможно, т.к. не все предприятия предоставили исходную информацию.

Мусор производственных помещений и смет с промышленных территорий вывозятся на полигон г. Балахны по договору с ООО «Орион».

Медицинские отходы, кроме отработанных шприцов, игл, собираются после предварительной дезинфекции в контейнеры и вывозятся на полигон ТБО г. Балахны.

Отработанные шприцы, иглы поступают на переработку на специализирующие предприятия г. Н.Новгорода.

| Промышленные отходы: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование отходов, владелец | Класс токсич | Объем (т) | Утилизация | Периодичность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нижегородское ПМЭС- электроподстанция «Луч» |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I | 0,1481 | ООО «Экосервис», г. Нижний Новгород |  |
| 2. | Мусор от бытовых помещений | IV | 2,0 | ООО «Орион», г. Балахна |  |
| 3. | Смет с территорий | IV | 0,5 | -«- |  |
| 4. | Мусор с защитных решеток | IV | 1,04 | -«- |  |
| 5. | Отходы от реагентов очистки сточных вод | IV | 38,5 | -«- |  |
| 6. | Отходы керамзита | IV | 2,4 | -«- |  |
| 7. | Отходы песка, незагрязненные опасными веществами | IV | 2,0 | -«- |  |
| 2. | ООО «Анвек» |  |  |  |  |
| 1. | Мусор от бытовых помещений | V | 13,86м3 | ООО «Орион», г. Балахна | Вывоз еженедельно |
| 2. | Жидкие отходы | V | 4,0м3 | МП «КолоРит», г. Балахна | Вывоз ежемесячно |
| 3. | ООО «Слава труду» |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I | - |  |  |
| 2. | Мусор от бытовых помещений | V | - | ООО «Орион», г. Балахна | Вывоз по мере накопления |
| 4. | ООО «Волго-Вятская лесопромышленная компания» |  |  |  |  |
| 1. | Мусор от бытовых помещений | IV | 0,28 | Вывоз на полигон ТБО г. Балахны |  |
| 2. | Смет с территорий | IV | 1,11 | -«- |  |
| 3. | Опилки натуральной чистой древесины | V | 7,0 | Передача безвозмездно населению р.п. Большое Козино |  |
| 4. | Обрезы натуральной чистой древесины | V | 15,0 | -«- |  |

На территории муниципального образования на землях Козинского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества размещается полигон промышленных отходов бывшего ОАО «Корунд» (г. Дзержинск). Полигон занимает территорию 18,2га. Полигон находится в зоне санитарной охраны Тепловского месторождения подземных вод. Полигон построен в соответствии с проектом и эксплуатировался с 1974 по 1994год. На полигоне осуществлялось складирование промышленных отходов, в том числе токсичных, II-V классов опасности. С 1995г. полигон закрыт в связи с истечением срока его эксплуатации и переполнением. Объем накопленных отходов составляет 383,2 тыс.т. Требуется рекультивация территории.

В непосредственной близости от полигона располагается хранилище отходов нефтехимического производства (кислых гудронов) бывшего ОАО «Варя» (г. Н.Новгород). Хранилище занимает площадь 3га, состоит из 8 копаней и также находится в зоне санитарной охраны Тепловского месторождения подземных вод. Нефтехранилище эксплуатировалось с 1960 по 1993г. С 1994г. закрыто в связи с заполнением. Объем накопленных отходов составляет 120 тыс.т. Ограждающие дамбы копаней находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время рассматриваются варианты переработки содержимого хранилища.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | демеркуризация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп на ООО Компания «Экосервис» (г. Н. Новгород); |
| --- | --- |
| - | вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на ООО Компания «Экосервис» (г. Н. Новгород) или переработку в г.Кстово; |
| - | передача лома черных и цветных металлов в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород) или пункты приема лома на территории г. Балахны; |
| - | передача вторичного текстиля в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород); |
| - | передача обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород); |
| - | передача отработанных абразивных кругов, лома отработанных абразивных кругов в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород); |
| - | использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача его населению муниципального образования; |
| - | использование строительного мусора при планировке территорий строительных объектов; |
| - | захоронение биологических отходов на территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; |
| - | сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку специализированным фирмам; |
| - | проведение рекультивации территорий полигонов токсичных отходов бывшего ОАО «Корунд» (г. Дзержинск) и бывшего ОАО «Варя» (г. Нижний Новгород). |

IV.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На проектируемой территории расположены 3 кладбища. Из них 2 закрытых, расположены в р.п. Большое Козино. Санитарно-защитная зона для закрытых кладбищ, равная 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, V кл. (7.1.12.п.3), не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома с приусадебными участками.

Действующее муниципальное кладбище расположено в 400м от п. 1 Мая в юго-восточном направлении Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества. Площадь кладбища 4 га, предполагается расширение до 7га. Санитарно-защитная зона для  кладбищ, площадью менее 10га, принята 100м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, IV кл. (7.1.12.п.15)), соблюдается.

Проектом Генерального плана предусматривается:

| - | расширение муниципального кладбища до 7га в сторону п. 1-го Мая; |
| --- | --- |
| - - | вынос огородов из СЗЗ закрытых кладбищ в р.п. Большое Козино; организация санитарной уборки территорий кладбищ согласно СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». |

7.2. Ветеринарный участок

На территории муниципального образования в западной промзоне р.п. Большое Козино расположен ветеринарный участок Балахнинской районной ветлечебницы. Поскольку животные на территории ветучастка не содержатся, санитарно-защитной зоны не требуется.

7.3. Скотомогильники

На территории муниципального образования скотомогильники, в том числе с сибиреязвенными захоронениями, не размещаются.

IV.8. Система особо охраняемых природных территорий

На анализируемой территории в соответствии с распоряжением Правительства  Нижегородской области от 10.08.2006г. №591-р «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. от 04.10.2007г.) расположены:

| - | относящийся к природному заповедному фонду государственный памятник природы областного значения «Озеро Боровское», утвержденный решением исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 17.08.1976г. №558; |
| --- | --- |
| - | планируемый к отнесению к природно-заповедному фонду государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального (областного) значения «Балахнинский. |

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006г. №591-р планируется реорганизация памятника природы «Озеро Боровское и Костичево и прилегающий заболоченный массив.

Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» создается в настоящее время для охраны водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений, сохранившиеся и восстаналивающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного. Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др.

На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» расположены частично участки №5 и №6 Балахнинского заказника. Участок №5 включает системы карьеров, образовавшихся на месте разработанных болот Костичевское и Мостовое.

Водоемы выработанных торфяных месторождений здесь в основном глубокие с разрушенными перемычками. На них острова (остатки перемычек), занимающие от 2 до 10% площади водоемов. На островах древостой образован в основном березой, местами имеется примесь сосны. Возраст деревьев 20-30 лет. На некоторых водоемах имеются сплавины, образованные белокрыльником болотным, иногда с участием рогоза широколистного. Здесь обнаружен редкий в Нижегородской области вид растений – рдест альпийский.

На всей территории заказника запрещается:

| - | передача земель и сдача в аренду другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима пользования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | распашка земель; |
| - | засорение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; |
| - | строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |
| - | геологоразведочные изыскания; |
| - | взрывные работы; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | любые действия, приводящие к уничтожению водоемов или их частей, а также к изменению гидрологического режима водоемов, строительство водозаборов из поверхностных водоемов, сброс сточных вод в водоемы; |
| - | прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для функционирования заказника; |
| - | разрушение бровок и перемычек торфокарьеров; |
| - | Уничтожение прибрежно-водной и водной растительности; |
| - | весенняя охота на всей территории заказника; |
| - | любая охота на территории участка №5; |
| - | сбор птичьих яиц, уничтожение гнезд и птенцов; |
| - | посещение птичьих колоний без особого разрешения в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | прогон, выпас и водопой скота; |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов всех водоемов запрещаются сплошные рубки леса, а также все виды рубок, разбивка туристических стоянок, разведение костров в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств заказника. |

На территории заказника разрешаются:

| - | охота в осенне-зимний период; |
| --- | --- |
| - | любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; |
| - | научные исследования; |
| - | сенокошение; |
| - | сбор грибов и ягод; |
| - | сбор лекарственных растений; |
| - | рубки леса в соответствии с проектом лесоустройства (за исключением 100-метровой полосы вдоль берегов водоемов); |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов водоемов разрешаются выборочные санитарные рубки и рубки ухода леса в период с 1 апреля по 1 августа. |

Памятник природы «Озеро Боровское» был взят на охрану Решением исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 17 августа 1976г. №558. Площадь памятника в границах береговой линии озера составляла 49га.

В настоящее время планируется реорганизация памятника, площадь его планируется 1280га с охранной зоной 1187га. Памятник будет расположен на территории в 2-х муниципальных образований – р.п. Большое Козино и р.п. Малое козино на землях Козинского и Лукинского участковых лесничеств Балахнинского районного лесничества. Ниже приводится характеристика памятника в пределах Балахнинского районного лесничества Козинского участкового лесничества.

Озеро Боровское расположено в центре территории муниципального образования «р.п. Большое Козино». Оно имеет округло-овальную форму, вытянуто с запада на восток. Длина береговой линии озера около 3км, площадь водного зеркала 52,3га. Наибольшая глубина озера – 3м, преобладающая – около 2м. Восточный береговой склон несколько повышен, остальные низкие. Береговая линия с неглубокими заливами.  Из юго-восточной части озера вытекает ручей. На юго-западе прорыт канал, по которому в прошлом подавалась вода для Чернораменского торфопредприятия. Мощность торфяной сплавины по берегам водного зеркала до 1м. На дне озера залегает пласт торфа мощностью более 2м. Вода в озере коричневатого цвета.

Вокруг озера по краю сплавины идет почти сплошной растительный пояс шириной от 3-х до 20м с преобладанием тростника обыкновенного. Берега заросли березой с примесью ольхи черной (возраст деревьев 20-40 лет, высота 4-8м). Густой подлесок образован ивами, единично встречается крушина ломкая. Почва на 30% покрыта сфанговыми мхами, остальное – отмершие части растений.

В поясе водных растений преобладают нимфейные (кубышка желтая и кувшинка чисто-белая), образующие смешанные ассоциации с ежеголовником злаковым (Фриса) – видом, занесенным в Красную книгу Нижегородской области.

Озеро окружено кольцом переходных и низинных болот, шириной вдоль берегов от 10 до 500м. Древостой на них практически отсутствует, встречаются единичные березы в возрасте до 20 лет, высотой 1-2м. Также встречаются ивы, в том числе редкий кустарник – ива лапландская, занесенная в Красную книгу Нижегородской области. К северо-западу и к западу от озера переходное болото переходит местами в сосново-березово-сфанговое болото, на отдельных участков которого в древостое преобладает сосна, подлесок образован ивами и крушиной ломкой. Здесь очень много клюквы обыкновенной.

На берегах озера Боровское ранее отмечен пальчатокоренник Траунштейнера (занесен в красную книгу Нижегородской области). Озеро служит местом остановки на пролете водоплавающих птиц, здесь может концентрироваться до 1000уток.

Территорию между озерами занимают сосновые боры разного возраста, в основном орляковые и вейниковые на месте брусничников (в том числе культуры сосны). встречаются также производные березняки на месте болот и ельников (в основном черничников), низинные черноольховые болота, суходольные луга.

В юго-восточной части памятника природы, в окрестностях озера Боровское, находится комплекс археологических памятников: стоянки, относящиеся к верхневолжской и балахнинской культурам.

На территории памятника природы запрещаются:

| - | передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |  |
| --- | --- | --- |
| - | продажа земель; |  |
| - | прокладывание через территорию любых коммуникаций; |  |
| - | все виды рубок лесе, включая рубки ухода и санитарные рубки; |  |
| - | все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; |  |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |  |
| - | весенняя охота; |  |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |  |
| - | засорение и захламление территории; |  |
| - | подсочка деревьев; |  |
| - | прогон и выпас скота; |  |
| - | разбивка туристических стоянок, разведение костров; |  |
| - | строительство, а также любые другие виды деятельности. |  |

На территории памятника природы разрешается:

| - | проведение рубок осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах в период с 21 июля по 31 марта; |
| --- | --- |
| - | лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, проводимым по согласованию с комитетом охраны природы и управлению природопользованием Нижегородской области; |
| - | противопожарные мероприятия; |
| - | охота в осенне-зимний период; |
| - | сбор грибов и ягод; |
| - | научные исследования. |

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, в пределах муниципального образования «р.п. Большое Козино».

На территории охранной зоны памятника природы запрещаются:

| - | передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |  |
| --- | --- | --- |
| - | продажа земель; |  |
| - | прокладывание любых коммуникаций; |  |
| - | строительство; |  |
| - | все виды мелиоративных работ; |  |
| - | применение любых ядохимикатов; |  |
| - | рубки леса, за исключением рубок осветления, прочистки, прореживания в лесных культурах в период с 21 июля по 31 марта, а также лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, проводимым по согласованию с комитетом охраны природы и управлению природопользованием Нижегородской области; |  |
| - | засорение и захламление территории. |  |

IV.9. Охрана животного мира

На территории муниципального образования, как на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны.

Животный мир представлен:

| - | хищниками – рысь, медведь, волк, лисица, лесная куница, лесной хорек, горностай, американская и европейская норка, а также барсук и енотовидная собака; |
| --- | --- |
| - | грызунами – белка, обыкновенная летяга, речной бобр, заяц-беляк, полевки; |
| - | птицами – речные и нырковые утки, гусь, бекас, чибис, жаворонок, луговой и лесной конек, буроголовая гаичка, пеночка-веснянка и пеночка-теньковка, луговой чекан, желтая трясогузка, коршун, ястреб, ушастый и болотный сов; |
| - | рептилии – живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон. |

Поскольку большая часть территории муниципального образования занята лесами, основная энтомофауна сосредоточена в лесных угодьях. В наибольшей степени воздействие на состояние животного мира лесных угодий оказывают широкомасштабные рубки, т.к. в лесу создается нежелательная обстановка людности и беспокойства, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения. Большое негативное влияние на животный мир лесных территорий оказывает также сельскохозяйственная деятельность, особенно нерегулируемое сенокошение и пастьба скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, т.к. звери лишаются всех трех главных факторов – защитного, кормового и гнездового.

Для охраны животного мира необходимо:

| - | в целях увеличения численности животных и птиц проведение биотехнических мероприятий; |
| --- | --- |
| - | борьба с вредными и хищными животными; |
| - | соблюдение режимов охраны Балахнинского орнитологического заказника и памятника природы «Озеро Боровское, озеро Костичево и окружающий лесной массив»; |
| - | проведение охоты в строго намечаемые сроки. |

Северо-восточной границей территории муниципального образования является р. Волга (Чебоксарское водохранилище) - основной рыбохозяйственный водоем Нижегородской области.

Ихтиофауна на участке проектирования представлена практически всеми видами рыб, обитающих в Чебоксарском водохранилище – более 35 видов, в числе которых: лещ, судак, плотва, берш, сом, окунь, налим, жерех, густера, чехонь, язь и другие.

Заливы реки в весенний период являются местами нереста плотвы, окуня, карася, ерша, уклеи, в летний период мелководные участки прибрежной зоны являются местами для нагула молоди рыб.

На акватории реки ведётся промышленный лов рыбы, имеет место любительское рыболовство. Естественная рыбопродуктивность составляет 60 кг/га.

Данный участок акватории Горьковского водохранилища имеет особо ценное рыбохозяйственное значение, т.к. здесь находятся эффективные места нереста рыбы, места массового нагула, также в глубоководных местах возможно зимовка рыбы.

Кроме р. Волги по территории муниципального образования  протекают рр. Пыра и Черная. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет.

На территории муниципального образования расположены также озера ледникового и карстового происхождения, наиболее крупное из них Боровское – памятник природы регионального значения.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов. Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; |
| --- | --- |
| - | соблюдение правил рыболовства. |

IV.10. Формирование системы зеленых насаждений

Система озеленения оказывает оздоровительное воздействие на качество окружающей среды: содержание вредных взвешенных газообразных примесей, прозрачность атмосферы, приход ультрафиолетовой радиации.

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика сельсовета, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Основу природного комплекса проектируемой территории составляют природные территории, которые включают:

| - | сохранившиеся лесные массивы Козинского участкового лесничества Балахнинского районного лесничества; |
| --- | --- |
| - | р. Волгу и водоемы в ее пойме; |
| - | пойменную территорию р. Волги; |
| - | Озелененные территории населенных пунктов поселения (зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования, зеленые насаждения спецназначения). |

Формирование и развитие природного комплекса намечается в единстве с природным окружением на базе сохранившихся лесных массивов в виде единой непрерывной водно-зеленой системы, проникающей на территорию областного центра.

Лесные массивы на территории муниципального образования входят в состав Балахнинского районного лесничества. По лесохозяйственному районированию относятся к хвойно-широколиственному лесохозяйственному округу. В основном преобладают широколиственные породы: дуб, клен, ильм, береза, осина, тополь и ольха. На повышенных отметках рельефа преобладающими породами является сосна. В основном насаждения средневозрастные, спелые насаждения встречаются на границе с муниципальным образованием «р.п. Малое Козино».

Экологическое состояние лесов характеризуется наличием большого количества троп и дорог, вдоль дорог много мусора, самовольных свалок.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах муниципального образования оказывают два основных фактора:

| - - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |
| --- | --- |

Особое внимание должно уделяться устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, которые должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей». На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» расположено одно детское оздоровительной учреждение – лагерь «Сосновый бор». Вокруг него должна создаваться охранная зона шириной 500 м (см. чертеж “Охрана окружающей среды. Карта экологических ограничений”).

На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино» в настоящее время строится Балахнинский районный психиневрологический интернат. Размещение данного специализированного стационара с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т.ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.) предусматривается согласно требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» в пригородной зоне или в зеленых массивах, на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки.

Зеленые насаждения проектируемой территории будут включать:

-  зеленые насаждения общего пользования;

-  зеленые насаждения ограниченного пользования;

-  зеленые насаждения спецназначения.

Зеленые насаждения общего пользования в настоящее время представлены сквером около памятника защитникам отечества. Проектом предлагается расширить площадь зеленых насаждений общего пользования с созданием парков, бульваров и скверов.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены придомовыми озелененными участками, зелеными насаждениями школы и детского сада. Проектом предлагается расширить площадь зеленых насаждений ограниченного пользования за счет нового жилищного строительства и строительства объектов обслуживания.

Зеленые насаждения специального назначения включают территории кладбищ, озелененные полосы вдоль улиц и дорог. Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. Проектом предлагается расширить площадь зеленых насаждений специального назначения за счет расширения муниципального кладбища, нового дорожного строительства.

Проектируемые зеленые насаждения будут выполнять: санитарно-гигиенические,  декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений заключаются в:

-  очищение воздуха от пыли и газов;

-  исполнении ветрозащитной роли;

-  фитонцидном действии;

-  теплорегулирующем факторе;

-  влиянии на влажность воздуха;

-  исполнении шумозащитной роли.

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог необходимо выполнить из газоустойчивых пород деревьев и кустарников, к которым относятся: клен, осина, ольха, ясень, акация желтая, боярышник, калина, можжевельник и т.д.

Придомовые территории, предназначенные для отдыха населения, озеленяются более декоративными породами деревьев, разбиваются под цветочные клумбы, украшают поселок.

Рекреационная зона муниципального образования озеленяется породами деревьев, способными выдержать ежегодное затопление паводковыми водами. В летнее время здесь организуется пляж со всевозможными элементами благоустройства. Существующий пляж также благоустраивается.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | придание зелени общего пользования, расположенной в санитарно-защитных зонах предприятий статуса зеленых насаждений специального назначения; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории муниципального образования, с благоустройством рекреационных зон |
| - | при строительстве линейных объектов, которые могут затрагивать лесные участки (находящиеся в федеральной собственности) необходимо предусматривать оформление заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование) или перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (в соответствии с ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г.) |

Глава V.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З, нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

| - | ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
| - | ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
| - | ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.2.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц»; |
| - | СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; |
| - | СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; |
| - | СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| - | СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; |
| - | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; |
| - | ПБ 09-170-97 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; |
| - | Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года". |

В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З предусматривается:

| - | проведение единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| --- | --- |
| - | разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; |
| - | обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; |
| - | сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; |
| - | подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | ликвидация чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; |
| - | реализация прав и обязанностей населения по защите от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; |
| - | международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. |

Координирующими органами территориальной подсистемы являются соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и объектового уровней.

Для объектов строительства, к которым предъявляются особые требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в раздел "ИТМ ГОЧС" дополнительно следует включать описание технических решений, повышающих устойчивость функционирования указанных объектов, территорий и обеспечивающих защиту населения в военное время. К таким объектам на территории МО относятся:

| - | объекты, на которых используются, производятся и хранятся аварийно химически опасные вещества, взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества; |
| --- | --- |
| - | магистральные газопроводы; |
| - | гидротехнические сооружения; |
| - | объекты автомобильного, железнодорожного и речного транспорта; |
| - | сельскохозяйственные объекты, предприятия по переработке и хранению продукции агропромышленного комплекса; |
| - | бани, душевые предприятия, прачечные, посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта. |

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в зоне возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также в зоне возможного катастрофического затопления Нижегородской ГРЭС.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий и объектов особой важности, предусматривается за счет реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей, численности работающих и объема вредных стоков и выбросов.

| - | анализ источников природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории МО «р.п. Большое Козино»; |
| --- | --- |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. |

Проект выполнен на следующие сроки реализации:

| - | исходный год – 2011г.; |
| --- | --- |
| - | первая очередь строительства – 2020г.; расчетный срок – 2035 г. |

Общая характеристика территории

Территория МО «р.п. Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области»  расположена в юго-восточной части Балахнинского района, южнее районного центра города Балахна, в получасовой доступности от него.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге – Н.Новгород, по дорогам муниципального (местного) значения.

Территория  муниципального образования рабочего поселка Б. Козино граничит:

| - | с севера, северо-запада – МО р.п. М. Козино; |  |
| --- | --- | --- |
| - | с юго-запада, юга, юго-востока – г.Н.Новгород (Сормовский район); |  |
| - | с востока – МО Городецкого района. Территория муниципального образования составляет 9630 га. Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: РСО Нижегородская ЛМЭС, ООО «Инвестиционная компания», «Капитал Севера», ООО «Слава Труду», ООО «Горьковский опытный завод нефтепереработки», ООО «Волго-Вятская лесопромышленная группа», ООО «Висмут», ООО «Техник», ООО «Пихта», ООО «Волга», ООО «Базис строй», МУП «Алёшино», ЗАО «Мобиком центр», Садоводческое товарищество «Луч», Балахнинская администрация, Балахнинское районное лесничество Козинское участковое лесничество. В ведение муниципального образования (в 1991 г.) переданы земли населенных пунктов с участками земель сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища) для личных хозяйств. Муниципальное образование Большое Козино с восточной стороны вплотную граничит с городом Нижним Новгородом. На данный момент, не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО Большое Козино обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 38 км от р.п. Большое Козино. По территории Муниципального Образования проходят электрифицированные железнодорожные пути (Нижний Новгород – Заволжье), протяженность которых в пределах проектируемой территории составляет 4650 м. На территории МО располагается пассажирская железнодорожная станция в р. п. Большое Казино. Станция оборудована перроном, пассажирское здание отсутствует. На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется исключительно для перевозки пассажиров, а так же для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье. Интенсивность поездов на данном участке составляет: пассажирские – 32 пары в сутки, грузовые – 9 пар в сутки. На данный момент практически завершена подготовка проектной документации для строительства северного обхода города Нижнего Новгорода. Южнее р.п. Большое Козино в 1750 м проходит трасса регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Данная автомобильная дорога является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения Москва – Н. Новгород и Владимир – Иваново. Так же обеспечивает связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями. Жилой фонд МО «р.п. Б. Козино» по данным администрации на 01.01.2008 года составляет 174,5 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории, составляет 5692 человека, из них 41 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 30,6 м2/чел. Жилищный фонд представлен домами: № п/п; Наименование населенных пунктов входящих в муниципальное образование; Всего жилого фонда (т. м2 общ. пл.); В том числе; Население, чел.; Обеспеч. жилым фондом (м2/чел.). 1 эт. индивидуальный; 2-3 эт. (т. м2); 4-5 эт. (т. м2). Количество домов; Общая пладь т. м2. 1; Р.п. Б. Козино; 146,0; 2224; 133,3; 10,0; 2,7; 5318; 27,5. 2; п. 1 Мая; 3,5; 58; 3,5; -; -; 14; 250. 3; п. Костенево; 12,0; 198; 12,0; -; -; 191; 62,8. 4; п. Ляхово; 11,0; 179; 11,0; -; -; 157; 70,0. 5; п. Ляховский Борок; 2,0; 25; 2,0; -; -; 12; 166,7. Итого:; 174,5; 2684; 161,8; 10,0; 2,7; 5692; 30,6. |  |

На территории муниципального образования на расчетный срок получают развитие площадки инвестиционного строительства в районе населенных пунктов: р.п. Б. Козино, п. Костенево, п. Ляхово, п. Ляховский Борок. Там будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 200 м2 с земельными участками по 15 соток, всего общей площадью 70,0 т.м2 в количестве 350 домов.

Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, при освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет проживать 1050 человек. Всего на территории муниципального образования население составит 6,8 тыс. человек.

Из общего объема нового строительства предусмотренного на расчетный срок, на первую очередь строительства планируется построить 56 домов инвестиционного жилья площадью 11,2 т.м2 общей площади  в районе п. Костенево и п. Ляхово. Численность населения может составить 5,7 тыс. человек, с освоением  инвестиционного строительства здесь будет проживать 170 человек. Всего на первую очередь строительства население составит 5,87 тыс. человек.

На расчетный срок предусматривается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон по экологическим требованиям  15,3 т.м2 общей площади, в том числе на I очередь строительства – 1,7 т.м2 общей площади от промышленных предприятий, железной дороги, кладбища. Дома повышенной этажности 2-3-х, попадающие в санитарно-защитную зону от подстанции «Луч», и этажностью 4-5-ти в санитарно-защитной зоне от воинской части, переоборудуются в учреждения временного пребывания для собственных нужд этих предприятий.

V.1. Перечень  основных  факторов  риска  возникновения

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера

На территории МО «р.п. Большое Козино» выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним относятся:

| - | Опасности природного характера - |
| --- | --- |
|  | - опасные метеорологические явления и процессы; |
|  | - затопление паводковыми водами; |
|  | - подтопление грунтовыми водами; |
|  | - карст; |
|  | - природные пожары; |
| - | Опасные техногенные объекты - |
|  | - химически опасные объекты; |
|  | - пожароопасные объекты. |

1.1. Характеристика  опасных природных явлений

На территории МО «р.п. Большое Козино» к опасным природным явлениям относятся опасные метеорологические явления и процессы и опасные геологические и гидрологические процессы. К опасным геологическим и гидрологическим процессам относятся: затопление паводками и подтопление территории грунтовыми водами, карст. Учитывая значительную залесенность территории МО и наличие заболоченных участков, большую опасность представляют лесные и торфяные пожары.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

-  грозы;

-  сильные морозы;

-  ливни с интенсивностью 30мм/час и более;

-  снегопады, превышающие 20мм за 24 часа;

-  град с диаметром частиц более 20мм;

-  гололед с толщиной отложений более 20мм;

-  сильные ветры со скоростью 30м/сек и более.

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определением вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценкой возможных последствий их появления на территории МО «р.п. Большое Козино» занимается метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.

Характеристика опасных метеорологических явлений за период с 1971 по 2008 гг. приводится по данным ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (№15/1-461 от 03.04.2009г.) в нижеследующей таблице:

| №№ | Метеостанция | Явление | Дата | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нижний Новгород | Шквал | 14.03.72г. | 28м/сек |
|  |  | Смерч | 03.07.74г. | >48м/сек |
|  |  | Ливень | 11.06.77г. | 32мм |
|  |  |  | 05.08.78г. | 54мм |
|  |  | Сильный дождь | 06.07.77г. | 52мм |
|  |  |  | 03.07.84г. | 50мм |
|  |  |  | 06.07.89г. | 54мм |
|  |  |  | 17.08.94г. | 54мм |
|  |  |  | 03.07.98г. | 58мм |
|  |  |  | 15.07.04г. | 64мм |
|  |  | Град | 31.05.95г. | 22мм |
|  |  |  | 18.05.01. | 31мм |
|  |  | Снегопад | 11.12.98г. | 22мм |

Затопление паводковыми водами

Территория муниципального образования может затапливаться паводковыми водами р. Волги и ее притоков.

Река Волга протекает в восточной границе муниципального образования. Длина реки от истока до города Балахна 238,5 км, водосборная площадь бассейна 231000км2. Ширина реки (в пределах рассматриваемой территории) в межень от 0,5 км до 1,0 км. Средняя глубина 4–5 м, средняя скорость течения 0,6м/сек, уклон водной поверхности 0,00005. Уровенный режим р. Волги искажен в результате постройки 4 водохранилищ на Верхней Волге.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни. Отметка паводка р. Волги 1% обеспеченности в границах рассматриваемого муниципального образования (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища) 75,85 мБС.

По степени опасности половодье в Нижегородской области относится к умеренно опасному типу, когда максимальные уровни подъема воды на 0,8÷1,5 м превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (чрезвычайные ситуации муниципального уровня). Площадь затопления пойм рек составляет 40 – 60%.

Населенные пункты подвергаются, как правило, частичному затоплению. Повторяемость превышения уровня воды над критическим уровнем – каждые 10–20 лет. За последние 30 лет половодье с максимальными (наихудшими) последствиями было зарегистрировано в 1994г.

Кроме того, при разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

Максимальные расходы р. Волги у г. Балахна складываются из сбросного зарегулированного расхода в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС и максимального расхода половодий с боковой приточности (см. нижеследующую таблицу).

| Средний расход м3/сек | Модули стока л/сек/км2 | Коэффициент вариации | Коэффициент асимметрии | Расходы воды в м3/сек обеспеченность % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1580 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 4370 | 3450 | 3050 | 2530 |

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу р. Волги и примыкает к границе г. Нижнего Новгорода.В геоморфологическом отношении территория м. о. р. п. Большое Козино приурочена к Балахнинской низине и представляет собой слегка всхолмлённую равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС (в районе р. Волги) до 90,0 мБС (на юго-западе рассматриваемой территории).

Рабочий поселок Большое Козино расположен на надпойменной террасе с отметками поверхности земли от 72,0 мБС до 80,4 мБС.На севере и востоке от поселка располагаются заболоченные низины.Берег р. Волги, в границах проектирования, высотой от 1,0 до 3÷4 метров.

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой и её правыми притоками – рекой Пырой и рекой Черной.Протяженность р.Пыра – 36 км,ширина реки4 м,глубина –1 м. Протяжен-ность р. Черная – 19 км.

По территории протекает ручей Исток протяженностью – 1,3км, ширина ручья 2 м, глубина – 0,5 м.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе муниципального образования. В пределах рассматриваемой территории ширина реки в межень от 500 до 1200 м. Средняя глубина реки 4÷5 м, средняя скорость течения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Отметка паводка р. Волги 1 % обеспеченности в рассматриваемых границах (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища) 75,75 мБС.

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,25 мБС.

На территории муниципального образования имеются озера и пруды.

Перечень водоёмов приведен в нижеследующей таблице.

Защита от затопления паводковыми водами.

Часть территории, в границах проектирования, может быть затоплена 1% паводком р. Волги (75,75 мБС) и катастрофическим паводком при прорыве сору-жений напорного фронта Нижегородской ГЭС (76,25 мБС).

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

При запроектированной отметке планировки 76,50 мБС объём подсыпки на расчетный срок – 4845,0 тыс. м3, в том числе на I очередь – 889,0 тыс. м3. (k=1,3).

Откосы подсыпаемой территории необходимо укрепить, для предотвра-щения их размыва паводковыми водами.

Протяженность укрепляемых откосов на расчетный срок 5,7 км.

Территории плоскостных спортивных сооружений и парков необходимо защищать от паводков 10 % обеспеченности (74,50 мБС). Отметка бровки подсы-паемой территории под плоскостные спортивные сооружения в зоне затопления должна быть не ниже 75,00 мБС.

Существующую застройку, затопляемую паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 7,5 км – на расчетный срок.

В повышаемых дорогах должны быть предусмотрены водопропускные сооружения для пропуска поверхностных вод в межень. В период паводка водо-пропускные сооружения должны перекрываться. Поверхностные воды в павод-ковый период должны перекачиваться насосными станциями за водоогради-тельные сооружения. Проектом предусматривается устройство 3 водопропускных сооружений.

Защита от подтопления.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами заглубленных помещений, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа предусмотреть на последующих этапах проектирования на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотёком или через дренажные насосные станции.

Расчистка и благоустройство водоёмов.

В границах населённых пунктов предусматривается расчистка тринадцати водоемов. Площадь расчищаемых водоёмов F=36,0 га на расчетный срок (см. схему ИПТ).

В районе р.п. Б. Козино на р. Пыра организован пруд. По земляной плотине, перегораживающей русло р. Пыра проходит автомобильная дорога, которая находится в оперативном управлении ГУ «ГУД и ТХ НО». Плотина требует ремонта, объёмы и стоимости ремонтных работ по плотине в проекте не учтены.

Защита от проявлений карста.

В границах проектирования выявлены закарстованные территории: «потенциально опасные» и «практически неопасные для большинства случаев».

На «потенциально опасных» территориях необходимо обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности.

Противокарстовая защита – в зависимости от результатов изысканий и уровня ответственности. Здесь также необходимо проведение карстологического мониторинга для экологически опасных объектов.

На «практически неопасных территориях» строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории по очередям строительства с ориентировочной стоимостью I очереди

Таблица №_______

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | I очередь(2015 г.) |  | Расчетн. ср (2025 г), в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём | Стоимость, тыс. руб в ценах 2001г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а)подсыпка территории | тыс.м3 | - | 899,0 | 58897,1 | 4845,0 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | - | 7,5 |
|  | в) устройство водопро-пускных сооружений | шт. | - | - | - | 3 |
|  | г) укрепление откосов насыпей | км | - | - | - | 5,7 |
| 2. | Расчистка водоёмов | га | - | - | - | 36,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 58897,1 |  |
|  | Ориентировочная стои- мость в ценах 1кв.2009г. |  |  |  | 342192,1 |  |

*

Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Особую опасность на территории МО «р.п. Большое Козино»  представляют лесные и торфяные пожары.

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распростра-нившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

По лесорастительному районированию проектируемая территория относятся к зоне хвойно-широколиственных лесов, хвойно-широколиственного района Европейской части Российской Федерации. Преобладающими породами лесов на территории муниципального образования являются сосновые и березовые  насаждения. В настоящее время средний возраст насаждений 60лет. Большинство насаждений находятся в стадии формирования и не доросли до оптимальной экологической зрелости. Преобладает брусничная группа типов лесов, имеющая высокую пожароопасность.

В пойменной части р. Волги лесные массивы представлены лиственными породами дуба, осины, березы с примесью сосны.

Торфяные болота, на большинстве площадей которых 50-60 лет назад были спелые сосняки, превратились в мелководные озера, затягиваемые тростником и осокой, топкие осоковые болота, по берегам которых растут березовые молодняки с примесью сосны.

Лесные массивы муниципального образования интенсивно осваиваются населением. В настоящее время рекреация приняла преимущественно вид трудовой деятельности по выращиванию и сбору продуктов питания и только затем как вид отдыха.  Особенно интенсивно осваивают лесную территорию садоводы. Сбор грибов и ягод оказывает печальное влияние на лесную территорию, в лесу много троп и дорог, даже в большинстве болот есть тропинки. Антропогенное влияние на лесные массивы приводит к их загрязнению: в лесах вокруг садоводческих товариществ, вдоль магистральных дорог много бытового мусора, самовольные свалки, «копани» торфа для садовых участков, самовольные порубки леса.

По своим лесорастительным характеристикам леса Балахнинского района относятся к высокой степени пожарной опасности, частота пожаров (число случаев на 100 тыс. га) составляет 170,1 единиц в год. По частоте пожаров Балахнинский район является одним из лидеров. Это обусловлено интенсивной посещаемостью лесов населением.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения экономического ущерба, но и для населения.

Другим природным явлением, представляющим угрозу для территории муниципального образования, являются торфяные пожары. Торфяной пожар – возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем (ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. «Термины и определения»). На территории МО встречаются пониженные заболоченные участки и торфяные болота.

Торфяные месторождения всегда являлись повышенными источниками пожароопасности, но особенно катастрофично это нашло отражение в засушливые летние периоды 1972-1973гг., в 2002г. По данным Инновационного геологического Центра ФГУГП «Волгагеология» на территории Балахнинского района, в том числе на территории МО «р.п. Большое Козино» не выявлено крупных (более 1000га) торфяных месторождений. Тем не менее, земли лесного фонда МО заболочены в достаточно широких масштабах и частично осушены, поэтому при сухой и жаркой погоде склонны к возгоранию.

Сохранение лесов от повреждения и уничтожения огнем является одной из главных задач лесного хозяйства Балахнинского района. Недостаточное внимание к охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических последствий.

2.1 Характеристика  опасных техногенных объектов

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО «р.п. Большое Козино» являются:

| - | химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды; |
| --- | --- |
| - | пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации; |
| - | гидродинамически опасные объекты, т.е. объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. |

Химически опасные объекты

К химически опасным объектам на территории МО «р.п. Большое Козино» относятся линейные объекты, на которых транспортируют опасные химические вещества.

Транспортной коммуникацией, аварии на которой могут привести с образованию зон ЧС на территории МО «р.п. Большое Козино», является автодорога регионального значения Р 152 Нижний Новгород-Иваново-Шопша, по которой осуществляется перевозка химически опасных веществ на объекты хозяйственного комплекса Городецкого и Чкаловского районов: хлора и аммиака.

Другой транспортной коммуникацией, аварии на которой могут привести с образованию зон ЧС на проектируемой территории, является железная дорога Нижний Новгород-Заволжье, по которой осуществляется перевозка соляной кислоты – также химически опасного вещества.

Территория, прилегающая к линейным объектам, в пределах которой при возможном разрушении емкостей с сильнодействующими ядовитыми веществами вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражение незащищенных людей, составляет зону возможного опасного химического заражения.

Удаление границ зоны возможного опасного химического заражения от емкостей с сильнодействующими ядовитыми веществами определяется по СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» приложение 1 в зависимости от объема перевозимых веществ.

В зоне возможного опасного химического заражения может оказаться значительная часть застройки населенных пунктов.

К повышению риска крупных химических аварий приводят следующие факторы:

| - | увеличение объема химического производства, увеличение объема перевозок и хранения аварийно химически опасных веществ; |
| --- | --- |
| - | старение основных фондов; |
| - | снижение производственной и технологической дисциплины; |
| - | мировая тенденция к возрастанию вероятности терроризма на химически опасных производствах; |
| - | степень износа опасных химических производственных объектов. |

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории МО «р.п. Большое Козино»  относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества, это:

|  | - ООО «Волговятская лесопромышленная группа; |
| --- | --- |
|  | - ООО «Анвек»; |
|  | - ГПНО «Балахнинский лесхоз»; |
|  | - ВЧ 28274; |
|  | - Котельная (на газовом топливе) № 1 по ул. Школьная, д. 29 Б; - Котельная (на газовом топливе) ул. Пионерская, д. 2. |

Возможные пожары на пожаровзрывоопасных объектах могут создать пожароопасную зону радиусом не менее 15 м, взрывоопасную зону радиусом не менее 100м.

В целях исключения несчастных случаев при повреждении трубопроводов, транспортирующих газ, устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных зон устанавливаются в соответствии с нормами проектирования. Транспортировка газа должна осуществляться с соблюдением минимальных расстояний от селитебных зон в зависимости от диаметра и класса трубопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»):

| - | 1 класс диаметром от 300 до 1200мм расстояние от 100 до 350м; |
| --- | --- |
| - | 2 класс диаметром до 300 и выше мм расстояние от 75 до 125м. |

Размер зоны возможного охвата пожаром ГРС магистрального газопровода Нижний Новгород-Балахна-Чкаловск принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 300м.

Транспортной коммуникацией, аварии на которой могут привести с образованию зон ЧС на территории МО «р.п. Большое Козино», является железная дорога Нижний Новгород-Заволжье, по которой осуществляется перевозка ЛВЖ (бензин, дизельное топливо) в Балахнинский, Городецкий и Чкаловский районы. Транспортировка пожаровзрывоопасных грузов должна производиться с соблюдением 100-метровой защитной зоны от селитебной застройки согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах являются:

| - | нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем; |
| --- | --- |
| - | отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; |
| - | неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства; |
| - | нарушение правил проведения огневых работ; |
| - | снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины. |

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

| - | неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); |
| --- | --- |
| - | образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров; |
| - | взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля; |
| - | образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. |

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаровзрывоопасных объектах включают:

| - | оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро-предупреждения; |
| --- | --- |
| - | Замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные; |
| - | проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; |
| - | разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий. |

Для объектов, отнесенных в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 18 декабря 2006 года) в установленном порядке разрабатывается декларация безопасности. На территории муниципального образования «р.п. Большое Козино»  к таким объектам относится ООО «Анвек», ВЧ 28274.

Глава VI.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.

СТОИМОСТЬ  ПЕРВОЙ  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель, в том числе: | га | 9630,0 | - | 9573,0 |
|  | -Земли поселений | га | 559,0 | - | 1465,0 |
|  | -Земли промышленности, транспорта, земли обороны и иные земли спец. назначения | га | 367,5 | - | 367,5 |
|  | -Земли лесного фонда | га | 6741,0 | - | 6741,0 |
|  | -Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1652,5 | - | 689,5 |
|  | -Земли водного фонда | га | 310,0 | - | 310,0 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га/м2 на 1 чел. | 2,5/4,4 | 6,5/11,0 | 36,7/54,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 5692 | 5870 | 6800 |
| - | В муниципальном образовании | чел. | 5692 | 5700 | 5750 |
| - | В инвестиционных зонах | чел. | - | 170 | 1050 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 174,5/ 100,0 | 184,0/ 100,0 | 229,2/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | - | 172,8/93,9 | 159,2/ 69,5 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/6,1 | 70,0/30,5 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности: | тыс. м2 общ. площади/% | 174,5/ 100,0 | 184,0/100,0 | 229,2/ 100,0 |
|  | -индивидуальный малоэтажный | тыс. м2 общ. площади/% | 161,8/92,7 | 171,3/93,1 | 221,2/ 96,5 |
|  | -2-3 этажный | тыс. м2 общ. площади/% | 10,0/5,7 | 10,0/5,4 | 5,3/2,3 |
|  | -4-5 этажный | тыс. м2 общ. площади/% | 2,7/1,6 | 2,7/1,5 | 2,7/1,2 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 общ. площади | - | 1,7 | 15,3 |
|  | -трансформация под санитарно защитную зону | тыс. м2 общ. площади | - | 1,7 | 15,3 |
| 3.4 | Новое индивидуальное малоэтажное строительство в инвестиционных зонах, в том числе : | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/100,0 | 70,0/ 100,0 |
|  | -на свободных территориях | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/100,0 | 70,0/ 100,0 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в инвестиционных зонах | М2/чел. | - | 66,7 | 66,7 |
| 3.6 | Средний ежегодный ввод жилого фонда в инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади | - | 0.9 | 2.2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 173/30 | 173/30 | 273/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 600/105 | 600/102 | 600/88 |
| 4.3 | Поликлиника, амбулатория | Посещ. в смену/на 1 тыс. чел. | 100/17,5 | 100/17,0 | 150/22,1 |
| 4.4 | Спортивная школа бокса | объект | - | 1 | 1 |
| 4.5 | Досуговый и культурно-развлекательный центр | Мест/на 1 тыс. чел. | 100/18 | 250/43 | 250/37 |
| 4.6 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 1736,0/ 305 | 1836,0/312 | 2266,0/ 333 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | 50/9 | 155/26 | 260/38 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживавния | раб. мест/на 1 тыс. чел. | 2/0,3 | 22/4 | 27/4 |
| 4.9 | Пожарное депо | машины | 2 | 7 | 7 |
| 6. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 1788,2 | - |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество силовых распределительных пунктов | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 900 | 2150 |
| 7.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | 813 | 913 | 2313 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | М3/сут | 211 | 785 | 1164 |
|  | - Протяженность сетей | км. | 0,6 | 25,0 | 31,0 |
| 7.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | М3/сут | 160 | 794 | 1218 |
|  | - Протяженность сетей | км. | 2,1 | 17,5 | 33,5 |
|  | - Дождевая канализация (протяженность сетей) | км | - | - | 4,0 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт | 9,89 | 15,08 | 25,02 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 5,22 | 15,16 |
|  | - Протяженность теплотрассы | км | 6 | 6 | 6 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход газа всего | тыс нм3/год | 14890,5 | 16987,33 | 19397,48 |
|  | - в том числе на промышленность | тыс нм3/год | 2166,5 | 2378,0 | 2468,0 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 72,8 | 75,8 | 76,8 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Защита от затопления паводком: |  |  |  |  |
|  | -подсыпка территории | тыс м3 | - | 899,0 | 4845,0 |
|  | -повышение отметок дорог | км | - | - | 7,5 |
|  | -устройство водопропускных сооружений | шт | - | - | 3 |
|  | -укрепление откосов насыпей | км | - | - | 5,7 |
| 8.2 | Расчистка водоемов | га | - | - | 36,0 |
| 9. | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 9.1 | Автодорога регионального значения | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9.2 | Главные автодороги МО | км | 9,6 | 12,3 | 15,7 |
| 9.3 | Основные автодороги МО | км | 2,6 | 4,3 | 14,3 |
| 9.4 | Местные автодороги | км | - | 28 | 56 |
| 9.5 | Автодороги внутрихозяйственного назначения | км | - | 5 | 10 |
| 9.6 | Кольцевые развязки в одном уровне | объект | - | 2 | 2 |
| 9.7 | Протяженность маршрутов пассажирского автотранспорта | км | 6 | 19,6 | 21,7 |
| 9.8 | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | -Путепровод | объект | - | - | 1 |
|  | -Водопропускное сооружение | объект | - | - | 2 |
| 9.9 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - АЗС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | -Станции технического обслуживания | пост | - | 7 | 10 |
|  | -Лодочная станция | объект | - | - | 1 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн.руб.) |  | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ценах 2001года | В действующих ценах 2009г. |  |
| 1. | Жилищное строительство | 49,2 | 286,0 | 16,0 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 47,0 | 273,0 | 15,3 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство в том числе: | 58,5 | 347,0 | 19,4 |
|  | - электроснабжение | 13,4 | 78,0 | 4,4 |
|  | - связь | 0,6 | 3,3 | 0,2 |
|  | - теплоснабжение | 8,5 | 50,8 | 2,8 |
|  | - газоснабжение | 0,3 | 1,8 | 0,1 |
|  | - водоснабжение | 13,4 | 80,1 | 4,5 |
|  | - канализация | 20,9 | 124,7 | 7,0 |
|  | - озеленение и благоустройство | 1,4 | 8,3 | 0,4 |
| 4. | Инженерная подготовка | 58,9 | 342,2 | 19,1 |
| 5. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 90,0 | 540,0 | 30,2 |
|  | ИТОГО: | 303,6 | 1788,2 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

ПРИЛОЖЕНИЯ