Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Управление  научных исследований, инноваций и проектных работ (УНИИПР)

|  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр (№ договора) | . МК 2008 / 7 |  | - Проректор по научной работе д.т.н., профессор |  |
| № гос. Регистрации | ____________ |  |  |  |
| Инв. № | ____________ |  | ________________ С.В. Соболь |  |
| Экз. № | ____________ |  | « ____ » ___________ 2009 г. |  |

- ПРОЕКТ

«Генеральный план МО «р.п. Б. Козино» Балахнинского района Нижегородской области»

ТОМ I

Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка

Заказчик: Администрация МО «р.п. Б. Козино» Балахнинского района

Стадия: ГП

| Начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ |  | Д.В. Монич |
| --- | --- | --- |
| Директор Института архитектуры и градостроительства |  | Е.К. Никольский |
| Директор НПЦ «ГРАДОПРОЕКТ», заведующий кафедрой градостроительства |  | С.Д. Казнов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

Нижний Новгород – 2009

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территори-альном планировании. Том I | Переплет | 4 | Н/С |  |
| 2. | Пояснительная записка. Генеральный план. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | Н/С |  |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта размещения сельского поселения в административном районе | Н/С | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация | Материал по обосно-ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 3. | Карта ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 4. | Карта границ земель различных категорий и землепользования |  |  |  | Материал по обосно-ванию |
| 5. | Проектный план. Сводная карта. Зонирование территории | -«- | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | -«- | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (электроснабжение, связь) | Н/С | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (водо-снабжение, канализация) | Н/С | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (теплогазоснабжение) | Н/С | 1:10000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 10. | Карта инженерной подготовки территории | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |
| 11. | Основной чертеж Генераль- ного плана р.п. Большое Козино | Н/С | 1:5000 | -«- | Утвер-ждаемая часть |
| 12. | Карта границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Н/С | 1:10000 | -«- | Материал по обосно-ванию |

ТОМ  I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Оглавление:

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 7 |
| Глава 1. | Цели и задачи территориального планирования | 9 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 11 |
| 2-1. | Предложения по изменению границ и преобразованию населенного пункта | 11 |
| 2-2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства местного назначения | 13 |
| 2-2.1. | Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта | 13 |
| 2-2.2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 14 |
| 2-2.3. | Размещение планируемых объектов энергетических систем местного значения | 14 |
| 2-2.4. | Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 15 |
| 2-2.5. | Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 15 |
| 2-3. | Предложения по охране окружающей среды и обеспечению благоприятной среды обитания. | 16 |
| Глава 3. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. Стоимость I первой очереди. | 18 |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I |  |  |
| I. II. | Общие сведения об объекте проектирования. Обьекты культурного наследия на территории МО р.п.Б.Козино |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Климат. |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения И населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации Проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: |  |
|  | Р.п. Б. Козино, н.п. Ляхово, |  |
|  | Н.п. Ляховский Борок, н.п. Костенево |  |
|  | Н.п. Первое Мая |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| III.6. | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| III.7. | Инженерная инфраструктура |  |
| III.7.1 | Водоснабжение |  |
| III.7.2 | Канализация |  |
| III.7.3 | Теплоснабжение |  |
| III.7.4 | Газоснабжение |  |
| III7.5 | Электроснабжение |  |
| III.7.6 | Связь. |  |
| III.8 | Инженерная подготовка территории |  |
| Глава IV | Охрана окружающей среды |  |
| IV.1. | Общеэкологическая ситуация. |  |
| IV.2. | Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| 1 | 2 |  |
| IV.3. | Охрана водного бассейна. 3.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 3.2. Охрана поверхностных вод от источников и загрязнения. 3.3. Охрана подземных вод от источников загрязнения. |  |
| IV.4. | Охрана почв от загрязнения |  |
| IV.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения |  |
| IV.6. | Санитарная очистка территории 6.1.Бытовые отходы 6.2.Промышленные отходы |  |
| IV.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища |  |
|  | 7.2. Ветеринарный участок 7.3. Скотомогильники |  |
| IV.8. | Система особо охраняемых природных территорий |  |
| IV.9. | Охрана животного мира. |  |
| IV.10. | Формирование системы зелёных насаждений. |  |
| Глава V | Технико-экономические показатели |  |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект «Генерального плана сельского поселения МО «р.п.Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации МО р.п.Б.Козино в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Кстовского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ – 2006г. |
| - | В соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Глава 1.

Цели и задачи территориального планирования

Главной целью территориального планирования МО «р.п. Большое Козино» Нижегородской области является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственного власти.

Генеральный план муниципального образования – документ о планировании развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий.

Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном кодексе РФ (статья 9, п. 1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения генерального плана направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления района и села через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Основными задачами генерального плана являются:

| - | Выявление проблем градостроительного развития территории МО и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды обитания; |
| --- | --- |
| - | Определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | Разработка перечня мероприятий по организации положений генерального плана, программы инвестиционного освоения территории; |
| - | Внесение изменений в установленном законом порядке в границы населенных пунктов; |
| - | Установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур во взаимосвязи с федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территорий; |
| - | Анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности ее использования в жизнедеятельности местного населения. |

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По Градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки местных интересов с федеральными и региональными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории МО являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | Формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур местного значения; |
| - | Взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Глава 2.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2-1. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Проектом даны предложения по изменению границ населенных пунктов муниципального образования.

Р.п. Большое Козино

В границы предлагается включить:

| - | С востока территорию площадью 625,0га, занятую землями сельскохозяйственного назначения, ограниченную с юга санитарно-защитной зоной проектируемого северного автомобильного обхода г. Н.Новгорода, с востока р. Волгой. Данная территория предназначена для резервов производственной зоны, в том числе для размещения Нижегородского речного порта. |
| --- | --- |

Для изменения границ населенного пункта требуется осуществить перевод земель из одной категории в другую. Статьей 11 ФЗ от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в случае изменения черты поселения разрешается.

В существующих границах р.п. Б.Козино находится 479,0га, на расчетный срок  площадь составит 1104,0га, т.е. предлагается увеличить площадь населенного пункта на 625,0га.

П. Ляхово.

В границы предлагается включить:

| - | С востока, юго-востока территорию площадью 118,0га, занятую землями сельхозназначения, с размещением на данных территориях инвестиционных площадок жилых и рекреационных зон; |
| --- | --- |
| - | С запада территорию площадью 26,0га, занятую землями сельхозназначения. |

В существующих границах п. Ляхово находится 26,0га, на расчетный срок  площадь составит 170,0га, т.е. предлагается увеличить площадь населенного пункта на 144,0га.

П. Ляховский Борок.

В границы предлагается включить:

| - | С севера территорию площадью 58,0га и с юга территорию площадью 16,0га, занятые землями сельхозназначения, с размещением на данных территориях инвестиционных площадок развития жилых зон. |
| --- | --- |

В существующих границах п. Ляховский Борок находится 7,0га, на расчетный срок  площадь составит 81,0га, т.е. предлагается увеличить площадь населенного пункта на 74,0га.

П. Костенево

В границы предлагается включить:

| - | С севера территорию площадью 58,0га и с юга территорию площадью 55,0га, занятые землями сельхозназначения, с размещением на данных территориях инвестиционных площадок развития жилых и общественно-деловыхзон. |
| --- | --- |

В существующих границах п. Костенево находится 35,0га, на расчетный срок  площадь составит 148,0га, т.е. предлагается увеличить площадь населенного пункта на 113,0га.

2-2. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного назначения

2-2.1. Размещение планируемых объектов

капитального строительства транспорта

В связи с нарастающей автомобилизацией и значительным объемом нового строительства проектом предлагается развитие улично-дорожной сети:

| 1. | Строительство дорожного полотна на существующих и вновь пробиваемых улицах общей протяженностью 96 км на расчетный срок, в том числе 49,6км на I очередь строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство на расчетный срок автомобильной дороги, путепровода через железную дорогу и водопропускного сооружения на западе муниципального образования. |
| 3. | Устройство павильонов на всех существующих остановочных пунктах. |
| 4. | Замена старого, некомфортабельного подвижного состава на новый, отвечающий современным требованиям пассажирских перевозок (комфорт, безопасность и т.д.). |
| 5. | Создать два маршрута автобуса со следующей трассировкой: а) садовые кооперативы - ул. Главная (усл.) – ул. Калинина – ул. Большая Школьная – ул. Луговая – ул. Большая. Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования р.п. Большое Козино составит 9,4 км. б) ул. Ленинская - ул. Большая Школьная – ул. Народная (усл.). Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования р.п. Большое Козино составит 4,2 км. |
| 6. | Строительство на первую очередь станции технического обслуживания (3 поста) в промзоне, размещенной поблизости ул. Калинина и строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на ул. Главная (усл.) Строительство северного обхода г. Нижний Новгород, а так же строительство мостового перехода через р. Волгу совмещенного с низконапорным гидроузлом выше г. Нижний Новгород для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта по «Северному обходу» в районе пересечения автомобильной дороги и р. Волги |

2-2.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Проектом генплана предлагается:

| 1. | Строительство подземного водозабора на I очередь строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство водопроводных сетей протяженностью 30,4км на расчетный срок, в том числе 24,4км на I очередь строительства. |
| 3. | Расширение очистных сооружений канализации на I очередь строительства до 800 м3/сут, на расчетный срок до 1200 м3/сут. |
| 4. | Строительство сетей канализации протяженностью 31,4км на расчетный срок, в том числе 15,4км на I очередь строительства. |
| 5. | Строительство 7-ми насосных станций на расчетный срок, в том числе 4-х на I очередь строительства. |
| 6. | Строительство магистральных сетей дождевой канализации протяженностью 4км и очистных сооружений на восточной окраине р.п. Б.Козино на расчетный срок. |

2-2.3. Размещение планируемых объектов энергетических систем

местного значения

Проектом генерального плана в развитие системы теплоснабжения  предусматривается:

| 1. | Строительство 9 модульных котельных в р.п. Большое Козино на расчетный срок, в том числе 6 на первую очередь. |
| --- | --- |
| 2. | Реконструкция в р.п. Большое Козино 6 км тепловых сетей на расчетный срок, в том числе 3 км на первую очередь. |
| 3. | Реконструкция котельной при бане с заменой котлов типа фирмы «Beretta» в р.п. Большое Козино на первую очередь. |
| 4. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами типа DeDietrich на газовом топливе - 350 единицы, в том числе на первую очередь – 56 единицы. |
| 5. | Строительство 5 модульных котельных в п. Костенево на расчетный срок. |
| 6. | Строительство 4 модульных котельных в п. Ляховский Борок на расчетный срок. |
| 7. | Строительство 5 модульных котельных в п. Ляхово на расчетный срок, в том числе 1 на первую очередь. |

В развитие системы электроснабжения проектом генерального плана предусматривается:

| 1. | Строительство РП-6кВ с ТП-6/0,4кВ мощностью 250 кВА на первую очередь строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Сооружение 13 новых трансформаторных подстанций на расчетный срок, в том числе 7 на первую очередь строительства. |
| 3. | Реконструкция ПС-110/6 кВ Алёшинская с заменой трансформаторов на первую очередь строительства. |
| 4. | Прокладка двухцепной кабельно-воздушной линии: ВЛ-6 кВ на ж/б опорах 35 кВ с сечением провода АС-70; КЛ-кабель ААБл-3х240-6 кВ, с демонтажом существующей ЛЭП-6 кВ протяженностью 7км на первую очередь строительства. |
| 5. | Прокладка ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с сечением провода АС-70 протяженностью 2,3км на расчетный срок. |
| 6. | Освещение магистральных улиц в поселках с новой застройкой объемом 12,2км, в том числе на первую очередь строительства 5,8км. |

2-2.4. Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения:

| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 4,0 км, в том числе на первую очередь строительства – 3,0 км. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство 3-х ШРП (ПГБ), в том числе на первую очередь строительства 2-х ШРП (ПГБ). |

2-2.5. Размещение планируемых объектов

капитального строительства социальной инфраструктуры

На территории муниципального образования на расчетный срок получают развитие площадки инвестиционного строительства в районе населенных пунктов: р.п. Б. Козино, п. Костенево, п. Ляхово, п. Ляховский Борок. Там будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 200 м2 с земельными участками по 15 соток, всего общей площадью 70,0 т.м2 в количестве 350 домов, на первую очередь строительства планируется построить 56 домов инвестиционного жилья площадью 11,2 т.м2 общей площади  в районе п. Костенево и п. Ляхово.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционной зоны, проектом предлагается новое строительство:

| 1. | Дошкольных учреждений: по 50 мест каждый в п. Костенево и п. Ляхово на расчетный срок. |
| --- | --- |
| 2. | Учреждений здравоохранения: расширение существующей амбулатории в р.п. Б. Козино на расчетный срок, строительство 3-х аптек и 3-х ФАПов в н.п. Костенево, Ляхово и Ляховский Борок на расчетный срок. |
| 3. | Учреждений культуры и искусства: на 250 мест в р.п. Б. Козино на I очередь строительства. |
| 4. | Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: продовольственные и непродовольственные магазины во всех населенных пунктах МО, предприятия питания во всех населенных пунктах МО, 2-х предприятий бытового обслуживания в р.п. Б. Козино на I очередь строительства и п. Костенево на расчетный срок, расширение существующего пожарного депо в р.п. Б. Козино на I очередь строительства. |
| 5. | Спортивных сооружений: комплекс спортивных сооружений на 1,2 га и спортивная школа бокса в р.п. Б. Козино на I очередь строительства. |

2-3. Предложения по охране окружающей среды и обеспечению

благоприятной среды обитания

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению благоприятной среды обитания:

| - | Вынос из селитебной зоны предприятия ООО «Висмут»; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Вынос из санитарно-защитной зоны электроподстанции «Луч» жилого фонда по ул. Молодежная и садоводческих товариществ «Луч-1» и «Луч-2»; |  |  |
| - | Строительство новых газовых котельных с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических карт водоподготовки; |  |  |
| - | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; |  |  |
| - | Соблюдение границ водоохранных зон рр. Волги, Пыра, Черная и водоемов и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в водоохранных зонах в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 19 июня 2007 года). |  |  |
| - | Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см. раздел «Водоотведение»); |  |  |
| - |  | Строительство сливной станции для приема стоков от индивидуальной жилой застройки сельских населенных пунктов на реконструируемых биологических очистных сооружений ОАО «Алешино-Сервис»; |  |
| - |  | Организация рекреационных зон для населения муниципального образования с оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 4630-88; |  |
| - |  | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; |  |
| - |  | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; |  |
| - |  | Вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; |  |
| - |  | Ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий и организация сбора твердых отходов с вывозом их на полигон ТБО г.Балахны; |  |
| - |  | Обеспечение населенных пунктов и зон отдыха системами централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод; |  |
| - |  | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |  |
| - |  | Ликвидация стихийных свалок; |  |
| - |  | Применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону железной дороги Нижний Новгород-Заволжье; |  |
| - |  | Использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальные территории; |  |
| - |  | Оборудование снежной свалки в районе существующих реконструируемых очистных сооружений ООО «Алешино-Сервис»; |  |
| - - |  | Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории муниципального образования; |  |
| - |  | Расширение муниципального кладбища до 7га в сторону п. 1-го Мая; |  |
| - |  | Вынос огородов из СЗЗ закрытых кладбищ в р.п. Большое Козино. |  |

Глава 3.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.

СТОИМОСТЬ  ПЕРВОЙ  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель, в том числе: | га | 9630,0 | - | 9573,0 |
|  | -Земли поселений | га | 559,0 | - | 1465,0 |
|  | -Земли промышленности, транспорта, земли обороны и иные земли спец. назначения | га | 367,5 | - | 367,5 |
|  | -Земли лесного фонда | га | 6741,0 | - | 6741,0 |
|  | -Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1652,5 | - | 689,5 |
|  | -Земли водного фонда | га | 310,0 | - | 310,0 |
| 1.2 | Зеленые насаждения общего пользования | га/м2 на 1 чел. | 2,5/4,4 | 6,5/11,0 | 36,7/54,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 5692 | 5870 | 6800 |
| - | В муниципальном образовании | чел. | 5692 | 5700 | 5750 |
| - | В инвестиционных зонах | чел. | - | 170 | 1050 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 174,5/ 100,0 | 184,0/ 100,0 | 229,2/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | - | 172,8/93,9 | 159,2/ 69,5 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/6,1 | 70,0/30,5 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности: | тыс. м2 общ. площади/% | 174,5/ 100,0 | 184,0/100,0 | 229,2/ 100,0 |
|  | -индивидуальный малоэтажный | тыс. м2 общ. площади/% | 161,8/92,7 | 171,3/93,1 | 221,2/ 96,5 |
|  | -2-3 этажный | тыс. м2 общ. площади/% | 10,0/5,7 | 10,0/5,4 | 5,3/2,3 |
|  | -4-5 этажный | тыс. м2 общ. площади/% | 2,7/1,6 | 2,7/1,5 | 2,7/1,2 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 общ. площади | - | 1,7 | 15,3 |
|  | -трансформация под санитарно защитную зону | тыс. м2 общ. площади | - | 1,7 | 15,3 |
| 3.4 | Новое индивидуальное малоэтажное строительство в инвестиционных зонах, в том числе : | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/100,0 | 70,0/ 100,0 |
|  | -на свободных территориях | тыс. м2 общ. площади/% | - | 11,2/100,0 | 70,0/ 100,0 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека в инвестиционных зонах | М2/чел. | - | 66,7 | 66,7 |
| 3.6 | Средний ежегодный ввод жилого фонда в инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади | - | 0.9 | 2.2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 173/30 | 173/30 | 273/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 600/105 | 600/102 | 600/88 |
| 4.3 | Поликлиника, амбулатория | Посещ. в смену/на 1 тыс. чел. | 100/17,5 | 100/17,0 | 150/22,1 |
| 4.4 | Спортивная школа бокса | объект | - | 1 | 1 |
| 4.5 | Досуговый и культурно-развлекательный центр | Мест/на 1 тыс. чел. | 100/18 | 250/43 | 250/37 |
| 4.6 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 1736,0/ 305 | 1836,0/312 | 2266,0/ 333 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | 50/9 | 155/26 | 260/38 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживавния | раб. мест/на 1 тыс. чел. | 2/0,3 | 22/4 | 27/4 |
| 4.9 | Пожарное депо | машины | 2 | 7 | 7 |
| 6. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 1788,2 | - |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество силовых распределительных пунктов | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 900 | 2150 |
| 7.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | 813 | 913 | 2313 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | М3/сут | 211 | 785 | 1164 |
|  | - Протяженность сетей | км. | 0,6 | 25,0 | 31,0 |
| 7.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | М3/сут | 160 | 794 | 1218 |
|  | - Протяженность сетей | км. | 2,1 | 17,5 | 33,5 |
|  | - Дождевая канализация (протяженность сетей) | км | - | - | 4,0 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт | 9,89 | 15,08 | 25,02 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 5,22 | 15,16 |
|  | - Протяженность теплотрассы | км | 6 | 6 | 6 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход газа всего | тыс нм3/год | 14890,5 | 16987,33 | 19397,48 |
|  | - в том числе на промышленность | тыс нм3/год | 2166,5 | 2378,0 | 2468,0 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 72,8 | 75,8 | 76,8 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Защита от затопления паводком: |  |  |  |  |
|  | -подсыпка территории | тыс м3 | - | 899,0 | 4845,0 |
|  | -повышение отметок дорог | км | - | - | 7,5 |
|  | -устройство водопропускных сооружений | шт | - | - | 3 |
|  | -укрепление откосов насыпей | км | - | - | 5,7 |
| 8.2 | Расчистка водоемов | га | - | - | 36,0 |
| 9. | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 9.1 | Автодорога регионального значения | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9.2 | Главные автодороги МО | км | 9,6 | 12,3 | 15,7 |
| 9.3 | Основные автодороги МО | км | 2,6 | 4,3 | 14,3 |
| 9.4 | Местные автодороги | км | - | 28 | 56 |
| 9.5 | Автодороги внутрихозяйственного назначения | км | - | 5 | 10 |
| 9.6 | Кольцевые развязки в одном уровне | объект | - | 2 | 2 |
| 9.7 | Протяженность маршрутов пассажирского автотранспорта | км | 6 | 19,6 | 21,7 |
| 9.8 | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | -Путепровод | объект | - | - | 1 |
|  | -Водопропускное сооружение | объект | - | - | 2 |
| 9.9 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - АЗС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | -Станции технического обслуживания | пост | - | 7 | 10 |
|  | -Лодочная станция | объект | - | - | 1 |