Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Кочергинский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Кочергинский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  292

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер |  | - Рыжов С.А. |
| Архитектор I категории |  | - Подставочкина М.Н. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.В. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилова А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секретность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Том I | Переплет | 4 | н/с | Экз.№ 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага, компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема размещения сель- ского поселения в системе расселения | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютер- ная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема границ земель раз- личных категорий и земле- пользования | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема ограничений использования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 5. | Сводная схема. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 7. | Схема развития объектов социальной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 8. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) |  |  | -«- |  |  |
| 9. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (тепло- газоснабжение) |  |  | -«- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение, связь) |  |  | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 11. | Схема инженерной подготовки территории |  |  | -«- |  |  |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования | 9 12 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 14 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ и преобразованию населенных пунктов сельского поселения | 14 |
|  | 2-2. Предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения | 14 |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 15 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 15 |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 17 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 19 |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 19 |
|  | 2-3.6. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планируемых объектов капитального строительства | 20 |
|  | 2-3.7. Инженерная подготовка территории |  |
|  | 2-4. Предложения по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства местного значения | 21 |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели | 22 |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта |  |
| Глава I |  |  |
| I. | Общие сведения об объекте проектирования. |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: д.Трестьяны, д.Беловская, д.Большие Могильцы, д.Истомино, д.Коробейников, д.Кочергино, д.Липовки, п.рзд. Липовки, д.Ляпуниха, д.Малые Могильцы, д.Постниково, п.Совхозный, д.Черная, д.Шишкино |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Теплоснабжение |  |
| V.4. | Газоснабжение |  |
| V.5. | Электроснабжение |  |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. |  |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. |  |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета. |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир |  |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения |  |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов |  |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы |  |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка |  |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории |  |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. I очередь строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект «Генерального плана сельского поселения «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Балахнинского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.); |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования сельского поселения «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориального планирование сельского поселения – планирование развития ее территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления сельского поселения через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане сельского поселения предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана сельского поселения «Кочергинский сельсовет» Балахинского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию муниципального образования.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной самообеспеченности.

I.2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения МО «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в северной части Балахнинского района, севернее районного центра города Балахна, примыкая к его границе.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге Заволжье – Н.Новгород, по дорогам ме6жмуниципального (местного) значения.

Территория  муниципального образования Кочергинский сельсовет граничит:

| - | с севера, северо-запада – МО Шеляуховским сельсоветом; |
| --- | --- |
| - | с запада – с МО Коневским сельсоветом; |
| - | с юго-запада – с МО Замятинским сельсоветом; |
| - | с юга – с МО р.п. Гидроторф; |
| - | с юго-востока – с городом Балахна; |
| - | с востока – с МО Городецким районом. |

Границы Муниципального образования Кочергинский сельсовет проходят:

С МО Городецким районом – по середине русла р.Волга;

С МО город Балахна: на запад и юго-запад по юго-восточной границе садоводческого товарищества № 10 АО «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой Шопша-Иваново-Н.Новгород, по юго-восточной границе и южной границе садоводческого товарищества № 2 совхоза «Правдинский». Далее на юго-запад по юго-восточной границе н.п.Могильцы до пересечения с юго-западной границей землепользования Горьковской железной дорогой. Далее на юго-запад по восточной и северо-восточной границе садоводческого товарищества № 11 АО «Волга». Далее на юг, юго-запад, север и северо-запад по западной, южной и восточной границам ООО «Исток». Далее на запад по южной границе автомобильной дороги Балахна-Коробейниково. Далее на юго-запад, северо-запад, по западной границе землепользования ООО «Исток», по северо-восточной границе лесного квартала 63 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-запад, запад по восточной, северной просекам кварталов 63, 61, 60 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на юго-запад по южной границе бетонной дороги бывшей войсковой части 30087. Далее на юго-восток по восточной, юго-восточной и южной границам бывшей войсковой части 30087;

С МО р.п. Гидроторф: на запад по северным границам земель запаса;

С МО «Замятинский сельсовет»: на северо-запад по восточной просеке лесных кварталов 1, 75, 73 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на юго-запад и запад по северной просеке лесных кварталов 75, 73, 74 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза;

С МО «Коневский сельсовет»: на север и северо-запад по восточной просеке лесного квартала 42 северо-восточной и северной просекам кварталов 29 и 30, юго-восточной просеке квартала 18 и западной просеке квартала 9 Бурцевског лесничества Балахнинского лесхоза;

С МО «Шеляуховский сельсовет»: на север и северо-восток по западной просеке лесного квартала 38, северо-западной просеке лесного квартала 27, западной просеке лесного квартала 35 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток по левому берегу р.Черная. Далее на север и запад по границам ООО «Центральное». Далее на северо-восток и восток по южной и западной просекам лесных кварталов 31 и 32  Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток и восток по западной границе землепользования ООО «Правдинское». Далее на юг по правой стороне отвода автомобильной дороги Н.Новгород-Шопша-Иваново до левого берега р.Черная. Далее на северо-восток по восточной границе садоводческого товарищества № 14 ОАО «Волга» «Смирино». Далее на восток по северо-западной границе землепользования ООО «Исток».

Территория муниципального образования составляет 9041,0 га,  в том числе:

сельскохозяйственных угодий 2407,0 га,

лесов 4502,0 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Кочергинская сельская администрация, Балахнинский лесхоз, Правдинское лесничество, ООО «Исток», ООО «Правдинское», земли Федеральной собственности (бывшие воинские части).

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПРОЛНЕНИЯ

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2015г., перспективный период – до 2030г.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья по планируемому размещению объектов капитального строительства местного значения.

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  сельского  поселения  «Замятинский  сельсовет»

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов: Черная, Малые Могильцы, Ляпуниха, Кочергино, Трестьяны, Липовки, Постниково, Большие Могильцы, Истомино, Шишкино, Коробейников.

2.2. Предложения  по  изменению  границ  сельскохозяйственного  назначения

| 1. | Изменение границ населенных пунктов с переводом земель сельскохозяйствен- ного назначения в земли населенных пунктов. |
| --- | --- |
| 2. | Перевод участков несельскохозяйственных угодий, покрытых лесом из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда в порядке реализации Лесного Кодекса Российской Федерации. |
| 3. | Перевод земельных участков из состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. |
| 4. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации. |

2-3. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  местного  значения

2-3.1. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

транспорта  и  улично-дорожной  сети

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и дорожной сети Кочергинского сельсовета, проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | на I очередь планируется завершить строительство новой автодороги регионального значения Р152 Шопша – Иваново - Нижний Новгород; |
| --- | --- |
| - | на расчетный срок для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а также для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье р.Волги организовать лодочную станцию, а так же проложить к ней автомобильную дорогу местного значения; |
| - | на I очередь строительства проектом предлагается организовать автодорожную связь с твердым покрытием д.Беловская и д.Черная. Протяженность автодороги 530 м; |
| - | на I очередь строительства предполагается строительство автомобильного моста и автомобильной развязки в разных уровнях на новой автомобильной дороге регионального значения Р152; |
| - | на автодороге д.Большие Могильцы – Истомино (условно) предлагается строительство путепровода через железную дорогу (расчетный срок); |
| - | на расчетный срок для обеспечения движения автотранспорта по направлению к новой лодочной станции и коллективным садам, предлагается строительство мостового сооружения рядом с д.Большие Могильцы; |
| - | на I очередь строительства проектом предлагается новых гаражных массивово в п.Совхозный и д.Истомино; троительство станции технического обслуживания (2 поста) в промзоне, размещенной на севере п.Совхозный. |
| - | на I очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на севере п.Совхозный; |
| - | на расчетный срок предлагается расширить запроектированные на I очередь строительства станции технического обслуживания и довести суммарное количество постов до 5. |

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального  хозяйства

Водоснабжение

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

| 1) | строительство водозабора подземной воды (артскважин) и водопроводных сетей в д.Шишкино (на I очередь); |
| --- | --- |
| 2) | строительство водозабора подземной воды (артскважин) и водопроводных сетей в д.Трестьяны (на I очередь); |
| 3) | строительство водозабора подземной воды (артскважин) и водопроводных сетей в д.Кочергино (на I очередь); |
| 4) | строительство единого водозабора подземной воды (артскважин) и водопроводных сетей в д.д. М.Могильцы, Б.Могильцы, Постниково (на I очередь); |
| 5) | строительство шахтных колодцев в д.д. Липовки, Липовский Разъезд, Ляпуниха (на I очередь); |
| 6) | строительство магистральных водопроводных сетей на расчетный срок – 16,7 км (в т.ч. на I очередь – 11,0 км); |
| 7) | проведение капитального ремонта существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов; |
| 8) | оборудование нецентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1172-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

Канализация

Развитие систем канализации сельских населенных пунктов:

| 1) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Б.Могильцы, на которые будут пож\даваться стоки от д.М.Могильцы и д.Постниково (на I очередь); |
| --- | --- |
| 2) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Кочергино, на которые будут подаваться стоки от д.Трестьяны (на I очередь); |
| 3) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Шишкино, на которые будут подаваться стоки от д.Коробейниково (на I очередь); |
| 4) | строительство новых канализационных очистных сооружений в п.Совхозный (на I очередь); |
| 5) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Истомино взамен существующих (на I очередь); |
| 6) | строительство новых канализационных сетей на расчетный срок – 20,3 км (в т.ч. на I очередь – 10,4 км); |
| 7) | строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 9 шт. (в т.ч. на I очередь – 4 шт.); |
| 8) | строительство сливной станции (на I очередь); |
| 9) | проведение капитального ремонта существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов. |

2-3.3. Размещение  планируемых  объектов  энергетических  систем  местного  значения

Теплоснабжение

Для д.Истомино:

На расчетный срок проектируются 4 котельные, в том числе под № 3-4 на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельнаяс котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для аптеки; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания; |
| 3. | Модульная котельная с котлами 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт для детского сада; |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт для детского сада; |

Для д.Шишкино, д.Коробейниково, д.Беловская:

На расчетный срок проектируется 3 котельные, в том числе одна в д.Шишкино на I очередь - Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035МВт каждая для магазинов.

Для д.Б.Могильцы:

На расчетный срок проектируются две котельные:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для аптеки; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания. |

Для д.Кочергино, д.Липовки:

На расчетный срок проектируется 2 котельные, одна из которых в д.Липовки на I очередь строительства - Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая для магазинов.

Для д.Ляпуниха на расчетный срок проектируется модульная котельная с котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05  МВт каждая для ФАП и аптеки.

Для п.Совхозный на расчетный срок проектируются 5 котельных, в том числе 4 из них под № 2, 3, 4 на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для амбулатории; |
| --- | --- |
| 2. | Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт каждая для аптеки и предприятия бытового обслуживания; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт для пождепо; |
| 4. | Модульная котельная в п.Совхозном, общей мощностью 4,0 МВт на газовом топливе. |

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами на расчетный срок в количестве 40 единиц, в том числе 18 единиц на I очередь строительства.

Электроснабжение

| - | Реконструкция ПС-110/27,5/6 кВ «Малаховская» с заменой существующих трансформаторов на мощность 2х31,5 мВА на 2х31,5 мВА на I очередь в долевом участии с г.Заволжье и Шелякуховским сельсоветом на I очередь строительства; |
| --- | --- |
| - | сооружение девяти штук ТП-6/0,4 кВ однотрансформаторных мощностью 160250 кВА с воздушным вводом, в том числе восьми штук на I очередь; |
| - | строительство 2,5 км ВЛ-6 кВ с ж/б опорами и сечением провода около 35 мм2 (АС-35 мм2), в том числе 2 км на I очередь; |
| - | реконструкция 5 км ВЛ-35 кВ Бурцевская - Гриденинская с заменой существующего провода на АС-120 на I очередь строительства; |
| - | реконструкция 21 км линии ЕОЭМС – Гриденинская с заменой на ж/б опорах и провода на АС-120 мм2; |
| - | строительство 6 км линий 0,4 кВ на ж/б опорах для освещения проектируемых основных улиц новых застроек, в том числе 2 км на I очередь. |

Связь

Монтаж 90 штук телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, для телефонизация новых застроек, в том числе 48 шт. на I очередь.

2-3.4. Размещение  планируемых  линейных  объектов  местного  значения,  обеспечивающих  деятельность  субъектов  естественных  монополий

(в  области  газоснабжения)

Газоснабжение

Строительство газопроводов высокого давления Р=0,61,2 МПа на расчетный срок 18,4 км, в том числе на I очередь строительства 14,6 км.

Газификация д.Беловская,д.Черная, д.Липовка, д.Постниково, д.Бол.Могильцы, д.Мал.Могильцы, д.Шишкино проектируется на I очередь строительства с размещением в каждой деревне по 1 ПГБ, кромпе д.Постниково, в которой 2 ПГБ для д.Бол.Могильцы и д.Малые Могильцы – 1 ПГБ, т.е. всего 7 единиц..

Газификация д.Коробейниково проектируется на расчетный срок с размещением в ней 1 ПГБ.

2-3.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

социальной  инфраструктуры

На территории Кочергинского сельсовета на расчетный срок получат развитие площадки инвестиционного строительства, которые будут размещаться в районе д.Шишкино, д.Коробейниково, д.М.Могильцы, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка общей площадью 7,2 тыс.м2 в количестве 40 домов. В том числе на I очередь планируется построить 18 домов общей площадью 3,2 тыс.м2.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе и на I очередь на 50 мест в д.Истомино.

Учреждений здравоохранения, спортивных сооружений: на расчетный срок расширение существующей амбулатории на 60 мест в п.Совхозный, фельдшерско-акушерский пункт в д.Ляпуниха, аптека в д.Истомино, д.Б.Могильцы, д.Ляпуниха, в том числе на I очередь в п.Совхозный; спортивные территории в д.Истомино 0,5 га, в д.Б.Могильцы 0,2 га.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: продовольственные и непродовольственные магазины на расчетный срок в д.Истомино на 370,0 м2 торг. площади, в том числе на I очередь   180 м2 торг. площади, в д.Шишкино 50,0 м2 торг. площади, в том числе и на I очередь,   в д.Коробейниково на 50,0 м2 торг. площади, в д.Кочергино на 70,0 м2 торг. площади,  в д.Липовки на 70,0 м2 торг. площади, в том числе и на I очередь, в д.Беловская на 50,0 м2 торг. площади, КБО в д.Истомино на 6 раб.мест, в том числе и на I очередь, в д.Б.Могильцы на 2 раб.места; расширение существующего пожарного депо в п.Совхозный на 2 машины, в том числе и на I очередь.

2.3.6. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития

планируемых  объектов  капитального  строительства:

| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от производственных площадок; |
| --- | --- |
| - | организация единых санитарно-защитных зон от производственных, коммунально-складских зон и отдельно расположенных предприятий с проведением мероприятий по их озеленению и благоустройству согласно проекту; |
| - | канализование населенных пунктов сельсовета, строительство сливной станции; |
| - | организация зон санитарной охраны артезианских скважин с учетом проектного водопотребления сельсовета; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек, озер; |
| - | реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка проектов рекреационных зон сельсовета; |
| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведении натурных обследований и измерений; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне «Б» на территории жилой застройки. |

2-3.7. Инженерная  подготовка  территории

В разделе предусматриваются мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

| 1) | защита от затопления паводковыми водами; |
| --- | --- |
| 2) | расчистка водоемов. |

1. Защита  от  затопления  паводковыми  водами

Значительная часть рассматриваемой территории может быть затоплена весенним паводком 1% обеспеченности р.Волги и ее притоков.

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отм. 77,00 мБС. Объем подсыпки на расчетный срок - 131,3 тыс.м3, в том числе на I очередь 68,20 тыс.м3 (к=1,3).

Существующую застройку, затопляемую паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 11,8 км  - на расчетный срок, в том числе 0,43 км на I очередь.

В водооградительных сооружениях для пропуска поверхностных вод в межень, предусматривается устройство 2 водопропускных сооружения на расчетный срок и реконструкция 2 сооружений на расчетный срок.

Для отведения поверхностной воды с пониженного участка в д.Постниково предусматривается устройство водоотводного лотка протяженностью 550,0 м              (I очередь). Здесь же необходимо реконструировать водопропускное сооружение       (I очередь).

Рассматриваемая территория, при прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС, может быть затоплена. Катастрофический паводок в районе д.Трестьяны может быть на отм. 79,7 мБС, в районе д.Постниково на отм. 79,0 мБС.

2. Расчистка  и  благоустройство  водоемов

Проектом предусматривается расчистка водоемов (I очередь) в следующих населенных пунктах: Истомино, Коробейниково, Кочергино, б.Могильцы.

Общая площадь расчищаемых водоемов 1,65га.

Ориентировочная стоимость мероприятий I очереди в ценах 2001 г. – 4975,9 тыс.руб. в ценах II кв. 2009г. – 29606,6 тыс.руб.

2.4. Предложения  по  планировке  территорий  зон  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения

| 1. | На I очередь строительства предлагается разработка следующей градостроительной документации: - Проекты планировки и межевания населенных пунктов: Черная, Малые Могильцы, Ляпуниха, Кочергино, Трестьяны, Липовка, Постниково, Большие Могильцы, Истомино, Малинино, Коробейниково с инвестиционными площадками развития жилых зон. |
| --- | --- |

2-5. Основные  технико-экономические  показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 9041,0 | 9041,0 | 9041,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 3391 | 3451 | 3516 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 3391 | 3396 | 3396 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 55 | 120 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 88,4 100,0 | 91,6 100,0 | 95,6 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | - | 88,4 96,5 | 88,4 92,5 |
|  | - новое строительство (инвестиционные зоны) | -«- | - | 3,2 3,5 | 7,2 7,5 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 88,4 100,0 | 91,6 100,0 | 95,6 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный, коттеджный) | -«- | 45,9 51,9 | 49,1 53,6 | 53,1 55,5 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 18,2 20,6 | 18,2 19,9 | 18,2 19,0 |
|  | - 4-5 этажный | -«- | 24,3 27,5 | 24,3 26,5 | 24,3 25,5 |
| 3.3. | Новое индивидуальное малоэтажное строи- тельство в инвестицион- ных зонах | т.м2общ.пл. кол-во домов | - | 3,2 18 | 7,2 40 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 26,1 | 26,0 | 26,0 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60.0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 160 47 | 210 61 | 210 60 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | __мест_ на 1 тыс.чел. | 380 112 | 380 110 | 380 108 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3. | Амбулатория | посещ.в смену на 1 тыс.чел. | 25 7,3 | 25 7,2 | 85 24,2 |
| 4.4. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 300 88 | 300 87 | 300 85 |
| 4.5. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 394 116,0 | 694,0 201,0 | 1054,0 300 |
| 4.6. | Предприятия общепита | пос.мест на 1 тыс.чел. | 142 42 | 142 41 | 142 41 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | - | 8 2 | 14 4 |
| 4.8. | Пожарное депо | объект маш. | 1 1 | 1 3 | 1 3 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,4 | 1,4 | 5,4 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | - | 5,0 14,5 | 11,5 32,7 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога регионально- го значения | км | 8,7 | 6 | 6 |
| 7.2. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 11,7 | 20,4 | 20,4 |
| 7.3. | Автодорога местного значения | км | 1,1 | 2,8 | 7,3 |
| 7.4. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 4 | 5,4 | 5,4 |
| 7.5. | Железнодорожные мосты | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.6. | Автомобильные мосты | объект | 1 | 1 | 3 |
| 7.7. | Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.8. | АЗС | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.9. | Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 5 |
| 7.10. | Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
| 7.11. | Гаражи | бокс | 150 | 245 | 420 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,51 | 1,26 | 1,35 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 7,5 | 18,5 | 24,2 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 0,51 | 0,67 | 0,76 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 4,6 | 15,0 | 24,9 |
| 10. | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 10.1. | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход тепла всего: | МВт | 9,6 | 11,4 | 13,2 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 1,8 | 3,6 |
| 11.2. | Протяженность теплотрассы | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 12. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 12.1. | Расход газа всего | тыс.нм3 год | 1763,83 | 5221,3 | 5860,0 |
|  | - в том числе на новое строительство | тыс.нм3 год | - | 3457,5 | 4096,2 |
| 12.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 7,12 | 21,72 | 25,52 |
| 13. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 22 | 30 | 31 |
| 13.2. | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 350 | 600 |
| 14. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 14.1. | Количество телефонов | шт. | 189 | 239 | 279 |
| 15. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 15.1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка | тыс.м3 | - | 68,2 | 131,3 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | 0,43 | 11,8 |
| 15.2. | Устройство водоотводно- го лотка | км | - | 0,55 | 0.55 |
| 15.3. | Реконструкция водопро- пускного сооружения | шт. | - | 1 | 3 |
| 15.4. | Устройство водопро- пускного сооружения | шт. | - | - | 2 |
| 15.5. | Расчистка водоемов | га | - | 1,65 | 1,65 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 206,5 | 216,0 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 200,0 | 209,5 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,5 | 4,5 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 108.0 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 3,6 | 10,0 |
| 4. | Территория производственных зон | 105,7 | 162,7 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 105,7 | 162,7 |
| 5. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры | 244,0 | 255,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 35,0 | 46,0 |
| - | территория железной дороги | 25,0 | 25,0 |
| - | линия ЛЭП | 184,0 | 184,0 |
| 6. | Рекреационные зоны | 3739.0 | 3750,5 |
| - | леса | 3739.0 | 3739,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 11,5 |
| 7. | Территория сельскохозяйственного использования | 2757.0 | 2618,0 |
| - | коллективные сады | 363,0 | 363,0 |
| 8. | Водное пространство | 1505,0 | 1505,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (воинская часть) | 472,0 | 403,6 |
| 10. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,4 | 5,4 |
| 11. | Учреждения отдыха | 2,4 | 2,4 |
| 12. | Прочие территории | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого: | 9041,0 | 9041,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 14,7 | 85,6 | 16,7 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 13,9 | 81,0 | 15,8 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 38,4 | 226,6 | 44,4 |
|  | - электроснабжение | 10,2 | 59,6 | 11,7 |
|  | - связь | 0,3 | 1,7 | 0,3 |
|  | - теплоснабжение | 6,7 | 39,1 | 7,6 |
|  | - газоснабжение | 0,6 | 6,8 | 1,3 |
|  | - канализация | 12,9 | 75,0 | 14,7 |
|  | - водоснабжение | 5,8 | 33,6 | 6,6 |
|  | - озеленение и благоустройство | 1,9 | 10,8 | 2,2 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 15,2 | 88,1 | 17,2 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 5,1 | 29,6 | 5,9 |
|  | Итого: | 87,3 | 510,9 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и налогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.