Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Кочергинский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Кочергинский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  292

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер |  | - Рыжов С.А. |
| Архитектор I категории |  | - Подставочкина М.Н. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.В. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилова А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | ДСП |  |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | -«- |  |
| 3. | Графические материалы. Том II в том числе: Демонстрационные чертежи | складни, компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема размещения сельского поселения в административном районе | Н/С | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использования территории (опорный план) | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений. | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема границ земель различных категорий и землепользования |  |  |  |  |  |
| 5. | Генеральный план сельского поселения (основной чертеж) | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема градостроительного зонирования территории сельского поселения. | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры. | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 8. | Схема электроснабжения, связь | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема водоснабжения, канализация бытовая |  |  |  |  |  |
| 10 | Схема теплогазоснабжения | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |

ТОМ  I

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 7 |
| Глава I |  | 9 |
| I. | Общие сведения об объекте проектирования. | 9 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 11 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. | 11 |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 14 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 16 |
| II.4. | Жилой фонд. | 19 |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. | 23 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. | 23 |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 25 |
| III.3. | Производственная база. | 27 |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: д.Трестьяны, д.Беловская, д.Большие Могильцы, д.Истомино, д.Коробейников, д.Кочергино, д.Липовки, п.рзд. Липовки, д.Ляпуниха, д.Малые Могильцы, д.Постниково, п.Совхозный, д.Черная, д.Шишкино | 29 |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 32 |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура | 39 |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура | 47 |
| V.1. | Водоснабжение | 47 |
| V.2. | Канализация | 54 |
| V.3. | Теплоснабжение | 58 |
| V.4. | Газоснабжение | 63 |
| V.5. | Электроснабжение | 67 |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. | 71 |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 73 |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 79 |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 80 |
| 1 | 2 | 3 |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета. | 80 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 80 80 86 88 |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 89 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 89 89 91 |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир | 93 93 94 97 |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 103 |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения | 103 103 104 |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 105 |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение | 105 109 110 |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 110 |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники | 110 111 111 |
| VI.8. | Санитарная очистка территории | 112 |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы | 112 113 |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 114 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории | 117 |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 118 |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. I очередь строительства | 119 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение.  Цели  и  задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана сельского поселения «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г. СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. |
| --- | --- |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ – 2007 г. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения МО «Кочергинский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в северной части Балахнинского района, севернее районного центра города Балахна, примыкая к его границе.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге Заволжье – Н.Новгород, по дорогам ме6жмуниципального (местного) значения.

Территория  муниципального образования Коче5ргинский сельсовет граничит:

| - | с севера, северо-запада – МО Шеляуховским сельсоветом; |
| --- | --- |
| - | с запада – с МО Коневским сельсоветом; |
| - | с юго-запада – с МО Замятинским сельсоветом; |
| - | с юга – с МО р.п. Гидроторф; |
| - | с юго-востока – с городом Балахна; |
| - | с востока – с МО Городецким районом. |

Границы Муниципального образования Кочергинский сельсовет проходят:

С МО Городецким районом – по середине русла р.Волга;

С МО город Балахна: на запад и юго-запад по юго-восточной границе садоводческого товарищества № 10 АО «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой Шопша-Иваново-Н.Новгород, по юго-восточной границе и южной границе садоводческого товарищества № 2 совхоза «Правдинский». Далее на юго-запад по юго-восточной границе н.п.Могильцы до пересечения с юго-западной границей землепользования Горьковской железной дорогой. Далее на юго-запад по восточной и северо-восточной границе садоводческого товарищества № 11 АО «Волга». Далее на юг, юго-запад, север и северо-запад по западной, южной и восточной границам ООО «Исток». Далее на запад по южной границе автомобильной дороги Балахна-Коробейниково. Далее на юго-запад, северо-запад, по западной границе землепользования ООО «Исток», по северо-восточной границе лесного квартала 63 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-запад, запад по восточной, северной просекам кварталов 63, 61, 60 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на юго-запад по южной границе бетонной дороги бывшей войсковой части 30087. Далее на юго-восток по восточной, юго-восточной и южной границам бывшей войсковой части 30087;

С МО р.п. Гидроторф: на запад по северным границам земель запаса;

С МО «Замятинский сельсовет»: на северо-запад по восточной просеке лесных кварталов 1, 75, 73 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на юго-запад и запад по северной просеке лесных кварталов 75, 73, 74 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза;

С МО «Коневский сельсовет»: на север и северо-запад по восточной просеке лесного квартала 42 северо-восточной и северной просекам кварталов 29 и 30, юго-восточной просеке квартала 18 и западной просеке квартала 9 Бурцевског лесничества Балахнинского лесхоза;

С МО «Шеляуховский сельсовет»: на север и северо-восток по западной просеке лесного квартала 38, северо-западной просеке лесного квартала 27, западной просеке лесного квартала 35 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток по левому берегу р.Черная. Далее на север и запад по границам ООО «Центральное». Далее на северо-восток и восток по южной и западной просекам лесных кварталов 31 и 32  Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток и восток по западной границе землепользования ООО «Правдинское». Далее на юг по правой стороне отвода автомобильной дороги Н.Новгород-Шопша-Иваново до левого берега р.Черная. Далее на северо-восток по восточной границе садоводческого товарищества № 14 ОАО «Волга» «Смирино». Далее на восток по северо-западной границе землепользования ООО «Исток».

Территория муниципального образования составляет 9041,0 га,  в том числе:

сельскохозяйственных угодий 2407,0 га,

лесов 4502,0 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Кочергинская сельская администрация, Балахнинский лесхоз, Правдинское лесничество, ООО «Исток», ООО «Правдинское», земли Федеральной собственности (бывшие воинские части).

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология,

экзогенные  геологические  процессы

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

МО «Кочергинский сельсовет» находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (г. Балахна)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь территории Муниципального образования «Кочергинский сельсовет» составляет 9041 га.

По территориальным ресурсам превалирующее положение занимает землепользователь лесного фонда – Балахнинский лесхоз (Правидинское лесничество) – 49,8%. Кроме того, из наиболее крупных:

| - | ООО «Исток» - 14,6%; |
| --- | --- |
| - | Кочергинская администрация – 9,1%; |
| - | ООО «Правдинское» - 9,0%. |

Большую долю земель Кочергинской сельской администрации составляют земли населенных пунктов, в которы основную долю занимают дома с приусадебными участками.

Список землепользователей, имеющих земельные участки на территории сельсовета, приведен в таблице № 1.

В соответствии со статьей 35 «Градостроительного Кодекса РФ» вся территория делится на территориальные зоны, которые приводятся в существующем балансе.

Список  землепользователей

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Балахнинский лесхоз. Правдинское лесничество | 4502,0 |
| 2. | Воинские части | 472,0 |
| 3. | ООО «Исток» | 1320,0 |
| 4. | ООО «Правдинское» | 811,0 |
| 5. | Садоводческие товарищества | 363,0 |
| 6. | Кочергинская администрация | 820,4 |
| 7. | КФХ | 4,3 |
| 8. | Производственные предприятия | 113,0 |
| 9. | Дирекция областного дорожного фонда | 35,0 |
| 10. | Управление ГЖД | 25,0 |
| 11. | Земли водного фонда (р.Волга) | 320.0 |
| 12. | Земли спец. фонда | 255,3 |
|  | Итого: | 9041,0 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 206,5 |
| - | усадебная и коттеджная | 200,0 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,5 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 2,0 |
| 2. | Территория общественно-деловых зон | 3,6 |
| 3. | Территория производственных зон | 105,7 |
| - | промышленные и коммунально-складские зоны | 105,7 |
| 4. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 244,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 35,0 |
| - | железная дорога | 25,0 |
| - | линия ЛЭП | 184,0 |
| 5. | Рекреационные зоны | 3739,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| - | леса | 3739,0 |
| 6. | Территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 2757,0 |
| - | коллективные сады | 363,0 |
| 7. | Водное пространство | 1505,0 |
| 8. | Территория зон специального назначения (воинская часть) | 472,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,4 |
| 10. | Учреждения отдыха | 2,4 |
| 11. | Прочие территории | 4,4 |
|  | Итого: | 9041,0 |

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население МО «Кочергинского сельсовета» по данным администрации на 01.01.2008 года составило 3391 человек, которое состоит из населения МО и военного городка, это 2291 и 1100 человек. В муниципальном образовании из 2291 человек – 2240 человек зарегистрированы по месту жительства и 51 чел. – проживает 1 год и более и не зарегистрированы. В центре администрации, д.Трестьяны, проживает 227 человек, самым крупным населенным пунктом является п.Совхозный с численность населения 920 человек. Население сельсовета расселяется в 14 населенных пунктах, а именно:

| № | Наименование | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов, входящих в сельсовет | (чел.) | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | д. Истомино (с военным городком) | 1200 | 1193 | 7 |
| 2. | д. Шишкино | 73 | 70 | 3 |
| 3. | д. Коробейниково | 23 | 23 | - |
| 4. | д. М.Могильцы | 192 | 190 | 2 |
| 5. | д. Б.Могильцы | 110 | 108 | 2 |
| 6. | д. Постниково | 229 | 222 | 7 |
| 7. | д. Трестьяны | 227 | 215 | 12 |
| 8. | д. Кочергино | 81 | 76 | 5 |
| 9. | д. Липовки | 116 | 110 | 6 |
| 10. | д. Липовский р-д | 52 | 52 | - |
| 11. | д. Ляпуниха | 121 | 114 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | д. Беловская | 20 | 20 | - |
| 13. | д. Черная | 27 | 27 | - |
| 14. | п. Совхозный | 920 | 920 | - |
|  | Итого: | 3391 | 3340 | 51 |

Численность  населения  (чел.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | 1.01. 2002 | 1.01. 2003 | 1.01. 2004 | 1.01. 2005 | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | д. Истомино (с военным городком) | 76 | 80 | 81 | 94 | 86 | 95 | 1200 | 1205 | 1205 |
| 2. | д. Шишкино | 66 | 66 | 69 | 71 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
| 3. | д.Коробейниково | 18 | 23 | 16 | 16 | 18 | 16 | 23 | 23 | 23 |
| 4. | д.М.Могильцы | 146 | 166 | 174 | 194 | 173 | 175 | 192 | 192 | 192 |
| 5. | д.Б.Могильцы | 100 | 97 | 109 | 103 | 95 | 98 | 110 | 110 | 110 |
| 6. | д.Постниково | 200 | 220 | 223 | 227 | 218 | 216 | 229 | 229 | 229 |
| 7. | д. Трестьяны | 208 | 216 | 256 | 233 | 236 | 230 | 227 | 227 | 227 |
| 8. | д. Кочергино | 84 | 83 | 103 | 102 | 93 | 93 | 81 | 81 | 81 |
| 9. | д. Липовки | 126 | 123 | 121 | 113 | 111 | 111 | 116 | 116 | 116 |
| 10. | д. Липовский р-д | 39 | 43 | 42 | 46 | 48 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 11. | д. Ляпуниха | 119 | 123 | 128 | 119 | 114 | 122 | 121 | 121 | 121 |
| 12. | д. Беловская | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| 13. | д. Черная | 37 | 37 | 34 | 34 | 32 | 33 | 27 | 27 | 27 |
| 14. | п. Совхозный | 965 | 980 | 1080 | 1010 | 913 | 921 | 920 | 920 | 920 |
|  | Итого: | 2212 | 2288 | 2466 | 2390 | 2238 | 2259 | 3391 | 3396 | 3396 |

В данной таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам сельсовета за последние семь лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок. (Все анализируемые показатели приведены без военного городка в д.Истомино за исключением 2008 года и прогнозов).

Население Кочергинского сельсовета за период с 2002г. по 2008г. увеличилось на 79 человек, что составило +3,6% или в среднем за год +11,3 человека. За 2002-2004 годы население увеличилось на 11,2%.

В 2005-2006 годах население в целом по сельсовету сокращалось, а в 2007-2009 годах снова стало расти, но не достигло своих максимальных величин за анализируемый период. Изменение численности населения происходило под влиянием как естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2008г. следующее:

| - | дети от 0 до 15 лет | - 9,3%; |
| --- | --- | --- |
| - | трудоспособное население | - 53,9%; |
| - | старше трудоспособного возраста | - 36,8%. |

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы и высокий - группы старше трудоспособного возраста.

Из общей численности населения 49,2% составляют мужчины и 50,8% - женщины. В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети от 0 до 15 лет | 10,1 | 8,4 |
| 2. | Трудоспособное население | 61,9 | 46,1 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 29,0 | 45,5 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Не смотря на то, что в последние два года численность населения начинает незначительно, но все же расти, дальнейших положительных изменений не ожидается, так как слишком мала детская возрастная группа и велика группа лиц старше трудоспособного возраста. Поэтому проектом прогнозируется стабилизация численности населения.

На расчетный срок численность населения Кочергинского сельсовета может составить 3396 человек (с учетом населения военного городка), в том числе на I очередь строительства – 3396 человек.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать 120 человек, в том числе на I очередь строительства – 55 человек. Всего на территории МО население может составить 3516 человек, в том числе на I очередь строительства – 3451 человек.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Кочергинского сельсовета на 01.01.2008г. года составляет 88,4 т.м2 общей площади. На территории населенных пунктов сельсовета 547 домов используются под дачи. Население, проживающее на данной территории, составляет 3391 человек, из них 51 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 26,1 м2/человека. Жилищный фонд представлен домами:

1-этажные – 45,9 т.м2 общей площади – 1124 дома – 51,9%;

2-3 этажные - 18,2 т.м2 общей площади  – 20,6%;

4-5 этажные - 24,3 т.м2 общей площади  – 21,5%.

Дома этажностью 2-3х расположены в п.Совхозном и в военном городке д.Истомино, 4-5ти этажные находятся в военном городке. В таблице представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории Кочергинского сельсовета на расчетный срок получат развитие площадки инвестиционного строительства, которые будут размещаться в районе д.Шишкино, д.Коробейников, д.М.Могильцы, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 180 м2 и с земельным участком по 15 соток общей площадью 7,2 тыс.м2 в количестве 40 домов.

Численность населения Кочергинского сельсовета на расчетный срок может составить 3396 человек. При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет проживать 120 человек при обеспеченности 60,0 м2/чел. Всего на территории сельской администрации население составит 3516 человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется построить 18 домов общей площадью          3,2 тыс.м2.

Численность населения сельсовета может составить 3396 человек, на инвестиционных площадках будет проживать 55 человек. Всего на территории сельской администрации на I очередь строительства население составит 3451 человек.

Более подробно см. таблицы № 2, № 3 «Динамика жилого фонда».

Жилой  фонд

Таблица  № 1

|  | Наименование | Всего | В том числе: |  |  |  | Дачи |  |  | Обеспечен- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | населенных | жилого | 1 эт. индивидуальный |  |  |  |  |  | Население | ность |
| п/п | пунктов, входящих в сельсовет | фонда (т.м2 общ.пл.) | Количество домов | Общая площадь т.м2 | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) | Количество домов | Общая площадь т.м2 | чел. | жилым фондом (м2/чел.) |
| 1. | д. Истомино (с военным городком) | 32,4 | 121 | 5,0 | 3,1 | 24,3 | 80 | 3,3 | 1200 | 27,0 |
| 2. | д. Шишкино | 1,9 | 58 | 1,9 | - | - | 35 | 1,2 | 73 | 26,0 |
| 3. | д.Коробейниково | 1,7 | 42 | 1,7 | - | - | 30 | 1,2 | 23 | 73,9 |
| 4. | д.М.Могильцы | 3,8 | 92 | 3,8 | - | - | 39 | 1,5 | 192 | 19,8 |
| 5. | д.Б.Могильцы | 2,9 | 69 | 2,9 | - | - | 35 | 1,4 | 110 | 26,4 |
| 6. | д.Постниково | 7,9 | 193 | 7,9 | - | - | 92 | 3,8 | 229 | 34,5 |
| 7. | д. Трестьяны | 6,3 | 157 | 6,3 | - | - | 58 | 2,3 | 227 | 27,8 |
| 8. | д. Кочергино | 3,5 | 67 | 3,5 | - | - | 39 | 1,8 | 81 | 43,2 |
| 9. | д. Липовки | 3,8 | 98 | 3,8 | - | - | 60 | 2,3 | 116 | 32,8 |
| 10. | д.Липовский р-д | 0, | 25 | 0,9 | - | - | 4 | 0,1 | 52 | 17,3 |
| 11. | д. Ляпуниха | 3,8 | 86 | 3,8 | - | - | 40 | 1,7 | 121 | 31,4 |
| 12. | д. Беловская | 0,9 | 24 | 0,9 | - | - | 2 | 0,1 | 20 | 45,0 |
| 13. | д. Черная | 1,4 | 41 | 1,4 | - | - | 29 | 9,7 | 27 | 51,9 |
| 14. | п. Совхозный | 17,2 | 28 | 2,1 | 15,1 | - | 4 | 0,1 | 920 | 18,7 |
|  | Итого: | 88,4 | 1124 | 45,9 | 18,2 | 24,3 | 547 | 30,5 | 3391 | 26,1 |

Динамика  жилого  фонда  на  расчетный  срок

Таблица  № 2

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего жилого | в том числе: |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего жилого | в том числе: |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
| Наименование | фонда | 1 эт. индивидуальный |  |  |  | Количество | т.м2 | фонда | 1 этаж. | Индиви- | 2-3 этаж. | 4-5 этаж. | Количество | т.м2 | Всего | в муни- | в инвес- |
| населенного пункта | (т.м2 общей площади) | Количество домов | Общая площадь т.м2 | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) | домов | общей площади | (т.м2 общей площади) | (т.м2) | дуальный малоэтажный (т.м2) | (т.м2) | (т.м2) | домов | общей площади |  | ципальных образова- ниях | тицион- ных зонах |
| д. Истомино (с военным городком) | 32,4 | 121 | 5,0 | 3,1 | 24,3 | - | - | 32,4 | 5,0 | - | 3,1 | 24,3 | 80 | 3,3 | 1205 | 1205 |  |
| д. Шишкино | 1,9 | 58 | 1,9 | - | - | 13 | 2,3 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | - | - | 35 | 1,2 | 113 | 73 | 40 |
| д.Коробейниково | 1,7 | 42 | 1,7 | - | - | 22 | 4,0 | 5,7 | 1,7 | 4,0 | - | - | 30 | 1,2 | 88 | 23 | 65 |
| д.М.Могильцы | 3,8 | 92 | 3,8 | - | - | 5 | 0,9 | 4,7 | 3,8 | 0,9 | - | - | 39 | 1,5 | 207 | 192 | 15 |
| д.Б.Могильцы | 2,9 | 69 | 2,9 | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | - | - | - | 35 | 1,4 | 110 | 110 |  |
| д.Постниково | 7,9 | 193 | 7,9 | - | - | - | - | 7,9 | 7,9 | - | - | - | 92 | 3,8 | 229 | 229 |  |
| д. Трестьяны | 6,3 | 157 | 6,3 | - | - | - | - | 6,3 | 6,3 | - | - | - | 58 | 2,3 | 227 | 227 |  |
| д. Кочергино | 3,5 | 67 | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 39 | 1,8 | 81 | 81 |  |
| д. Липовки | 3,8 | 98 | 3,8 | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 60 | 2,3 | 116 | 116 |  |
| д.Липовский р-д | 0, | 25 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 4 | 0,1 | 52 | 52 |  |
| д. Ляпуниха | 3,8 | 86 | 3,8 | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 40 | 1,7 | 121 | 121 |  |
| д. Беловская | 0,9 | 24 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 2 | 0,1 | 20 | 20 |  |
| д. Черная | 1,4 | 41 | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 29 | 9,7 | 27 | 27 |  |
| п. Совхозный | 17,2 | 28 | 2,1 | 15,1 | - | - | - | 17,2 | 2,1 | - | 15,1 | - | 4 | 0,1 | 920 | 920 |  |
| Итого: | 88,4 | 1124 | 45,9 | 18,2 | 24,3 | 40 | 7,2 | 95,6 | 45,9 | 7,2 | 18,2 | 24,3 | 547 | 30,5 | 3516 | 3396 | 120 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м2/чел.; в существующем – 26,0 м2/чел

Динамика  жилого  фонда  на  I  очередь  строительства

Таблица  № 3

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего жилого | в том числе: |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего жилого | в том числе: |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
| Наименование | фонда | 1 эт. индивидуальный |  |  |  | Количество | т.м2 | фонда | 1 этаж. | Индиви- | 2-3 этаж. | 4-5 этаж. | Количество | т.м2 | Всего | в муни- | в инвес- |
| населенного пункта | (т.м2 общей площади) | Количество домов | Общая площадь т.м2 | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) | домов | общей площади | (т.м2 общей площади) | (т.м2) | дуальный малоэтажный (т.м2) | (т.м2) | (т.м2) | домов | общей площади |  | ципальных образова- ниях | тицион- ных зонах |
| д. Истомино (с военным городком) | 32,4 | 121 | 5,0 | 3,1 | 24,3 | - | - | 32,4 | 5,0 | - | 3,1 | 24,3 | 80 | 3,3 | 1205 | 1205 |  |
| д. Шишкино | 1,9 | 58 | 1,9 | - | - | 13 | 2,3 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | - | - | 35 | 1,2 | 113 | 73 | 40 |
| д.Коробейниково | 1,7 | 42 | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 30 | 1,2 | 23 | 23 | - |
| д.М.Могильцы | 3,8 | 92 | 3,8 | - | - | 5 | 0,9 | 4,7 | 3,8 | 0,9 | - | - | 39 | 1,5 | 207 | 192 | 15 |
| д.Б.Могильцы | 2,9 | 69 | 2,9 | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | - | - | - | 35 | 1,4 | 110 | 110 |  |
| д.Постниково | 7,9 | 193 | 7,9 | - | - | - | - | 7,9 | 7,9 | - | - | - | 92 | 3,8 | 229 | 229 |  |
| д. Трестьяны | 6,3 | 157 | 6,3 | - | - | - | - | 6,3 | 6,3 | - | - | - | 58 | 2,3 | 227 | 227 |  |
| д. Кочергино | 3,5 | 67 | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 39 | 1,8 | 81 | 81 |  |
| д. Липовки | 3,8 | 98 | 3,8 | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 60 | 2,3 | 116 | 116 |  |
| д.Липовский р-д | 0, | 25 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 4 | 0,1 | 52 | 52 |  |
| д. Ляпуниха | 3,8 | 86 | 3,8 | - | - | - | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 40 | 1,7 | 121 | 121 |  |
| д. Беловская | 0,9 | 24 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 2 | 0,1 | 20 | 20 |  |
| д. Черная | 1,4 | 41 | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 29 | 9,7 | 27 | 27 |  |
| п. Совхозный | 17,2 | 28 | 2,1 | 15,1 | - | - | - | 17,2 | 2,1 | - | 15,1 | - | 4 | 0,1 | 920 | 920 |  |
| Итого: | 88,4 | 1124 | 45,9 | 18,2 | 24,3 | 18 | 3,2 | 91,6 | 45,9 | 3,2 | 18,2 | 24,3 | 547 | 30,5 | 3451 | 3396 | 55 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м2/чел.; в существующем – 26,0 м2/чел

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО

Определение проектных границ территории  населенных пунктов МО направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «Кочергинский сельсовет», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «Кочергинский сельсовет» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «Кочергинский сельсовет» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, гослесфонд, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые Формируются Учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и коммерческих), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

Так в северо-восточной части поселения, имеющей благоприятные экологические условия и богатейшие природные ресурсы (наличие живописных мест отдыха на берегу р.Волги) предлагается разместить рекреационную зону.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «Кочергинский сельсовет» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г.Балахны, г.Заволжья и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственно- го использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах; |
| --- | --- |
| - | среднеэтажной секционной застройкой (4-5 эт.), расположенной в д.Истомино; |
| - | малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.), расположенной в д.Истомино, в п.Совхозный; |
| - | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной; |
| - | зоны садоводческих товариществ. |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общественных центров; существующих населенных пунктах: Истомино, Большие Могильцы, Совхозный, Кочергино, Ляпуниха; проектных – в проектируемой застройке; |
| --- | --- |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательных учреждений; |
| - | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли; |
| - | объекты спортивного назначения – проектные – стадионы, спортивные площадки |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов, пойму реки Волги, с организацией лугопарков, пляжей.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной в н.п.: Истомино, Совхозный, Б.Могильцы. |
| --- | --- |

Проектные производственные зоны (инвестиционные площадки) предусматри-

ваются южнее Липовского разъезда, у железной дороги.

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | существующим кладбищем, расположенным к востоку от д.Липовки; |
| --- | --- |
| - | проектируемым кладбищем, размещаемым к западу от д.Истомино (4 га). |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие зоны:

Земли водного фонда – к которым относятся ручьи, пруды, (водоохранные и прибрежные зоны).

Земли, занятые лесами.

Земли фонда перераспределения.

Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является железная дорога, проходящая с севера на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты.

Административным центром является д.Трестьяны.

III.3.  Производственная  база

На территории МО «Кочергинский сельсовет» в настоящее время находятся предприятия: ООО «ВиВВАР» (распиловка и обработка древесины), ООО «Промцентр ОПС» (ремонтно-строительная отрасль), а также предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, которая направлена на сферу торговли и общественного питания.

Основными сельскохозпроизводителями являются ООО «Исток» и ООО «Правдинское». Развитие сельского хозяйства направлено на обеспечение населения овощами, молоком, мясом и другими сельхозпродуктами.

В п.Совхозном размещаются:

| - | животноводческий комплекс на 500 скотомест, фактическое поголовье 330 голов; |
| --- | --- |
| - | открытая площадка для молодняка на 60 голов, фактическое поголовье на 60 голов; |
| - | телятник на 100 голов, фактическое поголовье на 70 голов; |
| - | животноводческая ферма на 270 скотомест (КРС) с фактическим поголовьем на 265 голов. |

В таблице приводятся основные параметры развития сельскохозяйственного производства.

Основные  показатели  развития  сельхозпроизводства

| Наименование | Единица измерения | ООО «Исток» | ООО «Правдинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Культуры: |  |  |  |
| Зерновые |  |  |  |
| Площадь посева | га | 353 | 130 |
| Урожайность | ц/га | 20 | 22 |
| Валовой сбор | тонн | 706 | 286 |
| Картофель |  |  |  |
| Площадь посева | га | - | 20 |
| Урожайность | ц/га | - | 100 |
| Валовой сбор | тонн | - | 200 |
| Овощи |  |  |  |
| Площадь посева | га | - | 25 |
| Урожайность | ц/га | - | 94,4 |
| Валовой сбор | тонн | - | 236 |
| Многолетние травы: |  |  |  |
| На семена |  |  |  |
| Площадь посева | га | - | - |
| Урожайность | ц/га | - | - |
| Валовой сбор | тонн | - | - |
| На сено |  |  |  |
| Площадь посева | га | 146 | 25 |
| Урожайность | ц/га | 20 | 20 |
| Валовой сбор | тонн | 292 | 50 |
| На зеленую массу |  |  |  |
| Площадь посева | га | 80 | 100 |
| Урожайность | ц/га | 150 | 245 |
| Валовой сбор | тонн | 1200 | 2450 |
| Однолетние травы: |  |  |  |
| На зеленую массу |  |  |  |
| Площадь посева | га | - | 60 |
| Урожайность | ц/га | 200 | 250 |
| Валовой сбор | тонн | 1600 | 1500 |
| Кормовые корнеплоды |  |  |  |
| Площадь посева | га | - | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Урожайность | ц/га | - | 320 |
| Валовой сбор | тонн | - | 160 |
| На 1 усл. гол. скота, ц.к.е. |  | 36,6 | 20,9 |
| Всего посевов | га |  | 365 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 129 | 0,09 |
| Молоко | тыс.тонн | 1,561 | 0,703 |
| Яйца | тыс.штук | - | - |
| Численность работающих | чел. | 56 | 37 |
| Поголовье КРС | голов | 460 | 265 |
| Количество сельхозтехники | штук | 23 | 36 |

В настоящее время Правительством уделяется большое внимание сельскому хозяйству. Планируется финансовая поддержка на развитие растениеводства, животноводства, на строительство и реконструкцию остальной инфраструктуры, кадровое обеспечение, подготовку и переподготовку руководителей и специалистов АПК, повышение квалификации. Для развития сектора малого предпринимательства  создаются условия для его развития, льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

Учитывая данную ситуацию, проектом предлагается и в дальнейшем развитие этого направления.

III. 4.  Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Территория муниципального образования «Кочергинский сельсовет» большей частью покрыта лесными массивами, которые занимают: западную, южную и центральную части поселения. Населенные пункты сельсовета состоят из: 12ти деревень и 2х поселков, которые сосредоточены вдоль железной дороги, в северо-восточной, юго-восточной и южной частях муниципального образования.

д. Истомино

Деревня Истомино расположена в лесистой, южной части поселения.

Деревня имеет компактную планировочную структуру, которая решена линейно-протяженной сеткой улиц, расположенных параллельно автомобильной дороге, проходящей к северу от деревни, с запада на восток, и соединяющей д.Истомино с остальными населенными пунктами поселения.

Территория д.Истомино, в основном, занята жилыми домами, которые представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, расположенной в северной и юго-западной части деревни; |
| --- | --- |
| - | средне и малоэтажной секционной жилой застройкой (2-3-4-5 эт.), расположенной в южной и юго-восточной части населенного пункта. Это жилая зона бывшей воинской части, земли Федеральной собственности, расположенные южнее населенного пункта, занимающие значительную территорию. В центральной части деревни находится общественный центр, его формируют: магазины, общеобразовательная школа, детские сады, предприятия общественного питания, коммунального обслуживания, отделение связи. К северо-западу от д.Истомино располагается территория предприятия ОАО «Волга», в санитарно-защитной зоне которого, к западу от деревни проектируется территория нового сельского кладбища (СЗЗ – 50 м). |

Производственная зона расположена в южной части д.Истомино.

Около существующего пруда, предлагается организовать рекреационную зону для жителей деревни, которую будут формировать зеленые насаждения общего пользования, спортивная площадка.

К востоку от деревни Истомино расположены деревни: Шишкино, Коробейниково.

Это небольшие населенные пункты, жилые зоны которых представлены малоэтажной (1-2 эт.) индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

К западу от д.Шишкино предлагается разместить на I очередь строительства площадку жилой инвестиционной зоны малоэтажной индивидуальной застройки. В деревне имеется магазин, в северной части – проходит автомобильная дорога.

Южнее д.Шишкино расположена д.Коробейников, в северной части которой запроектированы резервы жилой зоны, в восточной и западной – площадки инвестиционной жилой зоны, проектируемой на расчетный срок строительства. В деревне проектируется размещение магазина повседневных товаров.

К югу от д.Коробейников расположена территория бывшей воинской части (земли Федеральной собственности).

К северо-востоку от д.Коробейников, между железной дорогой и поймой р.Волги расположены деревни: Малые Могильцы и Большие Могильцы.

д.Малые Могильцы – небольшой населенный пункт, жилая зона которого представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой, размещенной вдоль одной улицы, вытянутой с севера – на юг. В южной части деревни предлагается разместить на I очередь строительства инвестиционную площадку жилой зоны.

К западу от деревни размещена производственная зона ООО «Исток». Севернее, практически примыкая к деревне расположен населенный пункт Большие Могильцы.

Деревня имеет компактную планировочную структуру. Она расположена между железной дорогой и автомобильной дорогой Балахна-Н.Новгород.

Жилая зона деревни представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

К западу от деревни предлагается разместить резервы жилой застройки. В центральной части деревни находится предприятие ООО «ВиВВАР», общественный центр, который формируют следующие учреждения: магазин, предприятие общественного питания, объект здравоохранения, школа, проектируются: аптека, предприятие коммунального обслуживания, спортивные сооружения.

В восточной, южной частях деревни размещены садоводческие товарищества.

Севернее границы с запада на восток проходит автомобильная дорога межмуниципального значения, которая является границей между населенным пунктом д.Постниково и д.Б.Могильцы.

Жилая зона деревни представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, в северо-западной и западной части – проектируются резервы жилой зоны.

п.Совхозный располагается к северо-западу от д.Постниково. Поселок имеет компактную планировочную структуру. В северо-западной части поселка размещена производственная зона: ООО «Исток», МУП «Село», пождепо. В восточной части располагается жилая зона, представленная секционной жилой застройкой, южнее расположены кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В центре поселка размещается общественный центр, который формируют: школа, детский сад, магазин. Проектируются: предприятие коммунального обслуживания, аптека.

В юго-востоку от села располагается территория учреждения отдыха – детского оздоровительного лагеря.

К северо-востоку, через железную дорогу от п.Совхозный находится д.Трестьяны – центр муниципального образования.

Деревня Трестьяны имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

На въезде расположен небольшой общественный центр, который формируют магазины и здание сельского совета. С востока деревню ограничивает озеро. В северной части проектом предлагается разместить резервы жилой зоны.

Севернее д.Трестьяны, вдоль берега р.Волга, располагаются небольшие (1-2е улицы) деревни: Кочергино, Черная, Беловская.

Структуры которых состоит из кварталов малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

Деревни расположены в живописной пойме р.Волги, рекреационной зоне. Проектом предлагается размещение, в южной части деревень, резервов жилой зоны, занимающих значительные по площади территории, организация небольших подцентров, со строительством магазинов повседневного спроса.

К западу от д.Беловской между железной дорогой и автомобильной магистралью на г.Заволжье располагаются: д.Ляпуниха и п.Липовский разъезд.

Деревня Ляпуниха, имеет компактную планировочную структуру. Жилая зона представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) застройкой, в центральной части имеется небольшой подцентр, который формируют: магазин, ФАП, проектируется строительство аптеки.

Поселок Липовский разъезд – имеет линейную планировочную структуру и состоит из одной жилой улицы, вытянутой с севера-запада на юго-восток. Поселок примыкает к железной дороге с севера, с юга от нее проектируются инвестиционные площадки производственных зон, одна из которых – на Iую очередь.

К западу от п.Липовский разъезд расположена д.Липовки, имеющая компактную планировочную структуру. Жилая зона представлена малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

В центральной части деревни размещается небольшой общественный центр.

В северо-восточной части расположено кладбище. Развитие жилой зоны преждлагается проектом в северной и северо-западной частях деревни.

III.5. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения Кочергинского сельсовета представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования. Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г.Балахны, а также в областном центре г.Н.Новгорода. Центром обслуживания сельсовета являются: п.Совхозный, д.Истомино и частично д.Третьяны, д.Б.Могильцы. В этих населенных пунктах находятся учреждения периодического и повседневного спроса. В поселке Совхозный расположены: детский сад с нормативной вместимостью 160 мест при фактической посещаемости 85 детей, школа с нормативной вместимостью на 230 учащихся, при фактической посещаемости 153 человека, амбулатория на 25 посещений в смену, дом культуры на 300 мест, библиотека, продовольственные магазины, спортплощадка, отделение связи, сберкасса, пожарное депо. В д.Истомино расположена школа с нормативной вместимостью 150 учащихся при фактической посещаемости 131 человек, магазины и ФАП.

В целом по сельсовету обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания близка к нормативной и даже превышает, исключение составляет пожарное депо, амбулатория, магазины, спортсооружения, по которым обеспеченность ниже нормативной.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения сельсовета предполагает обеспечение жителей каждого сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, проектом предлагается новое строительство детского сада в д.Истомино, расширение существующей амбулатории в п.Совхозный, ФАП с аптекой в д.Липуниха, аптеки в д.Истомино, д.Б.Могильцы, п.Совхозный. В проекте также предлагается к строительству продовольственные и непродовольственные магазины в д.Истомино, д.Шишкино, д.Коробейников, д.Кочергино, д.Липовке, д.Беловская, предприятия бытового обслуживания в д.Истомино, д.Б.Могильцы, п.Совхозный.

Более подробно см. таблицу «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания  населения  Кочергинской  сельской  администрации

| № п/п | Наименование учреждений | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детский сад (норма/факт) | п. Совхозный | 160/85 мест |
| 2. | Школа (норма/факт) | п. Совхозный | 230/153 мест |
|  | Школа (норма/факт) | д. Истомино | 150/313 мест |
|  | Школа (норма/факт) | д.Б.Могильцы | 10/10 мест |
| 3. | Амбулатория | п. Совхозный | 25 посещ. в смену |
| 4. | Дом культуры | п. Совхозный | 300 мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Библиотека | п. Совхозный | 11,0 тыс.томов |
|  | Библиотека | д. Б.Могильцы | 11,0 тыс.томов |
| 6. | Магазины | п. Совхозный | 130,0 м2 торг.площ. |
|  | Магазины | д. Б.Могильцы | 64,0 м2 торг.площ. |
|  | Магазины | д. Истомино | 80,0 м2 торг.площ. |
|  | Магазины | д.Ляпуниха | 50,0 м2 торг.площ. |
|  | Магазины | д.Трестьяны | 70,0 м2 торг.площ. |
| 7. | Столовая (кафе) | д.Трестьяны | 48 пос. мест |
|  | Столовая (кафе) | д. Б.Могильцы | 94 пос. мест |
| 8. | Спортивные сооружения | п. Совхозный | 0,2 га |
| 9. | Отделение связи | п. Совхозный | 1 объект |
|  | Отделение связи | д. Истомино | 1 объект |
| 10. | Сберкасса | п. Совхозный | 1 объект |
|  | Сберкасса | д. Истомино | 1 объект |
| 11. | Пожарное депо | п. Совхозный | 1 маш. |
| 12. | Сельская администрация | д.Трестьяны | 300 м3 |
| 13. | ФАП | д. Истомино | 1 объект |
|  | ФАП | д. Б.Могильцы | 1 объект |

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

| № |  | Ед. | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | измерения | Необходимо по норме | Существующее положение | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест (норма/факт) | 160 | 85 | 188,2 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест (норма/факт) | 380 | 284 | 133,8 |
| 3. | Амбулатория | посещ. в смену | 85 | 25 | 29,4 |
| 4. | Аптека | объект | 1 | - | - |
| 5. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 690,0 | 394,0 | 57,1 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 90 | 142 | 157,8 |
| 7. | Комплекс спортивных сооружений | га | 0,4 | 0,2 | 500,0 |
| 8. | Отделение связи | объект | 2 | 1 | 200,0 |
| 9. | Сберкассы | объект | 2 | 1 | 200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 50,0 |
| 11. | Библиотека | тыс.томов | 11,5 | 22 | 191,3 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | - | - |
| 13. | Досуговые центры и культурно-развлека- тельные учреждения | мест | 300 | 300 | 100,0 |
| 14. | ФАП | объект | 1 | 2 | 200,0 |

Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  (расчетный  срок / в  том  числе  I  очередь  строительства)

| № п/п | Наименование населенного | Детский сад (мест) |  | Амбулатория (посещ. в смену) |  | ФАП (объект) |  | Аптека (объект) |  | Спортив- ные территории | Продовольственные и непродовольственные магазины (м2торг.площ) |  | Предприятия бытового обслуживания (раб. мест) |  | Пожарное депо (машин) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункта | вмести мость | кубатура (т.м3) | вмести мость | кубатура (т.м3) | вмести мость | кубатура (т.м3) | вмести мость | кубатура (т.м3) | (га) | вмести мость | кубатура (т.м3) | вмести мость | кубатура (т.м3) | вмести мость | кубатура (т.м3) |
| 1. | д. Истомино | 50/50 | 2,8/2,8 | - | - | - | - | 1/- | 0,5/- | 0,5/- | 370/180 | 1,5/0,7 | 6/6 | 0,4/0,4 | - | - |
| 2. | д. Шишкино |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 50,0/50,0 | 0,2/0,2 | - | - | - | - |
| 3. | д.Коробейниково |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 50,0/- | 0,2/- | - | - | - | - |
| 4. | д.Б.Могильцы |  |  | - | - | - | - | 1/- | 0,5/- | 0,2/- | - | - | 2/- | 0,1/- | - | - |
| 5. | д.Кочергино |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 70,0/- | 0,3/- | - | - | - | - |
| 6. | д. Липовки |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 70,0/70,0 | 0,3/0,3 | - | - | - | - |
| 7. | д. Ляпуниха |  |  | - | - | 1/- | 0,3/- | 1/- | 0,5/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | д. Беловская |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 0,2 | - | - | - | - |
| 9. | п. Совхозный |  |  | 60/- (расшир. сущ.) | 1,8/- | - | - | 1/1 | 0,5/0,5 | - | - | - | 6/2 | 0,3/0,1 | 1+1 спец./2 (расшир. сущ.) | 1,8/1,8 |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) | Всего по проекту (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 175 | 160 | 50/50 | 210/210 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 332 | 380 | -/- | 380/380 |
| 3. | Амбулатория | посещ. в смену | 85 | 25 | 60/- | 85/25 |
| 4. | Аптека | объект | 1 | - | 4/1 | 4/1 |
| 5. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 1050,0 | 394,0 | 660,0/300,0 | 1054,0/694,0 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 140 | 142 | -/- | 142/142 |
| 7. | Спортивные территории | га | 0,7 | 0,2 | -,7/- | 0,9/0,2 |
| 8. | Отделение связи | объект | 1 | 2 | -/- | 2/2 |
| 9. | Сберкассы | объект | 1 | 2 | -/- | 2/2 |
| 10. | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 2/2 | 3/3 |
| 11. | Библиотека | тыс.томов | 11,5 | 22,0 | -/- | 22,0/22,0 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 14 | - | 14/8 | 14/8 |
| 13. | Досуговые центры и культур- но-развлекательные учреждения | мест | 200 | 300 | - | 300/300 |
| 14. | ФАП | объект | 1 | 2 | 1/- | 3/2 |
| 15. | Сельская администрация | т.м3 | - | 0,3 | - | 0,3/0,3 |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Кочергинского сельсовета существует  кладбище размером 1,4 га в районе д.Липовки. По расчету на все население необходимо дополнительных территорий - 0,8 га.

На расчетный срок отводится новая площадка под кладбище размером 4,0 га в районе д.Истомино, которая будет являться площадкой перспективного развития зоны специального назначения.

Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО Кочергинский сельсовет обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 60 км от сельсовета.

По территории Муниципального Образования проходят электрифицированные железнодорожные пути (Нижний Новгород – Заволжье), протяженность которых в пределах проектируемой территории составляет 8 км. На территории МО располагаются три пассажирские железнодорожные станции: Могильцы, Трестьяны, Липовки. Все станции оборудованы перроном. Зданий и павильонов для ожидания ж/д транспорта нет.  На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется для перевозки пассажиров и для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье. Интенсивность поездов на данном участке составляет: пассажирские – 32 пары в сутки, грузовые – 9 пар в сутки.

На данный момент по территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Данная автомобильная дорога является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения Москва – Н. Новгород и Владимир – Иваново. Так же обеспечивает связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Все основные пассажирские и грузовые перевозки осуществляются именно по этой автотрассе. Протяженность данной трассы в пределах района проектирования 8700 м. Основным потребителем грузовых перевозок является предприятие ООО «ВВАР», расположенное в д. Большие Могильцы.

Пассажирские пригородные перевозки осуществляются Балахнинским и Нижегородским пассажирскими автотранспортными предприятиями. По трассе регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт по направлениям: Балахна, Заволжье, Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск. По автомобильной дороге межмуниципального  значения а/д д. Могильцы – д. Конево проходит автобус, обслуживающий маршрут г. Балахна – д. Конево. Интенсивность – 3 рейса в сутки.

Проектные  предложения

Первая очередь строительства:

На данном этапе организацией ОАО «ГипродорНИИ» (нижегородский филиал) разработана документация по строительству новой трассы регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород на участке обхода города Балахны. До 2012 года строительство данного обхода должно быть завершено. Новая трасса Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород будет пролегать по центральной части территории МО Кочергинский сельсовет.

На всех остановках общественного транспорта, в том числе железнодорожного, должны быть установлены павильоны.

На расчетный срок проектом предлагается:

- для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а так же для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье реки Волги организовать лодочную станцию, а так же проложить к ней автомобильную дорогу местного значения.

2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Основное транспортное движение в муниципальном образование осуществляется по трассе Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород (ширина проезжей части 8 м) и по трассе местного значения а/д Шопша – Иваново – Нижний Новгород – р.п. Малое Козино (ширина проезжей части 6 м).

Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые  служат для связи основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 20 м. Ширина проезжей части составляет 6 - 7 м.

Основные автодороги населенных пунктов муниципального образования  обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15м. Ширина проезжей части 5-6 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Автодорога регионального значения | 8,7 | 5 | 5 | 9,7 | 5,6 | 5,6 |
| Автодорога межмуниципального значения | 10,8 | 17,4 | 17,4 | 12,0 | 19,3 | 19,3 |
| Автодорога местного значения | 1,1 | 2,8 | 7,3 | 1,2 | 3,1 | 8,1 |
| Главная улица населенного пункта (транзитная) | 4 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 6 | 6 |
| Итого: | 24,6 | 30,6 | 35,1 | 27,3 | 34 | 39 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Проектные  предложения

Первая  очередь  строительства:

Улично-дорожную сеть муниципального образования, по крайней мере, его жилую и промышленную части можно считать достаточно развитой. Большим недостатком данной улично-дорожной является масштабное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части. Использование такой транспортной сети малоэффективно и затруднительно. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

| - | автодорога регионального значения – минимум 7,5 м; |
| --- | --- |
| - | автодорога межмуниципального значения – минимум 7 м; |
| - | автодорога местного значения – минимум 6 м; |
| - | главные улицы муниципального образования – минимум 8 м; |
| - | основные улицы муниципального образования – минимум 7 м; |
| - | улицы местного значения – минимум 6 м. |

Проектом предлагается на организовать автодорожную связь с твердым покрытием д.Беловская и д.Черная. Протяженность автодороги 530 м.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Расчетный  срок:

Предлагается увеличение ширины существующей проезжей части улиц и дорог до значений, указанных в разделе первая очередь строительства.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть.

На расчетный срок проектом предлагается строительство лодочной станции на востоке муниципального образования. Для обеспечения транспортной связи населенных пунктов с лодочной станцией необходимо построить автодорогу местного значения. Данная автодорога так же будет обслуживать коллективные сады, расположенные в восточной части сельсовета. Протяженность данной автодороги    700 м.

Так же предлагается строительство автомобильных дорог местного значения по всей территории муниципального образования для обеспечения полноценной автомобильной связи всех населенных пунктов.

Сооружения  на  автомобильных  и  железных  дорогах

Существующее  положение

На сегодняшний день на территории муниципального образования Кочергинский сельсовет размещаются один железнодорожный и один автомобильный мосты в районе д. Лущанский бор.

Охраняемые железнодорожные переезды располагаются рядом с д. Малые Могильцы и п. Совхозный.

Проектные  предложения

Первая  очередь  строительства:

На первую очередь предполагается строительство автомобильного моста и автомобильной развязки в разных уровнях на новой автомобильной дороге регионального значения Р152. Строительство данных сооружений должно финансироваться из федерального и областного бюджетов, поэтому в стоимость первой очереди строительства  не включены.

Расчетный  срок:

Для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта по автодороге д. Большие Могильцы – Истомино (условно) предлагается строительство путепровода через железную дорогу, так как данная автодорога играет важную роль не только в масштабах муниципального значения, но и в масштабах Балахнинского района.

Для обеспечения движения автотранспорта по направлению к новой лодочной станции и коллективным садам, предлагается строительство мостового сооружения рядом с д. Большие Могильцы.

Для обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта по новой автодороге местного значения в районе д. Шишкино предлагается строительство автомобильного моста.

Индивидуальный  транспорт

В настоящее время в мо Кочергинский сельсовет зарегистрировано 329 автомобилей и около 4 мотоцикла. Уровень автомобилизации в рабочем поселке составляет 145 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных мототранспортных средств представлена в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 329 | 170 | 590 | 220 | 760 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 4 | 30 | 105 | 50 | 175 |
| Общее количество транспортных средств | 333 |  | 695 |  | 935 |

3. Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС

Сооружения  для  хранения  автотранспортных  средств

Существующее  положение

Абсолютно большая часть населения муниципального образования Кочергинский сельсовет проживает в индивидуальной застройке. Хранение личного автотранспорта в данном случае осуществляется преимущественно на приусадебных участках. Существующая незначительная секционная застройка обслуживается существующими гаражными массивами, в основном расположенными в п. Совхозный и д. Истомино.

Проектные  предложения

Для обслуживания существующей секционной застройки проектом предлагается строительство новых гаражных массивов в п. Совхозный и д. Истомино.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта (смотри чертежи, лист №8).

Для временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой должно быть предусмотрено строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25% от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района. В местах работы людей необходимо предусматривать стоянки для временного хранения автомобилей. Их следует размещать в зданиях и сооружениях или в непосредственной близи с ними.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 695 | 200 | 4 |
| Расчетный срок | 935 | 200 | 5 |

На первую очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на севере  п. Совхозный.

На расчетный срок предлагается расширить запроектированные на первую очередь строительства станции технического обслуживания и довести суммарное значение постов до 5.

Автозаправочные  станции

В настоящие время в муниципальном образовании размещаются две  автозаправочные станции: д. Липовский разъезд и д. Большие Могильцы.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.6.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 АЗС | Требуемое количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 695 | 4800 | 1 |
| Расчетный срок | 935 | 4800 | 1 |

Строительство дополнительных АЗС не требуется.

4. Основные  объемы  работ  по  УДС  и  транспорту.

Стоимость  I  очереди  строительства*

Основные  объемы  работ

Таблица 4.4.1 – основные объемы работ

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок в том числе I оч стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | - Автодорога межмуни- ципального значения | км | 10,8 | 0 | 0 |
|  | - Автодорога местного значения | км | 1,1 | 1,7 | 4,5/6,2 |
|  | - Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 4 | 1,4 | 0/1,4 |
| I | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | - Железнодорожные мосты | объект | 1 | 0 | 0 |
|  | 2. Автомобильные мосты, путепроводы | объект | 1 | 0 | 2/2 |
|  | - Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 2 | 0 | 0 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 1/5 |
|  | 3. Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 150 | 95 | 75/170 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 4.4.2.

* строительство федеральных объектов в данном разделе не учитывается.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991 года.

Таблица 4.4.2 – стоимость I очереди строительства

| №№ п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество Новое стр-во реконструкц | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 1,4 | 400 | 560 |
| 1. | Автодорога местного значения | км | 1,7 | 200 | 340 |
| 5. | Гаражи | 1 бокс | 95 | 4,8 | 456 |
| 6. | Станции технического обслуживания | пост | 4 | 33,1 | 132,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 1488,4 |

47

Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения на территории муниципального образования служат подземные воды. Водозаборными сооружениями являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

Централизованное водоснабжение имеется в двух населенных пунктах: п.Совхозный и д.Истомино. Поселок Совхозный получает воду от одной артскважины, расположенной в 100м юго-восточнее от жилой застройки. Ориентировочный суточный водоотбор составляет 110 м3/cут. Скважина пробурена в 1997 году. По контролируемым показателям качество воды в основном отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Наблюдается превышение нормативов ПДК по следующим показателям: по мутности, по марганцу, по окисляемости, по железу. С целью улучшения качества воды предусмотрена система водоочистки с озонированием до 10м3/час. По результатам исследований, выполненных Испытательным Лабораторным Центром ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Балахнинском, Чкаловском районах” в 2007-2008 году установлено, что превышение нормативов ПДК в воде после очистки нет ни по одному показателю. Общая протяженность водопроводной сети по поселку – 2,8км.

Многоквартирные жилые дома бывшей воинской части в д.Истомино получают воду от двух  артскважин, расположенных на территории населенного пункта. Ориентировочный водоотбор составляет 400м3/cут. По контролируемым показателям качество воды в основном отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Наблюдается превышение нормативов ПДК по следующим показателям: по мутности, по железу. Вода проходит очистку на водопроводных очистных сооружениях. Протяженность водопроводной сети – 4,7 км.

Шахтные колодцы имеются в следующих населенных пунктах: д.Трестьяны (3шт.), д.Кочергино (1шт.), д.Беловская (1шт.), д.Истомино (2шт.), д.Коробейниково (1шт.), д.Липовки (1шт.), д.М.Могильцы (2шт.), д.Постниково (1шт.), д.Черная (1шт.).

Детский оздоровительный лагерь ”Дзержинец” получает воду от двух артскважин, одна из которых расположена на территории лагеря, вторая -  за границами. Вода проходит очистку и обеззараживание на системе озонирования фирмы ООО ИПЦ “Озонтэкс”. Качество очищенной воды, прошедшей систему очистки, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для водоснабжения молочно-товарных ферм ООО «Исток» в п.Совхозный и д.М.Могильцы используются собственные артскважины.

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением - 300 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 160 л/сут на 1 человека (существующая застройка) и 200 л/сут на 1 чело-века (новая застройка); |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 125 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

д.Трестьяны –5  л/сек,

д.Беловская – 5 л/сек,

д.Б.Могильцы – 5 л/сек,

д.Истомино – 10 л/сек,

д.Коробейниково – 5 л/сек,

д.Кочергино – 5 л/сек,

д.Липовки – 5 л/сек,

д.Липовский разъезд – 5 л/сек,

д.Ляпуниха – 5 л/сек,

д.М.Могильцы – 5 л/сек,

д.Постниково – 5 л/сек,

п.Совхозный – 10 л/сек,

д.Черная – 5 л/сек,

д.Шишкино – 5 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов. Расчетные расходы воды приведены в таблице. Водопотребление на I очередь строительства (2015год) составит 1257 3/cут, на расчетный срок (2030 год) – 1353 3/cут.

На I очередь предлагается строительство водозаборов и  водопроводных сетей в следующих населенных пунктах: д.Шишкино, д. М.Могильцы, д. Б.Могильцы д.Постниково, д.Трестьяны, д.Кочергино (для населенных пунктов д.М.Могильцы, д.Б.Могильцы и д.Постниково предусмтаривается единый водозабор). На расчетный  срок – строительство водозабора и  водопроводной сети в д.Коробейниково. Водоснабжение многоквартирных жилых домов в д.Истомино и в п.Совхозный сохраняется от существующих артскважин. Очередность строительства проектируемых водозаборов приведена в таблице. Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников

водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоснабжение д.Липовки, д.Липовский разъезд, д.Ляпуниха, д.Беловская,  д.Черная предусматривается от нецентрализованных источников водоснабжения (существующих и проектируемых шахтных колодцев).  Оборудование этих источников предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Водоснабжение детского оздоровительного лагеря ”Дзержинец” сохраняется от существующих артскважин (при условии использования воды из скважины, расположенной на территории лагеря, только на технические цели).

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

Таблица V.1.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1) д.Истомино |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 375,7 |  | 385,2 |
| - дачи | 11,5 |  | 11,5 |
| - неучтенные расходы | 19,4 |  | 19,8 |
| Итого: | 406,6 |  | 416,5 |
| Противопожарный расход | 36,0 |  | 36,0 |
| Полив | 60,2 |  | 60,2 |
| 2) д.Шишкино |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,5 |  | 7,2 |
| - новое строительство | 9,6 |  | 9,6 |
| - дачи | 5,0 |  | 5,0 |
| - неучтенные расходы | 0,9 |  | 1,1 |
| Итого: | 19,0 |  | 22,9 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 10,9 |  | 10,9 |
| 3) д.Коробейниково |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 1,1 |  | 2,3 |
| - новое строительство | - |  | 15,6 |
| - дачи | 4,3 |  | 4,3 |
| - неучтенные расходы | 0,3 |  | 1,1 |
| Итого: | 5,7 |  | 23,3 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 5,6 |  | 19,2 |
| 4) д.М.Могильцы |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 9,2 |  | 19,0 |
| - новое строительство | 3,6 |  | 3,6 |
| - дачи | 5,6 |  | 5,6 |
| - неучтенные расходы | 0,9 |  | 1,4 |
| Итого: | 19,3 |  | 29,6 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 16,2 |  | 16,2 |
| 5) д.Б.Могильцы |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 5,3 |  | 10,8 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| - дачи | 5,0 |  | 5,0 |
| - неучтенные расходы | 0,5 |  | 0,8 |
| Итого: | 10,8 |  | 16,6 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 10,8 |  | 10,8 |
| 6) д.Постниково |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 11,0 |  | 22,7 |
| - дачи | 13,2 |  | 13,2 |
| - неучтенные расходы | 1,2 |  | 1,8 |
| Итого: | 25,4 |  | 37,7 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 25,2 |  | 25,2 |
| 7) д.Трестьяны |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 10,9 |  | 22,5 |
| - дачи | 8,4 |  | 8,4 |
| - неучтенные расходы | 1,0 |  | 1,5 |
| Итого: | 20,3 |  | 32,4 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 20,1 |  | 20,1 |
| 8) д.Кочергино |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,9 |  | 8,1 |
| - дачи | 5,6 |  | 5,6 |
| - неучтенные расходы | 0,5 |  | 0,7 |
| Итого: | 10,0 |  | 14,4 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 9,9 |  | 9,9 |
| 9) д.Липовки |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 5,6 |  | 5,6 |
| - дачи | 8,6 |  | 8,6 |
| - неучтенные расходы | 0,7 |  | 0,7 |
| Итого: | 14,9 |  | 14,9 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 14,8 |  | 14,8 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 10)д.Липовский разъезд |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,5 |  | 2,5 |
| - дачи | 0,6 |  | 0,6 |
| - неучтенные расходы | 0,2 |  | 0,2 |
| Итого: | 3,3 |  | 3,3 |
| Противопожарный расход | 18,0 |  | 18,0 |
| Полив | 3,2 |  | 3,2 |
| 11) д.Ляпуниха |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд |  | 5,8 | 5,8 |
| - дачи |  | 5,8 | 5,8 |
| - неучтенные расходы |  | 0,6 | 0,6 |
| Итого: |  | 12,2 | 12,2 |
| Противопожарный расход |  | 18,0 | 18,0 |
| Полив |  | 12,1 | 12,1 |
| 12) д.Беловская |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд |  | 1,0 | 1,0 |
| - дачи |  | 0,3 | 0,3 |
| - неучтенные расходы |  | 0,1 | 0,1 |
| Итого: |  | 1,4 | 1,4 |
| Противопожарный расход |  | 18,0 | 18,0 |
| Полив |  | 4,0 | 4,0 |
| 13) д.Черная |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд |  | 1,3 | 1,3 |
| - дачи |  | 4,2 | 4,2 |
| - неучтенные расходы |  | 0,3 | 0,3 |
| Итого: |  | 5,8 | 5,8 |
| Противопожарный расход |  | 18,0 | 18,0 |
| Полив |  | 5,7 | 5,7 |
| 14) п.Совхозный |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд |  | 160,3 | 166,0 |
| - дачи |  | 0,6 | 0,6 |
| - неучтенные расходы |  | 8,0 | 8,3 |
| Итого: |  | 168,9 | 174,9 |
| Противопожарный расход |  | 36,0 | 36,0 |
| Полив |  | 46,6 | 46,6 |
| Всего: |  | 1256,9 | 1352,8 |

Источники водоснабжения

Таблица V.1.2

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1) д.Истомино | 2 существующие артскважины | - |
| 2) д.Шишкино | строительство водозабора и водопроводных сетей | - |
| 3) д.Коробейниково | существующие источники | строительство водозабора и водопроводных сетей |
| 4) д.М.Могильцы | строительство водозабора и водопроводных сетей | - |
| д.Б.Могильцы |  | - |
| д.Постниково |  | - |
| 5) д.Трестьяны | строительство водозабора и водопроводных сетей | - |
| 6) д.Кочергино | строительство водозабора и водопроводных сетей | - |
| 7) д.Липовки | строительство шахтных колодцев | - |
| 8) д.Липовский разъезд | строительство шахтных колодцев | - |
| 9) д.Ляпуниха | строительство шахтных колодцев | - |
| 10) д.Беловская | существующий шахтный колодец | - |
| 11) д.Черная | существующий шахтный колодец | - |
| 12) п.Совхозный | существующая скважина | - |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.3

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| 1). Строительство магист- ральных водопровод- ных сетей | км | 11,0 | 16,7 | 5100 |
| 2). Строительство водозабора | шт. | 4 | 5 | 680 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 5780 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 33,6 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться

V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная система канализации имеется в п.Совхозный. Сточные воды от многоквартирных жилых домов поступают на канализационную насосную станцию, которая подает стоки на поля фильтрации. Объем водоотведения по поселку составляет 110м3/сут. Протяженность канализационных сетей – 1,5км. Площадка очистных сооружений расположена к северо-западу от поселка в 500м от жилой застройки.

Стоки от многоквартирных жилых домов бывшей воинской части д.Истомино проходят очистку на биологических  очистных сооружениях, расположенных на северной окраине деревни. Производительность очистных сооружений - 700 м3/сут, фактическое поступление стоков – 400 м3/сут. Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Выпуск сточных вод после очистных сооружений – в р.Трестьянка. Протяженность канализационных сетей – 3,1км.

В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует, стоки поступают в накопители и спецмашинами вывозятся на поля фильтрации п.Совхозный.

Сточные воды от детского оздоровительного лагеря ”Дзержинец” поступают в оборудованные емкости и вывозятся на очистные сооружения ОАО “Волга”.

Проектные  предложения

На I очередь предлагается  строительство новых сетей канализации в следующих населенных пунктах: д.Шишкино, д.М.Могильцы, д.Б.Могильцы, д.Постниково, д.Трестьяны, д.Кочергино, п.Совхозный, на расчетный  срок – в д.Коробейниково. Проектом предусматривается строительство новых канализационных очистных сооружений на I очередь в д.Б.Могильцы, д.Кочергино, д.Шишкино, п.Совхозный, д.Истомино. На очистные сооружения д.Б.Могильцы будут подаваться стоки от д.М.Могильцы и д.Постниково; на очистные сооружения д.Кочергино – стоки от д.Трестьяны; на очимстные сооружения д.Шишкино – стоки от д.Коробейниково. В связи с тем, что техническое состояние здания очистных сооружений в д.Истомино неудовлетворительное – здание не пригодно к исполнению функциональной нагрузки (согласно акту обследования технического состояния передаваемого в муниципальную собственность имущество № 16 от 01.12.2007г.) проектом предлагается строительство новых очистных сооружений на существующей площадке. Качество сточных вод на выпусках с очистных сооружений должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В остальных населенных пунктах муниципального образования (д.Липовки, д.Липовский разъезд, д.Ляпуниха, д.Беловская,  д.Черная) предусматривается  децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе  канализационных очистных сооружений в п.Совхозный с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Стоки от детского оздоровительного лагеря ”Дзержинец” предусматривается подавать на очистные сооружения в п.Совхозный.

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)

Таблица V.2.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) д.Истомино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 372,4 | 387,4 |
| - дачи | 7,2 | 7,2 |
| - неучтенные расходы | 19,0 | 19,7 |
| Итого: | 398,6 | 414,3 |
| 2) д.Шишкино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,2 | 6,6 |
| - новое строительство | 9,6 | 9,6 |
| - дачи | 3,1 | 3,1 |
| - неучтенные расходы | 0,7 | 1,0 |
| Итого: | 15,6 | 20,3 |
| 3) д.Коробейниково |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,7 | 2,1 |
| - новое строительство | - | 15,6 |
| - дачи | 2,7 | 2,7 |
| - неучтенные расходы | 0,2 | 1,0 |
| Итого: | 3,6 | 21,4 |
| 4) д.М.Могильцы |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 5,8 | 17,3 |
| - новое строительство | 3,6 | 3,6 |
| - дачи | 3,5 | 3,5 |
| - неучтенные расходы | 0,6 | 1,2 |
| Итого: | 13,5 | 25,6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5) д.Б.Могильцы |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,3 | 9,6 |
| - дачи | 3,1 | 3,1 |
| - неучтенные расходы | 0,3 | 0,6 |
| Итого: | 6,7 | 11,4 |
| 6) д.Постниково |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 6,9 | 20,6 |
| - дачи | 8,3 | 8,3 |
| - неучтенные расходы | 0,8 | 1,4 |
| Итого: | 16,0 | 30,3 |
| 7) д.Трестьяны |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 6,8 | 20,5 |
| - дачи | 5,2 | 5,2 |
| - неучтенные расходы | 0,6 | 1,3 |
| Итого: | 15,6 | 27,0 |
| 8) д.Кочергино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,4 | 7,4 |
| - дачи | 3,5 | 3,5 |
| - неучтенные расходы | 0,3 | 0,5 |
| Итого: | 6,2 | 11,4 |
| 9) д.Липовки |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,5 | 3,5 |
| - дачи | 5,4 | 5,4 |
| - неучтенные расходы | 0,4 | 0,4 |
| Итого: | 9,3 | 9,3 |
| 10) д.Липовский разъезд |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 1,6 | 1,6 |
| - дачи | 0,4 | 0,4 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 2,1 | 2,1 |
| 11) д.Ляпуниха |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,6 | 3,6 |
| - дачи | 3,6 | 3,6 |
| - неучтенные расходы | 0,4 | 0,4 |
| Итого: | 7,6 | 7,6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12) д.Беловская |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,6 | 0,6 |
| - дачи | 0,2 | 0,2 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 0,9 | 0,9 |
| 13) д.Черная |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,8 | 0,8 |
| - дачи | 2,6 | 2,6 |
| - неучтенные расходы | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 3,6 | 3,6 |
| 14) п.Совхозный |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 158,3 | 165,0 |
| - дачи | 0,4 | 0,4 |
| - неучтенные расходы | 7,9 | 8,3 |
| Итого: | 166,6 | 173,7 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь | Расчетный срок (2015 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (2030 г.) (в ценах 2001 г.) |
| 1). Строительство магист- ральных канализацион- ных сетей | км | 10,4 | 20,3 | 6360 |
| 2). Строительство канали- зационных насосных станций | шт | 4 | 9 | 2840 |
| 2). Строительство канали- зационных очистных сооружений | комплекс | 5 | 5 |  |
| 4) Строительство сливной станции | шт. | 1 | 1 | 710 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 12910 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 75,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства

определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном

проектировании может уточняться и изменяться.

V.3. Теплоснабжение

Существующее положение

I. Жилой  фонд

Общий баланс теплового потока по Кочергинскому сельсовету, по д.Истомино  и по п.Совхозному составляет 9,6 МВт, согласно анкете от МУП «Село»п.Совхозный и от ООО «Жилкомсервис» за №755 от 5.12.2008 года в д. Истомино.

В д. Истомино имеется отдельно стоящая газовая котельная с 8 котлами НР-18-61,5 и 1 котлом НР-6-37,5, общей мощностью 5,6 МВт;

В п. Совхозный – отдельно стоящая газовая котельная с 4 котлами Братск–1Г, общей мощностью 4,0 МВт.

Общий погонаж тепловых сетей от котельных составляет – 3,5 км, состояние удовлетворительное.

В остальных  деревнях, входящих в состав Кочергинского сельсовета, отопление жилого фонда и объектов культурно-бытового назначения или печное, или от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служат природный газ, дрова, каменный уголь.

II. Промышленные  предприятия

Согласно реестру хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Администрации Кочергинского сельсовета, анкеты заполнили только МУП «Село» и ООО «Жилкомсервис», имеющие свои источники тепла.

Сельскохозяйственные предприятия ООО «Исток» и ООО «Правдинское» на территории ферм КРС источников тепла не имеют, горячая вода приготавливается в электронагревателях. ООО «ВиВВар» и ООО «Промцентр ОПС» - источников тепла не имеют.

Остальные объекты – это кафе и магазины, которые отапливаются либо от существующих котельных в п.Совхозный» и д. Истомино, либо от индивидуальных источников тепла в д. Б.Могильцы и д. Трестьяны

Проектное положение

Источники теплоснабжения

I. Жилой фонд

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией Кочергинского сельсовета, теплоснабжение принято:

| 1. | Для индивидуального малоэтажного строительства – от локальных котельных типа DeDietrich-48-51 на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе: |

По д. Истомино:

| а) | для аптеки на расчетный срок– котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| в) | для детского сада на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт; |
| г) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт. |

По д. Шишкино, д.Коробейниково, д.Беловская:

| а) | для магазинов на расчетный срок - модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая, в том числе на первую очередь строительства – в д.Шишкино. |
| --- | --- |

По д. Б.Могильцы:

| а) | для аптеки на расчетный срок– котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт. |

По д. Кочергино, д.Липовки:

| а) | магазинов на расчетный срок - модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт каждая, в том числе на первую очередь строительства – в д.Липовки. |
| --- | --- |

По д. Ляпуниха:

Для ФАП и аптеки на расчетный срок - модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт каждая.

По п. Совхозный:

| а) | для амбулатории на расчетный срок– модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для аптеки и предприятия бытового обслуживания на расчетный срок и первую очередь строительства - модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт каждая; |
| в) | для пождепо на расчетный срок– модульная котельная с котлами фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт, в том числе 1 блок – 0,2 МВт на первую очередь строительства. |

II. Промышленные предприятия

В п. Совхозный МУП «Село» предусматривает строительство новой газовой модульной котельной типа Рационал, мощностью 4,0 МВт с котлами РЭМЭКС на первую очередь строительства на месте существующей.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (211 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 68,2 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 64,2 тыс.м2 общей площади.

Общий тепловой поток по Кочергинскому сельсовету на расчетный срок составит 13,2 МВт, в том числе на первую очередь – 11,4 МВт.

Общий тепловой поток на новое строительство на расчетный срок – 3,6 МВт, в том числе на первую очередь – 1,8 МВт

Расходы теплового потока по отдельным селам даны в нижеследующей таблице V.3.1.

Таблица  расходов  тепловых  потоков  по  населенным  пунктам  и  промпредприятиям

Таблица V.3.1

| № п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Новое стр-во: Расчетный срок ___2030 г. __ I-ая оч. стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | д. Истомино (КБУ) | МВт | 5,6 | 0,83 0,6 | 6,43 6,2 |
| 2. | д. Шишкино (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 0,38 0,38 | 0,38 0,38 |
| 3. | д.Коробейниково (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 0,6 - | 0,6 - |
| 4. | д.Беловская (КБУ) | МВт | - | 0,035 - | 0,035 - |
| 5. | д. Б.Могильцы (КБУ) | МВт | - | 0,09 - | 0,09 - |
| 6. | д. М.Могильцы (жилой фонд) | МВт | - | 1,1 0,5 | 1,1 0,5 |
| 7. | д. Кочергино (КБУ) | МВт | - | 0,05 - | 0,05 - |
| 8. | д. Липовки (КБУ) | МВт | - | 0,05 0,05 | 0,05 0,05 |
| 9. | д. Ляпуниха (КБУ) | МВт | - | 0,1 - | 0,1 - |
| 10. | п. Совхозный (КБУ) | МВт | 4,0 | 0,37 0,23 | 4,37 4,23 |
| 11. | д. Черная (КБУ) | МВт | - | - | - |
| 12. | п.рзд. Липовки | МВт | - | - | - |
| 13. | д. Трестьяны | МВт | - | - | - |
| 14. | д. Постниково | МВт | - | - | - |
|  | Всего: | МВт | 9,6 | 3,6 1,8 | 13,2 11,4 |

Ориентировочный  объем  по  срокам  строительства  и  стоимость  первой очереди

Таблица V.3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  | Ст-сть I-ой оч. стр-ва в ценах 2001г.тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | I-ая оч. стр-ва 2015 г. | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Истомино Модульная котельнаяс котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 3. | Модульная котельная с котлами 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт для детского сада; | Ед. | 1 | 1 | 571,4 | 571,4 |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт для детского сада; | Ед. | 1 | 1 | 370,3 | 370,3 |
| 5. | д. Шишкино, д.Коробейниково д. Беловская Модульные котельные с котла- ми фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая для магазинов, в д.Шишкино на первую очередь; | Ед. | 3 | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 6. | д. Б.Могильцы Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 7. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 8. | д. Кочергино, д. Липовки Модульные котельные с котла- ми фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая для магазинов, в д.Липовки на первую очередь; | Ед. | 2 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 9. | д. Ляпуниха Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт каждая для ФАП и аптеки; | Ед. | 2 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | п. Совхозный Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для амбулатории; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 11. | Модульные котельные с котла- ми фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт каждая для аптеки и пред- приятия бытового обслуживания; | Ед. | 2 | 2 | 50,9 | 50,9 |
| 12. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta» (2 блока), общей мощностью 0,4 МВт для пождепо; | Ед. | 1 | 1 | 571,4 | 571,4 |
| 13. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами типа DeDietrich или др. | Ед. | 40 | 18 | 87,33 | 1572 |
| 14. | Модульная котельная в п.Сов- хозном, общей мощностью 4,0 МВт на газовом топливе | Ед. | 1 | 1 | 3500 | 3500 |
|  | Всего: | тыс. руб. | - | - | - | 6729,8 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2009 г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 39,1 |

V.4. Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

В настоящее время населенные пункты: д.Трестьяны, д.Истомино, д.Кочергино, п.рзд.Липовки, д.Ляпуниха и п.Совхозный, входящие в состав Кочергинского сельсовета, газифицированы природным газом.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Заволжье», расположенной вблизи д. Шеляухово, за границами проектирования; д.Истомино – газифицирована от газораспределительной станции (ГРС) «Балахна», расположенной за границами проектирования.

Газ подаётся в деревни и поселок Совхозный по двухступенчатой схеме газопроводом высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от 2-х ГРС к ШРП (ПГБ) в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 даПа, в д.Кочергино – газопровод низкого давления от д.Трестьяны.

В Кочергинском сельсовете построено 4 ШРП и 2 ГРП:

| 1. | д.Трестьяны – 1 ШРП; |
| --- | --- |
| 2. | д.Ляпуниха – 1 ШРП; |
| 3. | п.рзд.Липовки – 1 ШРП; |
| 4. | п.Совхозный – 1 ГРП; |
| 5. | д.Истомино – 1 ГРП и 1 ШРП. |

Общий расход природного газа ориентировочно составляет  1763,83 тыс. м3/год, в том числе на промышленность – 938,1 тыс. м3/год, согласно данным, полученным из ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления – 7,12 км.

Через территорию Кочергинского сельсовета проходят магистральные газопроводы Р=5,5 МПа в направлении на ГРС «Заволжье».

По муниципальному образованию учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по сельсоветам данных не имеет.

Сжиженный газ заводится автотранспортом с Кстовской ГНС.

II. Промышленные  предприятия

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия ООО «Исток», ООО «Правдинское», ОО «ВиВВАР», ООО «Промцентр ОПС», торговые предприятия и кафе природный газ не потребляют,согласно данным ОАО «НТЭК»

Промышленные предприятия потребляют природный газ в д.Истомино и д.Кочергино в количестве 938,1 тыс.м3/год, согласно данным ОАО «НТЭК».

Проектные предложения

Источники газоснабжения

I. Жилой фонд

За основные источники газоснабжения в проекте приняты существующие ГРС «Заволжье» и ГРС «Балахна», через газопроводы высокого давления Р=1,2 МПа, идущий от 2-х ГРС к ШРП (ГРП).

II. Промышленные  предприятия

Развитие промпредприятий на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается, по присланным анкетам.

В проекте принято ориентировочное развитие их с увеличением расхода газа на первую очередь строительства на 5%, на расчетный срок – 10% от существующего расхода.

Нормативные  данные  и  расчетное  потребление  газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по населенным пунктам дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по Кочергинскому сельсовету составит на расчетный срок 5860,0 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь строительства – 5221,3 тыс.м3/год.

На новое строительство на расчетный срок  годовой расход газа составит 4096,2 тыс. м3, в том числе первую очередь  строительства – 3457,5 тыс.м3.

Ориентировочный  баланс  газопотребления

Таблица V.4.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Годовой расход газа в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Новое стр-во: Расчетный срок ___2030 г.__ I-ая очередь стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | д.Трестьяны (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 248,02 | - - | 248,02 248,02 |
| 2. | д.Беловская (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 94,6 94,6 | 94,6 94,6 |
| 3. | д.Б.Могильцы (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 274,0 274,0 | 274,0 274,0 |
| 4. | д.Истомино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 124,72 | 199,6 199,6 | 324,3 324,3 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 933,8 | 93,4 46,7 | 1027,2 980,5 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 1058,5 | 293,0 146,3 | 1351,5 1304,8 |
| 5. | д.Коробейниково (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 116,4 - | 116,4 - |
| 6. | д.Кочергино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 91,83 | 193,6 193,6 | 285,4 285,4 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 4,3 | 0,7 0,5 | 5,0 4,8 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 96,1 | 194,3 194,1 | 290,4 290,2 |
| 7. | д.Липовки (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 370,2 370,2 | 370,2 370,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | п.рзд.Липовки (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 39,87 | 56,0 56,0 | 95,8 95,8 |
| 9. | д.Ляпуниха (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 131,26 | 210,3 210,3 | 341,6 341,6 |
| 10. | д.М.Могильцы (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 435,4 435,4 | 435,4 435,4 |
| 11. | д.Постниково (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 721,4 721,4 | 721,4 721,4 |
| 12. | п.Совхозный (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 190,02 | 950,7 475,3 | 1140,7 665,3 |
| 13. | д.Черная (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 118,5 118,5 | 118,5 118,5 |
| 14. | д.Шишкино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 261,4 261,4 | 261,4 261,4 |
|  | Всего: | тыс.м3/ год | 1763,83 | 4096,2 3457,5 | 5860,0 5221,3 |

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией Кочергинского сельсовета, принято для новостроек:

| - | строительство газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от нового ШРП рядом с д.Ляпуниха до д.Беловская и д.Черная со строительством в них ШРП в каждой на первую очередь строительства; |
| --- | --- |
| - | строительство газопровода высокого давления Р=1,2 МПа до д.Липовка от газопровода, идущего к ГРП п. Совхозный, до вновь проектируемого ПГБ д.Липовка на первую очередь строительства; |
| - | д.Истомино газифицируется газовыми сетями низкого давления от системы газопроводов в/ч Истомино на расчетный срок; |
| - | д.Постниково и д.Б.Могильцы, д.М.Могильцы, д.Шишкино и д.Коробейниково газифицируются от ГРП в/ч Истомино газопроводами Р=0,6 МПа с устройством 4 ПГБ в каждой деревне, в том числе 2 ПГБ в д.Шишкино и д. Коробейниково на первую очередь строительства, для д.Б.Могильцы и д.М.Могильцы – 1 ПГБ; |
| - | Замятинский и Коневский сельсоветы газифицируются газопроводами высокого давления Р=0,6 МПа от ГРП в/ч Истомино на первую очередь строительства . |

Общий погонаж газопроводов высокого давления Р=0,6-1,2 МПа на расчетный срок составит  25,52 км, в том числе на первую очередь строительства –21,72 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. |  | Количество |  | Строительство I-ой оч. стр-ва, в ценах 2001г. тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | I-ая очередь стр-ва 2015 г. | Стоимость единицы | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6-1,2 МПа | км |  | 18,4 | 14,6 | 38,6 | 563,6 |
| 2. | Строительство ШРП (ПГБ) | ед. |  | 8 | 6 | 101,7 | 610,2 |
| Всего: |  |  | тыс.руб. | - | - | - |  |
| Ориентировочная стои- мость в действующих ценах (II кв. 2009 г.) |  |  | млн. руб. | - | - | - | 6,8 |

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Кочергинский сельсовет» в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

Каждая из деревень оборудована одним или несколькими ТП. ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым к понизительным подстанциям Гриденинская-35/6 кВ, Малаховская-110/27,5/6 кВ и Накат-110/6 кВ, расположенным за границами муниципального образования.

На территории сельсовета находится абонентская ПС Галкино-35/6 кВ.

Конструктивно ТП-6/0,4 кВ выполнены, в основном, в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, в металлических корпусах, а также отдельно стоящих кирпичных зданий.

Потребителями электроэнергии территории являются населённые пункты, садоводческие товарищества, объекты промышленности и др. Линии 6 кВ, питающие территорию, не имеют резервов для подключения новых нагрузок.

По территории сельской администрации проходят транзитом несколько ВЛ-110 кВ (НиГЭС – ПС Луч, НиГЭС – ПС Новосормовская, НиГЭС – ПС Дзержинская, НиГЭС – ПС Западная, НиГЭС – ПС Накат, ПС Бурцевская – ПС Чистовская) и ВЛ-35 кВ (ПС Бурцевская – ПС Гриденинская, ПС Гриденинская – ПС Галкино, ПС БОЭМЗ – ПС Галкино).

Трассы ВЛ-110 кВ, 35 кВ, а также местоположение ПС Галкино-35 кВ и ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и с учётом ранее выполненных проектов генпланов г.Заволжья и г.Балахны.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства, небольшие промпредприятия.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом в зависимости от количества проектируемых индивидуальных домов - кВт/дом:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около 600 кВт, в т.ч. на I очередь (2015 г.) – около 350 кВт.

Электроснабжение территории Кочергинского сельсовета будет по-прежнему осуществляться от существующих понизительных подстанций Гриденинская-35/6 кВ, Малаховская-110/27,5/6 кВ и Накат-110/6 кВ, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | реконструкция понизительной подстанции Малаховская-110/27,5/6 кВ; |
| --- | --- |
| - | реконструкция линий напряжением 35 кВ, питающих ПС Гриденинская-35/6 кВ; |
| - | строительство новых ТП в поселках с большими объемами ввода нового жилого фонда, объектов СКБ, для увеличения потребляемой мощности промпредприятий. |

Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 160 и 250 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить 9 шт. ТП, в том числе 8 шт. – на I очередь.

Замена транзитных участков существующих воздушных линий 35 кВ, выполненных на деревянных опорах, на линии с ж/б опорами, реконструкция линий 110 кВ на металлических опорах предусматривается в проектах специализированных схем сетей 35-110 кВ после утверждения проекта схемы территориального планирования Балахнинского района.

Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Ориентировочное местоположение ТП, проектируемых магистральных воздушных линий напряжением 6 кВ, а также трассы транзитных ВЛ-35-110 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи.

После утверждения проекта генплана территории МО на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ сельсовета, в которой уточняются сечения ВЛ-6 кВ, места расположения объектов электроснабжения, трасс прохождения линий электропередачи, а также центры питания проектируемых ТП.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.5.1

| Наименование потребителей | Кол-во вновь сооружаемых домов, Расч. ср/I оч. | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок 2030 г. (в т.ч. I оч.) | I оч. (2015г.) | Расч. срок (в т.ч.I оч.) | I оч. (2015г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Истомино (ЖКХ, СКБ) | - | 149 | 114 | 6 | 5 |
| д.Шишкино (ЖКХ, СКБ) | 13/13 | 34 | 34 | 15 | 15 |
| д.Коробейниково (ЖКХ, СКБ) | 22/- | 95 | - | 26 | 2 |
| д.М.Могильцы (ЖКХ, СКБ) | 5/5 | 38 | 32 | 6 | 6 |
| д.Б.Могильцы (ЖКХ, СКБ) | - | 6 | - | 2 | 2 |
| д.Постниково (ЖКХ, СКБ) | - | - | - | 2 | 2 |
| д.Трестьяны (ЖКХ, СКБ) | - | - | - | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Кочергино (ЖКХ, СКБ) | - | 16 | - | 2 | 2 |
| д.Липовки (ЖКХ, СКБ) | - | 16 | 16 | 3 | 2 |
| д.Липовский р-д (ЖКХ, СКБ) | - | - | - | 1 | 1 |
| д.Ляпуниха (ЖКХ, СКБ) | - | 5 | - | 3 | 2 |
| д.Беловская (ЖКХ, СКБ) | - | 5 | - | 3 | 2 |
| д.Чёрная (ЖКХ, СКБ) | - | - | - | 1 | 1 |
| п.Совхозный (ЖКХ, СКБ) | - | 32 | 16 | 11 | 6 |
| Итого: | 40/18 | 396 | 212 | 83 | 45 |
| Прочие сооружения различного назначения | - | 76 | 50 | 2 | 2 |
| Пром. предприятия (ООО, ЧП, ИП) в п.Совхозный, Кочергино, М.Могильцы | - | 250 | 160 | 5 | 5 |
| Потери в сетях 6 кВ | - | 28 | 15 | - | - |
| Всего: | - | 750 | 437 | 90 | 50 |
| Всего с Кн.м.=0,8 | - | 600 | 350 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая ст-сть I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2015 г.) | Расч. срок 2030 г. (в т.ч. I оч.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция ПС-110/ 27,5/6 кВ Малаховская с заменой трансформато-ров 20+31,5 МВА на 2х31,5 МВА и установкой элегазовых выключате- лей 110 кВ | к-т | 1 | 1 | 6114 | В долевом участии с Ше- ляуховским с/с и Заволжьем |
| 2 | Сооружение новой одно- трансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 1 | 1 | 255 |  |
| 3 | Сооружение новой одно- трансформаторной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 1х160 кВА | шт. | 7 | 8 | 1427 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-35 кВ (ПС Бурцевская – ПС Гриденинская) с монта- жом проводов АС-120 мм2 | км. | 5 | 5 | 1681 | В границах Кочергинского с/с |
| 5 | Реконструкция ВЛ-35 кВ (ПС БОЭМЗ – ПС Гриде- нинская) с монтажом проводов АС-120 мм2 | км. | - | 21,0 | - |  |
| 6 | Освещение магистраль-ных улиц в поселках с новой застройкой | км. | 2 | 6 | 469 |  |
| 7 | ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом АС-35 мм2 | км. | 2 | 2,5 | 306 | Отпайки к новым ТП |
|  | Итого: | тыс. руб. | - | - | 10252 |  |
|  | Стоимость в действую- щих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 59,6 |  |

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время территория сельской администрации телефонизирована. Телефонизация осуществляется от АТС, расположенной в п.Совхозный. Монтированная ёмкость станции составляет 256 номеров, загрузка – 189 номеров. Станция размещена в приспособленном помещении здания клуба и имеет современное электронное оборудование.

Также в ряде населённых пунктов установлены таксофоны.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Дзержинского МУЭС имеется.

Проводное радиовещание в границах территории сельской администрации отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и в соответствии с расчётными данными.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 90 шт., в т. ч. 50 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Проектом предусмотрено расширение существующей АТС в посёлке Совхозный с увеличением общей ёмкости станции до 400 номеров с применением современного электронного оборудования.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонной станции показано на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Развитие сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

- Таблица V.6.1

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2015 г. | Расч. срок 2030 г., вкл. I оч. |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 48 | 50 | 295,5 |
|  | Стоимость в действую- щих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 1,7 |

III.8. Инженерная  подготовка  территории

1. Природные условия

1.1. Геоморфология  и  рельеф

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к Балахнинской низине. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС (в районе р.Волги) до 83,0 мБС (на северо-западе территории сельсовета).

Небольшой участок на западе территории имеет значительный перепад отметок от 81,0 мБС до 125,0 мБС.

Река Волга ограничивает рассматриваемую территорию с северо-востока.

Правый берег р. Волги имеет высоту от 3,0 до 7,0 м. Правобережная пойма реки ровная покрытая луговой растительностью и кустарником. В пойме реки имеются многочисленные озёра: оз. Щукобор, оз. Бол. Трестьянское, оз. Курза, и т. д.

Населенные пункты сельсовета расположены на надпойменной террасе с отметками поверхности земли от 72,0 мБС до 80,0 мБС.

Значительная часть территории сельсовета подтапливается грунтовыми водами, заболочена.

1.2. Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой и её правыми притоками, прудами и озёрами.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе сельсовета. Длина реки от истока до г. Балахна 238,5 км, водосборная площадь бассейна 231000 км2. Ширина реки, в пределах рассматриваемой территории, в межень – 0,6÷1,0 км, средняя глубина реки 4–5м, средняя скорость сечения 0,6 м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни.

Отметка паводка р. Волги 1% обеспеченности в границах рассматриваемого сельсовета (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища):

| - | в районе д. Кочергино, д. Трестьяны – 76,25 мБС; |
| --- | --- |
| - | в районе д. Постниково – 76,20 мБС. |

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории:

| - | в районе д. Трестьяны на отметках ниже – 79,7 мБС; |
| --- | --- |
| - | в районе д. Постниково на отметках ниже – 79,0 мБС. |

Максимальные расходы р. Волги у г. Балахна складываются из сбросного зарегулированного расхода в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС и максимального расхода половодий с боковой приточности (см. нижеследующую таблицу).

Таблица

| Средний расход м3/сек | Модули стока л/сек/км2 | Коэффициент вариации | Коэффициент ассимметрии | Расходы воды в м3/сек обеспеченность % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1580 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 4370 | 3450 | 3050 | 2530 |

По территории сельсовета протекают реки Черная и Трестьянка.

Река Черная – правый приток р. Волги. Протяженность реки 41 км. Площадь водосбора 240,0 км2, среднегодовой расход – 1,32 м3/сек, средний модуль стока – 5,5 л/сек·км2; максимальный расход 1% обеспеченности – 100 м3/сек.

Река Трестьянка – правый приток р. Черная. Протяженность реки 17 км.

Перечень водоемов расположенных на территории Кочергинского сельсовета приведен в нижеследующей таблице:

Таблица

| № п/п | Место расположения | Наименование | Состояние водоёма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Истомино | водоём | треб. расчистка |
| 2. | д Коробейниково | водоём | треб. расчистка |
| 3. | д. Кочергино | 2 водоёма | удовлетв. |
| 4. | д. Липовский разъезд | резервуар | удовлетв. |
| 5. | д. Б. Могильцы | водоём | удовлетв. |
| 6. | д. М. Могильцы | водоём | удовлетв. |
| 7. | д. Постникого | водоём | удовлетв. |
| 8. | п. Совхозный | котлован | удовлетв. |
| 9. | д. Трестьяны | водоём | удовлетв. |

1.3. Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные, четвертичные, пермские отложения.

Современные отложения (QIV) представлены насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем и болотными осадками.

Насыпные грунты встречаются на территории населенных пунктов, представлены песком, суглинком, строительным мусором.

Четвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) представлены песчаными и глинистыми отложениями.

Песчаные отложения представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, местами с включениями органических веществ, с тонкими прослоями супесей и суглинков, в нижней части с примесью гальки и гравия.

Глинистые отложения представлены супесями, суглинками, глинами от твердых до текучих, местами с включением органических веществ.

Отложения татарского яруса верхней перми представлены глинами.

Физико-механические свойства грунтов представлены в нижеследующей таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование грунта | Плотность грунта ρ, г/см3 | Удельное сцепление С, МПа | Угол внутр. трения φ, град. | Модуль деформации Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Песок средней крупности, аллювиальных отложений | 2,00÷2,04 | 0,001÷ 0,002 | 35÷38 | 25÷40 |
| 2. | Песок мелкий, аллювиаль-ных отложений | 1,50÷1,95 | 0,001÷ 0,002 | 28÷32 | 18÷28 |
| 3. | Песок пылеватый, аллюви-альных отложений | 1,56÷2,00 | 0,002÷ 0,004 | 26÷30 | 10÷18 |
| 4. | Супесь | 1,17÷1,95 | 0,08÷ 0,025 | 21÷27 | 7÷9 |
| 5. | Суглинок | 1,86÷2,00 | 0,11÷ 0,034 | 16÷19 | 8÷17 |
| 6. | Глина аллювиальных отложений | 1,88÷1,90 | 0,034÷ 0,082 | 16÷19 | 15÷26 |
| 7. | Торф | 1,19 | - | - | - |

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, приуроченного к современным болотным и четвертичным аллювиальным отложениям.

Местами грунтовые воды выходят на поверхность (в пониженных формах рельефа), образуя болота, заболоченные участки.

Водовмещающими грунтами являются торф, пески различной крупности. Региональным водоупором служат глины татарского яруса.

Горизонт безнапорный. Направление потока грунтовых вод в сторону р.Волги.

1.4. Современные  физико-геологические  процессы

Современные физико-геологические процессы проявляются в заболачивании территории, разрушении берега р. Волги, в выветривании и эрозии грунтов потоками ливневых и талых вод.

На рассматриваемой территории наблюдается затопление территории паводковыми водами и подтопление грунтовыми водами.

При прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории.

Г.П. «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 г. разработало «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области»   М 1:500000. В «Схеме…» территория Кочергинского сельсовета по степени опасности для строительных объектов обозначена как «неопасная». На территории сельсовета строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений и условий.

Литература:

| 1. | «Отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на р. Волге в районе застройки прибрежного жилого микрорайона в г. Заволжье Городецкого района Горьковской области» ГорьковТИСИЗ Заказ №4058, г. Горький 1973 г.; |
| --- | --- |
| 2. | Отчет об инженерно-строительных изысканиях застройки прибрежного района в г. Заволжье Городецкого района Горьковской области (инженерно-геологические работы I этап) ГорьковТИСИЗ Заказ №4058 г. Горький 1974 г.; |
| 3. | Технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на объекте: «Генплан г. Балахны», ГорьковТИСИЗ, Заказ №23-7, арх. №11838. г.Горький 1983г.; |
| 4. | Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Генплан г. Балахны» (корректура). ГорьковТИСИЗ, Заказ №23-7, арх. №12104. г.Горький 1984 г. |

2. Проектируемые  мероприятия

Для создания благоприятных условий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в границах Кочергинского сельсовета проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории:

| 1) | защита от затопления паводковыми водами; |
| --- | --- |
| 2) | расчистка водоемов. |

2.1. Защита  от  затопления  паводковыми  водами

Значительная часть территории Кочергинского сельсовета может быть затоплена весенним паводком 1% обеспеченности р. Волги и её притоков.

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее, чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности, с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Территорию, отведенную под застройку зданиями и сооружениями, предусматривается повысить до отм. 77,00 мБС.

Объем подсыпки на расчетный срок V=131,3 тыс. м3, в том числе на I очередь V=68,20 тыс. м3 (k=1,3).

Откосы насыпи необходимо укрепить.

Территории парков и плоскостных спортивных сооружений необходимо защитить от паводков 10% обеспеченности. В районе д. Кочергино парки и плоскостные спортивные сооружения необходимо располагать на отметках не ниже 75,50 мБС.

Существующую застройку, затопляемую паводками 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 11,8 км – расчетный срок, в том числе 0,43 км на I очередь. См. схему ИПТ.

В водооградительных сооружениях, для пропуска поверхностных вод в межень, должны быть предусмотрены водопропускные сооружения, которые в период паводка должны перекрываться. Проектом предусматривается устройство 2 водопропускных сооружений на расчетный срок и реконструкция 2 сооружений на расчетный срок.

Поверхностные воды, в паводковый период, должны перекачиваться насосными станциями за водооградительные сооружения.

Для отведения поверхностной воды с пониженного участка в д. Постниково, проектом предусматривается устройство водоотводного лотка протяженностью L=550,0 м (I очередь). Здесь же необходимо реконструировать водопропускное сооружение (I очередь).

Рассматриваемая территория, при прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС, может быть затоплена. Катастрофический паводок в районе д. Трестьяны на отметке – 79,7 мБС, в районе д. Постниково на отм. 79,0 мБС.

В соответствии с требованиями п.3.14 СНиП 2.01.51-90 в зонах возможного катастрофического затопления запрещается размещение новых жилых районов.

2.2. Расчистка  водоемов

На рассматриваемой территории имеются многочисленные озера и пруды. Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее 1,5 м.

В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период 2-4 раза.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов и водотоков необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Проектом предусматривается расчистка водоемов (I очередь) в следующих населенных пунктах: Истомино, Коробейниково, Кочергино, Б. Могильцы. Общая площадь расчищаемых водоемов F=1,65 га.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории  по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I  очереди

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год. | I очередь (2015 г.) |  | Расчетн. срок 2030 г., в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2001г. |  |
| 1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а) Подсыпка | тыс.м3 | - | 68,2 | 3683,3 | 131,3 |
|  | б) Повышение отметок дорог | км | - | 0,43 | 845,77 | 11,8 |
| 2. | Устройство водоотводного лотка | км | - | 0,55 | 184,95 | 0,55 |
| 3. | Реконструкция водопро- пускного сооружения | шт. | - | 1 | 101,9 | 3 |
| 4. | Устройство водопропуск-ного сооружения | шт. | - | - | - | 2 |
| 5. | Расчистка водоемов | га | - | 1,65 | 159,98 | 1,65 |
|  |  |  |  | Итого: | 4975,9 |  |
|  | Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2009 г. |  |  |  | 29606,6 |  |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.); |
| - | Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах от 27.01.1995г.; |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и поддержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума (г.Москва, 1987г.); |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.). |

VI.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории сельсовета выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории сельсовета можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов СЗЗ от предприятий; |
| - | отсутствие полного канализования населенных пунктов сельсовета, сливной станции; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  населенного  пункта

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории сельсовета отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице № 1.

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельсовета в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельсовета являются предприятия, транспорт, котельные.

Характеристика предприятий сельсовета приведена в таблице № 2.

Данные проектов нормативов предельно-допустимых выбросов приведены в таблице № 3.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1997 – 2001 г.г. ПНЗ-1 ул.Чапаева, 54 | Оксид углерода Диоксид азота | 0,36 ПДК 0,4 ПДК | Верхне-Волжское УГМС Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды |
| 2. | 1996 – 2000 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен- ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4 ПДК 0,038 ПДК 0,4 ПДК 0,15 ПДК | № ЦМС-Ф/56 от 20.02.2003г. Верхне-Волжское УГМС Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды |

Характеристика  предприятий  Кочергинского  сельсовета,  размеры  санитарно-защитных  зон

Таблица № 2

| №№ П/П | Наименование предприятия | Место- положение | Существующее положение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники загрязнения | Ориентировочная санитарно- защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция/ класс предприятий | Соблюдение санитарно- защитной зоны, санитарного разрыва, фактическое расстояние до жилой застройки, м | Мероприятия по охране окружающей среды для улучшения условий проживания с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | Ориентировочная санитарно- защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция/ класс предприятий/ зона санитарной охраны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Исток» | п. Совхозный | Животноводческий комплекс. Проектная вместимость 660 голов. Фактическая заполняемость 460 голов. | 300/III (р.7.1.11 п.2) | не соблюдается (25) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/300 |  |
|  |  | д. Малые Могильцы | Ферма КРС 167 голов | 300/III (р.7.1.11 п.2) | не соблюдается (160) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/300 |  |
| 2 | ООО «Правдинское» | п. Совхозный | Животноводческая ферма. Проектная вместимость 270 голов. Фактическая заполняемость 265 голов. | 300/III (р.7.1.11 п.2) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | 300/300 |  |
| 3 | Шламонакопитель ОАО «Волга» | в районе п. Истомино | Естественный отстой и отделение воды от осадка, поступающего с биологических и механических очистных сооружений ОАО «Волга». Короотвал, двигатель бульдозера, двигатель автомашины (5 шт.), открытая стоянка дорожно-строи- тельной техники и автомашин (6 шт.) | 500/II (р.7.1.13 табл. 7.1.2) проект нормативов ПДВ 2002 г. | не соблюдается (до заказника - – 0; до ж.д. – 300) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/500 | Разрешение на выброс № 95 от 22.12.2004г. |
| 4 | Биологические очистные сооружения. Произв. 700 (проект.) м3/сут. 400 (фактич.) | д. Истомино |  | 200 (р.7.1.13 табл. 7.1.2) | не соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/500 |  |
| 5 | Поля фильтрации | пос. Совхозный |  | 200 (р.7.1.13 табл.7.1.2) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | 200/200 |  |
| 6 | ООО СК «Балахнинский участок «Лес» | д. Большие Могильцы | - Столярный цех (дерево- обрабатывающие станки – 3 шт.); - открытая площадка (деревообраба- тывающие станки – 2 шт.); - работающие двигатели автомобилей (открытая площадка); - гараж (работающие двигатели автомобилей – 2 шт.) - сушильный цех (сушильная камера) | 100/IV (р.7.1.5 п.2) проект нормативов ПДВ 2004 г. | не соблюдается (10-45) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п. 3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Организация СЗЗ по проекту | по проекту/100 | разрешение на выброс № 2533 от 4.11.2005 г. |
| 7 | ООО «ИКС» | п. Истомино | Котельная для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и общественных зданий (8 водогрейных котлов НР-18) один котёл резервный. Топливо – природный газ (1700 тыс. м3/год) | Согласно р.7.1.10 прим. 1 50 (проект нормативов ПДВ 2006 год) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | для нового строи- тельства 50 (СНиП 2.07.01-89* п.3.5*) | разрешение на выброс № 2533 от 4.11.2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | ООО «Жилкомсервис» | в районе п. Истомино (аэродром) | гараж | 100/IV (р.7.1.12 п.3) | не соблюдается (13) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/IV/100 |  |
| 9 | МУП «Село» | пос. Совхозный | гараж | 100/IV (р.7.1.12 п.2) | не соблюдается (25) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/IV/100 |  |
| 10 | ООО «ВиВВАР» | д. Б.Могильцы | пилорама (лесопиление) | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | не соблюдается (45) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/IV/100 |  |
| 11 | «АЗС | на автомагистрали Балахна-Городец у развилки на Липовки (№ 98) | - емкость с бензином А-76; - емкость с бензином А-92; - емкость с бензином А-95; - емкость с ДТ. | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | по проекту/IV/100 | Разрешение на выброс № 2663 от 26.06.2006 г. |
|  |  | Б.Могильцы | - | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | не соблюдается (60) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 4.3; 4.5; 3.2. Органи- зация СЗЗ по проекту | по проекту/IV/100 |  |
| 12 | Дзержинская КЭЧ | д. Истомино, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в районе д. Липовка, бывшая в/ч 23354; | Нестационарные установки тех- поддержания по обслуживанию аэродрома |  |  | Разработка санитарно- го паспорта с установ- лением санитарно-за- щитной зоны и зоны ограничения застройки |  |  |
|  |  | в районе д.Коробейниково, бывшая в/ч 03269; | Нестационарные установки тех- поддержания по обслуживанию аэродрома |  |  | Разработка санитарно- го паспорта с установ- лением санитарно-за- щитной зоны и зоны ограничения застройки |  |  |
|  |  | в районе д. Шишкино, бывшая в/ч 03269 | Нестационарные установки тех- поддержания по обслуживанию аэродрома |  |  | Разработка санитарно- го паспорта с установ- лением санитарно-за- щитной зоны и зоны ограничения застройки |  |  |
| 13. | Индивидуальные гаражи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • д.Истомино |  |  | 25 (р.7.1.12 табл.7.1.1) | не соблюдается (18) | Организация санитар- ного разрыва согласно п.п.2.6; 4.5 СанПиН | по расчету/25 |  |
| 14. | Кладбище |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | 50/V/50 |  |
| 15. | Склады |  |  | 50/V (р.7.1.11 п.2) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН. | 50/V/50 |  |
| 16. | Магистральные автодороги: |  |  |  |  |  |  | Категории автомо- |
|  | - областного значения Заволжье-Н.Новгород III категории |  |  | 100 (СНиП 2.07.01-89* п.6.9) | не соблюдается (15) - д.Бол.Могильцы, д.Постниково | Организация санитар- ного разрыва согласно п.п.2.6; 4.5 СанПиН | по расчету/100 | бильных дорог приня- ты согласно перечня автомобильных дорог общего пользования, |
|  | - районного значения Б.Могильцы-Конево IV категории |  |  | 50 (СНиП 2.07.01-89* п.6.9) | не соблюдается (20) – д.Истомино | Организация санитар- ного разрыва согласно п.п.2.6; 4.5 СанПиН | по расчету/50 | находящихся в собст- венности Нижегород- ской области на 01.01.2008г. |
| 17. | Сливная станция |  |  |  |  |  | 300/III (р.7.1.13 прим.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - действующее | д. Липовки |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | соблюдается |  |  |  |
|  | - проектируемое | в районе д.Истомино |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) |  |
| 19. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | произв. 40 м3/сут | Для д.Шишкино, д.Коробейниково |  |  |  | Новое строительство | 150 (р.7.1.13, табл.7.1.2) |  |
|  | произв. 70 м3/сут | Для д.Мал. Могильцы, д.Бол. Могильцы. д.Постниково |  |  |  | Новое строительство | 150 (р.7.1.13, табл.7.1.2) |  |
|  | произв. 40 м3/сут | Для д.Трестьяны, д. Кочергиноо |  |  |  | Новое строительство | 150 (р.7.1.13, табл.7.1.2) |  |
|  | произв. 173 м3/сут | Для п. Совхозный |  |  |  | Новое строительство | 150 (р.7.1.13, табл.7.1.2) |  |
| 20. | Сливная станция | п.Совхозный |  |  |  | Новое строительство | 300/III (р.7.1.13 прим.4) |  |
| 21. | Гаражи индивидуальные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | севернее д.Истомино |  |  |  | Новое строительство | 25 (р.7.1.12, табл.7.1.1) |  |
|  |  | западнее п.Совхозный |  |  |  | Новое строительство | 25 (р.7.1.12, табл.7.1.1) |  |
| 22. | СТО | севернее п.Совхозный |  |  |  | Новое строительство | 50/ V (р.7.1.12 п.5) |  |

Таблица  № 3

|  |  | Данные проекта нормативов ПДВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Год разработки | Выброс загрязняющих веществ, т/год ____сущ.___ норматив ПДВ | Разрешение на выброс |
| 1. | ООО «ИКС» п.Истомино | 2006г. | 8,643 8,643 | № 2716 от 2.10.2006г. |
| 2. | ООО СК «Балахнинский участок «Лес» д.Большие Могильцы | 2004г. | 4,256 4,256 | № 2533 от 4.11.2005г. |
| 3. | Шламонакопитель ОАО «Волга» | 2002г. | 3,161 3,161 | № 95 от 22.12.2004г. |
| 4. | АЗС № 98 на автомагистра- ли Балахна-Городец (ООО «АЗС-Транссервис») | 2005г. | 0,23 0,23 | № 2663 от 26.06.2006г. |
|  | Всего: |  | 16,29 16,29 |  |

В результате проведенных расчетов, установлено, что в жилой зоне жилой застройки превышений предельно-допустимых концентраций максимально-разовых не ожидается.

Транспорт

В настоящее время грузовой транзитный транспорт следует по трассе регионального значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород и по районной автодороге значения Могильцы-Конево IV категории.

Санитарный разрыв от магистрали областного значения Заволжье-Нижний Новгород, равный 100 метрам (СНиП 2.07.01-89* п.п.6.9), не соблюдается.

Санитарный разрыв от районной автодороги областного значения Могильцы-Конево, равный 50 метрам (СНиП 2.07.01-89* п.6.9), соблюдается не везде.

Котельные

На территории МО «Кочергинский сельсовет» две отдельно стоящие котельные (ООО «Исток» п.Истомино, п.Совхозный) работают на природном газе.

Для котельной ООО «ИКС» разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов в 2006 году (разрешение на выброс № 2716 от 2.10.06г.). Норматив ПДВ принят на уровне существующих выбросов. Согласно выполненных расчетов превышения предельно-допустимых концентраций максимально-разовых на границе 50 метровой СЗЗ и в жилой зоне не ожидается.

В соответствии с акустическим расчетом, уровень шума достигает допустимых значений в границах здания предприятия.

Санитарно-защитная зона соблюдается.

Проектные решения по источникам теплоснабжения сельсовета см. раздел «Теплоснабжение».

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства.

Санитарно-защитные зоны от объектов на исходный год проектирования показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений” (лист 3) и приведены в таблице № 2.

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства после проведения (при необходимости) технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории жилой застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий, расположенных в жилой застройке, и должны быть уточнены в проектах санитарно-защитных зон для всех отдельно расположенных предприятий с учетом требований глав I-VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Проектные СЗЗ показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений (лист 3) и приведены в таблице № 2.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами производственной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических  учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон от всех предприятий с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона), уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменён Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

| - | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| --- | --- |
| - | результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); |
| - | систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней воздействия на атмосферный воздух. |

Размер санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:

| – – | проекта, обосновывающего необходимые изменения; объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений). |
| --- | --- |
| - | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
| - | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
| - | внедрении передовых технологических решений, эффективных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

Согласно СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» расстояние от участка загородного оздоровительного учреждения до жилой застройки рекомендуется принимать не менее 500 м. В настоящее время расстояние от детского оздоровительного лагеря «Дзержинец», расположенного на территории сельсовета, до жилой застройки п.Совхозный, не соблюдается.

2.4. Проектные  предложения  по  улучшению  состояния  атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

– технологические;

– организационные;

– планировочные.

Проектом Генплана предлагается комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
| - - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; посадка вдоль автодорог и улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | для уменьшения выбросов и улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ от автомобильного транспорта: - постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; - применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов; - применение высококачественных видов топлива; - установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах; |
| - | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0.1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий; |
| – - - | Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает: разработка проектов санитарно-защитных зон для групп и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17; 4.3; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра сельсовета. Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана Муниципального образования являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана Муниципального образования являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

| – – | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |
| --- | --- |

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

| 1. 2. 3. | Организация единых расчетных и окончательно установленных санитарно-защитных зон от групп предприятий; предприятий, расположенных в жилой застройке, и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства на основании проектов, результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, с учетом требований СНиП 2.07.01-89* (см.таблицу № 2). Организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства. Строительство сливной станции. |
| --- | --- |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

На территории сельсовета протекает р.Черная и р.Трестьянка. Список водных объектов на территории сельсовета приведен в таблице № 4.

В настоящее время в р.Трестьянка осуществляется сброс неочищенных сточных вод с биологических очистных сооружений д.Истомино, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается.

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельсовета; |
| - | организация санкционированных мест отдыха и купания. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории сельсовета приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса от 3.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.) и приведены в таблице № 4

Проектом Генплана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | организация прибрежных защитных полос от водных объектов; |
| --- | --- |
| - | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | запрещение в пределах прибрежной полосы распашки земель, выпаса скота, строительство баз отдыха, палаточных городков; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация в границах водоохранных зон хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством по проекту; |
| - | организация береговой полосы для водных объектов общего пользования в размере 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. |

Список  водных  объектов  на  территории муниципального  образования

«Кочергинский сельсовет»  Балахнинского  района

Таблица  № 4

| №№ п/п | Наименование водотока, озера | Куда впадает, где расположено? | Длина, км (для водотоков), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охраной зоны в метрах | Ширина прибрежной защитной полосы в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реки на территории МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 1. | р.Черная | р.Волга | 41 | 100 | 40 |
| 2. | р.Трестьянка | р.Волга (старица) | 17 | 100 | 40 |
| 3. | р.Волга | Балтийское море | >50 | 200 | 50 |
| Водоемы на территории МО «Кочергинский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 4. | без наименования | территория сельсовета | <0,5 | 40 | 40 |

Примечание: Водоохранные зоны водотоков и водоемов определены на основе Водного

Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от

23.07.2008г.).

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

В настоящее время на территории МО «Кочергинский сельсовет» расположены восемь артезианских скважин (д.Истомино, п.Совхозный, д.Малые Могильцы).

Для артезианской скважины в п.Совхозный разработан проект на зоны санитарной охраны I-III поясов. Согласно проекта зоны санитарной охраны приняты:

I пояс – 50 м;

II пояс – 74 м;

III пояс – 353 м.

Зоны санитарной охраны I-III поясов ЗСО для артскважины п.Совхозный соблюдаются.

Проектная документация  для артезинских скважин в д.Истомино (2 шт.), д.Малые Могильцы и п.Совхозный (ООО «Исток») отсутствует.

I пояс ЗСО артскважин д.Истомино соблюдается. Возможными источниками загрязнения II-III поясов ЗСО артскважин д.Истомино могут быть выгреба в частной застройке;  минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки.

Качество воды в артскважинах п.Совхозный и д.Истомино по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.

Качество воды по санитарно-гигиеническим показателям в 2008 году не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода:

| - | для артскважины п.Совхозный по мутности, жесткости, содержанию железа и марганца в 4 пробах из 4 отобранных проб; |
| --- | --- |
| - | для артскважин д.Истомино по мутности и содержанию железа в 4 пробах из 4 отобранных проб. |

I пояс артскважин в п.Совхозном, обеспечивающей водоснабжение фермы ООО «Исток», соблюдается. Возможными источниками загрязнения во II-III поясах ЗСО могут быть гаражи МУП «Село», производственная территория фермы ООО «Исток», выгреба частной застройки;  минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки, территория пождепо.

В ведении ОАО «Волга» находятся три скважины оздоровительного лагеря «Дзержинец», две из  которых находятся на территории лагеря (№№ 2, 3), а одна   (№ 1) – вне его территории. Посредством первой и второй скважинами осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение лагеря. Третья скважина бездействует, закрыта заглушкой и подлежит ликвидации. Кроме того, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в разработке проект на бурение дополнительной резервной скважины № 4 (в 30 м западнее СКВ. № 1) для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно результатам химических анализов по скважинам №№ 1 и 2, выполненных Эколого-аналитическим центром ОАО «Волга» в Балахнинском районе 17.05.2005г., качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по цветности, окисляемости, жесткости общей, железу, марганцу.

Содержания отдельных микрокомпонентов и соединений (алюминий, АПАВ, формальдегид, соединения азота, Ф.И., хром, нефтепродукты, цинк), выявленных в исследуемых водах, соответствуют установленным нормативам. Бактериологическое состояние подземных вод нормальное.

Для улучшения качества питьевой воды на территории о/л «Дзержинец» используют фильтр доочистки «Источник-500». Кроме того, повышенные значения цветности, окисляемости, а также железа и марганца, здесь являются как природными, зависящими от местных геолого-гидрогеологических условий (заболоченность территории), так и связанными с непостоянной работой скважин, эксплуатируемых лишь в период функционирования лагеря (92 дня в году), т.е. присутствует длительная остановка скважин.

Согласно Гидрогеологического заключения (исх. № 605 от 29.05.06г.) ФГУ ГП «Волгагеология» Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр «Об оценке воздействия эксплуатации водозаборных скважин оздоровительного лагеря «Дзержинец» ОАО «Волга» Балахнинского района Нижегородской области на окружающую среду» приняты следующие зоны санитарной охраны от артскважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02»:

| - | № 1:  I пояс – 50 м при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод;  II пояс – 43 м;  III пояс – 104 м; |
| --- | --- |
| - | № 2:  I пояс – 50 м;  II пояс – 31 м;  III пояс – 74 м. |

Фактически территория строго режима ЗСО выделена лишь у скважины № 1     (5 м х 5 м), но размеры ее не соответствуют нормативным.

Согласно расчетам II пояс ЗСО находится в границах I пояса, образуя общую площадь ЗСО I-II пояса в радиусе 50 м для каждой из скважин.

По результатам Геоэкологического обследования территория I и II поясов ЗСО скважины № 1 свободна от построек, покрыта редким сосновым лесом.

В III поясе ЗСО проходит автомобильная дорога, а в краевой его части выявлена несанкционированная свалка бытового мусора, приуроченная к местам забора песка – небольшим ямкам, шурфам. Возможность организации I пояса ЗСО имеется.

Для скважины № 2 в пределах территории I-II и III поясов ЗСО находятся – материальный склад, радиоузел, бассейн, душевая, изолятор, овощехранилище (подземное), часть жилых домиков и кухонный блок. Организация зоны строгого режима вокруг скважины № 2 не представляется возможной из-за полностью спланированной территории лагеря.

На территории оздоровительного лагеря канализация предусмотрена в столовой, кухне, бане, бассейне и служебно-бытовых помещениях.

Отвод сточных вод осуществляется в оборудованные емкости, которые после накопления вывозятся на механические очистные сооружения ОАО «Волга». Кроме того, на территории лагеря имеются туалеты «выгребного» типа, которые опорожняются специальными машинами МУП «Правдинец» и также вывозятся на очистные сооружения ОАО «Волга».

Проектом Генплана предусматривается:

| - | выполнение проектов на зоны санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
| - | соблюдение комплекса мероприятий в I-III поясах ЗСО артскважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84, в т.ч.:  благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий, организация водоснабжения, канализования, устройство водонепроницае- мых выгребов до момента канализования населенных пунктов;  запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;  не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;  организация санитарной очистки территории, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

Проектные решения по водоснабжению Муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» см. раздел «Водоснабжение».

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика сельсовета, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений сельсовета представлена:

| - | зелеными насаждениями общего пользования (скверы, парки, бульвары); |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
| - | лесами; |
| - | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельсовета оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); |
| --- | --- |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  зеленых  насаждений  сельсовета

Растительность в сельсовете, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах Кочергинского Муниципального образования.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | придание зелени общего пользования, расположенной в санитарно-защитных зонах предприятий статуса зеленых насаждений специального назначения; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории сельсовета, с благоустройством рекреационных зон; |
| - | размещение территории, предназначенной для отдыха и купания детей (пляж) детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» согласно СанПиН 2.4.4.1204-03. |

4.2. Особо  охраняемые  природные  территории

Государственный  природный  биологический  заказник  регионального  (областного)  значения  «Балахнинский» (проектируемый) расположен в междуречье Оки и Волги, в пределах Балахнинской низины. Для данной территории характерны песчаные равнины водно-ледникового происхождения с дюнно-бугристыми формами рельефа. Климат умеренно континентальный. Почвы в основном подзолистые песчаные и супесчаные, на болотах – торфянистые. Многие торфяные месторождения Балахнинской низины выработаны. На их месте образовались обширные системы водоемов.

Основная цель образования заказника – охрана водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Значение заказника – региональное (областное).

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных месторождений, сохранившихся и восстанавливающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

На территории заказника представлены типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений разного возраста, сформировавшихся в результате разработок низинных, переходных и верховых болот в основном способом гидроразмыва. Заказник может служить модельным объектом для изучения сукцессионных процессов, протекающих в экосистемах выработанных торфяных месторождений разных типов. Кроме того, представлены сохранившиеся (неразработанные) участки болот переходного и низинного типов, в том числе клюквоносные.

На водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

Заказник состоит из 6 участков, включающих системы водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском районе, имеющие наиболее важное значение в качестве среды обитания водоплавающих и околоводных птиц.

На территории МО «Кочергинский сельсовет» в западной части расположен третий участок заказника.

Данный участок включает систему водоемов выработанного торфяного месторождения, расположенную около с.Истомино и д.Яснево в кварталах 28, 34, 38, 40-43, 47-49, 51-53, 55-57, 66, 68, 71 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза.

Здесь встречаются водоемы различного размера, глубины с разной степенью сохранности перемычек. Растительность на бровках и перемычках такая же, как и на участке 1. Среди мелководных водоемов распространены как сильно заросшие тростником и в меньшей степени рогозами широколистным и узколистным с небольшим водным зеркалом, занятым растениями с плавающими листьями (кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, рдест плавающий, водокрас лягушачий),так и менее заросшие с отдельными куртинами тростника, рогозов широколистного и узколистного, белокрыльника болотного и многочисленными торчащими из воды корягами. Глубокие водоемы обычно довольно крупные, с частично сохранившимися перемычками. Вдоль бровок и остатков перемычек тянется пояс тростника обыкновенного (шириной до 6-8 м), либо пояс с преобладанием осок и телиптериса болотного.

На водоемах данного участка с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы:

Таблица № 5

| Вид | Численность по данным учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 года | 1997 года | 2006 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чайка озерная | 100 пар | 125 пар | 18 пар |
| Чайка сизая | 800 пар | 944 пары | 686 пар |
| Чайка серебристая | - | 2 пары | - |
| Крачка речная | 10 пар | 11 пар | 35 пар |
| Выпь большая | - | - | 8 пар |
| Камышница | 1 пара | - | - |
| Кряква | - | 1 самка | 105 выводков |
| Широконоска | - | - | 12 выводков |
| Шилохвость | - | - | 5 выводков |
| Чирок-трескунок | - | - | 10 выводков |
| Чирок-свистунок | - | - | 35 выводков |
| Чернеть хохлатая | - | - | 10 выводков |
| Нырок красноголовый | - | - | 8 выводков |
| Гоголь | - | 3 выводка | 15 выводков |
| Черныш | - | 1 пара | 6 пар |
| Большой улит | - | 1 пара | 9 пар |
| Травник | - | 2 пары | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перевозчик | - | - | 2 пары |
| Чибис | - | - | 5 пар |
| Фифи | - | - | 3 пары |
| Журавль серый | - | - | 3 пары |
| Болотный лунь | - |  | 1 пара |

На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности:

| - | передача земель и сдача в аренду другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | распашка земель; |
| - | засорение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; |
| - | строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |
| - | геологоразведочные изыскания; |
| - | взрывные работы; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | любые действия, приводящие к уничтожению водоемов или их частей, а также к изменению гидрологического режима водоемов, строительство водозаборов из поверхностных водоемов, сброс сточных вод в водоемы; |
| - | прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования заказника; |
| - | разрушение бровок и перемычек торфокарьеров; |
| - | уничтожение прибрежно-водной и водной растительности; |
| - | весенняя охота на всей территории заказника; |
| - | любая охота на территории участка 5; |
| - | сбор птичьих яиц, уничтожение гнезд и птенцов; |
| - | посещение птичьих колоний без особого разрешения в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | прогон, выпас и водопой скота; |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов всех водоемов запрещаются сплошные рубки леса, а также все виды рубок, разбивка туристических стоянок, разведение костров в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологически эстетических и рекреационных качеств заказника. |

На территории заказника разрешаются:

| - | функционирование Тепловского и Озеркинского водозаборов; |
| --- | --- |
| - | охота в осенне-весенний период; |
| - | любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; |
| - | научные исследования; |
| - | сенокошение; |
| - | сбор грибов и ягод; |
| - | сбор лекарственных растений; |
| - | рубки леса в соответствии с проектом лесоустройства (за исключением 100-метровой полосы вдоль берегов водоемов); |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов водоемов разрешаются выборочные санитарные рубки и рубки ухода в период с 1 августа по 1 апреля. |

4.3. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

На территории сельсовета на водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. (см. п.4.2). Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

На территории памятника природы «Болото Семиречье» встречаются животные, имеющие охотничье-промысловое значение (лось, глухарь).

Животный мир. На территории Балахнинского охотничьего хозяйства, как и на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны. Из насекомоядных млекопитающих обитают обыкновенный еж, обыкновенный крот, обыкновенная, малая, средняя, равнозубая и крошечная бурозубки, кутора. Из гладконосых летучих мышей можно встретить ушана, рыжую вечерницу, северного кожанка. Грызуны представлены обыкновенной белкой, обыкновенной летягой, речным бобром, мышевидными, среди которых наиболее многочисленны европейская рыжая и серая полевки. Обычен заяц-беляк.

Хищники представлены рысью, медведем, волком, лисицей, лесной курицей, лесным хорем, горностаем, американской и европейской норками, а также барсуком и енотовидной собакой. Все перечисленные виды, за исключением европейской норки, являются охотничьими животными.

Орнитофауна хозяйства смешанного происхождения, и эндемичных видов в ней нет. Доминируют представители европейского вида фауны. Из воробьиных наиболее многочисленны пеночка-весничка, пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, лесной конек, луговой чекан, желтая трясогузка. На открытых болотах и лугах гнездятся обыкновенный бекас, чибис, полевой жаворонок, луговой конек. Из водоплавающих на гнездовании и особенно на пролете обычны многие виды речных и нырковых уток, гуси, являющиеся массовыми объектами для охоты.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением черного коршуна, ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов, хотя на пролете их видовое разнообразие значительно возрастает за счет разных видов соколов, беркута и др.

Из рептилий довольно обычны живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, из амфибий – серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон.

Энтомофауна исчисляется тысячами видов.

Как следует из описания, животный мир территории, на которой располагается хозяйство, довольно разнообразен, часть видов имеет важное значение как охотничья фауна, многие другие с точки зрения охотничьего хозяйства важный как объекты питания для первых.

Послепромысловая  численность  охотничьих  животных

по  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 6

| Плотность охотничьих животных, особей на 1000 га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | лес | поле | лес | поле | лес | поле |
| Белка | 4,409 |  | 2,362 |  | 4,651 |  |
| Заяц-беляк |  |  | 2,905 |  | 8,371 |  |
| Кабан | 0,320 |  | 0,499 |  | 0,397 |  |
| Куница | 1,264 |  | 0,892 |  | 1,161 |  |
| Лисица | 0,929 | 3,163 | 0,847 | 2,536 | 1,366 | 3,038 |
| Лось | 0,756 |  | 0,756 |  | 1,215 |  |
| Глухарь | 3,804 |  | 3,689 |  | 6,821 |  |
| Рябчик | 5,043 |  | 6,197 |  | 4,651 |  |
| Тетерев | 18,732 |  | 10,353 | 0,587 | 25,217 |  |
| Рысь | 0,013 |  | 0,031 |  | 0,031 |  |
| Заяц-русак |  | 0,180 |  |  |  | 0,276 |
| Горностай | 0,069 |  | 0,523 | 1,002 | 0,372 | 1,173 |
| Хорь | 0,041 |  |  |  |  | 1,026 |

Приведенные в таблице данные по численности животных получены с помощью ЗМУ. Несомненно, что по многим видам метод зимнего маршрутного учета не способен отразить реальное положение дел, однако по основным охотничьим видам данные достаточно достоверные.

Биотехнические  мероприятия.

Регулирование  численности  хищников

Ежегодно на территории хозяйства планируется проведение биотехнических мероприятий об особенностях и объемах которых позволяет судить нижеприведенная таблица.

Биотехнические  мероприятия,  проводимые

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

(штук)

Таблица № 7

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовые поля, га | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 7,5 |
| Солонцы для лося | 38 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 29 | 31 |
| Галечники обычные | 20 | - | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Галечники крытые | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| Солонцы для зайца | 65 | 10 | 20 | 20 | 30 | 197 | 208 | 208 |
| Подкормочные площадки для кабана | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 13 |

Биотехнические мероприятия являются важнейшим разделом работы всего охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких зверей и птиц путем улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжелые периоды года, снижения числа хищников и конкурирующих видов, ликвидации или ослабления вредного влияния деятельности человека, а также выпуска в угодья зверей и птиц в целях акклиматизации, либо последующего отстрела.

Регулирование  численности  хищников

Охотничьи звери и птицы нередко становятся жертвами различных хищных животных. Борьба с вредными животными является важной задачей для охотничьего хозяйства. В условиях устраиваемого охотничьего хозяйства к вредным животным, с которыми нужно вести постоянную борьбу, следует отнести, в первую очередь, серую ворону, бродячих собак и кошек. Эти животные подлежат поголовному истреблению в течение круглого года. Подлежит также сокращению до минимума (не более 1 особи на 1000 га) численность лисицы и енотовидной собаки, наносящих существенный урон популяции зайцев, боровой и водоплавающей дичи. Наличие волков в хозяйстве недопустимо.

Истреблено  вредных  животных  (голов)

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 8

| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бродячие собаки | 35 | 21 | 38 | 25 | 19 | 23 | 24 | 39 | 21 | 28 |  |
| Бродячие кошки | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |  |
| Серая ворона | - | 140 | 151 | 132 | 63 | 52 | 90 | 65 | 48 | 92 |  |

Проведение  учетов  численности  охотничьих  животных

Успешная деятельность охотохозяйства во многом зависит от точного знания запасов охотничьих животных. Задача учетных работ – выяснение численности и размещения охотничьих животных на территории хозяйства.

Приводим перечень основных видов учетных работ, которые проводятся на территории хозяйства: зимний маршрутный учет (ЗМУ) (февраль-март); учет копытных на подкормочных площадках (февраль-март); учет рябчика на манок, глухаря и тетерева на токах с охватом всех крупных токов на территории хозяйства (5 и более поющих петухов). Следует также учитывать одиночно токующих косачей (март-апрель); учет пернатой дичи маршрутным методом (июль-август); учет околоводных животных (бобр, норка, выдра, ондатра) (сентябрь-ноябрь); учет жилых нор барсука (май-июнь).

Организация  производственных  участков

В целях улучшения условий обитания охотничьих животных и организация зон покоя для диких зверей и птиц по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Нижегородской области в 2004 году выделено два воспроизводственных участка («Лукинский» - 6,0 тыс.га, «Семиречье» - 1,5 тыс.га) общей площадью 7,5 тыс.га, что составляет 10,8% от общей площади хозяйства (см. схему).

На территории охотохозяйства МУ «Балахнинское охотничье-рыболовное  хозяйство» располагаются особо охраняемые природные территории – памятники природы (см. схему):

«Болото Семиречье» - 557,2 га (кв. 81, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 118, 119, 129, 130 Бурцевского лесничества);

«Болото по реке Черной» - 420,8 га (кв. 36, 37, 46, 47, 51, 52-58, 64 Бурцевского лесничества);

Паспортами на вышеперечисленные памятники природы устанавливается перечень мер, необходимых для их сохранения. Данный перечень фактически налагает запрет на все виды хозяйственной деятельности на территории памятников природы за исключением охоты, сбора грибов и ягод, любительского лова рыбы удочкой и спиннингом, научных  исследований.

Следовательно, территория памятников природы может использоваться для проведения охоты, но любая охотохозяйственная деятельность (устройство и возведение биотехнических сооружений – солонцов, кормушек, подкормочных площадок, посев и посадка кормовых культур, подрубка деревьев, прокладка дорог, размещение остановочных пунктов и т.п.) запрещается.

Границы воспроизводственных участков и особо охраняемых природных территорий обозначены на «Плане организации территории и биотехнических мероприятий МУ  «Балахнинское охотничье-рыболовное хозяйство».

Организация  охраны

Рациональное ведение охотничьего хозяйства невозможно без охраны охотоугодий. Организация эффективной охраны угодий, кроме собственного патрулирования, предусматривает также и проведение следующих мероприятий:

| - | проведение разъяснительной работы среди местного населения и отдыхающих путем выступлений в СМИ, чтение лекций на предприятиях, в организациях и учебных заведениях о целях и задачах деятельности охотохозяйства; |
| --- | --- |
| - | привлечение к охране угодий и сотрудничеству должностных лиц районных служб охотничьего и лесного хозяйства, органов милиции; |
| - | чередование различных методов активной охраны; |
| - | своевременное оповещение охотников о времени и месте выдачи разрешительных документов на охоту, о сроках охоты на тот или иной вид дичи, границах охотохозяйства и воспроизводственного участка. |

Со вступлением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об административных правонарушениях штатные работники охотничьего хозяйства потеряли право составления протоколов на нарушителей правил охоты. Данная норма законодательства существенным образом ослабила эффективность охранных мероприятий, проводимых силами охотопользователей, и заставляет коренным образом изменить подходы к сложившейся системе охраны охотугодий. В этих условиях при организации патрулирования необходимо изыскивать возможности для привлечения к сотрудничеству должностных лиц охотничьего надзора, служб лесной охраны и органов милиции.

Во время проведения постоянного патрулирования, в целях охраны животного мира и флоры только в 2007 году на нарушителей правил охоты составлено 10 протоколов и заявлений из них заведено уголовных дел – 5, изъято бесхозных сетей – 92 ед., верши – 12 ед., капканов – 13 ед. На 1 декабря 2008г. – на нарушителей правил охоты составлено 9 заведено уголовных дел – 4, изъято бесхозных сетей – 122 ед., верши – 12 ед.

Источники  отрицательного  воздействия  на  животный  мир

В наибольшей степени воздействие на состояние лесных охотничьих угодий оказывают широкомасштабные рубки главного пользования и стихийные бедствия (лесные пожары и т.п.). Отличительной особенностью устраиваемого охотохозяйства является то, что оно расположено в лесах первой группы, отнесенных к лесопарковой части зеленой зоны. На данной территории осуществляется особый режим лесопользования, полностью исключающий проведение рубок главного пользования. В небольших объемах проводятся только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, не оказывающие существенного влияния на качество и состав лесного фонда. Следовательно, качественного изменения охотничьих угодий в ближайшие годы на устраиваемой территории не предвидится.

Разумное, рациональное природопользование определяет комплексный подход к использованию природных ресурсов. Это означает, что ни одна из хозяйствующих отраслей не должна иметь преимуществ в эксплуатации каких-либо природных ресурсов в ущерб другим отраслям и ресурсам. Глобальная цель – получение максимального суммарного выхода биологической продукции с единицы площади.

Тесная связь между лесным, сельским и охотничьим хозяйством и необходимость согласования их планов и действий определяется, прежде всего тем, что эксплуатация этих земель и ее промысловой фауны производится на одной той же территории.

В результате интенсивной лесохозяйственной деятельности среда обитания животного мира подвергается сильнейшим изменениям, что влечет за собой перераспределение диких зверей и птиц по биотопам, изменяется их численность и видовой состав. Например, сплошные рубки, проводимые в хвойных насаждениях, создают благоприятные, но временные условия для зайца-беляка, лося, тетерева, но приводят к исчезновению глухаря. С точки зрения охотничьего хозяйства в лесу желательно разнообразие возрастов и пород. Постепенные рубки создают разреженные древостой, а это очень выгодно для повышения продуктивности угодий за счет подлеска и растений почвенного покрова (роль осветления).

Но есть и существенная оборотная сторона – в лесу чаще создается и повторяется нежелательная обстановка людности и беспокойства при лесоразработке, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения (не один раз, а при каждом приеме).

Вышеизложенное в полной мере относится к различным рубкам ухода, осветления, санитарным уборкам и др.

Большое влияние на динамику численности охотфауны оказывает сельскохозяйственная деятельность. Максимальный урон охотхозяйству наносится нерегулируемым сенокошением и пастьбой скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, так как в большинстве случаев он проводится в лучших стациях обитания. Пастьба скота приводит к гибели подлеска и подроста, что ведет к исчезновению охотфауны, так как звери и птицы лишаются всех трех главных жизненных факторов – защитного, кормового и гнездового. Домашний скот, пасущийся в лесу, представляет серьезную опасность, как возможный источник заражения диких животных различными заболеваниями. Особую тревогу вызывают случаи неквалифицированного применения химических средств, удобрений, как в сельскохозяйственных угодьях, так и в лесу. В целях предотвращения гибели диких животных необходимо строго соблюдать установленные нормы и правила применения ядохимикатов и удобрений. Сельскохозяйственные организации должны применять современную биологически обоснованную технологию, которое уменьшает отрицательное влияние на охотфауну. В частности, сенокошение и уборку зерновых необходимо начинать с центра поля. В этом случае молодые особи охотничьих животных будут отжиматься к периферии и смогут избежать попадания в зону работы сельхозтехники.

Поверхностные воды. Балахнинское охотничье хозяйство расположено в бассейне р.Волги. Длина береговой линии р.Волга в пределах Балахнинского района составляет около 36 км.

Реки, протекающие по территории хозяйства, относительно невелики. Наиболее крупные из них р.Черная – 23 км, р.Трестьянка – 16 км. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет. Озера ледникового и карстового происхождения. В основном имею округлую форму, низкие берега. Многие из них бессточные. Наиболее крупными являются оз.Костичево, оз.Боровское, оз.Черносское. Пойма р.Волги от г.Заволжья до г.Балахны характеризуются наличием пойменных озер (оз.Черемисское, оз.Щукобор и др.).

Довольно значительные площади на территории хозяйства заняты залитыми водой картами выработанных торфяных месторождений.

Данные по ихтиофауне отсутствуют.

Государственный контроль за использованием охотничьих видов животных осуществляется Государственной службой учета охотничьих видов животных при Минсельхозпроде России, которая через территориальные органы (Управление Охотничьего хозяйства Нижегородской области) и охотопользователей ежегодно организует и проводит по единой методике зимние учеты охотничьих животных, а также сбор сведений для ведения Государственного Кадастра и мониторинга охотничьих животных.

Контроль за состоянием охотничьих ресурсов позволяет осуществлять постоянное слежение за состоянием популяций наиболее ценных и значимых видов (лось, кабан, волк). Численность охотничьих видов животных в последние годы находится в пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном биотическими факторами (состоянием погодных условий в период зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий, пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк, серая ворона, бродячие кошки собаки, а также уровнем зимней подкормки и охраны от браконьеров.

Для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: устройство солонцов, откормочных площадок, организацию кормовых полей (овес, картофель), истребление ворон и волков; заготовку и выкладку соли и кормов, охрану охотничьих угодий.

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и Управлению природопользованием Администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация водоохранных зон водных объектов; |
| - | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельсовета; |
| - | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | соблюдение правил рыболовства; |
| - | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского рыболовства. |

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории сельсовета отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

Согласно данным разведанные залежи полезных ископаемых на территории отсутствуют.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - - | “психологическое” загрязнение ландшафта; нарушения земель горными выработками; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций –автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
| - - | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; |
| - | канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв поселка и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей.

| - | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
| - | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
| - | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
| - | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
| - | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно-эпидемиологической оценки почв территории сельсовета; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. |
| - | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Автомобильный   транспорт

Зоны шумового воздействия от трассы регионального значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород и от районной автодороги Могильцы-Конево определены в соответствии с классом автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарные разрывы от автодорог, равные 100-50 метрам, соблюдаются не везде.

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта проектом предлагается:

| - | строительство объездной автодороги (Н.Новгород-Иваново); |
| --- | --- |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог, проходящих через населенные пункты, зеленых насаждений. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенный вдоль выше перечисленных автодорог, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Проектируемая автодорога Н.Новгород-Иваново II категории, проектируется в обход поселений в соответствии со СНиП 2.05.02-85. Расстояния от бровки земляного полотна указанной дороги до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV «Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть».

Железнодорожный  транспорт

Другим источником шума на территории сельсовета является железнодорожный транспорт, проходящий по железнодорожной ветке III категории Заволжье-Нижний Новгород.

Интенсивность движения железнодорожного транспорта до пассажирской станции г.Заволжье составляет 20 пар/сут., в т.ч.:

| - | грузовых 9 пар/сут; |
| --- | --- |
| - | пригородных 11 пар/сут. |

Уровень эквивалентного шума по железнодорожной ветке Заволжье-Нижний Новгород составляет 77,5 дБА.

Согласно МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 санитарный разрыв железнодорожной линии III категории составляет 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Согласно п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического и физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значения гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Согласно МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 при размещении железнодорожной линии в выемке или устройстве вдоль лини шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на основании акустического расчета, но не более чем на 50 м.

Проектом Генерального плана рекомендуется:

| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) для определения зоны загрязнения; |
| --- | --- |
| - | организация минимально-допустимых разрывов от железнодорожной ветки Заволжье-Нижний Новгород (50-100 м) после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва; |
| - | благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствии с п.3.5 СНиП 2.07.01-89*. |

Воздушный  транспорт

Также возможным источником шума на территории сельсовета может быть воздушный транспорт. Аэродромная зона, закрепленная за ИАС войсковой части 64347 расположена в районе д.Истомино.

Аэродром Правдинск в настоящее время для производства полетов не используется.

Однако, исключение его из числа аэродромов Военно-воздушных сил не планируется. В связи с этим при разработке генерального плана зону ограничения застройки в районе аэродрома Правдинск целесообразно устанавливать исходя из обеспечения требований безопасности полетов. Размещение объектов в районе аэродрома подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном воздушным законодательством Российской Федерации и СНиП 2.07.01-89* (письмо № 131/2/140 от 03.02.2009г. Минобороны России, тыл (военно-воздушных сил)).

Зоны (А, Б, Г), определяющие пригодность территории в окрестностях аварийного аэродрома РОСТО ДОСААФ для аварийной посадки военных самолетов, вертолетов любого типа, спортивных самолетов к застройке из условий шума нанесены на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений» по материалам проекта пригородной зоны г.Нижнего Новгорода, выполненного ГПИ «Нижегородгражданпроект» в 1993 году.

Допустимые уровни шума в зонах согласно рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Время суток | Допустимые уровни шума в зонах, дБА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| День | LА экв. < 60 при пролетах LА экв. < 50 при опробовании двигателей LА < 80 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | LА экв. > 65 LА > 85 |
| Ночь | LА экв. < 50 при пролетах LА экв. < 45 при опробовании двигателей LА < 70 | 51 < LА экв. < 55 81 < LА < 75 | 56 < LА экв. < 60 76 < LА < 80 | LА экв. > 60 LА > 80 |

В зоне А уровни авиационного шума соответствуют требованиям стандартных норм и СНиП 23-03-2003 для территории жилой застройки.

В зоне Б уровни авиационного шума соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88.

В зоне В уровни авиационного шума в дневное время соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88, в ночное время – на 5 дБА выше установленных ГОСТ 2283-88.

Ограничения строительства в зонах приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Назначение | Строительство зданий в зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Жилые здания, детские дошкольные учреждения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума LА = 25 дБА LА = 30 дБА. |  | Запрещается |
| Поликлиники | Разрешается в части зоны с уровнями в дневное время LА экв.  55 дБА без ограничения LА экв. = 56-60 дБА с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей LА = 25 дБА | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей LА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Школы и другие учебные заведения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей LА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Гостиницы, общежития | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей LА = 20 дБА; LА = 25 дБА; |  | Запрещается |
| Административные здания, проектные и научно- исследовательские организации | Разрешается | Разрешается | Разрешается | Разрешается при обеспечении необходимой звукоизоляции |

На территории МО «Кочергинский сельсовет» в зоне Г от аэродрома находятся д.Истомино, д.Липовки; в зоне Б от аэродрома находится жилая застройка д.Коробейниково, д.Шишкино, д.Липовки (частично), п.Совхозный (частично).

Проектом генерального плана предлагается:

| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведением натурных обследований и измерений; |
| --- | --- |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне Б на территории жилой застройки д.Коробейниково, д.Шишкино, д.Липовки, п.Совхозный |
| - | вынос существующей жилой застройки д.Истомино, д.Липовки из зоны Г (в случае необходимости). |

Электроподстанции

Другим источником шума на территории сельсовета является электроподстанция «Галкино» 35/6 кВт.

На электроподстанции установлен один трансформатор мощностью 2,5 МВА. Уровень шума, создаваемый трансформаторами, равен 57 дБА.

Санитарно-защитная зона, равная 35 метрам, соблюдается.

Санитарно-защитные зоны от ГРС и предприятий приняты с учетом их шумового воздействия (размеры указаны в таблице 2).

Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и показаны на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений»

6.2. Электромагнитные  излучения

В настоящее время на территории сельсовета находятся два объекта, имеющие источники электромагнитных излучений, на которые разработаны санитарные паспорта. Данные санитарного паспорта приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | № | Наименование | Адрес | Высота антенны, м | СЗЗ | ЗОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2204 | ЗАО «НСС», GSM-900 /1800 БС № 475 | НО, Балахнинский р-н, п.Истомино, ГОУ кадет- ская школа-интернат | 35 | нет | нет |
| 2. | 2496 | ЗАО «НСС», GSM-900 /1800 БС № 475 | НО, Балахнинский р-н, Дзержинская КЭЧ | 35 | нет | нет |

Согласно проведенным расчетам санитарно-защитные зоны от работы радиосредств не создаются, зоны ограничения застройки не образуются по всем направлениям.

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит также от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35, 110 кВ; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | организация санитарно-защитных зон; |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

Возможными источниками электромагнитных излучений могут являться нестационарные установки техподдержки по обслуживанию аэродрома «Правдинск», в случае эксплуатации аэродрома Военно-воздушными силами Министерства обороны России.

Для установления санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки от установок техподдержки по обслуживанию аэродрома проектом Генплана предлагается разработать санитарные паспорта на данные установки, расположенные на земельных участках в районе д.Липовки, д.Коробейниково, д.Шишкино.

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне-Волжского Территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории сельсовета остается стабильной.

Гамма-фон на территории сельсовета – в пределах естественного.

По данным Государственных санитарных служб на территории сельсовета не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

Возможными источниками загрязнения электромагнитных излучений могут являться нестационарные установки техподдержки по обслуживанию аэродрома «Правдинск», в случае эксплуатации аэродрома Военно-воздушными силами Министерства обороны России.

Для установления санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки от установок техподдержки по обслуживанию аэродрома проектом Генплана предлагается разработать санитарные паспорта на данные установки, расположенные на земельных участках в районе д.Липовки, д.Коробейниково, д.Шишкино.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории сельсовета действующее сельское кладбище расположено на северо-востоке от д.Липовки.

Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, соблюдается.

Проектом Генерального плана предлагается:

| - | строительство нового кладбища (д.Истомино) с организацией 50 метровой СЗЗ согласно проекту; |
| --- | --- |
| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от кладбищ, организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержание кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

7.2. Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории Балахнинского района ветлечебниц с содержанием животных, вивариев, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных нет.

7.3. Скотомогильники

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории МО «Кочергинский сельсовет» сибиреязвенных, действующих и закрытых скотомогильников нет.

Согласно архивной справки № 118 от 22.01.2002г. сибиреязвенные захоронения возможно были, но выявить места по архивным документам не представляется возможным.

Согласно справочника населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве (1975г.) вспышка сибирской язвы наблюдалась в д.Липовки (1905, 1906 г.г.), д.Малые Могильцы (1966г.), д.Постниково (1907, 1916 г.г.).

Проектом предлагается:

| - | проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений; |
| --- | --- |
| - | при проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных немедленное прекращение земляных работ, вызов представителей Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных; |
| - | после установления мест захоронения сибиреязвенных захоронений: • в случае расположения в СЗЗ от скотомогильника, равной 1000 метрам, жилой застройки согласно письма ФГУ «Центр Государственного санитарно- эпидемиологического надзора в Нижегородской области» (№ 17/1066 от 06.05.2004г.), в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; • в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.), ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; письма № 17/1066 от 06.05.2004г. ФГУ «Центр Государственного санитарно- эпидемиологического надзора в Нижегородской области» в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. |

В настоящее время биологические отходы вывозятся на Цивильский и Сергачский ветсанутильзавод по договору.

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время твердые бытовые отходы, образующиеся на территории МО «Кочергинский сельсовет», поступают на полигон твердых бытовых отходов, расположенный южнее города Балахны на территории бывшего золоотвала ГО ГРЭС, в районе Сахаровских болот. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метрам соблюдается.

Жидкие отходы от канализованного жилого фонда д.Истомино поступают на биологические очистные сооружения д.Истомино.

В пос.Совхозный стоки от канализованного муниципального жилого фонда сбрасываются на поля фильтрации МУП «Село».

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, всеми предприятиями и организациями осуществляется сбор стоков в накопители с последующим их вывозом на поля фильтрации МУП «Село».

На территории детского оздоровительного лагеря «Дзержинец», расположенного около п.Совхозный, сбор сточных вод осуществляется в канализационные емкости, из которых специальными машинами ОАО «Волга» стоки вывозятся в колодец № 125 у насосной станции 3/41 механических очистных сооружений ОАО «Волга».

На территории лагеря оборудованы дополнительные отдельно стоящие уборные выгребного типа. Выгребные бетонные ямы имеют гидроизоляционное покрытие, опорожняются ассенизационными машинами МУП «Правдинец» и вывозятся на механические очистные сооружения ОАО «Волга» в колодец № 125.

Твердые бытовые отходы собираются в металлические контейнеры с крышкой на специальной площадке и отвозятся на специализированную свалку.

Механизированная уборка автодорог производится спецавтотранспортом г.Балахны.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, приложения 11, п.7.6 табл.12 с учетом численности населения, необходимая площадь участка для приема ТБО составляет на I очередь – 0,165  га, на расчетный срок – 0,38 га.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | поступление ТБО на полигон ТБО, расположенный южнее г.Балахны; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок на территории сельсовета, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на территории сельсовета на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | строительство сливной станции; |
| - | организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | обеспечение на расчетный срок (2030 год) парком машин специального назначения согласно СНиП:  мусоровозы – 1 ед. (в т.ч. на I очередь (2015 год) – 1 ед.);  уборочные – 21 ед. (в т.ч. на I очередь – 19 ед.);  ассенизационные – 1 ед. (на I очередь). |

Хранение спец.машин предлагается в гаражах и на базах спец.предприятий г.Балахны.

8.2. Промышленные  отходы

На территории сельсовета имеются объекты деревообрабатывающего производства и транспорта.

Перечень основных видов образующихся отходов, порядок утилизации приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

| Перечень отходов | Порядок утилизации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ТБО, мусор от бытовых помещений организаций несортированный | Складируются на свалке г.Балахны |
| Ртутные лампы, люминесцентные ртуть- содержащие трубки отработанные и брак | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Кислота аккумуляторная серная отработанная | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные со слитым электролитом | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Навоз от крупного рогатого скота перепревший | Используется в качестве удобрения на полях ООО «Исток» |
| Масла моторные отработанные | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел не менее 15%) | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Покрышки отработанные | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Промасленные фильтры отработанные | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Лом черных металлов несортированный | Передача в ООО Компания «Экосервис» или пункты приема лома на территории г. Балахны |
| Отходы деревообработки | Передача населению. |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |
| Остатки огарки стальных сварочных электродов | Передача в ООО Компания «Экосервис» (г.Н.Новгород) |

На территории сельсовета имеются места складирования промышленных отходов ОАО «Волга»:

| • | Короотвал ОАО «Волга» расположен в районе д.Истомино и занимает площадь 7,8 га. Короотвал обустроен в соответствии с проектом. Использовался под временное размещение отходов производства – коры. Накоплено более 300 тыс.м3 отходов. Объект закрыт в связи с заполнением, проведена рекультивация; |
| --- | --- |
| • | Шламонакопитель ОАО «Волга» расположен так же в районе д.Истомино. Объект состоит из 3-х секций, общей площадью 67,5 га, оборудованных в соответствии с проектом. НА одной из секций проводится рекультивация. На шламонакопителе размещаются отходы IV класса опасности (волокнистый скоп, активный ил). Ведется мониторинг за состоянием грунтовых вод по утвержденному графику эколого-аналитическим центром ОАО «Волга». Состояние шламонакопителя удовлетворительное. |

В настоящее время промотходы поступают для переработки, утилизации, нейтрализации на:

| - | специализированные предприятия г. Балахны, г. Кстово, г.Н.Новгорода; |
| --- | --- |
| - | работникам предприятия; |
| - | населению. |

Медицинские отходы поступают на переработку на специализированные предприятия города Нижнего Новгорода.

Отходы, образующиеся во время эксплуатации о/л «Дзержинец», включены в перечень отходов ОАО «Волга», утилизация которых согласована с надзорными органами.

Необходимо предусмотреть расширение существующих площадок для буртования и хранения свежего навоза с учётом объёмов его образования по проекту с соблюдением 300 метровой санитарно-защитной зоны согласно п.5 р.7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Оборудование площадок предусмотреть согласно действующих строительных и санитарных норм.

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В период с 2005-2007 г.г. заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями не регистрировалась.

В 2008 году зарегистрирован 1 случай ГЛПС у ребенка в д.Истомино.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, котрые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчистка площадей бульдозерами. сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу

сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных дорог не менее 60 м. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |  |
| --- | --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |  |
| - | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |  |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |  |
| - | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |  |
| - | строительство сливной станции; |  |
| - | строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; |  |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |  |
| - | организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |  |
| - | при организации природных и городских зон отдыха, лесопарков, заказников, заповедников необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |  |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |  |
| - | организация водоохранных зон водоемов; |  |
| - | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |  |

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории сельсовета выполнено с целью сохранения природного комплекса сельсовета и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию сельсовета можно разделить на следующие зоны:

| - | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; |
| - | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |
| - | Государственный природный биологический заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» (часть участка № 3); |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35-110 кВ; |
| - | шумовая зона «Г» от аэродрома «Правдинск». |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006г., правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01-89*, Положением о Государственном природном биологическом (орнитологическом) заказнике регионального (областного) значения.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов; |
| --- | --- |
| - | водоохранные зоны водотоков и водоемов (проточных); |
| - | санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | шумовые зоны от электроподстанции, автодорог; шумовая зона «Б» от аэродрома «Правдинск»; |
| - | зоны специального назначения от кладбищ; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004.

|  | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает территориальные зоны сельсовета, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в сельсовете необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от производственных площадок; |
| --- | --- |
| - | организация единых санитарно-защитных зон от производственных, коммунально-складских зон и отдельно расположенных предприятий с проведением мероприятий по их озеленению и благоустройству согласно проекта; |
| - | канализование населенных пунктов сельсовета, строительство сливной станции; |
| - | организация зон санитарной охраны артезианских скважин с учетом проектного водопотребления сельсовета; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек, озер; |
| - | реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга на почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка проектов рекреационных зон сельсовета; |
| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведении натурных обследований и измерений; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне «Б» на территории жилой застройки. |

Глава  VII

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ. БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ.

СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 9041,0 | 9041,0 | 9041,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 3391 | 3451 | 3516 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 3391 | 3396 | 3396 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 55 | 120 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 88,4 100,0 | 91,6 100,0 | 95,6 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | - | 88,4 96,5 | 88,4 92,5 |
|  | - новое строительство (инвестиционные зоны) | -«- | - | 3,2 3,5 | 7,2 7,5 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 88,4 100,0 | 91,6 100,0 | 95,6 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный, коттеджный) | -«- | 45,9 51,9 | 49,1 53,6 | 53,1 55,5 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 18,2 20,6 | 18,2 19,9 | 18,2 19,0 |
|  | - 4-5 этажный | -«- | 24,3 27,5 | 24,3 26,5 | 24,3 25,5 |
| 3.3. | Новое индивидуальное малоэтажное строи- тельство в инвестицион- ных зонах | т.м2общ.пл. кол-во домов | - | 3,2 18 | 7,2 40 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 26,1 | 26,0 | 26,0 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60.0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 160 47 | 210 61 | 210 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | __мест_ на 1 тыс.чел. | 380 112 | 380 110 | 380 108 |
| 4.3. | Амбулатория | посещ.в смену на 1 тыс.чел. | 25 7,3 | 25 7,2 | 85 24,2 |
| 4.4. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 300 88 | 300 87 | 300 85 |
| 4.5. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 394 116,0 | 694,0 201,0 | 1054,0 300 |
| 4.6. | Предприятия общепита | пос.мест на 1 тыс.чел. | 142 42 | 142 41 | 142 41 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | - | 8 2 | 14 4 |
| 4.8. | Пожарное депо | объект маш. | 1 1 | 1 3 | 1 3 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,4 | 1,4 | 5,4 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | - | 5,0 14,5 | 11,5 32,7 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога регионально- го значения | км | 8,7 | 6 | 6 |
| 7.2. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 11,7 | 20,4 | 20,4 |
| 7.3. | Автодорога местного значения | км | 1,1 | 2,8 | 7,3 |
| 7.4. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 4 | 5,4 | 5,4 |
| 7.5. | Железнодорожные мосты | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.6. | Автомобильные мосты | объект | 1 | 1 | 3 |
| 7.7. | Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.8. | АЗС | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.9. | Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 5 |
| 7.10. | Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
| 7.11. | Гаражи | бокс | 150 | 245 | 420 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,51 | 1,26 | 1,35 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 7,5 | 18,5 | 24,2 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 0,51 | 0,67 | 0,76 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 4,6 | 15,0 | 24,9 |
| 10. | Дождевая канализация |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1. | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 11. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход тепла всего: | МВт | 9,6 | 11,4 | 13,2 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 1,8 | 3,6 |
| 11.2. | Протяженность теплотрассы | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 12. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 12.1. | Расход газа всего | тыс.нм3 год | 1763,83 | 5221,3 | 5860,0 |
|  | - в том числе на новое строительство | тыс.нм3 год | - | 3457,5 | 4096,2 |
| 12.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 7,12 | 21,72 | 25,52 |
| 13. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 22 | 30 | 31 |
| 13.2. | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 350 | 600 |
| 14. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 14.1. | Количество телефонов | шт. | 189 | 239 | 279 |
| 15. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 15.1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка | тыс.м3 | - | 68,2 | 131,3 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | 0,43 | 11,8 |
| 15.2. | Устройство водоотводно- го лотка | км | - | 0,55 | 0.55 |
| 15.3. | Реконструкция водопро- пускного сооружения | шт. | - | 1 | 3 |
| 15.4. | Устройство водопро- пускного сооружения | шт. | - | - | 2 |
| 15.5. | Расчистка водоемов | га | - | 1,65 | 1,65 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 206,5 | 216,0 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 200,0 | 209,5 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,5 | 4,5 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 108.0 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 3,6 | 10,0 |
| 4. | Территория производственных зон | 105,7 | 162,7 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 105,7 | 162,7 |
| 5. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры | 244,0 | 255,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 35,0 | 46,0 |
| - | территория железной дороги | 25,0 | 25,0 |
| - | линия ЛЭП | 184,0 | 184,0 |
| 6. | Рекреационные зоны | 3739.0 | 3750,5 |
| - | леса | 3739.0 | 3739,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 11,5 |
| 7. | Территория сельскохозяйственного использования | 2757.0 | 2618,0 |
| - | коллективные сады | 363,0 | 363,0 |
| 8. | Водное пространство | 1505,0 | 1505,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (воинская часть) | 472,0 | 403,6 |
| 10. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,4 | 5,4 |
| 11. | Учреждения отдыха | 2,4 | 2,4 |
| 12. | Прочие территории | 4,4 | 4,4 |
|  | Итого: | 9041,0 | 9041,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 14,7 | 85,6 | 16,7 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 13,9 | 81,0 | 15,8 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 38,4 | 226,6 | 44,4 |
|  | - электроснабжение | 10,2 | 59,6 | 11,7 |
|  | - связь | 0,3 | 1,7 | 0,3 |
|  | - теплоснабжение | 6,7 | 39,1 | 7,6 |
|  | - газоснабжение | 0,6 | 6,8 | 1,3 |
|  | - канализация | 12,9 | 75,0 | 14,7 |
|  | - водоснабжение | 5,8 | 33,6 | 6,6 |
|  | - озеленение и благоустройство | 1,9 | 10,8 | 2,2 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 15,2 | 88,1 | 17,2 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 5,1 | 29,6 | 5,9 |
|  | Итого: | 87,3 | 510,9 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и налогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.