Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО «Коневский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Том  I

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО «Коневский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Том  I

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  294

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер III категории |  | - Иудин А.В. |
| Инженер |  | - Сундиева О. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.А. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер III категории | - Иудин А.В. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Инженер III категории | - Иудин А.В. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секретность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Том I | Переплет | 4 | н/с | Экз.№ 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага, компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема размещения сель- ского поселения в системе расселения | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютер- ная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема границ земель раз- личных категорий и земле- пользования | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема ограничений использования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 5. | Сводная схема. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 7. | Схема развития объектов социальной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 8. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) |  |  | -«- |  |  |
| 9. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (тепло- газоснабжение) |  |  | -«- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение, связь) |  |  | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 11. | Схема инженерной подготовки территории |  |  | -«- |  |  |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования | 9 12 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 14 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ и преобразованию населенных пунктов сельского поселения | 14 |
|  | 2-2. Предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения | 14 |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 15 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 15 |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 15 |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 16 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 17 |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 18 |
|  | 2-3.6. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планируемых объектов капитального строительства | 18 |
|  | 2-3.7. Схема инженерной подготовки территории | 19 |
|  | 2-4. Предложения по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства местного значения | 20 |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели | 20 |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта |  |
| Глава I |  |  |
| 1. 2. | Общие сведения об объекте проектирования. Объекты культурного наследия на территории МО «Коневский сельсовет» |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация деревень: Конево, Бредово, Бурцево, Малинино. Погарново, Сонино, Старцево, Юрино |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Теплоснабжение |  |
| V.4. | Газоснабжение |  |
| V.5. | Электроснабжение |  |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. |  |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. |  |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Проектируемый Государственный природный биологический заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» 4.3. Особо охраняемые природные территории 4.4. Животный мир |  |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения |  |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов |  |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы |  |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка |  |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории |  |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. I очередь строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект «Генерального плана сельского поселения «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Балахнинского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.); |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования сельского поселения «Коневский сельсовет» Балахнинского района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориального планирование сельского поселения – планирование развития ее территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления сельского поселения через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане сельского поселения предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана сельского поселения «Коневский сельсовет» Балахинского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию муниципального образования.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной самообеспеченности.

1. 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория МО «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в западной части Балахнинского района и занимает 1/3 часть его территории. Связь населенных пунктов (деревень), расположенных на территории муниципального образования с областным и районным центром осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, проходящей с востока на запад.

Территория  муниципального образования «Коневский сельсовет» граничит:

| - | с севера – с МО Шеляуховский сельсовет, с МО Чкаловский район; |
| --- | --- |
| - | с северо-запада – с МО Володарский район; |
| - | с запада, юго-запада – с МО г.Дзержинск; |
| - | с юго-востока – с МО р.п. М.Козино. |

Границы Муниципального образования Коневский сельсовет проходят:

Граница с МО г.Дзержинск: на запад по южной просеке лесных кварталов 196, 195, 194, 193, 205 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза до узловой точки В.

Граница с МО Володарский район: на запад по южной просеке лесных кварталов 204, 203, 202, 201, 200, 199 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 199 и 198 Коневского лесничества. Далее на северо-восток по западной просеке лесных кварталов 185, 172, и восточной просеке лесного квартала 211 Коневского лесничества. Далее на север и восток по западной и северной просекам квартала 160 Коневского лесничества. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 153, 143 Коневского лесничества. Далее на запад и север по южной и западной просеке квартала 134 Коневского лесничества. Далее на северо-запад по южной просеке лесных кварталов 124, 125 Коневского лесничества. Далее на запад и северо-запад по западной просеке лесного квартала 209 Коневского лесничества. Далее на запад, север и восток по южной, западной и северной просекам квартала 208 Коневского лесничества и северной просеке квартала 210 Коневского лесничества. Далее на север по западной просеке лесного квартала 208 и 207 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза.

Граница с МО Чкаловский район: на север и восток по западной и северной просеке квартала 207, северной просеке кварталов  53, 54, 55, 57, 57 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза. Далее на север по западной просеке лесного квартала 19 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток по северо-западной просеке лесных кварталов 19, 10, 5, 1 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на восток по северной просеке лесных кварталов 1, 2, 3 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Шеляуховский сельсовет: на юго-восток по северной просеке кварталов 3, 4, 9 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Кочергинский сельсовет: на юго-восток и юг по западной просеке квартала 9, юго-восточной просеке квартала 18, северной и северо-восточной просекам кварталов 29 и 30 и восточной просеке квартала 42 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Замятинский сельсовет: на восток и юг по западной и южной просекам лесных кварталов 74, 76, 79 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза с переходом на южную границу полосы отвода автодороги Балахна-Конево. Далее на запад, юго-запад по западной просеке лесныхз кварталов 89, 101, 110, 118, 125 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на восток по южной просеке лесных кварталов 125, 21, 126 Бурцевского лесничества.

Граница с МО «Рабочий поселок Гидроторф»: на юг, восток и западной просекам лесных кварталов 138, 142 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО «Рабочий поселок Малое Козино»: на юго-запад по восточной и южным просекам лесных кварталов 147, 146, 145, 144, 143 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза с переходом на юго-восточную границу землепользования Дзержинского НИИМАШ. Далее на юг по восточным просекам лесных кварталов 170, 183, 196 Коневского лесничества Балахнинского лесхоза.

Территория МО составляет  32285 га,  в том числе: сельскохозяйственных угодий  555,6 га, лесов 30079,4 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Балахнинский лесхоз, Бурцевское лесничество, Гороховецкий лесхоз, Коневское лесничество, Дзержинский «НИИМАШ».

Объекты  культурного  наследия  на  территории  МО «Коневский  сельсовет»

| Наименование объекта | Датировка объекта | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1. Воскресенская церковь | 1901г. | - | Р | 286 | д.Бурцево |
| 2. Часовня Казанская церковь | XVII в. | - | Р | 471 | д.Юрино |

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПРОЛНЕНИЯ

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2015г., перспективный период – до 2030г.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья по планируемому размещению объектов капитального строительства местного значения.

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  сельского  поселения  «Коневский  сельсовет»

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов: Погарново, Конево, Юрино, Сонино, Бурцево.

2.2. Предложения  по  изменению  границ  сельскохозяйственного  назначения

| 1. | Изменение границ населенных пунктов с переводом земель сельскохозяйствен- ного назначения в земли населенных пунктов. |
| --- | --- |
| 2. | Перевод участков несельскохозяйственных угодий, покрытых лесом из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда в порядке реализации Лесного Кодекса Российской Федерации. |
| 3. | Перевод земельных участков из состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. |
| 4. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации. |

2-3. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  местного  значения

2-3.1. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

транспорта  и  улично-дорожной  сети

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и дорожной сети Коневского сельсовета, проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | на расчетный срок предлагается строительство автодороги местного межмуниципального значения д.Конево – автодорога М7 Москва - Казань; |
| --- | --- |
| - | на I очередь строительства предлагается для д.Погарново и д.Малинино организовать надежную автомобильную связь по средствам автодорог местного значения с твердым покрытием; |
| - | на I очередь строительства для автотранспорта, принадлежащего жителям секционной застройки, предусматривается строительство гаражного массива на 75 машино-мест южнее д.Конево. НА расчетный срок проектом предлагается довести численность машино-мест данного гаражного массива до 90; |
| - | на I очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (2на а/д д.Могильцы – д,Конево восточнее д.Конево; |
| - | на расчетный срок предлагается строительство автозаправочной станции. |

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального  хозяйства

Водоснабжение

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

| 1) | строительство водозабора подземной воды (артскважины) и водопроводных сетей в д.Сонино на I очередь; |
| --- | --- |
| 2) | строительство магистральных водопроводных сетей на расчетный срок – 10,1 км (в т.ч. на I очередь – 8,2 км); |
| 3) | проведение капитального ремонта существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов; |
| 4) | оборудование нецентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1172-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

Канализация

Развитие систем канализации сельских населенных пунктов:

| 1) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Конево (на I очередь); |
| --- | --- |
| 2) | строительство новых канализационных очистных сооружений в д.Бурцево, на которые будут подаваться стоки от д.Сонино (на I очередь); |
| 3) | строительство магистральных канализационных сетей на расчетный срок – 12,7 км (в т.ч. на I очередь – 8,1 км); |
| 4) | строительство сливной станции (на I очередь); |
| 5) | проведение капитального ремонта существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов. |
| 6) | строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 4 шт. (в т.ч. на I очередь – 2 шт.). |

2-3.3. Размещение  планируемых  объектов  энергетических  систем  местного  значения

Теплоснабжение

В д.Конево проектируются три котельные на расчетный срок, в том числе под № 2-3 на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,07 МВт для предприятия общественного питания; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для предприятия бытового обслуживания; |

В д.Сонино на I очередь проектируется одна модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина.

В д.Бурцево на расчетный срок проектируются 4 котельные, в том числе под № 1-2 на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для дошкольного учреждения; |
| --- | --- |
| 2. | Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт каждая для ФАП и аптеки; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,07 МВт для предприятия общественного питания; |

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами на расчетный срок 701 единица, в том числе на I очередь строительства 300 единиц.

Реконструкция котельной №1: установка модульной котельной Рационал с котлами Buderus, мощностью 2,14 МВт на газовом топливе в д.Конево.

Реконструкция котельной № 2 в д.Конево.

Электроснабжение

| - | Реконструкция одной ПС-35 кВ «Коневская» с установкой трансформаторов 2х4 мВА и вакуумных выключателей на 35 кВ на вводах трансформаторов на I очередь; |
| --- | --- |
| - | монтаж двух ячеек с вакуумными выключателями 6 кВ в РУ-6 кВ ПС «Коневская» на I очередь строительства; |
| - | сооружение шести ТП-6/0,4 кВ однотрансформаторных с воздушным вводом, в том числе 5 шт. на I очередь; |
| - | реконструкция 15,1 км ВЛ-35 кВ Гриденинская - Коневская с монтажом провода АС-70 на ж/б опорах на I очередь; |
| - | строительство 2 км ВЛ-6 кВ на ж+б опорах с монтажом провода сеч. около 35 мм2, в том числе 1,5 км на I очередь; |
| - | строительство около 4 км линий 0,4 кВ для освещения основных улиц застроек в новых площадках строительства, в том числе 2 км на I очередь. |

Связь

Монтаж около 145 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в жилом фонде новых площадок строительства в деревнях, в том числе 70 шт. на I очередь.

2-3.4. Размещение  планируемых  линейных  объектов  местного  значения,  обеспечивающих  деятельность  субъектов  естественных  монополий

(в  области  газоснабжения)

Газоснабжение

Общий погонаж проектируемых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит 27,5 км, в том числе на I очередь строительства 20,0 км.

Газификация д.Конево, д.Сонино, д.Бурцево, д.Бредово проектируется на I очередь строительства с размещением в каждой деревне по одному ПГБ (ШРП), т.е. 4 единицы.

Газификация д.Юрино, д.Погарново, д.Малинино проектируется на расчетный срок с размещением в каждой деревне по одному ПГБ (ШРП), т.е. 3 единицы.

2-3.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

социальной  инфраструктуры

На территории Коневского сельсовета на расчетный срок получат развитие площадки инвестиционного строительства, которые будут размещаться в районе д.Конево, д.Сонино, д.Бурцево, д.Юрино, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка общей площадью 18,9 тыс.м2 в количестве 105 домов. В том числе на I очередь планируется построить 40 домов общей площадью 7,2 тыс.м2.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе и на I очередь на 50 мест в д.Бурцево.

Учреждений здравоохранения, спортивных сооружений: фельдшерско-акушерский пункт на I очередь строительства в д.Бурцево, аптека в д.Бурцево на I очередь строительства; спортивные территории в д.Конево - 0,2 га.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания: продовольственные и непродовольственные магазины на расчетный срок в д.Конево на 50,0 м2 торг. площади, в д.Сонино на I очередь строительства на 50 м2 торг. площади, в д.Бурцево на I очередь строительства на 50,0 м2 торг. площади; кафе на I очередь строительства в д.Конево на 10 посад. мест; КБО на I очередь строительства в д.Конево на 6 раб. мест.

2.3.6. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития

планируемых  объектов  капитального  строительства:

| - | предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и отдельно расположенных предприятий и производственных зон; |
| --- | --- |
| - | организация СЗЗ от предприятий и производственных зон согласно проектов; |
| - | канализование сельсовета, строительство сливной станции; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, озер; |
| - | корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения сельсовета; |
| - | разработка проектов рекреационных зон сельсовета. |

2.3-7. Инженерная  подготовка  территории

В разделе предусматриваются мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

| 1) | защита от проявлений карста; |
| --- | --- |
| 2) | ликвидация заболоченностей; |
| 3) | расчистка водоемов. |

1. Защита  от  проявлений  карста

На карстоопасных территориях строительство и эксплуатацию зданий и сооружений необходимо вести с учетом категории карстоопасности относительно интенсивности провалобразования и в соответствии с ТСН 22-308-98 НН «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области».

2. Защита  от  подтопления

В д.Конево предусматриваются следующие мероприятия:

| 1) | В районе ул.Красноармейская устройство водоотводного канала протяженностью 1,0 км (расчетный срок); |
| --- | --- |
| 2) | В районе улиц Молодежная, Энгельса, на застраиваемых территориях, для заглубленных помещений предусматривается дренаж на площади 2,4 га (расчетный срок); |
| 3) | В районе ул.Энгельса необходимо ликвидировать карьер (за расчетный срок). |

3. Расчистка  водоемов

Проектом предусматривается расчистка водоемов на расчетный срок на площади 1,6 га, в том числе 0,7 га на I очередь.  На I очередь необходимо расчистить пруды в д.Конево: по ул.Советская, ул.Красноармейская, ул.Энгельса, ул.Пролетарская, а также пруды в д.Сонино и д.Бредово.

Ориентировочная стоимость мероприятий I очереди в ценах 2001 г. – 67,76 тыс.руб. в ценах II кв. 2009г. – 403,0 тыс.руб.

2.4. Предложения  по  планировке  территорий  зон  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения

| 1. | На I очередь строительства предлагается разработка следующей градостроительной документации: - Проекты планировки и межевания населенных пунктов: Погарново, Конево, Юрино, Сонино, Бурцево. |
| --- | --- |

2-5. Основные  технико-экономические  показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 32285,0 | 32285,0 | 32285,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 1336 | 1460 | 1655 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 1336 | 1340 | 1340 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 120 | 315 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 36,0 100,0 | 43,2 100,0 | 54,9 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | 36,0 100,0 | 36,0 83,3 | 36,0 65,6 |
|  | - новое строительство (инвестиционные зоны) | -«- | - | 7,2 16,7 | 18,9 34,4 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 36,0 100,0 | 43,2 100,0 | 54,9 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный, коттеджный) | -«- | 25,8 71,7 | 33,0 76,4 | 44,7 81,4 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 10,2 28,3 | 10,2 23,6 | 10,2 18,6 |
| 3.3. | Новое строительство инди- видуального, малоэтажного жилого фонда в инвести- ционных зонах | т.м2общ.пл. кол-во домов | - | 7,2 40 | 18,9 105 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 27,0 | 26,8 | 26,8 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60.0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 1,2 | 1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 40 30 | 90 62 | 90 54 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | __мест_ на 1 тыс.чел. | 390 292 | 390 267 | 390 236 |
| 4.3. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 341,2 255,0 | 441,2 302,0 | 491,2 397,0 |
| 4.4. | Предприятия обществен- ного питания | пос.мест на 1 тыс.чел. | 47 35 | 57 40 | 67 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | - | 6 4 | 6 4 |
| 4.6. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 192 144 | 192 132 | 192 116 |
| 4.7. | Пожарное депо | объект маш. | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 2,0 | 2,0 | 3,4 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | - | 1,0 6,8 | 2,0 12,1 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
| 7.2. | Автодорога местного значения | км | - | 5 | 5 |
| 7.3. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 3 | 3 | 3 |
| 7.4. | АЗС | объект | - | - | 1 |
| 7.5. | Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 2 |
| 7.6. | Гаражи | бокс | - | 75 | 90 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 170 | 43,6 | 539 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 6,2 | 14,4 | 16,3 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут |  | 162 | 263 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 1,8 | 6,5 | 10,5 |
| 10. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1. | Расход тепла всего: | МВт | 2,02 | 3,53 | 5,14 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 1,51 | 3,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2. | Протяженность теплотрассы | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход газа всего | тыс.нм3 год | - | 4880,9 | 5976,7 |
| 11.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | - | 20,0 | 27,5 |
| 12. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 12 | 17 | 18 |
| 12.2. | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 430 | 640 |
| 13. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество телефонов | шт. | 195 | 265 | 340 |
| 14. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 14.1. | Защита от подтопления. Устройство водоотводно- го канала | км | - | - | 1,0 |
| 14.2. | Расчистка водоемов | га | - | 0,7 | 1,6 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 221,0 | 246,0 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 207,0 | 232,0 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 14,0 | 14,0 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 115,0 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 3,0 | 6,0 |
| 4. | Территория производственных зон, в том числе: | 6,0 | 6,0 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 316,0 | 341,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 16,0 | 26,0 |
| - | линия ЛЭП | 300,0 | 300,0 |
| - | санитарно-защитная зелень (вдоль дорог) | - | 15,0 |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе: | 25936,0 | 25938,0 |
| - | леса | 25936,0 | 25936,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 2,0 |
| 7. | Территория сельскохозяйственного использования | 5030,0 | 4863,6 |
| 8. | Водное пространство | 730,0 | 730,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 2,0 | 3,4 |
| 10. | Прочие территории | 41,0 | 36,0 |
|  | Итого: | 32285,0 | 32285,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 33,1 | 192,6 | 31,0 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 7,8 | 45,4 | 7,3 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 51,3 | 297,7 | 48,0 |
|  | - электроснабжение | 8,4 | 48,8 | 7,9 |
|  | - связь | 0,4 | 2,2 | 0,4 |
|  | - теплоснабжение | 28,7 | 166,6 | 26,8 |
|  | - газоснабжение | 1,2 | 6,8 | 1,1 |
|  | - канализация | 8,3 | 48,1 | 7,7 |
|  | - водоснабжение | 4,0 | 23,2 | 3,7 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,3 | 2,0 | 0,4 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 14,5 | 84,5 | 13,6 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 0,07 | 0,4 | 0,1 |
|  | Итого: | 106,77 | 620,6 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и налогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.