Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО «Коневский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО «Коневский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  294

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер III категории |  | - Иудин А.В. |
| Инженер |  | - Сундиева О. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.А. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер III категории | - Иудин А.В. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Инженер III категории | - Иудин А.В. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | ДСП |  |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | -«- |  |
| 3. | Графические материалы. Том II в том числе: Демонстрационные чертежи | складни, компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема размещения сельского поселения в административном районе | Н/С | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использования территории (опорный план) | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений. | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема границ земель различных категорий и землепользования |  |  |  |  |  |
| 5. | Генеральный план сельского поселения (основной чертеж) | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема градостроительного зонирования территории сельского поселения. | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры. | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 8. | Схема электроснабжения, связь | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема водоснабжения, канализация бытовая |  |  |  |  |  |
| 10 | Схема теплогазоснабжения | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 7 |
| Глава I |  | 9 |
| 1. 2. | Общие сведения об объекте проектирования. Объекты культурного наследия на территории МО «Коневский сельсовет» | 9 10 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 12 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. | 12 |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 16 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 18 |
| II.4. | Жилой фонд. | 20 |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. | 23 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. | 23 |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 25 |
| III.3. | Производственная база. | 27 |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация деревень: Конево, Бредово, Бурцево, Малинино. Погарново, Сонино, Старцево, Юрино | 28 |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 30 |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура | 36 |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура | 42 |
| V.1. | Водоснабжение | 42 |
| V.2. | Канализация | 46 |
| V.3. | Теплоснабжение | 48 |
| V.4. | Газоснабжение | 52 |
| V.5. | Электроснабжение | 55 |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. | 58 |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. | 59 |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 67 |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 68 |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета | 68 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха | 68 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 68 73 75 |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 77 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 77 77 79 |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Проектируемый Государственный природный биологический заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» 4.3. Особо охраняемые природные территории 4.4. Животный мир | 80 80 81 86 90 |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 97 |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения | 97 97 97 |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 99 |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение | 99 102 103 |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 103 |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники | 103 104 104 |
| VI.8. | Санитарная очистка территории | 105 |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы | 105 106 |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 106 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории | 109 |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 110 |
|  |  | 111 |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. I очередь строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана сельского Муниципального образования «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации МО Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г. Новая редакция, 2008г.; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (в ред. от 14.03.09г.); |
| --- | --- |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ – 2006г. № 74-ФЗ (в ред. от 23.07.08г.) |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория МО «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в западной части Балахнинского района и занимает 1/3 часть его территории. Связь населенных пунктов (деревень), расположенных на территории муниципального образования с областным и районным центром осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, проходящей с востока на запад.

Территория  муниципального образования «Коневский сельсовет» граничит:

| - | с севера – с МО Шеляуховский сельсовет, с МО Чкаловский район; |
| --- | --- |
| - | с северо-запада – с МО Володарский район; |
| - | с запада, юго-запада – с МО г.Дзержинск; |
| - | с юго-востока – с МО р.п. М.Козино. |

Границы Муниципального образования Коневский сельсовет проходят:

Граница с МО г.Дзержинск: на запад по южной просеке лесных кварталов 196, 195, 194, 193, 205 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза до узловой точки В.

Граница с МО Володарский район: на запад по южной просеке лесных кварталов 204, 203, 202, 201, 200, 199 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 199 и 198 Коневского лесничества. Далее на северо-восток по западной просеке лесных кварталов 185, 172, и восточной просеке лесного квартала 211 Коневского лесничества. Далее на север и восток по западной и северной просекам квартала 160 Коневского лесничества. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 153, 143 Коневского лесничества. Далее на запад и север по южной и западной просеке квартала 134 Коневского лесничества. Далее на северо-запад по южной просеке лесных кварталов 124, 125 Коневского лесничества. Далее на запад и северо-запад по западной просеке лесного квартала 209 Коневского лесничества. Далее на запад, север и восток по южной, западной и северной просекам квартала 208 Коневского лесничества и северной просеке квартала 210 Коневского лесничества. Далее на север по западной просеке лесного квартала 208 и 207 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза.

Граница с МО Чкаловский район: на север и восток по западной и северной просеке квартала 207, северной просеке кварталов  53, 54, 55, 57, 57 Коневского лесничества Гороховецкого военлесхоза. Далее на север по западной просеке лесного квартала 19 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-восток по северо-западной просеке лесных кварталов 19, 10, 5, 1 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на восток по северной просеке лесных кварталов 1, 2, 3 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Шеляуховский сельсовет: на юго-восток по северной просеке кварталов 3, 4, 9 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Кочергинский сельсовет: на юго-восток и юг по западной просеке квартала 9, юго-восточной просеке квартала 18, северной и северо-восточной просекам кварталов 29 и 30 и восточной просеке квартала 42 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО Замятинский сельсовет: на восток и юг по западной и южной просекам лесных кварталов 74, 76, 79 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза с переходом на южную границу полосы отвода автодороги Балахна-Конево. Далее на запад, юго-запад по западной просеке лесныхз кварталов 89, 101, 110, 118, 125 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на восток по южной просеке лесных кварталов 125, 21, 126 Бурцевского лесничества.

Граница с МО «Рабочий поселок Гидроторф»: на юг, восток и западной просекам лесных кварталов 138, 142 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО «Рабочий поселок Малое Козино»: на юго-запад по восточной и южным просекам лесных кварталов 147, 146, 145, 144, 143 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза с переходом на юго-восточную границу землепользования Дзержинского НИИМАШ. Далее на юг по восточным просекам лесных кварталов 170, 183, 196 Коневского лесничества Балахнинского лесхоза.

Территория МО составляет  32285 га,  в том числе: сельскохозяйственных угодий  555,6 га, лесов 30079,4 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Балахнинский лесхоз, Бурцевское лесничество, Гороховецкий лесхоз, Коневское лесничество, Дзержинский «НИИМАШ».

2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  МО «Коневский  сельсовет»

| Наименование объекта | Датировка объекта | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1. Воскресенская церковь | 1901г. | - | Р | 286 | д.Бурцево |
| 2. Часовня Казанская церковь | XVII в. | - | Р | 471 | д.Юрино |

2.2. Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения:

| 1. | Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, а также заключением с пользователями (собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными организациями; |
| --- | --- |
| 2. | Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений; |
| 3. | Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по проекту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор на объект культурного наследия, исключающих создание фонда, неблагоприятного для объекта культурно наследия при восприятии его с характерных точек. |
| 4. | Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, магистральные газопроводы) надземным способом; |
| 5. | Сохранение зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, выполненными специализированными организациями; |
| 6. | Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного строительства. |
| 7. | Приоритетное право на поэтапную передачу религиозной организации здания и земельного участка в границах территории объекта культурного наследия в соответствии с утверждаемой в установленном порядке программой. |
| 8. | Запрещение предоставления во владение и пользование, а также в собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной организации, земельных участков в границах территории объекта культурного наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология,

экзогенные  геологические  процессы

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная t июля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

МО «Шеляуховский сельсовет»  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (Балахнинский  район)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь территории Муниципального образования «Коневского сельсовета» составляет 32285 га.

По территориальным ресурсам превалирующее положение занимают землепользователи, а именно:

| - | Балахнинский лесхоз, Бурцевское лесничество – 48%; |
| --- | --- |
| - | Гороховецкий военный лесхоз – 45,3%; |

Кроме того:

| - | Дзержинский НИИМАШ - 4,0%; |
| --- | --- |
| - | Коневская сельская администрация – 1,1%. |

Большую долю земель Коневской сельской администрации составляют земли населенных пунктов, которые в основном застроены домами с приусадебными участками.

Список землепользователей, имеющих земельные участки на территории сельсовета, приведен в таблице № 1.

В соответствии со статьей 35 «Градостроительного Кодекса РФ» вся территория делится на территориальные зоны, которые приводятся в существующем балансе.

Список  землепользователей

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гороховецкий военный лесхоз | 14634,0 |
| 2. | Балахнинский лесхоз. Бурцевское лесничество | 15500,0 |
| 3. | Дзержинский НИИМАШ | 1293,7 |
| 4. | Коневская администрация | 349,0 |
| 5. | ООО «Исток» | 344,0 |
| 6. | ООО «Правдинское» | 100,0 |
| 7. | КФХ и подсобные хозяйства | 45,2 |
| 8. | Дирекция областного дорожного фонда | 12,0 |
| 9. | Земли запаса | 7,0 |
|  | Итого: | 32285,0 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 221,0 | 246,0 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 207,0 | 232,0 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 14,0 | 14,0 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 115,0 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 3,0 | 6,0 |
| 4. | Территория производственных зон, в том числе: | 6,0 | 6,0 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 316,0 | 341,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 16,0 | 26,0 |
| - | линия ЛЭП | 300,0 | 300,0 |
| - | санитарно-защитная зелень (вдоль дорог) | - | 15,0 |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе: | 25936,0 | 25938,0 |
| - | леса | 25936,0 | 25936,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 2,0 |
| 7. | Территория сельскохозяйственного использования | 5030,0 | 4863,6 |
| 8. | Водное пространство | 730,0 | 730,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 2,0 | 3,4 |
| 10. | Прочие территории | 41,0 | 36,0 |
|  | Итого: | 32285,0 | 32285,0 |

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население Муниципального образования «Коневский сельсовет» по данным администрации на 01.01.2008 года составило 1336 человек, в том числе: 1301 чел. – зарегистрированных по месту жительства и 35 человек – проживающих один год и более и не зарегистрированных по месту жительства. В центре администрации д.Конево проживает 1237 человек, остальное население расселяется в шести населенных пунктах, а именно:

| № | Наименование | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов, входящих в сельсовет | (чел.) | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | д. Конево | 1237 | 1208 | 29 |
| 2. | д. Сонино | 3 | 1 | 2 |
| 3. | д. Бурцево | 65 | 63 | 2 |
| 4. | д. Юрино | 6 | 5 | 1 |
| 5. | д. Погарново | 4 | 4 | - |
| 6. | д. Бредово | 15 | 15 | - |
| 7. | д. Малинино | 6 | 5 | 1 |
| 8. | д. Старцево | - | - | - |
|  | Итого: | 1336 | 1301 | 35 |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам сельсовета за последние семь лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | 1.01. 2002 | 1.01. 2003 | 1.01. 2004 | 1.01. 2005 | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | д. Конево | 1341 | 1224 | 1314 | 1270 | 1253 | 1259 | 1237 | 1240 | 1240 |
| 2. | д. Сонино | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | д. Бурцево | 66 | 70 | 74 | 74 | 71 | 62 | 65 | 66 | 66 |
| 4. | д. Юрино | 19 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 5. | д.Погарново | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 6. | д. Бредово | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | д.Малинино | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 8. | д. Старцево | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 1459 | 1347 | 1430 | 1385 | 1361 | 1351 | 1336 | 1340 | 1340 |

В 2003 году население в целом по сельсовету сократилось на 7,7% относительно 2002 года, затем население в 2004 году увеличилось на 6,2% относительно 2003 года. В дальнейшем, в период 2005-2008 годы население постепенно стало снижаться и достигло численности – 1336 человек.

Наиболее крупным населенным пунктом сельсовета является д.Конево.

Изменение численности населения всего сельсовета находится в прямой зависимости от д.Конево. В других населенных пунктах намечается относительная стабилизация. Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественно, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2008г. следующее:

| - | дети от 0 до 15 лет | - 13,8%; |
| --- | --- | --- |
| - | трудоспособное население | - 60,7%; |
| - | старше трудоспособного возраста | - 25,5%. |

Данные показатели характеризуют низкий показатель детской возрастной группы, однако трудоспособное население занимает в общей численности значительную величину, что может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

Из общей численности населения 46,2% составляют мужчины и 53,8% - женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети от 0 до 15 лет | 15,7 | 12,1 |
| 2. | Трудоспособное население | 68,6 | 54,0 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 15,7 | 33,9 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом прогнозируется на I очередь и расчетный срок численность населения 1340 человек, как оптимистический вариант. При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать 315 человек, в том числе на I очередь строительства – 120 человек. Всего на территории сельсовета население может составить 1655 человек, в том числе на I очередь строительства – 1460 человек.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Коневского сельсовета на 01.01.2008 года составил 36,0 т.м2 общей площади. На территории населенных пунктов сельсовета 194 дома используются под дачи. Население, проживающее на данной территории составляет 1336 человек, из них 35 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 27,0 м2/человека.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее

1-этажный – 25,8 т.м2 общ.площади – 673 дома – 71,7%;

2-3 этажный – 10,2 т.м2 общ.площади – 28,3%.

Дома 2-3-х этажные расположены в д.Конево. В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории Коневского сельсовета получат развитие площадки инвестиционного строительства, которые будут размещаться в районе д.Конево, д.Сонино, д.Бурцево, д.Юрино. Застройка будет вестись индивидуальными малоэтажными домами в среднем по 180 м2 с земельными участками по 15 соток, общая площадь которых составит 18,9 т.м2, 105 домов.

Численность  сельсовета на расчетный срок может составить 1340 человек, обеспеченность – 26,8 м2/чел. При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет проживать 315 человек при обеспеченности 60,0 м2/чел. Всего на территории Коневского сельсовета население составит 1655 человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется построить инвестиционного жилья – 40 домов общей площадью 7,2 т.м2. Численность населения сельсовета на I очередь строительства может составить 1340 человек, на инвестиционных площадках будет проживать 120 человек. Всего на территории население может составить 140 человек.

Более подробно см. таблицы  №№ 2, 3 «Динамика жилого фонда».

Существующий  жилой  фонд

Таблица  № 1

|  | Наименование | Всего | В том числе: |  |  | Дачи |  |  | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | населенных | жилого | 1 эт. индивидуальный |  | 2-3 этаж. | Количество | Общая | Население | жилым фондом |
| п/п | пунктов, входящих в сельсовет | фонда (т.м2 общ. пл.) | Количество домов | Общая площадь (т.м2) | (т.м2) | домов | площадь (т.м2) | (чел.) | (м2/чел.) |
| 1. | д. Конево | 30,4 | 515 | 20,2 | 10,2 | 124 | 3,8 | 1237 | 24,6 |
| 2. | д. Сонино | 0,7 | 20 | 0,7 | - | 11 | 0,4 | 3 | 30,0 |
| 3. | д. Бурцево | 2,0 | 45 | 2,0 | - | 9 | 0,3 | 65 | 30,8 |
| 4. | д. Юрино | 1,3 | 39 | 1,3 | - | 22 | 0,7 | 6 | 30,0 |
| 5. | д. Погарново | 0,6 | 19 | 0,6 | - | 8 | 0,3 | 4 | 30,0 |
| 6. | д. Бредово | 0,4 | 12 | 0,4 | - | 7 | 0,2 | 15 | 26,7 |
| 7. | д. Малинино | 0,6 | 23 | 0,6 | - | 13 | 0,4 | 6 | 30,0 |
| 8. | д. Старцево | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 36,0 | 673 | 25,8 | 10,2 | 194 | 6,1 | 1336 | 27,0 |

Динамика  жилого  фонда  на  расчетный  срок

Таблица  № 2

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- | Всего | в том числе: |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего | в том числе: |  |  | Количество | т.м2 общей |  | в том числе: |  |
| вание | жилого | 1 эт. индивидуальный |  | 2-3 этаж. | Количество | т.м2 общей | жилого | 1 этаж. | индивидуальный | 2-3 этаж. | домов | площади | Всего | в муници- | в инвести- |
| населен- ного пункта | фонда (т.м2 общ. площади) | Количество домов | Общая площадь (т.м2) | (т.м2) | домов | площади | фонда (т.м2 общ. площади) | (т.м2) | малоэтажный (т.м2) | (т.м2) |  |  |  | пальных образованиях | ционных зонах |
| д.Конево | 30,4 | 515 | 20,2 | 10,2 | 40 | 7,2 | 37,6 | 20,2 | 7,2 | 10,2 | 124 | 3,8 | 1360 | 1240 | 120 |
| д.Сонино | 0,7 | 20 | 0,7 | - | 43 | 7,7 | 8,4 | 0,7 | 7,7 | - | 11 | 0,4 | 133 | 3 | 130 |
| д. Бурцево | 2,0 | 45 | 2,- | - | 20 | 3,6 | 5,6 | 2,0 | 3,6 | - | 9 | 0,3 | 126 | 66 | 60 |
| д. Юрино | 1,3 | 39 | 1,3 | - | 2 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | - | 22 | 0,7 | 11 | 6 | 5 |
| д.Погар- ново | 0,6 | 19 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | 8 | 0,3 | 4 | 4 | - |
| д.Бредово | 0,4 | 12 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 7 | 0,2 | 15 | 15 | - |
| д.Мали- нино | 0,6 | 23 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | 13 | 0,4 | 6 | 6 | - |
| д.Стар- цево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 36,0 | 673 | 25,8 | 10,2 | 105 | 18,9 | 54,9 | 25,8 | 18,9 | 10,2 | 194 | 6,1 | 1655 | 1340 | 315 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м2/чел.; в существующем – 26,8 м2/чел

Динамика  жилого  фонда  на  I  очередь  строительства

Таблица  № 3

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- | Всего | в том числе: |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего | в том числе: |  |  | Количество | т.м2 общей |  | в том числе: |  |
| вание | жилого | 1 эт. индивидуальный |  | 2-3 этаж. | Количество | т.м2 общей | жилого | 1 этаж. | индивидуальный | 2-3 этаж. | домов | площади | Всего | в муници- | в инвести- |
| населен- ного пункта | фонда (т.м2 общ. площади) | Количество домов | Общая площадь (т.м2) | (т.м2) | домов | площади | фонда (т.м2 общ. площади) | (т.м2) | малоэтажный (т.м2) | (т.м2) |  |  |  | пальных образованиях | ционных зонах |
| д.Конево | 30,4 | 515 | 20,2 | 10,2 | 7 | 1,3 | 31,7 | 20,2 | 7,2 | 10,2 | 124 | 3,8 | 1260 | 1240 | 20 |
| д.Сонино | 0,7 | 20 | 0,7 | - | 23 | 4,1 | 4,8 | 0,7 | 7,7 | - | 11 | 0,4 | 73 | 3 | 70 |
| д. Бурцево | 2,0 | 45 | 2,- | - | 10 | 1,8 | 3,8 | 2,0 | 3,6 | - | 9 | 0,3 | 96 | 66 | 30 |
| д. Юрино | 1,3 | 39 | 1,3 | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 0,4 | - | 22 | 0,7 | 6 | 6 | - |
| д.Погар- ново | 0,6 | 19 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | 8 | 0,3 | 4 | 4 | - |
| д.Бредово | 0,4 | 12 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 7 | 0,2 | 15 | 15 | - |
| д.Мали- нино | 0,6 | 23 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | 13 | 0,4 | 6 | 6 | - |
| д.Стар- цево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 36,0 | 673 | 25,8 | 10,2 | 40 | 7,2 | 43,2 | 25,8 | 7,2 | 10,2 | 194 | 6,1 | 1460 | 1340 | 120 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,02/чел.; в существующем – 26,8 м2/чел

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО

Определение проектных границ территории  населенных пунктов МО направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «Коневский сельсовет», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «Коневский сельсовет» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «Коневский сельсовет» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, гослесфонд, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые Формируются Учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и коммерческих), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «Коневский сельсовет» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г.Балахны, г.Заволжья и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственно- го использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах (деревнях): Конево, Бредово, Бурцево, Малинино, Погарново, Сонино, Старцево, Юрино. |
| --- | --- |
| - | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной, резервами жилой зоны; |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общественных центров; существующих в деревнях: Малинино. Бурцево, Конево, Юрино, проектных – в проектируемых жилых зонах; |
| --- | --- |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательных учреждений; |
| - | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли; |
| - | объекты спортивного назначения – проектные –спортивные площадки. |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной в н.п.: Бурцево, Конево. |
| --- | --- |

Проектных производственных зон (инвестиционные площадки) не предусматриваются.

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | существующими кладбищами, расположенными в восточной части Юрино и закрытое кладбище в деревне Бурцево; |
| --- | --- |
| - | проектируемым кладбищем, размещаемым рядом с кладбищем д.Юрино. |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие зоны:

Земли водного фонда – к которым относятся пруды.

Земли, занятые лесами.

Земли фонда перераспределения.

Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является автомобильная дорога, проходящая с востока на запад, вдоль которой располагаются населенные пункты.

Административным центром является д.Конево.

III.3.  Производственная  база

На территории МО «Коневский сельсовет» в настоящее время расположены хозяйствующие субъекты индивидуальных предпринимателей, которые занимаются деревообработкой и сельским хозяйством. Перечень существующих предприятий см. таблицу.

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИП Шалуев Л.В. | Пилорама |
| 2. | ИП Зюляев Н.М. | -«- |
| 3. | ИП Сабуров Н.Г. | -«- |
| 4. | ИП Дерюгин В.М. | -«- |
| 5. | ИП Кикоть А.А. | Грузоперевозки |
| 6. | ИП Курмашин В.А. | С/хозяйство |
| 7. | ИП Курамшина З.М. | -«- |

На территории сельсовета также находятся поля сельхозпроизводителей ООО «Исток» и ООО «Правдинское», которые засеваются однолетними и многолетними травами на семена и зеленую массу.

В настоящее время Правительство уделяет большое внимание сектору малого предпринимательства и создает условия для его развития. Это льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

Учитывая данную ситуацию, проектом предлагается и в дальнейшем развитие этого направления.

III. 4.  Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Территория муниципального образования «Коневский сельсовет» почти полностью (95%) покрыт лесными массивами и болотами.

Населенные пункты сельсовета состоят из 8 деревень: Конево, Брелдово, Бурцево, Малинино, Погарново, Сонино, Старцево, Юрино, которые сосредоточены в центральной части поселения, вдоль автомобильной дороги, проходящей с запада на восток.

д. Конево

Деревня Конево – административный центр поселения, имеет компактную планировочную структуру. Жилые зоны представлены:

| - | малоэтажной (1-2 эт.) индивидуальной застройкой с приусадебными участками (кварталы 6-8 га), занимающей большую часть территории деревни; |
| --- | --- |
| - | малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.), расположенной в центре населенного пункта. Предлагается развитие жилой зоны малоэтажной индивидуальной застройки: с северо-восточной, юго-восточной и юго-западной частях деревни. |

Общественный центр расположен в западной части д.Конево, его формируют следующие здания и сооружения: здание администрации, магазины, дом культуры, амбулатория, библиотека. столовая, отделение связи, сберкасса, аптека.

В деревне имеется: общеобразовательная школа, детский сад, пожарное депо на 2 машины. Проектом предлагается строительство: КБО, магазина продовольственных и непродовольственных товаров, столовой, спортивных площадок – стадиона.

Производственная зона представлена следующими учреждениями: ИП Шалуев (пилорама), ЖКУ (гаражи), ИП «Сабуров» (пилорама). Развитие производственных зон не предусматривается.

Рекреационные зоны представлены проектируемыми зелеными насаждениями (сквер) около существующих озер в центре деревни, лесопарками (в примыкающих со всех сторон к населенному пункту лесных массивах).

Въезд в деревню осуществляется с северо-восточной стороны.

В непосредственной близости к д.Конево, к северо-западу от населенного пункта находятся небольшие (в одну улицу) деревни: Юрино, Бредово.

Деревня Бредово расположена в северной части д.Конево. Проектом предлагается включить ее территорию в границы населенного пункта Конево.

Деревня Юрино имеет линейную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки. В восточной части деревни размещается кладбище, рядом через дорогу предлагается строительство нового кладбища. На въезде в д.Юрино находится магазин повседневного спроса.

К востоку от деревни Конево находятся деревни Сонино и Бурцево (в непосредственной близости друг от друга).

Деревня Сонино расположена вдоль дороги местного значения. Проектом предлагается с юга от деревни разместить инвестиционную площадку развития жилой зоны – малоэтажной индивидуальной застройки, резервы ее развития.

Деревня Бурцево имеет компактную планировочную структуру. Жилая зона представлена малоэтажной индивидуальной застройкой. В восточной части деревни расположено закрытое кладбище, Воскресенская церковь – объект культурного наследия регионального значения.

Инвестиционные площадки жилой зоны  предлагается разместить: в южной, юго-восточной, северо-восточной частях деревни. В северо-восточном, юго-восточном направлении проектируются резервы жилой зоны.

Производственная зона размещается в южной части д,Бурцево и представлена: ИП «Дерюгин», ГПНО «Балахнинский лесхоз». Развитие производственной зоны не предусматривается.

Из учреждений соцкультбыта имеется магазин, клуб, проектируются: детский сад, ФАП, аптека, столовая, магазин.

К северо-западу от д.Бурцево располагается деревня Малинино, которая имеет линейную структуру. Кварталы малоэтажной индивидуальной застройки (одна улица) вытянуты с запада на восток. Проектом предлагается в северо-западной и юго-восточной частях деревни разместить резервы жилой зоны. В юго-западной части населенного пункта имеется магазин, проектируется зона отдыха.

Южнее деревни Сонино находится деревня Погарново.

д.Погарново – небольшой (в одну улицу) населенный пункт. Территориального развития на перспективу не предусматривается.

В юго-западной части деревни проектируются резервы жилой зоны.

III.5. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения Коневского сельского совета представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования. Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г.Балахны, а также в областном центре г.Н.Новгорода. Центром обслуживания сельсовета является д.Конево. Здесь находятся учреждения периодического и повседневного спроса: дошкольное учреждение с нормативной вместимостью 40 мест и фактической посещаемости 30 детей; общеобразовательная школа с нормативной вместимостью на 390 учащихся, при фактической посещаемости 97 учащихся. Из учреждений здравоохранения в д.Конево находится амбулатория на 25 посещений в смену и аптека. Оказание медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном центре.

Учреждения культуры представлены домом культуры на 192 места и библиотекой в д.Конево. Из учреждений культурно-бытового обслуживания также располагаются в д.Конево: магазины продовольственные и непродовольственные, кафе, отделение связи, сберкасса, пожарное депо. В остальных населенных пунктах учреждения соцкультбыта отсутствуют. В целом по администрации обеспеченность рядом имеющихся учреждений культурно-бытового обслуживания - нормативная, и даже превышает ее, исключение составляют досуговый центр, амбулатория, магазины и предприятия общепита.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения сельсовета предполагает обеспечение жителей каждого сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, проектом предлагается новое строительство в д.Конево: продовольственных и непродовольственных магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, спортивной площадки. В д.Бурцево предлагается разместить: детсад, ФАП с аптекой, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания. В д.Сонино предусмотрено размещение магазина.

Более подробно см. таблицу «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания  населения

| № п/п | Наименование учреждений | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад (норма/факт) | д. Конево | 40/30 мест |
| 2. | Школа (норма/факт) | д. Конево | 390/97 мест |
| 3. | Амбулатория | д. Конево | 25 посещ. в смену |
| 4. | Аптека | д. Конево | 1 объект |
| 5. | Дом культуры | д. Конево | 192 места |
| 6. | Библиотека | д. Конево | 13,0 тыс.томов |
| 7. | Магазины | д. Конево | 341,2 м2 торг.площ. |
| 8. | Столовая (кафе) | д. Конево | 47 пос. мест |
| 9. | Отделение связи | д. Конево | 1 объект |
| 10. | Сберкасса | д. Конево | 1 объект |
| 11. | Пожарное депо | д. Конево | 2 маш. |
| 12. | Сельская администрация | д. Конево | 300 м3 |

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

| № |  | Ед. | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | измерения | Необходимо по норме | Существующее положение | % обеспеченности |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест (норма/факт) | - | 40/30 | 133,3 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест (норма/факт) | - | 390/97 | 402,1 |
| 3. | Амбулатория | посещ. в смену | 33 | 25 | 75,8 |
| 4. | Аптека | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 390,0 | 341,2 | 87,5 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 52 | 47 | 90,4 |
| 7. | Комплекс спортивных сооружений | га | 0,3 | - | - |
| 8. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 9. | Сберкассы | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 10. | Пожарное депо | машины | 2 | 2 | 100,0 |
| 11. | Библиотека | тыс.томов | 5,2 | 13 | 250,0 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | - | - |
| 13. | Досуговые центры и культурно-развлека- тельные учреждения | мест | 200 | 192 | 96,0 |
| 14. | ФАП | объект | 1 | - | - |

Новое  строительство учреждений  культурно-бытового  обслуживания

(расчетный  срок / в  том  числе  I  очередь  строительства)

| № | Наименование | Един. | д. Конево |  | д. Сонино |  | д. Бурцево |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | учреждений | измер. | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | - | - | - | - | 50/50 | 2,8/2,8 |
| 2. | ФАП | объект | - | - | - | - | 1/1 | 0,3/0,3 |
| 3. | Аптека | объект | - | - | - | - | 1/1 | 0,5/0,5 |
| 4. | Спортивные территории | га | 0,3/- | -/- | - | - | - | - |
| 5. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 50/- | 0,2/- | 50/50 | 0,2/0,2 | 50/50 | 0,2/0,2 |
| 6. | Предприятия обществен- ного питания | мест | 10/10 | 0,2/0,2 | - | - | 10/- | 0,2/- |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6/6 | 0,4/0,4 | - | - | - | - |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) | Всего по проекту (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 80 | 40 | 50/50 | 90/90 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 152 | 390 | -/- | 390/390 |
| 3. | Аптека | объект | 1 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| 4. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 480,0 | 341,2 | 150/100 | 491,2/441,2 |
| 5. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 64 | 47 | 20/10 | 67/57 |
| 6. | Спортивные территории | га | 0,3 | - | 0,3/- | 0,3/- |
| 7. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | -/- | 1/1 |
| 8. | Сберкассы | объект | 1 | 1 | -/- | 1/1 |
| 9. | Пожарное депо | машины | 2 | 2 | -/- | 2/2 |
| 10. | Библиотека | тыс.томов | 5,2 | 13,0 | -/- | 13,0/13,0 |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | - | 6/6 | 6/6 |
| 12. | Досуговые центры и культур- но-развлекательные учреждения | мест | 200 | 192 | -/- | 192/192 |
| 13. | ФАП | объект | 1 | - | 1/1 | 1/1 |
| 14. | Сельская администрация | т.м3 | - | 0,3 | - | 0,3/0,3 |
| 15. | Амбулатория | посещ. в смену | - | 26 | - | 25/25 |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Коневского сельсовета существует 2 кладбища около д.Бурцево и д.Юрино общей территорией 2,0 га.

По расчету на все население необходимо дополнительных территорий 0,4 га.

На расчетный срок в районе д.Юрино предусматривается разместить новое кладбище размером 1,4 га, которое будет являться площадкой перспективного  развития зон специального назначения.

Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Существующее  положение

Муниципальное образование Коневский сельсовет располагается в 14 км от районного центра города Балахна (восточное направление) и в 37 км от областного центра города Нижний Новгород.

Сельсовет обслуживается исключительно автомобильным транспортом.

Основные грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по автодорогам межмуниципального значения д. Могильцы – д. Конево. Протяженность данной автодороги в границах проектирования 12 км. Ширина проезжей части 5 м.

Основным потребителем грузовых автомобильных перевозок являются ИП Сабуров (пилорама).

Пассажирские пригородные перевозки осуществляются Балахнинским пассажирским автотранспортным предприятием. Муниципальное образование обслуживается маршрутом г. Балахна – д. Конево. Интенсивность – 3 автобуса в сутки.

Проектные  предложения

Для повышения экономического состояния сельсовета, а так же для развития дорожной сети Нижегородской области проектом предлагается на расчетный срок строительство автодороги межмуниципального значения д. Конево – автодорога М7 Москва - Казань. Протяженность данной автодороги в пределах проектируемой территории будет составлять 6,7 км.

2. Улично-дорожная  сеть  и  транспортное  обслуживание

Существующее  положение

Основное транспортное движение в муниципальном образование осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального  значения а/д д. Могильцы – д. Конево. Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые  служат для связи основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15-20 м. Ширина проезжей части составляет 4-6 м.

Основные автодороги населенных пунктов муниципального образования  обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 10-15м. Ширина проезжей части 4 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положе-ние | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Автодорога межмуниципального значения | 13,4 | 20 | 20 | 4,1 | 6,2 | 6,2 |
| Автодорога местного значения | 0 | 5 | 5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Главная улица населенного пункта (транзитная) | 3 | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Итого: | 16,4 | 28,0 | 28,0 | 5,1 | 8,7 | 8,7 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Проектные  предложения

Первая  очередь  строительства:

Большим недостатком данной улично-дорожной сети является масштабное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части. Использование такой транспортной сети малоэффективно и затруднительно. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

| - | автодорога межмуниципального значения – минимум 7 м; |
| --- | --- |
| - | автодорога местного значения – минимум 6 м; |
| - | главные улицы муниципального образования – минимум 8 м; |
| - | основные улицы муниципального образования – минимум 7 м; |
| - | улицы местного значения – минимум 6 м. |

Проектом предлагается для д. Погарново и д. Малинино организовать надежную автомобильную связь по средствам автодорог местного значения с твердым покрытием. Протяженность данных автодорог будет составлять 5,6 км.

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Расчетный  срок:

Предлагается увеличение ширин существующей проезжей части улиц и дорог до значений, указанных в разделе первая очередь строительства.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть.

Сооружения  на  автомобильных  дорогах

На территории Коневского сельсовета не зарегистрировано каких-либо сложных сооружений. Проектом не предусматривается их новое строительство.

Индивидуальный  транспорт

В настоящее время в мо сельсовет Коневский зарегистрировано 201 автомобиль 30 мототранспортных средств.  Уровень автомобилизации в таком случае составляет 150 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных мототранспортных средств представлена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 201 | 170 | 250 | 200 | 330 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 30 | 50 | 75 | 70 | 115 |
| Общее количество транспортных средств | 231 |  | 325 |  | 445 |

3. Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС

Сооружения  для  хранения   автотранспортных средств

Существующее положение

Около четверти населения Коневского сельсовета проживает в секционной застройке. Гаражные массивы для хранения частных автотранспортных средств населения проживающего в секционной застройке отсутствуют. Хранение частных автотранспортных средств населения, проживающего в индивидуальной застройке, осуществляется на приусадебных участках.

Проектные  предложения

На первую очередь строительства для автотранспорта, принадлежащего жителям секционной застройки, предусматривается строительство гаражного массива на 75 машиномест южнее д. Конево. На расчетный срок проектом предлагается довести численность машиномест данного гаражного до 90.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта.

Для временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой должно быть предусмотрено строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25% от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района. В местах работы людей необходимо предусматривать стоянки для временного хранения автомобилей. Их следует размещать в зданиях и сооружениях или в непосредственной близи с ними.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании Коневский сельсовет отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 300 | 200 | 2 |
| Расчетный срок | 380 | 200 | 2 |

На первую очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (2 поста) на а/д д. Могильцы – д. Конево восточнее д. Конево.

Автозаправочные  станции

В настоящие время в муниципальном образовании Коневский сельсовет отсутствуют автозаправочные станции.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 300 | 4800 | 1 |
| Расчетный срок | 380 | 4800 | 1 |

По расчету строительство автозаправочной станции выглядит малоэффективным. Но в случае организации автомобильной связи а/д М7 – д. Конево, автозаправочная станция может стать волне рентабельной, к тому же она требуется для обслуживания местного автотранспорта.

4. Основные объемы работ по дорожно-транспортной инфраструктуре

Стоимость  I  очереди  строительства

Технико-экономические  показатели

Таблица 4.4.1 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. (в т.ч. сущ.) | Расчетный срок (в т.ч. I оч стр +сущ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | 1. Автодорога межмуни- ципального значения | км | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
|  | 2. Автодорога местного значения | км | 0 | 5 | 5 |
|  | 3. Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 3 | 3 | 3 |
| I | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 0 | 0 | 1 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 2 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 0 | 75 | 90 |

Основные  объемы  работ

Таблица 4.4.2 – основные объемы работ

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок (в т.ч. I оч стр +сущ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | 1. Автодорога межмуни- ципального значения | км | 13,4 | 6,7 | 0/6,7 |
|  | 2. Автодорога местного значения | км | 0 | 5 | 0/5 |
|  | 3. Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 3 | 0 | 0 |
| I | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 0 | 0 | 1/1 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 0/2 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 0 | 75 | 15/90 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 4.4.3

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991г.

Таблица 4.4.2 – стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество Новое стр-во реконструкц. | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога местного значения | км | 1 | 200 | 200 |
| 2. | Автомобильные мосты | 1 объект | 1 | 360 | 305 |
| 3. | АЗС | 1 объект | 1 | 345 | 345 |
| 5. | Гаражи | 1 бокс | 315 | 4,8 | 1500 |
| 6. | Станции технического обслуживания | пост | 4 | 33,1 | 130 |

Таблица 4.4.3 – стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество Новое стр-во реконструкц. | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога местного значения | км | 5 | 200 | 1000 |
| 5. | Гаражи | бокс | 75 | 4,8 | 360 |
| 6. | Станции технического обслуживания | пост | 2 | 33,1 | 66,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 1426,2 |

Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения на территории муниципального образования служат подземные воды. Водозаборными сооружениями являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

Водоснабжение д.Конево обеспечивается от двух артскважин (1 рабочая и 1 резервная), которые расположены на северной окраине населенного пункта. Существующий водоотбор составляет 150 м3/cут. Дебит скважины – 5,6 л/сек, качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  Протяженность водопроводной сети – 6км.

На территории д.Бурцево пробурены две артскважины: одна – в 40 м от кладбища (подлежит ликвидации), вторая – на юго-восточной окраине деревни. Ориентировочный водоотбор – 20 м3/cут. Протяженность водопроводной сети – 180 м.

Шахтные колодцы имеются в следующих населенных пунктах: д.Бредово (1шт.), д.Погарново (1шт.), д.Юрино (2шт.), д.Малинино (1шт.).

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 160 л/сут на 1 человека (существующая застройка) и 200 л/сут на 1 человека (новая застройка); |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 125 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

д.Конево – 10 л/сек,

д.Сонино – 5 л/сек,

д.Бурцево – 5 л/сек,

д.Юрино – 5 л/сек,

д.Погарново – 5 л/сек,

д.Бредово – 5 л/сек,

д.Малинино – 5 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов. Расчетные расходы воды приведены в таблице. Водопотребление на I очередь строительства (2015год) составит 436 м3/cут, на расчетный срок (2030год) – 539 м3/cут .

На I очередь предлагается строительство водозабора и  водопроводной сети в д.Сонино; водоснабжение д.Конево сохраняется от двух существующих артскважин, предусматривается строительство новых водопроводных сетей и перекладка существующего водопровода; водоснабжение д.Бурцево сохраняется от существующей скважины, расположенной на юго-восточной окраине деревни (скважину в районе кладбища необходимо затомпонировать), предусматривается строительство водопровода. На расчетный срок – дальнейшее развитие водопроводной сети. Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоснабжение д.Юрино, д.Погарново, д.Бредово, д.Малинино  предусматривается от нецентрализованных источников водоснабжения (существующих шахтных колодцев). Оборудование этих источников предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

Таблица V.1.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) д.Конево |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 119,4 | 157,2 |
| - новое строительство | 4,8 | 28,8 |
| - дачи | 17,8 | 17,8 |
| - неучтенные расходы | 7,1 | 10,2 |
| Итого: | 149,1 | 214 ,0 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 81,6 | 86,6 |
| 2) д.Сонино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,1 | 0,1 |
| - новое строительство | 16,8 | 31,2 |
| - дачи | 1,6 | 1,6 |
| - неучтенные расходы | 0,9 | 1,6 |
| Итого: | 19,4 | 34,5 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 5,3 | 8,3 |
| 3) д.Бурцево |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,2 | 3,2 |
| - новое строительство | 7,2 | 14,4 |
| - дачи | 1,3 | 1,3 |
| - неучтенные расходы | 0,6 | 0,9 |
| Итого: | 12,3 | 19,8 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 6,2 | 7,6 |
| 4) д.Юрино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,3 | 0,3 |
| - новое строительство | - | 1,2 |
| - дачи | 3,2 | 3,2 |
| - неучтенные расходы | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 3,7 | 4,9 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 3,6 | 3,8 |
| 5) д.Погарново |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,2 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 |
| - дачи | 1,2 | 1,2 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,5 | 1,5 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 1,4 | 1,4 |
| 6) д.Бредово |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,7 | 0,7 |
| - дачи | 1,0 | 1,0 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,8 | 1,8 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 1,8 | 1,8 |
| 7) д.Малинино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,3 | 0,3 |
| - дачи | 1,9 | 1,9 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 2,3 | 2,3 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 2,2 | 2,2 |
| Всего: | 436,2 | 539,0 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 г.) |
| 1). Строительство магист- ральных водопровод- ных сетей (в т.ч. перекладка) | км | 8,24 | 10,1 | 3830 |
| 2). Строительство водозабора | шт | 1 | 1 | 170 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 4000 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 23,2 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная система канализации в населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий д.Конево отводятся самотечной сетью канализации в отстойники и спецмашинами вывозятся на очистные сооружения д.Истомино или на очистные сооружения ОАО”Волга” в г.Балахне. Протяженность канализационных сетей – 1,8 км. Ориентировочный объем водоотведения – 110 м3/сут.

В остальных населенных пунктах сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами.

Проектные  предложения

На I очередь предлагается  строительство новых канализационных очистных сооружений и сетей канализации в следующих населенных пунктах:  д.Конево (стоки от д.Бурцево и д.Сонино будут направляться на одни очистные сооружения), д.Бурцево, д.Сонино. В остальных населенных пунктах муниципального образования - д.Юрино, д.Погарново, д.Бредово, д.Малинино, предусматривается

децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе новых канализационных очистных сооружений у д.Бурцево  с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)

Таблица V.2.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) д.Конево |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 104,6 | 149,0 |
| - новое строительство | 4,8 | 28,8 |
| - дачи | 11,2 | 11,2 |
| - неучтенные расходы | 6,0 | 9,5 |
| Итого: | 126,6 | 198,4 |
| 2) д.Сонино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,1 | 0,1 |
| - новое строительство | 16,8 | 31,2 |
| - дачи | 1,0 | 1,0 |
| - неучтенные расходы | 0,9 | 1,6 |
| Итого: | 18,8 | 33,9 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3) д.Бурцево |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,0 | 2,0 |
| - новое строительство | 7,2 | 14,4 |
| - дачи | 0,8 | 0,8 |
| - неучтенные расходы | 0,5 | 0,9 |
| Итого: | 10,5 | 18,1 |
| 4) д.Юрино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,2 | 0,2 |
| - новое строительство | - | 1,2 |
| - дачи | 2,0 | 2,0 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,2 |
| Итого: | 2,3 | 3,6 |
| 5) д.Погарново |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,1 | 0,1 |
| - дачи | 0,7 | 0,7 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 0,9 | 0,9 |
| 6) д.Бредово |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,4 | 0,4 |
| - дачи | 0,6 | 0,6 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,1 | 1,1 |
| 7) д.Малинино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,2 | 0,2 |
| - дачи | 1,1 | 1,1 |
| - неучтенные расходы | 0,1 | 0,1 |
| Итого: | 1,4 | 1,4 |
| Всего: | 161,6 | 262,8 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030г. (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 г.) |
| 1). Строительство магистральных канализационных сетей | км | 8,1 | 16,1 | 4950 |
| 2). Строительство канализационных насосных станций | шт. | 2 | 4 | 1430 |
| 3). Строительство канализационных очистных сооружений | комплекс | 2 | 2 | 1190 |
| 4). Строительство сливной станции | шт. |  |  | 710 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 8220 |
| Ориентировочная стоимость в теку- щих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 48,1 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным

показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

V.3. Теплоснабжение

Существующее  положение

I. Жилой  фонд

Общий баланс тепла по Коневскому сельсовету, по деревням имеющим централизованное теплоснабжение, составляет – 3,56 Гкал/год, согласно анкете ООО «Жилкомсервис».

В д. Конево имеются две отдельно стоящие котельные:

| 1) | по ул.Советской с 5 котлами Универсал-6М и 1 котлом КВ-300, общей мощностью 1,74 МВт, топливо – каменный уголь; |
| --- | --- |
| 2) | по ул.Ленина с 2 котлами Универсал-6М, общей мощностью 0,28 МВт, топливо – каменный уголь. |

От обеих котельных проложены подземные теплосети по ул. Победы, Советская, Свердлова, Ленина, общей протяженностью 3,5 км, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Магазины и культурно-бытовые учреждения снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (печах или электрокотлах)

В остальных 7 деревнях, входящих в состав Коневского сельсовета жилой фонд имеет печное отопление, топливом служат в основном дрова.

II. Промышленные предприятия

Согласно списка предприятий, расположенных на территории Коневского сельсовета, локальных источников тепла предприятия не имеют.

На пилорамах ИП Шалуев, ИП Зюляев, ИП Дерюгин бытовые помещения отапливаются электрокотлами.

Торговые точки ИП Краснов, ИП Бородина, ООО «Магнит»  отапливаются электрокотлами.

Проектное положение

Источники теплоснабжения

I. Жилой фонд

Согласно техническим предложениям, выданным Администрацией Коневского сельсовета, теплоснабжение принято:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками и существующих домов – от локальных источников тепла типа DeDietrich на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе: |

По д. Конево:

| а) | для магазина на расчетный срок – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для предприятия общественного питания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,07 МВт; |
| в) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт. |

По д. Сонино:

| а) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт. |
| --- | --- |

По д. Бурцево:

| а) | для дошкольного учреждения на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для ФАП на расчетный срок и первую очередь строительства – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| в) | для аптеки на расчетный срок и первую очередь строительства – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| г) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| д) | для предприятия общественного питания на расчетный срок – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,07 МВт. |

II. Промышленные  предприятия

Расходы тепла на промышленные предприятия не учтены, так как анкеты не предоставлены.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

| - | расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С); |
| --- | --- |
| - | продолжительность отопительного периода (211 суток). |

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 13,4 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 4,9 тыс.м2 общей площади.

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 54,9 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 43,2 тыс.м2 общей площади.

Общий тепловой поток по Коневскому сельсовету на расчетный срок – 5,14 МВт, в том числе на первую очередь – 3,53 МВт.

Общий расход теплового потока на новое строительство составит на расчетный срок 3,12 МВт, в том числе на первую очередь строительства – 1,51 МВт

Расходы теплового потока по отдельным деревням даны в нижеследующей таблице V.3.1.

Таблица  расходов  тепловых  потоков  по  населенным  пунктам  и  промпредприятиям

Таблица V.3.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Новое стр-во: Расчетный срок ____2030 г. I-ая оч. стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | д. Конево (жилой фонд, КБУ) | МВт | 2,02 | 1,1 0,33 | 3,12 2,35 |
| 2. | д. Сонино (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 1,05 0,6 | 1,05 0,6 |
| 3. | д. Бурцево (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 0,89 0,58 | 0,89 0,58 |
| 4. | д. Юрино (жилой фонд) | МВт | - | 0,08 - | 0,08 - |
| 5. | д. Погарново | МВт | - | - | - |
| 6. | д. Бредово | МВт | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | д. Малинино | МВт | - | - | - |
| 8. | д. Старцево | МВт | - | - | - |
|  | Всего | МВт | 2,02 | 3,12 1,51 | 5,14 3,53 |

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость первой очереди

Таблица V.3.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |  | Стоимость I-ой оч. стр-ва в ценах 2001г. в тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет-ный срок 2030г. | I-ая оч. стр-ва 2015 г. | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Конево Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина | Ед. | 1 | - | - | - |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощ- ностью 0,07 МВт для предприя- тия общественного питания; | Ед. | 1 | 1 | 85,7 | 85,7 |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 4. | д. Сонино Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 5. | д. Бурцево Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для дошкольного учреждения; | Ед. | 1 | 1 | 298,0 | 298,0 |
| 6. | Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощ- ностью 0,035 МВт каждая для ФАП и аптеки; | Ед. | 2 | 2 | 42,86 | 85,72 |
| 7. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 8. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощ- ностью 0,07 МВт для предприя- тия общественного питания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами типа DeDietrich или др. | Ед. | 701 | 300 | 87,33 | 26199,0 |
| 10. | Реконструкция котельной №1: установка модульной котельной Рационал с котлами Buderus, мощностью 2,14 МВт на газовом топливе в д.Конево | Ед. | 1 | 1 | 1868,96 | 1868,96 |
| 11. | Реконструкция котельной № 2 в д.Конево | Ед. | 1 | - | - | - |
|  | Всего: | тыс. руб. | - | - | - | 28674,0 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2009г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 166,6 |

V.4. Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой  фонд

Природным газом Коневский сельсовет не газифицирован.

Во всех 8 деревнях, входящих в сельсовет, для пищеприготовления используются либо печи, либо баллонные установки сжиженного газа, который по заявке от жителей поступает с Кстовской ГНС автотранспортом.

По сельсовету учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по сельсоветам данных не имеет.

II. Промышленные  предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия сжиженный газ в Коневском сельсовете не потребляют.

Проектные предложения

Источники  газоснабжения

I. Жилой фонд

За основные источники газоснабжения в проекте приняты существующая и проектируемая ГРС «Балахна» и идущий от нее газопровод Р=1,2 МПа на д.Истомино Кочергинского сельсовета.

II. Промышленные  предприятия

Развитие промпредприятий на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается, по присланным анкетам.

Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по деревням дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по Коневскому сельсовету составит на расчетный срок 5976,73 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь строительства – 4880,9 тыс. м3/год.

Ориентировочный  баланс  газопотребления

Таблица V.4.1

| № п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Годовой расход газа в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Расчетный срок ____2030 г.___ I-ая о. стр-ва 2015 г. | общий |
| 1. | д.Конево (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 4385,23 4065,52 | 4385,23 4065,52 |
| 2. | д. Сонино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 528,0 340,6 | 528,0 340,6 |
| 3. | д.Бурцево (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 623,4 474,78 | 623,4 474,8 |
| 4. | д.Юрино (жилой фонд) | тыс.м3/год | - | 208,4 - | 208,4 - |
| 5. | д.Погарново (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | - - | 94,4 - |
| 6. | д.Бредово (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | - - | 38,5 - |
| 7. | д.Малинино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | - - | 98,8 - |
| 8. | д.Старцево (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | - | - |
|  | Всего | тыс.м3/год | - | 5745,03 4880,9 | 5976,73 4880,9 |

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  давления

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией Коневского сельсовета, принято:

- в д. Конево проектируются на первую очередь строительства 1 ПГБ;

- в д. Сонино – 1 ПГБ на первую очередь строительства;

- в д. Бурцево – 1 ПГБ на первую очередь строительства;

- в д. Юрино – 1 ПГБ на расчетный срок строительства;

- в д. Погарново – 1 ПГБ на расчетный срок строительства;

- в д. Бредово – 1 ПГБ на первую очередь строительства;

- в д. Малинино – 1 ПГБ на расчетный срок строительства.

Газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа к  ПГБ д.Погарново проектируются от системы газопроводов Замятинского сельсовета д.Ватагино, а к ПГБ д.Бурцево -  от системы газопроводов, идущих от ГРП в/ч Истомино Кочергинского сельсовета газопроводами Р=0,6 МПа вдоль дороги, идущей на Коневский сельсовет.

Общий погонаж газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит  27,5 км, в том числе на первую очередь строительства –20,0 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименова-ние работ | Ед. из. | Количество |  | Строительство I-ой очереди стр-ва, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | I-ая очередь стр-ва 2015 г. | Стоимость единицы | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6 МПа | км | 27,5 | 20,0 | 38,6 | 772,0 |
| 2. | Строительство ШРП (ПГБ) | ед. | 7 | 4 | 101,7 | 406,1 |
| Всего: |  | тыс. руб. | - | - | - | 1178,1 |
| Ориентировочная стои- мость в действующих ценах (II кв. 2009г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 6,8 |

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов, промышленных предприятий и других объектов в границах территории сельской администрации в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ. ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым к понизительной подстанции Гриденинская-35/6 кВ. Абонентская ПС Коневская-35 кВ расположена вблизи д.Конёво, запитана по одноцепной ВЛ-35 кВ от ПС Гриденинская и временно не функционирует.

Все деревни, за исключением д.Погарново, оборудованы трансформаторными подстанциями. Конструктивно ТП выполнены, в основном, в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, в металлических корпусах, а также отдельно стоящих кирпичных зданий.

По территории сельской администрации проходят транзитом ВЛ-500 кВ (Костромская ГРЭС – ПС Луч) и ВЛ-110 кВ (ПС Бурцевская – ПС Чистовская).

Трассы ВЛ-500, 110, 35 кВ, а также местоположение ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом в зависимости от количества проектируемых индивидуальных домов - кВт/дом:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около  640 кВт, в т.ч. на I очередь (2015 г.) – около 430 кВт.

Электроснабжение территории Конёвского сельсовета будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции Гриденинская-35/6 кВ, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Также в проекте предусмотрена реконструкция ПС Коневская и ВЛ-35 кВ (ПС Гриденинская – ПС Коневская).

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | реконструкция понизительной подстанции Конёвская; |
| --- | --- |
| - | строительство новых ТП в поселках с большими объемами ввода нового жилого фонда. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 250 и 160 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить 6 шт. ТП, в том числе 5 шт. – на I очередь; |
| - | реконструкция ВЛ-35 кВ (ПС Гриденинская - ПС Коневская) с монтажом проводов АС-70 мм2. |

Замена транзитного участка существующей воздушной линии 110 кВ, выполненной на деревянных опорах, на линию с металлическими опорами предусматривается в проекте специализированной схемы развития сетей 110 кВ после утверждения проекта схемы территориального планирования Балахнинского района.

Освещение магистральных улиц деревень сельсовета территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Ориентировочное местоположение ТП, а также трассы ВЛ-500, 110, 35 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

После утверждения проекта генплана территории МО на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточняются места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.5.1

| Наименование потребителей | Кол-во вновь сооружаемых домов, Расч. ср/I оч. | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок 2030 г./ (в т.ч.I оч.) | I оч. (2015г.) | Расч. срок 2030 г./ (в т.ч.I оч.) | I оч. (2015г.) |
| д.Конёво (ЖКХ, СКБ) | 40/7 | 220 | 122 | 49 | 13 |
| д.Сонино (ЖКХ, СКБ) | 43/23 | 155 | 123 | 50 | 27 |
| д.Бурцево (ЖКХ, СКБ) | 20/10 | 239 | 204 | 23 | 15 |
| д.Юрино (ЖКХ, СКБ) | 2/- | 26 | - | 4 | 2 |
| д.Погарново | - | - | - | 2 | 2 |
| д.Бредово | - | - | - | 2 | 2 |
| д.Малинино | - | - | - | 2 | 2 |
| д.Старцево | - | - | - | - | - |
| Итого: | 105/40 | 640 | 449 | 130 | 61 |
| Сооружения различного назначения | - | 37 | 22 | 5 | 2 |
| Пром. предприятия (ООО, ЧП, ИП) | - | 100 | 50 | 8 | 5 |
| Потери в сетях 6 кВ | - | 26 | 16 | - | - |
| Всего: | - | 800 | 537 | 145 | 70 |
| Всего с Кн.м.=0,8 | - | 640 | 430 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.5.2

| № п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая ст-сть I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2015 г.) | Расч. срок 2030 г./ (в т.ч. I оч.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ Конёвская с установкой трансформаторов 2х4 МВ×А вакуумных выключателей 35 кВ | шт. | 1 | 1 | 3424 |  |
| 2 | Ячейка с вакуумным выклю- чателем 6 кВ (в РУ-6 кВ ПС-Конёвская) | шт. | 2 | 2 | 72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Сооружение новой однотранс- форматорной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 2 | 3 | 510 | д.Конево Сонино, Бурцево |
| 4 | Сооружение новой однотранс- форматорной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 1х160 кВА | шт. | 3 | 3 | 611 | д.Конево Бурцево |
| 5 | Освещение магистральных улиц в поселках | км. | 2 | 4 | 469 |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ (ПС Гриденинская – ПС Коневская) с монтажом провода АС-70 на существующих опорах 35 кВ | км. | 15,1 | 15,1 | 3077 |  |
| 7 | Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б опорах смонтажом провода АС-35 | км. | 1,5 | 2 | 229 | Отпайки к ТП |
|  | Итого: | тыс. руб. | - | - | 8392 |  |
|  | Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 48,8 |  |

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время территория сельской администрации телефонизирована. Телефонизация осуществляется от АТС, расположенной в д.Конево. Монтированная ёмкость станции составляет 250 номеров, загрузка – 195 номеров. Станция размещена в приспособленном помещении кирпичного здания администрации и имеет современное электронное оборудование.

Также в ряде населённых пунктов установлены таксофоны.

Проводное радиовещание в границах территории сельской администрации отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и в соответствии с расчётными данными.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 145 шт., в т. ч. 70 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Проектом предусмотрено расширение существующей АТС в д.Конево с увеличением общей ёмкости станций до 450 номеров с применением современного электронного цифрового оборудования.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонной станции показано на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Развитие сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

- Таблица V.6.1

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь (2015г.) | Расч. срок, вкл. I оч. (2030 г.) |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 70 | 145 | 38,5 |
|  | Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 2,24 |

- V.7. Инженерная подготовка территории

1. Природные условия.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1.1. Геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых низин. Рельеф рассматриваемой территории пологоволнистый, холмисто-грядовый с преобладающими абсолютными отметками поверхности 130-100 мБС. Максимальные абс. отм. более 140 мБС приурочены к отдельным холмам и грядам, минимальные 82,3 мБС – ко второй надпойменной террасе (в северной части территории). Гряды и песчаные бугры высотой до 15 м с четко выраженными достаточно крутыми склонами.

На территории иссследования широко распространены болота, в верховье р. Черной наблюдаются карстово-суффозионные формы рельефа.

1.2. Гидрология

Гидрологическая сеть Коневского сельсовета представлена реками: р. Черная, р.Трестьянка, р. Яркова, р.Исток, р.Сейма, р. Белая, р. Курцевка.

Река Черная – правый приток р. Волги. Протяженность реки 41 км. Площадь водосбора 240 км2, среднегодовой расход – 1,32 м3/сек, средний модуль стока – 5,5 л/сек·км2. Максимальный расход 1% обеспеченности – 100 м3/сек.

Рака Белая – левый приток реки Черная. Протяженность реки – 5,7 км.

Река Трестьянка – правый приток р. Черная, протяженность реки 17 км.

Река Яркова – правый приток р. Черная, протяженность реки 10 км.

Река Исток – левый приток р. Яркова, протяженность 2,1 км.

Река Сейма – левый приток р. Оки, протяженность реки 42 км.

По характеру водного режима реки принадлежат к восточно-европейскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.

Основным источником питания является снег, на долю которого приходится до 60÷65 % годового стока, 30÷35 % составляет подземное питание и только 10÷15 % сток дождевых вод.

На территории сельсовета имеются озера: оз.Гагарское, оз.Глубокое, оз.Еровское, озёра Кривые, оз.Моховое, оз.Озерки, оз.Поваленово, оз.Светленькое, оз.Черемисское.

В границах населенных пунктов организованы пожарные водоемы.

Перечень пожарных водоемов смотри в нижеследующей таблице.

Таблица

| № п/п | Место расположения | Наименование | Площадь, м2 | Состояние водоема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | д.Конево |  |  |  |
|  | ул.2-я Комсомольская | пруд | 440 | хорошее |
|  | ул. Красноармейская | 3 пруда | 4100; 2300; 650 | хорошее |
|  | ул. Советская | пруд | 300 | хорошее |
|  | ул. Пролетарская | 2 пруда | 200; 300 | хорошее |
|  | ул. Ленина | пруд | 200 | хорошее |
|  | ул. Энгельса | пруд | 500 | удовлетв. |
| 2. | д. Юрино | пруд | 2250 | хорошее |
| 3. | д. Бурцево | пруд | 100 | хорошее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | д. Погарново | 3 пруда | 3×400 | хорошее |
| 5. | д. Сонино | 2 пруда | 1000; 1500 | удовлетв. |
| 6. | д. Малинино | 2 пруда | 400;300 | хорошее |
| 7. | д. Бредово | пруд | 400 | удовлетв. |

- 1.3. Геологическое  строение

В пределах рассматриваемой территории повсеместно распространены четвертичные отложения, представленные отложениями ледникового генезиса, аллювиального, болотного и эолового. Мощность четвертичных отложений изменяется от 20 до 46 м, достигая 72 м на юге территории.

На большей части территории распространены породы ледникового комплекса, представленные:

– отложениями морены донского горизонта (gIkš) сложенными суглинками красно-коричневыми, коричневыми, песчаными и песками красно-коричневыми, поилимиктовыми, разнозернистыми, глинистыми, с включением гравия, гальки и валунов. Развиты они на локальных участках у западной границы участка и северо-восточнее д. Бурцево. Мощность отложений достигает 27 м.

– флювиогляциальными (водно-ледниковыми) отложениями донского горизонта (ƒℓkš), представленными песками желтовато-коричневыми, желтовато-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, в различной степени глинистыми с включениями гравия и гальки, прослоями суглинков мощностью до 11 м коричневых, светло-коричневых, песчаных с гравием, галькой и валунами. Флювиогляциальные отложения распространены на большей части рассматриваемой территории в пределах абс. отм. 132-97мБС. Мощность отложений достигает 27м.

Физико-механические свойства грунтов ледникового генезиса: пески от крупнозернистых до пылеватых, пористость в естественном сложении от 34 до 42%, кф. пористости 0,53-0,73 д.ед; суглинки от твердых до тугопластичных, число пластичности 11-13%, пористость – 30-36%, кф. пористости 0,46-0,58 д.ед; глины полутвердые, пластичность до 27%, пористость – 45,6%.

Аллювиальные отложения развиты в пределах пойменных террас малых рек, второй, третьей, четвертой надпойменных террас и пра-долин рек Волги и Оки:

– аллювиальные отложения пойменных террас (aH) представлены песками желтовато-серыми, коричневато-желтыми, кварцевыми, разнозернистыми, алевритистыми, глинистыми, в основании с включением гравия и гальки. По разрезу отмечаются линзы и прослои суглинков, глин, торфов. Мощность отложений террасы до 26м;

– аллювиальные отложения микулинско-калининского горизонта (a2IIImk-kℓ) второй надпойменной террасы прослеживается у северо-восточной границы территории небольшими участками. Аллювий террасы сложен песками серыми, светло и темно-серыми, желтовато-серыми, желтыми, кварцевыми, в основном, среднезернистыми, алевритистыми, в различной степени глинистыми. В толще песков залегают прослои глин (до 1м) и суглинков(до 1м) коричневых, желтовато-коричневых, голубовато-серых, песчанистых. Мощность отложений до 25 м;

– аллювиальные отложения чекалинско-московского горизонта (a3IIck-mš) третьей надпойменной террасы распространены в северной и южной части территории. Представлены песками желто-серыми, серыми, в основном, средне- мелкозернистыми, алевритовыми, глинистыми с включением гальки. В разрезе отмечаются прослои суглинков песчаных (мощностью до 1м). Мощность отложений до 29м;

– аллювиальные отложения калужского горизонта (a4IIkz) четвертой надпойменной террасы выделены отдельными фрагментами на междуречье рек Черной – Курцевка – Яркова в северной части участка и на междуречье р. Сеймы и р. Волги в южной части. Аллювий террасы представлен песками желтыми, желтовато-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, в верхней части разреза мелко- среднезернистыми с линзами и прослоями суглинков и глин. Мощность отложений до 26м;

– аллювиальные образования погребенных долин (aI) широко распространены на рассматриваемой территории, залегают под флювиогляциальными отложениями и аллювием террас представлены, в основном, песками светло-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, преимущественно мелко- и среднезернистыми, в нижней части разреза алевритистыми, глинистыми, отмечаются прослои и линзы суглинков и глин, в подошве слоя локально прослеживаются глины темно-серые, охристые, слюдистые. Развиты в южной части территории. Мощность отложений до 32м.

Физико-механические свойства грунтов аллювиального генезиса: пески от крупнозернистых до пылеватых, пористость в естественном сложении 36-43%, коэф. пористости – 0,57-0,6 д.ед; суглинки от твердых, полутвердых до мягкопластичных, текучепластичных с числом пластичности 10,67-17%, пористостью от 40 до 50%; глины твердые, полутвердые и до мягкопластичных, с числом пластичности 22-25%.

Эоловые образования (VIII) имеют локальное  развитие в виде дюнных холмов в южной части участка, представлены песками желто-коричневыми, кварцевыми, мелкозернистыми, алевритовыми. Мощность образований не превышает 12м.

Болотные отложения (pℓ H) довольно широко распространены по территории. Мощность торфов преимущественно 1-3 м, редко может достигать до 8м. По скважине, пробуренной в ~2км южнее п. Конево, торф мощностью 1м прослеживается на абс. отм. 114,6-113,6мБС, а в южной части участка вскрыт на абс.отм. 97,76-95,26мБС мощностью от 0,4 до 2м.

Четвертичные отложения на большей части территории подстилаются красноцветной толщей северодвинского и уржумского ярусов пермской системы, представленных преимущественно глинами с прослоями алевролитов, мергелей, песчаников. На локальных участках четвертичные отложения залегают на неогеновых отложениях, сложенных песками с прослоями глин, мощностью до 32 м. В южной части территории эрозионное ложе четвертичных отложений слагают карбонатные породы казанского яруса и гипсы, ангидриты сакмарского.

1.4. Гидрогеологические  условия

На территории Коневского сельсовета хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации водоносного неоген-четвертичного аллювиального комплекса. В состав комплекса входят аллювиальные образования поймы, II-IV надпойменных террас, водно-ледниковые отложения междуречий, погребенные под ними отложения пра-долин нижнечетвертичного возраста и неогеновые отложения. Мощность комплекса изменяется от 8,4-58,1м и до 96,6м на юге территории в пределах пра-долины Волги (Тепловский водозабор).

Подземные воды комплекса безнапорные залегают на глубине от 1,9 до 25,8 м, недостаточно защищены от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

1.5. Экзогенные  геологические  процессы

Из экзогенных геологических процессов наиболее развит процесс заболачивания. Заболочены поймы рек, ручьев, обширные лесные массивы, занимающие большую часть территории, сельскохозяйственные угодья, луга.

Территория является потенциально подтопляемой. Грунтовые воды на отдельных участках зафиксированы на глубине до 1,3м, а в периоды с большим количеством осадков уровень может повыситься до поверхности земли.

На «Схеме развития опасных карстово-суффозионных процессов» (см. Л.1) в границах Коневского сельсовета показаны закарстованные территории: «опасные», «потенциально опасные», «практически неопасные». На северо-востоке территории сельсовета выделен участок – «неопасный».

Литература:

| 1. | «Схема развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области». М 1:500000 Г.П. «Противокарстовая и береговая защита» г.Дзержинск 1998г.; |
| --- | --- |
| 2. | ТСН 22-308-98 НН «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области г.Н.Новгород 1999 год; |
| 3. | «Инженерно-геологическое заключение по территории Коневского сельсовета, расположенной в Балахнинском районе Нижегородской области, для разработки проектов Генеральных планов, Правил землепользования и застройки М.О.» «Волгагеология» исх. № 170 г. Н. Новгород 2009г. |

2. Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории для создания благоприятных условий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории:

–   защита от проявлений карста;

–   ликвидация заболоченностей;

–   расчистка водоемов.

2. 1. Защита  от  проявлений  карста

На карстоопасных территориях строительство и эксплуатацию зданий и сооружений необходимо вести с учетом категории карстоопасности относительно интенсивности провалообразования.

На «опасных» территориях (I – III категориях карстоопасности) строительство сооружений I и II уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и противокарстовой защиты. Необходим объективный карстологический мониторинг для экологически опасных объектов и других сооружений I уровня ответственности.

На «потенциально опасных» территориях (III – V категория карстоопасности) обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности. Противокарстовая защита в зависимости от результатов изысканий и уровня ответственности. Здесь, как правило, необходимо проведение карстологического мониторинга для экологически опасных объектов.

На «практически неопасных территориях» (IV – VI категория) строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий.

На «неопасных» территориях строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений и условий.

2.2. Защита от подтопления и ликвидация заболоченностей

Архитектурно-планировочным решением севернее ул. Энгельса в д. Конево предлагается размещение малоэтажной застройки за расчетный срок.

Здесь необходимо ликвидировать карьер (за расчетный срок).

В районе ул. Красноармейская, в д. Конево, имеются заболоченные участки.

Для осушения территории поверхностную воду необходимо отвести по каналу в пониженные участки рельефа. См. схему ИПТ. Протяженность канала 1,0 км (расчетный срок).

На застраиваемых участках в районе улиц Молодежная, Энгельса, Красноармейская (д.Конево) для заглубленных помещений необходимо предусматривать дренаж. Площадь дренажа на расчетный срок 2,4 га.

Отведение воды необходимо предусматривать самотеком или при помощи дренажных насосных станций в водоемы или водотоки.

Конструкция дренажа должна быть уточнена на последующих этапах проектирования, на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и архитектурно-планировочных решений.

2.3. Расчистка водоемов

На рассматриваемой территории имеются многочисленные озера и пруды. Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее 1,5 м. В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период 2-4 раза.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов и водотоков необходимо проработать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Проектом предусматривается расчистка водоемов на расчетный срок на площади F=1,6 га, в том числе F=0,7 га на I очередь. На I очередь необходимо расчистить пруды в д. Конево: по ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Энгельса, ул. Пролетарская, а также пруды в д. Сонино и д. Бредово.

Ориентировочные  объемы  работ по  инженерной  подготовке  территории  по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I  очереди

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год. | I очередь (2015 г.) |  | Расчетн. срок (2030г.), в т. ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость, тыс. руб.в ценах 2001г. |  |
| 1. | Защита от подтопления. Устройство водоотводного канала | км | - | - | - | 1,0 |
| 2. | Расчистка водоемов | га | - | 0,7 | 67,76 | 1,6 |
| 3. | Устройство дренажа | га | - | - | - | 2,4 |
|  |  |  |  | Итого: | 67,76 |  |
|  | Ориентировочная стоимость в ценах II кв.2009г. |  |  |  | 403,0 |  |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации радиотехнических объектов»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.); |
| - | Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах от 27.01.1995г.; |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и поддержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума (г.Москва, 1987г.); |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.). |

VI.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории сельсовета выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории сельсовета можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов СЗЗ от предприятий; |
| - | отсутствие полного канализования населенных пунктов сельсовета, сливной станции; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  населенного  пункта

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории сельсовета отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице № 1.

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельсовета в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельсовета являются котельные, предприятия, транспорт.

Характеристика предприятий сельсовета приведена в таблице № 2.

Данные проектов нормативов предельно-допустимых выбросов приведены в таблице № 3.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1996 – 2000 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен- ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4 ПДК 0,038 ПДК 0,4 ПДК 0,15 ПДК | № ЦМС-Ф/220 от 24.05.2004г. Верхне-Волжское УГМС Территориальный Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды |

Характеристика  предприятий  сельсовета,  размеры  санитарно-защитных  зон

Таблица № 2

|  |  |  | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Источники загрязнения | Ориентировочная санитарно-защитная зона, санитарный разрыв в м. по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция / класс предприятий | Соблюдение санитар- но-защитных зон, санитарного разрыва, фактическое расстояние до жилой застройки, м | Мероприятия по охране окружающей среды для улучшения условий проживания с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | Ориентировочная санитарно-защитная зона, санпитарный разрыв в м. по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция / класс предприятий / зона санитарной охраны | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ИП «Шалуев» | д.Конево, ул.Свердлова,д.1 | пилорама | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | не соблюдается (60) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 |  |
| 2. | ИП «Зюляев» | д.Конево, ул.Энгельса,д.33 | пилорама | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | не соблюдается (30) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 |  |
| 3. | ИП «Дерюгин» | д.Бурцево | пилорама | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | не соблюдается (5) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 |  |
| 4. | МО «Коневский сельсовет» | ул.Советская | - котельная № 1 (4 котла «Универсал-6», | р.7.1.10 прим.1 50 (проект | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ | по проекту/50 для нового | Разрешение на выброс № 2521 от 5.10.2005г. |
|  |  |  | работающие на каменном угле, годовой расход | нормативов ПДВ 2005г.) |  |  | строительства п.3.5 СНиП 2.07.01-89* |  |
|  |  |  | 1692 т/год; заглубленный резервуар емк. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 м3 для дизтоплива (12 м3/год); |  |  |  |  |  |
|  |  |  | открытый склад золы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - гараж (3 автомобиля с кар- бюраторными двигателями грузоподъемностью 2-5 тн; | 100/IV (р.7.1.12 п.2) проект нормативов | не соблюдается (до ж.д. 70; до огородов 55) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 |  |
|  |  |  | 2 автомобиля с дизельным топливом; | ПДВ 2005г. |  |  |  |  |
|  |  |  | трактор, экскаватор); |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Ленина | - Котельная № 2 (2 котла «Универсал-6», работающих | р.7.1.10 прим.1 50 (проект норма- тивов ПДВ, 2005г.) | не соблюдается (20) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/50 для нового строительства п.3.5 СНиП 2.07.01-89* | Разрешение на выброс № 2521 от 5.10.2005г. |
|  |  |  | на каменном угле – 254 т/год) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - открытый склад угля; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - открытый склад золы |  |  |  |  |  |
| 5. | ГПНО «Балахнин- ский лесхоз» | д.Бурцево | деревообрабатывающее оборудование | 100/IV (р.7.1.5 п.2) проект нормативов | не соблюдается (60) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 | Разрешение на выброс № 2511 от 22.09.2005г. |
|  |  |  |  | ПДВ 2005г. |  |  |  |  |
| 6. | ИП «Сабуров» | ул.Лесная | пилорама | 100/IV (р.7.1.5 п.2) | не соблюдается (до ж.д. 30; до огородов 0) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/100 |  |
| 7. | Кладбище | д.Бурцево |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | не соблюдается (25) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/50 |  |
|  |  | д.Юрино |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | не соблюдается (30) | Разработка проекта СЗЗ с учетом п.п.3.17; 3.2; 4.1.; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН | по проекту/50 |  |
|  |  | юго-восточнее д.Юрино |  |  |  | Строительство нового кладбища согласно проекту | 50/V (р.7.1.12 п.3) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Автомобильная дорога общего поль- зования IV категории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Могильцы-Конево |  | автомобильный транспорт | 25-50 (СНиП 2.07. 01-89* п.6.9;п.6.19) | не соблюдается ( ж.дома д.Бурцево, д.Сонино, д.Конево) | Выполнение расчетов с учетом п.п2.6; 6.1; 6.2 СанПиН. Организация санитарного разрыва с учетом комплекса шумо- защитных мероприятий | по расчету/50 |  |
|  | - Конево-Бредово |  | то же | то же | не соблюдается ( ж.дома д.Юрино, д.Конево) | то же | по расчету/50 |  |
| 9. | Очистные сору- жжения хозяйст- вено-бытовой канализации | д. Конево (198 м3/сут.) |  |  |  | - | 100 (р.7.1.13 табл.7.1.2) |  |
|  |  | д. Сонино, д.Бурцево (52 м3/сут.) |  |  |  | - | 100 (р.7.1.13 табл.7.1.2) |  |
| 10. | Сливная станция | д.Сонино, д.Бурцево |  |  |  |  | 300/III (р.7.1.13 прим.4) |  |
| 11. | АЗС | в районе д.Старцево |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.8) |  |
| 12. | СТО | то же |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |
| 13. | Гаражи индивидуальные | южнее д.Конево |  |  |  |  | 25 (р.7.1.12, табл.7.1.1) |  |
| 14. | СТО | к северо-востоку от д. Конево |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |

Таблица  № 3

|  |  | Данные проекта нормативов ПДВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Год разработки | Выброс загрязняющих веществ, т/год ____сущ.___ норматив ПДВ | Разрешение на выброс |
| 1. | Коневская сельская администрация | 2005г. | 127,544 127,544 | № 2521 от 5.10.2005г. |
| 2. | ГПНО «Балахнинский лесхоз» д.Бурцево | 2005г. | 0,144 0,144 | № 2511 от 22.09.2005г. |
|  | Всего: |  | 127,688 127,688 |  |

В результате проведенных расчетов, установлено, что в жилой зоне жилой застройки превышений предельно-допустимых концентраций максимально-разовых не ожидается.

Транспорт

В настоящее время грузовой транзитный транспорт следует по районной автодороге областного значения Могильцы-Конево IV категории от трассы регионального значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород через следующие населенные пункты: д.Старцево, д.Бурцево, д.Сонино, д.Конево.

Санитарный разрыв, равный 25-50 метрам, (СНиП 2.07.01-89* п.п.6, 9; 6,19) не соблюдается.

От д.Конево до д.Юрино грузовой транспорт следует по подъезду к д.Юрино от автодороги Могильцы-Конево IV категории.

Санитарный разрыв, равный 25-50 метрам, (СНиП 2.07.01-89* п.6.9; п.6.19) не соблюдается.

Котельные

В настоящее время на территории сельсовета расположены две котельные (д.Конево), работающие на каменном угле.

В результате работы котельных на каменном угле в атмосферный воздух выделяются твердые частицы, оксиды серы, углерода, азота.

Для котельных Коневской сельской администрации (ул.Советская, ул.Ленина) разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов (см. таблицы №№ 2, 3).

Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, для котельной № 1 (ул.Советская) соблюдается, для котельной № 2 (ул.Ленина) не соблюдается.

В результате проведенных расчетов, установлено, что в жилой зоне жилой застройки превышений предельно-допустимых концентраций максимально-разовых не ожидается.

Проектные решения по источникам теплоснабжения сельсовета см. раздел «Теплоснабжение».

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства.

Санитарно-защитные зоны от объектов на исходный год проектирования показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений” (лист 3) и приведены в таблице № 2.

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства после проведения (при необходимости) технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории жилой застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий, расположенных в жилой застройке, и должны быть уточнены в проектах санитарно-защитных зон для всех отдельно расположенных предприятий с учетом требований глав I-VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Проектные СЗЗ показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений” (лист 3) и приведены в таблице № 2.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами производственной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических  учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон от всех предприятий с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона), уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменён Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

| - | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; |
| --- | --- |
| - | результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); |
| - | систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней воздействия на атмосферный воздух. |

Размер санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:

| – – | проекта, обосновывающего необходимые изменения; объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений). |
| --- | --- |

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменён Главным Государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Для производственных зон в составе предприятий III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:

| – – – | действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.); систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней воздействия на атмосферный воздух. |
| --- | --- |

Размер санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:

| - | проекта, обосновывающего необходимые изменения; |
| --- | --- |
| - | объективном доказательстве достижения уровня химического загрязнения и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для производственных объектов III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений); |
| - | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
| - | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
| - | внедрении передовых технологических решений, эффективных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

2.4. Проектные  предложения  по  улучшению  состояния  атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

– технологические;

– организационные;

– планировочные.

Проектом Генплана предлагается комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

| – – – – – – – - - - - - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; совершенствование технологических процессов на объектах пищевой промышленности, расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий, для исключения влияния выбросов загрязняющих веществ на конечный продукт этих предприятий; упорядочение графиков подвоза продуктов и работы автотранспорта на рынках; создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1; новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; посадка вдоль автодорог и улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; для уменьшения выбросов и улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ от автомобильного транспорта: - постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; - применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов; - применение высококачественных видов топлива; - установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах; размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0.1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий; на рынке упорядочение графика работы автотранспорта, организация санитарной очистки территории в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает: |
| --- | --- |
| – - | разработка проектов санитарно-защитных зон для групп и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра сельсовета. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана рабочего поселка являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

| – – | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |
| --- | --- |

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

| 1. | Организация единых расчетных и окончательно установленных санитарно-защитных зон от групп предприятий; предприятий, расположенных в жилой застройке, и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства на основании проектов, результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, с учетом требований СНиП 2.07.01-89* (см.таблицу № 2). |
| --- | --- |
| 2. | Организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства. |
| 3. | Строительство сливной станции. |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

На территории сельсовета расположено множество водотоков и водоемов. Список водных объектов на территории сельсовета приведен в таблице № 4.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается.

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельсовета; |
| - | организация санкционированных мест отдыха и купания. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории сельсовета приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса от 3.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.); приведены в таблице № 4

Проектом Генплана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | организация прибрежных защитных полос (40-50 м) от водных объектов; |
| --- | --- |
| - | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | запрещение в пределах прибрежной полосы распашки земель, выпаса скота, строительство баз отдыха, палаточных городков; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация в границах водоохранных зон хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством по проекту; |
| - | организация береговой полосы для водных объектов общего пользования в размере 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров; |
| - | организация береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, размером пять метров. |

Список  водных  объектов  на  территории муниципального  образования

«Коневский сельсовет»  Балахнинского  района

Таблица  № 4

| №№ п/п | Наименование водотока, озера | Куда впадает, где расположено? | Длина, км (для водо- токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охраной зоны в метрах | Ширина прибрежной защитной полосы в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реки на территории МО «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 1. | р.Черная | р.Волга (старица) | 41 | 100 | 40 |
| 2. | р.Белая | р.Черная | <10 | 50 | 40 |
| 3. | без наименования | р.Черная | <10 | 50 | 40 |
| 4. | без наименования | р.Черная | <10 | 50 | 40 |
| 5. | р.Яркова | р.Черная | 15 | 100 | 40 |
| 6. | без наименования | р.Яркова | <10 | 50 | 40 |
| 7. | р.Исток | р.Яркова | <10 | 50 | 40 |
| 8. | р.Медведка | р.Исток | <10 | 50 | 40 |
| 9. | р.Круцевка | р.Исток | <10 | 50 | 40 |
| 10. | р.Сейма | р.Ока (старица) | 42 | 100 | 40 |
| 11. | без наименования | р.Сейма | <10 | 50 | 40 |
| 12. | р.Трестьянка | р.Волга (старица) | 17 | 100 | 40 |
| 13. | р.Бакалы (в гра- ницах болота) | юго-восток сельсовета | <10 | 50 | 50 |
| 14. | р.Саях | р.Сейма | 17 | 100 | 40 |
| 15. | р.Каменка | р.Саях | <10 | 50 | 40 |
| Ручьи на территории МО «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 16. | без наименования | в районе д.Конево | <10 | 50 | 40 |
| Водоемы на территории МО «Коневский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 17. | оз.Черносское | север сельсовета, у р.Исток | <0,5 | 50 | 50 |
| 18. | оз.Холодное | север сельсовета | <0,5 | 50 | 50 |
| 19. | оз.Озерки | к востоку от р.Сейма | <0,5 | 50 | 50 |
| 20. | оз.Светленькое | то же | <0,5 | 50 | 50 |
| 21. | оз.Еровское | -«- | <0,5 | 50 | 50 |
| 22. | оз.Мокшинское | западнее д.Погарново | <0,5 | 50 | 50 |
| 23. | оз.Поваленово | к востоку от ур.Болото Большое Плавучее | <0,5 | 50 | 50 |
| 24. | оз.Черемисское | юг сельсовета | <0,5 | 50 | 50 |
| 25. | оз.Чагарское | то же | <0,5 | 50 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | оз.Глубокое | -«- | <0,5 | 50 | 50 |
| 27. | оз.Моховое | юг сельсовета | <0,5 | 50 | 50 |
| 28. | и др. без наименования | -«- | <0,5 | 50 | 50 |
| 29. | без наименования пруд | д.Конево ул. 2 Комсомольская | <0,5 | 40 | 40 |
| 30. | пруд | д.Конево ул.Красноармейская | <0,5 | 40 | 40 |
| 31. | пруд | д.Конево ул. 1 Комсомольская | <0,5 | 40 | 40 |
| 32. | пруд | д.Конево ул.Советская | <0,5 | 40 | 40 |
| 33. | пруд | д.Конево ул.Пролетарская | <0,5 | 40 | 40 |
| 34. | пруд | д.Конево ул.Ленина | <0,5 | 40 | 40 |
| 35. | пруд | д.Конево ул.Энгельса | <0,5 | 40 | 40 |
| 36. | пруд | д.Юрино | <0,5 | 40 | 40 |
| 37. | пруд | д.Бурцево | <0,5 | 40 | 40 |
| 38. | пруд | д.Погорново | <0,5 | 40 | 40 |
| 39. | пруд | д.Сонино | <0,5 | 40 | 40 |
| 40. | пруд | д.Малинино | <0,5 | 40 | 40 |
| 41. | пруд | д.Малинино | <0,5 | 40 | 40 |

Примечание: 1. Водоохранные зоны водотоков и водоемов определены на основе Водного

Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями

от 23.07.2008г.);

2. Согласно п.178 ГОСТ 19179-73 пруд – мелководное водохранилище.

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

В настоящее время на территории МО «Коневский сельсовет» расположены:

| - | на юге д.Конево две артезианские скважины (1 рабочая, 1 резервная); |
| --- | --- |
| - | на востоке д.Бурцево две артезианские скважины (старая – у кладбища, новая – в поле). |

Качество воды в артскважинах отвечает Гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно гидрогеологического заключения (№ 1384 от 19.12.2006г.), выполненного ФГУГП «Волгагеология» для действующей артезианской скважины д.Конево зоны санитарной охраны приняты:

I пояс – 50 м;

II пояс – 90 м;

III пояс – 428 м.

Проектная документация  на зоны санитарной охраны I-III поясов артскважин д.Бурцево отсутствует.

I пояс ЗСО артскважин соблюдается.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов зон санитарной охраны могут быть:

| - | в д.Конево – выгреба в частой застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки; |
| --- | --- |
| - | в д.Бурцево – кладбище, выгреба в частной застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки. |

Проектом Генплана предусматривается:

| - | выполнение проектов на зоны санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
| - | соблюдение комплекса мероприятий в I-III поясах ЗСО источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. |

Проектные решения по источникам водоснабжения на территории сельсовета см. раздел «Водоснабжение».

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика сельсовета, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений сельсовета представлена:

| - | зелеными насаждениями общего пользования (скверы, парки, бульвары); |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
| - | лесами; |
| - | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельсовета оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); |
| --- | --- |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  зеленых  насаждений  сельсовета

Растительность в сельсовете, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах Коневского Муниципального образования.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | придание зелени общего пользования, расположенной в санитарно-защитных зонах предприятий статуса зеленых насаждений специального назначения; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории сельсовета, с благоустройством рекреационных зон. |

4.2. Проектируемый  Государственный  природный  биологический  заказник

регионального  (областного)  значения  «Балахнинский»

Заказник расположен в междуречье Оки и Волги, в пределах Балахнинской низины. Для данной территории характерны песчаные равнины водно-ледникового происхождения с дюнно-бугристыми формами рельефа. Климат умеренно континентальный. Почвы в основном подзолистые песчаные и супесчаные, на болотах – торфянистые. Многие торфяные месторождения Балахнинской низины выработаны. На их месте образовались обширные системы водоемов.

Основная цель образования заказника – охрана водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Значение заказника – региональное (областное).

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных месторождений, сохранившихся и восстанавливающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

На территории заказника представлены типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений разного возраста, сформировавшихся в результате разработок низинных, переходных и верховых болот в основном способом гидроразмыва. Заказник может служить модельным объектом для изучения сукцессионных процессов, протекающих в экосистемах выработанных торфяных месторождений разных типов. Кроме того, представлены сохранившиеся (неразработанные) участки болот переходного и низинного типов, в том числе клюквоносные.

На водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

Заказник состоит из 6 участков, включающих системы водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском районе, имеющие наиболее важное значение в качестве среды обитания водоплавающих и околоводных птиц.

На территории МО «Коневский сельсовет» в юго-восточной части расположен частично четвертый участок заказника.

Данный участок включает системы водоемов, образовавшиеся на месте выработанных торфяных месторождений Чернораменского, Баулинского, Плавучего и Подлипки.

Система водоемов, сформировавшаяся на месте полностью разработанного болота Чернораменского, располагается на землях Чернораменской птицефабрики в северной части участка. Здесь на бровках и перемычках в древостое и подросте преобладает береза, местами имеется примесь сосны, изредка – осины. Возраст деревьев от 20 до 50 лет; высота – от 5-6 до 10-15 м; диаметр стволов от 5-8 до 10-15 см; сомкнутость крон – от 0,1 до 0,5. В подлеске местами встречаются крушина ломкая, ива пепельная, рябина обыкновенная. Высота подлеска до 0,5-3,0 м. В травяно-кустарничковом ярусе на высоких (поднимающихся над поверхностью воды на 0,5 м и более) участках бровок и перемычек встречаются молиния сизая, голубика, багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, брусника, щитовник шартрский, вереск обыкновенный, вербейник обыкновенный, вейник сероватый и тростниковидный, иногда – орляк обыкновенный. На низких, заболоченных участках в травяно-кустарничковом ярусе доминируют тростник обыкновенный или телиптерис болотный, иногда – рогоз широколистый или кизляк кистецветный, также встречаются вербейник обыковенный, сабельник болотный, подмаренник болотный, белокрыльник болотный, зюзник европейский, шлемник обыкновенный, осоки ложносытевидная и пузырчатая, ситняг болотный, белокрыльник болотный, паслен сладко-горький, ситник скученный. На поверхности почвы преобладает либо мертвый покров, либо покров из сфанговых мхов. Местами встречаются Polytrichum commune и Pol.strictum.

Большинство карьеров в данной системе мелководные (глубиной до 1 м). Среди них встречаются карьеры разных размеров, как с разрушенными, так и с сохранившимися перемычками. Наиболее распространены на этих водоемах тростник обыкновенный, рогозы широколистый и узколистый, образующие чистые ассоциации, а также сообщества с участием щавеля прибрежного, сабельника болотного, ситняга болотного, осоки ложносытевидной, кизляка кистецветного, водокраса лягушачьего. Заросли тростника и рогозов занимают от 20 до 60-80% площади водоемов. Вдоль берегов этих водоемов, а также в виде отдельных островков встречаются сообщества прибрежно-водной растительности, которые образуют белокрыльник болотный, осоки ложносытевидная и острая, вех ядовитый, камыш лесной, сабельник болотный, подмаренник болотный, зюзник европейский, омежник водный, вербейник обыкновенный, паслён сладко-горький, частуха подорожниковая и др. Сообщества водных растений с плавающими листьями (кубышки желтой, кувшинки чисто-белой и рдеста плавающего и горца земноводного с участием водокраса лягушачьего, рясок малой и трехраздельной) занимают от 10 до 50-60% площади водного зеркала. Как правило, на этих водоемах из воды торчат многочисленные коряги, местами занимающие до 10% площади водного зеркала.

Встречаются также более глубокие карьеры (с глубиной более 1 м). На части из них сохранились перемычки. На этих водоемах вдоль берегов местами выражен тростниковый пояс шириной 1-2 м, иногда с участием осоки ложносытевидной. Местами вместо него встречается пояс, образованный телиптерисом болотным. В воде встречаются рдест плавающий, кувшинка чисто-белая, кубышка желтая, водокрас лягушачий, ряска малая. Водные растения занимают до 20% площади водного зеркала.

На ряде глубоких карьеров перемычки почти полностью разрушены и их остатки сохранились лишь в виде отдельных островков. Среди них есть водоемы, на которых обширные заросли образует тростник обыкновенный, а также водоемы практически без тростника. Сообщества тростника могут занимать до 50% площади водного зеркала; они встречаются как в виде прибрежного пояса шириной до 25 м, так и в виде полос на месте бывших перемычек шириной до 10 м, разбросанных по всему водному зеркалу. На водоемах без доминирования тростника по урезу воды тянется пояс осоки ложносытевидной шириной около 0,5 м. В этом поясе встречается кизляк кистецветный, местами стрелолист, из водной растительности – водокрас и ряска малая. Местами вдоль берега тянется прерывистый телиптерисовый пояс. В нем встречаются сабельник болотный, кизляк кистецветный, зюзник европейский. Часто вдоль берега и вокруг остатков перемычек образует сплавины ширрной 2-4 м белокрыльник болотный. В воде встречаются элодея канадская и кубышка желтая. На некоторых водоемах в виде отдельных островков встречаются куртины рогоза узколистного.

Болото Плавучее находится в 12 км на юго-запад от районного центра г.Балахна, в 3,5 км на юг от с.Бабье. Оно находится на первой надпойменной террасе р.Волга. Площадь торфяного месторождения Плавучее в пределах нулевой границы составляет 463 га, промышленная залежь в настоящее время отсутствует. Торфяное месторождение Плавучее выработано с 1938 по 1949г. способом гидроразмыва. До разработки болото Плавучее имело самую большую в области мощность торфяного пласта – до 12 м. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа; до разработки имелись также участки с торфяной залежью переходного и верхового типов. На неразработанной части болота представлен евтрофный тип растительности (древесный фитоценоз). Общая площадь, занятая на болоте клюквой, составляет 10,6 га. Проективное покрытие клюквы – 15%; возможный среднегодовой биологический урожай – 0,4 т.

На водоемах выработанных торфяных месторождений «Плавучее» и «Баулинское» имеются полуразрушенные бровки и перемычки, занимающие около 15% площади водоемов. На них в древостое встречаются сосна и береза высотой от 2 до 5 м в возрасте до 40 лет. Травяно-кустарничковый ярус образуют осока вздутая, пушица влагалищная, багульник болотный, подбел обыкновенный, болотный мирт, голубика, клюква обыкновенная и росянка круглолистная. На почве – покров из сфагновых мхов Polytrichum commune и strictum. От 25 до 45% площади водоемов занято сплавинами, на откорых сформировалась переходная осоково-сфагновая топь. Здесь в травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока вздутая, реже – очеретник белый, встречаются также пушица широколистная, осока волосистоплодная, росянка круглолистная и росянка английская (редкий в Нижегородской области вид растений). Местами имеются сплавины, образованные белокрыльником болотным. От 40 до 70% от площади карьеров приходится на долю участков открытой воды. В воде встречается хвостник обыкновенный. Местами из воды торчат многочисленные пни и коряги.

Болото Подлипки находится в 9 км на юго-запад от районного центра г.Балахна, в 7 км на юго-восток от д.Погарново, в 5,5 км на юго-восток от д.Бабье. Оно находится на первой надпойменной террасе р.Волга. Площадь торфяного месторождения «Подлипки» в пределах нулевой границы 675 га, сохранившаяся до настоящего времени часть промышленной залежи имеет площадь 182 га. Торфяное месторождение разрабатывалось способом гидроразмыва. В результате образовались обводненные карьеры общей площадью 384 га. До разработки торфяная залежь имела мощность: максимальную – 5,3 м, среднюю – 2,03 м. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа. На неразработанной части болота сохранился евтрофный тип растительности; представлены фитоценозы: древесный, черноольховый, а также вторичные березняки. Общая площадь, занятая на болоте клюквой, составляет 2,2 га; проективное покрытие клюквы от 20 до 40%. Возможный среднегодовой биологический урожай составляет 0,2 т.

На разработанной части болота между карьерами хорошо сохранились бровки и перемычки. На них в древостое преобладает береза, местами встречаются осина и ольха черная. Возраст деревьев до 50 лет. На отдельных участках имеется густой подлесок из ивы пепельной. Травяно-кустарничковый ярус почти не выражен; здесь местами встречаются болотные кустарнички, пушица влагалищная и вейник сероватый.

Выделяются водоемы двух типов.

Карьеры первого типа – глубокие (глубиной 1-2 м). На них прибрежно-водная растительность развита слабо. Прибрежно-водные растения образуют узкий (шириной до 2 м) прерывистый пояс вдоль берегов бровок и перемычек, а также растут на отдельных немногочисленных кочках, разбросанных по водному зеркалу. Здесь встречаются осоки острая, волосистоплодная и ложносытевая, кизляк кистецветный, сабельник болотный, белокрыльник болотный, частуха подорожниковая, череда трехраздельная, местами – болотный мирт, пушица влагалищная, единично – тростник обыкновенный. В воде изредка встречается роголистник погруженный.

Карьеры второго типа – мелководные. Их глубина в основном около 0,5 м. Из воды торчат многочисленные пни и коряги. От 30 до 70% от площади этих водоемов занимают заросли тростника обыкновенного, местами хвощем приречным и осоками, реже – рогоза широколистного. Здесь встречаются также сабельник болотный, кизляк кистецветный, белокрыльник болотный, ежеголовник всплывающий. Водную поверхность покрывают водокрас лягушачий, ряски малая и трехраздельная, многокоренник обыкновенный. В воде встречаются роголистник погруженный и элодея канадская.

На водоемах данного участка с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы:

Таблица № 5

| Вид | Численность по данным учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 года | 1997 года | 2006 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чайка озерная | 910 пар | 1346 пар | 1120 пар |
| Чайка сизая | 2360 пар | 3830 пар | 3030 пар |
| Чайка серебристая | 8 пар | 19 пар | 150 пар |
| Крачка речная | 70 пар | 198 пар | 570 пар |
| Выпь большая | 20 пар | 9 пар | - |
| Выпь малая | 6 пар | 3 пары | - |
| Камышница | 18 пар | 2 пары | 12 пар |
| Лысуха | 4 пары | 18 пар | 175 пар |
| Чомга | 50 пар | 20 пар | 27 пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поганка красношейная | 25 пар | 22 пары | 10 пар |
| Поганка черношейная | 10 пар | 10 пар | 12 пар |
| Кряква | 90 выводков | 20 выводков | 40 выводков |
| Широконоска | 20 выводков | 5 выводков | - |
| Шилохвость | - | - | 5 выводков |
| Свиязь | - | - | 8 выводков |
| Чирок-трескунок | 16 выводков | 30 выводков | 15 выводков |
| Чирок-свистунок |  | 3 выводка | 30 выводков |
| Чернеть хохлатая | 440 выводков | 150 выводков | 60 выводков |
| Нырок красноголовый | 420 выводков | 120 выводков | 50 выводков |
| Гоголь | - | 1-2 выводка | 3 выводка |
| Черныш | - | 4 пары | - |
| Большой улит | - | 1 пара | 5 пар |
| Травник | - | 3 пары | - |
| Перевозчик | - | 2 пары | 10 пар |
| Чибис | - | - | 8 пар |
| Фифи | - | - | 3 пары |
| Бекас | - | 2 пары | 6 пар |
| Болотный лунь | - | 2 пары | - |

На данном участке гнездится обыкновенный сверчок.

На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности:

| - | передача земель и сдача в аренду другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | распашка земель; |
| - | засорение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; |
| - | строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |
| - | геологоразведочные изыскания; |
| - | взрывные работы; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | любые действия, приводящие к уничтожению водоемов или их частей, а также к изменению гидрологического режима водоемов, строительство водозаборов из поверхностных водоемов, сброс сточных вод в водоемы; |
| - | прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования заказника; |
| - | разрушение бровок и перемычек торфокарьеров; |
| - | уничтожение прибрежно-водной и водной растительности; |
| - | весенняя охота на всей территории заказника; |
| - | любая охота на территории участка 5; |
| - | сбор птичьих яиц, уничтожение гнезд и птенцов; |
| - | посещение птичьих колоний без особого разрешения в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | прогон, выпас и водопой скота; |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов всех водоемов запрещаются сплошные рубки леса, а также все виды рубок, разбивка туристических стоянок, разведение костров в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологически эстетических и рекреационных качеств заказника. |

На территории заказника разрешаются:

| - | функционирование Тепловского и Озеркинского водозаборов; |
| --- | --- |
| - | охота в осенне-весенний период; |
| - | любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; |
| - | научные исследования; |
| - | сенокошение; |
| - | сбор грибов и ягод; |
| - | сбор лекарственных растений; |
| - | рубки леса в соответствии с проектом лесоустройства (за исключением 100-метровой полосы вдоль берегов водоемов); |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов водоемов разрешаются выборочные санитарные рубки и рубки ухода в период с 1 августа по 1 апреля. |

4.3. Особоохраняемые  природные  территории

В пределах черты сельсовета имеются следующие памятники природы регионального (областного) значения:

| - | «Болото по рекам Черной и Пройма», организованный решениями Горьковского облисполкома № 545 от 20.08.1975г. и Нижегородского областного Совета народных депутатов № 57м от 22.03.1994г.; |
| --- | --- |
| - | «Болото Семиречье», организованный решением Нижегородского областного Совета народных депутатов № 57м от 22.03.1994г. |

«Болото  по  рекам  Черной  и  Пройма»

Памятник природы представляет собой типичное переходное и низинное болото, расположенное в пойме реки Черной и ее притока р.Журавлевки.

Площадь торфяного месторождения «По реке Черной» составляет: в границах промышленной залежи – 408 га, в границах нулевой залежи – 790 га. Мощность торфяного пласта составляет в среднем 1,13 м; максимальная мощность – 3,1 м. Торфяная залежь низинного типа древесно-тростникового и низинного лесного видов.

Наиболее распространены на болоте переходные древесно-тростниково-сфанговые сообщества. В древостое здесь встречаются сосна и береза. Возраст деревьев около 80 лет, высота – 15-20 м, диаметр стволов – 15-20 см. Сомкнутость крон составляет 0,5. В подросте встречаются береза, сосна, ель и ольха черная. Высота подроста составляет от 1 до 8 м, густота – 0,2-0,3. Подлесок представлен крушиной ломкой. Высота подлеска 1-2 м, густота – 0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует тростник обыкновенный, в качестве субдоминанта представлена молиния голубая. Встречаются также сабельник болотный, вербейник обыкновенный, подмаренник болотный, болиголов пятнистый, шлемник обыкновенный, фиалка болотная, клюква обыкновенная. Проективное покрытие травостоя составляет 40-70%. Мохово-лишайниковый ярус образован сфанговыми мхами.

Встречаются участки переходного болота с доминированием в травяно-кустарничковом ярусе осок шаровидной, вздутой, волосистоплодной и пепельно-серой.

Ближе к руслу реки Черной болото становится низинным, черноольхово-березовым. В древостое здесь встречаются береза и ольха черная, местами встречается ель. Возраст деревьев около 100 лет, высота 22-24 м, диаметр стволов – 20-40 см. Сомкнутость крон равна 0,3. В подросте присутствует ольха черная, береза и ель.  Высота подроста – 1-10 м, густота – 0,2-0,3. Подлесок образуют крушина ломкая, рябина обыкновенная, черная смородина и калина обыкновенная. Высота подлеска – 1,5-3 м, густота – 0,3-0,5. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются таволга вязолистная, кочедыжник женский, осоки дернистая, острая, колосовидная и пузырчатая, тростник обыкновенный, двукисточник тростниковидный, вейник сероватый, щитовидник гребенчатый, болиголов пятнистый, фиалка болотная, сабельник болотный, вербейник обыкновенный, подмаренник болотный, шлемник обыкновенный, калужница болотная; встречается также хмель обыкновенный. Проективное покрытие травостоя составляет от 30 до 90%. В мохово-лишайниковом ярусе встречаются сфанговые мхи (проективное покрытие 20-25%) и зеленые мхи.

В западной части памятника природы в истоке р.Журавлевки представлены участки сосново-кустарничково-сфангновых болот. Сосна здесь имеет возраст от 70 до 100 лет, иногда в древостое присутствует береза. Подлесок образован ивами и крушиной ломкой. Имеется березовый подрост. На почве – покров сфагновых мхов.

Значение  памятника  природы:

| А. | Региональное (областное). |
| --- | --- |
| Б. | 1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых и переходных болот); 2. Научное (ботаническое); 3. Водоохранное (для бассейна р.Черной); 4. Ресурсоохранное (грибы, ягодники). |

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, включающая не вошедшие в состав памятника природы выдела кварталов 2, 3, 6, 7, 10-13, 19 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза и кварталов 160-163 Пуреховского лесничества Городецкого лесхоза, в которой запрещаются:

| - | передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | прокладывание любых коммуникаций; |
| - | строительство; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | рубки леса, за исключением рубок осветления, прочистки, прореживания в лесных культурах в период с 21 июля по 31 марта, а также лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, проводимых по согласованию с комитетом охраны природы и Управлению природопользованием Нижегородской области; |
| - | засорение и захламление территории. |

«Болото  Семиречье»

Болото Семиречье расположено на водоразделе рек Черная и Сейма в пределах водно-ледниковой равнины. Площадь торфоместорождения в границах нулевой залежи составляет 573 га, в границах промышленной залежи – 192 га. Мощность торфяного пласта: максимальная - 3,7 м, средняя – 1,67 м. Запас торфа 3201 тыс.м3 (при 40% влажности 699 тыс.т.). Через болото протекает река Ярковка и ее приток Малая Ярковка. Торфяная залежь низинная лесная.

Южная часть болота Семиречье – низинная древесная. Здесь древостой отсутствует, в подросте присутствует ольха черная, береза и ель. Подрост разновозрастный, высотой от 1 до 10 м. Густота подроста 0,1-0,3. Подлесок образуют крушина ломкая, черная смородина и рябина обыкновенная. Высота подлеска 1-2 м, густота – 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует двукисточник тростниковидный; встречаются таволга обыкновенная, белокрыльник болотный, болиголов пятнистый, камыш лесной, паслен сладко-горький, зюзник европейский, осока ложносытевидная, осока пепельно-серая, вербейник обыкновенный, лютик ползучий, гравилат речной, фиалка болотная, хвощ лесной и сабельник болотный. На кочках встречаются щитовники австрийский, шатрский и гребенчатый, кочедыжник женский, голокучник Линнея, кислица обыкновенная, костяника, седмичник европейский и золотарник обыкновенный. Проективное покрытие травостоя около 70%. Мохово-лишайниковый ярус образован сфагновыми мхами (проективное покрытие около 20%)и печеночными мхами. На кочках встречаются зеленые мхи. НА внутренних суходолах в южной части болота представлены ельники-черничники.

В западной части болота Семиречье наиболее распространены древесно-сфагновые сообщества. В древостое здесь преобладают сосна и береза, единично встречаются ель и ольха черная. Возраст деревьев 70-100 лет, высота - 12-15 м, диаметр стволов от 10 до 25 см, сомкнутость крон – 0,4-0,5. В подросте встречаются ель, ольха черная, береза и, единично, сосна.  Подрост разновозрастный. Его высота от 1 до 8 м. Густота подроста 0,2-0,3. Подлесок образован крушиной ломкой и ивой пепельной. Высота его составляет 1-2 м, густота – 0,2-0,3. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует тростник обыкновенный, встречаются также сабельник болотный, вербейник обыкновенный, вейник сероватый, хвощ приречный, болиголов пятнистый, осоки волосистоплодная, влагалищная, вздутая, шаровидная, ежевидная и пепельно-серая, кизляк кистецветный, фиалка болотная, клюква обыкновенная (проективное покрытие около 1%) и подмаренник болотный. На кочках встречаются брусника, костяника, седмичник европейский и щитовидник гребенчатый. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса от 25 до 50%. В мохово-лишайниковом ярусе встречаются сфагновые мхи, проективное покрытие которых составляет около 70%. На кочках встречаются зеленые мхи.

На окраинах и вокруг внутренних суходолов болото постепенно переходит в участки ельника или бора сфагнового.

В центральной и северной части болота Семиречье распространены верховые сосново-кустарничково-сфанговые сообщества. Древостой здесь образован соснами высотой от 8 до 10 м, в возрасте 80-100 лет. Диаметр стволов 10-20 см. Сомкнутость крон - 0,4. В подросте преобладает сосна, единично встречаются береза и ель. Высота подроста – 1-6 м. Подрост разновозрастный: густота его составляет 0,2. В подлеске единично встречается крушина ломкая высотой до 1 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют кустарнички: багульник болотный, вереск обыкновенный, болотный мирт и голубика. Также встречаются клюква обыкновенная (проективное покрытие 10-20%), пушица влагалищная, молиния голубая и пальчатокоренник Траунштейнера (вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области; его плотность в центральной части участка составляет от 20 до 50 экз/м2). На кочках встречается брусника. Напочвенный покров на 80% состоит из сфагновых мхов. На кочках встречаются зеленые мхи.

Реже встречаются участки переходных березово-осоково-сфагновых сообществ. В древостое на них преобладает сосна, присутствует береза. Возраст деревьев около 100 лет, высота – 6-8 м. Диаметр стволов - от 10 до 20-25 см. Сомкнутость крон - 0,2. В подросте встречаются сосна и береза. Высота подроста – 1-5 м, густота – 0,1-0,2. В подлеске единично встречаются крушина ломкая и ива пепельно-серая. Высота подлеска - 1 м, густота – меньше 0,1. В травостое доминируют осоки вздутая и волосистоплодная, встречаются голубика, багульник болотный, вереск обыкновенный, болотный мирт, пушица влагалищная, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная (проективное покрытие около 40%), единично тростник обыкновенный; встречается пальчатокоренник Траунштейнера, а на северо-восточной окраине болота – осока малоцветковая (вид, занесенный в Красную книгу Нижегородской области).

Болото представляет интерес как место произрастания редкого северного (тундрового) вида растений – морошки, которая встречается в 62 квартале (здесь она обильна и иногда плодоносит), а также в 49, 50 и в 61 кварталах. Представлены три ассоциации с морошкой: сосново-чернично-морошково-сфагновая, сосново-багульниково-морошково-сфагновая, сосново-молниево-чернично-сфагновая (в последней морошка встречается рассеянно).

На территории памятника природы встречаются животные, имеющие охотничье-промысловое значение (лось, глухарь).

Значение  памятника  природы:

| А. | Региональное (областное). |
| --- | --- |
| Б. | 1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых и переходных болот); 2. Охрана генофонда (редкие виды растений); 3. Научное (ботаническое); 4. Водоохранное (для бассейна рек Черная и Сейма); 5. Ресурсоохранное (грибы, ягодники, охотофауна). |

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, включающая не вошедшие в состав памятника природы выдела кварталов 36, 48-50, 61, 62, 73, 74, 84, 85 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, в которой запрещаются:

| - | передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | прокладывание любых коммуникаций; |
| - | строительство; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | рубки леса, за исключением рубок осветления, прочистки, прореживания в лесных культурах в период с 21 июля по 31 марта, а также лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, проводимых по согласованию с комитетом охраны природы и Управлению природопользованием Нижегородской области; |
| - | засорение и захламление территории. |

На территории памятников природы запрещаются:

| - | передача земель и сдача в аренду другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | прокладывание через территорию любых коммуникаций; |
| - | все виды рубки леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |
| - | распашка земель; |
| - | засорение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; |
| - | строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; |
| - | весенняя охота; |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | засорение и захламление территории; |
| - | подсочка деревьев; |
| - | прогон, выпас и водопой скота; |
| - | разбивка туристических стоянок, разведение костров; |
| - | строительство; |
|  | а также любые другие виды деятельности, за исключением: |
| - | рубок осветления, прочистки, прореживания в лесных культурах в период с 21 июля по 31 марта; |
| - | лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, проводимых по согласованию с комитетом охраны природы и Управлению природопользованием Нижегородской области; |
| - | противопожарных мероприятий; |
| - | охоты в осенне-зимний период; |
| - | сбора грибов и ягод; |
| - | научных исследований. |

4.4. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

На территории сельсовета на водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. (см. п.4.2). Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

На территории памятника природы «Болото Семиречье» встречаются животные, имеющие охотничье-промысловое значение (лось, глухарь).

Животный мир. На территории Балахнинского охотничьего хозяйства, как и на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны. Из насекомоядных млекопитающих обитают обыкновенный еж, обыкновенный крот, обыкновенная, малая, средняя, равнозубая и крошечная бурозубки, кутора. Из гладконосых летучих мышей можно встретить ушана, рыжую вечерницу, северного кожанка. Грызуны представлены обыкновенной белкой, обыкновенной летягой, речным бобром, мышевидными, среди которых наиболее многочисленны европейская рыжая и серая полевки. Обычен заяц-беляк.

Хищники представлены рысью, медведем, волком, лисицей, лесной курицей, лесным хорем, горностаем, американской и европейской норками, а также барсуком и енотовидной собакой. Все перечисленные виды, за исключением европейской норки, являются охотничьими животными.

Орнитофауна хозяйства смешанного происхождения, и эндемичных видов в ней нет. Доминируют представители европейского вида фауны. Из воробьиных наиболее многочисленны пеночка-весничка, пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, лесной конек, луговой чекан, желтая трясогузка. На открытых болотах и лугах гнездятся обыкновенный бекас, чибис, полевой жаворонок, луговой конек. Из водоплавающих на гнездовании и особенно на пролете обычны многие виды речных и нырковых уток, гуси, являющиеся массовыми объектами для охоты.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением черного коршуна, ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов, хотя на пролете их видовое разнообразие значительно возрастает за счет разных видов соколов, беркута и др.

Из рептилий довольно обычны живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, из амфибий – серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон.

Энтомофауна исчисляется тысячами видов.

Как следует из описания, животный мир территории, на которой располагается хозяйство, довольно разнообразен, часть видов имеет важное значение как охотничья фауна, многие другие с точки зрения охотничьего хозяйства важный как объекты питания для первых.

Послепромысловая  численность  охотничьих  животных

по  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 6

| Плотность охотничьих животных, особей на 1000 га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | лес | поле | лес | поле | лес | поле |
| Белка | 4,409 |  | 2,362 |  | 4,651 |  |
| Заяц-беляк |  |  | 2,905 |  | 8,371 |  |
| Кабан | 0,320 |  | 0,499 |  | 0,397 |  |
| Куница | 1,264 |  | 0,892 |  | 1,161 |  |
| Лисица | 0,929 | 3,163 | 0,847 | 2,536 | 1,366 | 3,038 |
| Лось | 0,756 |  | 0,756 |  | 1,215 |  |
| Глухарь | 3,804 |  | 3,689 |  | 6,821 |  |
| Рябчик | 5,043 |  | 6,197 |  | 4,651 |  |
| Тетерев | 18,732 |  | 10,353 | 0,587 | 25,217 |  |
| Рысь | 0,013 |  | 0,031 |  | 0,031 |  |
| Горностай | 0,069 |  | 0,523 | 1,002 | 0,372 | 1,173 |
| Хорь | 0,041 |  |  |  |  | 1,026 |

Приведенные в таблице данные по численности животных получены с помощью ЗМУ. Несомненно, что по многим видам метод зимнего маршрутного учета не способен отразить реальное положение дел, однако по основным охотничьим видам данные достаточно достоверные.

Биотехнические  мероприятия.

Регулирование  численности  хищников

Ежегодно на территории хозяйства планируется проведение биотехнических мероприятий об особенностях и объемах которых позволяет судить нижеприведенная таблица.

Биотехнические  мероприятия,  проводимые

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

(штук)

Таблица № 7

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовые поля, га | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 7,5 |
| Солонцы для лося | 38 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 29 | 31 |
| Галечники обычные | 20 | - | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Галечники крытые | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| Солонцы для зайца | 65 | 10 | 20 | 20 | 30 | 197 | 208 | 208 |
| Подкормочные площадки для кабана | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 13 |

Биотехнические мероприятия являются важнейшим разделом работы всего охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких зверей и птиц путем улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжелые периоды года, снижения числа хищников и конкурирующих видов, ликвидации или ослабления вредного влияния деятельности человека, а также выпуска в угодья зверей и птиц в целях акклиматизации, либо последующего отстрела.

Регулирование  численности  хищников

Охотничьи звери и птицы нередко становятся жертвами различных хищных животных. Борьба с вредными животными является важной задачей для охотничьего хозяйства. В условиях устраиваемого охотничьего хозяйства к вредным животным, с которыми нужно вести постоянную борьбу, следует отнести, в первую очередь, серую ворону, бродячих собак и кошек. Эти животные подлежат поголовному истреблению в течение круглого года. Подлежит также сокращению до минимума (не более 1 особи на 1000 га) численность лисицы и енотовидной собаки, наносящих существенный урон популяции зайцев, боровой и водоплавающей дичи. Наличие волков в хозяйстве недопустимо.

Истреблено  вредных  животных  (голов)

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 8

| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бродячие собаки | 35 | 21 | 38 | 25 | 19 | 23 | 24 | 39 | 21 | 28 |  |
| Бродячие кошки | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |  |
| Серая ворона | - | 140 | 151 | 132 | 63 | 52 | 90 | 65 | 48 | 92 |  |

Проведение  учетов  численности  охотничьих  животных

Успешная деятельность охотохозяйства во многом зависит от точного знания запасов охотничьих животных. Задача учетных работ – выяснение численности и размещения охотничьих животных на территории хозяйства.

Приводим перечень основных видов учетных работ, которые проводятся на территории хозяйства: зимний маршрутный учет (ЗМУ) (февраль-март); учет копытных на подкормочных площадках (февраль-март); учет рябчика на манок, глухаря и тетерева на токах с охватом всех крупных токов на территории хозяйства (5 и более поющих петухов). Следует также учитывать одиночно токующих косачей (март-апрель); учет пернатой дичи маршрутным методом (июль-август); учет околоводных животных (бобр, норка, выдра, ондатра) (сентябрь-ноябрь); учет жилых нор барсука (май-июнь).

Организация  производственных  участков

В целях улучшения условий обитания охотничьих животных и организация зон покоя для диких зверей и птиц по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Нижегородской области в 2004 году выделено два воспроизводственных участка («Лукинский» - 6,0 тыс.га, «Семиречье» - 1,5 тыс.га) общей площадью 7,5 тыс.га, что составляет 10,8% от общей площади хозяйства (см. схему).

На территории охотохозяйства МУ «Балахнинское охотничье-рыболовное  хозяйство» располагаются особо охраняемые природные территории – памятники природы (см. схему):

«Болото Семиречье» - 557,2 га (кв. 81, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 118, 119, 129, 130 Бурцевского лесничества);

«Болото по реке Черной» - 420,8 га (кв. 36, 37, 46, 47, 51, 52-58, 64 Бурцевского лесничества);

Паспортами на вышеперечисленные памятники природы устанавливается перечень мер, необходимых для их сохранения. Данный перечень фактически налагает запрет на все виды хозяйственной деятельности на территории памятников природы за исключением охоты, сбора грибов и ягод, любительского лова рыбы удочкой и спиннингом, научных  исследований.

Следовательно, территория памятников природы может использоваться для проведения охоты, но любая охотохозяйственная деятельность (устройство и возведение биотехнических сооружений – солонцов, кормушек, подкормочных площадок, посев и посадка кормовых культур, подрубка деревьев, прокладка дорог, размещение остановочных пунктов и т.п.) запрещается.

Границы воспроизводственных участков и особо охраняемых природных территорий обозначены на «Плане организации территории и биотехнических мероприятий МУ  «Балахнинское охотничье-рыболовное хозяйство».

Организация  охраны

Рациональное ведение охотничьего хозяйства невозможно без охраны охотоугодий. Организация эффективной охраны угодий, кроме собственного патрулирования, предусматривает также и проведение следующих мероприятий:

| - | проведение разъяснительной работы среди местного населения и отдыхающих путем выступлений в СМИ, чтение лекций на предприятиях, в организациях и учебных заведениях о целях и задачах деятельности охотохозяйства; |
| --- | --- |
| - | привлечение к охране угодий и сотрудничеству должностных лиц районных служб охотничьего и лесного хозяйства, органов милиции; |
| - | чередование различных методов активной охраны; |
| - | своевременное оповещение охотников о времени и месте выдачи разрешительных документов на охоту, о сроках охоты на тот или иной вид дичи, границах охотохозяйства и воспроизводственного участка. |

Со вступлением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об административных правонарушениях штатные работники охотничьего хозяйства потеряли право составления протоколов на нарушителей правил охоты. Данная норма законодательства существенным образом ослабила эффективность охранных мероприятий, проводимых силами охотопользователей, и заставляет коренным образом изменить подходы к сложившейся системе охраны охотугодий. В этих условиях при организации патрулирования необходимо изыскивать возможности для привлечения к сотрудничеству должностных лиц охотничьего надзора, служб лесной охраны и органов милиции.

Во время проведения постоянного патрулирования, в целях охраны животного мира и флоры только в 2007 году на нарушителей правил охоты составлено 10 протоколов и заявлений из них заведено уголовных дел – 5, изъято бесхозных сетей – 92 ед., верши – 12 ед., капканов – 13 ед. На 1 декабря 2008г. – на нарушителей правил охоты составлено 9 заведено уголовных дел – 4, изъято бесхозных сетей – 122 ед., верши – 12 ед.

Источники  отрицательного  воздействия  на  животный  мир

В наибольшей степени воздействие на состояние лесных охотничьих угодий оказывают широкомасштабные рубки главного пользования и стихийные бедствия (лесные пожары и т.п.). Отличительной особенностью устраиваемого охотохозяйства является то, что оно расположено в лесах первой группы, отнесенных к лесопарковой части зеленой зоны. На данной территории осуществляется особый режим лесопользования, полностью исключающий проведение рубок главного пользования. В небольших объемах проводятся только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, не оказывающие существенного влияния на качество и состав лесного фонда. Следовательно, качественного изменения охотничьих угодий в ближайшие годы на устраиваемой территории не предвидится.

Разумное, рациональное природопользование определяет комплексный подход к использованию природных ресурсов. Это означает, что ни одна из хозяйствующих отраслей не должна иметь преимуществ в эксплуатации каких-либо природных ресурсов в ущерб другим отраслям и ресурсам. Глобальная цель – получение максимального суммарного выхода биологической продукции с единицы площади.

Тесная связь между лесным, сельским и охотничьим хозяйством и необходимость согласования их планов и действий определяется, прежде всего тем, что эксплуатация этих земель и ее промысловой фауны производится на одной той же территории.

В результате интенсивной лесохозяйственной деятельности среда обитания животного мира подвергается сильнейшим изменениям, что влечет за собой перераспределение диких зверей и птиц по биотопам, изменяется их численность и видовой состав. Например, сплошные рубки, проводимые в хвойных насаждениях, создают благоприятные, но временные условия для зайца-беляка, лося, тетерева, но приводят к исчезновению глухаря. С точки зрения охотничьего хозяйства в лесу желательно разнообразие возрастов и пород. Постепенные рубки создают разреженные древостой, а это очень выгодно для повышения продуктивности угодий за счет подлеска и растений почвенного покрова (роль осветления).

Но есть и существенная оборотная сторона – в лесу чаще создается и повторяется нежелательная обстановка людности и беспокойства при лесоразработке, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения (не один раз, а при каждом приеме).

Вышеизложенное в полной мере относится к различным рубкам ухода, осветления, санитарным уборкам и др.

Большое влияние на динамику численности охотфауны оказывает сельскохозяйственная деятельность. Максимальный урон охотхозяйству наносится нерегулируемым сенокошением и пастьбой скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, так как в большинстве случаев он проводится в лучших стациях обитания. Пастьба скота приводит к гибели подлеска и подроста, что ведет к исчезновению охотфауны, так как звери и птицы лишаются всех трех главных жизненных факторов – защитного, кормового и гнездового. Домашний скот, пасущийся в лесу, представляет серьезную опасность, как возможный источник заражения диких животных различными заболеваниями. Особую тревогу вызывают случаи неквалифицированного применения химических средств, удобрений, как в сельскохозяйственных угодьях, так и в лесу. В целях предотвращения гибели диких животных необходимо строго соблюдать установленные нормы и правила применения ядохимикатов и удобрений. Сельскохозяйственные организации должны применять современную биологически обоснованную технологию, которое уменьшает отрицательное влияние на охотфауну. В частности, сенокошение и уборку зерновых необходимо начинать с центра поля. В этом случае молодые особи охотничьих животных будут отжиматься к периферии и смогут избежать попадания в зону работы сельхозтехники.

Поверхностные воды. Балахнинское охотничье хозяйство расположено в бассейне р.Волги. Длина береговой линии р.Волга в пределах Балахнинского района составляет около 36 км.

Реки, протекающие по территории хозяйства, относительно невелики. Наиболее крупные из них р.Черная – 23 км, р.Трестьянка – 16 км. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет. Озера ледникового и карстового происхождения. В основном имею округлую форму, низкие берега. Многие из них бессточные. Наиболее крупными являются оз.Костичево, оз.Боровское, оз.Черносское. Пойма р.Волги от г.Заволжья до г.Балахны характеризуются наличием пойменных озер (оз.Черемисское, оз.Щукобор и др.).

Довольно значительные площади на территории хозяйства заняты залитыми водой картами выработанных торфяных месторождений.

Данные по ихтиофауне отсутствуют.

Государственный контроль за использованием охотничьих видов животных осуществляется Государственной службой учета охотничьих видов животных при Минсельхозпроде России, которая через территориальные органы (Управление Охотничьего хозяйства Нижегородской области) и охотопользователей ежегодно организует и проводит по единой методике зимние учеты охотничьих животных, а также сбор сведений для ведения Государственного Кадастра и мониторинга охотничьих животных.

Контроль за состоянием охотничьих ресурсов позволяет осуществлять постоянное слежение за состоянием популяций наиболее ценных и значимых видов (лось, кабан, волк). Численность охотничьих видов животных в последние годы находится в пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном биотическими факторами (состоянием погодных условий в период зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий, пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк, серая ворона, бродячие кошки собаки, а также уровнем зимней подкормки и охраны от браконьеров.

Для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: устройство солонцов, откормочных площадок, организацию кормовых полей (овес, картофель), истребление ворон и волков; заготовку и выкладку соли и кормов, охрану охотничьих угодий.

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и Управлению природопользованием Администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация водоохранных зон водных объектов; |
| - | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельсовета; |
| - | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | соблюдение правил рыболовства; |
| - | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского рыболовства. |

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории сельсовета отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

Согласно данным разведанные залежи полезных ископаемых на территории отсутствуют.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - - | “психологическое” загрязнение ландшафта; нарушения земель горными выработками; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций –автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
| - - | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; |
| - | канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв сельсовета и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей.

| - | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
| - | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
| - | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
| - | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
| - | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно-эпидемиологической оценки почв территории сельсовета; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. |
| - | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Зоны шумового воздействия от районной автодороги Могильцы-Конево IV категории и от подъезда к д.Юрино – автодороги IV категории, проходящей от автодороги Могильцы-Конево определены в соответствии с классом автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарные разрывы, равные 25-50 метрам, соблюдаются не везде.

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта проектом предлагается:

| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| --- | --- |
| - | посадка вдоль дорог, проходящих через населенные пункты зеленых насаждений. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки, расположенной вдоль выше перечисленных автодорог, после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV.

Также возможным источником шума на территории сельсовета может быть воздушный транспорт. Аэродромная зона, закрепленная за ИАС войсковой части 64347 расположена в районе д.Истомино.

Аэродром Правдинск в настоящее время для производства полетов не используется.

Однако, исключение его из числа аэродромов Военно-воздушных сил не планируется. В связи с этим при разработке генерального плана зону ограничения застройки в районе аэродрома Правдинск целесообразно устанавливать исходя из обеспечения требований безопасности полетов. Размещение объектов в районе аэродрома подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном воздушным законодательством Российской Федерации и СНиП 2.07.01-89* (письмо № 131/2/140 от 03.02.2009г. Минобороны России, тыл (военно-воздушных сил)).

Зоны (А, Б, Г), определяющие пригодность территории в окрестностях аварийного аэродрома РОСТО ДОСААФ для аварийной посадки ряда военных самолетов, вертолетов любого типа, спортивных самолетов к застройке из условий шума нанесены на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений» по материалам проекта пригородной зоны г.Нижнего Новгорода, выполненного ГПИ «Нижегородгражданпроект» в 1993 году.

Допустимые уровни шума в зонах согласно рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Время суток | Допустимые уровни шума в зонах, дБА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| День | LА экв. < 60 при пролетах LА экв. < 50 при опробовании двигателей LА < 80 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | LА экв. > 65 LА > 85 |
| Ночь | LА экв. < 50 при пролетах LА экв. < 45 при опробовании двигателей LА < 70 | 51 < LА экв. < 55 81 < LА < 75 | 56 < LА экв. < 60 76 < LА < 80 | LА экв. > 60 LА > 80 |

В зоне А уровни авиационного шума соответствуют требованиям стандартных норм и СНиП 23-03-2003 для территории жилой застройки.

В зоне Б уровни авиационного шума соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88.

В зоне В уровни авиационного шума в дневное время соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88, в ночное время – на 5 дБА выше установленных ГОСТ 2283-88.

Ограничения строительства в зонах приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Назначение | Строительство зданий в зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Жилые здания, детские дошкольные учреждения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума DLА = 25 дБА DLА = 30 дБА. |  | Запрещается |
| Поликлиники | Разрешается в части зоны с уровнями в дневное время LА экв. £ 55 дБА без ограничения LА экв. = 56-60 дБА с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 25 дБА | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Школы и другие учебные заведения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Гостиницы, общежития | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 20 дБА; DLА = 25 дБА; |  | Запрещается |
| Административные здания, проектные и научно- исследовательские организации | Разрешается | Разрешается | Разрешается | Разрешается при обеспечении необходимой звукоизоляции |

На территории МО «Коневский сельсовет» в зоне Б от аэродрома находится жилая застройка д.Малинино и д.Паруново.

Проектом генерального плана предлагается:

| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведением натурных обследований и измерений; |
| --- | --- |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне Б на территории жилой застройки д.Малинино и д.Паруново. |

Другим источником шума на территории сельсовета является электроподстанция «Коневская» 36/6 кВт. На электроподстанции установлен один трансформатор мощностью 2,5 МВА. Уровень шума, создаваемый трансформатором, равен 57,5 дБА. Санитарно-защитная зона, равная 35 метрам, соблюдается.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | реконструкция на I очередь строительства электроподстанции «Коневская» с установкой двух трансформаторов мощностью по 4 МВА каждый (ожидаемый уровень шума – 61,4 дБА); |
| --- | --- |
| - | организация санитарно-защитной зоны, равной 60 метрам, с учетом п.п.6.1; 6.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция. |

Санитарно-защитные зоны от ГРС и предприятий приняты с учетом их шумового воздействия (размеры указаны в таблице 2).

Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и показаны на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений»

6.2. Электромагнитные  излучения

В настоящее время на территории сельсовета находится один объект, имеющий источник электромагнитных излучений, на который разработан санитарный паспорт. Данные санитарного паспорта приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | № | Наименование | Адрес | Высота антенны, м | СЗЗ | ЗОЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коневский с/с |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1356 | ЗАО «НСС», СПС-900 GSM БС № 272 | НО, Балахнинский р-н, п.Конево, Пож-набл. вышка | 30 | нет | нет |

Согласно проведенным расчетам:

| - | санитарно-защитные зона от работы радиосредств не создается; |
| --- | --- |
| - | зона ограничения застройки на высотах до 26 м не образуется по всем направлениям; |
| - | произведенные расчеты показывают, что проектируемое оборудование не создает на рабочих местах обслуживающего персонала на смотровой площадке пожарно-наблюдательной вышки электромагнитных полей превышения ПДУ; |
| - | проведение ремонтных и надстроечных работ с антеннами допускается только при выключенных передатчиках радиосредств; |
| - | контроль за соблюдением ПДУ ЭМИ во время эксплуатации передающего оборудования осуществляется специалистами учреждений Госсанэпиднадзора РФ. |

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит также от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35, 110; 500 кв; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | организация санитарно-защитных зон; |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне-Волжского Территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории сельсовета остается стабильной.

Гамма-фон на территории сельсовета – в пределах естественного.

По данным Государственных санитарных служб на территории сельсовета не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории сельсовета расположены следующие действующие сельские кладбища:

| - | в юго-восточной части д.Юрино; санитарно-защитная зона, равная 50 метрам не соблюдается; |
| --- | --- |
| - | в восточной части д.Бурцево, санитарно-защитная зона, равная 50 метрам не соблюдается; |

Проектом Генерального плана предлагается:

| - | строительство юго-восточнее д.Юрино кладбища площадью 1,35 га с организацией 50 метровой СЗЗ согласно проекту; |
| --- | --- |
| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от кладбищ, организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержание кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

7.2. Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории Балахнинского района ветлечебниц с содержанием животных, вивариев, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных нет.

7.3. Скотомогильники

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории МО «Коневский сельсовет» сибиреязвенных, действующих и закрытых скотомогильников нет.

Согласно Архивной справки № 118 от 22.01.2002г. сибиреязвенные захоронения возможно были, но выявить места по архивным документам не предоставляется возможным.

Согласно Справочника населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве (1975г.), вспышка сибирской язвы наблюдалась в д.Малинино в 1921 году.

Проектом предлагается:

| - | проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений; |
| --- | --- |
| - | при проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных немедленное прекращение земляных работ, вызов представителей Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных; |
| - | после установления мест захоронения сибиреязвенных захоронений: · в случае расположения в СЗЗ от скотомогильника, равной 1000 метрам, жилой застройки согласно письма ФГУ «Центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора в Нижегородской области» (№ 17/1066 от 06.05.2004г.), в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва» проведение обеззараживания (санации) почвенных очагов сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются; · в случае соблюдения 1000 метровой СЗЗ от установленного сибиреязвенного захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки; консервация скотомогильников согласно проектов на основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ» (23095 от 3.05.71г.); ветеринарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; письма № 17/1066 от 06.05.2004г. ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Нижегородской области»; в соответствии с п.5.19 санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96; ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями для человека и животных». |

В настоящее время биологические отходы вывозятся на Цивильский и Сергачский венсанутильзавод по договору.

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время твердые бытовые отходы, образующиеся на территории МО «Коневский сельсовет», поступают на полигон твердых бытовых отходов, расположенный южнее города Балахны на территории бывшего золоотвала ГО ГРЭС, в районе Сахаровских болот. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метрам соблюдается.

На территории МО «Коневский сельсовет» места складирования отходов отсутствуют. В поселениях отсутствует централизованная канализация.

Всеми предприятия и организациями осуществляется сбор стоков в накопители с последующим вывозом на очистные д.Истомино или на БОС ОАО «Волга» (г.Балахна).

Механизированная уборка автодорог производится спецавтотранспортом г.Балахны.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, приложения 11, п.7.6 табл.12 с учетом численности населения, необходимая площадь участка для приема ТБО составляет на I очередь – 0,18  га, на расчетный срок – 0,447 га.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | поступление ТБО на полигон ТБО, расположенный южнее г.Балахны; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок на территории сельсовета, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на территории сельсовета на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | строительство сливной станции; |
| - | организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |

Для вывоза отбросов и механизированной уборки проезжей части улиц парк машин специального назначения определен согласно СНиП и приведен в таблице № 12.

Потребность в парке уборочной техники на I очередь (2015 год) и на расчетный срок (2030 год) определена с учетом потребности в уборочной технике для обслуживания существующих автодорог, магистральных и жилых улиц.

Таблица № 12

|  |  | Парк уборочных машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Расчетный срок в т.ч. I очередь |  |  |  |
|  |  | мусоровозы | уборочные | тротуаро- уборочные | ассениза- ционые |
| 1. | Вывоз ТБО | __1__ 1 | - | - | __1__ 0 |
| 2. | Уборка дорог с твердым покрытием | - | __15__ 12 | - | - |

Хранение спец.машин предлагается в гаражах и на базах спец.предприятий г.Балахны.

8.2. Промышленные  отходы

На территории сельсовета имеются объекты деревообрабатывающего производства и транспорта.

К основным видам образующихся отходов на территории  сельсовета относятся твердые бытовые отходы, складируемые на свалке г.Балахны, и отходы деревообработки, которые передаются населению.

Регистрируются факты несанкционированного размещения отходов деревообработки на территории сельсовета.

В настоящее время промотходы поступают для переработки, утилизации, нейтрализации на:

| - | специализированные предприятия г.Балахны, г.Кстово, г.Н.Новгорода; |
| --- | --- |
| - | работникам предприятия; |
| - | населению. |

Медицинские отходы поступают на переработку на специализированные предприятия города Нижнего Новгорода.

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В период с 2005-2007 г.г. заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями не регистрировалась.

В 2008 году зарегистрирован 1 случай ГЛПС у ребенка в д.Истомино.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, которые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчистка площадей бульдозерами. сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных дорог не менее 60 м. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
| - | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

| - | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |
| --- | --- |
| - | строительство сливной станции; |
| - | строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | при организации природных и городских зон отдыха, лесопарков, заказников, заповедников необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
| - | оборудование в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети; |
| - | организация водоохранных зон водоемов; |
| - | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории сельсовета выполнено с целью сохранения природного комплекса сельсовета и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию сельсовета можно разделить на следующие зоны:

| - | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; |
| - | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |
| - | памятники природы; |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35-500 кВ 38-34 метров. |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006г., правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01-89*, паспортами на памятники природы регионального (областного) значения.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов; |
| --- | --- |
| - | водоохранные зоны водотоков и водоемов; |
| - | санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | шумовые зоны от электроподстанции, автодорог; |
| - | зоны специального назначения от кладбищ; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Волдного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004.

|  | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает территориальные зоны сельсовета, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории сельсовета необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и отдельно расположенных предприятий и производственных зон; |
| --- | --- |
| - | организация СЗЗ от предприятий и производственных зон согласно проектов; |
| - | канализование сельсовета, строительство сливной станции; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, озер; |
| - | корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга на почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения сельсовета; |
| - | разработка проектов рекреационных зон сельсовета. |

Глава  VII

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ. БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ.

СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 32285,0 | 32285,0 | 32285,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 1336 | 1460 | 1655 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 1336 | 1340 | 1340 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 120 | 315 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 36,0 100,0 | 43,2 100,0 | 54,9 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | 36,0 100,0 | 36,0 83,3 | 36,0 65,6 |
|  | - новое строительство (инвестиционные зоны) | -«- | - | 7,2 16,7 | 18,9 34,4 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 36,0 100,0 | 43,2 100,0 | 54,9 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный, коттеджный) | -«- | 25,8 71,7 | 33,0 76,4 | 44,7 81,4 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 10,2 28,3 | 10,2 23,6 | 10,2 18,6 |
| 3.3. | Новое строительство инди- видуального, малоэтажного жилого фонда в инвести- ционных зонах | т.м2общ.пл. кол-во домов | - | 7,2 40 | 18,9 105 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 27,0 | 26,8 | 26,8 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60.0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 40 30 | 90 62 | 90 54 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | __мест_ на 1 тыс.чел. | 390 292 | 390 267 | 390 236 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 341,2 255,0 | 441,2 302,0 | 491,2 397,0 |
| 4.4. | Предприятия обществен- ного питания | пос.мест на 1 тыс.чел. | 47 35 | 57 40 | 67 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | - | 6 4 | 6 4 |
| 4.6. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 192 144 | 192 132 | 192 116 |
| 4.7. | Пожарное депо | объект маш. | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 2,0 | 2,0 | 3,4 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | - | 1,0 6,8 | 2,0 12,1 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
| 7.2. | Автодорога местного значения | км | - | 5 | 5 |
| 7.3. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 3 | 3 | 3 |
| 7.4. | АЗС | объект | - | - | 1 |
| 7.5. | Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 2 |
| 7.6. | Гаражи | бокс | - | 75 | 90 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 170 | 43,6 | 539 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 6,2 | 14,4 | 16,3 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут |  | 162 | 263 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 1,8 | 6,5 | 10,5 |
| 10. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1. | Расход тепла всего: | МВт | 2,02 | 3,53 | 5,14 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 1,51 | 3,12 |
| 10.2. | Протяженность теплотрассы | км | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход газа всего | тыс.нм3 год | - | 4880,9 | 5976,7 |
| 11.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | - | 20,0 | 27,5 |
| 12. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 12 | 17 | 18 |
| 12.2. | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 430 | 640 |
| 13. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество телефонов | шт. | 195 | 265 | 340 |
| 14. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 14.1. | Защита от подтопления. Устройство водоотводно- го канала | км | - | - | 1,0 |
| 14.2. | Расчистка водоемов | га | - | 0,7 | 1,6 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 221,0 | 246,0 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 207,0 | 232,0 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 14,0 | 14,0 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 115,0 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 3,0 | 6,0 |
| 4. | Территория производственных зон, в том числе: | 6,0 | 6,0 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 6,0 | 6,0 |
| 5. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 316,0 | 341,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 16,0 | 26,0 |
| - | линия ЛЭП | 300,0 | 300,0 |
| - | санитарно-защитная зелень (вдоль дорог) | - | 15,0 |
| 6. | Рекреационные зоны, в том числе: | 25936,0 | 25938,0 |
| - | леса | 25936,0 | 25936,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 2,0 |
| 7. | Территория сельскохозяйственного использования | 5030,0 | 4863,6 |
| 8. | Водное пространство | 730,0 | 730,0 |
| 9. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 2,0 | 3,4 |
| 10. | Прочие территории | 41,0 | 36,0 |
|  | Итого: | 32285,0 | 32285,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 33,1 | 192,6 | 31,0 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 7,8 | 45,4 | 7,3 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 51,3 | 297,7 | 48,0 |
|  | - электроснабжение | 8,4 | 48,8 | 7,9 |
|  | - связь | 0,4 | 2,2 | 0,4 |
|  | - теплоснабжение | 28,7 | 166,6 | 26,8 |
|  | - газоснабжение | 1,2 | 6,8 | 1,1 |
|  | - канализация | 8,3 | 48,1 | 7,7 |
|  | - водоснабжение | 4,0 | 23,2 | 3,7 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,3 | 2,0 | 0,4 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 14,5 | 84,5 | 13,6 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 0,07 | 0,4 | 0,1 |
|  | Итого: | 106,77 | 620,6 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и налогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.