Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Шеляуховский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования  «Шеляуховский  сельсовет»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация МО Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  293

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер |  | - Рыжов С.А. |
| Архитектор I категории |  | - Подставочкина М.Н. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.А. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилова А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Архитектор I категории | - Подставочкина М.Н. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Инженер | - Рыжов С.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | ДСП |  |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | -«- |  |
| 3. | Графические материалы. Том II в том числе: Демонстрационные чертежи | складни, компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема размещения сельского поселения в административном районе | н/с | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений. | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема границ земель различных категорий и землепользования | н/с |  |  |  |  |
| 5. | Генеральный план сельского поселения (основной чертеж) | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема градостроительного зонирования территории сельского поселения | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры. | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 8. | Схема электроснабжения, связь | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема водоснабжения, канализация бытовая | н/с |  |  |  |  |
| 10. | Схема теплогазоснабжения | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 11. | Схема инженерной подготовки территории | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи проекта | 7 |
| Глава I |  | 9 |
| I.1. | Общие сведения об объекте проектирования. | 9 |
| I.2. | Объекты археологического наследия (памятники археологии), расположенные на территории МО «Шеляуховский сельсовет» | 11 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 13 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. | 13 |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 17 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 18 |
| II.4. | Жилой фонд. | 20 |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. | 24 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. | 24 |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 26 |
| III.3. | Производственная база. | 28 |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация деревень: Шеляухово, Галкино, Гумнищи, Смирино | 29 |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 31 |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура | 36 |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура | 45 |
| V.1. | Водоснабжение | 45 |
| V.2. | Канализация | 48 |
| V.3. | Теплоснабжение | 50 |
| V.4. | Газоснабжение | 54 |
| V.5. | Электроснабжение | 57 |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. | 61 |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. | 63 |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды | 71 |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 72 |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета. | 72 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон | 72 72 76 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 78 |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 79 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.4. Родники | 79 79 81 |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Государственный природный биологический заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» 4.3. Особо охраняемые природные территории 4.4. Животный мир | 82 82 83 87 87 |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 94 |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения | 94 94 94 |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 96 |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения 6.3. Радиация, ионизирующее излучение | 96 99 100 |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 100 |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники | 100 100 100 |
| VI.8. | Санитарная очистка территории | 101 |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы | 101 102 |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 102 |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории | 105 |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 106 |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. I очередь строительства | 107 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение. Цели  и  задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана сельского поселения «Шеляуховский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации МО Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития деревень, входящих в состав Муниципального образования; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г. Новая редакция, 2008г.; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 14.03.09г.); |
| --- | --- |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ – 2008 г. № 74-ФЗ (в ред. от 23.07.08г.) |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

I.1. Общие  сведения  об  объекте  проектирования

Территория сельского поселения МО «Шеляуховский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в северной части Балахнинского района, южнее г.Заволжья, непосредственно примыкая к его границе. Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования (деревни: Шеляухово, Галкино, Гумнищи, Смирино) с областным и районным центром осуществляется по железной дороге Н.Новгород-Заволжье, по дорогам межмуниципального (местного) значения, автомобильной дороге регионального значения Н.Новгород-Шопша-Иваново..

Территория  МО Шеляуховский сельсовет граничит:

| - | с севера – с МО г.Заволжье Городецкого района; |
| --- | --- |
| - | с северо-запада, запада – с МО Чкаловский район; |
| - | с юго-запада – с МО Коневский сельсовет; |
| - | с юга – с МО Кочергинский сельсовет; |
| - | с востока – с МО Городецкий район. |

Границы Муниципального образования Шеляуховский сельсовет проходят:

Граница с МО «Кочергинскимй сельсовет»: на север и северо-запад по юго-западной стороне оз,Песочное с переходом на южную сторону дороги к ул.Заречная д.Смирино граница муниципального образования выходит на северо-восточную, юго-восточные границы садоводческого товарищества № 14 АО «Волга». Далее по левому берегу р.Черная с переходом на правую сторону полосы отвода автомобильной дороги Н.Новгород-Шопша-Иваново граница выходит на на северо-восточную, восточную границы землепользования ООО «Правидинское». Далее на юг по западной, южной просекам кварталов 31 и 32 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, по восточной, северной границам землепользования ООО «Правдинское граница выходит на левый берег р.Черная. Далее на запад по левому берегу рю.Черная, по южной границе земельного участка муниципального образования «Шеляуховский сельсовет», по юго-восточной, северной, просеке лесного квартала 35 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, по северным просекам кварталов 29, 28, 34 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, по западным просекам кварталов 27, 38 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО «Коневский сельсовет»: далее на запад по северо-восточным просекам лесных кварталов 9, 4, 3 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО «Чкаловский район»: далее на север по западной просеке лесных кварталов 26, 98, 92, 89, 86, 84, 83 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее по северо-восточным просекам лесных кварталов 5, 6 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза.

Граница с МО «Городецкий район»: затем на юго-восток по юго-западной стороне полосы отвода автодороги Выползово-Ясная Поляна граница муниципального образования переходит на западную, юго-западную, юго-восточную границы п.Ясная Поляна. Далее по южной стороне полосы отвода автодороги п.Ясная Поляна-п.Првомайский с переходом на западную, юго-восточную, восточную границы пос.Первомайский. Далее по восточной стороне полосы отвода автодороги п.Первомайский-г.Заволжье с переходом на юго-западную границу землепользования с/т им.8 Марта, с/т Восход ЗМЗ, с/т Россиянка ЗГТ № 4, с/т Виктория ЗМЗ, с/т         им.1 Мая, с/т Прогресс ЗМЗ, с/т Залесный ЗГТ № 6. Далее по юго-западной, западной границам земельного массива, предоставленный под размещение нового кладбища граница муниципального образования выходит на юго-западную границу земельного участка, занятого кладбищем г.Заволжье (действующее), на юго-западную, восточную границы земельного участка, занятого свалкой ЗМЗ. Далее по южной стороне дороги, по южной границе землепользования МУП «Машинно-технологическая станция» с переходом на северо-восточную сторону полосы отвода автодороги Н.Новгород-Иваново-Шопша. Далее на север по юго-западной, северо-западной границам земельного участка, предоставленного администрации г.Заволжье для расширения ЗГТ граница выходит на северо-западную, северо-восточную границы участка землепользования ЗМЗ (бетонно-растворный узел). Далее по северной границе оз.Михалево на северо-восток и восток до пересечения с серединой русла р.Волга. Далее по середине русла р.Волга.

Территория муниципального образования составляет  7448,4 га,  в том числе:

сельхозугодий  2844,2 га, лесов 3927 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Балахнинский лесхоз, Правдинское лесничество, Шеляуховская сельская администрации, ООО «Исток», колхоз им. Куйбышева.

I.2. Объекты  археологического  наследия  (памятники  археологии),  расположенные  на  территории  МО «Шеляуховский  сельсовет»

| Наименование объекта | Датировка объекта | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоянка Шеляуховское озеро-1 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,35 км к северу- -северо-востоку * в 0,7 км к северо- западу от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-2 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,3 км к северу- -северо-востоку * в 0,55 км к северо- западу от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-3 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,3 км к северу- -северо-востоку * в 0,5 км к северо- западу от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-4 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,25 км к северу- -северо-востоку * в 0,35 км к северо- западу от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-5 | III тыс. до н.э. *конец III- начало II тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,2 км к северу * в 0,3 км к северо- западу от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-6 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,3 км к северу * в 0,25 км к северу северо-востоку от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-7 | III тыс. до н.э. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,25 км к северо- востоку * в 0,3 км к северу северо-востоку от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-8 Стоянка-селище Шеляуховское озеро-8 | II тыс. до н.э. *III- II тыс. до н.э. XV-XVII вв. |  | Р | 471 | д.Шеляухово, 0,3 км к северо- востоку * в 0,35 км к северо- востоку от северной окраины |
| Стоянка Шеляуховское озеро-9 | III тыс. до н.э. |  | Р | 164 | д.Шеляухово, 0,45 км к северо- западу от северного конца |

Требования  к  использованию  территории

Комплекс  объектов  (памятников  археологии)  культурного  наследия

Стоянки  «Шелуяховское  озеро  1-9

В пределах охранной зоны памятников археологии:

| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы указанного земельного участка; |
| --- | --- |
| - | представить в Управление Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее управление) заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектов хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ предусматривать разработку раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия с последующим утверждением данного раздела в региональном госоргане охраны объектов культурного наследия; |
| - | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных. строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология,

экзогенные  геологические  процессы

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

МО «Шеляуховский сельсовет»  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (Балахнинский  район)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь территории сельского совета «Шеляуховский» составляет 7402 га.

По территориальным ресурсам превалирующее положение занимает землепользователь лесного фонда – Балахнинский лесхоз Правдинского лесничества – 55%. Кроме того, из наиболее крупных:

| - | колхоз им.Куйбышева – 10,4%; |
| --- | --- |
| - | ООО «Исток» - 6,0%; |
| - | Шеляуховская администрация – 5,9%; |
| - | ООО «Правдинское» - 5,7%. |

Большую долю земель Шеляуховской администрации составляют земли населенных пунктов, которые застроены домами с приусадебными участками.

Список землепользователей, имеющих земельные участки на территории сельсовета, приведен в таблице № 1.

В соответствии со статьей 35 «Градостроительного Кодекса РФ» вся территория делится на территориальные зоны, которые приводятся в существующем балансе.

Список  землепользователей

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Балахнинский лесхоз. Правдинское лесничество | 4073,0 |
| 2. | Колхоз им.Куйбышева | 770,0 |
| 3. | ООО «Исток» | 446,0 |
| 4. | ООО «Правдинское» | 422,0 |
| 5. | Садоводческие товарищества | 296,0 |
| 6. | МЖК г.Заволжье | 37,2 |
| 7. | Администрация г.Заволжье (кладбище) | 15,9 |
| 8. | Администрация г.Заволжье (п. Ясная Поляна) | 30,2 |
| 9. | Администрация г.Заволжье (р.п. Первомайский) | 214,3 |
| 10. | Шеляуховская администрация | 435,0 |
| 11. | Производственные предприятия | 20.0 |
| 12. | Дирекция областного дорожного фонда | 35,0 |
| 13. | Управление ГЖД | 25,0 |
| 14. | Земли водного фонда (р.Волга) | 280.0 |
| 15. | Земли спец. фонда | 302,4 |
|  | Итого: | 7402,0 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 112,5 |
| - | усадебная и коттеджная | 112,5 |
| 2. | Территория общественно-деловых зон | 1,2 |
| 3. | Территория производственных зон | 38,0 |
| - | промышленные и коммунально-складские зоны | 38,0 |
| 4. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 80,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 35,0 |
| - | территория железной дороги | 25,0 |
| - | линия ЛЭП | 20,0 |
| 5. | Рекреационные зоны | 3244,0 |
| - | леса | 3244,0 |
| 6. | Территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 2562,9 |
| - | коллективные сады | 296,0 |
| 7. | Водное пространство | 1353,0 |
| 8. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 3,6 |
| 9. | Прочие территории | 6,8 |
|  | Итого: | 7402,0 |

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население сельсовета Шеляуховской администрации на 01.01.2008г. года составило 711 человек. В центре администрации, д.Шелуяхово, проживает 325 человек. Население сельсовета расселяется в 4 населенных пунктах, а именно:

| № | Наименование | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов, входящих в сельсовет | (чел.) | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | д. Шеляухово | 325 | 325 | - |
| 2. | д. Смирино | 241 | 241 | - |
| 3. | д. Гумнищи | 127 | 127 | - |
| 4. | д. Галкино | 18 | 18 | - |
|  | Итого: | 711 | 711 | - |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам сельсовета за последние семь лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | 1.01. 2002 | 1.01. 2003 | 1.01. 2004 | 1.01. 2005 | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Шеляухово | 295 | 282 | 314 | 314 | 337 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 2. | д. Смирино | 240 | 250 | 244 | 244 | 240 | 230 | 241 | 241 | 241 |
| 3. | д. Гумнищи | 145 | 130 | 131 | 133 | 115 | 116 | 127 | 127 | 127 |
| 4. | д. Галкино | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 |
|  | Итого: | 690 | 672 | 700 | 702 | 703 | 684 | 711 | 711 | 711 |

В 2003 году население в целом по сельсовету сократилось на 3% относительно 2002 года. В дальнейшем, в период 2003-2006 годов, население постепенно увеличилось, лишь в 2007 году наметился спад, а уже в 2008 году – рост, превышающий уровень исходного года анализируемого периода на 3%. Изменение численности населения происходило под влиянием как естественно, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2008г. следующее:

| - | дети от 0 до 15 лет | - 12,5%; |
| --- | --- | --- |
| - | трудоспособное население | - 54,7%; |
| - | старше трудоспособного возраста | - 32,8%. |

Данные показатели характеризуют низкий показатель детской возрастной группы и высокий показатель группы старше трудоспособного возраста.

Из общей численности населения 46,3% составляют мужчины, 53,7% - женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети от 0 до 15 лет | 11,2 | 13,6 |
| 2. | Трудоспособное население | 69,3 | 42,2 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 19,5 | 44,2 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

Данные показатели характеризуют высокий процент по группе трудоспособного возраста у мужчин.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Не смотря на то, что численность населения незначительно, но все же возросла, дальнейших положительных изменений не ожидается, так как слишком мала детская возрастная группа и велика группа лиц старше трудоспособного возраста. Поэтому проектом прогнозируется стабилизация численности населения.

На расчетный срок и на I очередь строительства Шеляуховского сельсовета может составить 711 человек. При освоении инвестиционного строительства и многоэтажной застройки в границах проектирования будет дополнительно проживать 420 и 4150 человека, в том числе на I очередь строительства 190 и 500 человек. Всего на территории сельсовета население может составить 5281 человек, в том числе на I очередь – 1401 чел.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Шеляуховской сельской администрации на 01.01.2008г. года составляет 29,0 т.м2 общей площади. На территории населенных пунктов сельсовета 112 домов используются под дачи. Население, проживающее на данной территории, составляет 711 человек. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 40,8 м2/человека.

Жилищный фонд – одноэтажный – 29,0 т.м2 общей площади – 510 домов.

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории Шеляуховского сельсовета на расчетный срок получат развитие площадки инвестиционного строительства и многоэтажная застройка.

На площадках инвестиционного строительства в районе д.Шеляухово, д.Смирино будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 180 м2 и с земельным участком по 15 соток общей площадью 19,8 тыс.м2 в количестве 110 домов.

На территории сельсовета предусмотрено строительство многоэтажной застройки (9 этажей) общей площадью 94,5 т.м2. Данная территория по проекту Генерального плана г.Заволжья на расчетный срок должна войти в новую городскую черту г.Заволжья.

Численность населения Шеляуховского сельсовета может составить на расчетный срок 711 человек, средняя обеспеченность 40,8 м2/чел. При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет проживать 320 человек, обеспеченность – 60,0 м2/чел. В многоэтажной застройке будет проживать 4150 человек. Всего на территории сельсовета население составит 5181 человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется построить:

| - | инвестиционное жилье площадью | - 10,8 т.м2 – 30 домов; |
| --- | --- | --- |
| - | многоэтажная застройка общей площади | - 5,4 т.м2. |

Численность населения сельсовета может составить 711 человек. На инвестиционных площадках будет проживать 90 человек, в многоэтажной застройке 500 человек. Всего на территории сельсовета население составит 1401 человек.

Более подробно см. таблицу  № 2, № 3 «Динамика жилого фонда».

Существующий  жилой  фонд

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в сельсовет | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | В том числе 1 эт. индивидуальный |  | Дачи |  | Население ( чел.) | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов | Общая площадь (т. м²) | Количество домов | Общая площадь (т.м²) |  |  |
| 1 | д. Шеляухово | 9,7 | 182 | 9,7 | 28 | 1,2 | 325 | 29,8 |
| 2 | д. Смирино | 6,1 | 136 | 6,1 | 25 | 1,1 | 241 | 25,3 |
| 3 | д. Гумнищи | 11,4 | 149 | 11,4 | 37 | 1,6 | 127 | 89,7 |
| 4 | д. Галкино | 1,8 | 43 | 1,8 | 22 | 0,7 | 18 | 100,0 |
|  | Итого: | 29,0 | 510 | 29,0 | 112 | 4,6 | 711 | 40,8 |

Динамика  жилого  фонда  на расчетный  срок

Таблица № 2

| Наименование населенного пункта | Существующее положение (т.м²) | Новое строительство |  |  | Всего по проекту |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальный одноэтажный. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный |  | 9 этаж. (т.м² общей площади) | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе |  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный (т.м²) | 9 этаж. (т.м²) |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальных образованиях | В многоэтажной _____застройке____ в инвестиционных зонах |
| д. Шеляухово | 9,7 | 70 | 12,6 | 94,5 | 116,8 | 9,7 | 12,6 | 94,5 | 28 | 1,2 | 4675 | 325 | 4150/200 |
| д. Смирино | 6,1 | 40 | 7,2 | - | 13,3 | 6,1 | 7,2 | - | 25 | 1,1 | 361 | 241 | -/120 |
| д. Гумнищи | 11,4 | - | - | - | 11,4 | 11,4 | - | - | 37 | 1,6 | 127 | 127 | -/- |
| д. Галкино | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | 22 | 0,7 | 18 | 18 | -/- |
| Итого: | 29,0 | 110 | 19,8 | 94,5 | 143,3 | 29,0 | 19,8 | 94,5 | 112 | 4,6 | 5181 | 711 | 4150/320 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 61,8 м²/чел.; в новом секционном - 22,8м²/чел.; в существующем - 40,8 м²/чел.

Динамика  жилого  фонда  на  первую  очередь  строительства

Таблица № 3

| Наименование населенного пункта | Существующее положение (т.м²) | Новое строительство |  |  | Всего по проекту |  |  |  | Существующие дачи |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальный одноэтаж ный. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный |  | 9 этаж. (т.м² общей площади) | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе |  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж. (т.м²) | Индивидуальный малоэтажный (т.м²) | 9 этаж. (т.м²) |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | количество домов | т.м² общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальных образованиях | В многоэтажной _____застройке___ в инвестиционных зонах |
| д. Шеляухово | 9,7 | 20 | 3,6 | 11,0 | 24,3 | 9,7 | 3,6 | 11,0 | 28 | 1,2 | 885 | 325 | 500/60 |
| д. Смирино | 6,1 | 10 | 1,8 | - | 7,9 | 6,1 | 1,8 | - | 25 | 1,1 | 271 | 241 | -/30 |
| д. Гумнищи | 11,4 | - | - | - | 11,4 | 11,4 | - | - | 37 | 1,6 | 127 | 127 | -/- |
| д. Галкино | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | 22 | 0,7 | 18 | 18 | -/- |
| Итого: | 29,0 | 30 | 5,4 | 11,0 | 45,4 | 29,0 | 5,4 | 11,0 | 112 | 4,6 | 1301 | 711 | 500/90 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м²/чел. ; в новом секционном - 22,0 м²/чел.; в существующем - 40,8 м²/чел

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО

Определение проектных границ территории  населенных пунктов МО направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «Шеляуховский сельсовет», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «Шеляуховский сельсовет» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «Шеляуховский сельсовет» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, гослесфонд, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые Формируются Учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и коммерческих), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

Так в северо-восточной части поселения, имеющей благоприятные экологические условия и богатейшие природные ресурсы (наличие живописных мест отдыха на берегу р.Волги) предлагается разместить рекреационную зону.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «Шеляуховский сельсовет» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г.Балахны, г.Заволжья и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственно- го использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах: Шеляухово, Смирино, Гумнищи, Галкино; |
| --- | --- |
| - | средне и многоэтажной секционной застройкой (4-9 эт.) проектируемой в северной части поселения; |
| - | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной, резервами жилой зоны; |
| - | зоны садоводческих товариществ. |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общественных центров; существующих в деревнях: Шеляухово, Смирино, Гумнищи, Галкино, проектных – в проектируемых жилых зонах; |
| --- | --- |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательных учреждений; |
| - | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли; |
| - | объекты спортивного назначения – проектные –спортивные площадки. |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов, пойму реки Волги, с организацией лугопарков, пляжей.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной в н.п.: Шеляухово, Смирино. |
| --- | --- |

Проектные производственные зоны (инвестиционные площадки) предлагается разместить в северной части поселения.

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | существующими кладбищами, расположенными к югу от деревень Гумнищи и Шеляухово; |
| --- | --- |
| - | проектируемым кладбищем, размещаемым рядом с кладюищем д.Гумнищи. |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие зоны:

Земли водного фонда – к которым относятся ручьи, пруды.

Земли, занятые лесами.

Земли фонда перераспределения.

Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является береговая линия, проходящая с севера на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты.

Административным центром является д.Шеляухово.

III.3.  Производственная  база

На территории МО «Шеляуховский сельсовет» в настоящее время находятся промышленные предприятия, торговые, складские помещения и сельскохозяйственные предприятия.

Перечень  производственных  предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Численность персонала (чел.) | Территория (га) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «ЗЗГТ» | Данные не предоставлены | 3,0 | Промышленность |
| 2. | ООО «Волготрансгаз» |  |  | Газораспредели- тельная станция |
| 3. | ОАО Лукойл «Волганефтепродукт» |  |  | АЗС |
| 4. | ООО «Новые технологии» кирпичный завод | 70 | 1,9 | Промышленность |
| 5. | ООО «Альянс авто» | 26 | 0,6 | Продажа автозапчастей |
| 6. | ИП «Фуфина Наталья Викторовна» | Данные не предоставлены |  | Складские и бытовые помещения |

Основными сельскохозяйственными производителями являются ООО «Исток» и ООО «Правдинское». Развитие сельского хозяйства направлено на обеспечение населения овощами, молоком, мясом и другими сельхозпродуктами.

На территории Шеляуховского сельсовета сельхозпроизводители засевают поля зерновыми культурами, многолетними и однолетними травами.

В настоящее время Правительство уделяет внимание сектору малого предпринимательства и создает условия для его развития. Это льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

Учитывая данную ситуацию, проектом предлагается и в дальнейшем развитие этого направления.

III.4.  Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Территория муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» большей частью покрыта лесными массивами, болотами, которые занимают западную, южную и центральную части поселения. Населенные пункты сельсовета состоят из 4х деревень: Шеляухово, Галкино, Гумнищи, Смирино, которые сосредоточены в восточной и центральной части поселения.

д. Шеляухово

Деревня Шеляухово имеет линейную планировочную структуру и расположена между железной дорогой и автомобильной магистралью регионального значения.

Кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки вытянуты вдоль главной улицы с запада на восток. В северной части деревни, на въезде со стороны г.Заволжья, расположен общественный центр, который формируют следующие учреждения: сельский совет, магазин, ФАП, клуб, отделение связи, аптека. Проектируются – детский сад, предприятие коммунального обслуживания, сберкасса. В южной части деревни расположена производственная зона, которая представлена следующими предприятиями: ООО «Новые технологии», ООО «Автоальянс», в северной части деревни находится ООО «Волготрансгаз».

Проектом предлагается размещение инвестиционных площадок жилой зоны в северном, южном и юго-западном направлении. Резервы жилых зон запроектированы в восточной части поселения, в пойме реки Волги. Проектом предлагается изменить границы населенного пункта Шеляухово, с включением значительной территории, расположенной в северной части поселения. На данной территории предусмотрено размещение инвестиционных площадок: жилые зоны средне и многоэтажной жилой застройки, производственные зоны, представленные коммунальными предприятиями.

На берегах живописных озер предлагается рекреационная зона (отдыха и спорта). Эта территория требует значительных затрат на освоение по инженерной подготовке территории.

Южнее Шеляухово, примыкая к автомагистрали (Н.Новгород-Шопша-Иваново) с севера расположена деревня Смирино, которая имеет компактную планировочную структуру, представленную малоэтажной индивидуальной жилой застройкой.  В центральной части деревни расположен общественный центр, который представлен следующими учреждениями: магазин, клуб, железнодорожная станция. Проектируются: столовая, магазин, аптека. В восточной части деревни предлагается разместить инвестиционные площадки развития жилой зоны на Iую очередь и расчетный срок. Между озерами Китлово, Песочное и р.Волгой, в пойме р.Волга расположена небольшая деревенька, в одну жилую улицу, которая относится к д.Смирино.

Здесь находится пожарное депо, производственная площадка ЧП «Кульпин». Севернее и южнее, вдоль берега р.Волга, запроектированы резервы развития жилых зон (территория требует больших затрат на освоение по инженерной подготовке территории). К юго-западу от д.Смирино расположено сельское кладбище.

В центральной части поселения, вдоль дороги межмуниципального значения на п.Первомайский, располагается д.Гумнищи. Деревня имеет линейную планировочную структуру, представленную малоэтажными индивидуальными жилыми кварталами, выятнутыми вдоль главной улицы с севера на юг. Проектом предлагается размещение инвестиционных площадок жилой зоны на первую очередь строительства, проектируется – магазин. Западнее деревни находится сельское кладбище, проектом предусматривается его расширение на Iую очередь строительства.

В южной части поселения расположена деревня Галкино. Деревня имеет компактную планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки усадебного типа.

Развитие жилой зоны не предусматривается.

III.5. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения Шеляуховского сельсовета представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования. Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г.Балахны, а также в областном центре г.Н.Новгорода. Центром обслуживания сельсовета является д.Шеляухово. В нем находятся учреждения периодического и повседневного спроса: дом культуры на 75 мест, библиотека, магазин, кафе, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте д.Смирино расположены: дом культуры на 75 мест, магазин, пожарное депо. В остальных населенных пунктах учреждения соцкультбыта отсутствуют. В целом по администрации обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания соответствует нормативу, исключение составляет продовольственные и непродовольственные магазины, досуговые центры, пожарное депо, по которым обеспеченности ниже нормы.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения сельсовета предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для 100%-го обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения сельсовета и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, и в многоэтажной застройке, проектом предлагается новое строительство – в д.Шеляухово: детского сада на I очередь строительства, аптеки, магазина, предприятия бытового обслуживания, сберкассы. В многоэтажной застройке предлагается: два детских сада, аптека, спортивная площадка, спортзал с бассейном, досуговый центр, магазины, торговый центр, предприятия общественного питания, отделение связи и сберкасса. В д.Гумнищи – магазин. В д.Смирино проектом предлагается новое строительство – ФАПа, аптеки, магазина, предприятия общепита и расширение существующего пождепо. Доставка детей в общеобразовательные учреждения может производиться в близлежащие г.Заволжье и г.Балахна, а также в Кочергинский сельсовет, где не заполнена школа. На I очередь из населенных пунктов д.Галкино и д.Гумнищи дети будут посещать школу в р.п.Первомайском, которая предлагается к строительству в проекте «Схема территориального планирования Городецкого района».

Более подробно см. таблицу «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры | д. Шеляухово | 75 мест |
|  | Дом культуры | д. Смирино | 75 мест |
| 2. | Библиотека | д. Шеляухово | 6,3 тыс. томов |
| 3. | Магазины | д. Шеляухово | 57,4 м торг. площ. |
|  | Магазины | д. Смирино | 28,8 м торг. площ. |
| 4. | Столовая (кафе) | д. Шеляухово | 30 пос. мест |
| 5. | Отделение связи | д. Шеляухово | 1 объект |
| 6. | Пожарное депо | д. Смирино | 1 маш. |
| 7. | Сельская администрация | д. Шеляухово | 300 м3 |
| 8. | ФАП | д. Шеляухово | 1 объект |

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

| № |  | Ед. | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | измерения | Необходимо по норме | Существующее положение | % обеспеченности |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 33 | - | - |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 55 | - | - |
| 3. | Аптека | объект | 1 | - | - |
| 4. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 210,0 | 86,2 | 41,0 |
| 5. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 28 | 30 | 107,1 |
| 6. | Комплекс спортивных сооружений | га | 0,5 | - | - |
| 7. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 8. | Отделение сбербанка | объект | 1 | - | - |
| 9. | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 50,0 |
| 10. | Библиотека | тыс.том. | 4,2 | 6,3 | 150,0 |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 3 | - | - |
| 12. | Досуговые центры и культурно-развлекатель- ные учреждения | мест | 300 | 150 | 50,0 |
| 13. | ФАП | объект | 1 | 1 | 100,0 |

Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания

(расчетный  срок / в  том  числе  I  очередь  строительства)

| № | Наименование | Ед. | д. Шеляухово |  | д. Смирино |  | д. Гумнищи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | учреждений | изм. | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 1х90*; 1х140*; 1х50/1х50 | 10,7*; 3,0/3,0 | - | - | - | - |
| 2. | ФАП | объект | - | - | 1/1 | 0,3/0,3 | - | - |
| 3. | Аптека | объект | 1*; 1/1 | 0,5*; 0,5/0,5 | 1/1 | 0,5/0,5 | - | - |
| 4. | Спортивные территории | га | 2* | - | - | - | - | - |
| 5. | Спортзалы | м2 площ. пола | 540* | 5,4* | - | - | - | - |
| 6. | Бассейн | м2 зерк. воды | 400* | 6,7* | - | - | - | - |
| 7. | Культурно-развлека- тельные учреждения | мест | 200* | 8,0* | - | - | - | - |
| 8. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 1100*/1100* (торговый центр) 150,0*/50,0*; 50,0 | 5,2*/5,2* (торговый центр) 0,6*/0,2*; 0,2 | 120,0/50,0 | 0,5/0,2 | 50,0/50,0 | 0,2/0,2 |
| 9. | Предприятия общест- венного питания | мест | 100*; 60* | 6,5* | 20 | 1,0 | - | - |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 30*; 5 | 1,9*; 0,3 | - | - | - | - |
| 11. | Пожарное депо | объект/ машины | - | - | 1+1 спец. (расширение сущ.) | 1,8 | - | - |
| 12. | Отделение связи | объект | 1* | 1,2* | - | - | - | - |
| 13. | Сберкасса | объект | 1*; 1 | 1,2*; 1,2 | - | - | - | - |

Примечание: * - вместимость и кубатура учреждений культурно-бытового обслуживания в многоэтажной жилой застройке

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) | Всего по проекту (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 264 | - | 280/50 | 280/50 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 500 | Недостаток компенсируется в г.Заволжье и г.Балахне (см. текст записки) |  |  |
| 3. | Аптека | объект | 1 | - | 3/2 | 3/2 |
| 4. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 1554,0 | 86,2 | 1470,0/1250,0 | 1556,2/1336,2 |
| 5. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 210 | 30 | 180/- | 210/30 |
| 6. | Спортивные территории | га | 1,0 | - | 2,0/- | 2,0/- |
| 7. | Спортзалы | м2 площ. пола | 316,0 | - | 540/- | 540/- |
| 8. | Бассейн | м2 зерк. воды | 105,0 | - | 400/- | 400/- |
| 9. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1/- | 2/1 |
| 10. | Сберкассы | объект | 1 | - | 2/- | 2/- |
| 11. | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 2/- | 3/1 |
| 12. | Библиотека | тыс.том. | - | 6,3 | -/- | 6,3/6,3 |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 26 | - | 35/- | 35/- |
| 14. | Досуговые центры и культур- но-развлекательные учреждения | мест | 300 | 150 | 200/- | 350/150 |
| 15. | ФАП | объект | 1 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| 16. | Сельская администрация | т.м3 | - | 0,3 | - | 0,3/0,3 |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Шеляуховского сельсовета существует 2 кладбища – 3,6 га. По расчету на все население необходимо дополнительных территорий 1,3 га.. Для населения, проживающего в многоэтажной застройке, на расчетный срок, по генплану г.Заволжья предлагаются две новые площадки в районе существующего кладбища г.Заволжья. На I очередь строительства отводится площадка рядом с существующим кладбищем в районе д.Гумнищи размером 2,2 га, которая будет являться площадкой перспективного развития зон специального назначения.

Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний  транспорт и  дороги

Существующее  положение

Не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО Шеляуховский сельсовет обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 65 км от сельсовета.

По территории Муниципального Образования проходят электрифицированные железнодорожные пути (Нижний Новгород – Заволжье), протяженность которых в пределах проектируемой территории составляет 4,3 км. На территории МО располагается пассажирская железнодорожная станция Шеляухово. Станция оборудована перроном. Зданий и павильонов для ожидания ж/д транспорта нет.  На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется для перевозки пассажиров и для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье. Интенсивность поездов на данном участке составляет: пассажирские – 32 пары в сутки, грузовые – 9 пар в сутки.

На данный момент по территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Данная автомобильная дорога является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения Москва – Н. Новгород и Владимир – Иваново. Так же обеспечивает связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Все основные пассажирские и грузовые перевозки осуществляются именно по этой автотрассе. Протяженность данной трассы в пределах района проектирования 17,6 км. Основным потребителем грузовых перевозок является предприятие ООО «Шеляуховский кирпичный завод», расположенное в д. Шеляухово.

Пассажирские пригородные перевозки осуществляются Балахнинским и Нижегородским пассажирскими автотранспортными предприятиями. По трассе регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт по направлениям: Балахна, Заволжье, Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск.

Проектные  предложения

Первая  очередь  строительства:

На данном этапе организацией ОАО «ГипродорНИИ» (нижегородский филиал) разработана документация по строительству новой трассы регионального значения Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород на участке обхода города Балахны. До 2012 года строительство данного обхода должно быть завершено.

Населенные пункты д. Галкино и д. Гумнищи не обслуживаются пассажирским общественным транспортом. Проектом предлагается организовать маршрут автобуса, который будет обслуживать данные населенные пункты.

На всех остановках общественного транспорта, в том числе железнодорожного, должны быть установлены павильоны.

На  расчетный  срок  проектом  предлагается:

| - | для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а так же для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье реки Волги организовать лодочную станцию. |
| --- | --- |

2. Улично-дорожная  сеть  и  транспортное  обслуживание

Существующее  положение

Основное транспортное движение в муниципальном образование осуществляется по трассе Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород (ширина проезжей части 11,5 м) и по трассе межмуниципального значения Балахна – Заволжье (ширина проезжей части 8 м).

Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые  служат для связи основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 20 м. Ширина проезжей части составляет 6 - 7 м.

Основные автодороги населенных пунктов муниципального образования  обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15 м. Ширина проезжей части 5-6 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Автодорога регионального значения | 17,6 | 16,6 | 16,6 | 23,8 | 22,4 | 22,4 |
| Автодорога межмуниципального значения | 2,7 | 5,1 | 5,1 | 3,6 | 6,9 | 6,9 |
| Автодорога местного значения | 1 | 3,7 | 3,7 | 1,4 | 5,0 | 5,0 |
| Главная улица населенного пункта (транзитная) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Автомобильная дорога промышленного назначения | 0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 4,6 | 4,6 |
| Итого: | 21,8 | 29,3 | 29,6 | 29,5 | 39,6 | 40,0 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием.

Проектные  предложения

Первая  очередь  строительства:

Улично-дорожную сеть муниципального образования, по крайней мере, его жилую и промышленную части можно считать достаточно развитой. Большим недостатком данной улично-дорожной является масштабное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части. Использование такой транспортной сети малоэффективно и затруднительно. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

| - | автодорога регионального значения – минимум 7,5 м; |
| --- | --- |
| - | автодорога межмуниципального значения – минимум 7 м; |
| - | автодорога местного значения – минимум 6 м; |
| - | главные улицы муниципального образования – минимум 8 м; |
| - | основные улицы муниципального образования – минимум 7 м.; |
| - | улицы местного значения – минимум 6 м. |

Проектом предлагается строительство автодорог с твердым покрытием к следующим населенным пунктам: д. Смирино (на побережье р. Волги, протяженность 5,3 км), д. Гумнищи (протяженность 0,8 км).

Предлагается строительство  автомобильной дороги промышленного назначения с твердым покрытием в юго-западной части муниципального образования обеспечивающий подход к полигону промышленных отходов ОАО «ЗМЗ».

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Расчетный срок:

Предлагается увеличение ширин существующей проезжей части улиц и дорог до значений, указанных в разделе первая очередь строительства.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть.

Сооружения  на  автомобильных  и  железных  дорогах

Существующее  положение

На пересечении автомобильных дорог Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород и Балахна – Заволжье организована развязка в двух уровнях.

Пересечение автодороги Р152 Шопша – Иваново – Нижний Новгород и железной дороги Нижний Новгород – Заволжье осуществляется по средствам путепровода.

Индивидуальный  транспорт

В настоящее время в мо Шеляуховский сельсовет зарегистрировано 120 автомобилей и 26 мотоциклов. Уровень автомобилизации в рабочем поселке составляет 170 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных мототранспортных средств представлена в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 120 | 200 | 260 | 250 | 1300 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 26 | 40 | 55 | 60 | 310 |
| Общее количество транспортных средств | 146 |  | 315 |  | 1610 |

3.  Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС

Сооружения  для  хранения  автотранспортных  средств

Существующее положение

100% населения муниципального образования Шеляуховский сельсовет проживает в индивидуальной застройке. Хранение личного автотранспорта в данном случае осуществляется преимущественно на приусадебных участках.

Проектные предложения

На I первую очередь строительства  предполагается начать строительство секционной застройки в  северо-восточной части муниципального образования для жителей города Заволжья. В связи с этим необходимо строительство гаражного массива на 100 машиномест.

На расчетный срок проектом предусматривается значительное развитие секционной застройки. Для ее обслуживания необходимо расширение гаражного массива до 1100 машиномест. Для рационального использования территории проектом предлагается строительство двух этажного гаражного массива. Площадь массива 2,2 га.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта (смотри чертежи, лист №8).

Для временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой должно быть предусмотрено строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25% от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района. В местах работы людей необходимо предусматривать стоянки для временного хранения автомобилей. Их следует размещать в зданиях и сооружениях или в непосредственной близи с ними.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 260 | 200 | 2 |
| Расчетный срок | 1300 | 200 | 7 |

На первую очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (2 поста) в промзоне, размещенной на севере  п. Совхозный.

Несмотря на то, что по расчету на расчетный срок требуется значительное строительство станций технического обслуживания, проектом не предусматривается их нового строительства. Это связано с серьезным развитием сферы обслуживания автотранспорта в городе Заволжье.

Автозаправочные  станции

В настоящие время в муниципальном образовании размещаются две  автозаправочные станции: д. Шеляуховои д. Большие Могильцы.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.6.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 695 | 4800 | 1 |
| Расчетный срок | 935 | 4800 | 1 |

Строительство дополнительных АЗС не требуется.

4. Технико-экономические  показатели,  основные  объемы  работ

по  УДС  и транспорту. Стоимость  I  очереди  строительства.

Технико-экономические показатели

Таблица 4.4.1 - Технико-экономические  показатели

| №№ п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. (в том числе сущ.) | Расчетный срок (в том числе I оч стр+сущ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | - Автодорога регионального значения | км | 17,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | 2. Автодорога межмуниципального значения | км | 2,7 | 5,1 | 5,1 |
|  | 3. Автодорога местного значения | км | 1 | 3,7 | 3,7 |
|  | 4. Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | 5. Автодороги промышленного назначения | км | 0 | 3,4 | 3,4 |
| I | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | 1. Автомобильные мосты, путепроводы | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - Автомобильная развязка в 2-х уровнях | объект | 1 | 1 | 1 |
| II | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 2 |
|  | 3.Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 0 | 100 | 1100 |

Основные  объемы  работ

Таблица 4.4.2 – основные объемы работ

| №№ п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок (в том числе I оч. стр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | - Автодорога регионального значения | км | 17,6 | 0 | 0 |
|  | 2. Автодорога межмуниципального значения | км | 2,7 | 0 | 0 |
|  | 3. Автодорога местного значения | км | 1 | 2,7 | 0/2,7 |
|  | 4. Главная улица населенного пункта (транзитная) | км | 0,5 | 0 | 0 |
|  | 5. Автодороги промышленного назначения | км | 0 | 3,4 | 0/3,4 |
| I | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | 1. Автомобильные мосты, путепроводы | объект | 1 | 0 | 0 |
|  | 2. Автомобильная развязка в 2-х уровнях | объект | 1 | 0 | 0 |
| II | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 0/2 |
|  | 3.Лодочная станция | объект | - | - | 1/1 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 0 | 100 | 1000/1100 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 4.4.3

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991 года.

Таблица 4.4.3 – стоимость I очереди строительства*

| № п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество Новое стр-во реконструкц | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога местного значения | км | 2,7 | 200 | 540 |
| - | Автодорога промышленного назначения | км | 3,4 | 200 | 680 |
| 5. | Гаражи | 1 бокс | 100 | 4,8 | 480 |
| 6. | Станции технического обслуживания | пост | 2 | 33,1 | 66,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 1766,2 |

* строительство федеральных объектов в данном разделе не учитывается.

Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения на территории муниципального образования служат подземные воды. Водозаборными сооружениями являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

Водоснабжение  жилых домов по ул.Заречной  д.Смирино  обеспечивается от  артскважины, расположенной в 200 м к западу от жилой застройки. Ориентировочный водоотбор составляет 8,4 м3/cут. Общая протяженность водопроводной сети – 450 м, требуется капитальный ремонт.

Шахтные колодцы имеются в следующих населенных пунктах: д.Шеляухово (6шт.), д.Смирино (6шт.), д.Гумнищи (4шт.), д.Галкино (2шт.),

Промышленные предприятия ООО”Альянс Авто” и  ООО”Новые технологии” имеют собственные артскважины.

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 125 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

д.Шеляухово – 10 л/сек,

д.Смирино – 10 л/сек,

д.Галкино – 5 л/сек,

д.Гумнищи – 5 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов. Расчетные расходы воды приведены в таблице. Водопотребление на I очередь строительства (2015год) составит 248 м3/cут, на расчетный срок (2030год) – 374 м3/cут.

В связи  с развитием населенных пунктов на I очередь предлагается строительство водозаборов подземной воды (артскважин) и  водопроводных сетей в д.Шеляухово и д.Смирино, на расчетный  срок – д.Гумнищи (д.Шеляухово – 1 водозабор, д.Смирино – 2 водозабора, д.Гумнищи – 1 водозабор). Для жилой застройки по ул.Заречной в д.Смирино предусматривается строительство нового водозабора (артскважины) взамен существующей артскважины и строительство новой водопроводной сети.  Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоснабжение д.Галкино (18 человек) сохраняется от существующих нецентрализованных источников водоснабжения. Оборудование этих источников предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Водоснабжение многоэтажной перспективной застройки для г.Заволжья, которую предлагается разместить на землях муниципального образования «Шеляуховский сельсовет», предусматривается от существующих городских водопроводных сетей ( в соответствии с ранее выполненным Генеральным планом г.Заволжья).

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

Таблица V.1.1

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1) д.Шеляухово |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 15,6 | 32,2 |
| - новое строительство | 14,4 | 48,0 |
| - дачи | 4,0 | 4,0 |
| - неучтенные расходы | 1,7 | 4,2 |
| - производственная зона | 3,0 | 6,0 |
| Итого: | 38,7 | 94,4 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 23,4 | 30,4 |
| 2) д.Смирино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 11,6 | 23,9 |
| - новое строительство | 7,2 | 28,8 |
| - дачи | 3,6 | 3,6 |
| - неучтенные расходы | 1,1 | 2,8 |
| Итого: | 23,3 | 59,1 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 17,3 | 21,8 |
| 3) д.Гумнищи |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 6,1 | 12,6 |
| - дачи | 5,3 | 5,3 |
| - неучтенные расходы | 0,6 | 0,9 |
| Итого: | 12,0 | 18,8 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 16,9 | 32,6 |
| 4) д.Галкино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,9 | 0,9 |
| - дачи | 3,2 | 3,2 |
| - неучтенные расходы | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 4,3 | 4,3 |
| Противопожарный расход | 18,0 | 18,0 |
| Полив | 4,2 | 4,2 |
| Всего: | 248,1 | 373,6 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| 1). Строительство магистраль- ных водопроводных сетей | км | 7,5 | 14,2 | 3480 |
| 2). Строительство водозабора (в т.ч. артскважина в д.Смирино на ул.Заречной) | шт | 3 | 4 | 520 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 4000 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 23,2 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная система канализации в населенных пунктах муниципального образования отсутствует. Сточные воды от предприятий, организаций и общественных зданий поступают в накопители и спецмашинами  вывозятся на очистные сооружения ОАО “Заволжского моторного завода” или на очистные сооружения ОАО”Волга” в г.Балахне. Ориентировочный водозабор по ул.Заречной в д.Смирино составляет          6 м3/сут.

Проектные  предложения

Проектом предлагается подача хоз-бытовых стоков от застройки в д.Шеляухово, д.Смирино и д.Гумнищи на существующие очистные сооружения ОАО “Заволжского моторного завода”, которые расположены на землях муниципального образования “Шеляуховский сельсовет”. В связи с развитием населенных пунктов на I очередь предусматривается строительство канализационных сетей и насосных станций в д.Шеляухово (1 КНС) и в д.Смирино (2 КНС), на расчетный срок – в д.Шеляухово (дополнительно 2 КНС) и д.Гумнищи (2 КНС). В д.Галкино – децентрализованная система канализации (водонепроницаемые септики, выгреба). Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки предусматривается строительство сливной станции в районе очистных сооружений ОАО “Заволжского моторного завода” (на первую очередь) с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Хоз-бытовые стоки от многоэтажной перспективной застройки в районе озер Круглое и Долгое предусматривается отводить на существующие очистные сооружения ОАО “Заволжского моторного завода” ( в соответствии с ранее выполненным Генеральным планом г.Заволжья).

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)

Таблица V.2.1

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1) д.Шеляухово |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 9,7 | 29,3 |
| - новое строительство | 14,4 | 48,0 |
| - дачи | 2,5 | 2,5 |
| - неучтенные расходы | 1,3 | 4,0 |
| - производственная зона | 3,0 | 6,0 |
| Итого: | 30,9 | 89,8 |
| 2) д.Смирино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 7,2 | 21,7 |
| - новое строительство | 7,2 | 28,8 |
| - дачи | 2,2 | 2,2 |
| Неучтенные расходы | 0,8 | 2,6 |
| Итого: | 17,4 | 78,7 |
| 3) д.Гумнищи |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 3,8 | 11,5 |
| - дачи | 3,3 | 3,3 |
| - неучтенные расходы | 0,3 | 0,7 |
| Итого: | 7,4 | 15,5 |
| 4) д.Галкино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,5 | 0,5 |
| - дачи | 2,0 | 2,0 |
| - неучтенные расходы | 0,2 | 0,2 |
| Итого: | 2,7 | 2,7 |
| Всего : | 58,4 | 186,7 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди,тыс.руб. (в ценах 2001 г.) |
| 1). Строительство магистральных канализационных сетей | км | 11,7 | 23,6 | 7150 |
| 2). Строительство канализационных насосных станций | шт. | 3 | 7 | 2140 |
| 3). Строительство сливной станции | шт. | 1 | 1 | 710 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 10000 |
| Ориентировочная стоимость в теку- щих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 58,1 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным

показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

V.3. Теплоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

Общий баланс тепла по Шеляуховскому сельсовету, по поселкам, имеющим централизованное теплоснабжение, а это по д.Смирино, ул.Заречная, составляет 0,36 МВт, согласно данным МУП «Село».

В д.Смирино по ул.Заречной имеется котельная с электрокотлами 4 ОПЗ-100, из них 3 рабочих, общей мощностью 0,36 МВт.:

В д.Шеляухово, д.Галкино, д.Гумнищи и д.Смирино жилой фонд и культурно-бытовые учреждения снабжаются теплом от поквартирных и индивидуальных источников тепла, топливо – природный газ, дрова, каменный уголь.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей составляет 0,5 км, состояние удовлетворительное.

II. Промышленные  предприятия:

Согласно 2 анкетам, полученным от предприятий, в Шеляуховском сельсовете: ООО «Новые технологии» Шеляуховский кирпичный завод котельной не имеет, отопление не предусмотрено;

На предприятие «Альянс-Авто» имеется котельная мощностью 0,192 МВт с котлами КЧМ-5 на природном газе.

Остальные 7 предприятий имеют источники теплоснабжения малой производительности или электрообогрев.

Общая тепловая мощность промышленных котельных составляет – 0,192 МВт.

Общий тепловой поток по Шеляуховскому сельсовету составит – 0,55 МВт, в том числе на жилой фонд – 0,36 МВт.

Проектное положение

Источники теплоснабжения

I. Жилой фонд

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией Шеляуховского сельсовета, теплоснабжение принято:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками и существующих домов – от локальных источников тепла типа DeDietrich на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе: |

По с. Шеляухово:

| а) | для дошкольного учреждения на расчетный срок и первую очередь строительства – котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для аптеки на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт; |
| в) | для магазина на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| г) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок - модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт; |
| д) | для сберкассы на расчетный срок - модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,08 МВт. |

По д. Гумнищи:

Для магазина на расчетный сроки первую очередь – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт.

По д. Смирино:

| а) | для ФАП и аптеки на расчетный срок и первую очередь – модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), общей мощностью 0,05 МВт каждая; |
| --- | --- |
| б) | для магазина на расчетный срок и первую очередь – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт; |
| в) | для предприятия общественного питания на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), общей мощностью 0,14 МВт; |
| г) | для пождепо (расширение) на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,15 МВт. |

II. Промышленные  предприятия

Согласно присланным анкетам от промпредприятий, развитие их на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается.

В проекте принято ориентировочное развитие их с увеличением тепловой мощности на первую очередь строительства на 5%, на расчетный срок – 10% от существующей мощности.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

| - | расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С); |
| --- | --- |
| - | продолжительность отопительного периода (211 суток). |

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 143,3 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 45,4 тыс.м2 общей площади.

Общий тепловой поток по Шеляуховскому сельсовету на расчетный срок – 4,1 МВт, в том числе на первую очередь – 1,77 МВт

Расходы теплового потока по отдельным селам даны в нижеследующей таблице V.3.1.

Таблица  расходов  тепловых  потоков  по  населенным  пунктам  и  промпредприятиям

Таблица V.3.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положе-ние | Новое строительство: Расчетный срок ____2030 г. ___ I-ая очередь стр-ва 2015 г. | общий |
| 1. | с.Шеляухово (жилой фонд, КБУ) | МВт | 0,36 | 2,1 0,77 | 2,46 1,13 |
|  | промышленность | МВт | 0,192 | 0,02 0,01 | 0,21 0,2 |
|  | Итого: | МВт | 0,55 | 2,12 0,78 | 2,67 1,33 |
| 2. | д. Смирино (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 1,4 0,41 | 1,4 0,41 |
| 3. | д.Гумнищи (жилой фонд, КБУ) | МВт | - | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 |
| 4. | д.Галкино (жилой фонд, СКБ) | МВт | - | - | - |
|  | Всего | МВт | 0,55 | 3,55 1,22 | 4,1 1,77 |

Ориентировочный  объем  по  срокам  строительства  и  стоимость  первой  очереди

Таблица V.3.2

|  | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |  | Стоимость I-ой очереди стр-ва в ценах 2001г. тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет-ный срок 2030 г. | I-ая очер. стр-ва 2015г. | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | д. Шеляухово Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для дошкольного учреждения; | Ед. | 1 | 1 | 298,0 | 298,0 |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 5. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для сберкассы; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 6. | д. Смирино Модульные котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт каждая для ФАП и аптеки; | Ед. | 2 | 2 | 105,2 | 210,4 |
| 7. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 8. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,14 МВт для предприятия общественного питаня; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 9. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,15 МВт для расширяемого пождепо; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 10. | д. Гумнищи Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 42,86 | 42,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Ликвидация тепловых сетей в д. Смирино ул. Заречная в связи с переводом всех домов на поквартирное отопление | км | 0,5 | - | - | - |
| 13. | Магистральные тепловые сети ЦТП. Котельная на газовом топ- ливе мощностью 1,0 МВт в районе оз.Круглое, Долгое | тыс. руб. | - | - | - | 15308,5 |
|  | Всего: | тыс. руб. | - | - | - | 15953,5 |
| Ориентировочная стоимость в дейст- вующих ценах (II кв. 2009г.) |  | млн. руб. |  |  |  | 92,69 |

Расходы тепла для объектов жилого и культурно-бытового назначения на расчетный срок и первую очередь строительства учтены в генплане г.Заволжье.

Теплоснабжение объектов жилого и культурно-бытового назначения, расположенные около озера Круглое, принято, согласно генплану г.Заволжье от магистральных теплосетей города со строительством ЦТП на первую очередь.

Для спортивного комплекса, расположенного в районе озера Долгое, на расчетный срок принято в генплане от локальной котельной на газовом топливе, мощностью 1,0 МВт.

V.4. Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

В настоящее время д.Шеляухово, д.Смирино, д.Гумнищи, входящие в состав Шеляуховского сельсовета, газифицированы природным газом.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Заволжье», расположенной вблизи д. Шеляухово.

Газ подаётся в деревни по двухступенчатой схеме газопроводом высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС «Заволжье» к ШРП (ПГБ) в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 даПа.

В Шеляуховском сельсовете построено:

ШРП-12 (БАЛК) д.Шеляухово;

ШРП-16  д.Шеляухово;

ШРП-37 д.Шеляухово;

ШРП-43 д.Смирино;

ПГБ-4 д.Гумнищи.

Общий расход природного газа ориентировочно составляет  493,06 тыс. м3/год, в том числе на промышленность – 23 тыс. м3/год, согласно данным, полученным из ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления – 9,0 км.

Процент газификации Балахнинского района – 71,75%

Через территорию Шеляуховского сельсовета проходят магистральные газопроводы Р=5,5 МПа в направлении на ГРС «Заволжье» и на ГРС «Пурех».

По муниципальному образованию учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по сельсоветам данных не имеет.

Сжиженный газ заводится автотранпортом с Кстовской ГНС.

II. Промышленные  предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия сжиженный газ в сельсовете не потребляют.

Согласно данным ОАО «НТЭК», промышленные предприятия потребляют природный газ в количестве 23,0 тыс. м3/год, поступающий по газопроводам высокого давления Р=1,2 МПа.

Проектные предложения

Источники  газоснабжения

За основной источник газоснабжения в проекте приняты существующая ГРС «Заволжье» и газопровод высокого давления Р=1,2 МПа, идущий от ГРС к д. Шеляухово, д.Смирино, д.Галкино.

Д.Гумнищи газифицирована от ШРП р.п.Первомайский газопроводами Р=0,6 МПа.

Нормативные  данные  и  расчетное  потребление  газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по деревням дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по Шеляуховскому сельсовету составит на расчетный срок 2777,03 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь строительства – 911,13 тыс.м3/год.

На новое строительство на расчетный срок  годовой расход газа составит 2283,97 тыс. м3, в том числе первую очередь  строительства – 418,07 тыс.м3.

Ориентировочный  баланс  газопотребления

Таблица V.4.1

|  | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Годовой расход газа в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | Новое строительство: Расчетный срок ____2030 г.___ I-ая очередь стр-ва 2015 г. | общий |
| 1. | д.Шеляухово (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 312,5 | 724,2 265,6 | 1036,7 578,1 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 23,0 | 2,3 1,2 | 25,3 24,2 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 335,5 | 726,5 266,8 | 1062,0 602,3 |
| 2. | д. Смирино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 155,16 | 492,0 140,1 | 647,16 295,26 |
| 3. | д.Гумнищи (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 2,4 | 11,17 11,17 | 13,57 13,57 |
| 4. | д.Галкино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | - | 1054,3 - | 1054,3 - |
|  | Всего: | тыс.м3 год | 493,06 | 2283,97 418,07 | 2777,03 911,13 |

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  давления

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией Шеляуховского сельсовета, принято для новостроек:

| - | в д. Смирино по ул.Заречная проектируются на первую очередь строительства 1 ПГБ; |
| --- | --- |
| - | в д. Галкино – 1 ПГБ на расчетный срок строительства. |

Газопроводы высокого давления к  ПГБ д.Смирино проектируются от системы газопроводов Кочергинского сельсовета д.Беловская, а к ПГБ д.Галкино -  от системы газопроводов д.Липовки Кочергинского сельсовета.

Общий погонаж газопроводов высокого давления Р=0,6-1,2 МПа на расчетный срок составит  19 км, в том числе на первую очередь строительства –16 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименова-ние работ | Ед. из. | Количество |  | Строительство I-ой очереди стр-ва в ценах 2001г., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | I-ая очередь стр-ва 2015 г. | Стоимость единицы | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6-1,2 МПа | км | 10,0 | 7,0 | 38,6 | 270,2 |
| 2. | Строительство ШРП (ПГБ) | ед. | 2 | 1 | 101,7 | 101,7 |
| 3. | Реконструкция ГРС «Заволжье» | ед. | 1 | - | - | - |
| Всего: |  | тыс. руб. | - | - | - | 371,9 |
| Ориентировочная стои- мость в действующих ценах (II кв. 2009г.) |  | млн. руб. |  |  |  | 2,16 |

Жилой фонд 6 этажей и выше и культурно-бытовые учреждения в районе озер Круглое и Долгое учтены в Генплане г.Заволжье.

Газоснабжение жилого фонда 6 этажного и выше в районе озер Круглое и Долгое, а также котельной для спортивного комплекса в генеральном плане г.Заволжье принято от магистрального газопровода Р=0,6 МПа, идущего от ГРС, расположенной вблизи д. Шеляухово с устройством 2 ШРП на расчетный срок, в отм числе 1 ШРП на первую очередь строительства.

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Шеляуховский сельсовет» в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго» через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ. ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым к понизительной подстанции Малаховская-110/27,5/6 кВ. ПС Малаховская расположена в г.Заволжье, недалеко от границ проектируемой территории.

Конструктивно ТП выполнены в основном в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения и в металлических корпусах.

Потребителями электроэнергии территории являются деревни Шеляухово, Смирино, Гумнищи, Галкино, садоводческие товарищества, объекты промышленности и др. Линии 6 кВ, питающие территорию, не имеют резервов для подключения новых нагрузок.

По территории сельской администрации проходят транзитом несколько ВЛ-110 кВ (НиГЭС – ПС Луч, НиГЭС – ПС Новосормовская, НиГЭС – ПС Дзержинская, НиГЭС – ПС Западная, НиГЭС – ПС Накат, ПС Малаховская – ПС ГПП-1, ПС Малаховская – ПС ГПП-2), ВЛ-35 кВ (ПС БОЭМЗ – ПС Гриденинская) и ВЛ-220 кВ (НиГЭС – ПС Семёнов).

Трассы ВЛ-220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, а также местоположение ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и в соответствии с ранее разработанными проектами генплана г.Заволжье и схемой территориального планирования Городецкого района.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной и многоэтажной застроек, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом, квартиру и в зависимости от количества проектируемых индивидуальных домов, квартир - кВт/дом, кВт/квартиру:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около  2400 кВт, в т.ч. на I очередь (2015 г.) – около 885 кВт.

Электроснабжение территории Шеляуховского сельсовета будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции Малаховская-110/27,5/6 кВ, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | реконструкция понизительной подстанции Малаховская; |
| --- | --- |
| - | сооружение силового двухсекционного распределительного пункта РП-6 кВ на территории новой многоэтажной застройки с питанием от разных секций РУ-6 кВ ПС Малаховская-110/27,5/6 кВ по двум кабельным линиям 6 кВ; |
| - | строительство новых ТП в населённых пунктах с большими объемами ввода нового жилого фонда. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 250кВА. Всего намечается на расчётный срок построить около 5 шт. ТП, в том числе 3 шт. – на I очередь; |
| - | выполнить питание проектируемых ТП от нового РП-6 кВ. |

Как вариант, не исключается возможность питания нового РП-6 кВ от двух центров - ПС Малаховская и проектируемой ПС Коммунальная в г.Заволжье при условии сооружения последней на I очередь строительства.оектируемой ПС Коммунальная6 кВ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Замена транзитных участков существующих воздушных линий 35 кВ, выполненных на деревянных опорах, на линии с железобетонными опорами, реконструкция линий на металлических опорах ВЛ напряжением 110 кВ предусматривается в проектах специализированных схем сетей 110-35 кВ после утверждения проекта схемы территориального планирования Балахнинского района.

Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Ориентировочное местоположение РП, ТП, проектируемых магистральных воздушных линий напряжением 6 кВ, а также трассы транзитных ВЛ-35-220 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи.

После утверждения проекта генплана территории МО на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.5.1

| Наименование потребителей | Кол-во вновь сооружаемых домов, Расч. ср/I оч. | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок 2030г. (в т.ч. I оч.) | I оч. (2015г.) | Расч. срок 2030г. (в т.ч. I оч.) | I оч. (2015г.) |
| д.Шеляухово (ЖКХ, СКБ) | 70/20 | 2260 | 746 | 1661 | 207 |
| д.Смирино (ЖКХ, СКБ) | 40/10 | 310 | 101 | 47 | 12 |
| д.Гумнищи (ЖКХ, СКБ) | -/- | 15 | 15 | 35 | 35 |
| д.Галкино (ЖКХ, СКБ) | - | - | - | - | - |
| Итого: | 110/30 | 2585 | 862 | 1743 | 254 |
| Прочие сооружения различного назначения | - | 100 | 70 | 7 | 6 |
| Пром. предприятия (ООО, ЧП, ИП) | - | 250 | 150 | 10 | 10 |
| Потери в сетях 6 кВ (2%) | - | 65 | 24 | - | - |
| Всего: | - | 3000 | 1106 | 1760 | 270 |
| Всего с Кн.м.=0,8 | - | 2400 | 885 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению  по  очередям  строительства

с  ориентировочной  стоимостью  I  очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая ст-сть I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2015 г.) | Расч.срок 2030 г. (в т.ч. I оч.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пункт силовой, распределительный 6 кВ с ТП-6/0,4 кВ 2х400 кВА, отдельно стоящий, в кирпичном исполнении, с кабельными вводами | шт. | 1 | 1 | 1732 | В соотв. с ГП г.Заволжье |
| 2 | Реконструкция ПС-110/27,5/6 кВ Малаховская с заменой трансформаторов (20+31,5 МВА на 2х31,5 МВА) и установкой элегазовых выключателей 110 кВ | шт. | 1 | 1 | 6114 | В соотв. с ГП г.Заволжье |
| 3 | Ячейка с вакуумным выключателем 6 кВ (в РУ-6 кВ ПС-110/27,5/6 кВ Малаховская) | шт. | 2 | 2 | 81,5 | В соотв. с ГП г.Заволжье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА | шт. | 1 | 2 | 306 |  |
| 5 | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 1х250 кВА | шт. | 3 | 5 | 76 |  |
| 6 | Кабель трехфазный 6 кВ, марки ААБ, сечением 3х240 мм2 в земле, в траншее | км. | 1 | 1 | 281 | 2КЛ-6 кВ (от ПС к РП) |
| 7 | ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом АС-70 | км. | 3,5 | 4,5 | 535 | От РП к ТП Шеляухово, Смирино |
| 8 | Освещение магистральных улиц в поселках с новой застройкой | км. | 2,5 | 4,5 | 586 |  |
|  | Итого: | тыс.руб. | - | - | 10400 |  |
|  | Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 60,4 |  |

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время территория сельской администрации телефонизирована. Телефонизация осуществляется от АТС, расположенной в д.Шеляухово. Монтированная ёмкость станции составляет 128 номеров, загрузка – 116 номеров. Станция размещена в приспособленном помещении кирпичного административного здания и имеет современное электронное оборудование.

Также в населённых пунктах установлены таксофоны.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Балахнинского ЛТЦ Дзержинского МУЭС имеется.

Проводное радиовещание в границах территории сельской администрации отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и в соответствии с расчётными данными.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 1760 шт., в т. ч. 270 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Проектом предусмотрено расширение существующей АТС в д.Шеляухово с увеличением общей ёмкости станции до 300 номеров с применением современного электронного оборудования и строительство новой АТС ёмкостью около 2000 номеров в многоэтажной застройке. Строительство АТС намечается на I очередь в соответствии с утверждённым генпланом г.Заволжье, в границы которого вошла эта многоэтажная застройка.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонных станций показано на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Развитие сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы  работ  по  телефонизации  по  очередям  строительства

- и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

- Таблица V.6.1

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь (2015г.) | Расч. срок, 2030г. вкл. I оч. |  |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 270 | 1760 | 1630 |  |
| 2. | АТС ёмкостью 2000 номеров с цифровым оборудованием | шт. | 1 | 1 | 18138 | Для проект. мкр.Заволжья и жилья сель- совета |
|  | Итого: | тыс. руб. | - | - | 19768 |  |
|  | Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 115,0 |  |

- V.7. Инженерная подготовка территории

- 1. Природные условия

- 1.1 Орогидрография  и  геоморфология

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к Балахнинской низине. Представляет собой слегка всхолмленную равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС до 80,0 мБС. Правый берег      р. Волги имеет высоту от 2,0 до 8,0 м.

Правый склон долины р. Волги пологий. Правобережная пойма реки ровная, покрытая луговой растительностью и кустарником.

В пойме реки имеются многочисленные озера.

Первая надпойменная терраса на отметках 77,0÷80,0 мБС. От поймы первая надпойменная терраса отделена уступом.

На поверхности террасы наблюдаются понижения, болота, озера.

- 1.2. Гидрология

Гидрологическая сеть Шеляуховского сельсовета представлена р. Волгой и ее правым притоком – р. Черной. В границах рассматриваемой территории имеется большое количество водоемов. Перечень водоемов приведен в нижеследующей таблице.

Таблица

| № п/п | Место расположения, наименование | Площадь, м2 | Состояние водоема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Шеляухово, оз. Михалево | 147100 | удовлетв. |
| 2. | д. Шеляухово, оз. Долгое | 95100 | удовлетв. |
| 3. | д. Шеляухово, оз. Круглое | 33800 | удовлетв. |
| 4. | д.Шеляухово, оз.Черемисское | 114600 | удовлетв. |
| 5. | д.Шеляухово, 2 пожарных водоема | 2950; 300 | необход. расчистка |
| 6. | д. Смирино, оз. Китлово | 61100 | удовлетв. |
| 7. | д. Смирино, оз. Песчаное | 70500 | удовлетв. |

По характеру водного режима реки принадлежат к восточно-европейскому типу с отчетливо выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.

Основным источником питания является снег, на долю которого приходится до 60÷65 % годового стока, 30÷35 % составляет подземное питание и только 10÷15 % - сток дождевых вод.

В связи с постройкой Нижегородкой ГЭС, часть весенних вод р. Волги задерживается Горьковским водохранилищем. В течение года происходит сработка этих вод и увеличение глубины реки в меженный период.

Нормальный подпорный уровень в водохранилище 84,00 мБС. Сработка уровня производится до отметки 82,00 мБС, а при форсировке и до 81,00 мБС.

Проектные лимитирующие отметки гидротехнических сооружений разрешают повышать горизонт воды НПУ не более чем на 0,5 м, да и то на очень короткое время.

Поскольку Нижегородская ГЭС проводит суточное регулирование стока, в нижнем бьефе ГЭС происходят значительные суточные колебания уровней воды, уклонов водной поверхности, скоростей течения и расходов воды.

Наибольшее неравномерное суточное регулирование стока воды осуществляется в зимнее время и в меньшей мере – в летнюю межень.

Наибольшая суточная амплитуда изменения уровней воды в летнюю межень достигает 1,5÷2,0 м, а в зимнюю межень 3,5÷4,0 м. (у г. Городец).

Подъем уровня воды в весеннее половодье на р. Волге отмечается в конце апреля месяца. Начинается заполнение водохранилища. После его наполнения до НПГ производится сброс воды. В нижнем бьефе наступает второй пик. И так в нижнем бьефе прослеживается несколько пиков.

Отметка 1 % паводка р. Волги в границах сельсовета равна 76,35 мБС. При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 80,9 мБС.

Скоростной и уровенный режим реки Волги в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС находится в непосредственной зависимости от попусков из водохранилища.

Скорости течения на поверхности изменяются от 0,4 м/сек до 1,3 м/сек, что приводит к деформации песчаного русла реки. Средняя скорость потока составляет 0,7 м/сек.

Уклон водной поверхности в летнюю межень 0,05 %.

Максимальные расходы р. Волги различной обеспеченности приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

| Река-пункт | без гарантийной поправки |  |  |  | с введением поправок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1% | 1% | 5% | 10% | 0,1% | 1% | 5% |
| Волга-Городец | 18100 | 15820 | 13970 | 13020 | 19300 | 16700 | 14000 |

Максимальные расходы летне-осенних паводков р. Волги в створе Городца: 1% - 5100 м3/сек; 5% - 3900 м3/сек; 10% - 3000 м3/сек.

Река Черная – правый приток р. Волги. Протяженность реки 41 км. Площадь водосбора 240,0 км2, среднегодовой расход – 1,32 м3/сек, средний модуль стока – 5,5 л/сек·км2; Максимальный расход 1% обеспеченности – 100 м3/сек.

- 1.3. Геологическое  строение

В геологическом строении района принимают участие болотные (hQIV), аллювиальные голоцена (aQIV) и верхнечетвертичные аллювиальные отложения мологошекснинского и осташковского горизонтов, слагающие I надпойменную террасу р. Волги (aQIII ms+os), подстилаемые глинами татарского яруса (P2t), перекрытые на отдельных участках насыпными и намывными грунтами.

Ниже приводится описание геологического разреза (сверху вниз):

| 1. | Почвенно-растительный слой (pdQIV) – 0,1÷0,5 м. |
| --- | --- |
| 2. | Насыпной грунт (tQIV) имеет распространение на застроенной части. Представлен в основном песком. |
| 3. | Торф (hQIV) коричневый, темно-коричневый со средней степенью разложения имеет распространение по заболоченным низинам, мощностью от 0,3 до 3,0 м. |
| 4. | Пойменные аллювиальные отложения (aQIV) представлены комплексом переслаивающихся песчано-глинистых отложений общей мощностью до 12 м. Глинистые грунты преобладают в верхней части разреза. |
| 5. | Аллювиальные отложения I надпойменной террасы (aQIII ms+os) представлены песками мелко и среднезернистыми иногда глинистыми, желто-серыми и бурыми в нижней части разреза с гравием и галькой. Иногда среди песков встречаются линзы буроватых супесей и суглинков мощностью до 1,0 м. Мощность слоя 15-20 м. |
| 6. | Глины (P2t) красновато-коричневые, местами мергелистые, песчаники полимиктовые на глинисто-известковистом цементе. Мергели глинистые, известняки. Залегают на абсолютных отметках 55,7÷66,0 мБС. Вскрытая мощность отложений татарского яруса до 2 м. |

- 1.4. Физико-механические  свойства  грунтов

Основные физико-механические свойства, прочностные и деформационные характеристики грунтов приведены в нижеследующей таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование грунта | Коэффи-циент порис-тости e | Плот-ность ρ, г/см3 | Удельное сцепле-ние с, МПа | Угол внутр. трения φ, град | Модуль дефор-мации Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок средней круп- ности, аллювиаль- ных отложений | 0,529÷ 0,700 | 2,0÷ 2,04 | 0,001÷ 0,002 | 35÷38 | 25÷40 |
| 2 | Песок мелкий аллю- виальных отложений | 0,587÷ 0,834 | 1,5÷ 1,95 | 0,001÷ 0,002 | 28÷32 | 18÷28 |
| 3 | Песок пылеватый, аллювиальных отложений | 0,600÷ 0,843 | 1,56÷ 2,0 | 0,002÷ 0,004 | 26÷30 | 10÷18 |
| 4 | Супесь | 0,57 | 1,17÷ 1,95 | 0,08÷ 0,025 | 21÷27 | 7÷19 |
| 5 | Суглинок | 0,679÷ 0,930 | 1,86÷ 2,00 | 0,011÷ 0,034 | 16÷19 | 8÷17 |
| 6 | Суглинок с расти- тельными остатками | 0,825÷ 1,092 | 1,89 | 0,019÷ 0,047 | 15÷19 | 5÷8 |
| 7 | Глина аллювиальных отложений | 0,0779÷ 0,789 | 1,88÷ 1,90 | 0,034÷ 0,082 | 16÷19 | 15÷26 |
| 8 | Глина заторфованная | 1,19÷ 1,39 | - | 0,011÷ 0,015 | 3 | 12 |
| 9 | Торф | 4,06 | 1,19 | - | - | - |

Торф относится к сильно сжимаемым грунтам и служить основанием проектируемых сооружений не может.

Коэффициент фильтрации по лабораторным данным для песков: пылеватых – 0,45 м/сут, мелких – 4,0÷5,0 м/сут, средней крупности –6,0÷10,0м/сут. По данным откачек из песков средней крупности коэффициент фильтрации 10÷20м/сут, песков мелких 1÷5 м/сут.

Коэффициент фильтрации торфа до 0,2 м/сут.

- 1.5. Гидрогеологические  условия

Исследуемая территория характеризуется наличием одного водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к современным болотным (hQIV), голоценовым (aQIV) и верхнечетвертичным аллювиальным отложениям (aQIII ms+os). Местами, грунтовые воды выходят на поверхность (в пониженных формах рельефа), образуя болота, заболоченные участки.

Водовмещающими грунтами являются торф, пески различной крупности.

Региональным водоупором служат глины татарского яруса, залегающие на глубинах 15÷20 м. Мощность водоносного горизонта около 13÷19 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и инфильтрации из водохранилища.

Режим грунтовых вод находится в тесной связи с водами р. Волги.

На территории примыкающей к р. Волге, максимальные уровни грунтовых вод зависят от максимальных уровней воды в р. Волге и могут достигать отметки 76,35 мБС (при паводке р. Волги 1% обеспеченности).

- 1.6. Современные  физико-геологические  процессы

Современные физико-геологические процессы проявляются в заболачивании территории, разрушении берега р. Волги, в выветривании и эрозии грунтов потоками ливневых и талых вод.

На рассматриваемой территории наблюдается затопление территории паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами.

При прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 80,9 мБС.

Г.П. «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 г. разработало «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области»

М 1:500000. В «Схеме» территория Шеляуховского сельсовета по степени опасности для строительных объектов обозначена как «неопасная».

На территории сельсовета строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений и условий.

Литература:

| 1. | «Г.П. г.Заволжье». Заказ №4049 МП г.Н.Новгорода ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» 2007 г.; |
| --- | --- |
| 2. | «Отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на р. Волге в районе застройки прибрежного жилого микрорайона в г. Заволжье Городецкого района Горьковской области» ГорьковТИСИЗ Заказ №4058, 1973 г.; |
| 3. | Отчет об инженерно-строительных изысканиях застройки прибрежного района в г. Заволжье Городецкого района Горьковской области (инженерно-геологические работы I этап) Заказ №4058 1974 г. ГорьковТИСИЗ. |

2. Проектируемые  мероприятия

На территории Шеляуховского сельсовета для создания благоприятных условий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений необходимо выполнить мероприятия инженерной подготовки территории:

| - | защиту от затопления паводковыми водами; |
| --- | --- |
| - | защиту от подтопления грунтовыми водами; |
| - | расчистку и благоустройство водоемов. |

2.1. Защита  от  затопления  паводковыми  водами

Значительная часть территории Шеляуховского сельсовета может быть затоплена 1% паводком р. Волги.

Для защиты от затопления территорию, проектируемой застройки, предусматривается повысить до отметок не менее, чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности, с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Территорию, отведенную под застройку зданиями и сооружениями, предусматривается повысить до отм. 77,00 мБС. Вдоль береговой линии, со стороны р. Волги планировка должна быть поднята до отм. 77,50 мБС.

Объем подсыпки (намыва) на расчетный срок V=2143,7 тыс. м3, в том числе на I очередь V=205,7 тыс. м3 (k=1,3).

Откосы насыпи необходимо укрепить на протяжении 3,56 км на расчетный срок.

Территории парков и плоскостных спортивных сооружений необходимо защитить от паводков 10% обеспеченности. В районе г. Заволжье отметка 10% паводка 75,30 мБС. Отметка планировки под вновь проектируемые плоскостные спортивные сооружения и парки должна быть не ниже 75,80 мБС.

Существующую застройку, затопляемую паводками 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 2,8 км (расчетный срок).

В водооградительных сооружениях, для пропуска поверхностных вод в межень, должны быть предусмотрены водопропускные сооружения, которые в период паводка должны перекрываться.

Поверхностные воды, в паводковый период, должны перекачиваться насосными станциями за водооградительные сооружения.

Рассматриваемая территория, при прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС, может быть затоплена. Отметки катастрофического паводка в районе г. Заволжье – 83,00 мБС, в районе д. Шеляухово – 80,90 мБС.

В соответствии с требованиями п.3.14 СНиП 2.01.51-90 в зонах возможного катастрофического затопления запрещается размещение новых жилых районов.

При разработке «Генерального плана развития г. Заволжье», на совещании у главы местного самоуправления от 18 января 2007 г. постановили:

| 1). | Выйти с предложением в Законодательное Собрание области о необходимости разработки специализированной проектной организацией детального проекта инженерной защиты города Заволжье от катастрофического затопления на основании уточненных данных о параметрах прорыва. |
| --- | --- |
| 2). | Проектирование и строительство нового микрорайона «Прибрежный» возможно только после выполнения мероприятий по защите города. |

Территория микрорайона «Прибрежный» находится в границах Шеляуховского сельсовета.

2.2. Защита  от  подтопления  грунтовыми  водами

В границах проектирования, на территории многоэтажной застройки, проектом предусматривается устройство дренажа для заглубленных помещений зданий.

Конструкцию дренажа, а также способ и место отведения дренажных вод необходимо уточнить на последующих этапах проектирования, на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Площадь проектируемого дренажа 23,2 га на расчетный срок, в том числе 3,0 га – I очередь.

Под многоэтажную застройку отведена заболоченная пойма р. Волги. На этой территории необходимо выполнить выемку заторфованных грунтов и ила. Объем выемки необходимо уточнить на последующих этапах проектирования.

2.3. Расчистка  и  благоустройство  водоемов

На рассматриваемой территории имеются многочисленные озера и пруды. Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее 1,5 м. В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период 2-4 раза.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов и водотоков необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

Проектом предусматривается расчистка двух водоемов в д. Шеляухово. Площадь расчищаемых водоемов F=0,33 га – I очередь.

В районе д.Смирино предусматривается реконструкция водопропускного сооружения.

Озера Круглое и Долгое проектом предусматривается расчистить и благоустроить. Площадь расчищаемых прудов F=12,88 га (расчетный срок).

Уровень воды в озерах ориентировочно на отметке 71,50 мБС.

Для отведения воды из озер (за расчетный срок), предусматривается водосбросной коллектор. Насосной станцией вода сбрасывается в водоотводной канал и далее в реку Волгу. Дно канала на отметке 71,00÷70,5 мБС.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории  по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I  очереди

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год. | I очередь (2015 г.) |  | Расчетн. срок 2030 г., в т. ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость, тыс. руб. в ценах 2001г. |  |
| 1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 205,7 | 11109,75 | 2143,7 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | - | 2,80 |
|  | в) крепление откосов насыпи | км | - | - | - | 3,56 |
| 2. | Защита от подтопления: устройство дренажа | га | - | 3,0 | 5756,33 | 23,2 |
| 3. | Расчистка водоемов | га | - | 0,33 | 32,0 | 13,21 |
| 4. | Реконструкция водопро- пускного сооружения | шт. | - | 1 | 101,9 | 1 |
|  |  |  |  | Итого: | 17000,0 |  |
|  | Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2009 г. |  |  |  | 101150,0 |  |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г., № 74-ФЗ с изменениями от 23.07.2008г.; |
| - | Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах от 27.01.1995г.; |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и поддержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума (г.Москва, 1987г.); |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.). |

VI.1. Анализ  экологических  проблем  и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории сельсовета выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на территории сельсовета можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов СЗЗ от предприятий; |
| - | отсутствие полного канализования населенных пунктов сельсовета, сливной станции; |
| - | отсутствие проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; |
| - | отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  населенного  пункта

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории сельсовета отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице № 1.

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельсовета в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельсовета являются котельные, предприятия.

Предприятия

Характеристика предприятий сельсовета приведена в таблице № 2.

Данные проектов нормативов предельно-допустимых выбросов приведены в таблице № 3.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица № 1

| №№ п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1996 – 2000 г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, получен- ные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 ПДК 0,038 ПДК 0,15 ПДК 0,4 ПДК | № 14_42/333 ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» |

Характеристика  предприятий  Шеляуховского  сельсовета,  размеры  санитарно-защитных  зон

Таблица № 2

| №№ П/П | Наименование предприятия | Место- положение | Существующее положение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники загрязнения | Ориентировочная санитарно- защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция/ класс предприятий | Соблюдение санитарно- защитной зоны, санитарного разрыва, фактическое расстояние до жилой застройки, м | Мероприятия по охране окружающей среды для улучшения условий проживания с учётом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция | Ориентировочная санитарно- защитная зона, санитарный разрыв по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция/ класс предприятий/ зона санитарной охраны |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО «ЗЗГТ» | 2,5 км севернее Шеляуховской сельской Администрации | Трасс испытания тягачей | земли г. Балахны 100/IV | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 100/IV |  |
| 2 | ООО «Новые технологии» Шеляуховский кирпичный завод | д. Шеляухово, д. 161 | Производство кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины 4 организованных: | 300/III (р.7.1.4 п.7) проект нормативов ПДВ, 2008 г. | не соблюдается (20) | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН при условии выполнения | по проекту/300 | на согласовании |
|  |  |  | - сушило, |  |  | п.п.3.17; 4.1; 4.3; 4.5 |  |  |
|  |  |  | - сушильный барабан; |  |  | 5.1; 5.3 СанПиН. |  |  |
|  |  |  | -центробежная мельница; |  |  | Организация СЗЗ по |  |  |
|  |  |  | - модуль |  |  | проекту с учетом |  |  |
|  |  |  | - 3 неорганизованных; |  |  | п.3.2 СанПиН. |  |  |
|  |  |  | - открытая стоянка; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - экскаватор; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - погрузчик. |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП «Фуфина Наталья Викторовна» |  | складские помещения | 50/V (р.7.1.11 п.2) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 50/V |  |
| 4 | ООО «Исток» | д. Смирново | Ферма КРС (167 голов) | 300/III (р.7.1.11 п.2) | не соблюдается (40) | Вынос |  |  |
| 5 | Биологические очистные сооружения ОАО «Заволжский моторный завод», 21 тыс. м3/сутки |  | Механическая и биологическая очист- ка хозяйственно-фекальных стоков (решетки, песколовки, первичные отстойники, насосы, метантенки, ило- вые площадки, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, котельная, мазутохранилище, заточные станки, хим. лаборатория. | 400 (р.7.1.13 табл. 7.1.2) проект нормативов ПДВ (2005 г.) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 400 | разрешение на выброс № 1916 от 08.12.2004 г. |
| 6 | Полигон промышленных отходов ОАО «ЗМЗ» |  | Размещение промотходов для захоро- нения и хранения: карты хранения нефтепродуктов (3), карта маслошла- мовых отходов (5), карты отсыпания твёрдых отходов, гараж. | 1000/I (р.7.1.12 п.3) | не соблюдается (300 до огородов (50 до Заказника) | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН при условии выполнения п.п.3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту с учетом п.3.2 СанПиН. | по проекту/1000 | разрешение на выброс № 1917 от 08.12.2004 г. |
| 7 | ОАО Лукойл «волганефтепродукт» АЗС |  | - Резервуары с нефтепродуктами; - топливные баки | 100/IV (р.7.1.12 п.5) проект нормативов ПДВ (2005 г.) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 100/IV | № 2094 от 20.09.2007 г. |
| 8. | ООО «Волготрансгаз» | севернее д.Шеляухово | АГЗС | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 100/IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | ООО «Терминал» | север сельсовета у железной дороги | Открытая площадка металла, погрузо-разгрузочные работы (уголь) | 500/II (р.7.1.14 п.2) | соблюдается | Вынос в промзону г.Заволжья с соблюде- нием СЗЗ. Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 500/II |  |
| 10. | ЧП «Кульпин» | д.Смирино | Пилорама (не работает) ферма КРС, свиноферма (проект) | 100/IV (р.7.1.12 п.5) | соблюдается | КРС, свиноферма до 100 голов | 100/IV (р.7.1.11 п.6) |  |
| 11. | Кладбище действующее | д.Шеляухово |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 50/V |  |
| 12. | Кладбище действующее (расширение на I очередь 2,25 га) | д.Гумнищи |  | 50/V (р.7.1.12 п.3) | соблюдается | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН | 50/V |  |
| 13. | Магистральные автодороги: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областного значения Заволжье-Н.Новгород III категории |  |  | 100 СНиП 2.07.01-89* п.6.9 | не соблюдается | Организация санитар- ного разрыва с учетом п.2.6; 4.5 СанПиН | по расчету/100 |  |
| 14. | Газораспределительная станция |  |  | 300/III (р.7.1.1 п.28) | не соблюдается (250 до огородов) | Разработка проекта СЗЗ с учетом I-VII глав СанПиН при условии выполнения п.п.3.17; 4.1; 4.3; 4.5; 5.1; 5.3 СанПиН. Организация СЗЗ по проекту с учетом п.3.2 СанПиН. | по проекту/300 |  |
| 15. | Железная дорога Заволжье-Н.Новгород III категории |  |  | 100 МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 | не соблюдается (50) д.Шеляухово | Организация санитар- ного разрыва с учетом п.2.6; 4.5 СанПиН | по расчету/100 |  |
| 16. | Сливная станция |  |  |  |  |  | 300/III (р.7.1.13 прим.4) |  |
| 17. | СТО |  |  |  |  |  | 50/V (р.7.1.12 п.5) |  |

Таблица  № 3

|  |  | Данные проекта нормативов ПДВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Год разработки | Выброс загрязняющих веществ, т/год ____сущ.___ норматив ПДВ | Разрешение на выброс |
| 1. | Биологические очистные сооружения ОАО «Заволж- ский моторный завод» | 2005г. | 36,71 36,71 | № 1916 от 08.12.2004г. |
| 2. | Полигон промышленных отходов ОАО «ЗМЗ» | 2005г. | 24,54 24,54 | № 1917 от 08.12.2004г. |
| 3. | ООО «Шеляуховский кирпичный завод» | 2008г. | 19,702 19,702 | на согласовании |
| 4. | АЗС № 092 ООО «»Лукойл- Волгонефтепродукт» (в д.Шеляухово) | 2006г. | 3,266 3,266 | № 2094 от 20.09.2007г. |
|  | Всего: |  | 84,218 84,218 |  |

В результате проведенных расчетов, установлено, что в жилой зоне жилой застройки превышений предельно-допустимых концентраций максимально-разовых не ожидается.

Транспорт

В настоящее время грузовой транзитный транспорт следует по трассе регионально значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород через д.Шеляухово, д.Смирино.

Санитарный разрыв, равный 100 метрам (СНиП 2.07.01-89* п.6.9), не соблюдается.

Котельные

В настоящее время на территории МО «Шеляуховский сельсовет» расположены в д.Смирино две котельные.

Котельная ООО «Автоальянс» работает на природном газе.

Котельная, расположенная на ул.Заречной, работает на электроэнергии.

Проектные решения по источникам теплоснабжения см. раздел «Теплоснабжение».

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства.

Санитарно-защитные зоны от объектов на исходный год проектирования показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений” (лист 3) и приведены в таблице № 2.

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеленены и не благоустроены.

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно классификации действующего санитарного законодательства после проведения (при необходимости) технологических, планировочных и организационных мероприятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории жилой застройки и на границе проектных СЗЗ предприятий, расположенных в жилой застройке, и должны быть уточнены в проектах санитарно-защитных зон для всех отдельно расположенных предприятий с учетом требований глав I-VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

Проектные СЗЗ показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений” (лист 3) и приведены в таблице № 2.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами производственной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических  учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон от всех предприятий с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона), уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона производственных объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на её внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп производственных объектов устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников производственных объектов, входящих в единую зону.

В проектах размеры СЗЗ от производственных объектов устанавливаются на основании классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние (санитарный разрыв) от источника химического, физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений.

| - | подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; |
| --- | --- |
| - | уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности; |
| - | внедрении передовых технологических решений, эффективных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. |

2.4. Проектные  предложения  по  улучшению  состояния  атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

– технологические;

– организационные;

– планировочные.

Проектом Генплана предлагается комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| --- | --- |
| - | совершенствование технологических процессов на объектах пищевой промышленности, расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий, для исключения влияния выбросов загрязняющих веществ на конечный продукт этих предприятий; |
| - | создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ; |
| - | реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1; |
| - - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; посадка вдоль автодорог и улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | для уменьшения выбросов и улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ от автомобильного транспорта: - постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; - применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов; - применение высококачественных видов топлива; - установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах; |
| - | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0.1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с проектами зонирования территорий предприятий по классам и проектами ревизии территорий предприятий; |

Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает:

| - | разработка проектов санитарно-защитных зон для групп и отдельно расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий; при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| --- | --- |
| - | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17; 4.2; 4.3; 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий; |
| - | организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в ориентировочных СЗЗ предприятий до обоснования проектами санитарно-защитных зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и решение вопросов об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников загрязнения в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра сельсовета. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана сельсовета являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

| – – | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |
| --- | --- |

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания предлагается:

| 1. 2. 3. | Организация единых расчетных и окончательно установленных санитарно-защитных зон от групп предприятий; предприятий, расположенных в жилой застройке, и проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства на основании проектов, результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, с учетом требований СНиП 2.07.01-89* (см.таблицу № 2). Организация СЗЗ от котельных согласно действующего санитарного законодательства. Строительство сливной станции. |
| --- | --- |

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

На территории сельсовета расположено множество водотоков и водоемов. Список водных объектов на территории сельсовета приведен в таблице № 4.

На территории МО «Шеляуховский сельсовет» располагаются биологические очистные сооружения, осуществляющие сброс сточных вод в р.Волга.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом Генерального плана предусматривается.

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельсовета; |
| - | организация санкционированных мест отдыха и купания. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории сельсовета приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса от 3.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями от 23.07.2008г.) и приведены в таблице № 4

Проектом Генплана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | организация прибрежных защитных полос (40-50 м) от водных объектов; |
| --- | --- |
| - | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | запрещение в пределах прибрежной полосы распашки земель, выпаса скота, строительство баз отдыха, палаточных городков; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация в границах водоохранных зон хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством по проекту; |
| - | организация береговой полосы водных объектов общего пользования в размере 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем десять километров; |
| - | организация береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, размером 5 метров. |

Список  водных  объектов  на  территории муниципального  образования

«Шеляуховский сельсовет»  Балахнинского  района

Таблица  № 4

| №№ п/п | Наименование водотока, озера | Куда впадает, где расположено? | Длина, км (для водо- токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охраной зоны в метрах | Ширина прибрежной защитной полосы в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водотоки на территории МО «Шеляуховский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 1. | р.Черная | р.Волга (старица) | 41 | 100 | 40 |
| 2. | р.Яркова | р.Черная | 15 | 100 | 40 |
| 3. | без наименования | р.Черная | <10 | 50 | 40 |
| 4. | р.Талка | северо-запад сельсовета | <10 | - | 50 |
| 5. | р.Крутец | Водоем без наименования (на севере МО) | <10 | 50 | 40 |
| 6. | р.Волга | Каспийское море | >50 | 200 | 50 |
| Водоемы на территории МО «Шеляуховский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 7. | оз.Михалево | пойма ре.Волги | <0,5 | 40 | 40 |
| 8. | оз.Долгое | то же | <0,5 | 40 | 40 |
| 9. | оз.Черемисское | -«- | <0,5 | 40 | 40 |
| 10. | оз.Китлово | -«- | <0,5 | 40 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | оз,Песчаное | -«- | <0,5 | 40 | 40 |
| 12. | без наименования | территория МО «Шеляуховский сельсовет» | <0,5 | 40 | 40 |
| 13. | без наименования озеро | д.Шеляухово | <0,5 | 40 | 40 |
| 14. | озеро | д.Шеляухово | <0,5 | 40 | 40 |
| 15. | водоем | д.Шеляухово | <0,5 | 40 | 40 |
| 16. | водоем | д.Шеляухово | <0,5 | 40 | 40 |
| 17. | водоем | д.Шеляухово | <0,5 | 40 | 40 |
| 18. | водоем | д.Смирино | <0,5 | 40 | 40 |
| 19. | водоем | д.Смирино | <0,5 | 40 | 40 |

Примечание: Водоохранные зоны водотоков и водоемов определены на основе Водного

Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями

от 23.07.2008г.).

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

В настоящее время на территории МО «Шеляуховский сельсовет» артезианская скважина расположена в д.Смирино и в д.Шеляухово (ООО «Автоальянс») и ООО «Новые технологии».

Качество воды в артскважине в д.Смирино отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.

Проектная документация  на зоны санитарной охраны I-III поясов артскважин отсутствует.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов зон санитарной охраны для артскважины в д.Смирино могут быть выгреба в частной застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах частной застройки; ферма КРС.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов зон санитарной охраны для артскважин ООО «Автоальянс» могут являться выгреба в частной застройке; минеральные удобрения, применяемые на огородах; Шеляуховский Кирпичный завод ООО «Новые технологии».

I пояс ЗСО артскважины ООО «Новые технологии» соблюдается.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов ЗСО могут являться само предприятие, минеральные удобрения, применяемые на огородах, выгреба в частной застройке.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | выполнение проектов на зоны санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения согласно согласованным проектам; |
| - | соблюдение комплекса мероприятий в I-III поясах ЗСО артскважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84, в т.ч.:  благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий, организация водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов до момента канализования населенных пунктов;  запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;  не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами ;  организация санитарной очистки территории, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

Проектные решения по водоснабжению Муниципального образования «Шеляуховский сельсовет» см. раздел «Водоснабжение».

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика сельсовета, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений сельсовета представлена:

| - | зелеными насаждениями общего пользования (скверы, парки, бульвары); |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения при детских садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения внутри жилой застройки); |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
| - | лесами; |
| - | лугами. |

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельсовета оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах поселковых застроек); |
| --- | --- |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Характеристика  зеленых  насаждений  сельсовета

Растительность в сельсовете, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками, обеднением питательными веществами.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах Шеляуховского Муниципального образования.

Лес, как компонент окружающей среды, тесно взаимодействуя с другими ее компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность имеет колоссальное хозяйственное и социальное значение, является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания, источником здоровья.

Предлагается проведение лесотехнических мероприятий по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, введение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | придание зелени общего пользования, расположенной в санитарно-защитных зонах предприятий статуса зеленых насаждений специального назначения; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории сельсовета, с благоустройством рекреационных зон. |

4.2. Проектируемый  Государственный  природный  биологический  заказник

регионального  (областного)  значения  «Балахнинский»

Заказник расположен в междуречье Оки и Волги, в пределах Балахнинской низины. Для данной территории характерны песчаные равнины водно-ледникового происхождения с дюнно-бугристыми формами рельефа. Климат умеренно континентальный. Почвы в основном подзолистые песчаные и супесчаные, на болотах – торфянистые. Многие торфяные месторождения Балахнинской низины выработаны. На их месте образовались обширные системы водоемов.

Основная цель образования заказника – охрана водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Значение заказника – региональное (областное).

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных месторождений, сохранившихся и восстанавливающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

На территории заказника представлены типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений разного возраста, сформировавшихся в результате разработок низинных, переходных и верховых болот в основном способом гидроразмыва. Заказник может служить модельным объектом для изучения сукцессионных процессов, протекающих в экосистемах выработанных торфяных месторождений разных типов. Кроме того, представлены сохранившиеся (неразработанные) участки болот переходного и низинного типов, в том числе клюквоносные.

На водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

Заказник состоит из 6 участков, включающих системы водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском районе, имеющие наиболее важное значение в качестве среды обитания водоплавающих и околоводных птиц.

На территории МО «Шеляуховский сельсовет» в центральной и западной частях расположены соответственно первый и второй участки заказника.

Участок  1

Данный участок включает систему водоемов выработанного торфяного месторождения «Гумнищенское». Эти водоемы расположены в кварталах 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 25 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза.

На бровках и перемычках здесь обычно преобладает береза встречается сосна в возрасте 30-50 лет, высотой 3-10 м, с диаметром стволов 5-10 см и сомкнутостью крон 01,-03,. В подлеске местами встречается ива пепельная, иногда – крушина ломкая. Травяно-кустарничковый ярус образуют пушица влагалищная, голубика, подбел обыкновенный, багульник болотный, иногда – брусника. На почве обычно покров из сфагновых мхов.

На данном участке встречаются карьеры глубокие с сохранившимися или частично разрушенными перемычками. Вдоль бровок, сохранившихся и разрушенных перемычек обычно нарастает сфагновая сплавина шириной 6-8 м. На ней в травяно-кустарничковом ярусе доминируют осока вздутая или очеретник белый, встречаются также болотный мирт, белокрыльник болотный, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, вахта трехлистная, росянка круглолистная, пушица влагалищная. Иногда встречаются как у берегов, так и в виде отдельных островков, участки сплавин, образованных белокрыльником болотным, а также небольшие куртинки тростника обыкновенного с примесью рогозов широколистного и узколистного. В воде встречаются сообщества кувшинки чисто-белой, занимающие небольшие площади; в них обычно присутствуют многокоренник, ряска малая, иногда – горец земноводный. Под водой местами растут пузырчатка обыкновенная и уруть.

На некоторых водоемах с хорошо сохранившимися широкими перемычками прибрежно-водная растительность развита довольно слабо: вдоль краев бровок и перемычек тянется лишь узкий (около 1 м шириной) пояс растительности, в котором встречаются белокрыльник болотный, болотный мирт, осоки острая и пузырчатая, ситняг болотный, сабельник болотный, иногда узкий пояс образуют заросли тростника или рогоза широколистного.

Встречаются также мелководные карьеры, зарастающие сообществами тростника обыкновенного, занимающими до 80% площади водоема. В тростниковых зарослях местами встречаются группы березы высотой до 3 м, кусты ивы пепельной. Участки открытой воды зарастают кувшинкой чисто-белой. Из воды торчат многочисленные коряги.

На водоемах данного участка с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы:

Таблица № 5

| Вид | Численность по данным учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 года | 1997 года | 2006 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чайка озерная | 1100 пар | 750 пар | - |
| Чайка сизая | 770 пар | 750 пар | 570 пар |
| Крачка речная | 110 пар | 64 пары | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чомга | 6 пар | - | - |
| Выпь большая | - | - | - |
| Выпь малая | - | 1 пара | - |
| Камышница | - | 1 пары | - |
| Кряква | - | - | 6 выводков |
| Чирок-свистунок | - | - | 10 выводков |

Участок  2

Данный участок включает систему водоемов выработанного торфяного месторождения, расположенную в кварталах 83-97 Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза.

В основном водоемы данной системы небольшие по площади, имеющие хорошо сохранившиеся перемычки шириной до 5-6 м. На них древостой образуют сосна и береза, местами к ним добавляется осина в возрасте 40-50 лет. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, крушина ломкая, местами единично ирга, ива черниковидная (редкий вид флоры Нижегородской области). В травяно-кустарничковом ярусе встречаются багульник болотный, черника, голубика, пушица влагалищная, болотный мирт, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная, местами – сабельник болотный, осока вздутая и др. На бровках обнаружен ладьян трехнадрезный   (редкий вид флоры Нижегородской области). На почве в основном покров из сфагновых мхов, на кочках Polytrichum commune и Pol.strictum. По краю перемычек, бровок и островков располагается неширокий (в основном шириной 1-2 м) пояс прибрежно-водной растительности, в котором встречаются тростник обыкновенный, рогозы широколистный и узколистный, осоки вздутая и ложносытевидная, омежник водный и др. В воде в небольшом количестве растут кувшинка чисто-белая, пузырчатка малая, водокрас лягушачий, горец земноводный.

Среди водоемов этой системы встречаются также мелководные, сильно заросшие (на 60-80%) белокрыльником болотным, рогозом широколистным, осоками и другими прибрежно-водными растениями. Из сохранившихся небольших окон открытой воды торчат многочисленные коряги.

На водоемах данного участка с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы:

Таблица № 6

| Вид | Численность по данным учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 года | 1997 года | 2006 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чайка озерная | 440 пар | 375 пар | 10 пар |
| Чайка сизая | 1100 пар | 1759 пар | 600 пар |
| Крачка речная | 45 пар | 60 пар | - |
| Выпь большая | - | 2 пары | 5 пар |
| Камышница | - | 1 пара | - |
| Кряква | 6 выводков | - | 50 выводков |
| Чирок трескунок | - | 1-2 выводка | - |
| Чирок-свистунок | - | 1 выводок | 10 выводков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чернеть хохлатая | 12 выводков | 15 выводков | 30 выводков |
| Нырок красноголовый | - | 1 выводок | - |
| Гоголь | - | 1 выводок | - |
| Черныш | - | 1 пара | - |
| Болотный лунь | - | 1 пара | 1 пара |

На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности:

| - | передача земель и сдача в аренду другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; |
| --- | --- |
| - | продажа земель; |
| - | перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства; |
| - | применение любых ядохимикатов; |
| - | распашка земель; |
| - | засорение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов; |
| - | строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; |
| - | добыча любых полезных ископаемых; |
| - | геологоразведочные изыскания; |
| - | взрывные работы; |
| - | все виды мелиоративных работ; |
| - | любые действия, приводящие к уничтожению водоемов или их частей, а также к изменению гидрологического режима водоемов, строительство водозаборов из поверхностных водоемов, сброс сточных вод в водоемы; |
| - | прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования заказника; |
| - | разрушение бровок и перемычек торфокарьеров; |
| - | уничтожение прибрежно-водной и водной растительности; |
| - | весенняя охота на всей территории заказника; |
| - | любая охота на территории участка 5; |
| - | сбор птичьих яиц, уничтожение гнезд и птенцов; |
| - | посещение птичьих колоний без особого разрешения в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; |
| - | прогон, выпас и водопой скота; |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов всех водоемов запрещаются сплошные рубки леса, а также все виды рубок, разбивка туристических стоянок, разведение костров в период с 1 апреля по 1 августа; |
| - | любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологически эстетических и рекреационных качеств заказника. |

На территории заказника разрешаются:

| - | функционирование Тепловского и Озеркинского водозаборов; |
| --- | --- |
| - | охота в осенне-весенний период; |
| - | любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; |
| - | научные исследования; |
| - | сенокошение; |
| - | сбор грибов и ягод; |
| - | сбор лекарственных растений; |
| - | рубки леса в соответствии с проектом лесоустройства (за исключением 100-метровой полосы вдоль берегов водоемов); |
| - | в 100-метровой полосе вдоль берегов водоемов разрешаются выборочные санитарные рубки и рубки ухода в период с 1 августа по 1 апреля. |

4.3. Особоохраняемые  природные  территории

На территории сельсовета памятников природы нет.

4.4. Животный  мир

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения. Утилитарное значение животных – в их значительной хозяйственной ценности, животные нужны для непредвиденных ныне направлений исследования природы в будущем.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация.

На территории сельсовета на водоемах выработанных торфяных месторождений заказника с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы.

Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др. (см. п.4.2). Служит местом, из которого идет расселение охотничье-промысловой фауны.

На территории памятника природы «Болото Семиречье» встречаются животные, имеющие охотничье-промысловое значение (лось, глухарь).

Животный мир. На территории Балахнинского охотничьего хозяйства, как и на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны. Из насекомоядных млекопитающих обитают обыкновенный еж, обыкновенный крот, обыкновенная, малая, средняя, равнозубая и крошечная бурозубки, кутора. Из гладконосых летучих мышей можно встретить ушана, рыжую вечерницу, северного кожанка. Грызуны представлены обыкновенной белкой, обыкновенной летягой, речным бобром, мышевидными, среди которых наиболее многочисленны европейская рыжая и серая полевки. Обычен заяц-беляк.

Хищники представлены рысью, медведем, волком, лисицей, лесной курицей, лесным хорем, горностаем, американской и европейской норками, а также барсуком и енотовидной собакой. Все перечисленные виды, за исключением европейской норки, являются охотничьими животными.

Орнитофауна хозяйства смешанного происхождения, и эндемичных видов в ней нет. Доминируют представители европейского вида фауны. Из воробьиных наиболее многочисленны пеночка-весничка, пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, лесной конек, луговой чекан, желтая трясогузка. На открытых болотах и лугах гнездятся обыкновенный бекас, чибис, полевой жаворонок, луговой конек. Из водоплавающих на гнездовании и особенно на пролете обычны многие виды речных и нырковых уток, гуси, являющиеся массовыми объектами для охоты.

Пернатые хищники и совы немногочисленны, за исключением черного коршуна, ястребов тетеревятника и перепелятника, ушастой и болотной сов, хотя на пролете их видовое разнообразие значительно возрастает за счет разных видов соколов, беркута и др.

Из рептилий довольно обычны живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, из амфибий – серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон.

Энтомофауна исчисляется тысячами видов.

Как следует из описания, животный мир территории, на которой располагается хозяйство, довольно разнообразен, часть видов имеет важное значение как охотничья фауна, многие другие с точки зрения охотничьего хозяйства важный как объекты питания для первых.

Послепромысловая  численность  охотничьих  животных

по  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 7

| Плотность охотничьих животных, особей на 1000 га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | лес | поле | лес | поле | лес | поле |
| Белка | 4,409 |  | 2,362 |  | 4,651 |  |
| Заяц-беляк |  |  | 2,905 |  | 8,371 |  |
| Кабан | 0,320 |  | 0,499 |  | 0,397 |  |
| Куница | 1,264 |  | 0,892 |  | 1,161 |  |
| Лисица | 0,929 | 3,163 | 0,847 | 2,536 | 1,366 | 3,038 |
| Лось | 0,756 |  | 0,756 |  | 1,215 |  |
| Глухарь | 3,804 |  | 3,689 |  | 6,821 |  |
| Рябчик | 5,043 |  | 6,197 |  | 4,651 |  |
| Тетерев | 18,732 |  | 10,353 | 0,587 | 25,217 |  |
| Рысь | 0,013 |  | 0,031 |  | 0,031 |  |
| Заяц-русак |  | 0,180 |  |  |  | 0,276 |
| Горностай | 0,069 |  | 0,523 | 1,002 | 0,372 | 1,173 |
| Хорь | 0,041 |  |  |  |  | 1,026 |

Приведенные в таблице данные по численности животных получены с помощью ЗМУ. Несомненно, что по многим видам метод зимнего маршрутного учета не способен отразить реальное положение дел, однако по основным охотничьим видам данные достаточно достоверные.

Биотехнические  мероприятия.

Регулирование  численности  хищников

Ежегодно на территории хозяйства планируется проведение биотехнических мероприятий об особенностях и объемах которых позволяет судить нижеприведенная таблица.

Биотехнические  мероприятия,  проводимые

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

(штук)

Таблица № 8

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кормовые поля, га | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 7,5 |
| Солонцы для лося | 38 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 29 | 31 |
| Галечники обычные | 20 | - | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Галечники крытые | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| Солонцы для зайца | 65 | 10 | 20 | 20 | 30 | 197 | 208 | 208 |
| Подкормочные площадки для кабана | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 13 |

Биотехнические мероприятия являются важнейшим разделом работы всего охотничьего хозяйства. Они проводятся в целях увеличения численности диких зверей и птиц путем улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжелые периоды года, снижения числа хищников и конкурирующих видов, ликвидации или ослабления вредного влияния деятельности человека, а также выпуска в угодья зверей и птиц в целях акклиматизации, либо последующего отстрела.

Регулирование  численности  хищников

Охотничьи звери и птицы нередко становятся жертвами различных хищных животных. Борьба с вредными животными является важной задачей для охотничьего хозяйства. В условиях устраиваемого охотничьего хозяйства к вредным животным, с которыми нужно вести постоянную борьбу, следует отнести, в первую очередь, серую ворону, бродячих собак и кошек. Эти животные подлежат поголовному истреблению в течение круглого года. Подлежит также сокращению до минимума (не более 1 особи на 1000 га) численность лисицы и енотовидной собаки, наносящих существенный урон популяции зайцев, боровой и водоплавающей дичи. Наличие волков в хозяйстве недопустимо.

Истреблено  вредных  животных  (голов)

в  МУ  «Балахнинское  охотничье-рыболовное  хозяйство»

Таблица № 9

| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бродячие собаки | 35 | 21 | 38 | 25 | 19 | 23 | 24 | 39 | 21 | 28 |  |
| Бродячие кошки | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |  |
| Серая ворона | - | 140 | 151 | 132 | 63 | 52 | 90 | 65 | 48 | 92 |  |

Проведение  учетов  численности  охотничьих  животных

Успешная деятельность охотохозяйства во многом зависит от точного знания запасов охотничьих животных. Задача учетных работ – выяснение численности и размещения охотничьих животных на территории хозяйства.

Приводим перечень основных видов учетных работ, которые проводятся на территории хозяйства: зимний маршрутный учет (ЗМУ) (февраль-март); учет копытных на подкормочных площадках (февраль-март); учет рябчика на манок, глухаря и тетерева на токах с охватом всех крупных токов на территории хозяйства (5 и более поющих петухов). Следует также учитывать одиночно токующих косачей (март-апрель); учет пернатой дичи маршрутным методом (июль-август); учет околоводных животных (бобр, норка, выдра, ондатра) (сентябрь-ноябрь); учет жилых нор барсука (май-июнь).

Организация  производственных  участков

В целях улучшения условий обитания охотничьих животных и организация зон покоя для диких зверей и птиц по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Нижегородской области в 2004 году выделено два воспроизводственных участка («Лукинский» - 6,0 тыс.га, «Семиречье» - 1,5 тыс.га) общей площадью 7,5 тыс.га, что составляет 10,8% от общей площади хозяйства (см. схему).

На территории охотохозяйства МУ «Балахнинское охотничье-рыболовное  хозяйство» располагаются особо охраняемые природные территории – памятники природы (см. схему):

«Болото Семиречье» - 557,2 га (кв. 81, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 118, 119, 129, 130 Бурцевского лесничества);

«Болото по реке Черной» - 420,8 га (кв. 36, 37, 46, 47, 51, 52-58, 64 Бурцевского лесничества);

Паспортами на вышеперечисленные памятники природы устанавливается перечень мер, необходимых для их сохранения. Данный перечень фактически налагает запрет на все виды хозяйственной деятельности на территории памятников природы за исключением охоты, сбора грибов и ягод, любительского лова рыбы удочкой и спиннингом, научных  исследований.

Следовательно, территория памятников природы может использоваться для проведения охоты, но любая охотохозяйственная деятельность (устройство и возведение биотехнических сооружений – солонцов, кормушек, подкормочных площадок, посев и посадка кормовых культур, подрубка деревьев, прокладка дорог, размещение остановочных пунктов и т.п.) запрещается.

Границы воспроизводственных участков и особо охраняемых природных территорий обозначены на «Плане организации территории и биотехнических мероприятий МУ  «Балахнинское охотничье-рыболовное хозяйство».

Организация  охраны

Рациональное ведение охотничьего хозяйства невозможно без охраны охотоугодий. Организация эффективной охраны угодий, кроме собственного патрулирования, предусматривает также и проведение следующих мероприятий:

| - | проведение разъяснительной работы среди местного населения и отдыхающих путем выступлений в СМИ, чтение лекций на предприятиях, в организациях и учебных заведениях о целях и задачах деятельности охотохозяйства; |
| --- | --- |
| - | привлечение к охране угодий и сотрудничеству должностных лиц районных служб охотничьего и лесного хозяйства, органов милиции; |
| - | чередование различных методов активной охраны; |
| - | своевременное оповещение охотников о времени и месте выдачи разрешительных документов на охоту, о сроках охоты на тот или иной вид дичи, границах охотохозяйства и воспроизводственного участка. |

Со вступлением в действие с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об административных правонарушениях штатные работники охотничьего хозяйства потеряли право составления протоколов на нарушителей правил охоты. Данная норма законодательства существенным образом ослабила эффективность охранных мероприятий, проводимых силами охотопользователей, и заставляет коренным образом изменить подходы к сложившейся системе охраны охотугодий. В этих условиях при организации патрулирования необходимо изыскивать возможности для привлечения к сотрудничеству должностных лиц охотничьего надзора, служб лесной охраны и органов милиции.

Во время проведения постоянного патрулирования, в целях охраны животного мира и флоры только в 2007 году на нарушителей правил охоты составлено 10 протоколов и заявлений из них заведено уголовных дел – 5, изъято бесхозных сетей – 92 ед., верши – 12 ед., капканов – 13 ед. На 1 декабря 2008г. – на нарушителей правил охоты составлено 9 заведено уголовных дел – 4, изъято бесхозных сетей – 122 ед., верши – 12 ед.

Источники  отрицательного  воздействия  на  животный  мир

В наибольшей степени воздействие на состояние лесных охотничьих угодий оказывают широкомасштабные рубки главного пользования и стихийные бедствия (лесные пожары и т.п.). Отличительной особенностью устраиваемого охотохозяйства является то, что оно расположено в лесах первой группы, отнесенных к лесопарковой части зеленой зоны. На данной территории осуществляется особый режим лесопользования, полностью исключающий проведение рубок главного пользования. В небольших объемах проводятся только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, не оказывающие существенного влияния на качество и состав лесного фонда. Следовательно, качественного изменения охотничьих угодий в ближайшие годы на устраиваемой территории не предвидится.

Разумное, рациональное природопользование определяет комплексный подход к использованию природных ресурсов. Это означает, что ни одна из хозяйствующих отраслей не должна иметь преимуществ в эксплуатации каких-либо природных ресурсов в ущерб другим отраслям и ресурсам. Глобальная цель – получение максимального суммарного выхода биологической продукции с единицы площади.

Тесная связь между лесным, сельским и охотничьим хозяйством и необходимость согласования их планов и действий определяется, прежде всего тем, что эксплуатация этих земель и ее промысловой фауны производится на одной той же территории.

В результате интенсивной лесохозяйственной деятельности среда обитания животного мира подвергается сильнейшим изменениям, что влечет за собой перераспределение диких зверей и птиц по биотопам, изменяется их численность и видовой состав. Например, сплошные рубки, проводимые в хвойных насаждениях, создают благоприятные, но временные условия для зайца-беляка, лося, тетерева, но приводят к исчезновению глухаря. С точки зрения охотничьего хозяйства в лесу желательно разнообразие возрастов и пород. Постепенные рубки создают разреженные древостой, а это очень выгодно для повышения продуктивности угодий за счет подлеска и растений почвенного покрова (роль осветления).

Но есть и существенная оборотная сторона – в лесу чаще создается и повторяется нежелательная обстановка людности и беспокойства при лесоразработке, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения (не один раз, а при каждом приеме).

Вышеизложенное в полной мере относится к различным рубкам ухода, осветления, санитарным уборкам и др.

Большое влияние на динамику численности охотфауны оказывает сельскохозяйственная деятельность. Максимальный урон охотхозяйству наносится нерегулируемым сенокошением и пастьбой скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, так как в большинстве случаев он проводится в лучших стациях обитания. Пастьба скота приводит к гибели подлеска и подроста, что ведет к исчезновению охотфауны, так как звери и птицы лишаются всех трех главных жизненных факторов – защитного, кормового и гнездового. Домашний скот, пасущийся в лесу, представляет серьезную опасность, как возможный источник заражения диких животных различными заболеваниями. Особую тревогу вызывают случаи неквалифицированного применения химических средств, удобрений, как в сельскохозяйственных угодьях, так и в лесу. В целях предотвращения гибели диких животных необходимо строго соблюдать установленные нормы и правила применения ядохимикатов и удобрений. Сельскохозяйственные организации должны применять современную биологически обоснованную технологию, которое уменьшает отрицательное влияние на охотфауну. В частности, сенокошение и уборку зерновых необходимо начинать с центра поля. В этом случае молодые особи охотничьих животных будут отжиматься к периферии и смогут избежать попадания в зону работы сельхозтехники.

Поверхностные воды. Балахнинское охотничье хозяйство расположено в бассейне р.Волги. Длина береговой линии р.Волга в пределах Балахнинского района составляет около 36 км.

Реки, протекающие по территории хозяйства, относительно невелики. Наиболее крупные из них р.Черная – 23 км, р.Трестьянка – 16 км. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет. Озера ледникового и карстового происхождения. В основном имею округлую форму, низкие берега. Многие из них бессточные. Наиболее крупными являются оз.Костичево, оз.Боровское, оз.Черносское. Пойма р.Волги от г.Заволжья до г.Балахны характеризуются наличием пойменных озер (оз.Черемисское, оз.Щукобор и др.).

Довольно значительные площади на территории хозяйства заняты залитыми водой картами выработанных торфяных месторождений.

Данные по ихтиофауне отсутствуют.

Государственный контроль за использованием охотничьих видов животных осуществляется Государственной службой учета охотничьих видов животных при Минсельхозпроде России, которая через территориальные органы (Управление Охотничьего хозяйства Нижегородской области) и охотопользователей ежегодно организует и проводит по единой методике зимние учеты охотничьих животных, а также сбор сведений для ведения Государственного Кадастра и мониторинга охотничьих животных.

Контроль за состоянием охотничьих ресурсов позволяет осуществлять постоянное слежение за состоянием популяций наиболее ценных и значимых видов (лось, кабан, волк). Численность охотничьих видов животных в последние годы находится в пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются в основном биотическими факторами (состоянием погодных условий в период зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий, пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк, серая ворона, бродячие кошки собаки, а также уровнем зимней подкормки и охраны от браконьеров.

Для оказания прямой помощи животным, улучшения их качественных характеристик и оптимизации их численности необходимо проводить следующие биотехнические мероприятия: устройство солонцов, откормочных площадок, организацию кормовых полей (овес, картофель), истребление ворон и волков; заготовку и выкладку соли и кормов, охрану охотничьих угодий.

Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных, лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности популяций.

Охрана животных должна осуществляться через создание лесополос, сохранение островков естественной растительности среди распаханных полей, регулирование выпаса и косьбы в местах массового выплода водоплавающих, применения загонного метода уборки урожая. Благодаря системе Федеральных и областных нормативных актов осуществляется рациональное использование охотничьих животных, регулируемое сроками охот, запретами и ограничениями, позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Рыбные запасы рыбохозяйственных водоемов продолжают эксплуатироваться в соответствии с решениями Комиссии по рыболовству при департаменте по охране природы и Управлению природопользованием Администрации Нижегородской области.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.

Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация ЗСО источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | организация водоохранных зон водных объектов; |
| - | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельсовета; |
| - | организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | соблюдение правил рыболовства; |
| - | предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и нормативных документах, регламентирующих ведение любительского и спортивного любительского рыболовства. |

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными источниками загрязнения почв являются предприятия, автомобильный транспорт, бытовые отходы.

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения ионами тяжелых металлов почв территории сельсовета отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

Согласно данным разведанные залежи полезных ископаемых на территории отсутствуют.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - - | “психологическое” загрязнение ландшафта; нарушения земель горными выработками; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

В процессе водной эрозии и дефляции почв нарушаются наиболее ценные сельскохозяйственные земли.

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций –автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок; |
| - - | благоустройство территорий промпредприятий; организация отвода дождевых вод; |
| - | канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация); |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв поселка и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Рекультивация территорий должна быть основана на результатах санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений. |

Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего целевого использования».

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей.

| - | регламентированное рекреационное освоение территории; |
| --- | --- |
| - | обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта; |
| - | охрана наиболее ценных ландшафтов; |
| - | учет при застройке природных особенностей ландшафта; |
| - | организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с учетом данных санитарно-эпидемиологической оценки почв территории сельсовета; |
| - | выбор резервных территорий под жилую застройку с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. |
| - | комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Автомобильный  транспорт

Зона шумового воздействия от трассы регионального значения Р 152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород определена в соответствии с классом автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарный разрыв, равный 100 метрам, соблюдаются не везде.

Для снижения уровня шумового воздействия от автотранспорта проектом предлагается:

| - | строительство объездной автодороги; |
| --- | --- |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог, проходящей через населенные пункты зеленых насаждений. |

Ожидаемый уровень шума на территории жилой застройки после выполнения вышеперечисленных шумозащитных мероприятий не будет превышать ПДУ звука согласно СНиП 23-03-2003.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. раздел IV.

Железнодорожный  транспорт

Другим источником шума на территории сельсовета является железнодорожный транспорт - железнодорожная ветка Заволжье-Нижний Новгород - III категории.

Интенсивность движения железнодорожного транспорта до пассажирской станции г.Заволжье составляет 20 пар/сут., в т.ч.:

| - | грузовых 9 пар/сут; |
| --- | --- |
| - | пригородных 11 пар/сут. |

Уровень эквивалентного шума по железнодорожной ветке Заволжье-Нижний Новгород составляет 77,5 дБА.

Согласно МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 санитарный разрыв от железнодорожной линии III категории составляет не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Согласно МДК 2-03.2003 п.4.10.4.5 при устройстве вдоль железнодорожной линии шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на основании акустического расчета, но не более чем на 50 м.

Проектом Генерального плана рекомендуется:

| - | выполнение расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) для определения зоны загрязнения; |
| --- | --- |
| - | организация минимально-допустимых разрывов от железнодорожной ветки Заволжье-Нижний Новгород (50-100 м) после выполнения в случае необходимости комплекса технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р. загрязняющих веществ, ПДУ, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой застройки, расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва; |
| - | благоустройство и озеленение санитарных разрывов в соответствии с п.3.5 СНиП 2.07.01-89*. |

Воздушный  транспорт

Также возможным источником шума на территории сельсовета может быть воздушный транспорт. Аэродромная зона, закрепленная за ИАС войсковой части 64347 расположена в районе д.Истомино.

Аэродром Правдинск в настоящее время для производства полетов не используется.

Однако, исключение его из числа аэродромов Военно-воздушных сил не планируется. В связи с этим при разработке генерального плана зону ограничения застройки в районе аэродрома Правдинск целесообразно устанавливать исходя из обеспечения требований безопасности полетов. Размещение объектов в районе аэродрома подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном воздушным законодательством Российской Федерации и СНиП 2.07.01-89* (письмо № 131/2/140 от 03.02.2009г. Минобороны России, тыл (военно-воздушных сил)).

Зоны (А, Б, Г), определяющие пригодность территории в окрестностях аварийного аэродрома РОСТО ДОСААФ для аварийной посадки ряда военных самолетов, вертолетов любого типа, спортивных самолетов к застройке из условий шума нанесены на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений» по материалам проекта пригородной зоны г.Нижнего Новгорода, выполненного ГПИ «Нижегородгражданпроект» в 1993 году.

Допустимые уровни шума в зонах согласно рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Время суток | Допустимые уровни шума в зонах, дБА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| День | LА экв. < 60 при пролетах LА экв. < 50 при опробовании двигателей LА < 80 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | 61 < LА экв. < 65 81 < LА < 85 | LА экв. > 65 LА > 85 |
| Ночь | LА экв. < 50 при пролетах LА экв. < 45 при опробовании двигателей LА < 70 | 51 < LА экв. < 55 81 < LА < 75 | 56 < LА экв. < 60 76 < LА < 80 | LА экв. > 60 LА > 80 |

В зоне А уровни авиационного шума соответствуют требованиям стандартных норм и СНиП 23-03-2003 для территории жилой застройки.

В зоне Б уровни авиационного шума соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88.

В зоне В уровни авиационного шума в дневное время соответствуют требованиям ГОСТ 22283-88, в ночное время – на 5 дБА выше установленных ГОСТ 2283-88.

Ограничения строительства в зонах приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Назначение | Строительство зданий в зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Жилые здания, детские дошкольные учреждения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума DLА = 25 дБА DLА = 30 дБА. |  | Запрещается |
| Поликлиники | Разрешается в части зоны с уровнями в дневное время LА экв. £ 55 дБА без ограничения LА экв. = 56-60 дБА с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 25 дБА | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Школы и другие учебные заведения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 30 дБА |  | Запрещается |
| Гостиницы, общежития | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей DLА = 20 дБА; DLА = 25 дБА; |  | Запрещается |
| Административные здания, проектные и научно- исследовательские организации | Разрешается | Разрешается | Разрешается | Разрешается при обеспечении необходимой звукоизоляции |

На территории МО «Шеляуховский сельсовет» в зоне Г от аэродрома находится жилая застройка д.Галкино, в зоне Б – д.Гумнищи.

Проектом генерального плана предлагается:

| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведением натурных обследований и измерений; |
| --- | --- |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне Б на территории жилой застройки д.Гумнищи, д.Галкино. |

Другим источником шума на территории сельсовета является электроподстанция «Коневская» 36/6 кВт. На электроподстанции установлены два трансформатора мощностью по 4 МВА. Уровень шума, создаваемый трансформаторами, равен 61,4 дБА. Санитарно-защитная зона, равная 60 метрам, соблюдается.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | на I очередь строительства расширение электроподстанции с установкой двух трансформаторов мощностью 31,5 МВа каждый (ожидаемый уровень шума 72 дБА); |
| --- | --- |
| - | организация санитарно-защитной зоны, равной 200 метрам, с учетом п.п.6.1; 6.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция. |

Санитарно-защитные зоны от ГРС и предприятий приняты с учетом их шумового воздействия (размеры указаны в таблице 2).

Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и показаны на чертеже «Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений».

6.2. Электромагнитные  излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом Генплана предусматривается:

| - | устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110; 220 кв; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20 м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | организация санитарно-защитных зон; |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы; |

6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По данным Верхне-Волжского Территориального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на территории сельсовета остается стабильной.

Гамма-фон на территории сельсовета – в пределах естественного.

По данным Государственных санитарных служб на территории сельсовета не выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории сельсовета расположены следующие действующие сельские кладбища:

| - | южнее д.Шеляухово; санитарно-защитная зона, равная 50 метрам соблюдается; |
| --- | --- |
| - | южнее д.Гумнищи; санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, соблюдается; |

Проектом Генерального плана предлагается:

| - | расширение существующего действующего кладбища (д.Гумнищи) на 2,25 га; |
| --- | --- |
| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от кладбищ, организация от кладбищ санитарно-защитных зон с последующим их благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| - | содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержание кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

7.2. Станция  по  борьбе  с  болезнями  животных

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории Балахнинского района ветлечебниц с содержанием животных, вивариев, питомников, кинологических центров, пунктов передержки животных нет.

7.3. Скотомогильники

Согласно данным ГУНО «Госветуправление Балахнинского района» (№ 235 от 25.07.08г.) на территории МО «Шеляуховский сельсовет» сибиреязвенных, действующих и закрытых скотомогильников нет.

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В настоящее время твердые бытовые отходы, образующиеся на территории МО «Шеляуховский сельсовет», поступают на полигон твердых бытовых отходов, расположенный южнее города Балахны на территории бывшего золоотвала ГО ГРЭС, в районе Сахаровских болот. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метрам соблюдается.

На территории МО «Шеляуховский сельсовет» места складирования отходов отсутствуют. В поселениях отсутствует централизованная канализация.

Всеми предприятия и организациями осуществляется сбор стоков в накопители (выгреба) с последующим вывозом для очистки на БОС ОАО «ЗМЗ» или БОС ОАО «Волга» (слив стоков, поступающих на БОС ОАО «Волга» осуществляется в г.Балахне, ул.Строителей, 1).

Механизированная уборка автодорог производится спецавтотранспортом г.Балахны.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, приложение 11, п.7.6 табл.1.2 с учетом численности населения территория, необходимая площадь участка для приема ТБО составляет на I очередь – 0,07 га, на расчетный срок – 0,57 га.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | поступление ТБО на полигон ТБО, расположенный южнее г.Балахны; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок на территории сельсовета, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на территории сельсовета на основании результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга; |
| - | строительство сливной станции; |
| - | организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | обеспечение на расчетный срок (2030 год) парком машин специального назначения согласно СНиП:  мусоровозы – 1 ед. (в т.ч. на I очередь (2015 год) – 1 ед.);  уборочные – 21 ед. (на I очередь);  ассенизационные – 1 ед. (на I очередь). |

Хранение спец.машин предлагается в гаражах и на базах спец.предприятий г.Балахны.

8.2. Промышленные  отходы

На территории сельсовета имеются объекты деревообрабатывающего производства и транспорта.

После выхода «Положение о порядке установления на территории области лимитов размещения отходов и выдаче разрешений природопользователям на захоронение, складирование, прием, передачу, использование отходов производства и потребления» от 27.02.95г. № 239-15 предприятия, организации города и района разработали проект «Лимитов» и получили «Разрешение на захоронение, складирование, прием, передачу и использование отходы производства и потребления».

В соответствии с выше указанным разрешением в настоящее время промотходы поступают для переработки, утилизации, нейтрализации на:

| - | специализированные предприятия г.Балахны, г.Кстово, г.Н.Новгорода; |
| --- | --- |
| - | работникам предприятия; |
| - | населению. |

Медицинские отходы поступают на переработку на специализированные предприятия города Нижнего Новгорода.

На территории Шеляуховского сельсовета располагается полигон промышленных отходов ОАО «ЗМЗ». Полигон занимает площадь около 20 га. Эксплуатируется с 1986 года. На полигоне размещаются отходы II-V классов опасности. Объем наколенных отходов составляет более 277 тыс.тонн. Санитарно-защитная зона, равная 1000 метрам, не соблюдается (в СЗЗ расположены садовые участки).

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В период с 2005-2007 г.г. заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями не регистрировалась.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, котрые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчитска площадей бульдозерами. сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
| - | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

| - | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |
| --- | --- |
| - | строительство сливной станции; |
| - | строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | при организации природных и городских зон отдыха, лесопарков, заказников, заповедников необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
| - | оборудование в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети; |
| - | организация водоохранных зон водоемов; |
| - | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории сельсовета выполнено с целью сохранения природного комплекса сельсовета и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию города можно разделить на следующие зоны:

| - | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; |
| - | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |
| - | охранные зоны ЛЭП напряжением 35-220 кВ; |
| - | шумовая зона «Г» от аэродрома; |
| - | Государственный природный биологический заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» (II участок). |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006г., правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01-89*, Положением о Государственном природном биологическом (орнитологическом) заказнике регионального (областного) значения.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов; |
| --- | --- |
| - | водоохранные зоны водотоков и водоемов (проточных); |
| - | санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов; |
| - | шумовые зоны от электроподстанции, автодорог; шумовая зона «Б» от аэродрома; |
| - | зоны специального назначения от кладбищ; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, Волдного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004.

|  | III зона – градостроительного регулирования. |
| --- | --- |

Зона включает территориальные зоны сельсовета, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется «Градостроительным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в сельсовете необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | выполнение проектов санитарно-защитных зон от производственных площадок; |
| --- | --- |
| - | организация единых санитарно-защитных зон от производственных, коммунально-складских зон и отдельно расположенных предприятий с проведением мероприятий по их озеленению и благоустройству согласно проекту; |
| - | канализование населенных пунктов сельсовета, строительство сливной станции; |
| - | организация зон санитарной охраны артезианских скважин с учетом проектного водопотребления сельсовета; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация прибрежных защитных полос и водоохранных зон рек, озер; |
| - | реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка проектов рекреационных зон сельсовета; |
| - | выполнение для стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов с комплексом шумозащитных мероприятий в самих транспортных средствах для определения зоны загрязнения с последующим проведении натурных обследований и измерений; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от аэродрома проведение комплекса шумозащитных мероприятий в зоне «Б» на территории жилой застройки. |

Глава  VII

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ. БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ.

СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 7402,0 | 7402,0 | 7402,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 711 | 1401 | 5181 |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 711 | 711 | 711 |
|  | - в многоэтажной застройке для г.Заволжья | -«- | - | 500 | 4150 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 190 | 320 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 23,6 100,0 | 45,4 100,0 | 143,3 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | 23,6 100,0 | 23,6 52,0 | 23,6 16,5 |
|  | - новое строительство | -«- | - | 21,8 48,0 | 119,7 83,5 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 23,6 100,0 | 45,4 100,0 | 143,3 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажная (индиви- дуальная, малоэтажная) | -«- | 23,6 100,0 | 34,4 75,8 | 48,8 34,1 |
|  | - 9-ти этажная | т.м2общ.пл. % | - | 11,0 24,2 | 94,5 65,9 |
| 3.3. | Новое строительство | -«- | - | 21,8 100,0 | 119,7 100,0 |
|  | - индивидуальная, малоэтажная | -«- | - | 10,8 49,5 | 25,2 21,1 |
|  | - количество домов | единиц | - | 30 | 110 |
|  | - 9-ти этажная | -«- | - | 11,0 50,5 | 94,5 78,9 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  | - | - |
|  | - в муниципальных образования | -«- | 23,6 | 33,2 | 33,2 |
|  | - в многоэтажной застройке для г.Заволжья | -«- | - | 22,0 | 22,8 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 58,6 | 60,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 3,6 | 7,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 т.чел. | - | 50 36 | 280 53 |
| 4.2. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2торг.пл. на 1 т.чел. | 86,2 121 | 1336,2 953 | 1556,2 300 |
| 4.3. | Предприятия обществен- ного питания | пос.мест на 1 т.чел. | 30 42 | 30 21 | 210 40 |
| 4.4. | Спортзал | м2 пл.пола на 1 т.чел. | - | - | 540 104 |
| 4.5. | Бассейн | м2 зерк.воды на 1 т.чел. | - | - | 400 77 |
| 4.6. | Досуговые и культурно- развлекательные центры | мест на 1 т.чел. | 150 210 | 150 107 | 350 68 |
| 4.7. | Пожарное депо | объект маш. | __1__ 1 | __1__ 1 | __1__ 3 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 3,6 | 5,8 | 5,8 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | - | 4,0 28,6 | 33,5 64,6 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога регионально- го значения | км | 17,6 | 16,6 | 16,6 |
| 7.2. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 2,7 | 5,1 | 5,1 |
| 7.3. | Автодорога местного значения | км | 1 | 3,7 | 3,7 |
| 7.4. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7.5. | Автодороги промышлен- ного назначения | км | - | 3,4 | 3,4 |
| 7.6. | Автомобильные мосты, путепроводы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.7. | Автомобильная развязка в 2-х уровнях | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.8. | АЗС | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.9. | Станции технического обслуживания | пост | - | 2 | 2 |
| 7.10. | Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
| 7.11. | Гаражи | бокс | - | 100 | 1100 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,002 | 248 | 374 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 0,45 | 8,0 | 14,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | - | 5,8 | 187 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | - | 11,7 | 23,6 |
| 10. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1. | Расход тепла всего: | МВт | 0,55 | 1,77 | 4,1 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 1,22 | 3,55 |
| 10.2. | Протяженность теплотрассы | км | 0,5 | 0,5 | - |
| 11. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход газа всего | тыс.нм3 год | 493,06 | 911,13 | 2777,03 |
|  | - в том числе на промышленность | -«- | 23 | 24,2 | 25,3 |
| 11.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 9,0 | 16,0 | 19,0 |
| 12. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 12.1. | Количество силовых распределительных пунктов | шт. | - | 1 | 1 |
| 12.2. | Количество трансформа- торных подстанций | шт | 7 | 11 | 17 |
| 12.3. | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 885 | 2400 |
| 13. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество телефонов | шт. | 116 | 386 | 1876 |
| 14. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 14.1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 205,7 | 2143,7 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | 2,80 |
|  | в) крепление откосов насыпи | км | - | - | 3,56 |
| 14.2. | Защита от подтопления: устройство дренажа | га | - | 3,0 | 23,2 |
| 14.3. | Расчистка водоемов | га | - | 0,33 | 13,21 |
| 14.4. | Реконструкция водопро- пускного сооружения | шт. | - | 1 | 1 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 112,5 | 161,5 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 112,5 | 144,5 |
| - | 9 этажная застройка | - | 17,0 |
| 2. | Резерв многоквартирной жилой застройки | - | 21,0 |
| 3. | Резерв усадебной и коттеджной жилой застройки | - | 95,0 |
| 4. | Территория общественно- деловых зон | 1,2 | 16,7 |
| 5. | Территория производственных зон | 38,0 | 113,0 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 38,0 | 63,0 |
| - | санитарно-защитная зона в том числе | - | 50,0 |
| 6. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры | 80.0 | 83,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 35,0 | 38,0 |
| - | территория железной дороги | 25,0 | 25,0 |
| - | линия ЛЭП | 20,0 | 20,0 |
| 7. | Рекреационные зоны | 3244,0 | 3363,9 |
| - | леса | 3244,0 | 3244,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | - | 33,5 |
| - | лугопарк | - | 86,4 |
| 8. | Территория сельскохозяйственного использования | 2562,9 | 2183,8 |
| - | коллективные сады | 296,0 | 296,0 |
| 9. | Водное пространство | 1353,0 | 1353,0 |
| 10. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 3,6 | 5,8 |
| 11. | Прочие территории | 6,8 | 5,3 |
|  | Итого: | 7402,0 | 7402,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 100,4 | 583,2 | 42,5 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 38,2 | 222,0 | 16,2 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 62,0 | 359,9 | 26,3 |
|  | - электроснабжение | 10,4 | 60,4 | 4,4 |
|  | - связь | 19,8 | 115,0 | 8,4 |
|  | - теплоснабжение | 16,0 | 92,7 | 6,8 |
|  | - газоснабжение | 0,4 | 2,2 | 0,2 |
|  | - канализация | 10,0 | 58,1 | 4,2 |
|  | - водоснабжение | 4,0 | 23,2 | 1,7 |
|  | - озеленение и благоустройство | 1,4 | 8,3 | 0,6 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 18,0 | 104,5 | 7,6 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 17,4 | 101,0 | 7,4 |
|  | Итого: | 236,0 | 1370,6 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и налогам. При конкретном проектировании

- 1. Климат

- 1.1. Физико-географические  и  климатические  условия

Территория Шеляуховского сельсовета расположена в северной части Балахнинского района и примыкает к южной границе г. Заволжье.

Рассматриваемая территория расположена на правобережье реки Волги.

Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

- 1.2. Температура  воздуха  и  глубина  промерзания  почвы

Средняя годовая температура воздуха +3,0 0С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 38,0 0С. Абсолютный минимум -44,0 0С. Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанциям г. Городец и                г. Балахна приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

| Месяц Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городец | -11,8 | -11,7 | -6,2 | 3,2 | 11,1 | 16,2 | 18,1 | 16,2 | 10,4 | 3,4 | -3,4 | -9,4 | 3,0 |
| Балахна | -11,7 | -11,6 | -5,6 | 3,5 | 11,3 | 16,5 | 18,2 | 16,3 | 10,6 | 3,4 | -3,2 | -8,9 | 3,2 |

Продолжительность безморозного периода 136 – 144 дня.

Почва в среднем промерзает на глубину до 90 см., наибольшая наблюденная глубина промерзания 138 см. Максимальная глубина промерзания  суглинков – 1,5 м., для супесей и мелкозернистых песков – 1,8 м.

- 1.3. Осадки

С осадками в среднем за год наблюдается около половины дней. В число дней с осадками вошли и такие, когда они были кратковременными, а сумма осадков не превышала 0,5 мм.

Число дней с осадками 10 мм и более 10÷12, а с количеством осадков 20мм и более 2÷3 дня в год.

Осадков выпадает в среднем 520÷540 мм в год.

На теплый период года приходится 70 % осадков.

- 1.4. Снежный  покров

Число дней со снежным покровом – 153. Появление первого снежного покрова возможно еще в сентябре месяце, однако вероятность его появления в это время небольшая. Наиболее вероятно его образование в конце октября. В середине ноября обычно образуется устойчивый снежный покров. Верхний слой почвы к этому времени промерзает на глубину до 20 см.

Высота снежного покрова средняя – 33 см, максимальная – 58 см, минимальная – 17 см.

- 1.5. Влажность  воздуха

Влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяным паром, которая изменяется в течение года и суток.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 78 %, наибольшее ее значение в ноябре-декабре – 83÷86 %, наиболее низкое в мае-июле – 66 %.

- 1.6. Ветровой  режим

На рассматриваемой территории циклоническая деятельность является преобладающей в течение большей части года.

Прохождение циклонов с запада на восток обуславливает  преобладание зимой и осенью юго-восточного, юго-западного и южного ветра, летом – наблюдается более равномерная интенсивность ветра всех направлений с небольшим преобладанием западных ветров.

- 1.7. Радиационный  баланс

Суммы радиационного баланса приводятся по наблюдениям на станции Нижний Новгород – Мыза.

Период с положительным радиационным балансом составляет около 8 месяцев.

Переход радиационного баланса от отрицательных значений к положительным происходит в марте, а переход от положительных к отрицательным значениям отмечается в конце октября, начале ноября.

Месячные и годовые суммы радиационного баланса (ккал/см2) по ст. Нижний Новгород – Мыза, см. таблицу.

Таблица

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,6 | -0,4 | 0,7 | 4,8 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 6,0 | 3,1 | 0,6 | -0,6 | -0,7 | 37,6 |

- 1.8. Гидротермический  коэффициент  (ГТК)

Суммы положительных температур воздуха за период с температурой выше 10 0С, суммы осадков и ГТК приведены в нижеследующей таблице:

Таблица

| Административный район Агроклиматический район | Сумма температур > 100 | Сумма осадков |  | Гидротерми-ческий коэффициент (ГТК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за период с > 100 | за год |  |
| Балахнинский 3 – прохладный | 2000–2100 | 275–325 | 500–600 | 1,4–1,2 |