Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генеральный  план  Муниципального образования

«р.п.Гидроторф» Балахнинского района

Нижегородской  области

Материалы утверждаемой части проекта генерального плана

Материалы по обоснованию проекта

ТОМ  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2012 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генеральный  план  Муниципального  образования

«р.п. Гидроторф»  Балахнинского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация МО р.п. «Гидроторф»

Стадия: ГП

февраль 2012 г.

Заказ № 1

Инв. № ___

| Генеральный директор |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник ОГП |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2012 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отделения Генплана области |  | - Валуйская Н.А. |
| Вед. инженер |  | - Иудин А.В. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |  |
| Руководитель группы (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Руководитель группы (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Вед. инженер (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер I категории (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| ИТМ ЧС |  |  |
| Главный специалист инженерной подготовки | - Воробьева Т.П. |  |
| Вед. инженер | - Иудин А.В. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Руководитель группы | - Садилова Е.Б. |  |
| Инженер I категории | - Демидов Н.С. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Руководитель группы (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Вед. инженер | - Иудин А.В. |  |
| Инженер I категории | - Демидов Н.С. |  |
| Вед. инженер | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер I категории | - Малышева М.А. |  |
| Рук.группы компьютерной печати | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет-ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Карта размещения МО «р.п. Гидроторф» в административном районе | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 3. | Карта ограничений использования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 4. | Карта границ земель различных категорий и землепользования | н/с |  | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 5. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж) | нс | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 6. | Сводная карта. Проектный план. Зонирование территории | н/с | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 7. | Карта развития объектов социальной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 8. | Карта развития объектов Транспортной инфраструктуры | н/с | 1:10000 | -«- |  | Обосновы- вающая часть проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водоснабжение, бытовая и дождевая канализация) | н/с | 1:10000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 10. | Карта развития объектов и сетей инженерно- технического обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:10000 | Бумага, |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 11. | Схема развития объектов и сетей инженерно- технического обеспечения (электроснабжение, связь) | н/с | 1:10000 | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |
| 12. | Карта границ территорий, подверженных риску возникно- вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |  | -«- |  | Утверж- даемая часть проекта |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования | 10 13 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 15 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенных пунктов поселения | 15 |
|  | 2-2. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 16 |
|  | 2-2.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 16 |
|  | 2-2.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
|  | 2-2.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 18 |
|  | 2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 20 |
|  | 2-2.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 21 |
|  | 2-3. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства | 23 |
|  | 2-4. Основные технико-экономические показатели | 26 |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта |  |
| Глава I |  |  |
| 1. 2. | Общие сведения об объекте проектирования. Объекты культурного наследия на территории МО «р.п. Гидроторф» |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Земельные ресурсы. |  |
| II.2. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрогеология |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: р.п. Гидроторф, д.Замятино, д.Яснево, д.Гриденино, д.Рылово, д.Каданово, д.Чуркино, д.Тычинино, д.Шалимово, д.Алферово, д.Ватагино, д.Бабье |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| Глава IV | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| Глава V | Инженерная инфраструктура |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Теплоснабжение |  |
| V.4. | Газоснабжение |  |
| V.5. | Электроснабжение |  |
| V.6. | Связь |  |
| Глава VI | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.4. Родники |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда 4.2. Особо охраняемые природные территории 4.3. Животный мир |  |
| VI.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
|  | 5.1. Загрязнение почв 5.2. Нарушенные территории 5.3. Проектные предложения |  |
| VI.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 6.1. Шум 6.2. Электромагнитные излучения |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов |  |
|  | 7.1. Кладбища 7.2. Ветеринарная лечебница 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 8.1. Бытовые отходы 8.2. Промышленные отходы |  |
| VI.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка |  |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории |  |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VII | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Глава VIII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава IХ | Технико-экономические показатели. I очередь строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана Муниципального образования «р.п. Гидроторф» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации р.п. Гидроторф в соответствии с заданием на разработку проекта от 2011 г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселения; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - - | Проект выполнен в соответствии с требованиями: Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; Земельного кодекса Российской Федерации; |
| --- | --- |
| - | Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов за № 492 2010 года; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Согласно письму администрации муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» (далее МО «р.п. Гидроторф») от 20.03.2014 года №300, в соответствии с решением комиссии по землепользованию и застройке  МО «р.п. Гидроторф» в генеральный план МО «р.п. Гидроторф» внесены следующие изменения:

В границах земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, расположенного в районе д.1А д. Рылово изменены зона природного ландшафта и зона сельскохозяйственного использования на зону застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками.

Согласно письму администрации муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» (далее МО «р.п. Гидроторф») от 10.12.2014 года №1510, в соответствии с решениями комиссии по землепользованию и застройке  МО «р.п. Гидроторф» в генеральный план МО «р.п. Гидроторф» внесены следующие изменения:

В границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0040106:13 площадью 46510,00 кв.м., находящегося в собственности ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для глубоко умственно-отсталых детей» по адресу: Нижегородская область, Балахниский район, д. Рылово изменена часть зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками, малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей), среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 этажей), попадающая в санитарно-защитную зону от предприятий производственной зоны (подлежит выносу), изменена часть зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками, изменена часть зоны сельскохозяйственного использования, изменена часть зоны застройки индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками, проектная, изменена часть общественно-деловой зоны (территория центра и подцентра (зона деловой и коммерческой активности), изменена часть зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений на зону учреждений здравоохранения.

В границах земельных участков, предназначенных для размещения объектов, связанных с отправлением культа, частично изменены различные виды зон на зону

центра и подцентра (зона деловой и коммерческой активности) в населенных пунктах: д. Гриденино, д. Яснево, д. Каданово, д. Рылово, д. Бабье, д. Алферово, д. Тычинино, д. Шалимово, д. Чуркино, д. Замятино.

В границах земельного участка, предназначенного для строительства подъездного железнодорожного пути не общего пользования к производственной площадке, расположенной по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 изменена часть санитарно-защитной зоны, изменена часть зоны транспортной инфраструктуры (автодороги межмуниципального значения), на зону транспортной инфраструктуры (железная дорога, подъездные железнодорожные пути).

В границах земельного участка, предназначенного для строительства внешних сетей электроснабжения и теплоснабжения от источников генерации электро и теплоэнергии ООО «Балахнинская ТЭЦ-1» до потребителей производственной зоны р.п. Гидроторф предусметрено строительтво кабельной линии напряжением 6 кВ.

В границах земельного участка, предназначенного для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения промзоны ООО «Балахнинская ТЭЦ-1», расположенной по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 предусмотрено строительство газопровода высокого давления 1-ой категории.

В границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050101:482 площадью 692072 кв.м., находящегося в собственности ООО «Реал-Инвестпром» по адресу Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 предусмотрено размещение зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности.

В границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050101:478 площадью 5780 кв.м., находящегося в собственности ООО «Реал-Инвестпром» по адресу Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 предусмотрено размещение зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности.

В границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050101:381 площадью 8957 кв.м., находящегося в собственности ООО «Реал-Инвестпром» по адресу Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 предусмотрено размещение зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности.

В границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050101:481 площадью 16605 кв.м., находящегося в собственности ООО «Реал-Инвестпром» по адресу Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 предусмотрено размещение зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности.

В соответствии с решением Комиссии по подготовке правил землепользования  и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 22 января 2015 года в генеральный план муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области внесены следующие изменения:

- в части изменения функционального зонирования территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050310:9 площадью 36051,00 кв.м в р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д.2 с зоны «озелененные территории общего пользования», зоны «спортивных сооружений» на зону «образовательных и воспитательных учреждений» для строительства школы на 900 мест;

- в части изменения функционального зонирования территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050310:108 площадью 2670,00 кв.м в р.п. Гидроторф, ул. Центральная, д.4 с зоны «образовательных и воспитательных учреждений» на зону «застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный)» для строительства многоквартирного жилого дома под расселение граждан из аварийного жилого фонда;

- в части изменения функционального зонирования территории в границах земельного участка с кадастровым номером 52:17:0050310:107 площадью 2670,00 кв.м в р.п. Гидроторф, ул. Школьная, д.1 с зоны «образовательных и воспитательных учреждений» на зону «застройка индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками».

Глава  1

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории Муниципального образования являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования Муниципального образования «р.п. Гидроторф» Балахнинского района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления. Территориального планирование Муниципального образования – планирование развития ее территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления Муниципального образования через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане Муниципального образования предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана Муниципального образования «р.п. Гидроторф» Балахнинского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной самообеспеченности.

1.2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория МО «р.п. Гидроторф» Балахнинского района Нижегородской области  расположена в центральной части Балахнинского района, к западу от города Балахна (примыкая к его границе).

Связь населенных пунктов (1 рабочий поселок и 11 деревень), расположенных на территории муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по автомобильным дорогам:

| - | межрегионального значения Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер; |
| --- | --- |
| - | межрегионального значения Большие Могильцы-Конево; |
| - | регионального значения Шопша-Иваново-Н.Новгород (22 ОП Р322Р-0152); |
| - | межрегионального значения Подъезд к д. Рылово-д.Замятино от а/д Большие Могильцы-Конево; |
| - | межрегионального значения Подъезд к д.Тычинино-д.Шалимово от а/д Большие Могильцы-Конево |
| - | межрегионального значения Бурцевский карьер-Шалимово |
| - | межрегионального значения Замятино-Чуркино-Бабье-Шурлово |
| - | межрегионального значения Подъезд к п.Механического завода от а/д Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер |
| - | межрегионального значения Подъезд к д.Гриденино-д.Яснево от а/д Большие Могильцы-Конево |

Территория  МО «р.п. Гидроторф» граничит:

| - | с севера – с сельским поселением МО «Кочергинский сельсовет»; |
| --- | --- |
| - | с северо-востока – с МО г.Балахна; |
| - | с востока - с МО г.Балахна; |
| - | с юго-востока - с МО г.Балахна; |
| - | с юга - с МО «р.п. Малое Козино». |

Территория муниципального образования составляет 11813,16 га.

Описание  границ  муниципального  образования

«рабочий  поселок  Гидроторф»

Граница МО проходит с юга по правому берегу р.Жужла до юго-западной просеки 49 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза. Далее на северо-запад по юго-западным просекам 49, 48 лесных кварталов Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза, далее по восточной просеке 48 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза, по северным просекам лесных кварталов 47, 58, 57, 56, 55 Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза, затем идет на север по восточной просеке 147 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на запад по северной просеке 147 квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на север по восточным просекам лесных кварталов 141, 135 Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, затем на запад по северной просеке 135 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на юг по восточной просеке 135 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза до северо-восточной границы 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на северо-запад по северо-восточной, северным просекам 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на северо-запад по северо-восточной, северной просекам 134 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на запад по северной просеке 133 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на север по западным просекам 25, 118, 110, 101 лесных кварталов Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, деле на северо-восток по северо-западной границе 101 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на северо-запад по западной просеке 89 лесного квартала Бурцевского лесничества Балахнинского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой Могильцы-Конево, далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Могильцы-Конево до западной границы 79 лесного квартала Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на север по западным просекам 79, 76, 75 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, далее по южной, западной просекам 74 лесного квартала Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, затем поворачивает на северо-восток по северным просекам 74, 73 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на юго-восток по юго-западным просекам 68, 36 лесных кварталов Правдинского лесничества Балахнинского лесхоза, далее на юг вдоль мелиоративной канавы, расположенной на землях фонда перераспределения (бывшие земли Чернораменской птицефабрики), затем поворачивает на северо-восток по северным границам земель сельскохозяйственного назначения (фонда перераспределения), затем проходит на юго-восток (проселочная дорога (бывшая ветка узкоколейной железной дороги)) с переходом на северные границы земельных участков садоводческих товариществ № 2, № 1 АО «Локомотив». Далее проходит на север, северо-восток по северо-западной, северной, северо-восточной и восточной границам р.п.Гидроторф, далее на юго-восток по восточной границе водоотводного канала и на юг по западной границе линии ЛЭП и южной границе 29 лесного квартала Лукинского лесничества Балахнинского лесхоза.

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ  И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: I очередь – срок реализации до 2020 года, перспективный период – до 2035 года.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья по планируемому размещению объектов капитального строительства местного значения.

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов

МО р.п. Гидроторф

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов за счет категории земель сельскохозяйственного назначения:

- д. Гриденино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 49,9 га с восточной, северо-восточной, южной и юго-западной части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов.

- д. Рылово, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 28,0 га с северо-восточной, юго-восточной, юго-западной и северо-западной  части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а также резервов рекреационной зоны.

- д. Каданово, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 37,8 га с северной, северо-восточной, юго-восточной, западной и северо-западной  части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов.

- д. Замятино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 6,9 га с северо-восточной части деревни под  резервы  индивидуальной жилой застройки.

- д. Тычинино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 17,4 га с северной и южной части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов.

- д. Ватагино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 81,1 га с северной, северо-восточной, северо-западной, южной  частей деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а так же резервов рекреационной зоны.

- д. Бабье, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 40,9 га с южной, юго-восточной и западной  части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов.

- д. Чуркино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 13,7 га с южной, юго-восточной и западной  части деревни под зону  индивидуальной жилой застройки и ее резервов.

- р.п. Гидроторф, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки  общей площадью 450,0 га с юго-западной и западной  части рабочего поселка  под резервы производственной зоны, зону дачного строительства и существующую производственную и транспортную зону.

Проектом генерального плана изменение границ категории земель лесного фонда не предусматривается.

Предложения  по  изменению  границ  различных категорий

| 1. | Изменение границ населенных пунктов с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью 686,5 га. |
| --- | --- |
| 2. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности общей площадью 6,0 га в районе д. Замятино (1,0 га) и на территории бывшего ООО «Нижегородский бройлер» (5,0 га); |
| 3. | Изменение границ населенных пунктов с переводом земель промышленности, энергетики, транспорта и т.д. в земли населенных пунктов общей площадью 40,2 га. |

2.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального

строительства  местного  значения

2-2.1 Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта

На первую очередь строительства предлагается:

- развитие сети основных улиц путем их реконструкции, модернизации и увеличения протяженности на 0,6 км;

- ликвидировать гаражный массив на ул. Мелиораторов из-за несоблюдения санитарно-защитной зоны;

-  строительство гаражного массива на 40 м/м на ул. Больничная;

-  организовать парковки для временного хранения автотранспорта в районе существующих и проектных кладбищ;

- организовать станцию технического обслуживания (СТО) на автомобильной дороге межмуниципального значения Большие Могильцы - Конево на один пост (0,1 га);

- организовать станцию технического обслуживания (СТО) на ул. Административная (р.п. Гидроторф) – восемь постов (0,8 га)

- строительство подъездных железнодорожных путей – подъездных и технологических путей с маневровым характером движения и погрузочно-разгрузочных путей III-п категории от ПК 70+79,31 по подъездному пути необщего пользования ООО «Балкум» до границы территории ЗАО «Реал-Инвест», расположенной по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д. 16;

- устройство железнодорожного переезда на участке пересечения планируемых подъездных железнодорожных путей с существующей автодорогой общего пользования 4-ой категории (Балахна – Гидроторф - Бурцевский карьер) в районе поселка Гидроторф.

На расчетный срок предлагается:

-  строительство автомобильной дороги регионального значения (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье, протяженностью 6,4 км;

-   организовать автомобильную развязку в двух уровнях на пересечении автомобильных дорог (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье и (22 ОП МЗ 22Н-0312) Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер;

- строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3+825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0322) Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер;

- развитие сети межмуниципальных автомобильных дорог путем их реконструкции, модернизации и увеличения протяженности на 0,5 км;

- развитие сети местных автомобильных дорог путем их реконструкции, модернизации и увеличения протяженности на 0,8 км;

-  организованный гаражный массив на ул. Больничная расширить на 452 м/м;

- организовать станцию технического обслуживания автомобилей на ул. Административная на пять постов (0,5 га).

2-2.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения р.п.Гидроторф:

| - | строительство второго (резервного) водовода от водозабора до водопроводных очистных сооружений; |
| --- | --- |
| - | строительство водовода в две нитки от водопроводных очистных сооружений до г.Балахны; |
| - | капремонт участка водопровода (d 160 мм, L=1км) от очистных сооружений до г.Балахны (район ОАО”Мехзавод”); |
| - | капитальный ремонт водопровода по ул.Садовая; |
| - | капитальный ремонт водопровода в районе ул.Южная – ул.Административная; |
| - | строительство водопровода на I очередь – 1,3 км; на расчетный срок – дополнительно 0,2 км; |

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

| - | строительство подземных водозаборов д.Замятино, д.Гриденино и д.Тычинино (водоснабжение д.Рылово, д.Чуркино, д.Бабье, д.Ватагино предусматривается от водозабора д.Замятино); |
| --- | --- |
| - | строительство водопровода в д.Замятино, д.Гриденино, д.Тычинино, Рылово, д.Чуркино, д.Бабье, д.Ватагино на I очередь – 32,8 км; на расчетный срок – дополнительно 5,1 км; |
| - | реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей с учетом перспективного жилищного строительства; |
| - | подключение к водопроводу жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания. |

Канализация

Развитие систем бытовой канализации р.п.Гидроторф и сельских населенных пунктов:

| - | строительство очистных сооружений к северу от д.Рылово (на I очередь) для д.Замятино, д.Рылово, д.Бабье, д.Ватагино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Чуркино ; |
| --- | --- |
| - | капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС р.п.Гидроторф до очистных сооружений г.Балахны (по рекомендациям ООО “Быт-Сервис” № 367 от 09.04.2012); |
| - | строительство канализационных сетей в р.п.Гидроторф на I очередь – 5,3 км; на расчетный срок – дополнительно 0,4 км. |
| - | строительство канализационных сетей в д.Замятино, д.Рылово, д.Бабье, д.Ватагино, д.Гриденино, д.Тычинино, д.Чуркино на I очередь – 27,0 км; на расчетный срок – дополнительно 3,1 км. |
| - | подключение неканализованного жилого фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением, к системе поселковой канализации; |

2-2.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана МО «Гидроторф» предусматривается:

| - | оборудование индивидуальной малоэтажной и существующей коттеджной застройки индивидуальными котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими на газовом топливе - 1113 единицы, в том числе на первую очередь – 1007 единицы. |
| --- | --- |

По р.п. Гидроторф:

| - | строительство для дошкольного учреждения на первую очередь котельной мощностью 0,26 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для общеобразовательного учреждения на расчетный срок котельной мощностью 0,3 МВт; |
| - | строительство для поликлиники и аптеки на расчетный срок котельной мощностью 0,23 МВт; |
| - | строительство для 2-х магазинов на первую очередь 2 котельные мощностью 0,083 МВт каждая; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,66 МВт; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на расчетный срок котельной мощностью 0,38 МВт; |
| - | строительство для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной мощностью 0,076 МВт; |
| - | строительство для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок котельной мощностью 0,16 МВт; |
| - | строительство для спортзала на расчетный срок котельной мощностью 0,086 МВт; |
| - | строительство для административного здания на расчетный срок котельной мощностью 0,13 МВт; |
| - | строительство для пожарного депо на первую очередь котельной мощностью 0,23 МВт; |
| - | строительство для бани на первую очередь котельной мощностью 0,35 МВт; |
| - | строительство для торгового центра городского значения на расчетный срок котельной мощностью 21,1 МВт; |
| - | ликвидация существующих 3-х ЦТП на расчетный срок; |
| - | ликвидация магистральных тепловых сетей 4,5 км в границах проектирования на расчетный срок; |
| - | строительство для жилого фонда 3-х котельных на расчетный срок по ул. Административная, ул. Садовая, ул. Сергеевка мощностью 16,5 МВт, 5,25 МВт, 0,18 МВт; - строительство тепловых сетей 1,18 км на первую очередь от ООО «Балахнинская ТЭЦ-1» до потребителей промзоны ООО «Балахнинское стекло». |

По д. Рылово:

| - | строительство для магазина на первую очередь котельной мощностью 0,033 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,12 МВт; |
| - | строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котельные мощностью 0,034 МВт каждая, в том числе на первую очередь 1 котельная; |
| - | строительство для отделения связи и пожарного депо на первую очередь 2 котельные мощностью 0,06 МВт каждая; |
| - | реконструкция котельной для ГУ «Замятинский ДДИ с заменой котлов и переводом ее на газовое топливо на первую очередь мощностью 1,4 МВт. |

По д. Замятино:

| - | строительство для ФАП с аптекой на первую очередь котельной мощностью 0,047 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для магазина на первую очередь котельной мощностью 0,034 МВт; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,16 МВт; |
| - | строительство для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной мощностью 0,034 МВт. |

По д. Чуркино:

| - | строительство для ФАП с аптекой на первую очередь котельной мощностью 0,047 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,033 МВт; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на расчетный срок котельной мощностью 0,078 МВт; |
| - | строительство для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок котельной мощностью 0,034 МВт. |

По д. Гриденино:

| - | строительство для магазина на первую очередь котельной мощностью 0,08 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,1 МВт. |

По д. Тычинино:

| - | строительство для дошкольного учреждения на первую очередь котельной мощностью 0,28 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для общеобразовательного учреждения на первую очередь котельной мощностью 0,17 МВт; |
| - | строительство для ФАП с аптекой на первую очередь котельной мощностью 0,047 МВт; |
| - | строительство для магазина на первую очередь котельной мощностью 0,08 МВт; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,22 МВт; |
| - | строительство для предприятия бытового обслуживания на первую очередь котельной мощностью 0,035 МВт. |

По д. Бабье:

| - | строительство для магазина на первую очередь котельной строительство мощностью 0,033 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,056 МВт. |

По д. Ватагино:

| - | строительство для магазина на первую очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» модель Vitоgas-100F мощностью 0,034 МВт; |
| --- | --- |
| - | строительство для предприятия общественного питания на первую очередь котельной мощностью 0,078 МВт; |
| - | строительство для СТО по ул. Административная котельной мощностью 1,8 МВт на первую очередь; |
| - | строительство для СТО по автодороге Большие Могильцы-Конево мощностью 0,25 МВт на первую очередь; |
| - | строительство для СТО по ул. Административная мощностью 1,13 МВт на расчетный срок. |

2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения в МО «р.п. Гидроторф»:

| - | строительство газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа – 2,0 км на расчетный срок; |
| --- | --- |
| - | строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 20,5 км, в том числе на первую очередь 16,0 км; |
| - | строительство газопровода высокого давления 1 категории 5,3 км на первую очередь для газоснабжения производственной площадки ООО «Балахнинская ТЭЦ-1», расположенной по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф, ул. Административная, д.16 |
| - | ликвидация магистрального газопровода 7,5 км в границах проектирования на расчетный срок; |
| - | строительство ПГБ – 16 единиц, в том числе на первую очередь – 12 единицы. |

Электроснабжение

- Реконструкция и техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ Бурцево с установкой 3 шт. элегазовых выключателей 110 кВ – на I очередь;

- реконструкция и техническое перевооружение ПС-35/6 кВ Гриденинская с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА – на I очередь;

- сооружение силового распределительного пункта напряжением 6 кВ с ТП-6/0,4 кВ;

- сооружение 25 шт. ТП-6/0,4 кВ, в том числе 22 шт. – на I очередь;

- строительство 13,5 км. линий наружного освещения на ж/б опорах с применением светильников с натриевыми лампами, в том числе 8,0 км. – на I очередь;

- строительство 1,1 км кабельной линии напряжением 6 кВ на I очередь от ООО «Балахнинская ТЭЦ» до потребителей промзоны ООО «Балахнинское стекло».

Связь

- Монтаж 1110 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в населённых пунктах с новой застройкой, в том числе 1040 шт. - на I очередь.

2-2.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства социальной инфраструктуры

На территории МО р.п. Гидроторф на расчетный срок  получат развитие площадки нового жилищного строительства, которые будут размещаться в  р.п. Гидроторф, д. Ватагино, д. Рылово, д. Чуркино, д. Бабье, д. Тычинино, д.  Гриденино, Алферово здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 207,8 тыс. м2 в количестве 1201 дом. В том числе на первую очередь строительства 1101 дом общей площадью 191,8 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  населения проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольные учреждения на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в р.п. Гидроторф на 180 мест и в д. Тычинино на 75 мест, на 6 мест расширение существующего дошкольного учреждения в д. Рылово, в д. Ватагино на 60 мест, частное дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства на 17 мест в д. Замятино, в д. Гриденино на 23 места, в д. Бабье на 10 мест; общеобразовательное учреждение на расчетный срок строительства  на 900 мест в р.п. Гидроторф, на расчетный срок, в д. Тычинино на 170 мест.

После окончания первой очереди реализации общеобразовательного учреждения на 900 мест  в р.п. Гидроторф, существующая школа подлежит сносу по ветхости.

Учреждений здравоохранения, спортивных сооружений: на расчетный срок в р.п. Гидроторф поликлиника с аптекой на 120 посещений в смену, три ФАПа с аптекой на расчетный срок, в том числе на первую очередь в д. Замятино, д. Чуркино, д. Тычинино;  спортивные территории на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в д. Рылово и д Замятино по 0,2 га, спортивный зал на расчетный срок в р.п. Гидроторф на 180,0 м2 площ. пола.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  в р.п. Гидроторф два продовольственных и непродовольственных магазина по 300,0 м2 торг площ., на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства один продовольственный и непродовольственный магазин на 50,0 м2 торг площ. в д. Рылово, в д. Гриденино на 110,0  м2 торг площ, в д. Тычинино на 340,0 м2 торг площ, в д. Бабье на 45,0 м2 торг площ, в д. Ватагино на 275,0 м2 торг площ, в д. Замятино на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства продовольственный и непродовольственный магазин на 80,0 м2 торг площ., на расчетный срок в д. Чуркино на 50,0 м2 торг площ.;  кафе на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства в р.п. Гидроторф на 175 посад. мест, на расчетный срок на 90 посад. мест, в д. Рылово на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства кафе на 20 посад. мест, в д. Гриденино на 15 посад. мест, в д. Тычинино на 45 посад. мест, в д. Бабье на 5 посад. мест, в д. Ватагино на 40 посад. мест, в д. Замятино на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства на 30 посад. мест, на расчетный срок на 10 посад. мест в д. Чуркино; КБО в р.п. Гидроторф на расчетный срок на 24 раб. мест, на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 13 раб. мест, в д. Рылово на расчетный срок на 1 раб. место, на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 2 раб. места, в д. Замятино на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства на 2 раб. места и в д. Тычинино на 5 раб. мест, на расчетный срок на 1раб. место в д. Чуркино, д.Тычинино на 5 раб.мест; пожарного депо в р.п. Гидроторф на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 5 машин и  в д. Рылово на 1 машину; баня в р.п. Гидроторф на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 55 мест.

Учреждений культурного назначения: на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  библиотека-филиал №16 в р.п. Гидроторф.

Организаций и учреждений управления: административное здание в р.п. Гидроторф на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  на 1,0 тыс. м3.

Кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи: на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства  в д. Рылово одно отделение связи.

2-2.6 Размещение планируемых объектов, связанных с отправлением культа

В связи с реализацией программы Нижегородской епархии по установке поклонных крестов, строительства часовен и храмов в поселениях Балахнинского муниципального района проектом генерального плана МО «р.п. Гидроторф» предусматривается на первую очередь:

- установка поклонных крестов в д. Гриденино, д. Яснево, д. Чуркино, д. Каданово, д. Бабье, д. Алферово, д. Шалимово, д. Тычинино;

- строительство часовен в д. Рылово, д. Замятино.

2.3. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства

Проектом генплана предусматривается:

| - |  |  | Организация единых санитарно-защитных зон от промзон и предприятий, проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89*; |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  | Предусмотреть разработку сводного проекта нормативов ПДВ и проекта единой СЗЗ для предприятий на основе уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников загрязнений; |
| - Ликвидация или вынос следующих предприятий и объектов: |  |  |  |
| - Гаражей на ул. Мелиораторов; - Противотуберкулезного диспансера с территории больницы с проведением надзорных мероприятий по исследованию атмосферного воздуха и почвы, санитарно-эпидемиологических мероприятий; |  |  |  |
| Проведение мероприятий по рекультивации территории этих объектов; |  |  |  |
| - | Сокращение территории карьера (Участок №2 севернее д.Рылово) с последующим проведением рекультивации, согласно СанПиН 2.17.1287-03; |  |  |
| - | Разработка проектов организации СЗЗ и уменьшение СЗЗ при условии выполнения п.3.1., 3.17., 4.3., 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при проведении мероприятий с целью доведения расчетных уровней воздействия до нормативных на границе СЗЗ и в жилой застройке: - ООО «Быт-Сервис» р.п.Гидроторф; - ООО «Кварцит» р.п.Гидроторф; - ООО «Транскор» р.п.Гидроторф; - ООО «АвтоСпецтехника», ИП Рыжиков Е.Б. р.п. Гидроторф; - ООО «Балахнинский хлебокомбинат» р.п. Гидроторф; - ООО «Крюковский шпалозавод д.Замятино; - ООО «Исток» д.Замятино; - ООО «Хлеб» д.Рылово; |  |  |
| - | Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в границах ориентировочной СЗЗ предприятий: ООО «Быт-Сервис», ООО «Кварцит», ООО «Транскор», ООО «АвтоСпецтехника» ИП Рыжиков Е.Б., ООО «Балахнинский хлебокомбинат», ООО «Крюковский шпалозавод», ООО «Исток», ООО «Хлеб»; |  |  |
| - | Оснащение всех существующих сохраняемых источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |  |  |
| - | Улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок; |  |  |
| - | Внедрение высокоэффективных способов улавливания и очистки выбросов промпредприятий и транспорта; |  |  |
| - | Диагностика котла ВК-21, диагностика и ремонт дымовой трубы котельной, ремонт системы вентиляции и аспирации цехов, ввод в эксплуатацию 2-х вакуумных насосов и винтового компрессора на ЗАО «Балахнинское стекло»; |  |  |
| - | Увеличение количества вторичных полимерных материалов, используемых в производстве на ОАО «Полимертех»; |  |  |
| - | Реконструкция гаражных массивов и вынос части гаражей боксового типа ул.Мелиораторов, ул.Садовая, ул.Больничная у дома 10, ул.Центральная, ул.Южная, ул.Больничная с обеспечением требуемого санитарного разрыва, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |  |  |
| - | Проведение ревизии и упорядочение территорий автостоянок и парковок, с соблюдением нормативных разрывов; |  |  |
| - | Решение вопроса о размещении постов наблюдений ВВУУГМС за состоянием окружающей среды с учетом сложившейся обстановки по загрязнению воды, воздуха, почвы; |  |  |
| - | Реконструкция котельных с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечания 1; |  |  |
| - | Новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |  |  |
| - | Упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения транспорта с учетом сложившейся обстановки; |  |  |
| - | Вынос транзитного грузового движения с жилых улиц на объездную автодорогу; |  |  |
| - | Разработка и утверждение, в установленном порядке, проектов зон санитарной охраны I, II, III поясов существующих и проектируемых источников водоснабжения; |  |  |
| - | Организация I, II, III поясов ЗСО источников водоснабжения, согласно согласованным проектам; |  |  |
| - |  | Благоустройство существующих и проектируемых кладбищ в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |  |
| - |  | Строительство локальных очистных сооружений на предприятиях и объектах, являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод; |  |
| - |  | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов; |  |
| - |  | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на городской полигон ТБО г. Балахна, согласно областной целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 11 ноября 2009 года); |  |
| - |  | Применение специального шумозащитного остекления в существующих домах, расположенных в шумовой зоне автомобильных дорог и подъездных железнодорожных путей; |  |
| - |  | Разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения муниципального образования; |  |
| - |  | Увеличение площади озелененных территорий общего пользования за счет создания новых парков, бульваров и скверов; |  |
| - |  | Очистка и санация рек, ручья, каналов и других водоемов, расположенных в границах муниципального образования, организация пляжей и зон отдыха в районе водных объектов; |  |
| - |  | Вынос или перепрофилирование жилых домов, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов (см. таблицу № 2) в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция) согласно расчетам и проектам СЗЗ; |  |
| - |  | Экологическое воспитание, образование, просвещение населения муниципального образования. |  |

2.4. Основные  технико-экономические  показатели

| № п/п |  | Наименование показателей | Единица измерения |  | Существ. положение | I очередь стр-ва |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1. |  | Общая площадь земель в том числе: | га / % |  | 11813,2 100,0 | 11813,2 100,0 |  |  | 11813,2 100,0 |
| - |  | земли населенных пунктов (поселений) | -//- |  | 1842,6 15,1 | - |  |  | 2523,6 22,9 |
| - |  | земли промышленности, транспорта, энергетики и т.д | -//- |  | 44,5 0,4 | - |  |  | 50,5 0,4 |
| - |  | земли лесного фонда | -//- |  | 3953,0 39,5 | - |  |  | 3953,0 39,5 |
| - |  | земли сельскохозяйствен-ного назначения | -//- |  | 5973,1 45,0 | - |  |  | 5286,1 37,2 |
| 2. |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | численность населения, в том числе: | чел. |  | 8032 | 10120 |  |  | 10224 |
| - |  | в рабочем поселке и в сельских поселениях | -//- |  | 8032 | 8123 |  |  | 8130 |
| - |  | в зонах рынка недвижимости | -//- |  | - | 1997 |  |  | 2094 |
| 2.2 |  | Количество населенных пунктов | единиц |  | 12 | 12 |  |  | 12 |
| 2.3 |  | Плотность населения | чел. на га |  | 0,7 | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Общий объем жилищного фонда, в том числе; | т.м2 общ.пл % |  | 156,7 100,0 | 310,4 100,0 |  |  | 326,4 100.0 |
| - |  | существующий сохраняемый | -//- |  | 156,7 100,0 | 156,1 50,3 |  |  | 156,1 47,8 |
| - |  | новое строительство | -//- |  | - | 154,3 49,7 |  |  | 170,3 52,2 |
| 3.2 |  | Максимальный коэффициент застройки жилой зоны | - |  | - | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 3.3 |  | Общий объем нового строительства, в том числе: | т.м2 общ.пл % |  | - | 154,3 100,0 |  |  | 170,3 100,0 |
|  |  | - в рабочем поселке | -//- |  | - | 34,4 22,3 |  |  | 44,6 26,2 |
|  |  | - в зоне рынка недвижимости | -//- |  | - | 119,9 77,7 |  |  | 125,7 73,8 |
| 3.4 | общий объем нового жилищного строительства по типу застройки, |  | -//- | - |  |  | 154,3 100,0 | 170,3 100,0 |  |
|  | в том числе; 1-2-х этажная, индивидуальная 2-4 этажная |  | -//- | - |  |  | 152,7 99,0 1,6 1,0 | 168,7 99,0 1,6 1,0 |  |
| 3.5 | средняя обеспеченность жилым фондом: |  | м2/чел. | 19,5 |  |  | - | - |  |
|  | - в рабочем поселке и сельских поселениях |  | -//- | 19,5 |  |  | 22,5 | 23,8 |  |
|  | - в зоне рынка недвижимости |  | -//- | - |  |  | 64,1 | 63,9 |  |
| 3.6 | среднеежегодный ввод жилого фонда |  | т.м2 общ.пл | - |  |  | 19,0 | 7,3 |  |
| 3.7 | Убыль жилого фонда (из охранной зоны от газопровода р.п.Гидроторф) |  | т.м2 общ.пл | - |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
| 3.8 | жилой фонд подлежит выносу из санзон от промпредприятий в р.п. Гидроторф, д.Замятино, д.Рылово |  | т.м2 общ.пл | - |  |  | 0,9 | 0,9 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты дошкольных учреждений |  | мест | 313 |  |  | 640 | 640 |  |
| 4.2 | объекты учебно-образова- тельных учреждений |  | -//- | 720 |  |  | 1790 | 1790 |  |
| 4.3 | объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поликлиника |  | посещ. в смену | 100 |  |  | 100 | 250 |  |
|  | - больница |  | коек | 50 |  |  | 50 | 50 |  |
|  | - тубдиспансер |  | __коек__ посещ.в смену | 75 100 |  |  | 75 100 | 75 100 |  |
| 4.4 | Учреждения соцобеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детский дом интернат для умственно отсталых детей |  | мест | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  | м2 торг.пл | 1709,0 |  |  | 3009,0 | 3059,0 |  |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  | пос.мест | 10 |  |  | 310 | 410 |  |
| 4.7 | Объекты общественного обслуживания |  | раб.мест | 4 |  |  | 26 | 52 |  |
| 4.8 | Объекты культурно- досугового назначения |  | мест | 502 |  |  | 502 | 502 |  |
| 4.9 | Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пожарное депо |  | маш. | 3 |  |  | 9 | 9 |  |
|  | - бани |  | мест. | - |  |  | 45 | 45 |  |
| 5 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кладбища |  | га | 1,6 |  | 34,6 |  | 34,6 |  |
| 6. | Зона мест общего пользования (зеленые насаждения общего пользования) |  | га/м2 на чел | 4,0 5,0 |  | 13,0 13,0 |  | 21,0 20,7 |  |
| 7. | Ориентировочная стоимость I очереди строительства |  | млн.руб | - |  | 6139,8 |  | - |  |
| 8 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 - - - | Электроснабжение Количество силовых распределительных пунктов 6 кВ Количество вновь сооружаемых трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 Вновь подключаемая электрическая нагрузка |  | шт. шт. кВт | - - - |  | - 22 3580 |  | 1 25 13380 |  |
| 8.2. - - | Телефонизация Вновь подключаемое количество телефонов Количество АТС |  | шт шт | - 2 |  | 1040 2 |  | 1110 2 |  |
| 8.3 - - | Теплоснабжение Общий расход тепла Протяженность магистраль- ных тепловых сетей |  | МВт км | 22,74 4,5 |  | 47,41 4,5 |  | 74,14 - |  |
| 8,4 - - | Газоснабжение Расход природного газа: Протяженность газовых сетей высокого давления Р=1,2 МПа (в границах проектирования) Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 МПа (в границах проектирования) |  | тыс. м3 год км км | 10387,48 4,0 14,0 |  | 29175,59 4,0 31,0 |  | 44876,54 6,0 36,0 |  |
| 8.5 - - | Водоснабжение Водопотребление Протяженность сетей |  | тыс.м3/сут км | 1,3 25,1 |  | 3,1 59,2 |  | 3,3 64,5 |  |
| 8.6 | Канализация Общее поступление сточных вод Протяженность сетей |  | тыс.м3/сут км | 1,3 31,2 |  | 2,4 63,5 |  | 2,7 67,0 |  |
| 9. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги региональное значения |  | км | - |  | - |  | 6,4 |  |
| - | Автомобильные дороги межмуниципального значения |  | км | 33,39 |  | 22,1 |  | 22,6 |  |
| - | Автомобильные дороги местного значения |  | км | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,3 |  |
| - | Главные улицы населенных пунктов |  | км | 8,4 |  | 8,4 |  | 8,4 |  |
| - | Основные улицы населенных пунктов |  | км | 9,9 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |
| 9.2 Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Мост, путепровод | объект | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| - |  | Водопропускная труба | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| - |  | Железнодорожный переезд | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| - |  | Автомобильная развязка в разных уровнях | объект | - |  | - |  | 1 |  |
| 9.3 Общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Маршрут автобуса | км | 26 |  | 26 |  | 26 |  |
| - |  | Павильон для ожидания пассажирского транспорта | объект | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| 9.4 Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Гаражи | м/м | 1924 |  | 1964 |  | 2416 |  |
| - |  | Станции технического обслуживания | пост | 5 |  | 14 |  | 19 |  |
| - |  | Автозаправочные станции | объект | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 10 |  | Инженерная защита территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Расчистка водоемов | шт/га | - |  | 8/2.25 |  | 8/2.25 |  |
| 10.2 |  | Защита от подтопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) подсыпка | тыс.м3 | - |  | - |  | 945,0 |  |
|  |  | б) дренаж | га | - |  | - |  | 95,0 |  |