Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО  «р.п. М. Козино»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Том  I

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  МО  «р.п. М. Козино»

Балахнинского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Том  I

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  295

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер III категории |  | - Исаева Т.В. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.А. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер III категории | - Исаева Т.В. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Архитектор III категории | - Исаева Т.В. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секретность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Том I | Переплет | 4 | н/с | Экз.№ 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага, компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема размещения сель- ского поселения в системе расселения | н/с | 1:50000 | Бумага, компьютер- ная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема границ земель раз- личных категорий и земле- пользования | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема ограничений использования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 5. | Сводная схема. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории | н/с | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 7. | Схема развития объектов социальной инфраструктуры |  |  | -«- |  |  |
| 8. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) |  |  | -«- |  |  |
| 9. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (тепло- газоснабжение) |  |  | -«- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение, связь) |  |  | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 11. | Схема инженерной подготовки территории |  |  | -«- |  |  |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования | 9 12 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 14 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ и преобразованию населенных пунктов сельского поселения | 14 |
|  | 2-2. Предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения | 14 |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 15 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 15 |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 16 |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 17 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 19 |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 19 |
|  | 2-3.6. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планируемых объектов капитального строительства | 20 |
|  | 2-4. Предложения по планировке территорий зон размещения объектов капитального строительства местного значения | 22 |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели | 23 |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта |  |
| Глава I |  |  |
| 1. | Общие сведения об объекте проектирования. |  |
| 2. | Объекты культурного наследия на территории МО «р.п. Малое Козино» |  |
| Глава II | Комплексный анализ территории. |  |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. |  |
| II.2. | Земельные ресурсы. |  |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения |  |
| II.4. | Жилой фонд. |  |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. |  |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. |  |
| III.3. | Производственная база. |  |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: |  |
|  | р.п. Малое Козино, р.п.Лукино, р.п.Первое Мая |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха |  |
| Глава IV | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| Глава V | Инженерная инфраструктура |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Теплоснабжение |  |
| V.4. | Газоснабжение |  |
| V.5. | Электроснабжение |  |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. |  |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Глава VI | Охрана окружающей среды |  |
| VI.1. | Общеэкологическая ситуация. |  |
| VI.2. | Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3 Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| 1 | 2 | 3 |
| VI.3. | Охрана водного бассейна. 3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения по их охране 3.2.Оценка подземных вод и мероприятия по их охране |  |
| VI.4. | Охрана почв от загрязнения |  |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы |  |
| VI.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения |  |
| VI.6 | Санитарная очистка территории 6.1. Бытовые отходы 6.2. Промышленные отходы |  |
| VI.7 | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища |  |
|  | 7.2. Ветеринарный участок 7.3. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Система особо охраняемых природных территорий |  |
| VI.9. | Охрана животного мира. |  |
| VI.10. | Формирование системы зелёных насаждений. |  |
| Глава V | Технико-экономические показатели |  |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект «Генерального плана Муниципального образования «р.п. М.Козино» Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2009г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Балахнинского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.); |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - - - - - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)объединений граждан. Здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-87*; Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона от 26.05.2011 №244; Закон Нижегородской области 08.04.2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области». |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

В соответствии с письмом администрации муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино» Балахнинского муниципального района Нижегородской области в генеральный план муниципального образования внесены изменения: в границах земельного участка с кадастровым номером б/н, находящегося в кадастровом квартале 52:17:0060319, общей площадью 35000 кв.м., расположенного по адресу Нижегородская область, Балахнинский район планируется размещение объектов придорожного сервиса с устройством санитарно-защитной зоны 100 м, с переводом земельного участка из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Глава  I

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования МО «р.п. Малое Козино» Балахнинского района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование сельского поселения – планирование развития ее территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления сельского поселения через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане сельского поселения предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана МО «р.п. Малое Козино» Балахинского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию муниципального образования.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной самообеспеченности.

1.2. Общие  сведения  об  объекте  проектирования

Территория МО «р.п. М.Козино» Балахнинского района Нижегородской области»  расположена в юго-восточной части Балахнинского района, южнее - районного центра г. Балахна, в 15 минутной доступности от него.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге – Н. Новгород - Заволжье, по дорогам Муниципального и местного значения.

Территория  муниципального образования рабочего поселка М.Козино граничит:

| - | с севера – г. Балахна; |
| --- | --- |
| - | с северо-запада – МО р.п. Гидроторф; |
| - | с запада – МО сельского поселения «Коневский сельсовет» |
| - | с юго-запада – г. Н.Новгород; |
| - | с юга, юго-востока – МО Городецкого района. |

Границы Муниципального образования рабочего поселка М. Козино проходят:

Граница с МО «р.п. Б. Козино»:

От точки, расположенной на фарватере р. Волга на юго-запад по северной стороне газопровода высокого давления с переходом на северо-восточную, восточную просеки квартала 2 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества и далее на юго-запад по северо-западной стороне газопровода высокого давления. Далее по юго-западной, юго-восточной полосе отвода автодороги Шопша-Иваново-Н.Новгород. Далее на северо-запад с переходом на южную просеку квартала 5 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке квартала 11, 10 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества. Далее на юг по западной просеке квартала 11 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества. Далее на запад по северной и юго-западной просекам лесного квартала 17 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке лесных кварталов 31, 30, 29, 28, 27, 26 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества. Далее на юго-запад по западной просеке лесных кварталов 26, 42, 59, 75 Козинского участкового лесничества Балахнинского  межрайонного лесничества.

Граница с МО «г. Дзержинска»:

На запад по южной просеке лесных кварталов 125, 124 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юго-запад по южной просеке лесных кварталов 130, 129, 128, 132, 131 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 131, 126, 118, 109 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по южной просеке лесного квартала 109 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Граница с МО Коневский сельсовет:

На север по западной просеке лесных кварталов 109, 99, 88 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке лесных кварталов 65, 76, 66, 67 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Граница с МО «р.п. Гидроторф»:

На восток по северным просекам лесных кварталов 55, 56, 57, 58, 47 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юг по восточной просеке лесного квартала 47 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества, с переходом на восток по северным просекам лесных кварталов 60, 61 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее по правому берегу р. Жужла.

Граница с МО город Балахна:

На северо-восток и восток по правому берегу р. Жужла. Далее на север, северо-восток, юго-восток по северной границе муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». Далее на юго-восток по северо-восточной границе пос. Лукино (бывшая д. Рогожино). Далее на северо-восток и север по правому берегу р. Митинка.

Граница с МО «Городецкий район»:

На юго-восток по фарватеру р. Волга.

Территория Муниципального образования составляет  12600,6  га,  в том числе: сельскохозяйственных угодий га, лесов 10857,0 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Балахнинская птицефабрика, Малокозинская поселковая администрация, ГУ ГУД и ТХ Нижегородская обл., Управление ГЖД, Балахнинское межрайонное лесничество, Козинское участковое лесничество Балахнинского межрайонного лесничества, Лукинское участковое лесничество Балахнинского межрайонного лесничества, с/т Мичуринец-1.

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2015 г., перспективный период – до 2030 г.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья по планируемому размещению объектов капитального строительства местного значения.

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  Муниципального  образования  «р.п. Малое Козино»

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов за счет категории земель сельскохозяйственного назначения:

- р.п. Лукино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 70,7 га с северной и восточной части рабочего поселка под зону индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а также резервов  производственной зоны.

- р.п. Малое  Козино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 213,1 га с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, северо-западной и юго-западной части рабочего поселка под зону индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а также резервов  производственной зоны.

- р.п. Первое Мая предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 16,5 га с северо-западной части рабочего поселка под резерв  производственной зоны.

Проектом генерального плана изменение границ категории земель лесного фонда не предусматривается. Общая площадь лесов на территории МО «р.п. М. Козино» составляет 10857,0 га.

В случаях планируемого предоставления лесных земельных участков, находящихся в федеральной собственности и дальнейшего оформления заинтересованными лицами прав пользования такими участками, а также в случаях перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области. Необходимо руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

2.2. Предложения  по  изменению  границ  сельскохозяйственного  назначения

| 1. | Изменение границ населенных пунктов с переводом земель сельскохозяйствен- ного назначения в земли населенных пунктов общей площадью 300,3 га. |
| --- | --- |
| 2. | Перевод земельных участков из состава земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. |
| 3. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации. |
| 4. | Перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности общей площадью 143,8 га в районе: р.п. Лукино – 4,8 га р.п. М.Козино – 122,5 га, р.п. Первое Мая – 16,5 га. При внесениии изменений - перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в районе р.п. Первое Мая - №24 по экспликации (объекты придорожного сервиса) общей площадью 3,5 га. |

2-3. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  местного  значения

2-3.1. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

транспорта  и  улично-дорожной  сети

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и дорожной сети сельского поселения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | на I очередь планируется завершить строительство новой автодороги регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша – Иваново – Н.Новгород; |
| --- | --- |
| - | на расчетный срок для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а также для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье р. Волги организовать лодочную станцию, а также проложить к ней автомобильную дорогу местного значения; |
| - | для связи лодочной станции с населенными пунктами на расчетный срок предлагается строительство автодороги местного значения протяженностью 1800 м; |
| - | на I очередь строительства в связи с разработкой нового песчаного карьера проектом предлагается строительство водопропускной трубы на автодороге местного значения р.п. Малое Козино – песчаный карьер; |
| - | для обслуживания новой и существующей секционной застройки проектом предлагается строительство нового гаражного массива на западе р.п. 1-е Мая на I очередь; |
| - | на I очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на севере р.п. Лукино; |
| - | на расчетный срок предлагается расширить запроектированную на I очередь строительства станции технического обслуживания и довести суммарное количество постов до 7; |
| - | проектом предлагается разместить автозаправочную станцию около ОАО «Балахнинская птицефабрика» на автодороге регионального значения Р152; |
| - | В соответствии с областной целевой программой строительства автомобильных дорог, в целях повышения пропускной способности автомобильного движения и безопасности дорожного движения на расчетный срок предлагается строительство путепровода регионального значения для организации железнодорожного переезда в разных уровнях в районе р. п. Лукино. |

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального  хозяйства

Водоснабжение

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

| 1) | для р.п. Первое Мая и р.п. Лукино: |
| --- | --- |
| - | строительство водовода подземной воды d 225 мм от существующих скважин водозабора р.п. Гидроторф до станции водоподготовки р.п. Гидроторф (на расчетный срок); |
| - | строительство насосной станции второго подъема в составе станции водоподготовки р.п. Гидроторф (на I очередь); |
| - | строительство установки по умягчению воды в составе станции водоподготовки р.п. Гидроторф (на расчетный срок); |
| - | строительство водовода хоз-питьевой воды (в две нитки) от станции водоподготовки до р.п. Первое Мая и р.п. Лукино (в том числе на I очередь – одна нитка); |
| 2) | строительство подземного водозабора (артскважины) для р.п. М.Козино; |
| 3) | строительство магистральных водопроводных сетей на расчетный срок – 43,2 км (в том числе на I очередь – 28,2 км); |
| 4) | проведение капитального ремонта существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов; |
| 5) | оборудование нецентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1172-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

Канализация

Развитие систем канализации сельских населенных пунктов:

1)	строительство новых очистных сооружений хоз-бытовой канализации в санитарно-защитной зоне ООО «Нижегородская птицефабрика». Производительность очистных сооружений на I очередь строительства составит 1150 м3/сут., на расчетный срок – расширение до 2000 м3/сут.;

2)     реконструкция существующих очистных сооружений, принадлежащих ООО «Нижегородская птицефабрика», с целью доведения качества очистки сточных вод до соответствия санитарным правилам 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

3)	строительство магистральных канализационных сетей на расчетный срок –    13,3 км (в т.ч. на I очередь – 10,2 км);

4)	строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 5 шт. (в т.ч. на I очередь – 2 шт.);

5)	проведение капитального ремонта существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков и использованием современных материалов.

2-3.3. Размещение  планируемых  объектов  энергетических  систем  местного  значения

Теплоснабжение

Для р.п. Малое Козино проектируются 4 котельные на расчетный срок, в том числе под № 1-3 на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для аптеки; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для магазина; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,14 МВт для предприятия общественного питания; |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания. |

Для р.п. Лукино проектируется 5 котельных на I очередь строительства:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для дошкольного учреждения; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,12 МВт для магазина; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт для предприятия общественного питания; |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,4 МВт, для расширяемого пождепо; |
| 5. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью0,12 МВт для предприятия бытового обслуживания. |

Для р.п. 1 Мая проектируются 3 котельные на расчетный срок:

| 1. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощ-ностью 0,084 МВт для магазина; |
| --- | --- |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,14 МВт для предприятия общественного питания; |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для предприятия бытового обслуживания; |

Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами на расчетный срок в количестве 180 единиц, в том числе на I очередь строительства 40 единиц.

Необходимо построить 0,1 км тепловых сетей и провести реконструкции на I очередь строительства по следующим объектам:

| 1. | Реконструкция котельной в р.п. Лукино по ул. Морозова, перевод ее на газовое топливо, мощностью 0,2 МВт |
| --- | --- |
| 2. | Реконструкция котельной в р.п. Малое Козино по ул. Докучаева перевод ее на газовое топливо общей мощностью 0,6 МВт, |
| 3. | Реконструкция котельной в р.п. 1 Мая по ул.Садовой по типу котельных Рационал с котлами типа Рэмэкс, общей мощностью 7,0 МВт |
| 4. | Реконструкция котельной в р.п. Лукино по ул. Победы по типу котельных Рационал с котлами типа Рэмэкс, общей мощностью 4,42 МВт |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей в р.п. Лукино, р.п. 1 Мая |

Электроснабжение

| - | Реконструкция существующего силового распределительного пункта (РП-6 кВ) с установкой вновь 34 ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями на I очередь; |
| --- | --- |
| - | реконструкция понизительной подстанции ПС-110 кВ «Алешинская» с заменой существующих трансформаторов на 2х16 мВА и монтажом новых ячеек с вакуумными выключателями 6 кВ (в долевом участии с МО «Б. Козино») на I очередь; |
| - | установка двух элегазовых выключателей 110 кВ на ПС Алешинская (на вводах трансформаторов вместо существующих отделителей); |
| - | монтаж девяти ТП-6-0,4 кВ с воздушными вводами мощностью 160250 кВА, в том числе пяти на I очередь; |
| - | замена 0,6 кВ линий 110 кВ с существующим сечением проводов на сеч. АС-120 мм2, в том числе 1,5 км на I очередь; |
| - | строительство 2 км ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с монтажом провода сеч. около 35 мм2 на вводах к трансформаторам ПС-110 кВ «Алешинская» на I очередь строительства; |
| - | строительство 6 км линий ВЛ-6 кВ на ж/б опорах к новым ТП от РП и ПС-110 кВ «Алешинская» на I очередь; |
| - | строительство 2,5 км отпаек ВЛ-6 кВ к новым ТП от основных линий 6 кВ территории, в том числе 1,5 км на I очередь; |
| - | строительство 17 км линий электроосвещения 0,4 кВ магистральных улиц в новых застройках, в том числе 10 км на I очередь. |

Связь

Монтаж 1312 штук телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 140 шт. на I очередь.

2-3.4. Размещение  планируемых  линейных  объектов  местного  значения,  обеспечивающих  деятельность  субъектов  естественных  монополий

(в  области  газоснабжения)

Газоснабжение

В р.п.Лукино проектируется на I очередь строительства 1,2 км газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа.

На расчетный срок необходима реконструкция ГРС «Балахнинская ПТФ» с увеличением ее мощности.

2-3.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

социальной  инфраструктуры

На территории Муниципального образования «р.п. М.Козино» на расчетный срок получит развитие площадка инвестиционного строительства, которая будет размещаться в районе р.п. Лукино, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка общей площадью 18,0 тыс.м2 в количестве 100 домов. В том числе на I очередь планируется построить 40 домов общей площадью 7,2 тыс.м2.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционных зон, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе и на I очередь на 140 мест в р.п. Лукино.

Учреждений здравоохранения, отдыха и туризма: одна аптека на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства в р.п. М.Козино; яхт-клуб на расчетный срок в р.п. М.Козино на 1,5 тыс.м2.

Согласно совместной целевой программе по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта в сельских населенных пунктах Балахнинского муниципального района, в целях развития инфраструктуры спорта и отдыха в Балахнинском районе и для обеспечения условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района на расчетный срок предлагается строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в р.п. Лукино.

На расчетный срок предлагается строительство базы отдыха регионального значения в районе р.п. Малое Козино.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: продовольственные и непродовольственные магазины на расчетный срок, в том числе  на I очередь строительства  в р.п. М.Козино на 100,0 м2 торг. площади, в р.п. Лукино на 200,0 м2 торг. площади, в р.п. 1 Мая на 150,0 м2 торг. площади; кафе на расчетный срок, в том числе на I очередь в р.п. М.Козино на 20 посад. мест, в р.п. Лукино на 50 посад. мест, на расчетный срок в р.п. 1 Мая на 2- посад. мест; КБО на расчетный срок в р.п. Лукино на 15 раб. мест, в том числе на I очередь строительства на 10 раб. мест, в р.п. 1 Мая на 8 раб. мест, в том числе на I очередь строительства на 5 раб. мест, на расчетный срок в р.п. М.Козино на 2 раб. места; пожарное депо на расчетный срок в р.п. Лукино на 6 машин, строительство завода по производству пива и безалкогольных напитков р.п. Первое Мая.

2-3.6. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития

планируемых  объектов  капитального  строительства:

| - | предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и отдельно расположенных предприятий и производственных зон; |
| --- | --- |
| - | организация СЗЗ от предприятий и производственных зон согласно проектов; |
| - | канализование МО «р.п. М.Козино», строительство сливной станции; |
| - | для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта применение усовершенствованных покрытий улиц, посадка вдоль улиц зеленых насаждений; |
| - | организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, озер; |
| - | корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды; |
| - | разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения Муниципального образования «р.п. М.Козино»; |
| - | разработка проектов рекреационных зон. |

Инженерно-технические  мероприятия  по  предупреждению  ЧС

Проектом предусматриваются мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

| 1) | защита от затопления паводковыми водами; |
| --- | --- |
| 2) | защиту от подтопления; |
| 3) | расчистка водоемов; |
| 4) | защита от проявлений карста. |

1. Защита  от  затопления  паводковыми  водами

Часть территории в границах проектирования может быть затоплена 1% паводком р.Волги (75,85 мБС) и катастрофическим паводком при прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС (76,35 мБС).

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отм. 77,00 мБС. Объем подсыпки на расчетный срок 58,5 тыс.м3, в том числе на I очередь 43,8 тыс.м3 (к=1,3).

Существующую застройку, затопляемый паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 9,2 км (расчетный срок). Предусматривается устройство 4 водопропускных сооружений (расчетный срок).

На территории р.п. М.Козино в районе улиц Калинина и Советская проектом предусматривается устройство водоотводных канав протяженностью 0,8 км (расчетный срок).

2. Защита  от  подтопления

Защита от подтопления грунтовыми водами заглубленных помещений, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа предусмотреть на последующих этапах проектирования.

3. Расчистка  водоемов

На рассматриваемой территории, в границах населенных пунктов, водоемы предусматривается расчистить. Площадь расчищаемых водоемов 27,7 га на расчетный срок, в том числе 9,3 га на I очередь.

1. Защита  от  проявлений  карста

На карстоопасных территориях строительство и эксплуатацию зданий и сооружений необходимо вести с учетом категории карстоопасности относительно интенсивности провалобразования и в соответствии с ТСН 22-308-98 НН «Инженерные изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области».

Ориентировочная стоимость мероприятий I очереди в ценах 2001 г. – 3265,8 тыс.руб. в ценах II кв. 2009г. – 19431,5 тыс.руб.

2.4. Предложения  по  планировке  территорий  зон  размещения  объектов  капитального  строительства  местного  значения

| 1. | На I очередь строительства предлагается разработка следующей градостроительной документации: - Проекты планировки и межевания населенных пунктов: Лукино, Малое Козино, Первое Мая. |
| --- | --- |

2.5. Основные  Технико-экономические  показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 6656 | 6780 | 6960 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 6656 | 6660 | 6660 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 120 | 300 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 143,4 100,0 | 150,6 100,0 | 166,2 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | 143,4 100,0 | 143,4 95,2 | 143,4 86,3 |
|  | - новое строительство | -«- | - | 7,2 4,8 | 22,8 13,7 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 143,4 100,0 | 150,6 100,0 | 166,2 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный и коттеджный) | -«- | 85,5 59,6 | 92,7 61,5 | 103,5 62,3 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 28,9 20,2 | 28,9 19,2 | 28,9 17,4 |
|  | - 4-5 этажный | -«- | 29,0 20,2 | 29,0 19,3 | 33,8 20,3 |
| 3.3. | Новое строительство, Всего, в том числе: | т.м2 общ.площ. | - | 7,2 | 22,8 |
|  | - 4-5 этажное в муници- пальном образовании | -«- | - | - | 4,8 |
|  | - индивидуальное мало- этажное строительство в инвестиционных зонах | т.м2общ.пл. Кол-во домов | - | 7,2 40 | 18,0 100 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 21,5 | 21,5 | 22,3 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 1,2 | 1,4 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 232 35 | 372 55 | 372 53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -«- | 858 129 | 858 126 | 858 123 |
| 4.3. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 1631,5 245,0 | 2081,5 307,0 | 2081,5 300,0 |
| 4.4. | Предприятия обществен- ного питания | пос.мест на 1 тыс.чел. | 190 28 | 260 38 | 280 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | 2 1 | 17 3 | 27 4 |
| 4.6. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 500 75 | 500 74 | 500 72 |
| 4.7. | Пожарное депо | объект маш. | 1 1 | 1 7 | 1 7 |
| 4.8. | Спортивный комплекс на открытом воздухе | объект | - | - | 1 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | 1,0 1,5 | 2,4 3,5 | 23,0 33,0 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога региональ- ного значения | км | 6,3 | 6 | 6 |
| 7.2. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 8,097 | 3 | 3 |
| 7.3. | Автодорога местного значения | км | 15,8 | 16,8 | 19,7 |
| 7.4. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Железнодорожные мосты | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.6. | Автомобильные мосты | объект | 2 | 3 | 3 |
| 7.7. | Водопропускная труба | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.8. | Дамба | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.9. | Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.10. | АЗС | объект | - | 1 | 1 |
| 7.11. | Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 7 |
| 7.12. | Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
| 7.13. | Гаражи | бокс | 170 | 485 | 875 |
| 7.14. | Путепровод над железной дорогой | объект | - | - | 1 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,92 | 1,45 | 1,72 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 4,3 | 27,1 | 47,5 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 1100 | 1148 | 1968 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 6,9 | 17,1 | 20,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1. | Расход тепла всего: | МВт | 16,57 | 41,44 | 44,22 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 24,87 | 27,64 |
| 10.2. | Протяженность теплотрассы | км | 12,22 | 11,62 | 11,62 |
| 11. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход газа всего | тыс.м3 год | 8846,91 | 9739,0 | 10717,9 |
|  | - в том числе на промышленность | -«- | 1483,7 | 1557,9 | 1632,1 |
| 11.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 13,6 | 15,1 | 15,1 |
| 12. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 12.1. | Количество силовых распределительных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12.2. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 39 | 44 | 48 |
| 12.3 | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 930 | 1400 |
| 13. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество телефонов | шт. | 1352 | 1492 | 1664 |
| 14. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 14.1. | Защита от затопления паводками |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 43,8 | 58,5 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | 9,20 |
|  | в) устройство водопро- пускных сооружений | шт. | - | - | 4 |
|  | г) устройство водоотвод- ных канав | км | - | - | 0,80 |
| 14.2. | Расчистка водоемов | га | - | 9,3 | 27,7 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 234,3 | 263,87 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 225,5 | 254,17 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,4 | 4,4 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 4,4 | 5,3 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 156,5 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 9,0 | 18,3 |
| 4. | Территория производственных зон, в том числе: | 100,0 | 103,5 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 100,0 | 103,5 |
| 5. | Резерв производственных зон | - | 138,13 |
| 6. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 149,5 | 163,5 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 26,5 | 40,5 |
| - | железная дорога | 36.0 | 36,0 |
| - | линия ЛЭП | 87,0 | 87,0 |
| 7. | Рекреационные зоны, в том числе: | 10858,0 | 10880,0 |
| - | леса, в том числе: | 10857,0 | 10857,0 |
| - | Балахнинский заказник (проектируемый) | 4576,0 | 4576,0 |
| - | лесопарк | - | 75,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | 1,0 | 23,0 |
| 8. | Территория сельскохозяйственного использования | 1901,0 | 1565,0 |
| - | коллективные сады | 98,3 | 97,3 |
| 9. | Водное пространство | 278,23 | 278,23 |
| 10. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,2 | 3,2 |
| 11. | Прочие территории | 80.0 | 41,0 |
|  | Итого: | 12600,0 | 12600,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 33,2 | 192,6 | 23,8 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 32,9 | 191,0 | 23,7 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 44,8 | 260,1 | 32,1 |
|  | - электроснабжение | 9,6 | 56,1 | 6,9 |
|  | - связь | 0,8 | 4,5 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 14,5 | 84,2 | 10,4 |
|  | - газоснабжение | 0.2 | 0,9 | 0,1 |
|  | - канализация | 7,6 | 44,4 | 5,5 |
|  | - водоснабжение | 11,2 | 65,0 | 8,0 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,9 | 5,0 | 0,7 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 25,3 | 146,9 | 18,1 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 3,3 | 19,0 | 2,3 |
|  | Итого: | 139,5 | 809,6 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.