Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования

«р.п. М. Козино»  Балахнинского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2009 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генерального  плана  Муниципального  образования

«р.п. М. Козино»  Балахнинского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация  МО  Балахнинского  района

Стадия:      ГП

апрель 2009 г.

Заказ №  295

Инв. №  _____

| Директор института |  | М.Е. Колотихин |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник МГП |  | В.М. Парфенов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2009 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник МГП |  | - Парфенов В.М. |
| ГИП |  | - Валуйская Н.А. |
| Инженер III категории |  | - Исаева Т.В. |
| Экономическая часть проекта: |  |  |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |  |
| Инженер | - Корнилова А.Н. |  |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |  |  |
| Руководитель группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Инженерное оборудование: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Ведущий инженер (ВК) | - Чучкова О.В. |  |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |  |
| Инженер I категории (Эл.) | - Макарова Е.А. |  |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |  |
| Инженер (ТГ) | - Малышева М.А. |  |
| Инженерная подготовка территории: |  |  |
| Главный специалист | - Воробьева Т.П. |  |
| Инженер | - Калякина О.А. |  |
| Охрана окружающей среды: |  |  |
| Главный инженер мастерской | - Рудакова К.Г. |  |
| Инженер | - Демидов Н.С. |  |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |  |  |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |  |
| Инженер III категории | - Исаева Т.В. |  |
| В оформлении принимали участие: |  |  |
| Рук. группы | - Корнилов А.Е. |  |
| Ведущий инженер | - Чучкова О.В. |  |
| Архитектор III категории | - Исаева Т.В. |  |
| Инженер I категории | - Макарова Е.А. |  |
| Инженер | - Малышева М.А. |  |
| Компьютерный набор | - Зарубина Н.В. |  |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | ДСП |  |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II | Переплет | 4 | -«- |  |
| 3. | Графические материалы. Том II в том числе: Демонстрационные чертежи | складни, компьютерная графика | 2 | -«- |  |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема размещения сельского поселения в административ- ном районе | Н/С | 1:100000 | Бумага (компьютерная графика) компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использования территории (опорный план) | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 3. | Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 4. | Схема границ земель различных категорий и землепользования |  |  |  |  |  |
| 5. | Генеральный план сельского поселения (основной чертеж) | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема градостроительного зонирования территории сельского поселения | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры. | -«- | 1:10000 | -«- |  |  |
| 8. | Схема электроснабжения, связь | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема водоснабжения, канализация бытовая |  |  |  |  |  |
| 10 | Схема теплогазоснабжения | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | Н/С | 1:10000 | -«- |  |  |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 7 |
| Глава I |  | 9 |
| 1. | Общие сведения об объекте проектирования. | 9 |
| 2. | Объекты культурного наследия на территории МО «р.п. Малое Козино» | 11 |
| Глава II | Комплексный анализ территории. | 14 |
| II.1. | Природные условия, геоморфология, климат, гидрология, экзогенные геологические процессы. | 15 |
| II.2. | Земельные ресурсы. | 18 |
| II.3. | Демографический прогноз численности населения | 20 |
| II.4. | Жилой фонд. | 22 |
| Глава III | Архитектурно-планировочная организация территории. | 25 |
| III.1. | Определение проектных границ поселения и населенных пунктов. | 25 |
| III.2. | Общая градостроительная концепция организации проектируемой территории. | 27 |
| III.3. | Производственная база. | 29 |
| III.4. | Расселение и архитектурно-планировочная организация населенных пунктов: | 30 |
|  | р.п. Малое Козино, р.п. Лукино, р.п. Первое Мая |  |
| III.5. | Межселенное культурно-бытовое обслуживание, ритуальное обслуживание, учреждения отдыха | 32 |
| Глава IV | Дорожно-транспортная инфраструктура | 40 |
| Глава V | Инженерная инфраструктура | 49 |
| V.1. | Водоснабжение | 49 |
| V.2. | Канализация | 53 |
| V.3. | Теплоснабжение | 55 |
| V.4. | Газоснабжение | 61 |
| V.5. | Электроснабжение | 64 |
| V.6. | Связь, телефонизация, радиофикация. | 68 |
| V.7. | Инженерная подготовка территории. | 69 |
| Глава VI | Охрана окружающей среды | 78 |
| VI.1. | Общеэкологическая ситуация. | 78 |
| VI.2. | Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3 Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 79 79 80 87 |
| VI.3. | Охрана водного бассейна. 3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения по их охране | 88 88 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране | 95 |
| VI.4. | Охрана почв от загрязнения | 98 |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы | 100 |
| VI.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения | 101 101 103 |
| VI.6 | Санитарная очистка территории 6.1. Бытовые отходы 6.2. Промышленные отходы | 104 104 107 |
| VI.7 | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища | 112 113 |
|  | 7.2. Ветеринарный участок 7.3. Скотомогильники | 113 113 |
| VI.8. | Система особо охраняемых природных территорий | 113 |
| VI.9. | Охрана животного мира. | 117 |
| VI.10. | Формирование системы зелёных насаждений. | 119 |
| Глава VII | Технико-экономические показатели | 122 |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
| Глава VIII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 126 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение. Цели  и  задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана сельского поселения МО «р.п. Малое Козино Балахнинского района Нижегородской области» выполнен по заказу Администрации Балахнинского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2008г.

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса сельского поселения и функционального назначения территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития рабочих поселков, входящих в состав Муниципального образования; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации  Балахнинского района.

| - - - - - - - - - - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.;. СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации);. (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.;. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.);. Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.).. Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)объединений граждан. Здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-87*; Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона от 26.05.2011 №244; Закон Нижегородской области 08.04.2008г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области».. |
| --- | --- |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2015 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Глава  I

1. Общие  сведения  об  объекте  проектирования

Территория МО «р.п. М.Козино Балахнинского района Нижегородской области»  расположена в юго-восточной части Балахнинского района, южнее - районного центра г. Балахна, в 15 минутной доступности от него.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории Муниципального образования, с областным и районным центром осуществляется по железной дороге – Н.Новгород-Заволжье, по дорогам Муниципального и местного значения.

Территория  муниципального образования рабочего поселка М.Козино граничит:

| - | с севера – г. Балахна; |
| --- | --- |
| - | с северо-запада – МО р.п. Гидроторф; |
| - | с запада – МО сельского поселе6ния «Коневский сельсовет» |
| - | с юго-запада – г. Н.Новгород; |
| - | с юга, юго-востока – МО Городецкого района. |

Границы Муниципального образования рабочего поселка М. Козино проходят:

Граница с МО «р.п. Б.Козино»:

От точки, расположенной на фарватере р. Волга на юго-запад по северной стороне газопровода высокого давления с переходом на северо-восточную, восточную просеки квартала 2 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества и далее на юго-запад по северо-западной стороне газопровода высокого давления. Далее по юго-западной, юго-восточной полосы отвода автодороги Шопша-Иваново-Н.Новгород. Далее на северо-запад с переходом на южную просеку квартала 5 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке квартала 11, 10 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юг по западной просеке квартала 11 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по северной и юго-западной просекам лесного квартала 17 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке лесных кварталов 31, 30, 29, 28, 27, 26 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юго-запад по западной просеке лесных кварталов 26, 42, 59, 75 Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Граница с МО «г. Дзержинска»:

На запад по южной просеке лесных кварталов 125, 124 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юго-запад по южной просеке лесных кварталов 130, 129, 128, 132, 131 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на север по западной просеке лесных кварталов 131, 126, 118, 109 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по южной просеке лесного квартала 109 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Граница с МО  «Коневский сельсовет»:

На север по западной просеке лесных кварталов 109, 99, 88 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на запад по северной просеке лесных кварталов 65, 76, 66, 67 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Граница с МО «р.п. Гидроторф»:

На восток по северным просекам лесных кварталов 55, 56, 57, 58, 47 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее на юг по восточной просеке лесного квартала 47 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества, с переходом на восток по северным просекам лесных кварталов 60, 61 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Далее по правому берегу р. Жужла.

Граница с МО «город Балахна»:

На северо-восток и восток по правому берегу р. Жужла. Далее на север, северо-восток, юго-восток по северной границе муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино». Далее на юго-восток по северо-восточной границе пос. Лукино (бывшая д. Рогожино). Далее на северо-восток и север по правому берегу р. Митинка.

Граница с МО «Городецкий район»:

На юго-восток по фарватеру р. Волга.

Территория Муниципального образования составляет  12600,6  га,  в том числе: сельскохозяйственных угодий га, лесов 10857 га.

Основными землепользователями, собственниками земельных участков являются: Балахнинская птицефабрика, Малокозинская поселковая администрация, ГУ ГУД и ТХ Нижегородская обл., Управление ГЖД, Балахнинское межрайонное лесничество, Козинское участковое лесничество Балахнинского межрайонного лесничества, Лукинское участковое лесничество Балахнинского межрайонного лесничества; с/т Мичуринец-1.

2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  МО  р.п.  «М. Козино»

Объекты  культурного  наследия

| Наименование памятника | Датировка памятника | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| Усадьба Н.Я. Канатова 1. Жилой дом с резьбой 2. Ворота 3.Крестовоздвиженская церковь | 1858г. 1900-1905 гг. | - - | Феде- ральн. Выявленный | 176 Приказ председателя комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 24.04.00 №5-ОД | р.п. Лукино, ул. Кооператив-ная дом 23 П. М.Козино, ул. Коминтерна, 88 |

Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения:

| 1. | Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, а также заключением с пользователями (собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными организациями; |
| --- | --- |
| 2. | Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений; |
| 3. | Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по проекту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор на объект культурного наследия, исключающих создание фонда, неблагоприятного для объекта культурно наследия при восприятии его с характерных точек. |
| 4. | Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, магистральные газопроводы) надземным способом; |
| 5. | Сохранение зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, выполненными специализированными организациями; |
| 6. | Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного строительства. |

Перечень  объектов  археологического  наследия  памятников  археологии,  расположенных  на  территории МО  р.п. М .Козино

| Наименование памятника | Датировка памятника | Автор, архитектор | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоянка Лукино-1 | III-II тыс. до н.э. | - | Р | 471 | р.п. Лукино, 1,5 км к северо-востоку * в 1,5 км к северо-западу |
| Стоянка Лукино-2 | IV-V тыс. до н.э. | - | Р | 471 | р.п. Лукино, 1,5 км к северо-востоку * в 1,5 км к северо-западу |
| Стоянка Костичево | III тыс. до н.э. |  | Р | 559 | 0,5 км юго-восточнее кордона Костичево |

Требования  к  использованию  территории

Комплекс  объектов  (памятников  археологии)  культурного  наследия

Стоянки  Лукино – 1, 2

В пределах охранной зоны памятников археологии:

| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы указанного земельного участка; |
| --- | --- |
| - | представить в Управление Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее управление) заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектов хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ предусматривать разработку раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия с последующим утверждением данного раздела в региональном госоргане охраны объектов культурного наследия; |
| - | при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия. - В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны: - заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии); - до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; - разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, получить на данный Раздел положительное заключение государственной экспертизы и представить данные документы в региональный госорган охраны культурного наследия; - обеспечить организацию проведения и финансирования археологических работ в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия. На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан: - обеспечить проведение и финансирование археологического обследования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; - представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам археологического обследования о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; - в случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, в составе проектной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности обнаруженных объектов археологического наследия и представить его на согласование в региональный госорган объектов культурного наследия; - при наличии на земельном участке обнаруженного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранностиобнаруженного объекта археологического наследия. |

Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

| - | оценка ресурсного потенциала территории; |
| --- | --- |
| - | определение стартового социально-экономического уровня при переходе к рыночным отношениям; |
| - | анализ экологического состояния территории. |

Оценка ресурсного потенциала включает:

| - | инженерно-геологические, водные, сельскохозяйственные, рекреационные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | социальную сферу; |
| - | градостроительный потенциал. |

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие градостроительного потенциала представляет собой анализ совокупности производственного, жилищного и коммунального фонда и обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология,

экзогенные  геологические  процессы

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балах-нин-ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

МО Малое Козино  находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (Балахнинский  район)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь территории МО «р.п. Малое Козино» составляет 12600,6 га, которое насчитывает 22 землепользователя.

По территориальным ресурсам превалирующее положение занимает Балахнинское межрайонное лесничество - Лукинское участковое лесничество, 82,1%.

Кроме того, из наиболее крупных:

| - | Малокозинская поселковая администрация – 7,4%; |
| --- | --- |
| - | земли фонда перераспределения – 5%. |

Большую долю земель Малокозинской поселковой администрации составляют земли населенных пунктов, которые в основном застроены домами с приусадебными участками.

Список землепользователей, имеющих земельные участки на территории МО «р.п. Малое Козино» приведен в таблице № 1.

Список  землепользователей

Таблица  № 1

| № п/п | Наименование землепользователей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Земли фонда перераспределения | 724,55 |
| 2. | Малокозинская поселковая администрация | 1029,22 |
| 3. | с/т № 1 ПФ «Балахнинская» | 4,49 |
| 4. | с/т № 2 ПФ «Балахнинская» | 5,63 |
| 5. | с/т № 3 ПФ «Балахнинская» | 12,22 |
| 6. | с/т № 5 ПФ «Балахнинская» | 8,99 |
| 7. | с/т № 7 ПФ «Балахнинская» | 0,44 |
| 8. | с/т «Магистраль» | 4,29 |
| 9. | с/т «Дубовая Роща» | 16,16 |
| 10. | с/т «Мичуринец-1» | 20,79 |
| 11. | с/т «Мичуринец-2» | 8,33 |
| 12. | с/т «Строитель-89». Сил. завод № 1 | 8,26 |
| 13. | с/т «Урожай» | 8,72 |
| 14. | ОАО «ГАЗ» - цех рулевых колес | 2,98 |
| 15. | ЗАО «Система - Плюс» | 1,42 |
| 16. | ГУ «ГУД и ТХ Нижегородской области» | 31,47 |
| 17. | Управление ГЖД | 36,08 |
| 18. | Балахнинское межрайонное лесничество, Козинское участковое лесничество | 173,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 19. | Балахнинское межрайонное лесничество, Лукинское участковое лесничество | 10684,0 |
| 20. | Уч. пост | 33,50 |
| 21. | Земли запаса | 3,19 |
| 22. | ЗВФ (р. Волга) | 278,23 |
|  | Итого в границах МО «р.п. Малое Козино»: | 12600,6 |

В соответствии со статьей 35 «Градостроительного Кодекса РФ» вся территория делится на территориальные зоны, которые приводятся в существующем балансе.

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 234,3 |
| - | усадебная и коттеджная | 225,5 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,4 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 4,4 |
| 2. | Территория общественно-деловых зон | 9,0 |
| 3. | Территория производственных зон | 100,0 |
| - | промышленные и коммунально-складские зоны | 100,0 |
| 4. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, | 149,5 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 26,5 |
| - | железная дорога | 36,0 |
| - | линия ЛЭП | 87,0 |
| 5. | Рекреационные зоны | 10858,0 |
| - | леса, в том числе: | 10857,0 |
| - | Балахнинский заказник (проектируемый) | 4576,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | 1,0 |
| 6. | Территория сельскохозяйственного использования | 1901,0 |
| - | коллективные сады | 98,3 |
| 7. | Водное пространство | 278,23 |
| 8. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,2 |
| 9. | Прочие территории | 80,0 |
|  | Итого: | 12600,0 |

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов за счет категории земель сельскохозяйственного назначения:

- р.п. Лукино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 70,7 га с северной и восточной части рабочего поселка под зону индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а также резервов  производственной зоны. Кадастровые кварталы: 52:17:0060202 (часть), 52:17:0060302 (часть), 52:17:0060304 (часть), 52:17:0060305 (часть).  Земельные участки: 52:17:0060305:644.

- р.п. Малое  Козино, предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 213,1 га с северной, северо-восточной, восточной, юго-восточной, северо-западной и юго-западной части рабочего поселка под зону индивидуальной жилой застройки и ее резервов, а также резервов  производственной зоны. Кадастровые кварталы: 52:17:0060401 (часть), 52:17:0060307 (часть), 52:17:0060213, 52:17:0060309 (часть), 52:17:0060405 (часть), 52:17:0060311 (часть). Земельные участки: 52:17:0060311:37.

- р.п. Первое Мая предлагается включить в категории земель населенных пунктов земельные участки общей площадью 16,5 га с северо-западной части рабочего поселка под резерв  производственной зоны. Кадастровые кварталы: 52:17:0060320, 52:17:0060321 (часть), 52:17:0060319 (часть).

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население Муниципального образования «р.п. Малое Козино» по данным отдела статистики Нижегородской области на 01.01.2008 года составило 6656 человек. Население расселяется: р.п. М.Козино – 776 человек; р.п. Лукино – 3652 чел.;       р.п. 1 Мая – 2228 человек.

Существующая  численность  населения

| № | Наименование | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенных пунктов, входящих в Муниципальное образование | (чел.) | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | р.п. Малое Козино | 776 | 776 | - |
| 2. | р.п. Лукино | 3652 | 3652 | - |
| 3. | р.п. 1 Мая | 2228 | 2228 | - |
|  | Итого: | 6656 | 6656 | - |

В следующей таблице приведена динамика численности населения по населенным пунктам МО за последние 7 лет и прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Численность  населения  (чел.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в МО | 1.01. 2002 | 1.01. 2003 | 1.01. 2004 | 1.01. 2005 | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. М.Козино | 837 | 824 | 809 | 803 | 801 | 783 | 776 | 776 | 776 |
| 2. | р.п. Лукино | 3681 | 3680 | 3715 | 3680 | 3662 | 3639 | 3652 | 3652 | 3652 |
| 3. | р.п. 1 Мая | 2210 | 2219 | 2228 | 2235 | 2237 | 2236 | 2228 | 2232 | 2232 |
|  | Итого: | 6728 | 6723 | 6752 | 6718 | 6700 | 6658 | 6656 | 6660 | 6660 |

Рассматривая численность населения по населенным пунктам можно отметить, что в р.п. М.Козино и в р.п. Лукино на протяжении всего анализируемого периода наблюдается незначительное снижение численности населения, которое происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Р.п. 1 Мая – первое пятилетие население увеличивалось, а в последние два года – стабилизировалось.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2008г. следующее:

| - | дети от 0 до 15 лет | - 14,8%; |
| --- | --- | --- |
| - | трудоспособное население | - 57,4%; |
| - | старше трудоспособного возраста | - 27,8%. |

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы и высокий показатель группы старше трудоспособного возраста.

Из общей численности населения 45,7% составляют мужчины и 54,3% - женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

| № п/п | Наименование | Мужчины (%) | Женщины (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дети от 0 до 15 лет | 18,0 | 12,2 |
| 2. | Трудоспособное население | 64,6 | 51,3 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 17,4 | 36,5 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

В целом по Муниципальному образованию население прогнозируется на расчетный срок и на I очередь строительства 6660 человек, как оптимистический вариант.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать 300 человек, в том числе на I очередь строительства – 120 человек. Всего на территории МО население может составить 6960 человек, в том числе на I очередь строительства 6780 чел.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Муниципального образования «р.п. М.Козино» на 01.01.2008г. составляет 143,4 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории составляет 6656 человек. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 21,5 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

| 1-этажный | - 85,5 т.м2 общей площади | - 59,6%; |
| --- | --- | --- |
| 2-3 этажный | - 28,9 т.м2 общей площади | - 20,2%; |
| 4-5 этажный | - 29,0 т.м2 общей площади | - 20,2%; |

Дома этажностью 2-3х и 4-5ти расположены во всех рабочих поселках Муниципального образования. В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории Муниципального образования в районе р.п. Лукино получит развитие площадка под инвестиционное строительство, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка домами в среднем по 180 м2 и с земельным участком по 15 соток, общая площадь которых составит 18,0 тыс.м2, 100 домов. В р.п. 1 Мая предлагается достроить площадку многоэтажным домом объемом 4,8 т.м2 общей площади.

Численность населения МО «р.п. М.Козино» может составить 6660 человек. При освоении инвестиционной площадки, там будет проживать 300 человек. Всего на территории МО население составит 6960 человек.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок, на I очередь строительства планируется построить инвестиционного жилья 40 домов площадью 7,2 тыс.м2.

Численность населения на I очередь строительства МО может составить 6660 человек. На инвестиционных площадках будет проживать 120 человек при обеспеченности 60 м2/чел. Всего на территории население составит 6780 человек.

Более подробно см. таблицы  № 2, № 3 «Динамика жилого фонда».

Существующий  жилой  фонд

Таблица  № 1

|  | Наименование | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Обеспе- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | населенных | жилого | 1 эт. индивидуальный |  | 2-3 этаж. | 4-5 этаж. | Насе- | ченность |
| п/п | пунктов, входящих в МО | фонда (т.м2 общ. площ.) | Кол-во домов | Общ.площадь т.м2 | (т.м2) | (т.м2) | ление чел. | жилым фондом (м2/чел.) |
| 1. | р.п.М.Козино | 24,7 | 380 | 19,0 | 5,7 | - | 776 | 31,8 |
| 2. | р.п.Лукино | 78,6 | 1094 | 54,7 | 20,1 | 3,8 | 3652 | 21,5 |
| 3. | р.п. 1 Мая | 40,1 | 235 | 11,8 | 3,1 | 25,2 | 2228 | 18,0 |
|  | Итого: | 143,4 | 1709 | 85,5 | 28,9 | 29,0 | 6656 | 21,5 |

Динамика  жилого  фонда  на расчетный  срок

Таблица  № 2

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  |  | Новое строительство |  |  | Всего по проекту |  |  |  |  |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Всего жилого | В том числе: |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  |  | Всего жилого | В том числе: |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
| населенного | фонда | 1 эт. индивидуальный |  |  |  | Кол-во | Общая |  | фонда | 1 этаж. | Индиви- |  |  |  | Всего | в муници- | в инвести- |
| пункта | (т.м2 общ. площади) | Кол-во домов | Общая площадь | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) | домов т.м2 | площадь т.м2 | 4-5 этаж. (т.м2) | (т.м2 общ. площади) | (т.м2) | дуальный малоэтаж- |  | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) |  | пальных образо- | ционных зонах |
|  |  |  | т.м2 |  |  |  |  |  |  |  | ный (т.м2) |  |  |  |  | ваниях |  |
| р.п.М.Козино | 24,7 | 380 | 19,0 | 5,7 | - | - | - | - | 24,7 | 19,0 | - |  | 5,7 | 0 | 780 | 780 | - |
| р.п.Лукино | 78,6 | 1094 | 54,7 | 20,1 | 3,8 | 100 | 18,0 | - | 96,6 | 54,7 | 18,0 |  | 20,1 | 3,8 | 3950 | 3650 | 300 |
| р.п. 1 Мая | 40,1 | 235 | 11,8 | 3,1 | 25,2 | - | - | 4,8 | 44,9 | 11,8 | - |  | 3,1 | 30 | 2230 | 2230 | - |
| Итого: | 143,4 | 1709 | 85,5 | 28,9 | 29,0 | 100 | 18,0 | 4,8 | 166,2 | 85,5 | 18,0 |  | 28,9 | 33,8 | 6960 | 6660 | 300 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м2/чел.; в существующем и новом многоэтажном жилом фонде – 22,3 м2/чел.

Динамика  жилого  фонда  на  I  очередь  строительства

Таблица  № 3

|  | Существующее положение (т.м2) |  |  |  |  | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |  |  |  | Население (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание | Всего жилого | В том числе: |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | Всего жилого | В том числе: |  |  |  |  | в том числе: |  |
| населенного | фонда | 1 эт. индивидуальный |  |  |  | Кол-во | Общая | фонда | 1 этаж. | Индиви- |  |  | Всего | в муници- | в инвести- |
| пункта | (т.м2 общ. площади) | Кол-во домов | Общая площадь | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) | домов т.м2 | площадь т.м2 | (т.м2 общ. площади) | (т.м2) | дуальный малоэтаж- | 2-3 этаж. (т.м2) | 4-5 этаж. (т.м2) |  | пальных образо- | ционных зонах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ный (т.м2) |  |  |  | ваниях |  |
| р.п.М.Козино | 24,7 | 380 | 19,0 | 5,7 | - | - | - | 24,7 | 19,0 | - | 5,7 | - | 780 | 780 | - |
| р.п.Лукино | 78,6 | 1094 | 54,7 | 20,1 | 3,8 | 40 | 7,2 | 96,6 | 54,7 | 7,2 | 20,1 | 3,8 | 3770 | 3650 | 120 |
| р.п. 1 Мая | 40,1 | 235 | 11,8 | 3,1 | 25,2 | - | - | 44,9 | 11,8 | - | 3,1 | 25,2 | 2230 | 2230 | - |
| Итого: | 143,4 | 1709 | 85,5 | 28,9 | 29,0 | 40 | 7,2 | 166,2 | 85,5 | 7,2 | 28,9 | 29,0 | 6780 | 6660 | 120 |

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60,0 м2/чел.; в существующем – 21,5 м2/чел.

Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции каждого населенного пункта в системе поселения с учётом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенных пунктов; совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере земле- пользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территорий населенных пунктов, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории

населенных  пунктов МО

Определение проектных границ территории  населенных пунктов МО направлено на усиление роли низового звена административно-территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и координации развития территорий населенных мест, расположенных в зоне влияния администрации с учётом приватизации сельхозпредприятий, дробления хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «р.п. М.Козино», как часть административного района, включает в себя земли населенных пунктов, сенокосов, выпасов и иного назначения участков, площади и границы которых, а также ведомственная принадлежность сельской администрации определяются юридическими актами и установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении функционально-территориальной целостности объекта проектирования, при разработке генерального плана в границы МО «р.п. М.Козино» включены территории основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых территорий, коммуникаций, предприятий, построек, служб с учетом сложившихся связей местного населения.

Поэтому в проекте генерального плана МО «р.п. М.Козино» охвачена территория, включающая зональные, линейные и точечные элементы во всем их многообразии: система населенных пунктов (как аграрных, так и дачных), сельскохозяйственные и лесные угодья, гослесфонд, рекреационные территории, акватории и водоохранные зоны, производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные сооружения и коммуникации, скотопрогоны, кладбища.

Наряду с границами территорий поселения в проекте генерального плана определены границы населенных пунктов, инвестиционных (коммерческих) площадок жилых зон, резервы жилых и производственных зон. Их определение необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и осуществления застройки, а также использования земель с учетом перспективной потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

| - | преемственности сложившихся форм расселения; |
| --- | --- |
| - | функциональной, планировочной целостности; |
| - | комплексности решения задач развития; |
| - | значения в системе расселения и хозяйства. |

При определении границ населенных пунктов в проекте учитывались следующие условия:

| - | наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и проектной резервной территорией для ее развития; |
| --- | --- |
| - | включением производственной зоны (или объектов) с резервами для ее развития; |
| - | наличием общественно-деловых зон, которые Формируются Учреждениями отдыха существующими и проектными. |

Размеры жилых зон (проектных для населенных пунктов и коммерческих), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае исходя из градостроительной и экологической ситуации.

Так в восточной части поселения, имеющей благоприятные экологические условия и богатейшие природные ресурсы (наличие живописных мест отдыха на берегу р.Волги) предлагается разместить рекреационную зону.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации  проектируемой  территории

Основной задачей генерального плана территории МО «р.п. М.Козино» является обоснование принципов, приоритетов и концептуальных решений по наиболее предпочтительным в экологических, социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов, социальной, производственной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктурам в увязке с комплексным анализом состояния и проблем развития территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

| - | сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с развитием новых форм собственности; |
| --- | --- |
| - | сохранение и развитие всех населенных пунктов муниципального образования; |
| - | развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах; |
| - | совершенствование существующей системы дорожно-транспортной инфраструктуры. |

При решении планировочной структуры территории муниципального образования решались вопросы обеспечения устойчивых внутренних и внешних производственных и культурно-бытовых связей, их формирование, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования предусматривает также развитие инвестиционных (коммерческих) жилых зон под жилищное строительство для жителей г. Нижнего Новгорода, г. Балахны и возможного размещения переселенцев, мигрантов.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон, которая предполагает обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории поселения делит его на четкие зоны:

| - | жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйственного использования. |
| --- | --- |

Жилые зоны  представлены:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-2 этажа), располагаемой во всех населенных пунктах; |
| --- | --- |
| - | среднеэтажной секционной застройкой (4-5 эт.), расположенной в р.п. Лукино, р.п. 1е Мая; |
| - | малоэтажной секционной застройкой (2-3 эт.), расположенной в р.п. Лукино; |
| - | застройкой инвестиционных жилых зон (коммерческой) – малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.) коттеджной, блокированной; |
| - | зоны садоводческих товариществ. |

Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

| - | общественных центров: р.п. М. Козино, р.п. Лукино, р.п. 1е Мая существующих и проектируемых подцентров в перспективной жилой застройке; |
| --- | --- |
| - | объектами здравоохранения; |
| - | общеобразовательных учреждений; |
| - | воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли; |
| - | объекты спортивного назначения – проектные – стадионы, спортивные площадки |

Рекреационные зоны включают в себя: зоны отдыха населенных пунктов, организуемые на базе существующих озелененных территорий, прудов, пойму реки Волги, на которой организуются лугопарки, пляжи.

Производственные зоны представлены:

| - | существующей производственной зоной р.п. Лукино, р.п. 1е Мая, р.п. М. Козино. |
| --- | --- |

Проектом предлагаются резервы производственных зон, размещаемые в восточной части р.п. М.Козино.

Зоны  специального  назначения  представлены:

| - | территорией существующего кладбища. |
| --- | --- |

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

| - | зоной основных магистральных дорог МО и района, проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей. |
| --- | --- |

Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

| - | зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, залежи. |
| --- | --- |

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие зоны:

Земли водного фонда – к которым относятся ручьи, пруды, (водоохранные и прибрежные зоны).

Земли, занятые лесами.

Земли фонда перераспределения.

Основной композиционной осью в структурном построении территории МО является железная дорога, проходящая с севера на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты.

Центром общей композиции является р.п. Лукино.

III.3.  Производственная  база

На территории МО «р.п. М. Козино» в настоящее время размещаются промышленные предприятия, предприятия индивидуальных предпринимателей и т.д. Перечень существующих предприятий см. таблицу.

| № п/п | Наименование предприятия | Численность персонала (чел.) |  | Территория (га) | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Система-плюс» | 5 |  | 0,1 | Производство круп быстрого приготов- ления |
| 2. | Нижегородская птицефабрика | 175 |  | 41,9 | Сельхозпред-приятие |
| 3. | ФГУ Комбинат «Монтаж» Росрезерв | 136 |  | 34,0 | - |
| 4. | Балахнинское межрайонное лесничество Лукинское участковое лесничество | 51 |  | 3,0 | Деревообрабаты-вающее производство |
| 5. | ООО «Техностайлинг» | Данные не предоставлены |  |  | Производство торгового оборудования |
| 6. | ОАО «ГАЗ» - цех рулевых колес | Данные не предоставлены | 2,9 |  | Промышленность |
| 7. | ООО «Атис» | Данные не предоставлены |  |  | Типография |
| 8. | ООО ПТК «АйК» | 15 | 0,1 |  | Производство офисной и мягкой мебели |
| 9. | Худоян В.А. | - | - |  | -«- |
| 10 | ИП Мирзоян Ш.И. | - | - |  | -«- |
| 11 | ИП Тамоян К. | 2 | 0,01 |  | Деревообрабаты-вающее производство |
| 12 | ИП Мартынов С.Б. | - | - |  | -«- |

В настоящее время Правительство уделяет большое внимание сектору малого предпринимательства и  создает условия для его развития. Это льготное кредитование, финансовые услуги, снижение административных барьеров, организационная поддержка маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

Учитывая данную ситуацию, проектом предлагается и в дальнейшем развитие этого направления.

III. 4.  Расселение  и  архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

Рабочий  поселок  Лукино

Рабочий поселок Лукино расположен в северной части МО «р.п. М.Козино», примыкая с юга к городу Балахна.

Поселок имеет компактную планировочную структуру, которая решена линейно-протяженной сеткой улиц, проходящих параллельно и перпендикулярно автомобильной дороге Шопша-Иваново-Нижний Новгород, проходящей через поселок и разделяющей его на две части: западную и восточную.

В западной части рабочего поселка территория, в основном, занята жилой зоной малоэтажной индивидуальной застройки, 1-2 этажа, с приусадебными участками. В южной части поселка, между железной и автомобильной дорогами располагаются кварталы малоэтажной секционной жилой застройки 2х-3х этажной, общественный центр и муниципального образования, школа, детский сад, амбулатория, аптека, магазины. В северо-западной части – расположена территория ЗАО «ГМЗ-НН» Филиал «Дубки», спортивная площадка, южнее – строчка секционных домов, один из которых 5ти этажей.

В восточной части – также преобладает малоэтажная индивидуальная жилая застройка – (1-2 этажа) с приусадебными участками. Имеется один пятиэтажный жилой дом. Вдоль железной дороги, примыкая с двух сторон расположены территории производственных зон: ФГУ «Комбинат «Монтаж» Росрезерв, ГПНО «Балахнинский  лесхоз» (в том числе Лукинское участковое лесничество). Проектом предлагаются инвестиционные площадки для размещения жилых зон малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, которые проектируются в северной части поселка, на свободных от застройки территории сельскохозяйственного использования (луга, пашня), между площадками располагаются резервы развития жилых зон.

Южнее р.п. Лукино, примыкая с двух сторон к железной дороге находятся территории: ГПНО «Балахнинский лесхоз» и ФГУ Комбинат «Монтаж» Росрезерв, южнее которого, так же у железной дороги размещается территория ООО «Нижегородская птицефабрика», к юго-востоку от которой расположен рабочий поселок Первое Мая.

Рабочий  поселок  Первое  Мая

Рабочий поселок «Первое Мая» примыкает к железной дороге. Жилые зоны представлены: малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, кварталами секционной среднеэтажной жилой застройки (4-5 эт.). В центральной части поселка расположен общественный центр поселка, школа, детский сад, стадион, рекреационная зона у пруда. В северо-западной части поселка расположены территории коллективных садов. Речка Пыра протекает в южной части рабочего поселка, разделяя его на две части. В южной части поселка находится малоэтажная индивидуальная жилая застройка.

В северо-западной части Муниципального образования расположен рабочий поселок Малое Козино.

Рабочий  поселок  Малое  Козино

Планировочная структура поселка представлена двумя жилыми образованиями разделенными озерами, на западной и восточной.

В западной части поселка расположены кварталы малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками, в северной и восточной части которой расположены производственные площадки: ИП Мирзоян Ш.И. и ООО ПТК «Айк». В южной части проектируются резервы жилой зоны.

Западная часть поселка имеет линейную структуру. Кварталы малоэтажной индивидуальной застройки вытянуты с севера на юг вдоль главной поселковой улицы. В центральной части имеется небольшой подцентр, который формируют магазины. В юго-восточной части – расположены: территории коллективных садов, южнее которых находится ООО «Техностайлинг», резервы жилых и производственных зон. Вдоль пруда проектом предлагается организация рекреационной зоны.

Южнее р.п. Малое Козино расположено единственное в Муниципальном образовании – кладбище, которое предлагается расширить (в соответствии с расчетом), к востоку показаны резервы его развития.

На живописном берегу р. Волга в северной части Муниципального образования проектируется зона отдыха с пляжем.

III.5. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Учреждения культурно-бытового обслуживания населения Муниципального образования «р.п. М.Козино» представлены рядом учреждений повседневного пользования с частичными элементами периодического пользования. Учреждения эпизодического и периодического пользования в полном объеме услуг расположены в районном центре г. Балахны, а также в областном центре г. Н.Новгорода. В поселках МО «р.п. М.Козино» находятся учреждения периодического и повседневного спроса: детские дошкольные учреждения с нормативной вместимостью 207 мест при фактической посещаемости 195; общеобразовательные школы с нормативной вместимостью на 807 мест, при фактической посещаемости 558 человек. Из учреждений здравоохранения в р.п. Лукино находится амбулатория на 37 посещений в смену, ФАП и аптека, в р.п. 1 Мая располагается аптека и ФАП. Оказание медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном центре. Учреждения культуры представлены домами культуры в р.п. Лукино на 200 мест и в р.п. 1 Мая на 300 мест, библиотеками в р.п. М.Козино, р.п. Лукино и р.п. 1 Мая. В указанных рабочих поселках располагаются также предприятия общественного питания, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, отделения связи, сберкассы, пожарное депо, бани.

В целом по МО обеспеченность предприятиями культурно-бытового обслуживания близка к нормативной и даже превышает ее, исключение составляют предприятия бытового обслуживания, пожарное депо и амбулатории.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения Муниципального образования предполагает обеспечение жителей каждого сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 2-07-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения, проживающего в МО «р.п. М.Козино» и дополнительного населения, которое будет проживать в инвестиционной зоне, проектом предлагается новое строительство в р.п. Лукино: детский сад, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Согласно совместной целевой программе по развитию инфраструктуры физкультуры и спорта в сельских населенных пунктах Балахнинского муниципального района, в целях развития инфраструктуры спорта и отдыха в Балахнинском районе и для обеспечения условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района на расчетный срок предлагается строительство спортивного комплекса на открытом воздухе в р.п. Лукино.

На расчетный срок предлагается строительство базы отдыха регионального значения в районе р.п. Малое Козино.

Более подробно см. таблицу «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания  населения

| № п/п | Наименование учреждений | Местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детский сад (норма/факт) | р.п. Лукино | 95/120 мест |
|  | Детский сад (норма/факт) | р.п. 1 Мая | 112/75 мест |
| 2. | Школа (норма/факт) | р.п. Лукино | 308/289 мест |
|  | Школа (норма/факт) | р.п. 1 Мая | 500/269 мест |
| 3. | Амбулатория | р.п. Лукино | 37 посещ. в смену |
| 4. | Аптека | р.п. Лукино | 2 объекта |
|  | Аптека | р.п. 1 Мая | 1 объект |
| 5. | Дом культуры | р.п. Лукино | 200 мест |
|  | Дом культуры | р.п. 1 Мая | 300 мест |
| 6. | Библиотека | р.п. М.Козино | 12,0 тыс. томов |
|  | Библиотека | р.п. Лукино | 18,3 тыс. томов |
|  | Библиотека | р.п. 1 Мая | 14,0 тыс. томов |
| 7. | Магазины | р.п. М.Козино | 100,0 м2 торг. площ. |
|  | Магазины | р.п. Лукино | 1078,1 м2 торг. площ. |
|  | Магазины | р.п. 1 Мая | 453,4 м2 торг. площ. |
| 8. | Предприятия бытового обслуживания | р.п. Лукино | 2 раб. места |
| 9. | Столовая (кафе) | р.п. Лукино | 130 пос. мест |
|  | Столовая (кафе) | р.п. 1 Мая | 60 пос. мест |
| 10. | Спортивные территории | р.п. 1 Мая | 1,6 га |
|  | Спортивные территории | р.п. Лукино | 0,6 га |
| 11. | Отделение связи | р.п. М.Козино | 1 объект |
|  | Отделение связи | р.п. Лукино | 1 объект |
|  | Отделение связи | р.п. 1 Мая | 1 объект |
| 12. | Отделение сбербанка | р.п. М.Козино | 1 объект |
|  | Отделение сбербанка | р.п. Лукино | 1 объект |
|  | Отделение сбербанка | р.п. 1 Мая | 1 объект |
| 13. | Пожарное депо | р.п. Лукино | 1 маш. |
| 14. | Сельская администрация | р.п. Лукино | 300 м3 |
| 15. | ФАП | р.п. М.Козино | 1 объект |
|  | ФАП | р.п. Лукино | 1 объект |
|  | ФАП | р.п. 1 Мая | 1 объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Бани | р.п. 1 Мая | 20 мест |
|  | Бани | р.п. М.Козино | 30 мест |

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

| № |  | Ед. | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | измерения | Необходимо по норме | Существующее положение | % обеспеченности |
| 1. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | р.п. Лукино | мест (норма/факт) | - | 95/120 | 79,2 |
|  | р.п. 1 Мая | мест (норма/факт) | - | 112/75 | 149,3 |
|  | р.п. М.Козино | мест (норма/факт) | - | - | - |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест (норма/факт) |  |  |  |
|  | р.п. Лукино | мест (норма/факт) | - | 308/289 | 106,6 |
|  | р.п. 1 Мая | мест (норма/факт) | - | 500/269 | 185,9 |
|  | р.п. М.Козино | мест (норма/факт) | - | - | - |
| 3. | Амбулатория | посещ. в смену | 67 | 37 | 55,2 |
| 4. | Аптека | объект | 1 | 3 | 300,0 |
| 5. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 1850,0 | 1631,5 | 88,2 |
| 6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 265 | 190 | 71,7 |
| 7. | Спортивные территории | Га | 1,3 | 2,2 | 169,0 |
| 8. | Отделение связи | объект | 3 | 3 | 100,0 |
| 9. | Отделение сбербанка | объект | 3 | 3 | 100,0 |
| 10. | Пожарное депо | машины | 6 | 1 | 16,7 |
| 11. | Библиотека | тыс.томов | 30 | 44,3 | 147,7 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 27 | 2 | 7,4 |
| 13. | Досуговые центры и культурно-развлека- тельные учреждения | мест | 530 | 500 | 94,3 |
| 14. | ФАП | объект | 3 | 3 | 100,0 |
| 15. | Бани | мест | 46 | 50 | 108,7 |

Новое  строительство учреждений  культурно-бытового  обслуживания

(расчетный  срок / в  том  числе  I  очередь  строительства)

|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица | Всего | р.п. М. Козино |  | р.п. Лукино |  | р.п. 1 Мая |  |
| п/п | учреждений | измерения |  | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) | вмести-мость | кубатура (т.м3) |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 140/140 | - | - | 140/140 | 5.5/5,5 | - | - |
| 2. | Аптека | объект | 1/1 | 1/1 | 0.5/0,5 | - | - | - | - |
| 3. | Продовольствен-ные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 450,0/450,0 | 100,0/100,0 | 0,4/0.4 | 200,0/200,0 | 0,8/0,8 | 150,0/150,0 | 0,6/0,6 |
| 4. | Предприятия общественно питания | посад. мест | 90/70 | 20/20 | 1.0/1,0 | 50/50 | 2,5/2,5 | 20 | 1,0 |
| 5. | Пожарное депо (расширение существующего) | машин | 6/6 | - | - | 5+1 спец./6 | 5,4/5.4 | - | - |
| 6. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 25/15 | 2 | 0,1 | 15/10 | 1,0/1,7 | 8/5 | 0,5/0,3 |
| 7. | Яхт-клуб | тыс.м2 | 1,5/- | 1,5/- | 8,0/- | - | - | - | - |
| 8. | Спортивный комплекс на открытом воздухе | объект | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) | Всего по проекту (расчетный срок / в том числе I очередь строительства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные учреждения | мест | 345 | 232 | 140/140 | 372/372 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 655 | 858 | -/- | 858/858 |
| 3. | Аптека | объект | 1 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| 4. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 2070,0 | 1631,5 | 450,0/450,0 | 2091,5/2081,5 |
| 5. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 265 | 190 | 90/70 | 280/260 |
| 6. | Спортивные территории | га | 1,3 | 2,2 | -/- | 2,2/2,2 |
| 7. | Отделение связи | объект | 3 | 3 | -/- | 3/3 |
| 8. | Отделение сбербанка | объект | 3 | 3 | -/- | 3/3 |
| 9. | Пожарное депо | машины | 6 | 1 | 6/6 | 7/7 |
| 10. | Библиотека | тыс.томов | 30 | 44,3 | -/- | 44,3/44,3 |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 27 | 2 | 25/15 | 27/17 |
| 12. | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 500 | 500 | -/- | 500/500 |
| 13. | ФАП | объект | 3 | 3 | -/- | 3/3 |
| 14. | Бани | объект | 46 | 50 | -/- | 50/50 |
| 15. | Сельская администрация | т.м3 | - | 0,3 | -/- | 0,3/0,3 |
| 16. | Амбулатория | посещ. в смену | - | 37 | -/- | 37/37 |
| 7. | Яхт-клуб | тыс.м2 | - | - | 1,5/- | 1,5/- |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Муниципального образования существует церковь Казанской Божьей матери в р.п. Лукино, кладбище размером 1,2 га в районе р.п. М.Козино.

По расчету на все население необходимо дополнительных территорий 1,7 га.

На I очередь строительства в районе существующего кладбища предусматривается размещение новой площадки размером 2,0 га, которая будет являться территорией развития зоны специального назначения. На расчетнй срок планируется строительство храма в р.п. Первое Мая.

Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

На данный момент, не смотря на наличие крупной судоходной реки Волги, МО р.п. Малое Козино обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижнего Новгорода, расположенного в 40 км от р.п. Малое Козино.

По территории Муниципального Образования проходят электрифицированные железнодорожные пути (Нижний Новгород – Заволжье), протяженность которых в пределах проектируемой территории составляет 5500 м. На территории МО располагаются две пассажирские железнодорожная станции: в р. п. Лукино и в р.п. 1-е мая (Алешино). Станция в р.п. Лукино оборудована перроном и кирпичным пассажирским зданием. На данный момент железнодорожный транспорт в муниципальном образовании используется исключительно для перевозки пассажиров, обслуживания промышленных предприятий, а так же для пропуска транзита, следующего по направлению Нижний Новгород – Заволжье. Единственным предприятием, расположенным в МО р.п. Малое Козино и осуществляющим промышленные перевозки по средствам железнодорожного транспорта является к-т «Монтаж». Интенсивность поездов на данном участке составляет: пассажирские – 32 пары в сутки, грузовые – 9 пар в сутки.

На данный момент по территории муниципального образования, непосредственно через р.п. Лукино проходит трасса регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша–Иваново–Н.Новгород. Данная автомобильная дорога является соединительным звеном важнейших автомагистралей федерального значения М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа и Владимир–Иваново. Так же обеспечивает связь Нижегородской области с Ивановской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Все основные пассажирские и грузовые перевозки осуществляются именно по этой автотрассе. Протяженность данной трассы в пределах района проектирования 6300 м. Основные потребители грузовых перевозок представлены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1 - потребители грузовых перевозок

| Предприятие | Грузооборот тыс. тонн | Количество грузовых авто шт. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Нижегородская птицефабрика» | 20,2 | 15 |
| ГП НО «Балахнинский лесхоз» | 29,1 | 35 |
| К-т «Монтаж» | - | 4 |
| ЗАО «Система-плюс» | 1,1 | - |

Пассажирские пригородные перевозки осуществляются Балахнинским и Нижегородским пассажирскими автотранспортными предприятиями. По трассе регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152  Шопша–Иваново–Н.Новгород проходит транзитный пассажирский автотранспорт по направлениям: Балахна, Заволжье, Ковернино, Иваново, Катунки, Юрьевец, Пучеж, Сокольское, Городец, Хохлома, Чкаловск, Конево. Непосредственно р.п. Малое Козино обслуживается автобусом №107 (г. Балахна–р.п.Малое Козино). Балахнинского пассажирского автотранспортного предприятия. Интенсивность движения – 3 рейса в сутки.

Проектные  предложения

Первая очередь строительства:

На данном этапе организацией ОАО «ГипродорНИИ» (Нижегородский филиал) разработана документация по строительству автомобильной дороги регионального значения (Р-152) Шопша–Иваново–Н.Новгород на участке обхода города Балахны и Заволжья в Нижегородской области (2 пусковой комплекс). Новая трасса (Р-152) Шопша–Иваново–Н.Новгород на участке обхода города Балахны и Заволжья в Нижегородской области (2 пусковой комплекс) будет пролегать по территории МО Малое Козино с северо-западной стороны и соединятся с существующей 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород в районе р.п. Лукино с организацией автомобильной развязки в разных уровнях.

На всех остановках общественного транспорта должны быть установлены павильоны.

На расчетный срок проектом предлагается:

- для организации хранения частных весельных и моторных водных транспортных средств, а так же для развития частного водного вида транспорта проектом предлагается на побережье реки Волги организовать лодочную станцию, а так же проложить к ней автомобильную дорогу местного значения.

2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее  положение

Основное транспортное движение в муниципальном образовании осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша–Иваново–Н.Новгород (ширина проезжей части   8 м) и по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н-0303 Рогожино-М.Козино, 22 ОП МЗ 22Н-0307 Подъезд к п. Алешино –р.п. М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород.

Внутри населенных пунктов муниципального образования проходят главные улицы, которые  служат для связи основных частей между собой и предназначены так же для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 25 м. Ширина проезжей части составляет 6 - 7 м.

Основные автодороги населенных пунктов муниципального образования  обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15-20 м. Ширина проезжей части 5-7 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км |  |  | Плотность, км/100 км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Автодорога регионального значения | 6,3 | 6 | 6 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
| Автодорога межмуниципального значения | 8,097 | 3 | 3 | 6,4 | 2,4 | 2,4 |
| Автодорога местного значения | 15,8 | 16,8 | 19,7 | 12,5 | 13,3 | 15,6 |
| Главная улица населенного пункта (транзитная) | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Итого: | 32,197 | 32,897 | 30,7 | 25,5 | 22,1 | 24,4 |

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Проектные предложения

Первая очередь строительства:

Улично-дорожную сеть муниципального образования, по крайней мере, его жилую и промышленную части можно считать достаточно развитой. Большим недостатком данной улично-дорожной является масштабное отсутствие асфальтобетонного покрытия проезжей части. Использование такой транспортной сети малоэффективно и затруднительно. Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:

| - | автодорога регионального значения – минимум 7,5 м; |
| --- | --- |
| - | автодорога межмуниципального значения – минимум 7 м; |
| - | автодорога местного значения – минимум 6 м; |
| - | главные улицы муниципального образования – минимум 8 м; |
| - | основные улицы муниципального образования – минимум 7 м; |
| - | улицы местного значения – минимум 6 м. |

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. Прогнозируются работы, связанные с разработкой песчаного карьера в северо-восточной части муниципального образования. Для обеспечения  беспрепятственного транспортного обслуживания данного карьера предлагается строительства автодороги местного значения, протяженностью 1 000 м.

Расчетный срок:

Предлагается:

- увеличение ширин существующей проезжей части улиц и дорог до значений, указанных в разделе первая очередь строительства;

- реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р – 0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород с железнодорожным переездом на км 350+600 в Балахнинском районе Нижегородской области.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть.

На расчетный срок проектом предлагается строительство лодочной станции на востоке муниципального образования. Для обеспечения транспортной связи населенных пунктов с лодочной станцией необходимо построить автодорогу местного значения протяженностью 1 800 м.

Сооружения  на  автомобильных  и  железных  дорогах

Существующее положение

На территории МО р. п. Малое Козино размещаются два железнодорожных моста: через р. Пыру и через р. Митинка.

Водопропускные трубы размещаются:

- на автодороге общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород;

- на автодороге общего пользования межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н-0307 Подъезд к п. Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород;

- на автодороге общего пользования межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н-0303 Рогожино-М.Козино.

На км 350+600 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша–Иваново–Н.Новгород  и на км 0+858 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша–Иваново–Н.Новгород организованы охраняемые железнодорожные переезды.

Проектные  предложения

Первая очередь строительства:

На данный момент пересечение автодороги 22 ОП РЗ 22Р-0152  Шопша – Иваново – Н.Новгород и железной дороги Нижний  Новгород – Заволжье является серьезным ограничителем в движении автотранспорта. В часы пик, особенно в летний период, на данном участке наблюдаются  километровые пробки. В связи со строительством автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода Балахны и Заволжья в Нижегородской области (2 пусковой комплекс) прогнозируется серьезное снижение автонагрузок на данном пересечении. Тем не менее, для беспрепятственного движения автотранспорта на примыкании проектируемой автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново-Н.Новгород на участке обхода Балахны и Заволжья в Нижегородской области (2 пусковой комплекс)  к автодороге регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша–Иваново–Н.Новгород проектом предлагается строительство автомобильной развязки в двух уровнях.

В связи с разработкой нового песчаного карьера проектом предлагается строительство водопропускной трубы на автодороге местного значения р.п. Малое Козино – песчаный карьер.

Расчетный срок:

В соответствии  с областной целевой программой строительства автомобильных дорог, в целях повышения пропускной способности автомобильного движения и безопасности дорожного движения на расчетный срок предлагается строительство путепровода регионального значения для организации железнодорожного переезда в разных уровнях в районе р. п. Лукино.

Общественный  транспорт

Существующее положение

Кроме пригородных и междугородних маршрутов обслуживанием пассажирских перевозок муниципального образования занимается внутренний маршрут №107. Протяженность данного маршрута в пределах муниципального образования составляет 8,5 км, марка автобуса ПАЗ В пределах проектируемой территории существуют 7 остановочных пунктов. Интенсивность движения автобуса на данном маршруте (р.п. Малое Козино – ж/д ст. Алешино) составляет в среднем 1 автобус в час. Обслуживается данный маршрут Балахнинским автотранспортным предприятием.

Кроме автомобильного транспорта внутренние перевозки муниципального образования обслуживаются транзитным железнодорожным транспортом. Интенсивность – 32 пары в сутки.

Индивидуальный  транспорт

В настоящее время в мо р.п. Малое Козино зарегистрировано около 500 автомобилей и около 15 мотоциклов. Уровень автомобилизации в рабочем поселке составляет 75 автомобилей на 1000 жителей. Информация по парку легковых и малогабаритных мототранспортных средств представлена в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2  – индивидуальный транспорт

| Транспортные средства | Сущ. положение | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма на 1000 жителей | Всего | Норма на 1000 жителей | Всего |
| Легковые автомобили | 500 | 120 | 800 | 200 | 1400 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 15 | 30 | 200 | 50 | 350 |
| Общее количество транспортных средств | 515 |  | 1000 |  | 1750 |

3. Гаражи,  стоянки,  предприятия  по  обслуживанию  транспорта,  АЗС

Сооружения  для  хранения  автотранспортных  средств

Существующее положение

Абсолютно большая часть населения муниципального образования р.п. Малое Козино проживает в индивидуальной застройке. Хранение личного автотранспорта в данном случае осуществляется преимущественно на приусадебных участках. Существующая незначительная секционная застройка обслуживается существующими гаражными массивами, в основном расположенными в южной части р.п. Лукино. Общая площадь гаражных массивов на территории муниципального образования составляет 1,48 га (около 170 гаражей).

Проектные предложения

Для обслуживания новой и существующей секционной застройки проектом предлагается строительство нового гаражного массива на западе р.п. 1-е Мая.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта (смотри чертежи, лист №8).

Для временного размещения легковых автомобилей в жилых районах с многоэтажной застройкой должно быть предусмотрено строительство гостевых автостоянок общей вместимостью 25% от количества автомобилей, принадлежащих жителям данного района. В местах работы людей необходимо предусматривать стоянки для временного хранения автомобилей. Их следует размещать в зданиях и сооружениях или в непосредственной близи с ними.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В настоящие время в муниципальном образовании рабочий поселок Малое Козино отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40 СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 800 | 200 | 4 |
| Расчетный срок | 1400 | 200 | 7 |

На первую очередь проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (4 поста) в промзоне, размещенной на севере  р.п. Лукино.

На расчетный срок предлагается расширить запроектированные на первую очередь строительства станции технического обслуживания и довести суммарное значение постов до 7.

Автозаправочные  станции

В настоящие время в муниципальном образовании рабочий поселок Малое Козино отсутствуют автозаправочные станции.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41 СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 800 | 4800 | 1 |
| Расчетный срок | 1400 | 4800 | 1 |

По расчету необходимо построить одну автозаправочную станцию на первую очередь строительства. Проектом предлагается для максимальной эффективности расположить ее около ОАО «Балахнинская птицефабрика» на автодороге регионального значения Р 152.

4. Основные объемы работ по дорожно-транспортной инфраструктуре

Стоимость  I  очереди  строительства

Основные  объемы  работ

Таблица 4.4.1 – основные объемы работ

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок в т.ч. I оч стр: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт: |  |  |  |  |
|  | 1. Автодорога межмуни- ципального значения | Км | 8,097 | 0 | 0 |
|  | 2. Автодорога местного значения | Км | 15,8 | 1 | 2,9/3,9 |
|  | 3. Главная улица населенного пункта (транзитная) | Км | 2 | 0 | 0 |
| I | Искусственные сооружения на улично-дорожной сети: |  |  |  |  |
|  | 1. Железнодорожные мосты | объект | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3. Водопропускная труба | объект | 1 | 0 | 0 |
|  | 4. Дамба | объект | 2 | 0 | 0 |
|  | 5. Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 0 | 0 |
|  | 6. Путепровод над железной дорогой | объект | 0 | 0 | 1 |
| I | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | 1. АЗС | объект | 0 | 1 | 0/1 |
|  | 2. Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 3/7 |
|  | 3.Лодочная станция | объект | - | - | 1/1 |
|  | 4. Гаражи | бокс | 170 | 315 | 390/705 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по дорожно-транспортной инфраструктуре на I очередь строительства приведен в  таблице 4.4.2

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991 года.

Таблица 4.4.2 – стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование работ | Един. измерения | Количество Новое стр-во реконструкц | Стоимость единицы измерен. тыс.руб. | Общие затраты тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автодорога местного значения | км | 1 | 200 | 200 |
| 2. | Автомобильные мосты | 1 объект | 1 | 360 | 305 |
| 3. | АЗС | 1 объект | 1 | 345 | 345 |
| 5. | Гаражи | 1 бокс | 315 | 4,8 | 1500 |
| 6. | Станции технического обслуживания | пост | 4 | 33,1 | 130 |
| Итого: |  |  |  |  | 2480 |

Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения на территории муниципального образования служат подземные воды.

Водоснабжение  р.п. Лукино обеспечивается от трех артскважин, принадлежащих ООО ”Алешино-Сервис”. Две скважины  расположены на территории поселка около котельной на ул. Победы (одна – рабочая, вторая – резервная), третья – в лесном массиве к западу от ГП НО “Балахнинский лесхоз” (район ул. Морозова). Вода от скважин на ул. Победы подвергается очистке на водопроводных очистных сооружениях производительностью 107м3/cут. Протяженность водопроводной сети – 1090м. Скважина на ул. Морозова водопроводных очистных сооружений не имеет, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа; производительность скважины – 36м3/cут. Протяженность водопроводной  сети – 365м.

Часть жилых домов р.п. Лукино получает воду от четырех артскважин ФГУ Комбинат  “Монтаж”, которые расположены на территории предприятия. Одна скважина – рабочая, три – резервные; фактический водоотбор составляет 350 м3/cут. Имеется станция обезжелезивания. Протяженность водопроводной  сети – 1090м. ФГУ Комбинат «Монтаж» является режимным предприятием, поэтому его территория и артскважины показаны на графическом материале «Сводная схема, основной чертеж Генерального плана» с грифом «Секретно».

Водоснабжение р.п. Первое Мая обеспечивается от четырех артскважин ООО ”Нижегородская птицефабрика”, которые расположены за границами промплощадки в 100-150м к северу от предприятия. Водоотбор из скважин составляет 370м3/cут. В настоящее время станция обезжелезивания вышла из строя  и нуждается в капитальном ремонте. Протяженность водопроводной  сети – 1940м.

Водоснабжение многоквартирных жилых домов р.п. М.Козино (ул. Докучаева) обеспечивается от артскважины, расположенной за границами поселка в 400м от застройки в районе бывшей фермы. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа, водопроводные сооружения отсутствуют. Производительность скважины – 50 м3/cут. Протяженность водопроводной  сети – 940м.

Шахтные колодцы имеются в следующих населенных пунктах: р.п. Лукино      (19 шт.), р.п.Первое Мая (1шт.).

В границах муниципального образования расположен санаторий-профилакторий “Дубки” (ЗАО «ГМЗ-НН» филиал «Дубки»), получающий воду от двух артскважин, находящихся на территории санатория.

Промпредприятие ЗАО”Система-плюс” имеет собственную артскважину, расположенную на его территории.

Проектные  предложения

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением - 230 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 160 л/сут на 1 человека (существующая застройка) и 200 л/сут на 1 человека (новая застройка); |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 125 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84. Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

р.п. Малое Козино – 10 л/сек,

р.п. Лукино – 10 л/сек,

р.п. Первое Мая – 10 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов. Расчетные расходы воды приведены в таблице. Водопотребление на I очередь строительства (2015 год) составит 1450 м3/cут, на расчетный срок (2030 год) – 1724 м3/cут.

Водоснабжение р.п. Лукино и р.п. Первое Мая предусматривается от существующего подземного водозабора р.п. Гидроторф в соответствии с ранее выполненными проектами.

В 2007 году проектной организацией ООО “Экопроект” был выполнен рабочий проект “Водоснабжение р.п. Первое Мая и р.п. Лукино Балахнинского района Нижегородской области”, в котором предусматривалось:

| 1) | строительство водовода подземной воды d 225мм от существующих артскважин водозабора р.п. Гидроторф до станции водоподготовки р.п. Гидроторф; |
| --- | --- |
| 2) | строительство насосной станции второго подъема в составе станции водоподготовки р.п. Гидроторф; |
| 3) | строительство установки по умягчению воды 5тыс.м3/сут в составе станции водоподготовки р.п. Гидроторф; |
| 4) | строительство водовода хоз-питьевой воды (в две нитки) от станции водоподготовки до р.п. Первое Мая и р.п. Лукино. |

В 2008 году проектной организацией ООО “Новые технологии” был выполнен рабочий проект “Выделение пускового комплекса из рабочего проекта “Водоснабжение р.п. Первое Мая и р.п. Лукино Балахнинского района Нижегородской области”, в котором предусматривалось:

| 1) | строительство водовода хоз-питьевой воды от станции водоподготовки р.п. Гидроторф до р.п. Первое Мая и р.п. Лукино; |
| --- | --- |
| 2) | монтаж установки подачи воды (в существующей насосной станции второго подъема). |

Для р.п. М.Козино предусматривается строительство водозабора и водопроводной сети. Для уточнения местоположения новых артскважин необходимо получить заключение Приволжского регионального центра Государственного мониторинга состояния недр. Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходима организация зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

С вводом в действие вышеперечисленных водоводов и водопроводных сооружений по рабочему проекту «Водоснабжение р.п. Первое Мая и р.п. Лукино Балахнинского района Нижегородской области» существующие скважины на ул. Победы (2 шт.), на ул. Морозова (1 шт.), на ул. Докучаева (1 шт.) и на ЗАО «Система-плюс»    (1 шт.) необходимо законсервировать и сохранить на особый период.

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

Таблица V.1.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1) р.п.М.Козино |  |  |
| - сущ. жилой фонд | 66,3 | 96,9 |
| - неучтенные расходы | 3,3 | 4,8 |
| Итого: | 69,6 | 101,7 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 39,0 | 39,0 |
| 2) р.п. Лукино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 383,5 | 513,1 |
| - новое строительство | 28,8 | 72,0 |
| - неучтенные расходы | 20,6 | 29,2 |
| - производственная зона | 12,0 | 15,0 |
| Итого: | 444,9 | 629,3 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 188,5 | 197,5 |
| 3) р.п. Первое Мая |  |  |
| - сущ. жилой фонд | 465,0 | 445,3 |
| - новое строительство | - | 66,2 |
| - неучтенные расходы | 23,2 | 25,6 |
| Итого: | 488,2 | 537,1 |
| Противопожарный расход | 36,0 | 36,0 |
| Полив | 111,5 | 111,5 |
| Всего: | 1449,7 | 1724,1 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 г.) |
| 1) Строительство магист- ральных водопровод- ных сетей | км | 22,8 | 43,2 | 10580 |
| 2) Строительство водо- забора | шт. | 1 | 1 | 170 |
| 3) Строительство НС-II | шт. | 1 | 1 | 440 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 11190 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 65,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным

показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

V.2. Канализация

Существующее  положение

Сточные воды р.п. М.Козино, р.п. Лукино, р.п. Первое Мая, ООО ”Нижегородская птицефабрика”, ФГУ Комбинат  “Монтаж”  поступают на очистные сооружения, принадлежащие ООО ”Нижегородская птицефабрика”. Проектная мощность  - 2500 м3/сут, фактическое поступление стоков – 1100 м3/сут. Состав очистных сооружений: приемная камера, вертикальные песколовки, двухярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, иловые карты. Площадка очистных сооружений расположена в 300м к северу от  р.п. Первое Мая.

Стоки от многоквартирного жилого дома по ул. Морозова в р.п. Лукино собираются в отстойник, откуда вывозятся спецавтотранспортом  в колодец перед канализационной насосной станцией на ул. Победы. Насосная станция на ул. Победы собирает стоки от р.п. Лукино и подает на очистные сооружения птицефабрики. Протяженность канализационной сети по поселку – 4060м.

Сточные воды от р.п. Первое Мая поступают на канализационную насосную станцию в районе ул. Садовая, которая подает стоки на  насосную станцию птицефабрики и далее  на  очистные сооружения. Протяженность канализационной сети по поселку – 1967 м.

Стоки от  многоквартирных жилых домов р.п. М.Козино (ул. Докучаева)  поступают на канализационную насосную станцию, откуда спецмашинами  перевозятся на насосную станцию в р.п. Первое Мая. Протяженность канализационной сети по поселку – 920 м.

Стоки от санатория–профилактория “Дубки” (ЗАО «ГМЗ-НН» филиал «Дубки») поступают в канализационную насосную станцию, расположенную на территории санатория, и по напорному коллектору подаются на биологические очистные сооружения  г. Балахны.

В частной жилой застройке сети канализации отсутствуют, население пользуется выгребами.

Проектные  предложения

Проектом предлагается подача хоз-бытовых стоков от р.п. Лукино, р.п. Первое Мая и р.п. М.Козино на новые очистные сооружения хоз-бытовой канализации, размещаемые в санитарно-защитной зоне ООО ”Нижегородская птицефабрика”. Производительность очистных сооружений на I очередь строительства составит 1150 м3/сут., на расчетный срок – расширение до 2000 м3/сут. Предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений, принадлежащих ООО «Нижегородская птицефабрика», с целью доведения  качества очистки сточных вод до соответствия санитарным правилам 2.1.5.980-00 “Гигиенические требования к охране поверхностных вод”.  Стоки от индивидуальной жилой застройки предусматривается вывозить на канализационные очистные сооружения ОАО «Волга» (г. Балахна).

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)

Таблица V.2.1

| Наименование | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1) р.п. М.Козино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 55,5 | 91,5 |
| - неучтенные расходы | 2,8 | 4,6 |
| Итого: | 58,3 | 96,1 |
| 2) р.п. Лукино |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 337,8 | 499,2 |
| - новое строительство | 33,1 | 82,8 |
| - неучтенные расходы | 18,5 | 28,6 |
| - производственная зона | 225,0 | 730,0 |
| Итого: | 614,4 | 1340,6 |
| 3) р.п. Первое Мая |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 453,1 | 440,1 |
| - новое строительство | - | 66,2 |
| - неучтенные расходы | 22,6 | 25,3 |
| Итого: | 475,7 | 531,6 |
| Всего : | 1148,4 | 1968,3 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2

|  | Един. | Количество |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | измерен. | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) (в т.ч. I очередь) | I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 г.) |
| 1). Строительство магист- ральных канализацион- ных сетей | км | 10,2 | 13,3 | 6230 |
| 2). Строительство канали- зационных насосных станций | шт. | 2 | 5 | 1420 |
| 3). Строительство очистных сооружений | комплекс | 1 | 1 | 2680 |
| Ориентировочная стоимость (в ценах 2001г.) | тыс.руб. |  |  | 10330 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (в ценах II кв. 2009г.) | млн.руб. |  |  | 60,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по

укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

V.3. Теплоснабжение

Существующее  положение

I. Жилой фонд

Общий баланс тепла по «муниципальному образованию р.п. Малое Козино», по районным поселкам имеющим централизованное теплоснабжение, составляет – 7,9 МВт, согласно анкете ООО «Алешино-Сервис».

В р.п. Лукино две отдельно стоящие котельные:

| 1) | по ул. Победы с 3 котлами Универсал-6М и 2 котлами КСВаУ-0,63Гн, общей мощностью 2,91 МВт, топливо – природный газ; |
| --- | --- |
| 2) | по ул. Морозова с 1 котлом Универсал-5, общей мощностью 0,24 МВт, топливо – каменный уголь. |

От обеих котельных проложены подземные теплосети общей протяженностью 8,8 км, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

В р.п. Первое Мая имеется одна отдельно стоящая котельная:

| 1) | по ул. Садовая с 2 котлами КВЖ-2-115Г, общей мощностью 4,0 МВт, топливо – природный газ. |
| --- | --- |

От котельной проложены подземные теплосети общей протяженностью 2,9 км, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

В р.п. Малое Козино имеется одна отдельно стоящая котельная:

| 1) | по ул.Докучаева с 3 котлами Универсал-5, общей мощностью 0,72 МВт, топливо – каменный уголь. |
| --- | --- |

От котельной проложены подземные теплосети общей протяженностью 0,52 км, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Магазины и культурно-бытовые учреждения снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла (печах или электрокотлах)

На территории муниципального образования расположен ЗАО «ГМЗНН» Филиал «Дубки», имеющий котельную с 6 котлами Факел (3 в работе, 3 в резерве), общей мощностью 3,5 МВт, топливо – природный газ.

II. Промышленные  предприятия:

Согласно анкетам, полученным от предприятий, в муниципальном образовании Малое Козино имеются:

| 1. | В «Балахнинском межрайонном лесничестве» котельная с котлом Дон-31,5, общей мощностью 0,05 МВт, топливо – природный газ; |
| --- | --- |
| 2. | На Комбинате «Монтаж» имеется котельная с 2 котлами ДКВР 2,5/13,общей мощностью 3,5 МВт, резерв мощности 1,2 МВт, топливо – природный газ; |
| 3. | В ООО «Нижегородская птицефабрика» имеется котельная с котлом ДКВР 6,5/13, общей мощностью 4,2 МВт, топливо – природный газ. На 2015 год предполагается расширение котельной до 26,5 МВт, резерв мощности 1,7 МВт, топливо – природный газ; |
| 4. | В ЗАО «Система - плюс» имеется котельная с котлом КЧН-5, мощностью 0,05 МВт, топливо – уголь. |

От остальных предприятий анкеты не получены.

Проектное положение

Источники теплоснабжения

I. Жилой фонд

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», теплоснабжение принято:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками– от локальных источников тепла типа DeDietrich на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для домов 4-5 этажей в р.п. 1 Мая - от существующей котельной по ул. Садовой, с увеличением ее мощности до 7 МВт и заменой котлов; |
| 3. | Реконструкция котельной в р.п. Лукино по ул. Победы, увеличение ее мощности до 4,5 МВт, и отказ от котельной комбината «Монтаж» с перекладкой теплосетей; |
| 4. | Перевод котельных (р.п. Лукино по ул. Морозова, р.п. Малое Козино по ул. Докучаева), работающих на каменном угле, на газовое топливо; |
| 5. | Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе: |

По р.п. Малое Козино:

| а) | для аптеки на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт; |
| в) | для предприятия общественного питания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,14 МВт; |
| г) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт. |

По р.п. Лукино:

| а) | для дошкольного учреждения на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,12 МВт; |
| в) | для предприятия общественного питания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт; |
| г) | для пождепо на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,4 МВт; |
| д) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,12 МВт. |

По р.п. 1 Мая:

| а) | для магазина на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,084 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для предприятия общественного питания на расчетный срок – модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт; |
| в) | для предприятия бытового обслуживания на расчетный срок и первую очередь строительства – модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,6 МВт. |

II. Промышленные  предприятия

Согласно анкете от ООО «Нижегородская птицефабрика» планируется расширение котельной до 26,5 МВт на первую очередь.

Развитие остальных промпредприятий на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается, согласно присланным анкетам.

В проекте принято ориентировочное развитие их с увеличением тепловой мощности на первую очередь строительства на 5%, на расчетный срок – 10% от существующей мощности.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (211 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 166,2 тыс.м2 общей площади жилого фонда, в том числе на первую очередь строительства 150,6 тыс.м2 общей площади.

Общий тепловой поток по муниципальному образованию «Малое Козино» на расчетный срок – 44,22 МВт, в том числе на первую очередь – 41,44 МВт

Общий расход теплового потока на новое строительство составит на расчетный срок 27,64 МВт, в том числе на первую очередь строительства – 24,87МВт

Расходы теплового потока по отдельным селам даны в нижеследующей таблице V.3.1.

Таблица расходов тепловых потоков по населенным пунктам и промпредприятиям

Таблица V.3.1

| № п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Новое стр-во: Расчетный срок ____2030 г. ___ I-ая оч. стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | р.п. Малое Козино (КБУ) | МВт | 0,72 | 0,28 0,25 | 1,0 0,97 |
|  | промышленность | МВт | - | - | - |
|  | Итого: | МВт | 0,72 | 0,28 0,25 | 1,0 0,97 |
| 2. | р.п. Лукино (жилой фонд, КБУ) | МВт | 3,15 | 3,48 1,96 | 6,63 5,11 |
|  | промышленность | МВт | 4,5 | 0,45 0,23 | 4,95 4,73 |
|  | Итого: | МВт | 7,65 | 3,93 2,19 | 11,59 9,84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | р.п. 1 Мая ( КБУ) | МВт | 4,0 | 1,13 0,13 | 5,13 4,13 |
|  | промышленность | МВт | 4,2 | 22,3 22,3 | 26,5 26,5 |
|  | Итого: | МВт | 8,2 | 23,43 22,43 | 31,63 30,63 |
|  | Всего | МВт | 16,57 | 27,64 24,87 | 44,22 41,44 |

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость первой очереди

Таблица V.3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  | Стоимость I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г. тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расч. срок 2030 г. | I-ая оч. стр-ва 2015 г. | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | р.п. Малое Козино Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт для аптеки; | Ед. | 1 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 2. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 3. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,14 МВт для предприятия общественного питания; | Ед. | 1 | 1 | 298,0 | 298,0 |
| 4. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,035 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 5. | р.п. Лукино Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,2 МВт для дошкольного учреждения; | Ед. | 1 | 1 | 298,0 | 298,0 |
| 6. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощ- ностью 0,12 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 105,2 | 105,2 |
| 7. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,3 МВт для предприятия общественного питания; | Ед. | 1 | 1 | 370,3 | 370,3 |
| 8. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,4 МВт для расширяемого пождепо; | Ед. | 1 | 1 | 430,6 | 430,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощностью 0,12 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | 1 | 105,2 | 105,2 |
| 10. | р.п. 1 Мая Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) (2 блока), мощ-ностью 0,084 МВт для магазина; | Ед. | 1 | 1 | 97,1 | 97,1 |
| 11. | Модульная котельная с котлами фирмы «Beretta», мощностью 0,14 МВт для предприятия общественного питания; | Ед. | 1 | - | - | - |
| 12. | Модульная котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,06 МВт для предприятия бытового обслуживания; | Ед. | 1 | 1 | 50,9 | 50,9 |
| 13. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами типа DeDietrich или др. | Ед. | 180 | 40 | 87,33 | 3493,3 |
| 14. | Строительство новых тепловых сетей в р.п. 1 Мая | км | 0,1 | - | - | - |
| 15. | Реконструкция котельной в р.п. Лукино по ул. Морозова, пере- вод ее на газовое топливо, мощностью 0,2 МВт | Ед. | 1 | 1 | 137,3 | 137,3 |
| 16. | Реконструкция котельной в р.п. Малое Козино по ул. Докучаева перевод ее на газовое топливо общей мощностью 0,6 МВт, | Ед. | 1 | 1 | 370,3 | 370,3 |
| 17. | Реконструкция котельной в р.п. 1 Мая по ул Садовой по типу котельных Рационал с котлами типа Рэмэкс, общей мощностью 7,0 МВт | Ед. | 1 | 1 | 5666,2 | 5666,2 |
| 18. | Реконструкция котельной в р.п. Лукино по ул. Победы по типу котельных Рационал с котлами типа Рэмэкс, общей мощностью 4,42 МВт | Ед. | 1 | 1 | 2878,0 | 2878,0 |
| 19. | Реконструкция тепловых сетей в р.п. Лукино | км | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 89,9 |
|  | Всего: | тыс. руб. | - | - | - | 14492,1 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2009г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 84,2 |

V.4. Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд

В настоящее время населенные пункты, входящих в муниципальное образование Малое Козино, газифицированы природным газом.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной станции ГРС «Балахнинская птф», расположенной около р.п. Первое Мая.

Газ подаётся в поселки по двухступенчатой схеме газопроводом высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС к ШРП в жилых образованиях, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300даПа.

В муниципальном образовании Малое Козино построено 2 ГРП и 9 ШРП.

Общий расход природного газа ориентировочно составляет 8846,88 тыс. м3/год, в том числе на промышленность – 1483,7 тыс. м3/год, согласно данным, полученным из ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» и ОАО «НТЭК».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность газопроводов высокого давления – 13,9 км.

По муниципальному образованию учета расхода сжиженного газа не ведется.

ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», который контролирует структуру потребления сжиженного газа за 2007 год, предоставил расход в целом на Балахнинский район 79,708 т/год, по сельсоветам данных не имеет.

II. Промышленные предприятия

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», промышленные предприятия сжиженный газ в муниципальном образовании Малое Козино не потребляют.

ЗАО «ГМЗ НН» Филиал «Дубки» газифицирован.

Проектные предложения

Источники газоснабжения

I. Жилой фонд

За основной источник газоснабжения в проекте приняты существующая ГРС «Балахнинская птф» и газопровод высокого давления Р=0,6 МПа, идущий от ГРС к р.п. 1 Мая, р.п. Лукино, р.п. Малое Козино.

Предлагается реконструкция ГРС с увеличением ее мощности

II. Промышленные предприятия

Согласно анкете от ООО «Нижегородская птицефабрика» планируется увеличение расхода газа до 4561,0 т м3/год на первую очередь.

Развитие остальных промпредприятия на первую очередь строительства и расчетный срок не предусматривается, по присланным анкетам.

В проекте принято ориентировочное развитие их с увеличением расхода газа на первую очередь строительства на 5%, на расчетный срок – 10% от существующего расхода.

Нормативные  данные  и  расчетное  потребление  газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по деревням дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по МО «Р.П. Малое Козино» составит на расчетный срок 10717,93 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь строительства – 9739,0 тыс. м3/год.

На новое строительство на расчетный срок  годовой расход газа составит 1871,0 тыс. м3, в том числе первую очередь  строительства – 892,1 тыс.м3.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица V.4.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Единицы изме-рения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | Новое стр-во: Расчетный срок _____2030 г.____ I-ая оч. стр-ва 2015 г. | общий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | п.р. Малое Козино (КБУ) | тыс.м3/год | 708,57 | 89,4 78,2 | 797,97 786,77 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 82,4 | 8,2 4,1 | 90,64 86,5 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 791,0 | 97,6 82,3 | 888,61 873,27 |
| 2. | р.п. Лукино (жилой фонд, КБУ) | тыс.м3/год | 5293,19 | 1201,2 698,7 | 6494,4 5991,9 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 952,0 | 95,2 47,6 | 1047,2 999,6 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 6245,19 | 1296,4 746,3 | 7541,6 6991,5 |
| 3. | р.п. 1 Мая (КБУ) | тыс.м3/год | 1361,42 | 432,1 41,0 | 1793,52 1402,42 |
|  | промышленность | тыс.м3/год | 449,3 | 44,9 22,5 | 494,2 471,8 |
|  | Итого: | тыс.м3/год | 1810,72 | 477,0 63,5 | 2287,72 1874,22 |
|  | Всего | тыс.м3/год | 8846,91 | 1871,0 892,1 | 10717,93 9739,0 |

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  давления

Согласно техническим рекомендациям, выданным Администрацией муниципального образования «рабочий поселок Малое Козино», принято для новостроек:

- в р.п. Лукино проектируются на первую очередь строительства 1 ПГБ.

Газопроводы высокого давления к  ПГБ р.п. Лукино проектируются от газопровода высокого давления Р=0,6 МПа.

Общий погонаж газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок составит   15,1 км, в том числе на первую очередь строительства – 15,1 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество |  | Строительство I-ой очереди стр-вав ценах 2001г., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2030 г. | I-ая очередь стр-ва 2015 г. | Стоимость единицы | Общая |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6 МПа | км | 1,2 | 1,2 | 38,6 | 46,3 |
| 2. | Строительство ШРП (ПГБ) | ед. | 1 | 1 | 101,7 | 101,7 |
| 3. | Реконструкция ГРС «Балахнинс-кая птф" с увеличением ее мощности | ед. | 1 | - | - | - |
|  | Всего: | тыс.руб. | - | - | - | 148,0 |
| Ориентировочная стоимость в действую- щих ценах (II кв.2009г.) |  | млн. руб. | - | - | - | 0,86 |

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов, промышленных предприятий и других объектов в границах территории администрации  МО «Рабочий посёлок Малое Козино» в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго» от РП-2 и через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ. РП и ТП питаются по воздушным распределительным линиям 6 кВ, подключённым к понизительной подстанции Алёшинская-110/6 кВ с трансформаторами мощностью 10 и 6,3 МВА. ПС Алёшинская запитана отпайками от двух одноцепных ВЛ-110 кВ (НиГРЭС – ПС Луч, НиГЭС – ПС Новосормовская). Конструктивно ТП выполнены в основном в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, в металлических корпусах, а также отдельно стоящих кирпичных зданий - в р.п. Лукино и р.п.1 Мая.

По территории муниципального образования проходят транзитом ВЛ-500 кВ (Костромская ГРЭС – ПС Луч) и несколько ВЛ-110 кВ (НиГЭС – ПС Луч, НиГЭС – ПС Новосормовская, НиГЭС – ПС Дзержинская, НиГЭС – ПС Западная, НиГРЭС – ПС Луч, НиГРЭС – Сормовская ТЭЦ, НиГРЭС – ПС Этилен, НиГРЭС – ПС Ока). ВЛ-110 кВ, идущие от НиГРЭС, выполнены на деревянных опорах и подлежат замене.

Трассы ВЛ-500, 110 кВ, а также местоположение ПС Алёшинская, РП-2 и ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Электроснабжение посёлков достаточно надёжное, соответствующее II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана территории сельсовета выполнены на основании экономического раздела проекта и основного чертежа генплана.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной и многоэтажной застроек, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок и в зависимости от количества проектируемых индивидуальных домов, квартир - кВт/дом, кВт/квартиру:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам, по промпредприятиям – по анкетным данным перспективного развития предприятий.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около  1400 кВт, в т.ч. на I очередь (2015 г.) – около 930 кВт.

Электроснабжение территории МО «Р.п. Малое Козино» будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции ПС-110/6 кВ Алёшинская - непосредственно от РУ-6 кВ и через РП-6 кВ (РП-2), с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | реконструкция понизительной подстанции Алёшинская с увеличением мощности трансформаторов до 2х16 МВА; |
| --- | --- |
| - | изменение схемы подстанции по высокой стороне 110 кВ с монтажом элегазовых выключателей взамен существующих аппаратов; |
| - | замена провода существующих питающих линий к ПС Алёшинская на провод сечением АС-120; |
| - | дооборудование силового распределительного пункта РП-6 кВ линейными ячейками с выключателями 6 кВ; |
| - | строительство новых ТП-6/0,4 кВ для проектируемых жилых застроек, объектов СКБ и промышленности. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, с воздушными вводами и ориентировочной мощностью трансформаторов 160 и 250 кВА. Всего намечается на расчётный срок построить около 9 шт. ТП, в том числе 5 шт. – на I очередь; |
| - | строительство новых и реконструкция существующих магистральных линий наружного освещения посёлков. |

Подключение новых ТП в р.п. 1 Мая предлагается от новой ВЛ-6 кВ, сооружаемой от ПС Алёшинская, а ТП р.п. Малое Козино и р.п. Лукино - от проектируемых ВЛ-6 кВ, подключаемых к РП-2.

Проектом учтена трасса транзитной воздушно-кабельной линии 6 кВ на ж/б опорах в габаритах ВЛ-35 кВ, питающая новое РП-6 кВ на территории новой индивидуальной застройки в МО «Р.п. Большое Козино».

Замена транзитных участков существующих воздушных линий 110 кВ, выполненных на деревянных опорах, на линии с металлическими опорами, реконструкция линий на металлических опорах предусматривается в проекте специализированной схемы сетей 110 кВ после утверждения проекта схемы территориального планирования Балахнинского района.

Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Ориентировочное местоположение РП, ТП, а также трасса проектируемых транзитных ВЛ-6 кВ показаны на чертеже «Схема электроснабжения и связи.

После утверждения проекта генплана территории МО на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточняются сечения питающих РП фидеров, места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

и  количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.6.1

| Наименование потребителей | Кол-во вновь сооружаемых домов, Расч. ср/I оч. | Электроснабжение (кВт) |  | Телефонизация (кол-во номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок 2030 г. (в т.ч.I оч.) | I оч. (2015г.) | Расч. срок 2030 г. (в т.ч.I оч.) | I оч. (2015г.) |
| р.п. Малое Козино (ЖКХ, СКБ) | - | 148 | 45 | 10 | 10 |
| р.п. Лукино (ЖКХ, СКБ) | 100/40 | 521 | 416 | 200 | 117 |
| р.п. 1 Мая (ЖКХ, СКБ) | ~70 кв-р/- | 192 | 84 | 88 | 4 |
| Итого: | - | 861 | 545 | 298 | 131 |
| Пром. предприятия | - | 870 | 600 | 14 | 9 |
| Потери в сетях 6 кВ (2%) | - | 33 | 20 | - | - |
| Всего: | - | 1764 | 1165 | 312 | 140 |
| Всего с Кн.м.=0,8 | - | 1410 | 930 | - | - |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.6.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |  | Общая ст-сть I оч. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2015 г.) | Расч. срок 2030 г. (в т.ч. I оч.) |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего РП-6 кВ с установкой трёх ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями | к-т | 1 | 1 | 407,6 | РП-2 |
| 2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Алёшинская с заменой трансформаторов (10+6,3 МВА на 2х16 МВА) | к-т | 1 | 1 | 4320,6 |  |
| 3 | Установка элегазовых выключателей 110 кВ на вводе ПС- Алёшинская | шт. | - | 2 | - |  |
| 4 | Ячейка с вакуумным выключателем 6 кВ (в РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Алёшинская) | шт. | 2 | 2 | 81,5 |  |
| 5 | Сооружение новой одно- трансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА | шт. | 5 | 8 | 1274 |  |
| 6 | Сооружение новой одно- трансформаторной ТП-6/0,4 кВ с мощностью 1х160 кВА | шт. | - | 1 | - |  |
| 7 | Замена существующих сечений проводов на вводах к ПС Алёшинская на сеч. АС-120 мм2 | км. | 0,6 | 0,6 | 86,6 | Отпайка ВЛ-№101 |
| 8 | ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с сечением провода АС-70 мм2 (от ПС-110, РП-2 к новым ТП) | км. | 6 | 6 | 917 |  |
| 9 | Двухцепная кабельно-воз- душная линия: ВЛ-6 кВ на ж/б опорах 35 кВ с сечением провода АС-70; КЛ-кабель ААБл-3х240-6 кВ, с демонтажом сущ. ЛЭП-6 кВ | км. | 7 | 7 | - | от ПС Алё-шинская к РП. Учтено в с/с Б.Коз. |
| 10 | ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом АС-35 мм2 Отпайки к новым ТП от магистральных ВЛ-6 кВ | км. | 1,5 | 2,5 | 224 |  |
| 11 | Освещение магистральных улиц в поселках с существую-щей и новой застройкой | км. | 10 | 17 | 2344 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. | - | - | 9655 |  |
| Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) |  | млн. руб. | - | - | 56,1 |  |

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В настоящее время все населённые пункты в границах территории администрации МО «Рабочий посёлок Малое Козино» телефонизированы. Телефонизация осуществляется от АТС и ПС, расположенных в р.п. Лукино и в р.п. 1 Мая соответственно. Общая ёмкость станций составляет 1389 номеров, загрузка – 1352 номера. Станции размещены в приспособленных помещениях на 1-х этажах жилых зданий и имеют современное электронное оборудование.

Техническая возможность для установки новых телефонов по данным Дзержинского МУЭС имеется.

Проводное радиовещание в границах территории муниципального образования отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа и в соответствии с расчётными данными.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 312 шт., в т. ч. 140 шт. – на первую очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта и промышленности, расчетные данные представлены в таблице выше по тексту.

Проектом предусмотрено расширение существующих АТС в р.п. Лукино на 220 номеров (в т.ч. 135 номер на I очередь) и расширение ПС в р.п. 1 Мая на 92 номера (в т.ч. 5 номеров на I очередь) с применением современного электронного оборудования.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонных станций показано на чертеже «Схема электроснабжения и связи».

Развитие сети радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

- Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди  (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

- Таблица V.7.1

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь (2015г.) | Расч. срок, 2030 г. вкл. I оч. |  |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 140 | 312 | 774 |
|  | Стоимость в действующих ценах 2009 г. (II кв.) | млн. руб. | - | - | 4,5 |

V.7. Инженерная  подготовка  территории

1. Природные условия

1.1. Геоморфология

Рассматриваемая территория расположена на правом берегу р. Волги, южнее г. Балахна.

В геоморфологическом отношении территория МО «р.п. Малое Козино» приурочена к Балахнинской низине и представляет собой слегка всхолмленную равнину. Отметки поверхности земли от 67,0 мБС (в районе р. Волги) до 100,0 мБС (на юго-западе территории).

Правый берег р. Волги имеет высоту от 1,0 до 5,0 м.

Правобережная пойма реки ровная, покрытая луговой растительностью, кустарником. Абсолютные отметки поймы 66,0 ÷ 70,0 мБС.

Надпойменные террасы на отметках 71,0 ÷ 78,0 мБС.

На территории встречаются пониженные заболоченные участки и торфяные болота.

1.2. Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена р.Волгой и её правыми притоками, прудами и озёрами.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Волга протекает по северо-восточной границе сельсовета.

Длина реки от истока до города Балахна 238,5 км, водосборная площадь бассейна 231000км2. Ширина реки (в пределах рассматриваемой территории) в межень от 0,5 км до 1,0 км. Средняя глубина 4 – 5 м, средняя скорость течения 0,6м/сек, уклон водной поверхности 0,00005.

Уровенный режим р. Волги искажен в результате постройки 4 водохранилищ на Верхней Волге.

Водохранилище Нижегородской ГЭС регулирует сток реки: сглаживает весеннее половодье и повышает меженные уровни. Отметка паводка р. Волги 1% обеспеченности в границах рассматриваемого сельсовета (в условиях наполнения Чебоксарского водохранилища) 75,85 мБС.

При разрушении сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС возможно катастрофическое затопление территории на отметках ниже 76,35 мБС.

Максимальные расходы р. Волги у г. Балахна складываются из сбросного зарегулированного расхода в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС и максимального расхода половодий с боковой приточности (см. нижеследующую таблицу).

Таблица

| Средний расход м3/сек | Модули стока л/сек/км2 | Коэффициент вариации | Коэффициент ассимметрии | Расходы воды в м3/сек обеспеченность % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1580 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 4370 | 3450 | 3050 | 2530 |

По территории сельсовета протекают реки: Жужла (протяженность реки 18 км), р. Митинка (протяженность – 12 км), р. Пыра  (протяженность – 36 км).

Перечень водоемов расположенных на территории р.п. М. Козино дан в нижеследующей таблице:

Таблица

| № п/п | Место расположения | Наименование (озеро, пруд, пожарный водоем) | Площадь, м2 | Состояние водоема | Гидротехнические сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Техническое состояние |
| 1. | Р.п. Лукино, река Митинка | пруд | 24500 | треб. расчистка | дамба | удовлетв. |
| 2. | Р.п. Лукино, река Жужла | пруд | 65000 | треб. расчистка | дамба | удовлетв. |
| 3. | Р.п. Лукино, (ул. Лесная, ул.Мичурина,ул. Пушкина) | пожарный водоем | 7300 | удовлетв. | - | - |
| 4. | Р.п. Лукино, (ул. Чапаева, ул. Вокзальная) | пожарный водоем | 3160 | треб. расчистка | - | - |
| 5. | Р.п. Лукино, (ул. Котовского) | пожарный водоем | 400 | треб. расчистка | - | - |
| 6. | Р.п. Лукино, (ул. Чапаева) | пожарный водоем | 700 | удовлетв. | - | - |
| 7. | Р.п. 1 Мая (река Пыра) | озеро | 32000 | удовлетв. | - | - |
| 8. | Р.п. 1 Мая (ул. 1 Мая) | пожарный водоем | 330 | удовлетв. | - | - |
| 9. | Р.п. 1 Мая (ул. Садовая) | пожарный водоем | 3000 | удовлетв. | - | - |
| 10. | Р.п. Малое Козино (ул. Ленина) | пожарный водоем | 500 | удовлетв. | - | - |
| 11. | Р.п. Малое Козино (ул. Озерная) | пожарный водоем | 57500 | удовлетв. | - | - |
| 12. | Р.п. Малое Козино (ул. Калинина) | пожарный водоем | 82500 | удовлетв. | - | - |

1.3. Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные, четвертичные, пермские отложения.

Современные отложения (QIV) представлены насыпными грунтами, почвенно-растительным слоем и болотными осадками.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) представлены песчаными и глинистыми отложениями.

Песчаные отложения имеют наибольшее распространение. Представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности местами с включениями органических веществ, с тонкими прослоями супесей и суглинков, в нижней части с примесью гальки и гравия.

Глинистые отложения представлены супесями, суглинками и глинами от твёрдых до текучих, от коричневых до тёмно-серых, местами с включением органических веществ с пятнами ожелезнения.

Отложения татарского яруса верхней перми представлены глинами, тёмно-коричневыми, плотными, слюдистыми с пятнами серовато-голубого алеврита.

Под татарскими глинами местами вскрыты отложения казанского яруса верхней перми (обломки известняка и гипсово-доломитовая мука).

Ниже вскрыты гипсово-ангидритовые осадки сакмарского яруса стерлитамакского горизонта нижней перми.

В пределах 10-ти метровой толщи (см. р.п. Лукино) залегают следующие разности грунтов (сверху - вниз):

| 1). | Насыпной слой представлен песком с включением щебня, кирпича. |
| --- | --- |
| 2). | Песок мелкий, жёлтый, желтовато-коричневый, кварцевый. Мощность слоя изменяется от 0,9 до 6,5 м. |
| 3). | Песок средней крупности, желтовато-серый, кварцевый. Вскрытая мощность от 1,0 до 2,5 м. |
| 4). | Песок крупный, желтовато-серый, кварцевый. Вскрытая мощность слоя 1,0 м. |
| 5). | Песок пылеватый, желтый, слабоглинистый, кварцевый. Мощность слоя 1,0 м. |
| 6). | Суглинок серый с прослоями песка. |

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории (в районе пос. Лукино и Малое Козино) характеризуются наличием водоносного горизонта грунтовых вод, приуроченного к современным болотным и верхнечетвертичным отложениям.

Местами грунтовые воды выходят на поверхность (в пониженных формах рельефа), образуя болота и заболоченные участки. Региональным водоупором служат глины татарского яруса. Уклон зеркала грунтовых вод в сторону р. Волги.

1.4.  Физико-механические  свойства  грунтов

Нормативные характеристики грунтов приведены в нижеследующей таблице:

Таблица

| № ИГЭ | Наименование грунта | Плотность грунта ρ, г/см3 | Удельное сцепление С, КПа | Угол внутр. трения φ, град. | Модуль деформации Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Песок мелкий квар цевый, средней плотности | 1,68 2,00 | 2 | 32 | 27 |
| 2. | Песок мелкий кварцевый, плотный | 1,88 2,07 | 4 | 36 | 38 |
| 3. | Песок пылеватый водонасыщенный, средней плотности | 1,97 | 3 | 28 | 14 |
| 4. | Суглинок текуче- пластичный, текучий | - | 30 | 18 | 11 |
| 5. | Песок средней крупности, средней плотности | 2,04 | 2 | 37 | 37 |

Для ИГЭ №1, 2 значение «ρ» дано в числителе для маловлажных грунтов, в знаменателе – для водонасыщенных.

1.5. Экзогенные  геологические  процессы

Основными экзогенными геологическими процессами развитыми на рассматриваемой территории являются: размыв берега р. Волги, затопление паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами, заболачивание.

ГП «Противокарстовая и береговая защита» в 1998 году разработало «Схему развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области» М 1:500000. По «степени опасности территорий для строительных объектов» в границах сельсовета выделены участки:

«опасные» - (I – III категория карстоопасности);

«потенциально опасные» - (III – V категория карстоопасности);

«практически неопасные для большинства случаев» - (IV – VI категория карстоопасности).

Литература:

| 1. | Технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на объекте: «Генплан г. Балахны», ГорьковТИСИЗ, Горький 1983 г. Заказ №23-7, арх.№11838; |
| --- | --- |
| 2. | Технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях на объекте: «Генплан г. Балахны» (корректура). ГорьковТИСИЗ, г. Горький 1984 г. Заказ №23-7, арх.№12104; |
| 3. | Отчет об инженерно-строительных изысканиях для проекта детальной планировки поселка Большое Козино Горьковской области. (Инженерно-геологические работы). ГорьковТИСИЗ, г. Горький 1975 г.; |
| 4. | «Отчет об инженерно-строительных изысканиях на участке проектируемого 24 квартирного жилого дома в р.п. Лукино Балахнинского района» ГорьковТИСИЗ, г. Горький 1974 г. |

2. Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории выявлены неблагоприятные природные условия. Данным проектом предусматриваются мероприятия инженерной подготовки для создания благоприятных условий на период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

2.1 Защита  от  затопления  паводковыми  водами

Часть территории, в границах проектирования, может быть затоплена 1% паводком р. Волги (75,85 мБС) и катастрофическим паводком при прорыве сооружений напорного фронта Нижегородской ГЭС (76,35 мБС).

Для защиты от затопления территорию проектируемой застройки предусматривается повысить до отметок не менее чем на 0,5 м выше отметки весеннего паводка 1% обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

При запроектированной отметке планировки 77,00 мБС объём подсыпки на расчетный срок 58,5 тыс. м3, в том числе на I очередь 43,8 тыс. м3 (k=1,3).

Откосы подсыпаемой территории необходимо укрепить, для предотвращения их размыва паводковыми водами.

Территории плоскостных спортивных сооружений и парков необходимо защитить от паводков 10 % обеспеченности (74,60 мБС).

Существующую застройку, затопляемую паводком 1% обеспеченности, предусматривается защитить повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 9,2 км на расчетный срок.

В повышаемых дорогах должны быть предусмотрены водопропускные сооружения для пропуска поверхностных вод в межень. В период паводка водопропускные сооружения должны перекрываться. Поверхностные воды в паводковый период должны перекачиваться насосными станциями за водооградительные сооружения.

Проектом предусматривается устройство 4 водопропускных сооружений (расчетный срок).

На территории р. п. М. Козино в районе улиц Калинина и Советская проектом предусматривается устройство водоотводных канав протяженностью 0,8 км (расчетный срок).

2.2. Защита  от  подтопления

Для защиты от подтопления грунтовыми водами заглубленных помещений, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа предусмотреть на последующих этапах проектирования исходя из архитектурно-планировочных решений и на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотёком или через дренажные насосные станции.

2.3. Расчистка  и  благоустройство  водоемов

На рассматриваемой территории, в границах населенных пунктов, водоёмы предусматривается расчистить. Площадь расчищаемых водоемов F=27,7 га – на расчетный срок, в том числе на I очередь – F=9,3 га (см. схему ИПТ).

Глубина воды в водоемах в летнее время должна быть не менее 1,5 м. В водоемах должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период 2-4 раза.

При заполнении водоёмов поверхностными стоками должны быть приняты меры против их загрязнения в период ливней.

На последующих этапах проектирования мероприятия по расчистке и благоустройству водоемов необходимо прорабатывать с учетом изменяющейся ситуации и на основании уточненных геологических и гидрологических изысканий.

2. 4. Защита  от  проявлений  карста

На карстоопасных территориях строительство и эксплуатацию зданий и сооружений необходимо вести с учетом категории карстоопасности относительно интенсивности провалообразования.

На «опасных» территориях (I – III категориях карстоопасности) строительство сооружений I и II уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и противокарстовой защиты. Необходим объективный карстологический мониторинг для экологически опасных объектов и других сооружений I уровня ответственности.

На «потенциально опасных» территориях (III – V категория карстоопасности) обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности. Противокарстовая защита в зависимости от результатов изысканий и уровня ответственности. Здесь, как правило, необходимо проведение карстологического мониторинга для экологически опасных объектов.

На «практически неопасных территориях» (IV – VI категория) строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство экологически опасных объектов, как правило, при условии проведения специальных изысканий

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории  по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I  очереди

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | I очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030г.), в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём | Стоимость, тыс. руб. (в ценах 2001г.) |  |
| 1. | Защита от затопления паводками: |  |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 43,8 | 2365,5 | 58,5 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | - | 9,20 |
|  | в) устройство водопропускных сооружений | шт. | - | - | - | 4 |
|  | г) устройство водо- отводных канав | км | - | - | - | 0,80 |
| 2. | Расчистка водоёмов | га | - | 9,3 | 900,3 | 27,7 |
|  |  |  |  | итого: | 3265,8 |  |
|  | Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2009 г. |  |  |  | 19431,5 |  |

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

VI.1. Общеэкологическая  ситуация

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2030 г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Проектируемая территория расположена в зоне влияния г. Нижнего Новгорода, в непосредственной близости от него, поэтому испытывает антропогенное негативное влияние крупного города. В тоже время территория расположена пойме р. Волги, обеспечивающей благоприятные экологические условия.

Большая часть территории муниципального образования занята лесными землями Балахнинского районного лесничества и входит в состав Лукинского участкового лесничества. Хотя леса испытывают высокую демографическую нагрузку, они достаточно устойчивы и сохраняют способность к самовосстановлению.

Промышленные предприятия на территории муниципального образования  «р.п. Малое Козино» сосредоточены в р.п. Лукино и р.п. 1 Мая. Малые предприятия расположены во всех рабочих поселках в селитебных зонах.  Санитарно-защитные зоны, как правило, не соблюдаются.

Основной экологической проблемой анализируемой территории является обеспечение населения муниципального образования  чистой водой. В настоящее время водозаборные сооружения на территории муниципального образования расположены в р. п. Лукино и р.п. 1 Мая, зоны санитарной охраны не соблюдаются.

Централизованной канализацией обеспечен секционный жилой фонд, остальной жилой фонд пользуется септиками, расположенными на собственных приусадебных участках. Очистные сооружения канализации принадлежат ООО «Нижегородская птицефабрика».

Физические факторы загрязнения также оказывают негативное влияние на здоровье населения, особенно шум от автомобильного и железнодорожного транспорта.

Негативное влияние оказывают также многочисленные несанкционированные свалки мусора, сосредоточенные на окраинах населенных пунктов муниципального образования, и в коллективных садах.

VI.2. Охрана  атмосферного  воздуха

2.1. Анализ  состояния  атмосферного  воздуха

Территория муниципального образования «р.п. Малое Козино» расположена в пределах 30-ти километровой зоны г. Н. Новгорода, характеризующейся загрязненным атмосферным воздухом. По характеру загрязненности атмосферного воздуха территория делится на 2 части:

| - | урбанизированную восточную; |
| --- | --- |
| - | залесенную западную. |

Урбанизируемая восточная часть муниципального образования характеризуется наличием локальных участков загрязненного атмосферного воздуха, это:

| - | территории основных промышленных предприятий – ООО «Нижегородская птицефабрика» и ФГУ «Комбинат «Монтаж»; |
| --- | --- |
| - | территории, попадающие в санитарно-защитные зоны железной дороги Нижний Новгород–Заволжье и автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород; |
| - | участки, попадающие в СЗЗ от котельных и мелких предприятий. |

В тоже время близость р. Волги и озер в ее пойме насыщает воздух влагой и чистотой.

В залесенной части муниципального образования, расположенной вдали от источников загрязнения, состояние атмосферного воздуха можно характеризовать как удовлетворительное.

Ближайший пост Гидромета расположен в г. Балахне, наблюдения за уровнем фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Расчетные значения фоновых концентраций, полученные по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, приведены в нижеследующей таблице.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ:

| № № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1996-2000г.г. ПНЗ №1, ул. Чапаева, 54 | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,6ПДК 0,024ПДК 0,34ПДК 0.4ПДК | Согласно Верхне- Волжского УГМС, письмо №ЦМС-Ф/160 от 05.06.01г. |
| 2. | 1994-1998гг. Расчетные значения для окраины г. Балахны | Взвешенные вещества Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,4ПДК 0,032ПДК 0,36ПДК 0,2ПДК | Согласно Верхне- Волжского УГМС, письмо №ЦМС-Ф/255 от 30.08.00г. |
| 3. | 2000-2004гг. ПНЗ №1, ул. Чапаева, 54 | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0,006ДК 0,34ПДК 0,55ПДК | Согласно ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р», письмо №12-42/283 |

Проекты нормативов предельно-допустимых выбросов разрабатывались для некоторых предприятий и учреждений отдыха, расположенных на территории муниципального образования «р.п. Малое Козино»: ООО «Нижегородская птицефабрика», ФГУ Комбинат «Монтаж», ЗАО «ГМЗ-НН» филиал «Дубки», пансионат «Волга», ГПНО «Балахнинский лесхоз».

2.2. Источники  загрязнения

ГПНО «Балахнинский лесхоз»

ГПНО «Балахнинский лесхоз» расположен в р.п. Лукино. Предприятие имеет 3 промплощадки: в р.п. Б.Козино, п. Бурцево, на территории Лукинского участкового лесничества. Том ПДВ разработан ООО «Агросервис» (г. Семенов) в 2005г. Разрешение на выброс №2511 от 22.09.2005 г.

На территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» расположена площадка Лукинского ДОЦ на территории Лукинского участкового лесничества. Источниками выбросов загрязняющих веществ являются: деревообрабатывающее оборудование, заточный участок, столярный цех, гараж, сварочный пост, автостоянка. Наименование загрязняющих веществ: пыль древесная, пыль металлическая, пыль абразивная, оксид углерода, бензол, оксид азота, диоксид серы, сажа. В цехе пилорамы установлено газоочистительное оборудование – циклон гипродрев (3 шт.).

Суммарный выброс загрязняющих веществ в целом по Балахнинскому межрайонному лесничеству составляет 0,144т/год, в том числе:

-  II класса – 0,011т/год;

-  III класса – 0,022т/год;

-  IV класса – 0,06т/год;

-  имеющих ОБУВ – 0,051т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.5.) предприятие имеет нормативный размер СЗЗ –100 м (класс IV, п. 2).

ООО  «Нижегородская  птицефабрика»

ООО «Нижегородская птицефабрика» расположена в р.п. 1 Мая. Фабрика занимается производством яиц и мяса птицы.  Проект ПДВ разработан ООО «Нижегородский Техноцентр» в 2004г.  Разрешение на выброс №15-15/479 от 07.12.2007 г.

Количество источников загрязнения – 17, в том числе неорганизованных – 4.

Суммарный выброс загрязняющих веществ 56,9/год, в том числе:

-  I класса – 0,96х10-6 т/год;

-  II класса – 10,38т/год;

-  III класса – 3,16т/год;

-  IV класса – 33,69т/год;

-  имеющих ОБУВ – 9,67т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.11.) предприятие имеет нормативный размер СЗЗ –500 м (класс II, п. 4). В санитарно-защитной зоне расположены жилые дома и объекты СКБ. Превышения концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ нет.

ФГУ  Комбинат  «Монтаж»

ФГУ Комбинат «Монтаж» находится на юго-восточной окраине р.п. Лукино в лесной зоне. Предприятие занимается хранением и обслуживанием запасов материальных резервов для нужд обороны и чрезвычайных ситуаций. Проект ПДВ разработан ООО «Нижегородский Техноцентр» в 2004 г.  Разрешение на выброс №1655 от 31.12.2004г.

Количество источников загрязнения – 16, в том числе неорганизованных – 1.

Суммарный выброс загрязняющих веществ 5,76т/год, в том числе:

-  I класса – 0,27х10-6 т/год;

-  II класса – 1,09т/год;

-  III класса – 0,62т/год;

-  IV класса – 2,57т/год;

-  имеющих ОБУВ – 1,48т/год.

На основании результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового воздействия Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области согласованы границы санитарно-защитной зоны ФГКУ комбинат «Монтаж» Росрезерва переменных размеров (санитарно-эпидемиологическое заключение  №52.НЦ.04.000.Т.001065.12.10 от 14.12.2010):

В северном и восточном направлениях – на расстоянии 3 м по границе садовых участков;

В западном направлении – на расстоянии 3 м до полосы отчуждения железной дороги;

В южном направлении – на расстоянии 70 м по границе садовых цчастков.

Котельные

На территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» расположены 4 котельные ООО «Алешино-Сервис»:

| - | газовая котельная на ул. Садовой р.п. 1 Мая производительностью 4 МВт с высотой трубы 31,815 м; |
| --- | --- |
| - | газовая котельная на ул. Победы р.п. Лукино производительностью 1,26 МВт с высотой трубы 32 м; |
| - | угольная котельная по ул. Морозова р.п. Лукино производительностью 0,24 МВт с высотой трубы 27 м; |
| - | угольная котельная по ул. Докучаева р.п. Лукино производительностью 0,72 МВт с высотой трубы 34 м. |

Размер СЗЗ для данных котельных определен согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.10) и может составить 50 м.

Транспорт

В настоящее время грузовой и легковой транзитный транспорт следует по автодороге регионального значения 22 ОП РЗ 22Р-0152 Шопша–Иваново–Н.Новгород, проходящей через территорию муниципального образования. В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксид азота, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен. Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м. В санитарно-защитной зоне расположена застройка р.п. Лукино.

Будет построен обход р.п. Лукино и г. Балахны вдоль ЛЭП с соблюдением необходимых 100-метровых разрывов.

Железная дорога Нижний Новгород – Заволжье проходит по территориям 2-х рабочих поселков – Лукино и 1 Мая. Выбросы от работы электровозов сосредоточены в пределах полосы отвода. Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.8. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м. В санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка р.п. Лукино и р.п. 1 Мая, садоводческие товарищества ООО «Нижегородская птицефабрика», «Мичуринец-1», «Магистраль».

Экологическая  характеристика  предприятий  муниципального  образования  «р.п. Малое Козино»:

| №№ пп | Наименование предприятия, местоположение | Существующее положение |  |  | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники загрязнения | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) | Соблюдение СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ФГУ Комбинат «Монтаж», р.п. Лукино | Котельная, склад топлива, железнодорожная эстакада, аккумуляторная, деревообраба- тывающий цех, насосная, склады топлива, гаражи, сварочный пост | 500м (р.7.1.14, II – п.2 ) | Не соблюдается, в СЗЗ расположена жилая застройка, в том числе 40 кв. жилой дом | Согласно положительному заключению государственной экспертизы №408-13/ГГЭ-7445/03 согласованы границы СЗЗ переменных размеров: В северном и восточном направлениях – на расстоянии 3 м по границе садовых участков; В западном направлении – на расстоянии 3 м до полосы отчуждения железной дороги; В южном направлении – на расстоянии 70 м по границе садовых цчастков. Проектная СЗЗ соблюдается. |
| 2. | ГПНО «Балахнинский лесхоз» | Деревообрабатывающее оборудование, столярный цех, заточные станки | 100м (7.1.5, IV-п.2) | Соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 3. | ЗАО «ГМЗ-НН» филиал «Дубки», р.п. Лукино, ул. Мичурина, 57 | Котельная на природном газе | 50м (р.7.1.10, прим.1) | Соблюдается |  |
| 4. | ЗАО «Система-плюс», р.п.Лукино, 31 км трассы Нижний Новгород-Иваново-Шопша (на площадке ОАО «ГАЗ») | Производство круп быстрого приготовления | 100м (7.1.8, IV-п.11) | Соблюдается | Вынос предприятия в соответствии с п.5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 |
| 5. | ИП Худоян, р.п. Лукино, ул. Лесная, 16 | Производство мягкой мебели | 50м (7.1.5, V-п.5) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома по ул.Лесной | Вынос предприятия из жилой застройки в проекти- руемую производственную зону р.п. М. Козино |
| 6. | ИП Мирзоян, р.п. Лукино, ул. Запрудная, 19 | Производство мягкой мебели | 50м (7.1.5, V-п.5) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома | Вынос предприятия из жи- лой застройки в проектируе- мую производственную зону р.п. М. Козино |
| 7. | ИП Тамоян, р.п. Малое Козино, ул.Докучаева, участок 15 | Пилорама | 100м (7.1.5, IV –п.2) | Соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 8. | ИП Мартынов, р.п.Малое Козино, ул.Докучаева, участок 14 | Пилорама | 100м (7.1.5, IV -п.2) | Соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 9. | ИП Тамоян, р.п. Малое Козино, ул. Школьная, бывший магазин | Производство мягкой мебели | 50м (7.1.5, V-п.5) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома по ул. Школьной | Вынос предприятия из жилой застройки в проекти- руемую производственную зону р.п. М. Козино |
| 10. | ООО «Техностайлинг, р.п.Малое Козино, ул.Докучаева, бывшее здание детского сада | Производство торгового оборудования | 50м (7.1.1, V-п.3) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома по ул.Докучаева | Вынос предприятия из жилой застройки в проекти- руемую производственную зону р.п. М. Козино |
| 11. | ООО «Атис», р.п. 1 Мая, ул. Садовая, 6 | Типография | 50м (7.1.2, V-п.5) | Не соблюдается, | Разработка проекта организации СЗЗ, при необходимости расселе- ние жилого фонда по ул. Садовая |
| 12. | ООО «Нижегородская птицефабрика», р.п. 1 Мая | Птицеводческая ферма мощ- ностью 200 тыс.голов, фактичес- ки 134 тыс.голов, цех забоя и переработки птицы, цех перера- ботки яиц, цеха содержания и выращивания птицы, автотранспортный цех | 500м (р.7.1.11, II – п.4 ) | Не соблюдается В СЗЗ расположена жилая усадебная застройка р.п.1 Мая и садоводческие товарищества | Уменьшение мощности пред- приятия до 100 тыс. голов с СЗЗ=300 м. Разработка проекта органи- зации СЗЗ, при необходимос-ти расселение жилого фонда р.п. 1 Мая |
|  |  | Очистные сооружения, пометохранилище | 200м (табл.7.1.2) 500м (7.1.11.II-п.6) |  | Разработка проекта организации СЗЗ, при необходимости расселение жилого фонда р.п. 1 Мая |
| 13. | ООО ПТК «Айк», р.п. Малое Козино, в здании бывшей школы | Производство мягкой мебели | 50м (7.1.5, V-п.5) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 14. | ООО «Алешино-Сервис», р.п. 1 Мая, ул. Садовая | Парк уборочной техники | 100м (р.7.1.12, IV-п.3) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены жилые дома | Вынос промплощадки из жилой застройки в проектируемую производственную зону р.п. М. Козино |
| 15. | Площадка цеха ОАО «ГАЗ» 31км трассы Нижний Новгород- Иваново-Шопша | Цех изготовления колес рулевого управления | 100м (7.1.2.IV-п.15) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 16. | ГРС магистрального газопровода Нижний Новгород-Балахна- Чкаловск | АГРС-10, 1975г. производительностью 3,5тыс.нм3/час | 300м (7.1.1.III-п.28) | Не соблюдается, в СЗЗ расположены садоводческие товарищества | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 17. | Общепоселковое кладбище | Кварталы захоронений | 100м (7.1.12. IV–п.15) | СЗЗ соблюдается | Расширение кладбища, разработка проекта организации СЗЗ |
| 18. | Электроподстанция 110/35 «Алешино», р.п. 1 Мая | Шум трансформаторов | 65м (по расчету) | СЗЗ соблюдается | Расширение электропод- станции, разработка проекта организации СЗЗ |
| 19. | Газовая котельная производительностью 4МВт, р.п. 1 Мая, ул. Садовая | Труба высотой 31,815м | ориентировочно 50м (7.1.10.) | СЗЗ не соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 20. | Газовая котельная производительностью 1,26МВт, р.п. Лукино, ул. Победы | Труба высотой 32,0м | ориентировочно 50м (7.1.10.) | СЗЗ не соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 21. | Котельная производительностью 0,24МВт, р.п. Лукино, ул. Морозова | Труба высотой 27,0м | ориентировочно 50м (7.1.10.) | СЗЗ не соблюдается | Перевод на газ. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 22. | Котельная производительностью 0,72МВт, р.п. М.Козино, ул. Докучаева | Труба высотой 34,0м | ориентировочно 50м (7.1.10.) | СЗЗ не соблюдается | Перевод на газ. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 23. | СТО на трассе Нижний Новгород-Иваново-Шопша | Транспорт | 100м (7.1.11. IV–п.2) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 24. | Объекты придорожного сервиса | Обслуживание грузовых автомобилей | 100м (7.1.12. IV–п.2) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |
| 25. | Завод по производству пива и безалкогольных напитков | Производство пива и безалкогольных напитков | 50м (7.1.1. IV–п.18) | СЗЗ соблюдается | Разработка проекта организации СЗЗ |

2.3. Проектные  предложения

по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс технологических мероприятий на первую очередь строительства:

| - | реконструкция муниципальных котельных в р.п. Лукино, р.п. М. Козино с модернизацией котельного оборудования и постепенным переводом на газ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1; |
| --- | --- |
| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| - | улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок; |
| - | для уменьшения выбросов и улучшения условий рассеивания загрязняющих веществ от автомобильного транспорта:  постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ;  применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы от оксида углерода и углеводородов;  применение высококачественных видов топлива;  установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах. |
| Комплекс организационных мероприятий на I очередь строительства включает: |  |
| - | разработка проектов санитарно-защитных зон для всех производственных зон и отдельно-расположенных предприятий с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий, при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки; |
| - | выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии с требованиями п.3.17, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учетом предлагаемых технологических и планировочных мероприятий (ООО «Нижегородская птицефабрика», ООО «Атис», котельные МП ЖКХ р.п. Лукино, р.п. 1 Мая). |

Комплекс планировочных мероприятий отражен на основном чертеже и включает:

| - | расселение жилого фонда р.п. Лукино и р.п. 1 Мая, расположенного в санитарно-защитных зонах промпредприятий: ООО «Нижегородская птицефабрика»; |
| --- | --- |
| - | вынос из селитебных зон р.п. Лукино и р.п. Малое Козино предприятий ООО «Алешино-Сервис», ИП Худоян В.А., ИП Мирзоян Ш.И., ИП Тамоян К.К., ООО «Техностайлинг»; |
| - | вынос ЗАО «Система-плюс» с промплощадки цеха изготовления колес рулевого управления ОАО «ГАЗ» согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.5.2.); |
| - | вынос из санитарно-защитных зон ФГУ «Комбинат «Монтаж» и ООО «Нижегородская птицефабрика» садоводческих товариществ «Нижегородской птицефабрики», «Мичуринец-1», «Зеленая поляна», «Дружба», «Рассвет» согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.5.1.); |
| - | вынос из санитарно-защитной зоны железной дороги садоводческих товариществ «Нижегородской птицефабрики», «Магистраль», «Мичуринец -1» (п.5.1.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |

VI.3. Охрана  водных  ресурсов

3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения  по их охране

На территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» источниками водоснабжения являются как поверхностные, так и подземные воды. Являющийся северо-восточной границей муниципального образования поверхностный водоем – р. Волга, - источник водоснабжения для г.г. Нижний Новгород и Кстово. Для населенных пунктов муниципального образования «р.п. Малое Козино» источником водоснабжения являются подземные воды.

Река Волга относится рыбохозяйственным водоемам высшей категории. Ширина водотока в пределах муниципального образования 625-1000м, глубина от 1 до 8м, скорость течения 1-10км/час. Гидрологический режим нестабильный, и зависит, в основном, от попусков Нижегородской ГЭС. Качество воды в р. Волге оценивалось по материалам годового отчета управления охраны природы и природопользования Нижегородской области. Ниже сбросов сточных вод г.г. Городец и Заволжье вода  р. Волги (Чебоксарского водохранилища) по качеству оценивалась как загрязненная. Кислородный режим воды был благоприятным (среднегодовое содержание  растворенного кислорода – 9,95 мг/л). Ухудшение качества воды в данном створе, по сравнению с фоновым, проявилось в увеличении числа веществ, содержание которых превысило ПДК в отдельных пробах, и росте среднегодовых концентраций некоторых ингредиентов. Среднегодовое содержание меди составило 5 ПДК, марганца и железа общего – 2ПДК. Среднегодовое содержание азота аммонийного и цинка возросло от менее ПДК до 1,0 ПДК и 1,1 ПДК соответственно. Среднегодовое содержание нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 осталось на уровне фонового створа – 1,2-1,3 ПДК. Возросли значения максимальных разовых концентраций контролируемых веществ: меди до 15 ПДК, марганца – до 10 ПДК, железа общего – до 5 ПДК, азота аммонийного и легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 – до 4 ПДК, азота нитритного – до 2 ПДК, фосфатов – до 1,3 ПДК. Максимальные концентрации нефтепродуктов (3 ПДК) и цинка (1,9 ПДК) были на уровне фонового створа.

Серьезной проблемой является использование поверхностных водоемов в качестве приемников сточных вод. Кроме того, река Волга (Чебоксарское водохранилище) используется для рекреационных целей  и является крупным водным путем для прохождения различных судов.

Основными загрязнителями водных объектов остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, а также речной транспорт.

Одним из важных направлений в природоохранной деятельности судовых компаний остается предотвращение загрязнения водоемов судовыми отходами. С этой целью пассажирские суда оснащаются станциями очистки и обеззараживания сточных вод, а суда смешанного плавания - сепарационно-фильтрующим оборудованием для очистки нефтесодержащих вод. Аварийные ситуации на речном транспорте, связанные с утечками топлива, потерей грузов и другими вредными воздействиями на окружающую среду, в акватории Нижегородской области не зафиксированы.

Кроме р. Волги по территории муниципального образования протекают ее притоки.

Река Пыра – правый приток первого порядка р. Волги, длина реки 36 км, ширина в верховьях от 1 м, в нижнем течении до 8 м. Скорость течения 0,2-0,3 м/сек. Река Пыра в устьевой части относится к рыбохозяйственным водоемам первой категории, вверх по течению к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

Река Жужла – правый приток первого порядка р. Волги. Длина реки 18 км, ширина в верховьях 1 м, в устьевой части 3-4 м, глубина 0,3-1,2 м, скорость течения 0,2 м/сек. Река относительно чистая. В устьевой части играет определенную роль в воспроизводстве водных биоресурсов р. Волги. Река в устьевой части относится к рыбохозяйственным водоемам первой категории, вверх по течению к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

Река Митинка – незначительный приток первого порядка р. Волги длиной 11,5 км, шириной 0,5-0,7 м в верховьях, до 2-3 м в устьевой части. Глубина реки 0,2-0,7 м, скорость течения 0,2 м. Река вытекает из оз. Боровское. Река относится к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

Озеро Костичево майтужного типа, площадь озера 36 га, глубина 2-10 м. Берега низкие, дно торфянистое. Водная растительность представлена кубышкой, ряской, рдестом, прибрежная – осокой, тростником и рогозой. Ихтиофауна состоит из озерных видов рыб – щука, плотва, окунь, карась, линь, верховка. Местом нереста этих видов является прибрежная зона озера, на мелководьях нагуливается молодь. Зимует рыба в наиболее глубоких частях озера. Промысел не ведется. Развито любительское рыболовство. Естественная рыбопродуктивность составляет 3-40 кг/га, по своей значимости относится к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 23 июля 2008 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
|  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина прибрежной защитной полосы озера Костичево, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200м независимо от уклона прилегающих земель.

Водоохранные зоны составляют для:

| - | р. Волги (Чебоксарского водохранилища) – 200 м; |
| --- | --- |
| - | рр. Пыра, Митинка и Жужла – 100 м; |
| - | оз. Костичево (проектируемый памятник природы регионального значения) – 50 м. |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

| - | 30 м для обратного и нулевого уклона; |
| --- | --- |
| - | 40 м для уклона до 3˚; |
| - | 50 м для уклона 3˚ и более. |

Вокруг водных объектов на территории муниципального образования устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Для многочисленных прудов на территории муниципального образования устанавливается только береговая полоса.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Северо-восточная часть территории муниципального образования «р.п. М. Козино» расположена во II и III поясах зоны санитарной охраны водозабора г. Нижний Новгород. Требования к данной территории определены СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»:

| - | не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод: |
| --- | --- |
| - | в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные настоящими санитарными правилами гигиенические нормативы; |
| - | не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок; |
| - | не допускается производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод; |
| - | сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, поселковом хозяйстве допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования; |
| - | сброс сточных вод с судов допускается после очистки и обеззараживания на судовых установках, разрешенных к эксплуатации органами и учреждениями государственной санитарно эпидемиологической службы, за пределами I и II поясов зон санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения и вне черты населенных мест; |
| - | проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, гидротехническое строительство и любые другие работы, включая реабилитационные, на водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном заключении органов и учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы; |
| - | отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно - бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам. |

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных водоемов необходимо:

| - | проведение мероприятий, определенных проектом организации ЗСО для поверхностных водозаборов гг. Нижний Новгород и Бор, в полном объеме: |
| --- | --- |
|  | - ликвидация сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в р. Волгу; |
|  | - организация дезинфекции стоков, при приоритете метода обеззараживания УФО, как более экологичном, нежели при использовании хлора; |
|  | - организация производственного лабораторного контроля; |
| - | разработка проектов ПДС и мероприятий по их достижению; |
| - | ликвидация сбросов сточных вод в зонах рекреации. |

Проектные предложения по улучшению состояния водных ресурсов включают:

| - | на промышленных предприятиях муниципального образования разработать и внедрить мероприятия, направленные на полное исключение сброса в водоемы неочищенных сточных вод. Промышленные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях необходимо сбрасывать в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Условно-чистые стоки должны быть использованы в системе оборотного водоснабжения. На всех предприятиях необходимо разработать и внедрить мероприятия по доведению качества сточных вод до требуемых параметров для подачи их на очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации р.п. Лукино; |
| --- | --- |
| - | предусмотреть строительство ливневой канализации с очистными сооружениями; |
| - | поверхностные воды с территорий промышленных предприятий, коммунальных объектов следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед подачей их в сеть дождевой канализации населенного пункта; |
| - | соблюдение границ водоохранных зон рр. Волги, Пыра, Митинка, Жужла и водоемов и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в водоохранных зонах в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006г. (с изменениями на 23 июля 2008 года); |
| - | дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см. раздел «Водоотведение»); |
| - | обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; |
| - | организация производственного лабораторного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями; |
| - | разработка проектов ПДС и мероприятий по их достижению; |
| - | ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе; |
| - | организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; |
| - | организация дополнительных постов наблюдения за состоянием водных объектов; |
| - | благоустройство и расчистка русел рек и озер; |
| - | организация рекреационных зон для населения муниципального образования с оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 4630-88; |
| - | организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; |
| - | запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения дачных и садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов (р.п. Малое Козино, р.п. 1 Мая); |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах. |

3.2. Оценка  подземных  вод  и  мероприятия  по  их  охране

На территории муниципального образования в качестве источников водоснабжения используются подземные воды. Основным эксплуатационным на данной территории является водоносный неоген-четвертичный аллювиальный горизонт, мощность которого колеблется от 9,0 до 94,0 м. По степени защищенности водоносный горизонт относится к недостаточно защищенным от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

Водоснабжение р.п. Лукино и промышленной зоны ФГУ «Комбинат «Монтаж» осуществляется от 4-х артезианских скважин, расположенных на территории комбината. Водозабор работает с 1953 г. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водозабором эксплуатируется верхнечетвертичный аллювиальный горизонт, безнапорный, незащищенный от проникновения загрязнения с поверхности. Специфической особенностью химического состава грунтовых вод является повышенное содержание железа. Перекрывающая водоносный горизонт толща представлена одновозрастными песками мощностью 3-7м.

Водозаборные скважины на территории ФГУ «Комбинат «Монтаж» ограждены деревянным забором. Зоны строгого режима не ограждены и не выдержаны. В 5 м от скважины 36 установлены 2 емкости для слива и временного хранения нефтепродуктов от зачистки резервуаров нефтехранилища. В 20 м от скважины № 5 расположен гараж на 6 маш.

Расчет зон санитарной охраны произведен в 1997 г. ТЦМН Волжского государственного геологического предприятия «Волгагеология». Зона санитарной охраны II пояса равна 100м, III пояса – 500 м. Во II и III пояса ЗСО попадает почти вся территория комбината. За период эксплуатации водозабора отмечается повышенное содержание нитритов и аммиака, что указывает на загрязнение водоносного горизонта. Пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, иногда по мутности и микробактериологическим показателям.

Водоснабжение северной части р.п. Лукино осуществляется от 2-х артезианских скважин (одна из них резервная), расположенных по ул. Победы в 15 м от газовой котельной. Специфической особенностью химического состава грунтовых вод является повышенное содержание железа. Установлена станция по обезжелезивания воды, расчетной производительностью 424 м3/сут. Пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, иногда по мутности и микробактериологическим показателям.

Зоны санитарной охраны  определены согласно гидрологическому заключению №338-ПМ от 10.02.2009 г. Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр. I пояс ЗСО не выгорожен, находится в железобетонном колодце. В пределах границ I пояса ЗСО на расстоянии 1,5-6м расположены котельная и прилегающие жилые строения (в 20-40 м). II-й пояс радиусом 53 м и III-й пояс радиусом 179 м. В пределах II-III-го поясов ЗСО расположена южная часть р.п. Лукино.

На территории р.п. Лукино, ул. Морозова имеется еще одна скважина в лесном массиве вблизи производственной зоны. Пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, иногда по мутности и микробактериологическим показателям.

Зоны санитарной охраны  определены также согласно гидрологическому заключению №552 от 08.06.05 г. I пояс ЗСО в форме многоугольника. II-й пояс радиусом 21,5м и III-й пояс радиусом 103м. В III-м поясе расположены производственные помещения.

Водоснабжение многоквартирных домов в р.п. Малое Козино осуществляется от артскважины, расположенной за границами поселка на территории бывшей фермы. Пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, водопроводные сооружения отсутствуют.

Зоны санитарной охраны  определены согласно гидрологическому заключению №338-ПМ от 10.02.2009г. Приволжского регионального центра государственного мониторинга состояния недр. На основании выполненных расчетов, размеры границ  II-го пояса составляют 36м, размеры границ  III-го пояса составляют 173м. В пределах границ I-II-го поясов ЗСО строения отсутствуют, участок засеян травой, территория не огорожена, возможность огородить размером 50м имеется.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проектом предлагается:

| - | организация I пояса санитарной охраны для всех артскважин муниципального образования; |
| --- | --- |
| - | скважины оборудовать измерительной аппаратурой и пьезометрическими трубками; |
| - | приступить к ведению мониторинга подземных вод по специальной программе (вести учет водопотребления и водоотведения, постоянный контроль за уровненным режимом и качеством подземных вод); |
| - | строгое соблюдение правил содержания II и III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | контроль за качеством подземных вод осуществлять согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с обязательным определением нитратов, нитритов, аммиака, нефтепродуктов и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

VI.4. Охрана почв от загрязнения

Почвенный покров анализируемой территории в настоящее время представляет собой пойменные луга, затопляемые в весеннее время паводковыми водами 10% обеспеченности р. Волги, лесные почвы на большей части территории, измененные урбанизированные почвы населенных мест.

Проектом предлагается изменить облик почвенного покрова на затопляемых участках:

| - | завезти насыпной грунт для подсыпки фундаментов жилых домов, дорожного полотна улиц и проездов; |
| --- | --- |
| - | заасфальтировать проезжую часть улиц и проездов, а также тротуары; |
| - | для озеленения улиц и проездов завести растительный грунт. |

Основное воздействие на почвенно-растительный покров связано с организацией рельефа, что выражается в планировке поверхности земельного участка на стадии подготовительных работ. Проведение данных работ напрямую связано с осуществлением земляных работ, в том числе с нарушением плодородного слоя почвы. Технология и объемы земляных работ по рекультивации: Планировка рельефа всего земельного участка в соответствии с «Планом организации рельефа».

Сроки проведения технического этапа рекультивации должны быть увязаны с вегетационным периодом года (весна-осень).

Учитывая, что проектируемые площадки отводятся для жилищного строительства, требования к загрязнению почв таких территорий повышаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в котором санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

| - | детских и общеобразовательных учреждений; |
| --- | --- |
| - | спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки; |
| - | площадок отдыха, зон рекреации; |
| - | зон санитарной охраны водоемов; |
| - | прибрежных зон; |
| - | санитарно-защитных зон. |

Источниками загрязнения почв проектируемой территории могут являться: бытовой мусор, пестициды, применяемые на приусадебных участках, мойка автомобилей в неустановленных местах и т.д.

Чтобы предотвратить загрязнение почвенного покрова бытовым мусором, проектом предлагается:

| - | производить санитарную уборку улиц и проездов; |
| --- | --- |
| - | организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на полигон бытовых отходов г. Балахны; |
| - | посадка зеленых насаждений; |
| - | недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях; |
| - | обеспечение отвода дождевых вод и поддержание в рабочем состоянии дождеприемных колодцев; |
| - | запрещение сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; |
| - | запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах; |
| - | соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках; |
| - | проведение биологической рекультивации почвы, включающей комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы; |
| - | проведение агротехнических мероприятий с целью восстановления водно-воздушной целостности генетического горизонта плодородного слоя почвы, а именно - глубокое рыхление почвы плоскорезами или чизельная вспашка на глубину 45см, дискование в два следа тяжелыми дисковыми боронами, предпосевная культивация, посев травосмеси с целью задернения почвы культурными травами, прикатывание почвы после посева, подкормка трав; |
| - | посев многолетних и однолетних трав с целью создания газонов (виды трав для создания газонов должны быть апробированных районированных сортов и местных популяций, высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый травостой и прочную дернину). |

Семена трав, предназначенных для посева, должны соответствовать требованиям стандарта и посевными качествами не ниже 2-го класса. Перед посевом они должны быть проверены на энергию прорастания и всхожесть.

Рекомендуемые сроки посева – начало поспевания почвы и окончание за 3-4 недели до наступления осенних заморозков. Глубина заделки семян зависит от механического состава  почвы.

Для защиты почв от поверхностного загрязнения предусматривается уборка территории путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках размером 1,5х1,5 м. Площадки для установки мусоросборников размещаются вблизи приусадебных участков для каждого участка или для нескольких участков.

4.1. Минерально-сырьевые  ресурсы

На территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» согласно заключения Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) отдела геологии и лицензирования по Нижегородской области (Нижегороднедра) №05-00-14/30 от 12.11.2008г. разведанных месторождений твердых полезных ископаемых, учтенных Государственным балансом полезных ископаемых, не имеется.

Разведаны 2 месторождения строительных песков, которые приурочены к современным аллювиальным отложениям р. Волги, но не учтены Государственным балансом полезных ископаемых. Мощность полезной толщи на месторождениях аллювиальных песков варьирует от 1,0 до 15,0 м.

Аллювиальные пески обычно мелкие и очень мелкие: модуль крупности 1,00-1,76. Содержание глинистых частиц и органических примесей, как правило, не выходит из допустимых пределов. В минеральном составе доминирует кварц.

Пески пригодны для приготовления бетонов марок до 200 включительно (иногда с введением укрупняющих добавок), кладочных, штукатурных растворов, для дорожного строительства и других целей.

VI.5. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

5.1. Шум

Основными источниками шума на территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» являются автомобильный и железнодорожный транспорт, электроподстанция «Алешино».

По территории муниципального образования проходят: железнодорожная магистраль Нижний Новгород-Заволжье и автодорога регионального значения Шопша-Иваново-Н.Новгород.

Железнодорожная магистраль – III класса. Интенсивность движения железно-дорожного транспорта составляет 20 пар/сут, в том числе: грузовых – 9 пар/сут, пасса-жирских – 11 пар/сут. Уровень эквивалентного шума составляет 77,5 дБА. Согласно норм СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» для жилой застройки, расположенной вдоль железнодорожной магистрали, максимальный уровень звукового давления составляет: ночью 60 дБА, днем 70 дБА. Учитывая наличие существующих экранов (зданий общественной застройки, гаражей), полос зеленых насаждений, железнодорожный транспорт не оказывает значительного шумового загрязнения на жилую застройку рабочих поселков р.п. Лукино и р.п. 1 Мая.

Автомобильная дорога регионального значения Шопша-Иваново-Н.Новгород пересекает территорию р.п. Лукино. Учитывая интенсивность движения по магистрали, уровень эквивалентного шума составляет 78-81 дБА. От жилой застройки магистраль отделена охранной зоной ЛЭП с одной стороны, с другой в шумовую зону магистрали попадает значительная часть застройки. Магистраль регионального значения Шопша-Иваново-Нижний Новгород относится к дорогам II категории санитарный разрыв принят равным 100м согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.6.9. На I очередь строительства будет построен обход р.п. Лукино параллельно железной дороге и ЛЭП.

Зоны шумового воздействия на основных улицах поселков и деревень муниципального образования, а также автодорогах местного значения определены в соответствии с классом улиц и автодорог, интенсивности движения транспорта. Уровни эквивалентного шума на линии жилой застройки улиц не превышают ПДУ звука.

Источниками шума является также электроподстанция «Алешино» 110/6 кВ ОАО МРСК Центра и Приволжья филиала «Нижновэнерго». Шум, создаваемый трансформаторами электроподстанции, распространяется на расстоянии 65м.  В шумовой зоне расположено садоводческое товарищество «Рассвет». Учитывая увеличение мощности подстанции на расчетный срок, санитарно-защитная зона увеличится и составит 120м.

С целью снижения шумового загрязнения на анализируемой территории проектом предлагается:

| - | соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта; |
| --- | --- |
| - | размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума; |
| - | применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов; |
| - | применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону железной дороги Нижний Новгород-Заволжье; |
| - | использование к качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий коммунального назначения), расположенных в границах шумовых зон железной дороги, промышленных предприятий; |
| - | использование в новой застройке шумозащитных многоэтажных жилых домов и административных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальные территории; |
| - | применение шумозащитных полос зеленых насаждений. |

5.2. Электромагнитные  излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения.

Основными источниками электромагнитных  излучений на территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» является электроподстанция «Алешино» и ЛЭП напряжением 500 и 110кВ. Согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.)  ширина охранной зоны составляет:

| - | для ВЛ напряжением 500 кВ – 84м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 30м; |
| --- | --- |
| - | для ВЛ напряжением 110 кВ – 50м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 20м. |

Санитарные разрывы (охранные зоны) от ЛЭП приняты согласно правил электроустановок и показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений.”

Другие объекты электромагнитных излучений на территории муниципального образования отсутствуют.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предусматривается:

| - | соблюдение специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 500 и 110 кв соответственно равных 84 и 50 м; |
| --- | --- |
| - | соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зелёных насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные так и пассивные (планировочные) методы. |

VI.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В настоящее время на территории муниципального образования сбором и удалением мусора от жилого секционного и частного сектора, садоводческих товариществ занимается ООО «Алешино-Сервис», имеющий в своей собственности парк уборочной техники, расположенный по адресу: р.п. 1 Мая, ул. Садовая. Вывоз мусора производится на полигон ТБО г. Балахны.

Полигон ТБО расположен южнее г. Балахны на территории бывшего золоотвала ГоГРЭС, в районе Сахаровских болот. Ближайшая жилая зона находится в 1,5км западнее полигона. Полигон производительностью 44 тыс. т/год предназначен для складирования твердых бытовых отходов, поступающих из муниципальных образований района. Производительность полигона на расчетный срок (2021г.) 660 тыс.т., площадь полигона 22га. Проект полигона разработан в 1992г. ИЧП «Альфа» и переработан НГАСУ в 1999г. В 2006г. завершено строительство I-го этапа, выполнена одна карта (из 3-х) площадью 3,6га.

Порядок сбора и удаления ТБО не предусматривает раздельного сбора отходов.

Свалки снега в муниципальном образовании отсутствуют. В зимнее время снег складируется по обочинам улиц и дорог. Большинство оврагов и окраин населенных пунктов используются в качестве свалок.

Канализационные стоки поступают на очистные сооружения ООО «Нижегородская птицефабрика». Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное, необходима реконструкция.

Жидкие отходы от неканализованного жилого сектора муниципального образования «р.п. Малое Козино» вывозятся ассенизационным транспортом в канализационный колодец перед канализационной насосной станцией на ул. Победы в р.п. Лукино или на насосную станцию в р.п. 1 Мая, оттуда поступают на очистные сооружения ООО «Нижегородская птицефабрика».

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда приняты согласно согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-р. Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит 260кг (1,3м3) х 6,66 тыс. чел. = 1732т (8660 м3) на I очередь строительства и на расчетный срок.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций приняты согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-р. Расчет накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлен в нижеследующей таблице:

| №№ Пп | Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления (м3) | Всего расчет.срок/ I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 1. | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | 1 м2 торговой площади | 1,74 | 3621,0/3621,0 |
| Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |
| 1. | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,95 | 3,0 |
| 2. | Отделение сбербанка | -« | 0,62 | 2,0 |
| 3. | Административные и другие офисы | -«- | 1,19 | 6,0 |
| Медицинские учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Амбулатория | 1 посещение | 0,07 | 3,0 |
| 2. | Аптека | 1 м2 торговой площади | 0,44 | 5,0 |
| Автотранспортные предприятия |  |  |  |  |
| 1. | АЗС | 1 машино-место | 0,11 |  |
| 2. | Автостоянки и парковки | -«- | 0,11 |  |
| 3. | Гаражи | -«- | 0,16 |  |
| Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| 1. | Детские сады | 1 место | 0,4 | 103,0 |
| 2. | Школа | 1 учащийся | 0,12 | 61,0 |
| Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общей площади | 0,13 | 21,1/15,0 |
| 2. | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 0,73 | 204,4/190,0 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Культурно-развлекательные учреждения | 1 место | 0,18 | 90,0 |
|  | Всего: |  |  | 4119,0/4099,0 |

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора  Балахнинского района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе потребуется расстановка 30 евроконтейнеров при ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном удалении отходов в секционной застройке 150чел., в индивидуальной застройке при ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном удалении отходов 50чел.

Для вывоза мусора при ежедневном вывозе потребуется 1 мусоровоз.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | строительство сливной станции в районе существующих реконструируемых очистных сооружений ООО «Нижегородская птицефабрика» с организацией 300-метровой санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» табл.7.1.2 , примечание 4; |
| --- | --- |
| - | проведение рекультивации и инженерной подготовки территорий всех стихийных свалок на территории муниципального образования на основании данных санитарно-эпидемиологической оценки состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории муниципального образования; обеспечение на расчетный срок парком машин специального назначения согласно СНиП: - мусоровозы – 1 ед.; - уборочные – 2 ед.; - тротуароуборочные – 1 ед.; - ассенизационные – 1 ед. |

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются на:

| - | бумагу, картон; |
| --- | --- |
| - | пищевые отходы; |
| - | дерево; |
| - | металл (черный и цветной); |
| - | текстиль; |
| - | кости. |

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г. Балахны.

6.2. Промышленные  отходы

При производственной деятельности на предприятиях муниципального образования образуются промышленные отходы, перечень которых по предприятиям, заполнившим анкеты, представлен в нижеследующей таблице.

Объем отходов подсчитать невозможно, т.к. не все предприятия предоставили исходную информацию.

Мусор производственных помещений и смет с промышленных территорий вывозятся на полигон г. Балахны по договору с ООО «Орион».

Медицинские отходы, кроме отработанных шприцов, игл, собираются после предварительной дезинфекции в контейнеры и вывозятся на полигон ТБО г. Балахны.

Отработанные шприцы, иглы поступают на переработку на специализирующие предприятия г. Н.Новгорода.

Накопление промышленных отходов на территории муниципального образования «р.п. Малое Козино»:

| №№ пп | Наименование отходов | Класс токсич-ности | Объем накопления (т) |  |  |  | Размещение отходов | Утилизация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Нижегородская птицефабрика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I | 0,105 |  |  |  | ООО «Компания Экосервис», г. Нижний Новгород | Вывоз 1 раз в год |  |  |  |  |
| 2. | Кислота аккумуляторная серная отработанная | II | 0,208 |  |  |  | -«- | Вывоз 2 раза в год |  |  |  |  |
| 3. | Аккумуляторы свинцовые отрабо- танные неразобранные, со слитым электролитом | III | 0,761 |  |  |  | -«- | Вывоз 1 раз в год |  |  |  |  |
| 4. | Масла автомобильные отработанные | III | 0,614 |  |  |  | Птицефабрика | Повторное использование |  |  |  |  |
| 5. | Помет куриный свежий | III | 16425,0 |  |  |  | -«- | Складирование на пометохранилище на 5 лет |  |  |  |  |
| 6. | Отработанные масляные фильтры | III | 0,022 |  |  |  | ООО «Компания Экосервис», г. Нижний Новгород | Вывоз 1 раз в год |  |  |  |  |
| 7. | Шины пневматические отработанные | IV | 14,393 |  |  |  | -«- | -«- |  |  |  |  |
| 8. | Осадок при механической и биоло- гической очистке сточных вод | IV | 217,0 |  |  |  | Иловые карты очистных сооружений птицефабрики | Временное накопление в течении 5 лет в количестве 12800т |  |  |  |  |
| 9. | Обтирочный материал, загрязнен- ный маслами (содержание масел менее 15%) | IV | 0,165 |  |  |  | ООО «Компания Экосервис» | Вывоз 1 раз в год |  |  |  |  |
| 10. | Мусор от бытовых помещений | IV | 37,03 |  |  |  | МП «КолоРит» г. Балахна | Вывоз на полигон ТБО |  |  |  |  |
| 11. | Смет с территорий | IV | 17,5 |  |  |  | -«- | -«- |  |  |  |  |
| 12. | Лом черных металлов несортированный | V | 83,0 |  |  |  | ООО «Профит-НН», г. Нижний Новгород | Вывоз 2 раза в год |  |  |  |  |
| 13. | Абразивные круги отработанные | V |  | 0,01 |  | ЗАО «НижегородБизнес- Экология», г. Нижний Новгород |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |  |  |
| 14. | Отходы мяса, кожи не сортированные | V |  | 347,0 |  | ГП «Сергачский ветсанутиль- завод», г. Сергач |  | Передача для переработки по мере накопления |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| 15. | Скорлупа от куриных яиц | V |  | 1,0 |  | Птицефабрика |  | Повторное использование |  |  |  |  |
| 16. | Обрезы натуральной чистой древесины | V |  | 12,3 |  | ООО «Орион», г. Балахна |  | Вывоз 2 раза в год |  |  |  |  |
| 17. | Опилки натуральной чистой древесины | V |  | 3,61 |  | Птицефабрика |  | Повторное использование |  |  |  |  |
| 18. | Отходы упаковочного картона незагрязненного | V |  | 40,9 |  | ООО «Спектр», г. Балахна |  | Вывоз 4 раза в год |  |  |  |  |
| 19. | Пищевые отходы кухонь и органи- заций общественного питания | V |  | 11,0 |  | МП «КолоРит», г. Балахна |  | Вывоз 4 раза в неделю |  |  |  |  |
| 20. | Отходы мусора от уборки террито- рии и помещений оптово-рознич- ной торговли | V |  | 19,18 |  | -«- |  | Вывоз 1 раз в декаду |  |  |  |  |
| 21. | Отходы ветблока | IV |  | 0,1 |  | -«- |  | Вывоз 2 раза в год |  |  |  |  |
| 2. | ФГУ «Комбинат «Монтаж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I |  |  | 0,05 | Хранение на промплощадке с последующей передачей для дальнейшей переработки и утилизации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кислота аккумуляторная серная отработанная | II |  |  | 0,06 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аккумуляторы свинцовые отработанные | III |  |  | 0,5 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла автомобильные отработанные | III |  |  | 2,0 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами | III |  |  | 0,01 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обтирочный материал | IV |  |  | 0,1 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мусор от бытовых помещений | IV |  |  | 0,495 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Смет с территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Шины пневматические отработанные | IV |  |  | 0,5 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Шлак сварочный | IV |  |  | 0,1 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Лом черных металлов | V |  |  | 10,0 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 12. | Аброзивные круги отработанные | V |  |  | 0,01 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отработанная хлорная известь | V |  |  | - | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Древесные отходы | V |  |  | 1,0 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ГПНО «Балахнинский лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I |  |  | 0,00007 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в 3 года |  |  |
| 2. | Аккумуляторы свинцовые отрабо- танные неповрежденные, с не слитым электролитом | III |  |  | 0,023 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |
| 3. | Масла автомобильные отработанные | III |  |  | 1,57 |  |  |  |  | -«- |  |  |
| 4. | Отработанные масляные фильтры | III |  |  | 0,022 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |
| 5. | Мусор от бытовых помещений | IV |  |  | 1,0 | Вывоз на полигон ТБО г. Заволжье |  |  |  | Еженедельно |  |  |
| 6. | Смет с территорий | IV |  |  | 5,0 | -«- |  |  |  | -«- |  |  |
| 7. | Шины пневматические отработанные | IV |  |  | 0,019 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в 5 лет |  |  |
| 8. | Покрышки металлические кордрм отработанные | IV |  |  | 0,984 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в 2года |  |  |
| 9. | Отходы коры | IV |  |  | 6,0 | Вывоз на полигон ТБО г. Заволжье |  |  |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |
| 10. | Обтирочный материал, загрязнен- ный маслами (содержание масел менее 15%) | IV |  |  | 0,191 |  |  |  |  | -«- |  |  |
| 11. | Лом черных металлов несортированный | V |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |
| 12. | Тормозные колодки отработанные | V |  |  | 0,036 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в 2года |  |  |
| 13. | Отходы горбыля и рейки из натуральной чистой древесины | V |  |  | 9,25 | Передача населению |  |  |  | Вывоз 1 раз в квартал |  |  |
| 14. | Опилки натуральной чистой древесины | V |  |  | 18,6 | -«- |  |  |  | -«- |  |  |
| 15. | Обрезы натуральной чистой древесины | V |  |  | 8,1 | -«- |  |  |  | Вывоз 1 раз в полгода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 16. | Аброзивные круги отработанные | V |  |  | 0,008 | Вывоз на полигон ТБО г. Заволжье |  |  |  | Вывоз 1 раз в 2 года |  |  |
| 17. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | V |  |  | 0,068 |  |  |  |  | Вывоз 1 раз в год |  |  |
| 4. | ООО «Алешино-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | I |  |  | 0,0007 | ООО Компания «Экосервис», г. Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кислота аккумуляторная серная отработанная | II |  |  | 0,026 | ООО «Алешино-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аккумуляторы свинцовые отрабо- танные неповрежденные, с не слитым электролитом | III |  |  | 0,135 | ООО Компания «Экосервис», г. Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Масла автомобильные отработанные | III |  |  | 0,297 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отработанные масляные фильтры | III |  |  | 0,079 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обтирочный материал, загрязнен- ный маслами (содержание масел менее 15%) | IV |  |  | 0,038 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Покрышки отработанные | IV |  |  | 0,812 | ООО «Алешино-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Шлам карбита кальция | IV |  |  | 0,6 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Золошлаки от сжигания углей | IV |  |  | 101,17 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Абразивные круги отработанные | V |  |  | 0,0006 | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | V |  |  | 0,018 | ОАО «Втормет» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Лом черных металлов несортированный | V |  |  | 3,0т | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Опилки натуральной чистой древесины | V |  |  | 0,32 | ООО «Алешино-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Отходы горбыля и рейки из натуральной чистой древесины | V |  |  | 0,45 | -«- |  |  |  |  |  |  |

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | демеркуризация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп на ООО Компания «Экосервис» (г. Н. Новгород); |
| --- | --- |
| - | вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на ООО Компания «Экосервис» (г. Н. Новгород) или переработку в г.Кстово; |
| - | передача лома черных и цветных металлов в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород) или ОАО «Втормет» г. Балахны; |
| - | передача вторичного текстиля в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород); |
| - | использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача его населению муниципального образования; |
| - | использование строительного мусора при планировке территорий строительных объектов; |
| - | вывоз биологических отходов на ГП «Сергачский ветсанутильзавод» с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; |
| - | сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку специализированным фирмам. |

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории муниципального образования расположено 1 действующее муниципальное кладбище в 200м от р.п. Малое Козино в юго-восточном направлении в квартале №3 Козинского участкового лесничества. Площадь кладбища  1,2 га, предполагается расширение до 2,0 га. Санитарно-защитная зона для  кладбищ, площадью менее 10га, размером 100м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция,  IV кл. (7.1.12, п.15), соблюдается.

Проектом Генерального плана предусматривается:

| - | расширение муниципального кладбища на I очередь до 2,0 га с соблюдением необходимой 100м санитарно-защитной зоны от жилой застройки р.п. Малое Козино; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной уборки территории кладбища согласно СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». |

7.2. Ветеринарный участок

На территории муниципального образования учреждения ветеринарного обслуживания отсутствуют.

7.3. Скотомогильники

На территории муниципального образования скотомогильники, в том числе с сибиреязвенными захоронениями, отсутствуют.

VI.8. Система особо охраняемых природных территорий

На анализируемой территории в настоящее время  особо охраняемые природные территории отсутствуют. Выявлены и составлены проекты паспортов на 2 объекта, которые планируются к отнесению к природному заповедному фонду области. Это:

| - | государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального (областного) значения «Балахнинский»; |
| --- | --- |
| - | памятник природы «Озеро Боровское и озеро Костичево и окружающий лесной массив». |

Проектируемый государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального (областного) значения «Балахнинский» необходим  для охраны водоплавающих и околоводных птиц, среди которых много редких, нуждающихся в специальной охране и хозяйственно ценных видов, а также среды их обитания – систем водоемов выработанных торфяных месторождений в Балахнинском и Володарском районах.

Назначение заказника:

| - | охрана генофонда (редкие виды животных и растений); |
| --- | --- |
| - | охрана ценофонда (типичные экосистемы водоемов выработанных торфяных месторождений, сохранившиеся и восстаналивающиеся на месте разработок экосистемы низинных и переходных болот); |
| - | научное (зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное (высокая плотность гнездования охотничьих видов птиц, клюквенники). |

Заказник служит местом обитания следующих видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: лысухи обыкновенной, чайки серебристой, крачки речной, красношейной поганки, черношейной поганки, малой выпи, фифи, серого журавля, обыкновенного сверчка, росянки английской, ладьяна трехнадрезного. Заказник – место обитания охотничье-промысловых животных: ондатры, бобра, речных и нырковых уток, куликов и др.

На территории муниципального образования «р.п.Малое Козино» расположены частично участки № 4, № 5 и № 6 проектируемого Балахнинского заказника.

Участок №4 включает лесные кварталы № 55-60, 65-73, 75, 76, 79, 80, 88-91, 94, 95, 99, 100, 103, 104, 133-145 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. Участок № 4 включает системы водоемов, образовавшихся на месте выработанных торфяных месторождений Чернораменского, Баулинского, Плавучего и Подлипки. На территории муниципального образования расположено болото Подлипки, площадь торфяного месторождения «Подлипки» в пределах нулевой границы 675 га, сохранившаяся до настоящего времени часть промышленной залежи имеет площадь 182 га. Торфяное месторождение разрабатывалось способом гидронамыва. В результате образовались обводненные карьеры общей площадью 384га. До разработки торфяная залежь имела мощность: максимальную – 5,3 м, среднюю – 2,0 м. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа. На неразработанной части болота сохранился евтрофный тип растительности, здесь представлены фитоценозы: древесный, черноольховый, а также вторичные березняки. На разработанной части болота между карьерами хорошо сохранились бровки и перемычки. На них в древостое преобладает береза, местами встречается осина и ольха черная. Возраст деревьев до 50 лет.

Выделяются водоемы двух типов. Карьеры I типа - глубокие (до 1-2 м). На них прибрежно-водная и водная растительность развита слабо. Карьеры II типа – мелководные (до 0,5 м). Из воды торчат многочисленные пни и коряги. Значительную часть водоемов занимают заросли тростника.

Непосредственно на водоемах участка № 4 заказника «Балахнинский» с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы: чайка озерная, чайка сизая, чайка серебристая, крачка речная, выпь большая, выпь малая, лысуха, камышница, чомга, поганка черношейная, поганка красношейная, кряква, широконоска, шилохвость, свиязь, чирок-трескунок, чирок-свистунок, чернеть хохлатая, нырок красноголовый, гоголь, черныш, большой улит, травник, перевозчик, чибис, фифи, бекас, болотный лунь.

Участок № 5 включает системы карьеров, образовавшихся на месте разработанных болот Костичевское и Мостовое. В пределах территории муниципального образования «р.п. Малое Козино» в состав участка входят лесные кварталы № 108, 114, 116, 117, 120-124, 126, 127, 131 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества. На территории муниципального образования расположено болото Костичевское, площадь торфяного месторождения «Костичевское» в пределах нулевой границы 1514 га, сохранившаяся до настоящего времени часть промышленной залежи имеет площадь 363 га. Торфяное месторождение разрабатывалось способом гидронамыва. В результате образовались обводненные карьеры общей площадью 562га. Сохранившаяся торфяная залежь низинного типа. На неразработанной части болота сохранился евтрофный тип растительности, здесь представлены фитоценозы: древесно-осоковый, черноольховый, а также вторичные березняки. На разработанной части болота между карьерами хорошо сохранились бровки и перемычки. На них в древостое преобладает береза, и единично, сосна высотой 5-8 м, в подлеске – ива пепельная.

Выделяются водоемы двух типов. На карьерах I типа перемычки в основном разрушены и занимают в виде небольших островков около 10% площади водоемов. На них прибрежно-водная и водная растительность развита слабо. На карьерах II типа перемычки сохранились. Они имеют ширину 4-5 м. Сами водоемы имеют ширину около 40 м, длину – около 100 м. Значительную часть водоемов занимают заросли тростника, на глубоких водоемах 10-30% площади водного зеркала занимают сообщества кувшинки чисто-белой, ежеголовника всплывающего и элодеи канадской.

На водоемах данного участка сформировалось крупное поселение водоплавающих и околоводных птиц: чайка озерная, чайка сизая, чайка серебристая, крачка речная, камышница, чомга, поганка черношейная, поганка красношейная, кряква, широконоска, чирок-трескунок, чирок-свистунок, чернеть хохлатая, нырок красноголовый, гоголь, черныш, перевозчик, болотный лунь.

Участок № 6 включает систему водоемов выработанного торфяного месторождения на границе Игумновского участкового лесничества Дзержинского окружного лесничества и Лукинского и Козинского участковых лесничеств Балахнинского межрайонного лесничества.

Водоемы выработанных торфяных месторождений здесь в основном глубокие с разрушенными перемычками. На них острова (остатки перемычек), занимающие от 2 до 10% площади водоемов. На островах древостой образован в основном березой, местами имеется примесь сосны. Возраст деревьев 20-30 лет. На некоторых водоемах имеются сплавины, образованные белокрыльником болотным, иногда с участием рогоза широколистного. Здесь обнаружен редкий в Нижегородской области вид растений – рдест альпийский.

Непосредственно на водоемах участка №6 заказника «Балахнинский» с высокой плотностью гнездятся водоплавающие и околоводные птицы: чайка озерная, чайка сизая, крачка речная, лысуха, камышница, чомга, поганка черношейная, кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, чернеть хохлатая, нырок красноголовый, гоголь, фифи, травник, болотный лунь.

В настоящее время планируется реорганизация памятника «Озеро Боровское и озеро Костичево  и окружающий лесной массив», площадь его планируется 1280 га с охранной зоной 1187 га. Памятник будет расположен на территории в 2-х муниципальных образований – р.п. Большее Козино и р.п. Малое Козино на землях Козинского и Лукинского участковых лесничеств Балахнинского межрайонного лесничества. Ниже приводится характеристика памятника в пределах Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

Озеро Костичево расположено в западной части памятника природы. Оно  вытянуто с северо-запада на юго-восток, его ширина – 200-300 м. Длина береговой линии озера 1,2км. Берега озера в основном низкие, пологие, местами заболоченные. Отдельные участки берегов имеют высоту до 4м и крутизну около 20 градусов.

По урезу воды растут береза, ольха черная в возрасте до 80 лет, также встречаются ивы пепельная и мирзинолистная. Местами выражен пояс прибрежно-водной растительности с доминированием телиптериса болотного и осок острой, вздутой, ложносытевидной.

На глубине 0,3-0,5 м располагается пояс прибрежно-водной растительности шириной 6-10 м. В поясе водных растений преобладает тростник обыкновенный. В воде на глубине 1-1,5м располагается пояс с преобладанием  кубышки желтой, образующей чистые ассоциации или ассоциации с хвощем приречным. Ширина пояса – около 6 м.

На озере встречаются хохлатая чернеть, кряква, чомга, гоголь.

Территорию между озерами занимают сосновые боры разного возраста, в основном орляковые и вейниковые на месте брусничников (в том числе культуры сосны), встречаются также производные березняки на месте болот и ельников (в основном черничников), низинные черноольховые болота, суходольные луга.

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона, в пределах муниципального образования «р.п. М.Козино» в нее входят кварталы 86 и 87 Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на ООПТ, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом по  охране окружающей среды Нижегородской области;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев: деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, может осуществляться по согласованию с комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

VI.9. Охрана животного мира

На территории муниципального образования, как на всей территории Нижегородской области, доминируют представители европейской фауны.

Животный мир представлен:

| - | хищниками – рысь, медведь, волк, лисица, лесная куница, лесной хорек, горностай, американская и европейская норка, а также барсук и енотовидная собака; |
| --- | --- |
| - | грызунами – белка, обыкновенная летяга, речной бобр, заяц-беляк, полевки; |
| - | птицами – речные и нырковые утки, гусь, бекас, чибис, жаворонок, луговой и лесной конек, буроголовая гаичка, пеночка-веснянка и пеночка-теньковка, луговой чекан, желтая трясогузка, коршун, ястреб, ушастый и болотный сов; |
| - | рептилии – живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, серая жаба, травяная лягушка, обыкновенный тритон. |

Поскольку большая часть территории муниципального образования занята лесами, основная энтомофауна сосредоточена в лесных угодьях. В наибольшей степени воздействие на состояние животного мира лесных угодий оказывают широкомасштабные рубки, т.к. в лесу создается нежелательная обстановка людности и беспокойства, распугивающей зверей и птиц в местах их размножения. Большое негативное влияние на животный мир лесных территорий оказывает также сельскохозяйственная деятельность, особенно нерегулируемое сенокошение и пастьба скота. Этот вид пользования наносит невосполнимый ущерб выводкам боровой и полевой дичи, т.к. звери лишаются всех трех главных факторов – защитного, кормового и гнездового.

Для охраны животного мира необходимо:

| - | в целях увеличения численности животных и птиц проведение биотехнических мероприятий; |
| --- | --- |
| - | борьба с вредными и хищными животными; |
| - | соблюдение режимов охраны Балахнинского орнитологического заказника и памятника природы «Озеро Боровское, озеро Костичево и окружающий лесной массив»; |
| - | проведение охоты в строго намечаемые сроки. |

Северо-восточной границей территории муниципального образования является р. Волга (Чебоксарское водохранилище) - рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Ихтиофауна на участке проектирования представлена практически всеми видами рыб, обитающих в Чебоксарском водохранилище – более 35 видов, в числе которых: лещ, судак, плотва, берш, сом, окунь, налим, жерех, густера, чехонь, язь и другие. Здесь обитают особо ценные виды рыб (стерлядь), так и ценные промысловые виды рыб (лещ, судак, щука, плотва, густера). Повсеместно расположены нерестилища, происходит массовый нагул и зимовка рыбы.

Заливы реки в весенний период являются местами нереста плотвы, окуня, карася, ерша, уклеи, в летний период мелководные участки прибрежной зоны являются местами для нагула молоди рыб.

На акватории реки не ведётся промышленный лов рыбы, имеет место любительское рыболовство. Естественная рыбопродуктивность составляет 60 кг/га.

Кроме р. Волги по территории муниципального образования  протекают рр. Пыра, Митинка и Жужла. Вследствие небольших уклонов течение их медленное. Вода богата органическими веществами и железными солями, поэтому имеет желто-бурый цвет. Если в устьевых участках рек Пыры и Жужлы, как и в реке Волге можно встретить до 35 видов рыб, то выше по течению ихтиофауна насчитывает 8-10 видов рыб (щука, язь. плотва, окунь, густера, уклея, пескарь, голец, щиповка). Естественная рыбопродуктивность составляет 15кг/га в р. Пыра и 6-7кг/га в р. Жужла, имеет место любительское рыболовство. Ихтиофауна р. Митинка бедная и представлена 3-4 видами рыб (голец, пескарь, уклея). Естественная рыбопродуктивность составляет 4-5кг/га, рыболовство не ведется.

На территории муниципального образования расположены также озера ледникового и карстового происхождения, наиболее крупное из них Костичево – проектируемый памятник природы регионального значения. Ихтиофауна состоит из озерных видов рыб – щука, плотва, окунь, карась, линь, верховка. Местом нереста этих видов является прибрежная зона озера, на мелководьях нагуливается молодь. Зимует рыба в наиболее глубоких частях озера. Промысел не ведется. Развито любительское рыболовство. Естественная рыбопродуктивность составляет 3040 кг/га, по своей значимости относится к рыбохозяйственным водоемам второй категории.

Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов. Воспроизводством рыбных запасов в Нижегородской области занимается МП «Нижегородский рыбзавод» и Нижегородская областная Госинспекция рыбоохраны.

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:

| - | организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; |
| --- | --- |
| - | соблюдение правил рыболовства. |

VI.10. Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения на территории муниципального образования представлены:

| - | лесными массивами Лукинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества; |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями городских поселений (р.п. Малое Козино, Лукино и 1 Мая); |
| - | садоводческими товариществами. |

Преобладающими породами лесов Лукинского участкового лесничества  Балахнинского межрайонного лесничества являются сосновые насаждения высотой 20м и более. Более низкие древостои произрастают вблизи населенных пунктов и дорог. Спелые сосновые древостои смешались с молодняками сосны культурного происхождения. На значительных площадях сосна сменилась березовыми молодняками. В настоящее время средний возраст насаждений 60лет. Большинство насаждений находятся в стадии формирования и не доросли до оптимальной экологической зрелости. Преобладает брусничная группа типов лесов, имеющая высокую пожароопасность.

В пойменной части р. Волги (Чебоксарского водохранилища) лесные массивы представлены лиственными породами дуба, осины, березы с примесью сосны.

Торфяные болота, на большинстве площадей которых 50-60 лет назад были спелые сосняки, превратились в мелководные озера, затягиваемые тростняком и осокой, топкие осоковые болота, по берегам которых растут березовые молодники с примесью сосны.

Лесные массивы муниципального образования интенсивно осваиваются населением. В настоящее время рекреация приняла преимущественно вид трудовой деятельности по выращиванию и сбору продуктов питания и только затем как вид отдыха.  Особенно интенсивно осваивают лесную территорию садоводы. Сбор грибов и ягод оказывает печальное влияние на лесную территорию, в лесу много троп и дорог, даже в большинстве болот есть тропинки.

Антропогенное влияние на лесные массивы приводит к их загрязнению: в лесах вокруг садоводческих товариществ, вдоль магистральных дорог много бытового мусора, самовольные свалки, «копани» торфа для садовых участков, самовольные порубки леса.

Зеленые насаждения рабочих поселков включают:

| - | зеленые насаждения общего пользования (поселковые парки, скверы и бульвары); |
| --- | --- |
| - | зеленые насаждения ограниченного пользования (озелененные придомовые территории, насаждения на территориях учреждений культурно-бытового назначения); |
| - | зеленые насаждения спецназначения (санитарно-защитные зоны, кладбища, озеленение производственных территорий). |

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены придомовыми озелененными участками. Зеленые насаждения специального назначения включают озелененные полосы вдоль улиц и дорог. Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта.

Зеленые насаждения специального назначения включают территории кладбища, озелененные полосы вдоль улиц и дорог. Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. Проектом предлагается расширить площадь зеленых насаждений специального назначения за счет расширения муниципального кладбища, нового дорожного строительства.

Проектируемые зеленые насаждения будут выполнять: санитарно-гигиенические,  декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений заключаются в:

| - | очищение воздуха от пыли и газов; |
| --- | --- |
| - | исполнении ветрозащитной роли; |
| - | фитонцидном действии; |
| - | теплорегулирующем факторе; |
| - | влиянии на влажность воздуха; |
| - | исполнении шумозащитной роли. |

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог необходимо выполнить из газоустойчивых пород деревьев и кустарников, к которым относятся: клен, осина, ольха, ясень, акация желтая, боярышник, калина, можжевельник и т.д.

Придомовые территории, предназначенные для отдыха населения, озеленяются более декоративными породами деревьев, разбиваются под цветочные клумбы, украшают рабочие поселки.

Садоводческие товарищества занимают на территории муниципального образования га. Зеленые насаждения искусственного происхождения представлены плодовыми деревьями и кустарниками. Состояние удовлетворительное.

Рекреационная зона муниципального образования озеленяется породами деревьев, способными выдержать ежегодное затопление паводковыми водами. В летнее время здесь организуется пляж со всевозможными элементами благоустройства. Существующий пляж также благоустраивается.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| --- | --- |
| - | придание зелени общего пользования, расположенной в санитарно-защитных зонах предприятий статуса зеленых насаждений специального назначения; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение территории муниципального образования, с благоустройством рекреационных зон. |

Глава  VII

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ. БАЛАНС  ТЕРРИТОРИИ.

СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория | га | 12600,0 | 12600,0 | 12600,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, в том числе: | чел. | 6656 | 6780 | 6960 |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 6656 | 6660 | 6660 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 120 | 300 |
| 2.2. | Количество населенных пунктов | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2общ.пл. % | 143,4 100,0 | 150,6 100,0 | 166,2 100,0 |
|  | - существующий сохраняемый | -«- | 143,4 100,0 | 143,4 95,2 | 143,4 86,3 |
|  | - новое строительство | -«- | - | 7,2 4,8 | 22,8 13,7 |
| 3.2. | Распределение жилищного фонда по этажности, Всего, | -«- | 143,4 100,0 | 150,6 100,0 | 166,2 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - 1-2 этажный (усадеб- ный и коттеджный) | -«- | 85,5 59,6 | 92,7 61,5 | 103,5 62,3 |
|  | - 2-3 этажный | -«- | 28,9 20,2 | 28,9 19,2 | 28,9 17,4 |
|  | - 4-5 этажный | -«- | 29,0 20,2 | 29,0 19,3 | 33,8 20,3 |
| 3.3. | Новое строительство, Всего, в том числе: | т.м2 общ.площ. | - | 7,2 | 22,8 |
|  | - 4-5 этажное в муници- пальном образовании | -«- | - | - | 4,8 |
|  | - индивидуальное мало- этажное строительство в инвестиционных зонах | т.м2общ.пл. Кол-во домов | - | 7,2 40 | 18,0 100 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека | __м2__ чел. |  |  |  |
|  | - в муниципальном образовании | -«- | 21,5 | 21,5 | 22,3 |
|  | - в инвестиционных зонах | -«- | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.5. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | т.м2 общ.пл. | - | 1,2 | 1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслу- живания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | __мест_ на 1 тыс.чел. | 232 35 | 372 55 | 372 53 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -«- | 858 129 | 858 126 | 858 123 |
| 4.3. | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2торг.пл. на 1 тыс.чел. | 1631,5 245,0 | 2081,5 307,0 | 2081,5 300,0 |
| 4.4. | Предприятия обществен- ного питания | пос.мест на 1 тыс.чел. | 190 28 | 260 38 | 280 40 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест на 1 тыс.чел. | 2 1 | 17 3 | 27 4 |
| 4.6. | Культурно-развлекатель- ные учреждения | мест на 1 тыс.чел. | 500 75 | 500 74 | 500 72 |
| 4.7. | Пожарное депо | объект маш. | 1 1 | 1 7 | 1 7 |
| 4.8. | Спортивный комплекс на открытом воздухе | объект | - | - | 1 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | __га__ м2на 1 чел. | 1,0 1,5 | 2,4 3,5 | 23,0 33,0 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Автодорога региональ- ного значения | км | 6,3 | 6 | 6 |
| 7.2. | Автодорога межмуници- пального значения | км | 8,097 | 3 | 3 |
| 7.3. | Автодорога местного значения | км | 15,8 | 16,8 | 19,7 |
| 7.4. | Главная улица населен- ного пункта (транзитная) | км | 2 | 2 | 2 |
| 7.5. | Железнодорожные мосты | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.6. | Автомобильные мосты | объект | 2 | 3 | 3 |
| 7.7. | Водопропускная труба | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.8. | Дамба | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.9. | Охраняемый ж/д переезд | объект | 2 | 2 | 2 |
| 7.10. | АЗС | объект | - | 1 | 1 |
| 7.11. | Станции технического обслуживания | пост | - | 4 | 7 |
| 7.12. | Лодочная станция | объект | - | - | 1 |
| 7.13. | Гаражи | бокс | 170 | 485 | 875 |
| 7.14. | Путепровод над железной дорогой | объект | - | - | 1 |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,92 | 1,45 | 1,72 |
| 8.2. | Протяженность сетей | км | 4,3 | 27,1 | 47,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Канализация |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 1100 | 1148 | 1968 |
| 9.2. | Протяженность сетей | км | 6,9 | 17,1 | 20,2 |
| 10. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1. | Расход тепла всего: | МВт | 16,57 | 41,44 | 44,22 |
|  | - в том числе на новое строительство | МВт | - | 24,87 | 27,64 |
| 10.2. | Протяженность теплотрассы | км | 12,22 | 11,62 | 11,62 |
| 11. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1. | Расход газа всего | тыс.м3 год | 8846,91 | 9739,0 | 10717,9 |
|  | - в том числе на промышленность | -«- | 1483,7 | 1557,9 | 1632,1 |
| 11.2. | Протяженность газовых сетей высокого давления | км | 13,6 | 15,1 | 15,1 |
| 12. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 12.1. | Количество силовых распределительных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12.2. | Количество трансформа- торных подстанций | шт. | 39 | 44 | 48 |
| 12.3 | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 930 | 1400 |
| 13. | Телефонизация |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество телефонов | шт. | 1352 | 1492 | 1664 |
| 14. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 14.1. | Защита от затопления паводками |  |  |  |  |
|  | а) подсыпка территории | тыс.м3 | - | 43,8 | 58,5 |
|  | б) повышение отметок дорог | км | - | - | 9,20 |
|  | в) устройство водопро- пускных сооружений | шт. | - | - | 4 |
|  | г) устройство водоотвод- нвых канав | км | - | - | 0,80 |
| 14.2. | Расчистка водоемов | га | - | 9,3 | 27,7 |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория жилой застройки, в том числе: | 234,3 | 263,87 |
| - | усадебная и коттеджная, в том числе: | 225,5 | 254,17 |
| - | застройка секционная (2-3 эт.) | 4,4 | 4,4 |
| - | застройка секционная (4-5 эт.) | 4,4 | 5,3 |
| 2. | Резерв индивидуальной жилой застройки | - | 156,5 |
| 3. | Территория общественно- деловых зон | 9,0 | 18,3 |
| 4. | Территория производственных зон, в том числе: | 100,0 | 103,5 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 100,0 | 103,5 |
| 5. | Резерв производственных зон | - | 138,13 |
| 6. | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 149,5 | 163,5 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 26,5 | 40,5 |
| - | железная дорога | 36.0 | 36,0 |
| - | линия ЛЭП | 87,0 | 87,0 |
| 7. | Рекреационные зоны, в том числе: | 10858,0 | 10880,0 |
| - | леса, в том числе: | 10857,0 | 10857,0 |
| - | Балахнинский заказник (проектируемый) | 4576,0 | 4576,0 |
| - | лесопарк | - | 75,0 |
| - | зеленые насаждения общего пользования | 1,0 | 23,0 |
| 8. | Территория сельскохозяйственного использования | 1901,0 | 1565,0 |
| - | коллективные сады | 98,3 | 97,3 |
| 9. | Водное пространство | 278,23 | 278,23 |
| 10. | Территория зон специального назначения (кладбище) | 1,2 | 3,2 |
| 11. | Прочие территории | 80.0 | 41,0 |
|  | Итого: | 12600,0 | 12600,0 |

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

|  |  | Стоимость (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | в ценах 2001 г. | в действую- щих ценах II кв. 2009г. | % к итогу |
| 1. | Жилищное строительство | 33,2 | 192,6 | 23,8 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового строительства | 32,9 | 191,0 | 23,7 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство, в том числе: | 44,8 | 260,1 | 32,1 |
|  | - электроснабжение | 9,6 | 56,1 | 6,9 |
|  | - связь | 0,8 | 4,5 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 14,5 | 84,2 | 10,4 |
|  | - газоснабжение | 0.2 | 0,9 | 0,1 |
|  | - канализация | 7,6 | 44,4 | 5,5 |
|  | - водоснабжение | 11,2 | 65,0 | 8,0 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,9 | 5,0 | 0,7 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 25,3 | 146,9 | 18,1 |
| 5. | Инженерная подготовка территории | 3,3 | 19,0 | 2,3 |
|  | Итого: | 139,5 | 809,6 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по

укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Глава  VIII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Постановления Правительства РФ №417 от30.06.2007г., Постановления Правительства РФ №281 от 16.04.2011г. «О мерах противопожарного обустройства лесов», письма Заместителя министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. №21139-АВ/02.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В настоящее время на территории МО «р.п. М.Козино» имеется два существующих пожарных депо на 4 машины (р.п. Лукино, р.п.М.Козино). Проектом предполагается реконструкция существующего пожарного депо в р.п.Лукино, на одну машину:

|  | Итого: 3 пожарных депо (5 машин). |
| --- | --- |

Согласно ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изм. от 10.07.2012г.)  главе 17 статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на территории МО «р.п. М.Козино» пожаротушение предусматривается с учетом прибытия подразделения к месту вызова в сельском населенном пункте не более 20 минут.

Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории сельсовета определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог сельсовета, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 17,6км.

Расстояние от центра МО «р.п. М.Козино» до населенных пунктов составляет:

| - | р.п. Лукино | - 8,0 км; |
| --- | --- | --- |
| - | р.п. Первое Мая | - 9,2 км; |

Проверка правильности расположения пожарных депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон размещения пожарных депо это часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.

Все населенные пункты (объекты возможного пожара) расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,0 км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории МО «р.п. М.Козино» предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 12м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания МО «р.п. Гидроторф» по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сору-жении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; |
| - | 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |
| - | 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009  «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Расходы на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод». Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

| - | р.п. Лукино | - 10 л/сек; |
| --- | --- | --- |
| - - | р.п. Первое Мая р.п. М.Козино | - 10 л/сек; - 10 л/сек; |

Остальные населенные пункты с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями до двух этажей противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать (СНиП 2.04.02-84 п.2.11 примечание 2).

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных гидрантов, из пожарных резервуаров и водоемов. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.

На рассматриваемой территории МО «р.п. М.Козино» существующие противопожарные водоемы которые предусматривается расчистить на I очередь и обустроить для целей пожаротушения.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в других населенных пунктах предусмотрены противопожарные водоемы вместимостью не менее 25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории МО «р.п. М.Козино» проектом предусматривается реконструкция одного существующего пожарного депо в р.п. Лукино на одну машину

| - | соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
| --- | --- |
| - | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
| - | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
| - | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров (50 метров); |
| - | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | соблюдение жителями МО «р.п. М.Козино» требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. Пожарная безопасность в лесах Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом требований постановления правительства РФ от 30.06.2007г. № 417 и Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов». Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются: а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; в) мониторинг пожарной опасности в лесах; г) разработка планов тушения лесных пожаров; д) тушение лесных пожаров; е) иные меры пожарной безопасности в лесах. Общие требования пожарной безопасности в лесах: В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны: а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу; в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования; г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине; д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил; е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Проектом генерального плана предусматривается капитальное строительство линейных объектов, которое может затронуть участки лесного фонда при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений. При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. В случаях когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются: а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается. Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров. Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров; от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления. Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов. Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны: а) не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы; б) организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня; в) в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления. На участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава. Требования к пребыванию граждан в лесах: а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления; в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, при тушении лесных пожаров. Для предотвращения лесных пожаров необходимо соблюдать следующие меры: - прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление; - эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; - установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; - создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек; - установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. |