Утверждено

решением Совета депутатов

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 11 марта 2021 года № 147

ПРАВИЛА

производства земляных, строительных и ремонтных работ,

прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций (далее - работы) на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Правила определяют единый порядок оформления, выдачи, продления и закрытия разрешений на проведение земляных, строительных, ремонтных работ, прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее – Разрешение).

1.2. Выдачу Разрешений и контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (далее - Администрация).

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях и коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью людей, их правам и охраняемым законом интересам, целостности зданий, строений, сооружений, оборудования и транспортных средств, обеспечению производственного или транспортного процесса;

аннулирование разрешения - отзыв разрешения на право производства работ на объекте;

дорожные работы - комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильной дороги;

заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем), обеспечивающее строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт объектов, выполнение инженерных изысканий, производство аварийных и плановых работ, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов;

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта, асфальтового покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров;

инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

капитальный ремонт - устранение крупных дефектов, замена или усиление неисправных элементов, ликвидация физического или морального износа конструкций сооружения, в случае если на его осуществление не требуется разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения;

объект - здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, зеленые насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к состоянию которых Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», муниципальными правовыми актами установлены требования;

предприятия дорожного хозяйства - государственные унитарные и муниципальные унитарные предприятия, а также иные юридические лица, выполняющие дорожные работы;

пользователи инженерных коммуникаций и сооружений - юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе оборудования или сетей, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, водоотведение, а также линий и сооружений связи;

плановые работы - работы в соответствии с графиком производства работ;

приостановление действия разрешения - временное запрещение производства работ на период до полного устранения выявленных нарушений;

разрешение на производство работ - документ, дающий право на производство земляных, строительных и ремонтных работ, по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, иных работ, связанных с благоустройством территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, выдаваемый Администрацией Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, в целях координации производства указанных работ и контроля за восстановлением нарушенных в ходе производства работ;

ремонтные работы - работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности объектов, к состоянию которых Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», муниципальными правовыми актами установлены требования, состоящие в замене и (или) восстановлении их отдельных частей (элементов);

реконструкция - коренное переустройство, перестройка чего-либо с целью улучшения, усовершенствования;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

текущий ремонт - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей.

- 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

2.1. Настоящие Правила обязательны для всех организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих земляные, строительные и ремонтные работы, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

2.2. Производство земляных, строительных и ремонтных работ, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций осуществляется на основании Разрешения, за исключением работ, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящих Правил.

2.3. При выполнении работ Заявитель обязан:

- содержать строительную площадку, место производства работ и прилегающую территорию в чистоте в любое время года;

- не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки;

- обеспечивать безопасные условия дорожного движения;

- производить складирование материалов, конструкций, установку временных бытовых городков и хранение техники в соответствии с проектом производства работ, согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения, настоящими Правилами и особыми условиями, предъявленными согласующими организациями при оформлении Разрешения;

- нести ответственность за эксплуатацию всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне работ.

2.4. В случае повреждения существующих дорог, используемых в качестве подъездов к объектам, Заявитель обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

2.5. При работах, связанных с закрытием или ограничением дорожного движения, Заявитель обязан разработать и согласовать в установленном порядке схему организации дорожного движения, а также организовать отвод транспорта в соответствии с согласованной схемой.

2.6. После завершения работ с временным нарушением благоустройства Заявитель обязан выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ.

2.7. Если выполнение работ привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы земли или земельного участка, Заявитель обязан:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.

- 3. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

3.1. Получение Разрешения необходимо при осуществлении следующих видов работ:

3.1.1. Земляные работы для строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений, включая:

- разработку грунта, в том числе его планировку под любые последующие виды работ;

- вскрытие дорожного покрытия проезжей части, тротуаров, обочин, газонов;

- установку (замену), демонтаж опор линий электропередачи, связи.

3.1.2. Инженерные изыскания и установку геодезических знаков, связанных с выполнением земляных работ.

3.1.3. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт рельсовых путей, а также их ремонт, если это связано с закрытием или ограничением дорожного движения.

3.1.4. Установка конструкций, сооружений, стендов, стеновых табло и иных средств размещения рекламы и информации.

3.1.5. Строительство отдельного входа в здание.

3.1.6. Демонтаж зданий, сооружений, инженерных сооружений.

3.1.7. Обустройство строительной площадки (установка заборов и ограждений, устройство подъездных путей, мойки и т.д.), включая организацию открытых стоянок автотранспорта.

3.1.8. Ремонт фасадов зданий, включая установку строительных лесов и вышек.

3.1.9. Строительство новых, ремонт или реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций, подземных сооружений, в том числе по устранению аварий (вне строительных площадок).

3.1.10. Строительство и установка объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов вспомогательного использования;

Заявитель обязан обратиться в Администрацию для получения Разрешения на выполнение определенного вида и объема работ.

На каждый вид работ оформляется отдельное Разрешение с указанием точного адреса производства работ.

3.2. Не требуется получение Разрешения на производство земляных работ в границах земельного участка при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, на которые получено разрешение на строительство либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

4.1. Разрешения выдаются в соответствии с утвержденным Администрацией административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Балахнинского муниципального округа» (далее – Административный регламент), который определяет порядок оформления, выдачи, продления, приостановления, аннулирования и закрытия разрешений, а  также формы документов, необходимые для получения Разрешения.

4.2. Для получения Разрешения Заявитель представляет в Администрацию следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство (паспорт гражданина Российской Федерации; общегражданский паспорт; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; паспорт моряка (удостоверение личности моряка); дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации; вид на жительство в Российской Федерации; разрешение на временное проживание в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации) (оригинал возвращается Заявителю, копия представляется без возврата);

- учредительные документы юридического лица (оригинал возвращается Заявителю, копия представляется без возврата);

- документы, подтверждающие права представителя (доверенность; документы, удостоверяющие служебное положение; выписки из приказов руководящих органов юридических лиц об избрании или назначении гражданина руководителем организации) (оригинал возвращается Заявителю, копия представляется без возврата);

- заявку на получение Разрешения, подписанную руководителем Заявителя, индивидуальным предпринимателем;

- заявление на производство работ от физического лица;

- необходимые согласования с соответствующими службами и разрешительные документы уполномоченных организаций;

- согласованный с организациями и владельцами коммуникаций проект производства работ или схему по производству аварийных и ремонтных работ;

- график выполнения работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный Заявителем;

- договор по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений со специализированными организациями, если работы будут выполняться силами подрядной организации;

- договор подряда на выполнение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области, если работы будут выполняться силами подрядной организации;

- рабочий проект (заверенная копия) на проводимые работы (новое строительство), согласованный с владельцами инженерных коммуникаций, в чьей охранной зоне планируется производство работ;

- технические условия отдела ГИБДД, владельцев дорог, при условии выполнения работ в полосе отвода дорог, а также при перекопке и проколах дорожного полотна;

- схема организации дорожного движения;

- договор о размещении объекта или договор безвозмездного пользования земельным участком или договор аренды земельного участка.

4.3. Администрация в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные Заявителем документы и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Разрешения, кроме Разрешения на аварийные работы.

4.4. В Разрешении на производство работ должны быть указаны:

- адрес места производства работ;

- срок производства работ на объекте до полного восстановления, включая благоустройство;

- вид и объем работ;

- вид вскрываемой поверхности;

- особые условия при производстве вскрытых и земляных работ на объекте;

- отметки о согласовании специализированных организаций.

4.5. Администрация вправе принять решение об отказе в выдаче Разрешения в случаях:

- представления неполного комплекта документов, необходимого в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для выдачи разрешения;

- письменного обоснованного отказа в согласовании органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о недопустимости проведения работ, если объект отнесен к памятникам истории и культуры;

- представления Заявителем недостоверных сведений;

- поступления от Заявителя заявления о прекращении рассмотрения заявления.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче Разрешения, при повторном обращении Администрация рассматривает вопрос о выдаче Разрешения в пятидневный срок с момента предоставления необходимых документов, кроме Разрешения на аварийные работы.

4.6. До выдачи Заявителю Разрешения на производство работ Администрация проводит обследование места проведения работ с целью проверки соответствия заявленных объемов работ предполагаемым срокам их проведения, а также состояния благоустройства перед проведением работ с выходом на место. По итогам обследования территории предполагаемых работ Администрацией составляется акт обследования объекта перед проведением работ по форме, утвержденной Административным регламентом.

4.7. Администрация:

- проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 4.1 раздела 4 настоящих Правил;

- корректирует и проверяет сроки проведения работ в соответствии с объемом работ;

- осуществляет контроль за соблюдением порядка производства работ, предусмотренного разделом 5 настоящих Правил;

- по окончании производства работ осуществляет приемку восстановленного благоустройства.

4.8. Выдача разрешений на производство работ осуществляется на безвозмездной основе.

4.9. Устанавливаются следующие нормативные сроки выполнения аварийных работ с полным восстановлением благоустройства:

в летний период (с 16 апреля по 14 октября) не более 3 суток;

в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) не более 5 суток.

Нормативные сроки выполнения текущего ремонта установлены в летнее время не более 14 дней, в зимнее время не более 5 дней.

4.10. При проведении аварийных и плановых работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) в случаях невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и твердого покрытия организация, которая проводила работы, продлевает Разрешение в Администрации на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства до 30 мая. Работы по выполнению благоустройства должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии (разрешение). Восстановление благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории.

- 5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- 5.1. Порядок производства плановых работ:

5.1.1. Заявители, планирующие выполнение работ, обязаны до 1 февраля уведомить в письменной форме о предстоящих работах Администрацию, для составления плана производства земляных работ в текущем году.

5.1.2. Дорожные работы должны выполняться после реконструкции или капитального ремонта подземных инженерных коммуникаций и сооружений.

Восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства территории после завершения работ, устранение провалов или иных деформаций дорожного покрытия, вызванных производством работ, должны осуществляться Заявителем в установленные в  Разрешении сроки.

5.1.3. Лицо, ответственное за производство работ, должно находиться на месте производства работ и иметь при себе копию разрешения на производство работ.

В случае замены ответственного лица Заявитель должен уведомить об этом в письменной форме Администрацию с направлением подтверждающих документов (приказ, распоряжение).

5.1.4. Перед проведением работ Заявитель работ должен согласовать в письменной форме с лицами, имеющими расположенные в непосредственной близости от места производства работ инженерные коммуникации и сооружения, а также имеющими гарантийные обязательства на дорожное покрытие, способ проведения работ - закрытый (подземный) или открытый (наземный) способы, а также об условиях, необходимых для обеспечения сохранности эксплуатируемых инженерных коммуникаций, сооружений.

5.1.5. Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений подземных инженерных коммуникаций и сооружений Заявитель обязан заблаговременно сообщить в письменной форме о начале работы лицам, имеющим в непосредственной близости от места работ подземные инженерные коммуникации и сооружения, и установить совместно с ними точное расположение таких коммуникаций и сооружений.

5.1.6. Пользователи инженерных коммуникаций и сооружений обязаны своевременно обеспечить явку своего представителя к месту работ по вызову Заявителя с достоверными чертежами для указания точного расположения инженерных коммуникаций и сооружений.

5.1.7. При обнаружении на месте производства работ подземных инженерных коммуникаций и сооружений, с пользователями которых отсутствуют согласования на проведение работ, Заявителем должен быть вызван уполномоченный представитель пользователей данных коммуникаций и сооружений и приняты меры к защите их от повреждений.

5.1.8. При невозможности обеспечения Заявителем надлежащей защиты инженерных коммуникаций и сооружений производимые работы должны быть приостановлены.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.1.7 настоящих Правил, по обращению Заявителя в целях получения согласования с пользователями инженерных коммуникаций и сооружений Администрацией оформляется перерыв в производстве работ на срок не более 7 рабочих дней, о чем делается соответствующая запись в разрешении. Указанная запись производится специалистом Администрации и заверяется печатью (при наличии печати).

5.1.10. При разработке траншей и котлованов вскрытые подземные инженерные коммуникации и сооружения должны быть защищены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Засыпка траншей и каналов производится в присутствии ответственного представителя пользователя инженерных коммуникаций и сооружений.

5.1.11. Работы в непосредственной близости от существующих объектов капитального строительства должны производиться в соответствии с требованиями правовых актов, регламентирующих деятельность в области строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

- 5.2. Порядок производства аварийных работ:

5.2.1. При получении информации об аварии на эксплуатируемых сетях пользователи инженерных коммуникаций и сооружений обязаны:

1) незамедлительно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность людей, сохранность расположенных в непосредственной близости от места аварии инженерных коммуникаций и сооружений, а также иных объектов;

2) немедленно уведомить об аварии и о начале выполнения аварийно-восстановительных работ Администрацию, оперативно-диспетчерскую службу, специально уполномоченную на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, лиц, имеющих расположенные в непосредственной близости от места аварии инженерные коммуникации и сооружения, а также отдел ГИБДД при необходимости ограничения или закрытия проезда и оформить разрешение на производство работ в уполномоченном органе;

3) отправить извещение о характере и месте аварии лицам, эксплуатирующим расположенные в непосредственной близости от места аварии инженерные коммуникации и сооружения, а также лицам, имеющих гарантийные обязательства на дорожное покрытие, и вызвать их представителя, назначив точное время прибытия.

5.2.2. Пользователи инженерных коммуникаций и сооружений, эксплуатирующие расположенные в непосредственной близости от места аварии инженерные коммуникации и сооружения, после получения информации об аварии обязаны вне зависимости от времени суток обеспечить явку своего представителя с достоверными чертежами для указания точного расположения инженерных коммуникаций и сооружений и согласования способа проведения земляных работ.

5.2.3. Разрешение на выполнение аварийных работ должно быть получено в течение трех рабочих дней.

5.2.4. При неявке в течение одного часа с момента получения информации об аварии на место аварийных работ представителя, указанного в п. 5.2.2 настоящих Правил, аварийная бригада имеет право начать работы с повторным извещением пользователя инженерных коммуникаций и сооружений об их начале, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В указанном случае ответственным лицом составляется акт о неявке представителя.

- 5.3. Требования при производстве плановых и аварийных работ.

5.3.1. Преимущественным способом прокладки и переустройства подземных инженерных коммуникаций и сооружений при пересечении ими магистралей, автомобильных дорог общего пользования местного и регионального значения, а также внутриквартальных и внутридворовых проездов надлежит выбирать закрытый (подземный) способ без вскрытия благоустроенной поверхности.

5.3.2. При производстве работ должны быть обеспечены: надлежащее санитарное состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство подъездов на прилегающих территориях, подъезды и подходы к жилым и нежилым зданиям и сооружениям.

Проходы через траншеи должны быть оборудованы мостиками. Заявитель обязан обеспечить надлежащее содержание мостиков (пешеходных сооружений) через траншеи.

5.3.3. Заявитель в целях определения места расположения подземных инженерных коммуникаций и сооружений обязан отрыть шурфы в местах, указанных представителями пользователей инженерных коммуникаций и сооружений, при их непосредственном присутствии.

5.3.4. Шурфы, котлованы, траншеи, ямы, разрабатываемые в местах движения транспорта и пешеходов, должны ограждаться щитами с предупредительными надписями, а в ночное время с сигнальным освещением.

5.3.5. Для защиты люков подземных колодцев, водосточных решеток и лотков, а также деревьев и кустарников от повреждений должны применяться ограждающие конструкции.

5.3.6. При производстве работ участки, на которых имеется движение транспорта и пешеходов, должны быть также обнесены типовыми ограждениями, а с наступлением темноты или при густом тумане - дополнительно обозначены красными фонарями и помечены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп или светодиодов.

Фонари устанавливаются на концах траншей. При протяженности траншеи более 20 метров фонари устанавливаются через каждые 10 метров.

5.3.7. При производстве работ место вскрытия дорожных покрытий, тротуаров, газонов должно быть ограждено, по периметру ограждения должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, необходимые указатели и сигнальное (аварийное) освещение.

На месте производства работ должны размещаться сведения о Заявителе, сроках работы, номера телефонов и фамилии лиц, ответственных за производство работ.

5.3.8. В ночное время неработающие машины и механизмы должны убираться с проезжей части дорог.

5.3.9. Перед началом работ, связанных с вскрытием дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других территорий общего пользования, Заявитель ставит в известность отдел ГИБДД и совместно с его представителем проверяет на месте правильность организации мер по обеспечению безопасности движения.

5.3.10. Грунт, образующийся при производстве работ, должен вывозиться из мест производства работ в специально отведенные для этого места, согласованные с Администрацией.

5.3.11. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной территории места производства работ.

5.3.12. При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, за пределами места проведения работ;

2) производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц;

3) оставлять землю и мусор после окончания работ;

4) занимать площадь под складирование и ограждать места производства работ сверх установленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

6) осуществлять выезд автотранспорта из мест производства работ без очистки (мойки) колес автотранспорта от налипшего грунта, отходов;

7) производить складирование строительных материалов и изделий на проезжей части дороги.

5.3.13. При проведении работ на проезжей части автомобильных дорог, на пешеходных тротуарах грунт разрабатывается только на вывоз. При этом на объектах озеленения, участках зеленых насаждений обратная засыпка верхнего слоя разрытия на толщину до 30 сантиметров выполняется только растительным грунтом.

5.3.14. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.

5.3.15. При производстве работ в зимний период в мерзлом грунте вблизи газопроводов, инженерных коммуникаций и сооружений Заявитель обязан отрыть шурфы и вести работы под наблюдением владельцев этих сетей.

Ответственность за повреждение существующих подземных инженерных коммуникаций и сооружений несет Заявитель.

5.3.16. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ Заявитель обязан незамедлительно сообщить о повреждении пользователям указанных коммуникаций и сооружений, а также организациям, имеющим смежные с местом повреждения, аварии подземные инженерные коммуникации, сооружения, и принять меры к ликвидации повреждения.

5.3.17. Подземные инженерные коммуникации и сооружения, пришедшие в негодность или замененные другими коммуникациями и сооружениями и отключенные в связи с этим от сети, должны быть извлечены из грунта их владельцами.

- 5.4. Требования к внешнему виду ограждений мест производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций.

5.4.1. Ограждение строительной площадки, места производства земляных, строительных, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций устанавливается в зависимости от вида огораживаемой площадки в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере строительства на территории Нижегородской области.

К конструкции ограждений строительных площадок, мест производства земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций предъявляются следующие требования:

Высота защитных (без козырька) ограждений территорий строительных площадок должна быть 1,6 м, а в местах массового прохода людей и разгрузки строительных материалов такие ограждения должны быть сплошными и иметь высоту не менее 2 м, а также оборудованы защитным козырьком.

Высота панелей защитных ограждений участков мест производства земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должна быть 1,2 м.

Панели ограждений должны быть прямоугольными с прямыми, скошенными или закругленными углами. Длина панелей должна быть 1,2; 1,6; 2,0 м. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 м.

Ограждения территории строительной площадки не должны иметь проемов (кроме ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей, контролируемых во время производства работ и запираемых после его окончания).

Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

Ограждения для строительных площадок могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений.

Рекомендуемый цвет материалов для фасадных ограждений (фасадная сетка): зеленый, голубой, бежевый, оранжевый, светло-желтый, светло-серый.

Колер лакокрасочного материала металлических элементов ограждений с фасадной стороны серый: RAL (7032), RAL (7035), RAL (7042), RAL (7044), RAL (9002). Отдельные участки ограждения могут быть окрашены сигнальными маркировками по ГОСТ 12.4.026-2015.

5.4.2. Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Срок устранения повреждения ограждений составляет одни сутки с момента повреждения.

5.4.3. Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до оснований ограждений следует принимать в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Инженерные сети | Минимальные расстояния оснований ограждений (м) |
| --- | --- |
| Водопровод и напорная канализация | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 1,5 |
| Дренаж | 1 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 |
| Тепловые сети: |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 |
| Кабели силовые напряжением 110 - 220 кВ | 1,5 |
| Кабели силовые иных напряжений и кабели связи | 0,5 |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 1,5 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 |

- 5.5. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после производства работ.

5.5.1. Восстановление нарушенного благоустройства выполняется:

1) вдоль проезжей части дорог, тротуаров на всю ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине разрытия;

2) на пересечении проезжей части дорог, тротуаров в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 м при глубине траншеи до 1 м, 10 м при глубине траншеи более 1 м.

При открытом способе производства работ на проезжей части дорог, тротуарах, площадях, внутриквартальных проездах работы по вскрытию покрытия производятся устройствами, обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котлована).

5.5.2. Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10 °C осенью и +5 °C весной.

5.5.3. Заявитель обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства работ и восстановлении нарушенного благоустройства:

1) обратная установка бордюрного камня, качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, внутриквартального и внутридворового проезда, тротуара;

2) восстановление плодородного слоя почвы растительным грунтом на толщину 30 см с высевом семян газонных трав, планировка на объектах озеленения, участках зеленых насаждений с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

5.5.4. Восстановление дорожного покрытия осуществляется круглогодично.

При проведении работ в зимний период обеспечивается восстановление несущего слоя основания и верхнего слоя из холодной асфальтобетонной смеси или временного покрытия из брусчатки.

5.5.5. По окончании основных работ Заявитель обязан восстановить нарушенное благоустройство в срок, указанный в разрешении.

Заявитель после проведения работ обязан убрать с места производства работ материалы и конструкции, строительный и иной мусор, ограждения.

5.5.6. Заявитель, не имеющий возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, заключает договоры со специализированными организациями, имеющими право на выполнение соответствующих видов работ.

5.5.7. Приемка выполненных работ по восстановлению благоустройства в полном объеме оформляется актом приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства после производства работ по форме, утвержденной Административным регламентом.

5.5.8. Заявитель обязан контролировать состояние дорожного покрытия в период гарантийного срока по окончании производства работ.

Гарантийный срок составляет 5 лет для дорожных покрытий на улицах городского и районного значения, имеющих твердое покрытие, и не менее 3 лет на местных проездах, тротуарах и прочих территориях.

При выявлении просадок грунта и деформаций дорожного полотна на месте производства работ заявителем незамедлительно принимаются меры к их ликвидации.

- 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Ответственность за нарушение или ненадлежащее соблюдение установленных настоящими Правилами требований устанавливается законодательством об административных правонарушениях.

______________________________________